CCS 13.020.10

ICS Z 01

DB62

甘肃省地方标准

DB 62/T××××—××××

工业园区突发环境事件风险评估技术规范

（征求意见稿）

起草单位：甘肃省生态环境应急与事故调查中心

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

目  录

前  言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  总体原则	4

5  评估程序	4

6  基础资料调查	5

7  环境风险识别	7

8  典型突发环境事件情景分析	8

9  环境风险分级表征	8

11  环境风险防控与应急能力差距分析	15

10  评估报告编制	15

附 录 A （资料性）工业园区突发环境事件风险评估报告大纲	16

前  言

本文件按照 GB/T l.l—2020给出的规则起草。

本文件由甘肃省生态环境标准化技术委员会提出归口。

本文件由甘肃省生态环境厅监督实施。

本文件起草单位：甘肃省生态环境应急与事故调查中心。

本文件主要起草人：毛国辉、魏斌、王亚变、薛丽洋、李芳亮、张志宏、陈浩

工业园区突发环境事件风险评估技术规范

1  范围

本文件确立了工业园区突发环境事件风险评估的程序，规定了风险评估的原则、内容和技术要点。

本文件适用于涉及生产、加工、使用、存储或释放环境风险物质的设区的市级以上人民政府批准设立的工业园区突发环境事件风险评估。不适用于核与辐射、生物物种安全等突发环境事件的风险评估。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB18218—2018  危险化学品重大危险源辨识

GB/T39217—2020  化工园区综合评价导则

GB50016—2014  《建筑设计防火规范》

GB50160—2018  《石油化工企业设计防火规范》

HJ 2.2—2018  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3—2018  环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 131—2021  规划环境影响评价技术导则

HJ 169  建设项目环境风险评价技术导则

HJ 192  生态环境状况评价技术规范

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境

HJ 941  企业突发环境事件风险分级方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 工业园区  industrial park

县级及以上人民政府或部门批准设立、认定的，具有明确地理边界的开发区、保税区、出口加工区、生态工业园区或示范园区、产业园区、工业集聚区等。

## 3.2

## 工业园区边界  boundary of industrial park

工业园区内部环境和外部环境之间的界线。可依据人民政府设立文件的四至范围、规划批准建设范围或者有管理权限的政府部门认定的管辖范围来确定。

## 3.3

## 突发环境事件  environmental emergency

由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

注：突发环境事件主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

## 3.4

## 突发环境事件风险  environmental accident risk

工业园区内发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

## 3.5

## 突发环境事件风险物质  environmental accident risk substance

具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对工业园区内部与周边人群和环境造成伤害、污染的化学物质。

## 3.6

突发环境事件风险源 environmental accident risk sources

存在物质或能量意外释放，并可产生环境危害的源，包括工业园区内可能造成突发环境事件的各类生产、加工、储存、使用、运输环境风险物质的装置、设施和场所。简称“环境风险源”。

## 3.7

突发环境事件风险受体 environmental accident risk receptors

突发环境事件中可能受到环境危害的人群集中居住区、行政办公区等具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域，简称“环境风险受体”。

## 3.8

环境风险控制机制  environmental risk control mechanism

管理与控制环境风险源环境风险物质的释放以及对环境风险因子传播途径的机制。

## 3.9

多米诺效应  domino effect

化工园区内风险源引发的突发事故波及附近的一个或多个风险源，引起的二次事故或多次事故，导致比初始事故更为严重事故的现象。

## 3.10

环境风险单元 environmental risk unit

指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

## 3.11

风险物质的临界量 threshold quantity of risk substance

指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

4  总体原则

## 4.1 衔接性原则

## 工业园区突环境事件风险评估应衔接工业园区规划环评、生态环境功能区划、安全防护距离、污染防治措施（气、水、土）、环境风险防控体系等，综合分析事故水防控体系、有毒有害气体预警体系、危险废物管控体系有效性。

## 4.2 关联性原则

## 工业园区突发环境事件风险评估应重点考虑多个环境风险源之间存在的关联性影响，以及发生突发环境事件后，可能造成的多米诺效应。

## 4.3 典型性原则

考虑社会关注度高、环境风险隐患排查与环保督察发现的典型问题，重点关注历史突发环境事件以及同类工业园区多发、频发事件。

5  评估程序

工业园区突发环境事件风险评估按照环境风险评估资料调查、环境风险识别、环境风险情景分析、环境风险等级确定、环境风险评估报告编制5个步骤实施，工作流程见图1。

注：本文件参照HJ964，不单独设定工业园区土壤突发环境事件风险评估指标，不判断土壤环境风险等级。

图1  环境风险评估工作流程

6  基础资料调查

6.1 调查方法

主要包括资料收集、现场踏勘、问卷调查、专家访谈、座谈会等方式方法。

6.2 工业园区资料

6.2.1 基础资料

包括工业园区总体规划、产业规划、规划环境影响报告书及审查文件，园区及周边区域地形地貌和气候类型、水文地质情况、地表水分布情况、人口数量及空间分布、园区面积、土地利用现状及近三年环境质量现状，突发环境事件应急防控体系建设情况等内容。

6.2.2 图件资料

包括工业园区地理位置图、企业分布图、道路管线分布图、风向玫瑰图、地形图、地表水系图、环境功能区划图和生态保护红线图等。

6.2.3 其他资料

包括工业园区内企业突发环境事件风险评估报告、应急预案和备案文件、环境风险隐患排查和环保督察发现的问题等，以及工业园区及国内外同类工业园区近五年以来发生的突发环境事件典型案例，案例内容重点包括：事件发生时间、地点、引发原因、物料泄漏量、采取的应急措施、事件影响情况等。

6.3 环境风险源

6.3.1 环境风险物质

包括工业园区内企业涉及HJ941所列环境风险物质。重点调查工业园区内环境风险等级为较大及以上企业的环境风险物质名称、种类、最大存储量、存储方式、存储位置和所属企业等。

6.3.2 固定源

包括工业园区内突发环境事件风险企业的数量、类型及分布，工业废水处理和回用、危险废物贮存和处置、一般工业固体废物贮存和处置等。重点调查工业园区内突发环境事件风险环境为较大及以上企业及其环境风险源分布。

6.3.3 移动源

包括工业园区内涉及环境风险物质运输的道路、管线等。

6.4 环境风险受体

环境风险受体调查范围和内容参照HJ941执行。内容包括水环境风险受体和大气环境风险受体受体类别、名称、地理坐标、规模、保护要求、位置关系等。

6.5 环境风险控制机制

包括工业园区环境应急监控预警、救援处置、应急管理和响应以及联动机制建设等。

- 应急监测、预警设备设施，明确风险源监测监控点位布设情况；

- 应急物资数量、分布、管理、维护、获得方式与保存时限等内容；

- 环境风险防控工程措施，包括水污染物拦截、上游调水、导流、物化反应等应急处理处置方式和能力，有毒有害气体泄漏应急疏散方案及路线等情况；

- 环境应急决策支持系统、监测机构及队伍能力、专家队伍与救援队伍、应急技术储备与资金投入等建设运行情况；

- 园区内部相关部门环境应急联动机制、与周边行政区域环境应急联动机制等建立情况。

7  环境风险识别

7.1  环境风险源识别

对工业园区可能涉及HJ941附录A中环境风险物质的固定源、移动源进行识别，形成大气、水环境风险源清单。主要包括：环境风险源类别、名称、地理位置、规模、主要环境风险物质名称及数量、所属企业及环境风险等级等信息。

7.2  环境风险受体识别

环境风险受体识别参照HJ941执行。通过列表法、矩阵法、地理信息系统支持下的叠图法等方法，绘制环境风险受体分布位置关系图，列表给出清单，主要包括：环境风险受体类别、名称、地理位置、规模、保护要求、位置关系等。

7.3  环境风险控制机制

编制工业园区应急监测预警设备设施、应急物资、环境风险防控工程措施、应急救援装备以及队伍等清单和分布图；绘制拦截点位置图，园区应急疏散通道以及安置场所布置图等。

7.4  典型事件案例

分析、总结工业园区历史突发环境事件，以及同类型工业园区或涉及相同环境风险物质的工业园区发生突发环境事件的经验教训，对照检查是否有类似突发环境事件风险和防止类似事件发生的措施。

8  典型突发环境事件情景分析

8.1 筛选原则

针对工业园区可能对园区外环境风险受体造成影响的环境风险源，以环境风险受体为出发点梳理工业园区内重点环境风险源针对该环境风险受体的所有典型突发环境事件情景。结合突发环境事件风险危害性和环境风险受体敏感性，判断突发环境事件的影响范围和程度，汇总分析可能发生的突发环境事件情景。

8.2 情景设置

列表综合分析工业园区可能发生的突发环境事件类型、特征污染物、环境风险单元、环境风险物质和影响途径等。典型突发环境事件情景包括但不限于：突发大气环境事件情景、突发水环境事件情景、群发或链发（多米诺效应）的突发环境事件情景、复合突发环境事件情景等。

8.3 事件影响与后果分析

8.3.1 事件影响范围分析

重点分析环境风险物质泄漏可能影响的范围以及对环境的影响程度，可以参照HJ169中相关技术要求，也可引用工业园区企业环境风险评估报告的分析结果。

8.3.2 事件对水体影响分析

对可能造成水体污染的，分析受影响的饮用水水源地数量、受影响的生态敏感区、水质影响程度与持续时间、是否造成跨界影响，并预估突发环境事件级别。

8.3.3 事件对大气影响分析

对可能造成大气污染的，分析受影响和需要疏散的人口数量，确定事故发生点周边的人员紧急隔离距离、防护距离、疏散距离，预估突发环境事件级别。

9  环境风险分级表征

9.1 工业园区突发环境事件风险评估指标

工业园区突发环境事件风险评估主要是对工业园区大气和水环境风险源强度指数（S气、S水）、大气和水环境风险受体脆弱性指数（V气、V水）、大气和水环境风险防控与应急能力指数（M气、M水）的各项指标分别打分并加和，得出指数值；结合大气、水环境风险多米诺效应系数(D)，分别计算得出大气和水环境风险指数（R气、R水），并按照环境风险指数判定环境风险等级。

## 9.2  大气环境风险评估

## 9.2.1 大气环境风险源强度（S气）评估

采用评分法对工业园区固定源、移动源环境风险源强度进行评估，将各项指标分值累加，确定大气环境风险源强度（S气）评估指标值，最高为100分。具体指标和参考分值见表1。

表1  工业园区大气环境风险源强度（S气）评估

| 类 别 | 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 | 较大及以上环境风险企业c所占百分比 | 大气环境风险等级为较大及以上企业数量占工业园区所有环境风险企业数量的百分数（%） | ＞50 | 20 |
|  |  |  | (30,50] | 14 |
|  |  |  | (10,30] | 8 |
|  |  |  | ≤10 | 1 |
|  | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 工业园区内涉气环境风险物质数量与临界量a的比值除以评估区域面积（面积单位：平方公里） | ＞100 | 20 |
|  |  |  | (10,100] | 14 |
|  |  |  | (1,10] | 8 |
|  |  |  | ≤1 | 1 |
|  | 生产工艺过程含有风险工艺和设备d情况 | 工业园区内生产工艺过程含有风险工艺和设备数量（个） | ＞10 | 20 |
|  |  |  | (5,10] | 14 |
|  |  |  | (3,5] | 8 |
|  |  |  | ≤3 | 1 |
| 移动源 | 道路年运输环境风险物质数量 | 园区内每年以道路运输方式运输涉气环境风险物质b数量（万吨） | ＞300 | 20 |
|  |  |  | (30,300] | 14 |
|  |  |  | (10,30] | 8 |
|  |  |  | ≤10 | 1 |
|  | 分布在企业边界外的环境风险物质公共输送管线 | 分布在企业边界外的输送涉气环境风险物质管线长度（千米） | 每千米0.5分，最高20分 | 20 |
| 注: a临界量根据HJ941附录A中突发环境事件风险物质临界量确定； b涉气环境风险物质指HJ941中6.1章节规定的相应环境风险物质； c环境风险企业指HJ941中所规定的企业； d生产工艺过程含有风险工艺和设备情况指HJ941中6.2.1章节规定的工艺和设备。 |  |  |  |  |

## 9.2.2 大气环境风险受体脆弱性（V气）评估

采用评分法对工业园区大气环境风险受体数量及周边人口密度进行评估，将各项指标分值累加，确定大气环境风险受体脆弱性（V气）评估指标数值，最高为100分。

表  2 工业园区大气环境风险受体脆弱性（V气）评估

| 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险受体数量 | 工业园区外部5公里半径区域内大气环境风险受体中人口数量（万人）,包括：居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政机关、企事业单位、商场、公园、涉及军事禁区与军事管理区、国家保密相关区域 | ＞25 | 50 |
|  |  | (20,25] | 40 |
|  |  | (10,20] | 30 |
|  |  | (5,10] | 20 |
|  |  | ≤5 | 10 |
| 周边人口密度 | 工业园区外部5公里半径区域内可能受园区突发环境事件影响人口密度（人/平方公里） | ＞2000 | 50 |
|  |  | (1500,2000] | 40 |
|  |  | (1000,1500] | 30 |
|  |  | (500,1000] | 20 |
|  |  | ≤500 | 10 |

## 9.2.3 大气环境风险防控与应急能力（M气）评估

## 采用评分法对工业园区大气环境风险防控能力进行评估，将各项指标分值累加，确定大气环境风险防控能力（M气）评估指标数值，最高为100分。

## 表  3 工业园区大气环境风险防控能力（M气）评估

| 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测预警能力 | 工业园区内涉及有毒有害气体环境风险企业厂界预警装置安装率（%） | ＜50 | 30 |
|  |  | [50,100) | 15 |
|  |  | 100 | 0 |
| 生产工艺过程与大气环境风险控制水平 | 依据HJ941确定生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M3、M4的企业个数占比（%） | ≥50 | 30 |
|  |  | [25,50） | 10 |
|  |  | ＜25 | 0 |
| 环境应急物资储备 | 评估突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求 | 不能满足突发环境事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 10 |
|  |  | 不能满足突发环境事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 5 |
|  |  | 物资满足突发环境事件应急需求，并可从其他区域调用 | 0 |
| 可能受有毒有害气体影响的人员疏散方案编制及落实情况 | 大气突发环境事件应急疏散方案制定及落实情况 | 未制定大气突发环境事件应急疏 散方案 | 20 |
|  |  | 已制定大气突发环境事件应急疏散方案，未组织演练 | 14 |
|  |  | 已制定大气突发环境事件应急疏散方案并组织演练 | 8 |
| 规划环境影响评价中其他环境风险防控要求的落实情况 | 大气环境风险防控要求落实情况 | 尚未落实 | 10 |
|  |  | 已部分落实 | 7 |
|  |  | 全部落实 | 3 |

## 9.3 水环境风险评估

## 9.3.1 水环境风险源强度（S水）评估

## 采用评分法对工业园区水环境固定源、移动源风险强度进行评估，将各项指标分值累加，确定工业园区水环境风险源强度（S水）评估指标数值，最高为100分。

## 表  4 工业园区水环境风险源强度（S水）评估

| 类 别 | 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 | 较大及以上环境风险企业b所占百分比 | 水环境风险等级为较大及以上企业数量占工业园区所有环境风险企业数量的百分数（%） | ＞50 | 20 |
|  |  |  | (30,50] | 14 |
|  |  |  | (10,30] | 8 |
|  |  |  | ≤10 | 1 |
|  | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 工业园区内涉水环境风险物质数量与临界量a的比值除以评估区域面积（面积单位：平方公里） | ＞100 | 20 |
|  |  |  | (10,100] | 14 |
|  |  |  | (1,10] | 8 |
|  |  |  | ≤1 | 1 |
|  | 单位企业危险废物产生情况 | 工业园区内危险废物年产生量除以企业数量（吨/个） | ＞100 | 20 |
|  |  |  | (50,100] | 14 |
|  |  |  | (10,50] | 8 |
|  |  |  | ≤10 | 1 |
| 移动源 | 道路年运输环境风险物质数量 | 园区内每年以道路运输方式运输涉水环境风险物质数量（万吨） | ＞300 | 20 |
|  |  |  | (30,300] | 14 |
|  |  |  | (10,30] | 8 |
|  |  |  | ≤10 | 1 |
|  | 分布在企业边界外环境风险物质公共输送管线 | 分布在企业边界外的输送涉水环境风险物质管线长度（千米） | 每千米0.5分，最高20分 | 20 |
| 注: a涉水环境风险物质指HJ941中7.1章节规定的相应环境风险物质； b环境风险企业指HJ941中所规定的企业； |  |  |  |  |

## 9.3.2 水环境风险受体脆弱性（V水）评估

## 采用评分法对工业园区水环境风险受体数量与水网密度进行评估，将各项指标分值累加，确定园区水环境风险受体脆弱性（V水）评估指标数值，最高为100分。

## 表  5  水环境风险受体脆弱性（V水）评估

| 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境风险受体敏感性 | 水环境风险受体分布 | 工业园区雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流量计算）内涉及跨省界的。 | 50 |
|  |  | 园区雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态功能区的其他水生态环境敏感区和脆弱区；或工业园区雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨市界的；或工业园区位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 | 25 |
|  |  | 不涉及以上情况 | 0 |
| 水网密度指数 | 根据HJ192，计算工业园区范围内河流总长度、水域面积与水资源量占被工业园区总面积的比值。 | ＞50 | 50 |
|  |  | （25,50] | 30 |
|  |  | ≤25 | 10 |

## 9.3.3 水环境风险防控能力（M水）评估

## 采用评分法对工业园区水环境风险防控能力进行评估，将各项指标分值累加，确定园区水环境风险防控能力（M水）指标数值，最高为100分。

## 表 6  工业园区水环境风险防控能力（M水）评估

| 评估指标 | 指标说明 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测预警能力 | 采取水环境应急监测、预测预警等措施，具备园区突发水环境事件预警能力 | 未采取应急监控、预警措施 | 20 |
|  |  | 在排放口设置应急监控、预警设施并开展监测、监控工作 | 10 |
|  |  | 在排放口、水体均设置应急监测、预警设施，并开展监测、监控工作 | 0 |
| 生产工艺过程与水环境风险控制水平 | 依据HJ 941确定生产工艺过程与水环境风险控制水平为M3、M4企业数占比（%） | ＞50 | 20 |
|  |  | (30,50] | 14 |
|  |  | (10,30] | 8 |
|  |  | ≤10 | 0 |
| 污染物拦截、处置能力 | 通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力 | 拦截、导流、稀释、物理化学处理能力皆不具备 | 20 |
|  |  | 拦截、导流、稀释、物理化学处理其中一种能力 | 14 |
|  |  | 拦截、导流、稀释、物理化学处理其中2种能力 | 6 |
| 应急物资储备 | 评估突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求 | 不能满足主要环境风险物质突发环境事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 20 |
|  |  | 不能满足主要环境风险物质突发环境事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 10 |
|  |  | 物资基本满足主要环境风险物质突发环境事件应急需求，并可从其他区域调用 | 5 |
| 突发环境事件应急预案编制情况 | 工业园区是否编制突发环境事件应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容 | 未编制突发环境事件应急预案，在部门和政府预案中无相关内容 | 20 |
|  |  | 未编制突发环境事件应急预案，在部门和政府预案中有相关内容 | 14 |
|  |  | 已编制突发环境事件应急预案 | 6 |

## 9.4  确定大气、水环境风险多米诺效应系数(D)

## 工业园区相邻企业环境风险单元节点是指不同企业两个环境风险单元(如涉及环境风险物质的装置、仓库、厂房、储罐以及可燃材料堆场等)之间的连接点，如图2所示。

## 以工业园区相邻企业环境风险单元之间实际距离小于GB50160—2008、GB50016—2012所规定防火安全距离的节点数量n作为评估依据。根据表7确定工业园区多米诺效应系数(D)。

图2  工业园区相邻企业环境风险单元节点数量示意图

## 表 7  工业园区多米诺效应系数(D)

| 评估指标 | 评估依据 | 多米诺效应系数(D) |
| --- | --- | --- |
| 园区内相邻企业环境风险单元实际距离小于安全防火间距节点数量（n） | n=0 | 1.0 |
|  | 1≤n﹤3 | 1.1 |
|  | 3≤n﹤5 | 1.2 |
|  | 5≤n﹤10 | 1.3 |
|  | n≥10 | 1.4 |

## 9.5  环境风险分级与表征

## 9.5.1 环境风险指数计算

## 根据水环境风险源强度（S水）、水环境风险受体脆弱性（V水）、水环境风险防控能力（M水），以及多米诺效应系数D，按照公式（1），计算得出水环境风险指数(R水)。

## 根据大气环境风险源强度（S气）、大气环境风险受体脆弱性（V气）、大气环境风险防控与应急能力（M气），以及多米诺效应系数D，按照公式（2），计算得出大气环境风险指数(R气)。

## R气=3S气×E气×M气×D                           （1）

## R水=3S水×E水×M水×D                           （2）

## 9.5.2 环境风险等级表征

## 工业园区突发环境事件风险等级根据大气环境风险指数(R气)、水环境风险指数(R气)，按照表8划分为重大、较大、一般三个等级。工业园区内近三年内发生过重大、特大突发环境事件的，相应水或大气环境风险等级为重大；近三年内发生过较大突发环境事件的，相应水或大气环境风险等级调高一级。

## 表 8  工业园区突发环境事件风险等级划分标准

| ## 工业园区环境风险指数R水、气 | ## 突发环境事件风险等级 |
| --- | --- |
| ## R水、气≥80 | ## 重大 |
| ## 40≤R水、气<80 | ## 较大 |
| ## 40﹥R水、气 | ## 一般 |

## 9.5.2.1  分区表征

## 工业园区分区评估时，应对各分区分别按照分级结果进行表征，并绘制大气、水环境风险不同等级分区图。

## 9.5.2.2  分要素表征

## 工业园区涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“工业园区突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，例如：重大[重大-大气+较大-水]。以工业园区（分区）大气或水环境风险等级高者作为园区综合环境风险等级。

10  环境风险防控与应急能力差距分析

结合工业园区突发环境事件应急预案编制情况，环境应急决策支持、应急人员和队伍能力建设、联动机制建立情况，应急监测预警能力，水污染物的拦截、稀释和处置能力，有毒有害气体泄漏受影响人员疏散方案和落实情况，应急物资储备情况，规划环境影响评价中其他环境风险防控要求落实情况等方面进行情况，结合环境风险情景分析内容，找出差距和问题，提出环境风险管理建议。

11  评估报告编制

## 工业园区突发环境事件风险评估报告应包括前言、总则、环境风险调查、环境风险识别、环境风险情景分析、环境风险评估与分级、环境风险防控与应急能力差距分析、附图和附件等内容。突发环境事件风险评估报告编制大纲见附录 A。

# 附 录 A

# （资料性）

# 工业园区突发环境事件风险评估报告大纲

A.1 前言

A.2 总则

A.2.1 编制原则

A.2.2 编制依据

A.2.3 环境风险评估分区与范围确定

A.3 环境风险调查

A.3.1 工业园区概况

A.3.2 环境风险源调查

A.3.3 环境风险受体调查

A.3.4 环境风险防控与应急救援能力调查

A.4 环境风险识别

A.4.1 环境风险物质识别

A.4.2 环境风险源识别

A.4.3 环境风险受体敏感性识别

A.5 环境风险情景分析

A.5.1 典型突发环境事件案例分析

A.5.2 突发环境事件影响与后果分析

A.6 环境风险评估与分级

A.6.1 环境风险源强度（S）评估

A.6.2 环境受体敏感性（E）评估

A.6.3 环境风险防控与应急能力（M）评估

A.6.4 大气、水环境风险多米诺效应系数（D）确定

A.6.5 环境风险分级结果及表征

A.7 环境风险防控与应急能力差距分析

A.7.1 环境风险应急防控管理体系建设情况及差距分析

A.7.2 水环境风险应急防控设施建设情况及差距分析

A.7.3 大气环境风险应急防控措施落实情况及差距分析

A.7.4 环境风险防控相关管理要求落实情况

A.7.5 环境风险防控与应急处置能力建设建议

A.7.6 突发环境事件应急预案管理与编制建议

A.8 附图和附件