| ICS | 65.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

4408

湛江市地方标准

DB 4408/T 46—2024

宿根甘蔗机械化作业技术规程

Technical regulations for sugarcane mechanization operation

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - 09 - 26发布

2024 - 11 - 26实施

湛江市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 环境条件	1

4.1 土壤条件	1

4.2 气候条件	1

5 宿根蔗地管理	2

5.1 宿根蔗地选择	2

5.2 土壤管理	2

5.3 灌溉管理	2

6 机械化作业规范	2

6.1 甘蔗叶处理	2

6.2 宿根蔗平茬、破垄松蔸	2

6.3 补种方法	2

6.3.1 品种选择	2

6.3.2 开沟补种	2

6.3.3 种茎处理	3

6.3.4 种茎下种	3

6.3.5 防治地下害虫	3

6.3.6 盖种及覆土	3

6.4 中耕管理	3

6.4.1 深耕整地、培土	3

6.4.2 施肥	3

6.4.3 病虫草害防治	3

7 甘蔗收获	3

8 作业条件	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本标准由市农业农村局归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所、湛江市农业技术推广中心、广东省湛江农垦集团公司、广东省湛江农垦科学研究所、广东广垦农机服务有限公司

本标准主要起草人：

甘蔗叶机械化粉碎还田技术规程

范围

本文件规定了宿根甘蔗机械化作业的术语和定义、作业条件、环境条件、宿根蔗地管理、机械化作业规范等内容。

本文件适用于宿根甘蔗机械化作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19566 早地糖料甘高产栽培技术规程标准

DB45/T 561 蔗叶粉碎还田机 作业质量

NY/T 2991 农机农艺结合生产技术规程 甘蔗

NY/T 3889 甘蔗全程机械化生产技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

宿根蔗  Ratoon sugarcane

上一年甘蔗收获之后，留在蔗地土中的蔗蔸在适宜的环境条件下萌芽出土长成的收获蔗株。

宿根蔗平茬  Flat stubble of perennial sugarcane

指对收获后留宿根的甘蔗根茬（甘蔗头）高于地面30mm的，通过平茬机对宿根甘蔗根茬（甘蔗头）进行平茬的一项作业工序，平茬作业入土3cm～5cm。

破垄松蔸  Breaking ridges and loosening stumps

指用破垄机具将宿根蔗畦两侧的泥土犁翻入畦间(沟)，并把蔗蔸周围和蔗头之间的泥土锄松，挖入畦沟，使蔗头长度的1/3～1/2露出土表的作业方法。

环境条件

土壤条件

土体厚度60 cm 以上，耕作层厚度在20 cm 以上，质地沙壤土至轻粘土，pH5.5～7.0，有机质2％～3％，速效磷含量大于10 mg/kg，速效钾含量大于80 mg/kg，土壤环境质量应符合GB/T 19566 的要求。

气候条件

要求全年大于10 ℃的活动积温60000℃以上，年日照时数1400 h以上，年降雨量1000 mm以上，海拔1500 m以下。

宿根蔗地管理

宿根蔗地选择

前茬蔗每公顷有效茎数45000株以上，按照宿根蔗长势将难以保障达到目标产量的蔗地。

土壤管理

确保土壤富含养分，保持适当的土壤pH和良好的排水性。进行定期的土壤检测，并根据检测结果施肥和调整土壤pH。

灌溉管理

提供适量的水源，但避免过度灌溉。根据气候和土壤条件，制定合理的灌溉计划。

机械化作业规范

甘蔗叶处理

上茬蔗茎收割后，及时如下作业：

1）甘蔗收获后，蔗叶比较少且细碎时可在平茬破垄或中耕培时，将蔗叶翻埋到15m~20cm 以下的土层中。

2）对于蔗叶多且交织连成片的蔗地，使用具有裁剪功能的蔗叶粉碎还田机先将地表上杂乱交织成片的蔗叶沿着耕宽边缘裁断后，再将工作幅宽内的蔗叶捡入或吸入粉碎机内进行切割粉碎，然后均匀抛撒到蔗地表面上。

甘蔗叶处理可按 DB45/T 561中的规定。

宿根蔗平茬、破垄松蔸

收割后宿根根茬若高于30mm，宜在收割后15d内采用平茬机进行平茬作业，平茬作业宜入土3cm-5cm左右，有利于宿根蔗低位芽的萌发。

宿根蔗的破垄松蔸可按NY/T 2991 中1的规定。

破垄可同时结合追肥作业，施肥量可按施氮量占全生育期施量的30%～40%；施磷量占全生育期施量的80%；施钾量占全生育期施量的20%～30%。

补种方法

品种选择

应具有适应性强、抗逆性好，高产、高糖，萌芽出土快，前期生长快，整个生长期旺盛，宿根性好。

开沟补种

蔗畦50 cm 间隔以上无苗的应补种。开补种的植蔗沟，沟深与宿根蔗末端基部持平，沟底宽15cm。

种茎处理

选择无病虫害、蔗茎均匀、蔗芽饱满的甘蔗茎的半茎或蔗梢部茎斩种2～4 芽段，用流动清水浸种

24 h～48 h 或5％石灰水浸种12 h～24 h；再用50％多菌灵可湿性粉剂或50％甲基硫菌灵可湿性粉剂500～600 倍稀释液浸泡消毒10 min～15 min 后待用。

种茎下种

下种密度为10～12 个芽/m，种茎双行品字型平摆放于植蔗沟底，芽向两侧，两行种茎之间的距离为8 cm～10 cm。

防治地下害虫

每公顷施5％毒·辛颗粒剂60 kg～75 kg、或300g/L 氯虫·噻虫嗪悬浮剂600 mL～750 mL、或每公顷施40％氯虫·噻虫嗪水分散粒剂600 g～750 g、或5％吡虫·毒死蜱颗粒剂45 kg～60 kg 均匀撒施于植蔗沟。

盖种及覆土

补种种茎盖土厚度2 cm～5 cm，宿根蔗同时进行覆土。

中耕管理

深耕整地、培土

土壤的耕作对根系生长十分重要，深耕25cm以上的耕作层是高产栽培的基础。蔗苗6片～7片真叶时进行中耕除草、深松、小培土，宜采用带深松部件的中耕培土机进行，深松20～30cm，用行间细土向蔗苗基部培高3cm～4cm；蔗苗高80cm～100 cm时，宜采用中耕培土机进行大培土作业，根据蔗苗品种和生长高度结合作业机具能力，培土高度宜为8cm～20cm。

施肥

氮磷钾和有机肥配合施用是甘蔗稳产高产的条件。

培土、追肥作业按NY/T 2991中第6章的规定。

病虫草害防治

按GB/T 19566或NY/T 3889的规定执行。

甘蔗收获

参照GB/T 19566的规定执行。

作业条件