ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

牛卵巢B超影像诊断技术规程

Technical Specification of B-scan ultrasonography for Bovine Ovary

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作指南  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：西北农林科技大学、杨凌秾福农牧科技股份有限公司、陕西省畜牧产业试验示范中心。

本文件主要起草人：林鹏飞、靳亚平、田满园、王炳科、肖劲邦、贾永宏、肖红年。

牛卵巢B超影像诊断技术规程

范围

本文件规定牛卵巢B超诊断技术的临床操作规程和不同生理、病理状态下卵巢B超影像学信息采集与评定方案。

本文件适用于规模化牛养殖场、养殖小区、养殖合作社和养殖户发情鉴定、妊娠诊断以及卵巢疾病的诊断与防治。

术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

- 周期黄体 Cyclical corpus luteum

动物发情排卵后未实施配种或配种后未妊娠，在一定时间内黄体发生退化，这段时期的黄体称为周期黄体。

- 妊娠黄体 Pregnant corpus luteum

指存在妊娠母畜卵巢上的黄体。

白体 Corpus albicans

黄体退化后形成的白色结缔组织。

红体 Corpus hemorrhagirum

成熟卵泡排卵后，卵泡壁塌陷，从破裂的卵泡壁血管流出的血液和淋巴液聚集到卵泡腔形成的血凝块。

- 黄体囊肿Luteal cyst

由未排卵的卵泡壁上皮细胞黄体化形成的囊肿。

- 持久黄体 Persistent corpus luteum

- 指妊娠黄体在动物分娩或流产后，或周期黄体超过正常时间而不退化的黄体。

- 卵巢静止Ovarian inactivity

卵巢机能减弱或受到干扰，卵巢处于静止状态,无发情表现，发情周期停止。

- 卵泡囊肿Follicular cyst

由于卵泡的上皮变性，卵泡壁结缔组织增生变厚，不排卵，然后卵细胞发生死亡，卵泡液未被吸收，或者增多而形成的囊肿。

检查前准备

人员要求

主操作应为执业兽医师，有1年以上临床B超操作经验。副操作应有1年以上牛场工作经验，负责记录数据。

设备要求

主机

技术参数应符合：

频率：4.5 MHZ～8 MHZ；

帧数：35帧/S～40帧/S；

探头类型：直肠探头；

探头配置：大于等于128位。

显示器

技术参数：

- 像素分辨率：640×480～800×600；

- 亮度：850 cd/m2；

- 对比度：＞300∶1；

- 技术：OLED。

牛只选择

大于12月龄的母牛。

牛只保定

用颈夹保定、六柱栏保定、四柱栏保定或散栏牵引式保定。

操作环境

应安静舒适，地面清洁卫生。

必备物品

一次性护肩手套、防护服、医用橡胶手套，护目镜，口罩，工作腰袋，新洁尔灭消毒液，耦合剂等。

消毒

人员用新洁尔灭消毒液脱脂棉球擦拭手臂。设备用新洁尔灭消毒液脱脂棉球擦拭探头及传导线。

B超检查与图像采集

操作流程

B超机探头消毒；

用束腰带将B超设备主机保定在腰部，将显示器用束腰带保定到相应位置，将探头主线缠绕颈部半径。未使用前可将探头穿插于腰前；

保定好牛只，站于牛只正后方。操作期间若奶牛移动，操作人员应跟随牛只移动，使身体始终处于奶牛尾椎正对方向；

操作探头的手臂穿戴一次性护肩手套、涂抹耦合剂，辅助手臂距尾根端3/4处持牛尾拉至辅助手臂一侧尻部，操作探头手臂成梭形伸入直肠，检查是直肠内容物。若需要清理，手臂手势成勺形，手心朝外，缓慢排出直肠内容物；

将B超探头置于操作探头的手心，呈半拳式，伸入直肠25 cm～35 cm；

将B超探头反射面紧贴直肠壁，用小拇指、无名指固定子宫，大拇指、食指、中指持握探头，不得用接触反射面；

设置B超参数GAIN（增益）为5，MODE（模式）为OVAPY（卵巢），依照先右侧后左侧的顺序，在子宫内顺时针方向探测右侧卵巢，若探测不到，可用手指轻轻探查卵巢并固定后探测截图。左侧卵巢，从子宫逆时针方向探测。卵巢截图出现卵泡和黄体，保证直径最大截图，卵巢疾病的截图应保证疾病特征清晰直观:

- B超显示卵巢图像呈边缘整齐，长5 mm～25 mm，宽5 mm～20 mm的黑灰质图像；

- B超显示黄体图像呈边缘整齐，长20 mm～30 mm，宽15 mm～25 mm的灰质均匀图像；

- B超显示卵泡图像呈边缘整齐，长20 mm～25 mm，宽25 mm～30mm的黑色图像。

操作要求

完成后一头操作。按5.1规定的程序检测采集下一头。

（资料性）

暖巢图像采集规范

正常卵巢图像采集规范

保持所采集图像卵巢上黄体直径最大。图像参见图A.1。

黄体图像

保持所采集图像卵巢上卵泡直径最大。图像参见图A.2。

卵泡图像

具有小梁的妊娠黄体。图像参见图A.3。

妊娠黄体图像

病理卵巢图像采集规范

病例理性的持久黄体。图像参见于图A.4。

持久黄体图像

黄体囊肿：黄体直径大于25mm，在B超影象下黄体密度均匀，呈强回声且边界较清晰。图像参见图A.5。

黄体囊肿图像

卵泡囊肿：B超检查卵泡直径大于25 mm，有一个或多个大卵泡，卵泡壁厚，B超影象呈强回声光环。图像参见图A.6。

卵泡囊肿图像

卵巢静止：卵巢无黄体，无卵泡，小于10mm。图像参见图A.7。

卵巢静止图像

发情周期卵巢活动图像采集规范

时间间隔：24 h；截取部位：卵巢；发情周期第一天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.8，右侧卵巢图像参见图A.9。

图A.8  优势卵泡                   图A.9  白体

发情周期第2天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.10，右侧卵巢图像参见图A.11。

图A.10  红体                     图A.11  卵巢静止

发情周期第3天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.12，右侧卵巢图像参见图A.13。

红体DB61/T 367. 7-2005 他人

次级卵泡

图A.12  红体 次级卵泡              图A.13  次级卵泡

发情周期第4天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.14，右侧卵巢图像参见图A.15。

红体DB61/T 367. 7-2005 他人

次级卵泡

图A.14  红体 次级卵泡              图A.15  次级卵泡

发情周期第5天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图16，右侧卵巢图像参见图17。

优势卵泡

无腔黄体

图A.16 无腔黄体 优势卵泡	图A.17  次级卵泡

发情周期第6天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.18，右侧卵巢图像参见图A.19。

优势卵泡

无腔黄体

图A.18 无腔黄体 优势卵泡               图A.19 次级卵泡

发情周期第7天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.20，右侧卵巢图像参见图A.21。

无腔黄体

优势卵泡

图A.20 无腔黄体 优势卵泡             图A.21 次级卵泡

发情周期第8天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.22，右侧卵巢图像参见图A.23。

优势卵泡

无腔黄体

图A.22 无腔黄体 优势卵泡             图A.23 次级卵泡

发情周期第9天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.24，右侧卵巢图像参见图A.25。

图A.24 无腔黄体	图A.25 卵巢静止

发情周期第10天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.26，右侧卵巢图像参见图A.27。

图26 无腔黄体                      图27 卵巢静止

发情周期第11天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.28，右侧卵巢图像参见图A.29。

图A.28 无腔黄体                     图A.29 卵巢静止

发情周期第12天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.30，右侧卵巢图像参见图A.31。

次级卵泡

无腔黄体

图A.30 无腔黄体 次级卵泡              图A.31 卵巢静止

发情周期第13天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.32，右侧卵巢图像参见图A.33。

无腔黄体

次级卵泡

图A.32 无腔黄体 次级卵泡              图A.33 卵巢静止

发情周期第14天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.34，右侧卵巢图像参见图A.35。

优势卵泡

无腔黄体

图A.34 无腔黄体 优势卵泡               图A.35 卵巢静止

发情周期第15天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.36，右侧卵巢图像参见图A.37。

图A.36 无腔黄体                     优势卵泡

图A.37 卵巢静止

发情周期第16天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.38，右侧卵巢图像参见图A.39。

图A.38 无腔黄体                    优势卵泡

  - 图A.39 卵巢静止

发情周期第17天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.40，右侧卵巢图像参见图A.41。

图A.40 无腔黄体                    优势卵泡

图A.41 卵巢静止

发情周期第28天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.42，右侧卵巢图像参见图A.43。

图A.42 有腔黄体                  优势卵泡

图A.43 卵巢静止

发情周期第19天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.44，右侧卵巢图像参见图A.45。

图A.44 白体                      优势卵泡

图A.45 卵巢静止

发情周期第20天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图46，右侧卵巢图像参见图A.47。

图A.46 白体                        优势卵泡

图A.47 卵巢静止

发情周期第21天截取的卵巢图像。左侧卵巢图像参见图A.48，右侧卵巢图像参见图A.49。

图A.48 白体                       优势卵泡

_________________________________

图A.49 卵巢静止