安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 | 《养老服务设施规划建设标准》 |
| --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第一批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕414号），项目计划号：2023-1-5 |
| 第一起草单位 | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 |
| 单位地址 | 合肥市包河区桐城南路363号 |
| 参与起草单位 | 安徽省国土空间规划研究院、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、中合一工程设计有限公司 |
| 编制情况 |  |
| 1、编制过程简介 |  |
| 2023年10月28日，召开大纲编制专家讨论会； 2023年11月10日，召开主、参编单位全体会议，全体编制组成员共同讨论项目进程、项目计划安排及项目大纲初步成果等； 2024年11月18日，召开编制组讨论会，形成标准草案； 2024年12月3日，召开草案专家论证会，会议邀请相关专家共同探讨标准草案成果，经充分讨论，同意初稿通过论证，修改完善后形成征求意见稿。 |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |
| 《养老服务设施规划建设标准》DB34/T3943-2021自发布以来，有效引导了相关政策文件的制定，随着国家最新政策文件的出台及安徽省老龄化形式的变化，养老事业面临新形势、新问题和新要求。 （1）提供在养老服务设施规划建设方面的技术支持，统一建设标准、目标和建设方式，进一步推动安徽省养老服务设施建设； （2）健全安徽省养老服务体系建设，满足老年人多样化、多层次的养老服务需求，提高老年人生活质量，促进社会和谐发展。 |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |
| 落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委〈城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案〉的通知》（国办函〔2023〕121 号）《住建部、发改委、民政部办公厅关于推动城市居住区养老服务设施建设的通知》（建办科〔2022〕47号）《安徽省养老服务条例》《安徽省城市居住区配套建设养老服务设施实施细则》（建标〔2022〕60号）《安徽省促进养老托育服务健康发展实施方案》《社区嵌入式养老服务机构（综合体）建设指引（试行）》（皖民养老函〔2023〕240号）《发展社区嵌入式养老服务机构（综合体）实施方案》（皖民养老函〔2024〕130号）等文件要求，在原标准基础上，结合国家养老新形势、新要求，提出局部修订方案。 |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |
| 《养老服务设施规划建设标准》包括6章，主要内容包括：1总则；2术语；3分类分级配置要求；4布局与选址；5场地规划；6房屋建筑。每章的编制情况说明如下： 第1章：总则 本章对规范制定的目的和意义进行了阐述，对规范的适用范围进行了规定。 第2章：术语 本章对养老服务设施的一些重要术语进行了定义。所列术语主要有老年人、养老服务设施、养老机构、社区嵌入式养老服务机构（综合体）等。 第3章：分类及配置要求 3.1 分 类 3.1.1 养老服务设施按养老模式、服务内容和服务形式分为机构养老服务设施和社区养老服务设施两类。 3.1.2 养老服务设施分类配建应符合表3.1.2的规定。 表3.1.2 养老服务设施分类配建表 服务区域; 机构养老服务设施; 社区养老服务设施. 养老机构; 养老服务指导中心; 养老服务中心（站）; 社区嵌入式养老服务机构（综合体）. 中心城区; ▲; ▲; -; -. 街道; △; -; ▲; ▲. 镇区（乡集镇）; ▲; -; ▲; △. 社区（行政村）; -; -; △; -. 注：1 表中▲为应配建，△为宜配建。 2 社区嵌入式养老服务机构（综合体）可与其他服务设施合并建设。 3.2 配置要求 3.2.1 以县级行政区为基本单元，按照常住人口人均用地面积不少于0.2m2的标准，规划设置城乡养老服务设施。 3.2.2 占地面积较小的住宅小区，可统筹多个小区规划配建养老服务设施。统筹配建时，应当结合小区密度、人口数量与分布状况等因素，按照社区生活圈进行统筹规划配建。 3.2.3 老城区和已建成居住（小）区，养老服务设施不足的，统筹利用公用住房、社区综合服务设施、各类闲置用房等，通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式进行配建，或在相邻新建项目内予以补足。 3.2.4根据老年人数量、年龄结构、分布情况、健康状况和人口规模等，按照合理的服务半径，分区分级设置城乡养老服务设施，其单项配建规模、要求及指标，应符合表3.2.4-1和表3.2.4-2的规定。 表3.2.4-1 机构养老服务设施配建指标及要求 服务区域; 常住人口（万人）; 配建要求; 配建指标. 建筑面积（m2/床）; 用地面积（m2/床）. 城市地区; -; - 每处规模宜300床左右，不宜大于500床 - 床位数总量应满足城市总床位预测数量; ≥35; 25～50. 乡镇地区; ≥5; （1）一般应配建不少于350床位，并应满足乡镇总床位预测数量 （2）每处规模宜100～200床; ≥35; 30～60. 3～5; （1）一般应配建200～350床位 （2）每个乡镇应至少设置1处 （3）每处规模宜100～200床. 1～3; （1）一般应配建60～200床位 （2）每个乡镇应至少设置1处. ≤1; （1）按照乡镇总床位预测数量配置 （2）每个乡镇宜至少设置1处. 注：1 各地可根据老龄化率和千名老人养老床位预测指标，对配建规模予以相应调整。 2 乡镇常住人口规模分级按照乡镇行政管辖范围计算。 3 新建机构养老服务设施应独立设置，并提供室外活动场地。 表3.2.4-2 社区养老服务设施配建指标及要求 服务区域; 常住人口（万人）; 配建要求; 建筑面积配建指标. 中心城区; -; 各县（县级市、市辖区）应设置1处县级养老服务指导中心; ≥600㎡. 街道; 5.0左右; （1）应设置1处街道养老服务中心 （2）鼓励建设社区嵌入式养老服务机构（综合体），床位不少于10张，一般不超过150张，可与其他服务设施合建; 街道养老服务中心≥500㎡ 社区嵌入式养老服务机构（综合体）≥1000㎡. 镇区 （乡集镇）; -; （1）应设置1处乡镇养老服务中心，根据需要附设全托床位，为居家失能失智老年人提供短期托养服务 （2）镇区人口规模大于3万人的乡镇，根据服务半径，每增加1.5万人，宜增设1处养老服务站，附设中午休息简易床位; 乡镇养老服务中心 ≥500㎡ 养老服务站 ≥300㎡. 社区; 1.0左右; （1）应设置1处社区养老服务站，并附设中午休息简易床位 （2）人口规模大的社区，应根据老年人口数量、服务半径等情况，综合确定社区养老服务站数量和空间布局; 350～750㎡. 村庄; -; （1）每个行政村宜设置1处养老服务站 （2）建筑面积配置指标可依据村庄常住人口弹性设置; （200～350）㎡/处. 第4章：布局选址 4.1 布 局 4.1.1 养老服务设施布局应符合国土空间规划的要求，以及当地老年人口的分布特点，并宜靠近居住人口集中的地区布局。 1 在国土空间总体规划中，明确养老服务设施的发展目标、规模及布局要求，在用地布局、社区生活圈、公共空间、无障碍设施规划等方面应考虑人口老龄化的影响，制定相应的策略； 2 在城乡养老服务设施布局国土空间专项规划中，统筹养老服务资源与医疗卫生资源，实现医养结合，合理确定养老服务设施体系及空间布局；将依法批准的专项规划纳入国民经济和社会发展规划和同级国土空间规划基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”上，其主要内容纳入到详细规划中； 3 在城镇开发边界内详细规划中，将各级养老服务设施的用地规模、建设规模和空间位置落实到各管理单元。在村庄规划中，应以方便村民使用为原则，统筹安排村庄公共服务设施，在村域范围内确定养老服务设施的建设位置和规模。 4.1.2 机构养老服务设施布局应符合下列规定： 1 城市应根据养老需求和宜托宜管的原则，结合县区、街道管辖范围等因素分区设置；乡镇应以乡镇管辖范围综合设置。 2 宜独立设置，可与医院、乡镇卫生院、康复中心、公园绿地、老年人活动设施等邻近设置，实现居家社区机构相融合。 4.1.3 社区养老服务设施布局应符合下列规定： 1 城市应结合街道、社区管辖范围等因素均衡设置，服务半径宜小于300m。城市新建居住（小）区按照每百户不得低于30平方米、单体建筑面积不得低于350平方米，老城区和已建成居住（小）区要结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，按照每百户不得低于20平方米的标准配套建设养老服务设施，不得配置在地下层、半地下层、夹层、架空层、顶楼、阁楼、车库，不得分散配置。宜与基本公共服务设施统筹规划，并鼓励与社区服务设施、医疗机构、公园绿地、幼儿园、其他为老服务设施等综合设置，方便使用。 2 乡镇应结合乡镇政府驻地、村庄范围及常住人口规模等因素分级合理设置，服务半径宜小于1000m。可结合运营中的农村特困人员供养机构、乡镇卫生院、综合服务中心、农村幸福院等已有服务设施综合设置，方便使用；并鼓励利用村委会办公用房、校舍等闲置资源因地制宜改建为养老服务设施。 4.1.4养老服务设施与其他功能综合设置时，应满足安全、卫生等条件，并保持一定的独立性，避免干扰。 4.2 选 址 4.2.1 养老服务设施应选择在地形平坦、自然环境较好、阳光充足、通风良好的地段布置，严禁选择在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等具有自然灾害隐患的地段。 4.2.2 养老服务设施应选择在具有基本公共服务和良好基础设施条件的地段布置，有条件的地区宜布置在与医疗康复设施交通联系便捷的地段，鼓励以医养康养康复结合形式综合设置。 4.2.3 养老服务设施应选择在交通便捷的地段布置，宜临近公交、轨道交通站点设置，但应避开对外公路、快速路及交通量大的交叉路口等地段。 4.2.4 养老服务设施应远离污染源、噪声源及危险品的生产储运等用地。 第5章 场地规划 5.1 场地与建筑 5.1.1 机构养老服务设施应为老年人设室外活动场地；社区养老服务设施宜为老年人设室外活动场地，面积不宜小于100㎡，独立设置的社区养老服务设施可利用屋顶做室外活动场地。老年人使用的室外活动场地应符合下列规定： 1 可与社区公共绿地、儿童活动场地等结合设置；布局宜动静分区，并宜设置健身器材、座椅等设施。 2 宜选择在向阳、避风处，场地范围应保证有 1/2 的面积处于当地标准的建筑日照阴影之外。应与城市道路有5米以上的隔离带，不宜贴近建筑外墙布置。 3 场地周边100m内宜设置便于老年人使用的无障碍卫生间。 4 地面应平整防滑、排水畅通，当有坡度时，坡度不应大于2.5%。 5.1.2 养老服务设施建筑总平面应根据设施的不同类型进行合理布局，功能分区和动静分区应明确。 5.1.3 养老服务设施建筑基地及建筑物的主要出入口不宜开向城市主干道。殡葬运输宜设置单独的通道和出入口。 5.1.4 养老服务设施场地内直接为老年人服务的各类设施均应进行无障碍设计并应符合《无障碍设计规范》GB 50763的规定。 5.1.5 独立占地养老服务设施场地内的建筑密度不宜大于30%，城市及乡镇旧区可酌情提高，但不宜大于35%。绿地率不宜低于40%，城市及乡镇旧区可酌情降低，但不宜低于30%。容积率不宜大于1.5。建筑宜以低层和多层为主。 5.2 道路与停车 5.2.1 场地交通组织应便捷流畅，满足消防、疏散、运输要求的同时，避免车行对人行的影响。 5.2.2 场地道路系统应保证救护车辆能停靠在建筑的主要出入口处，且应与建筑的紧急送医通道相连，并满足相关无障碍要求。 5.2.3 场地应设置机动车和非机动车停车场。在机动车停车场距建筑物主要出入口最近的位置上应设置无障碍停车位或无障碍停车下客点，并与无障碍人行道相连。无障碍停车位或无障碍停车下客点应有明显的标志。 5.3 绿地与景观 5.3.1 场地应进行景观环境和园林绿化设计。绿化植物选择应适应当地气候、土壤条件及植物多样性要求，且不应对老年人安全和健康造成危害。 5.3.2 室外活动场地内的植物配置宜四季常青及乔灌木、草地相结合,不应种植带刺、有毒及根茎易露出地面的植物。 5.3.3 场地设置观赏水景水池时，应有安全提示与安全防护措施。 第6章 房屋建筑 6.1建筑设计 6.1.1 养老服务设施建筑宜独立设置，与其他建筑合并设置时，宜安排在建筑低层部分，有独立的出入口，二层及以上的应当设置无障碍电梯或者助行设备。 6.1.2 标识系统应明晰、连续，且字体醒目、图案清晰。室内活动区域应设置连续无障碍设施。 6.1.3 建筑造型宜具有时代特色、地方风貌；建筑色彩宜柔和并与环境相协调。 6.2建筑设备 6.2.1 给水排水 1 养老服务设施建筑给水系统供水水质应满足国家现行相关标准的规定。 2 养老服务设施建筑内应选用节水型、低噪声的卫生洁具和给排水配件、管材。 3 养老服务设施建筑的公用卫生间宜采用光电感应式、触摸式等便于操作的水嘴和水冲式坐便器冲洗装置，水嘴处应设置清晰可见的冷热水旋转方向标识，防止烫伤。室内排水系统应通畅便捷，并保证有效的水封要求。 6.2.3建筑电气 1 建筑出入口、阳台应设照明设施。供老年人使用的盥洗盆或盥洗槽、厨房操作台应设局部照明，有条件时，每个居室的门外可增设局部照明。 2 居室至居室卫生间的走道墙面距地0.40m处应设嵌装脚灯，居室的顶灯、长过道的照明宜采用双控开关两地控制。 3 照明开关应选用带夜间指示灯的宽板翘板开关，安装位置应醒目，且颜色应与墙壁区分，高度宜距地面1.10m。 |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |
| 本标准不涉及专利。 |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |
| 无采用国际或国外标准。 |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |
| 无重大意见分歧。 |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |
| 本标准实施后，标准编制单位将会同标准化技术机构组织使用单位对该标准进行宣贯，利用各种宣传媒体，使相关使用单位尽快熟悉、了解、掌握和应用本标准，促进相关单位按照标准实施安徽省城乡养老服务设施的规划与建设工作，规范相关技术要求。 |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |
| 无。 |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |
| 无 |  |

没有的请填写 “无”。