ICS 07.060

CCS A 47

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

气象数据传输监控规范

第1部分:气象监控信息采集

Specifications for monitoring meteorological data transmission——

Part 1:Meteorological monitoring information collection

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省气象局提出并归口。

本文件起草单位：安徽省气象信息中心、安徽省自然资源信息中心（安徽省地质资料馆）、安徽省基础测绘信息中心。

本文件主要起草人：邱康俊、华连生、汪腊宝、唐怀瓯、温华洋、刘俊娜、虞海英、张理想、王云、王静、冯乙新。

引   言

随着气象业务的不断发展，气象资料、气象产品的不断增加，目前省内3000个左右国家级和区域自动站的分钟、十分钟、小时和日数据等，以及全国及周边省份约15000个自动站站点观测资料的实时入库、存储和共享任务。

同时实现国土部门（地质灾害隐患点降水量监测资料、地质灾害隐患点）、环保部门（各市环境监测站观测得PM2.5等数据）、水文部门（各流域降水量监测资料，约2600站点）、测绘部门（GNNS/MATE监测资料）和气象部门部分数据（智能网格实况和预报数据）的实时汇交、解析、存储、归档、共享服务。

为使业务稳定运行，需要对行业间气象数据共享相关业务的全流程监控信息进行采集。但是行业间有不同的需求，所以要在数据共享服务的业务基础上，制定气象监控信息标准化采集规范。本文件是《气象数据传输监控规范》的重要组成部分，聚焦监控信息采集，针对监控信息采集指标不明确、不统一的问题，提出了监控信息指标分类、采集基本要求、采集记录、采集方式与流程做等方面的技术要求，旨在为地方行业间气象信息共享服务的稳定运行提供主要的技术指导。

DB 34/T XXXX旨在规范气象数据收集、传输、监控等方面的技术要求，拟由两个部分构成。

第1部分：气象监控信息采集。目的在于确立气象监控信息指标分类、采集基本要求、采集记录、采集方式与流程等方面的技术要求。

第2部分：气象系统告警。目的在于确立气象业务系统报送告警信息的描述信息格式规范，告警的处理规则规范、以及告警流程设计等。

气象数据传输监控规范 第1部分:气象监控信息采集

范围

本文件规定了气象监控信息指标分类、采集基本要求、采集记录、采集方式与流程等方面的技术要求。

本文件适用于气象数据探测、传输、存储、服务中形成的气象监控信息的采集、管理和应用。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

气象监控信息 meteorological monitoring information

在全部气象业务、全部气象资料的全生命周期中与业务稳定运行相关的信息总和。

气象监控信息采集 meteorological monitoring information collection

通过一定的方式和流程获取气象监控信息的过程。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL:访问控制列表（Access Control List）

API:应用编程接口（Application Programming Interface）

CPU:中央处理器（Central Processing Unit）

IO:输入/输出(Input/Output)

IP:网络之间互连的协议（Internet Protocol）

JDBC:java数据库连接(Java DataBase Connectivity)

RAM:随机存储器（random access memory）

SQL:结构化查询语言（Structured Query Language）

SSH:安全壳协议（Secure Shell）

指标分类

气象监控信息指标包括场地环境信息、基础设施架构层信息、中间层信息、应用层、业务层五类信息。具体如下:

- 场地环境信息:包含业务场地用电功率、用电负载、温度和湿度信息等，具体指标见表A.1；

- b) 基础架构层:包含主机类信息、存储类信息及网络类信息三类，具体指标见表A.2；

- c) 中间层:分为数据库类信、中间件信息、容器类信息三类，具体指标见表A.3；

- d) 应用层:API接口类信息、应用软件功能类、后端应用程序类，具体指标见表A.4；

- e) 业务层:包含了气象全业务、全流程、全要素的业务指标类，具体见表A.5。

采集基本要求

监控信息采集的基本要求如下:

- a) 采集的气象监控信息齐全完整、真实可靠，内容信息和组织编排符合国家、行业或本专业的技术规范和要求；

- b) 气象监控信息采集宜按既定频次（实时、小时、日、旬、月、季）实时采集。

采集记录

监控信息采集记录包括监控记录来源、采集时间、采集方式、监控指标名称、监控指标描述对象、指标值六项。具体如下：

- a) 监控记录来源：监控信息记录到达监控系统的直接来源，如监控目标主机IP；

- b) 采集时间：监控信息来源发送监控信息记录或监控系统主动采集监控信息记录对应的时间，格式为13位时间戳，如“2024-12-08 10:00:00”对应的13位时间戳为1733623200000；

- c) 采集方式：监控信息采集时的方式，分为主动和被动两种，应符合本文件第8章的相关规定；

- d) 监控指标名称：监控信息中各类指标名称，如场地环境中的温度；

- e) 监控指标描述对象：监控信息中各类指标描述的对象，如业务层中地面国家站小时数据；

- f) 指标值：监控信息中心各类指标的具体值。

采集方式

- 监控信息采集方式分为主动和被动两种方式。具体如下：

- a) 主动采集:主动采集可分为代理采集、远程协议采集两种。代理采集是部署在目标服务器上的代理程序，通过代理程序获取各类监控信息记录。远程采集是	通过SSH、JDBC等协议或数据库接口，远程采集各类监控信息记录；

- b) 被动采集:被动采集是指监控系统通过接口、FTP等被动获取各类监控信息记录。

采集流程

- 监控信息采集流程分为三个步骤。具体如下：

- a) 确定监控目标与监控系统网络连通，并依据实时采集的监控信息指标、频次等实际情况，确定采集方式和采集记录等技术参数，形成监控信息采集备忘录；

- b) 开发相关软件并进行第三方安全测试，通过后进行应用部署测试，保障软件稳定和健壮，形成测试评估报告；

- c) 监控系统按照既定频次实时采集气象监控信息记录，及时跟踪反馈监控信息记录的完整性和及时性，形成信息记录采集报告。

（资料性）
气象监控信息指标

A.1 表A.1给出场地环境监控信息指标。

表A.1 场地环境监控信息指标

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地环境类 | UPS,场地环境中UPS标识，如设备型号、序列号等 | UPS负载率 | % |
|  |  | IT总负载 | % |
|  |  | 输出有功功率 | kw |
|  |  | A相输出有功功率 | kw |
|  |  | B相输出有功功率 | kw |
|  |  | C相输出有功功率 | kw |
|  |  | 功率因数 | - |
|  |  | 电池后备时间 | min |
|  | 行间空调，场地环境中行间空调标识，如设备型号、序列号等 | 空调负载率 | % |
|  |  | 制冷百分比 | % |
|  |  | 高压报警预警 | - |
|  |  | 低压报警预警 | - |
|  |  | 空调回风温度 | ℃ |
|  |  | 冷凝压力监测 | hpa |
|  |  | 蒸发压力监测 | hpa |
|  | 温湿度探头，场地中温湿度探头标识，如设备型号、序列号等 | 温度 | ℃ |
|  |  | 湿度 |  |
|  |  | 机房平均温度 | ℃ |
|  |  | 机房平均湿度 |  |

A.2 表A.2给出基础架构层监控信息指标。

表A.2 基础架构层监控信息指标

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础架构层 | 主机类，各个服务主机标识，如私网IP、MAC等 | CPU核数 | 核 |
|  |  | CPU使用率 | % |
|  |  | 内存容量 | MB |
|  |  | 内存使用率 | % |
|  |  | 卷容量 | GB |
|  |  | 卷使用率 | % |
|  |  | 网卡I/O速率 | B/s |
|  |  | 卷I/O速率 | B/s |
|  |  | 运行时长 | s |
|  |  | 启动事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 停止事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 重启事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 卷操作事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 网卡操作事件事件 | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 存储类，各类存储设备标识，如私网IP地址、存储名称等。 | 卷类型 |  |
|  |  | 卷容量 | GB |
|  |  | 卷使用率 | % |
|  |  | 卷读请求的速率 | 个/s |
|  |  | 卷写请求的速率 | 个/s |
|  |  | 卷读的字节速率 | kB/s |
|  |  | 卷写的字节速率 | kB/s |
|  |  | 卷的IOPS | 次/s |
|  |  | 卷读请求数 | 个 |
|  |  | 卷写请求数 | 个 |
|  |  | 卷读的字节数 | kB |
|  |  | 卷写的字节数 | kB |
|  | 网络类，网络中各节点设备标识，如交换机、防火墙私网IP地址 | PING响应时间 | ms |
|  |  | CPU使用率 | % |
|  |  | RAM使用率 | % |

表A.2(续)

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础架构层 | 网络类，网络中各节点设备标识，如交换机、防火墙私网IP地址 | 端口入速率 | kB/s |
|  |  | 端口出速率 | kB/s |
|  |  | 端口包速率（入向） | 个/s |
|  |  | 端口包速率（出向） | 个/s |
|  |  | 端口丢包率（入向） | % |
|  |  | 端口丢包率（出向） | % |
|  |  | 端口错包率（入向） | % |
|  |  | 端口错包率（出向） | % |
|  |  | 端口带宽使用率（入向） | % |
|  |  | 端口带宽使用率（出向） | % |

A.3 表A.3 给出中间层监控信息指标。

表A.3 中间层监控信息指标

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间层 | 关系型数据库,中间层各关系型数据库标识，如服务IP、实例名称等 | 数据库归档方式 | % |
|  |  | 存储空间容量 | MB |
|  |  | 存储空间使用量 | MB |
|  |  | CPU 使用率 | % |
|  |  | 内存使用量 | MB |
|  |  | 数据库服务进程的个数 | 个 |
|  |  | 每秒请求数 | 个 |
|  |  | 每秒事务数 | 个 |
|  |  | 慢查询 | 个 |
|  |  | 数据库实例状态 | - |
|  |  | 最大连接数 | 个 |
|  |  | 当前连接数 | 个 |
|  | 非关系型数据库，中间层各非关系型数据库标识，如服务IP、实例名称等 | 存储空间容量 | MB |
|  |  | 增删改查操作数 | 个 |
|  |  | 最大连接数 | 个 |
|  |  | 当前连接数 | 个 |
|  | 消息中间件，中间层各消息中间件标识，如服务IP、实例名称等 | 状态 | - |
|  |  | 最大消息长度 |  |
|  |  | 队列深度 | 个 |
|  |  | 忙碌线程数 | 个 |
|  |  | CPU使用率 | % |
|  |  | 内存使用率 | % |
|  |  | 最大线程数 | 个 |
|  |  | 总接收字节数 | kB |
|  |  | 总发送字节数 | kB |
|  |  | 总请求数 | 个 |
|  |  | 处理消息数量 | 个 |
|  |  | 实例创建事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |

表A.3(续)

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间层 | 消息中间件，中间层各消息中间件标识，如服务IP、实例名称等 | 实例删除事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 缓存中间件，中间层各缓存中间件标识，如服务IP、实例名称等 | 运行时间 | s |
|  |  | 当前数据量 | 个 |
|  |  | 当前连接数 | 个 |
|  |  | 连接超时时间 | ms |
|  |  | 最大内存 | MB |
|  |  | 最大连接数 | 个 |
|  |  | 连接使用率 | % |
|  |  | 服务状态 | - |
|  |  | 忙碌线程数 | 个 |
|  |  | CPU使用率 | % |
|  |  | 内存使用率 | % |
|  |  | 请求命中数 | 个 |
|  |  | 请求未命中数 | 个 |
|  |  | 总请求数 | 个 |
|  |  | 请求命中率 | 个 |
|  |  | 缓存大小 | MB |
|  |  | 实例创建事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 实例删除事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 应用中间件，中间层各应用中间件标识，如服务IP、实例名称等 | 最大线程数 | 个 |
|  |  | 最小线程数 | 个 |
|  |  | 挂起线程数 | 个 |
|  |  | 线程数 | 个 |
|  |  | 内存使用量 | MB |
|  |  | 请求数 | 个 |
|  |  | 请求速率 | 个/s |
|  |  | 实例创建事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 实例删除事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |

表A.3(续)

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间层 | 容器类，中间层中各容器的标识，如服务IP，实例名等 | CPU使用率 | % |
|  |  | 内存使用量 | MB |
|  |  | 内存总容量 | MB |
|  |  | 内存使用率 | % |
|  |  | 网络I/O流量 | MB |
|  |  | 磁盘I/O流量 | MB |
|  |  | 创建事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 删除事件时间 | YYYYMMDDhhmmss |

A.4 表A.4 给出应用层监控信息指标。

表A.4 应用层监控信息指标

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | API接口类，应用层中各类接口标识，如接口地址 | 平均响应时间 | ms |
|  |  | 平均可用率 | % |
|  |  | 平均错误率 | % |
|  |  | API调用次数 | 次 |
|  |  | API调用频率 | 次/s |
|  | 应用软件功能类，应用层中各应用软件功能标识，如服务地址、功能名称等 | 总访问次数 | 次 |
|  |  | 成功访问次数 | 次 |
|  |  | 平均访问耗时 | ms/次 |
|  |  | 平均访问成功率 | % |
|  | 后端程序类，应用层中各后端程序类标识，如应用程序名称、IP地址 | 应用程序平均响应时间 | ms |
|  |  | 应用程序中单个事务平均响应时间 | ms |
|  |  | 应用程序吞吐量 | 次 |
|  |  | 应用程序错误率 | % |
|  |  | 第三方服务平均响应时间 | ms |
|  |  | 第三方服务吞吐量 | 次 |
|  |  | SQL平均响应时间 | ms |
|  |  | 错误总次数 | 次 |

A.5 表A.5 给出业务层监控信息指标。

表A.5 业务层监控信息指标

| 指标类名 | 指标描述对象 | 指标名 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务层 | 气象数据，业务层中各类气象数据标识，如地面国家站小时数据、数值预报产品、气象服务产品等 | 数据到达时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 数据生成时间 | YYYYMMDDhhmmss |
|  |  | 数据传输及时率 | % |
|  |  | 数据可用率 | % |
|  |  | 预报准确率 | % |

参 考 文 献

- GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法.

- GB/T 30428.7-2017 数字化城市管理信息系统 第7部分：监管信息采集

- GB/T 37938-2019 信息技术 云资源监控指标体系.

- QX/T 102-2009 气象资料分类与编码.

- QX/T 133-2011 气象要素分类与编码.

_________________________________