安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 气象数据传输监控规范 第1部分:气象监控信息采集 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 2023-2-214 |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省气象信息中心 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省蜀山区史河路16号气象科技园云水楼 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽省自然资源信息中心（安徽省地质资料馆）、安徽省基础测绘信息中心 |  |  |  |
| 标准起草人 （全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
|  | 邱康俊 | 安徽省气象信息中心 | 科长 | 高工 | 18055108381 |
|  | 华连生 | 安徽省气象信息中心 | 主任 | 正研 | 18055108398 |
|  | 汪腊宝 | 安徽省局观测与网络处 | 处长 | 高工 | 18055108021 |
|  | 温华洋 | 安徽省气象信息中心 | 主任 | 正研 | 18055108382 |
|  | 唐怀瓯 | 安徽省气象信息中心 | 科长 | 高工 | 18055108390 |
|  | 刘俊娜 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 18055108384 |
|  | 张理想 | 安徽省基础测绘信息中心 | 科员 | 工程师 | 15375453728 |
|  | 虞海英 | 安徽省自然资源信息中心（安徽省地质资料馆） | 科员 | 工程师 | 17718153362 |
|  | 王云 | 安徽省气象信息中心 | 副科长 | 高工 | 18055108356 |
|  | 王静 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 工程师 | 18055108361 |
|  | 冯乙新 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 15256273730 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 1.成立起草小组 2021年，依托《2021年山洪地质灾害气象保障工程信息网络支撑系统“面向省级山洪地质灾害气象综合监控及运维保障系统建设”》项目的支持，安徽省信息中心组织天镜系统的本地化系统建设，开展“全业务、全流程、全要素”一体化监控，于2022年11月开展业务运行至今，系统运行良好。 2023年3月，《安徽省市场监督管理局关于申报2023年度安徽省地方标准制（修）订计划项目的通知》下发后，安徽省气象信息中心组成标准编制小组，开始进行标准编制工作调研，查阅国内外相关标准、文献等，为标准编制做好准备。 2023年3月中下旬，安徽省气象局法规处在合肥组织召开了地标申请专家咨询会。本文件项目负责人在会上汇报了编制思路和工作组讨论稿。安徽省标准规划院、法规处领导和参加会的全体同志，对标准草案提出了具体修改意见。依据专家审核意见，标准名称修改为《气象数据传输监控规范第1部分:气象监控信息采集》。 2023年9月，收到《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第二批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕478号）文件后，标准编制小组明确了任务分工和时间进度，确保按照要求的时间节点完成标准编制任务。 2023年10月-12月国家级天镜2.0进行本地化试点，尤其是各行业单位对监控信息采集的范围、方式，业务流程和应用场景等问题进行对接梳理，编制组修改完善后形成工作组讨论稿。 2024年12月中旬，编制小组研究讨论形成了标准草案。 2.形成标准草案 3.形成标准征求意见稿 4.形成标准送审稿 5.形成标准报批稿 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性： 随着气象业务的不断发展，气象资料、气象产品的不断增加，目前省内3000个左右国家级和区域自动站的分钟、十分钟、小时和日数据等，以及全国及周边省份约15000个自动站站点观测资料的实时入库、存储和共享任务。 同时实现国土部门（地质灾害隐患点降水量监测资料、地质灾害隐患点）、环保部门（各市环境监测站观测得PM2.5等数据）、水文部门（各流域降水量监测资料，约2600站点）、测绘部门（GNNS/MATE监测资料）和气象部门部分数据（智能网格实况和预报数据）的实时汇交、解析、存储、归档、共享服务。 为使业务稳定运行，需要对行业间气象数据共享相关业务的全流程监控信息进行采集。但是行业间有不同的需求和标准，所以要在数据共享服务的业务基础上，制定气象监控信息标准化采集规范。 意义： 本文件为行业间气象信息共享服务的稳定运行提供主要的技术规范，以此标准进一步规范监控信息指标分类、采集记录、采集方式和流程等，对规范地方行业间气象监控信息采集有明显的指导意义。实施后将产生显著的社会效益。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| （1）标准主要确定依据 按照《“十四五”气象信息网络业务发展规划》、《安徽省气象局安徽省质监局关于发布安徽省全面推进气象现代化（2019-2021年）标准体系规划的通知》以及现有国家标准和行业标准提出气象数据传输监控规范第1部分:气象监控信息采集规范。 （2）标准体系情况 《气象数据传输监控规范》拟形成系列标准，包括气象监控信息采集规范、气象系统告警规范等部分组成，两部分标准均已获得安徽省市场监督局管理局立项。 （3）本标准主要规定内容 标准规定的内容为3个方面： 1）监控信息指标分类:给出了气象监控信息指标分类。 2）采集基本要求:给出了气象监控信息采集的基本要求。 3）采集记录:是本文的重点，给出了气象监控信息采集记录的项目内容。 4）采集方式:给出了气象监控信息采集的方式。 4）采集流程:给出了气象监控信息采集的流程。 （4）标准各部分编制的主要依据说明 1）总体依据 《“十四五”气象信息网络业务发展规划》（气发〔2021〕147号）主要有“完善气象综合业务实时监控系统，实现“全业务、全流程、全要素”的全局一体化业务监控。提升对超算系统、基础设施云平台、数据全流程、业务系统运行、用户使用资源状况的精细化监控能力,…,汇聚全业务环节业务监控数据、资源资产数据、资源使用数据、运维操作数据，”。 2）其它依据 主要依据现行的标准，包括： GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法，规定了信息分类标准。 GB/T 30428.7-2017 数字化城市管理信息系统 第7部分：监管信息采集，规定了监管信息的采集。 GB/T 37938-2019 信息技术 云资源监控指标体系，规定了监控指标体系，是重要的参考依据之一。 QX/T 102-2009 气象资料分类与编码，规定了气象资料的分类与编码标准。 QX/T 133-2011 气象要素分类与编码，规定了气象要素的分类与编码标准。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| （a）术语与定义 有2条术语，第1条为气象监控信息，则参考GB/T 30428.7—2017 数字化城市管理信息系统 第7部分：监管信息采集关于监管信息的定义：“数字化城市管理新系统中部件、事件及其他与城市运行相关信息的总和”，将气象监控信息定义为：“在全部气象业务、全部气象资料的全生命周期中与业务稳定运行相关信息的总和。” 第2条为气象监控信息采集，是通过一定的方式和流程获取气象监控信息的过程。 （b）基本要求 该章节主要明确了气象监控信息采集的基本要求。主要有两个方面，一是采集的气象监控信息齐全完整、真实可靠，内容信息和组织编排符合国家、行业或本专业的技术规范和要求。二是根据业务需要，气象监控信息采集宜按既定频次（实时、小时、日、旬、月、季）实时采集。 （c）监控信息指标分类 该章节主要依据《“十四五”气象信息网络业务发展规划》（气发〔2021〕147号）中“全业务、全流程、全要素”的要求进行编制。“全业务”包括观测业务、预报业务、气象服务业务等，“全流程”是指气象数据从观测、传输、存储、共享、服务、归档的全生命周期流程，“全要素”包含所有观测要素，也包含为保证“全业务”“全流程”的相关业务监控数据、资源资产数据、资源使用数据、运维操作数据。 为此以业务需求为主线，串联观测、预报、服务等各种应用，将监控信息指标分为场地环境信息、基础架构层信息、中间层信息、应用层信息及业务层信息五大类。 试验验证的论述： 2016年11月，中国气象局正式启动气象综合业务实时监控系统建设（即“天镜”系统），建立集中管理的气象综合业务实时监控和展示平台，“天镜”实现了集约化综合监控与运维，从监视到告警，再到后续运维流程实现一体化。2021年依托山洪项目支撑，建设安徽本地化特色的天镜小屏业务监控平台，实现统一收集全业务、全环节的业务运行信息，实现观测、信息、预报、服务等气象业务“全流程、全要素、全过程”监视，提升信息化条件下的集约化监视与自动化运维业务能力。 基于气象综合业务实时监控系统，安徽已完成数据传输系统、安徽省气象信息共享平台、公共气象服务业务平台等多个业务系统的集约化监控。 此处给出目前试验过程中的一些监控信息采集示例： 示例1： 安徽省气象信息共享平台监控信息： 采集方式:接口写入 http://10.129.89.157:7508/store/openapi/v2/datainfo/push_batch?apikey=xxxxxxxxx 采集记录: {"occur_time":"1733454525589","name":"EI告警信息","type":"SYSTEM.ALARM.EI","message":"EI告警信息","fields":{"SYSTEM":"GXPT_XXZX","KComment":"","EVENT_EXT2":"","flowmessage":"EI告警信息","EVENT_TYPE":"OP_GXPT_XXZX_A-1-01-02","EVENT_EXT1":"","EVENT_LEVEL":"2","EVENT_TIME":"","ORG_TIME":"2024-12-06 11","KResult":"源数据无法获取","GROUP_ID":"OP_GXPT_XXZX_A-2","EVENT_TRAG":"","KEvent":"基于微服务调用返回的异常","EVENT_CONTROL":"皖美气象相应项目负责人处理","MSG_TYPE":"","KObject":"数据调用模块","DATA_FROM":"behf","COL_TYPE":"2023","EVENT_TITLE":"皖美气象微服务调用异常","KIndex":"接口地址","EVENT_SUGGEST":"检查相应接口"}} 示例2： 数据传输系统监控信息：数据到达时间 采集方式:代理采集 采集记录： {"fields":{"BUSINESS_STATE":"1","DATA_FLOW":"BDMAIN","DATA_TIME":"2024-12-07 12:58","DATA_TYPE":"A.0001.0041.R002","DATA_TYPE_1":"A.0001.0041.R002","DATA_UPDATE_FLAG":"","FILE_NAME_N":"Z_SURF_I_I0520-REG_20241207125800_O_AWS-MM_FTM.BIN","FILE_NAME_O":"Z_SURF_I_I0520-REG_20241207125800_O_AWS-MM_FTM.BIN","IIiii":"I0520","LENGTH":453,"PRESYSTEM_SEND_TIME":"2024-12-07 12:58:28.160","PROCESS_END_TIME":"2024-12-07 12:58:28.175","PROCESS_LINK":"2","PROCESS_START_TIME":"2024-12-07 12:58:28.174","PROCESS_STATE":"0","RECEIVE":"341302","RECORD_TIME":"1733547508855","SEND":"CTS","SYSTEM":"CTS","TRAN_TIME":"2024-12-07 12:58:28.160","collectionTime":1733576308855,"sinkTime":1733576308869}，"name":"CTS2台站级收集日志","occur_time":1733576280000,"type":"RT.CTS2.STATION.DI"} |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”