混合型饲料添加剂中解热镇痛类药物测定技术规范

编制说明

- 标准制定工作简况

- 任务来源

本标准任务来源于上海市市场监督管理局，由上海市动物疫病预防控制中心负责起草，按照《上海市地方标准管理办法》及编制制修订程序开展工作。项目名称为《混合型饲料添加剂中解热镇痛类药物测定技术规范》，本标准由上海市农业农村委员会提出，由上海市畜牧标准化技术委员会归口。

- 标准制定背景

近年来饲料中解热镇痛类药物非法添加现象屡禁不止，一方面由于我国过去是抗生素使用大国，长期以来解热镇痛类药物并没有像抗生素一样受到高度的关注，同时解热镇痛类药物的违法违规使用并没有引发重大的社会性食品安全事故。另一方面因解热镇痛类药物的治疗用药的特性，在食品安全领域并无相关的残留限量要求。因此，解热镇痛类药物的监管长期处于被动和缺失的状态。随着饲料“停抗”时代的开启，解热镇痛类药物在植物提取物等混合型饲料添加剂中以“替抗”为目的被大量添加，但目前并无相关的监测技术手段。

随着《上海市养殖业布局规划（2015-2040年）》的深入落实， 坚持“合理布局、控制总量、规模养殖”等原则，上海市畜牧业减量提质、转型发展迅速的特点明显。根据2020年1-10月统计，上海市饲料加工产品总产量105.4万吨，同比增长1.2%，本市总产值已达81.6亿元。其中饲料添加剂和混合型饲料添加剂加工产品总产量6.0万吨,同比增长40.9%，增速呈现强劲的势头。因此上海市饲料添加剂工业绿色、高质量发展要求不容忽视。

在畜牧业生产迅速发展的当下，本标准的建立可以有效填补混合型饲料添加剂中解热镇痛类药物的检测技术空白，有助于本市参与开展“三年行动方案”中重点关注品种的“控药残、治违禁”工作，全面了解本市混合型饲料添加剂中解热镇痛类药物的风险情况，并以此作为推动全国“三年行动方案”的工作试点，以期进一步保障现代化农业建设和食品安全质量。

（三）主要工作过程

- 成立标准编制小组

2021年12月，标准起草组成立，并举行了第一次工作会议，确定标准编制大纲。对该标准的具体工作进行了任务分工，确定了总体工作方案。落实人员与分工。

- 查询国内外相关标准和文献资料

2022年1月～4月，本标准编制组成员查询和收集了国内外相关标准和文献资料，确立了建立标准的指导思想，制定了标准的技术路线，充分学习了相关标准中的术语定义内容。

- 确定标准修订技术路线，主要内容

2022年5月～7月，上海市兽药饲料所召开了标准开题论证会，会上标准编制组介绍了对国内外相关分析方法的研究，标准制定的技术路线和技术难点，以及拟开展的主要工作等内容。

- 编写标准征求意见稿

在前期研究工作的基础上，2024年11月完成了《混合型饲料添加剂中对乙酰氨基酚、安乃近、氨基比林、安替比林四种解热镇痛类药物检测技术规范》标准文本及编制说明征求意见稿。

- 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

- 标准编制原则

依据依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB T 20001.5-2017 《标准编写规则 第5部分：规范标准》。

- 主要内容及其确定依据

本次标准的内容主要分为三大部分：

第一部分：分析方法样品采集和制备要求的确定，主要参考了GB/T 14699 以及GB/T 20195规定的方法和程序进行采样。且本标准的采样对象只限于混合型饲料添加剂。

第二部分：分析方法试验研究，包括样品前处理要求、所用仪器的一般要求，主要参考了农业农村部第289号公告。

第三部分：分析结果的判断，包括不同仪器的判定要求和定量要求，主要参考了农业农村部第289号公告和农业农村部第312号公告。

以及以下列出的相关标准。

GB/T 1.1－2020  标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20001.5-2017 标准编写规则 第5部分：规范标准

GB/T 27417－2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南

GB/T 32465－2015  化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

GB/T 23182－2008  饲料中兽药及其他化学物检测试验规程

GB/T 32467－2015  化学分析方法验证确认和内部质量控制  术语及定义

GB/T 33464－2016  化学分析标准操作程序编写与使用指南

GB/T 35655－2017  化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南  色谱分析

GB/T 35656－2017  化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南  报告定性结果的方法

## 1）术语与定义

GB/T 27417-2017（合格评定 化学分析方法确认和验证指南）、GB/T 32467－2015（化学分析方法验证确认和内部质量控制要求）中确立的术语和定义适用于本标准。

## 2）采样与样品制备

在实际检测过程中，主要依据样品的种类选取适宜的样品制备方式和前处理方式。样品采集制备流程与GB/T 14699以及GB/T 20195两个标准中描述的相符合。

## 3）样品前处理要求

在选择前处理技术时，应综合考虑样本特性和目标化合物的物理化学特性，同时确保与液相色谱和质谱系统的兼容性。本标准规定前处理程序通常包括提取、净化和富集/稀释等步骤。所选方法应与样本基质和目标化合物特性相适应，并确保最终样本溶液与流动相兼容，避免色谱分离过程中出现结晶。原则上，应针对解热镇痛类药物的目标化合物，确保其完全提取并在提取液和进样溶液中保持稳定。

前处理参照了农业农村部第289号公告中的程序，且在长期的实际检测中，项目组摸索出了一套适用与解热镇痛类药物的重现性较好的前处理方法：称取试样2 g（精确至0.01 g），于50 mL离心管中，准确加入25 mL甲醇，涡旋1 min，振荡提取20 min，9000 r/min离心5 min，准确移取上清液适量，用甲醇稀释至适宜浓度，混匀，过膜上液相。取上清液适量，用0.1 %甲酸溶液稀释为备用液，准备净化后上质谱。

质谱上机净化过程如下：依次用3 mL甲醇和3 mL水活化固相萃取小柱，取备用液全部过柱，用3 mL水淋洗，抽干小柱，用3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱，收集洗脱液于50 ℃下用氮气吹干，准确加入2.5 mL甲醇，涡旋溶解，过膜，待测。净化过程需全程避光操作。

## 4）仪器要求

本标准基于高效液相色谱仪-二极管阵列检测器、高效液相色谱串联质谱仪的检测原理，规定了液相色谱和质谱仪器的基本要求。参照农业农村部第169号公告和农业农村部第289号公告。根据实际检测经验，项目组总结了一套适用于解热镇痛类药物的液相及液相串联质谱参考条件。

液相色谱参考条件：

液相色谱参考条件如下：

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5.0 μm，或性能相当者；

柱温：40 ℃；

检测波长：245 nm；

流速：1.0 mL/min；

进样量：20 L。

流动相：A相为磷酸盐缓冲液（取磷酸氢二钠3.0 g，加水1000 mL，用磷酸调pH值至7.0），B相为乙腈，梯度洗脱程序见表1。

- 梯度洗脱程序

| 时间 min | A相 % | B相 % |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 87 | 13 |
| 9.00 | 87 | 13 |
| 9.10 | 75 | 25 |
| 18.00 | 75 | 25 |
| 18.10 | 87 | 13 |
| 30.00 | 87 | 13 |

液相色谱串联质谱参考条件：

液相色谱参考条件如下：

- 色谱柱：C18柱，柱长100 mm，内径2.1 mm，粒径1.7 μm，或性能相当者；

- b）流动相：A相为0.1%甲酸溶液,B相为乙腈,梯度洗脱程序见表2；

- c）柱温：35 ℃；

- d）流速：0.3 mL/min；

- e）进样量：2 μL。

- 梯度洗脱程序

| 时间 min | A 相 % | B 相 % |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 2.50 | 90 | 10 |
| 5.60 | 10 | 90 |
| 6.50 | 10 | 90 |
| 6.60 | 90 | 10 |
| 9.00 | 90 | 10 |

质谱参考条件

质谱参考条件如下：

- 电离方式：电喷雾电离，正离子模式（ESI+）；

检测方式：多反应监测（MRM）；

脱溶剂气：800 L/Hr；

反吹气：50 L/Hr；

雾化器温度：500 ℃；

电离电压：2.5 kV；

离子源温度：150 ℃。

多反应监测（MRM）离子对、锥孔电压及碰撞能量见表3。

- 各目标物多反应监测（MRM）离子对、锥孔电压及碰撞能量参考值

| 被测物名称 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 锥孔电压 V | 碰撞能量 eV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对乙酰氨基酚 | 152.0 | 93.0 | 15 | 20 |
|  |  | 110.0a | 15 | 12 |
| 4-甲氨基安替比林 | 218.0 | 97.0 | 10 | 20 |
|  |  | 56.0a | 10 | 22 |
| 氨基比林 | 232.0 | 113.0 | 10 | 15 |
|  |  | 187.0a | 10 | 12 |
| 安替比林 | 189.0 | 104.0 | 15 | 12 |
|  |  | 131.0a | 15 | 12 |
| a为定量离子 |  |  |  |  |

## 5）结果判定要求

本部分主要针对解热镇痛类物质识别和确证的重要性以及对色谱和质谱的测定要求专门做了相应规范。主要参考了欧盟有关食品饲料中农药残留测定质控和确认要求、国内标准如农业农村部第289号公告中规定的“试样溶液中待测物的保留时间应与浓度相近的标准溶液中待测物的保留时间一致，其相对偏差LC不大于±2.5%”以及农业农村部第312号公告的相应要求。并在定量部分给出了具体计算公式。

无

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

在我国，根据GB 31650-2019《食品中兽药最大残留限量》中明确规定安乃近在动物性组织中的残留限量为100 μg/kg，在奶中的残留限量为50 μg/kg；对乙酰氨基酚仅适用于猪的口服用兽药。

目前我国针对解热镇痛类药物的研究及监管多集中于中成药的非法添加、兽药的非法添加等。在现有检测技术规范中，农业部第2448号公告规定了黄芪多糖注射液中非法添加解热镇痛类、抗病毒类、抗生素类、氟喹酮类等11种化学药物（物质）检查方法；以及阿莫西林可溶性粉中非法添加解热镇痛类药物的检查方法。同时《中华人民共和国兽药典》2020年版对安乃近、对乙酰氨基酚、安替比林、氨基比林均有收载，并规定采用高效液相色谱法、滴定法、紫外—可见分光光度法对以上药物进行含量测定或有关物质检查。

安乃近作为解热镇痛类的代表药物早在70年代已被禁止用于食源性动物，目前已被30多个国家禁用。欧盟对安乃近在牛奶及食源性动物组织均设定了严格的限量要求。美国环境保护署（EPA）在1694号方法（Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HPLC/MS/MS (2007)）中也涵盖了对乙酰氨基酚的检测。

但是，国内外对饲料中解热镇痛类药物的检测方法少有文献报道，混合型饲料添加剂中的解热镇痛类药物检测方法和技术标准更是近乎空白，饲料行业中解热镇痛类药物的标准化检测技术有效供给不足。

表2  国内外相关标准文献分析方法汇总表

| 标准名称 | 测定方法 | 检测条件 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPA 1694:《Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HPLC/MS/MS (2007)》 | 液相色谱-串联质谱法 | 酸性提取，电喷雾正离子化（ESI+） 流动相：乙腈-0.1%的甲酸水溶液（1:9）梯度 | 水 |
| 《中华人民共和国兽药典》一部 | 液相色谱、紫外分光光度法、容量法 | 甲醇：水（40:60） 检测波长241 | 兽药 |
| BJS 201713 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59 种化合物的测定 | 液相色谱-串联质谱法 | 甲醇或0.1%甲酸甲醇提取 流动相：5 mmol/L 甲酸铵溶液（含 0.1%的甲酸）- 0.1%甲酸乙腈，梯度 | 饮料、茶叶及相关 制品 |
| DB65/T 3951-2016 水质多种药物残留的测定 液相色谱串联质谱法 | 液相色谱-串联质谱法 | 流动相：乙腈-2 mM乙酸铵（pH3.2） | 水 |
| GB/T 20747-2006 牛和猪肌肉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-紫外检测法和液相色谱-串联质谱法 | 液相色谱、液相色谱-串联质谱法 | 硫酸钠溶液提取 液相流动相：水-甲醇，梯度 质谱流动相：5 mmol/L 乙酸铵溶液（pH4.5）-乙腈，梯度 | 牛和猪肌肉 |
| GB/T 22971-2008 牛奶和奶粉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 液相色谱-串联质谱法 | 流动相：5 mmol/L 乙酸铵溶液（pH3.0）-甲醇，梯度 | 牛奶、奶粉 |
| 农业农村部第2333号公告 《扶正解毒散中非法添加茶碱、安乃近检查方法》、《黄连解毒散中非法添加对乙酰氨基酚、盐酸溴己新检查方法》 | 液相色谱 | 流动相：磷酸二氢钠溶液（pH7.0）-甲醇（70:30） 检测波长270 | 兽药 |
| 农业农村部第2448号公告《黄芪多糖注射液中非法添加解热镇痛类、抗病毒类、抗生素类、氟喹诺酮类等11种化学药物（物质）检查方法》、《阿莫西林可溶性粉中非法添加解热镇痛类药物检查方法》 | 液相色谱 | 流动相：磷酸二氢钠溶液（pH7.0）-乙腈（84:16）梯度 检测波长229 | 兽药 |

- 采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

无

- 与有关法律、法规的关系

无

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 涉及专利的有关说明

本文件没有涉及任何专利。

- 贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

无

- 其他应当说明的事项

无