《农用地土壤微塑料监测技术规程

（征求意见稿）》编制说明

《农用地土壤微塑料监测技术规程》标准编制组

二〇二四年十一月

项目名称：农用地土壤微塑料监测技术规程

承担单位：海南省生态环境监测中心

项目负责人：谢福武

技术负责人：何书海

编制组主要成员：谢福武、何书海、吴思怡、岳林、莫孙伟、杨大顺、雷宇、王少露、吴华、田毓婷、黄薇、颜为军、陈表娟

目  录

一、项目概况	1

（一）标准名称	1

（二）任务来源	1

（三）起草单位	1

（四）单位地址	1

（五）参与起草单位	1

（六）标准起草人	1

二、编制情况	2

（一）编制标准的必要性、意义及背景	2

1.标准编制的背景	2

2.标准编制的目标	3

（二） 国内外相关标准规范	3

1. 国外相关标准规范	3

2 .国内相关标准规范	7

（三） 编制过程简介	9

1.成立标准编制组	9

2.查询相关标准、文献资料、技术培训、条件实验及方法验证工作	9

3.编制标准征求意见稿和编制说明	9

4.组织召开专家咨询会	10

5.公开征求意见	10

三、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系	11

（一）标准编制原则和依据	11

（二）与现行法律、标准的关系	12

四、主要内容的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述	12

（一）主要内容	12

（二）主要内容的解释和说明	12

1.标准名称	12

2.适用范围	12

3.规范性引用文件	12

4.术语和定义	12

5.原理概述	13

6.点位布设及样品采集	13

7.关键技术问题说明	20

8.结果计算与表示	54

9.方法检出限	56

10.方法正确度和精密度	56

11.质量保证和质量控制	65

五、重大分歧意见的处理过程和依据	74

六、作为推荐性地方标准的建议	74

七、贯彻地方标准的要求和措施建议	74

八、预期效益分析	74

参考文献	76

# 一、项目概况

## （一）标准名称

《农用地土壤微塑料监测技术规程》。

## （二）任务来源

2022年7月海南省生态环境监测中心向海南省市场监督管理局提出了《农用地土壤微塑料监测技术规程》地方标准修订的申请；2022年9月海南省市场监督管理局公布《关于下达海南省2022年第二批地方标准制修订项目计划的通知》（琼市监函〔2022〕252号），向海南省生态环境监测中心下达了编制《农用地土壤微塑料监测技术规程》的项目计划书，（项目计划号：2022-Z059）。

## （三）起草单位

海南省生态环境监测中心。

## （四）单位地址

海南省海口市美兰区白驹大道98号。

## （五）参与起草单位

中国环境科学研究院、国家分析测试中心、北京市科学技术研究院分析测试研究所。

## （六）标准起草人

本标准的标准起草人相关信息见表1.1。

表1.1  标准起草人

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 任务分工 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢福武 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 项目负责人，负责整个项目的实验设计，文本及编制说明编写等内容 | 18389227018 |
| 2 | 何书海 | 海南省生态环境监测中心 | 科室 主任 | 研究员 | 技术负责人，负责项目实施、样品分析、条件优化、数据整理、报告编制等 | 18089762601 |
| 3 | 吴思怡 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 样品分析、条件优化、数据整理、报告编制等 | 13876359203 |
| 4 | 岳林 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 采样布点、样品采集 | 13976992754 |
| 5 | 莫孙伟 | 海南省生态环境监测中心 | / | 高级工程师 | 样品分析、条件优化、样品保存 | 18289660708 |
| 6 | 杨大顺 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理工程师 | 样品采集、样品分析 | 18976178152 |
| 7 | 雷宇 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 样品分析、条件优化、样品保存 | 13518886404 |
| 8 | 王少露 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 资料收集整理 | 15248951720 |
| 9 | 吴华 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 样品采集、样品分析 | 15103081489 |
| 10 | 田毓婷 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 样品采集、样品分析 | 15109846225 |
| 11 | 黄薇 | 海南省生态环境监测中心 | 科室 主任 | 高级工程师 | 技术指导 | 13637529585 |
| 12 | 颜为军 | 海南省生态环境监测中心 | 中心 主任 | 高级工程师 | 技术指导 | 13322064646 |
| 13 | 陈表娟 | 海南省生态环境监测中心 | 中心 副主任 | 正高级工程师 | 技术指导 | 18976552313 |

# 二、编制情况

## （一）编制标准的必要性、意义及背景

### 1. 标准编制的背景

根据国家发展改革委、生态环境部印发的《进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）第十一条规定，开展塑料垃圾专项清理，加快解决塑料污染问题，以及推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等清理整治工作；国家发展改革委印发的《进一步加强塑料污染治理近期工作要点》（发改办环资〔2020〕334号）第三条第八节规定，加大农田残留地膜监测力度，推进农田残留地膜清理整治；2022年4月为落实中央领导有关批示精神，生态环境部制定了《推进土壤微塑料污染防治工作方案》，方案要求研究梳理土壤微塑料的监测方法，全面调研国内外土壤微塑料监测方法的研究现状，并结合我国管理需求和工作实际，提出土壤微塑料监测方法制定的方向和建议，明确了当前我国土壤微塑料监测方法制定的紧迫性和必要性。2022年5月国务院印发的《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）也明确指出要加强新污染物相关理论和新技术等研究，加强微塑料等生态环境危害机理研究，提升创新能力，夯实新污染物治理基础；

海南省于2020年月颁布了新的“禁塑令”，积极地应对塑料污染，推进海南国家生态文明试验区建设；冯飞省长指示要求2022年底前组织制定本地区新污染物治理工作方案，细化分解目标任务，明确部门分工，抓好工作落实。此外，为落实刘小明省长、顾刚副省长在《海南要情第64期》“我省典型农用地土壤微塑料存在潜在生态环境风险”上的批示要求，持续开展海南全省农用地土壤微塑料调查监测的需要，更进一步推进了我省农用地土壤微塑料监测技术规程的制定工作。此外，海南省作为农业大省，农业生产过程中会使用到大量的农用地膜，尤其是冬季瓜菜种植农膜的消耗就超万吨，相当于我省每年一次性塑料包装消耗量的一半。海南地区气温常年偏高，农用地膜极易老化、破碎，形成微塑料再转移至土壤当中，在实际回收过程中无法做到全部回收利用，目前对土壤中残存赋予的农用地膜的量也尚不清楚，尤其是粒径为微米级别地膜塑料。因此，开展海南省农用地土壤微塑料的研究具有前瞻性和必要性，亟需制定我省农用地土壤微塑料监测技术规程，从而建立一套适用性强、受到广泛认可的微塑料监测技术规范和评价方法。

### 2.标准编制的目标

本标准编制的目标主要为建立海南省开展土壤微塑料试点调查工作提供统一、规范的监测方法，通过试点调查工作的实际应用，进一步优化农用地土壤微塑料监测方法，推动海南农用地土壤微塑料监测标准的发布与实施，突出海南地方特色。为后期开展我省土壤微塑料监测与评价提供技术支持，为微塑料污染治理提供依据，提升我省在微塑料污染监测、生态风险评估和管控方面的综合能力，为塑料制品管理提供决策支持。

## （二）国内外相关标准规范

根据资料显示，当前国内外发布了水环境和沉积物中微塑料的监测方法，但尚未制定土壤环境微塑料监测标准规范。

### 1. 国外相关标准规范

欧盟在2013年欧盟发布欧洲海域海洋垃圾监测指南《Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas》，其中涵盖了微塑料监测方法。该指南适用于海水、海滩（潮间带）和海底沉积物三个范围，提供了从采样、取样量、粒径区间、浮选剂的选择、滤膜孔径、检测仪器到结果判定的全面建议。

指南建议的检测尺寸是0.02-5 mm，对于粒度在0.1-5 mm范围内的颗粒，建议在每个粒度级别中检测一定比例(例如10%)的样品，对粒度在0.1-5 mm范围内的所有颗粒进行进一步分析，以确认其成分，关于潮间带沉积物则建议收集单独的样品来监测两种尺寸的碎片(1-5 mm和20 μm-1 mm)。在取样量方面，对于沉积物取样，指南建议要收集大约250ml的沉积物样本，并使用50 ml的样本进行密度分离。在浮选剂选择方面，指南建议使用氯化钠溶液浮选，根据监测需求，对于密度较大的塑料，可选用多钨酸钠溶液、碘化钠溶液和氯化锌溶液进行浮选。但需要注意的是，使用上述任何一种方法，提取效果都是不完整的。

浮选处理后，通过10 μm的玻璃纤维滤纸进行过滤，并使用FT-IR或拉曼光谱进行检测。比对谱图，如果匹配度≥70%，则认为是可接受的有效数据；如果匹配度在60-70%之间，则需要根据谱图的出峰情况进行逐一核查和判断；如果匹配度＜60%，则被认为是无效数据。该指南的这些建议和指导不仅为欧洲海域的海洋垃圾监测提供了重要的参考依据，还有助于确保监测结果的准确性和可靠性。

美国国家海洋和大气管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）在2015年发布了一份重要的报告，名为《Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment: Recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments》。这份报告规范了微塑料在海洋环境中的实验室分析方法，为定量测定水和沉积物中的合成颗粒提供了建议：

报告详细规定了如何分离提取和测定表层海水、海滩和海底沉积物中的微塑料。它涵盖了多种常见的塑料类型，包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯，并对塑料形态进行了分类，包括硬塑料、软塑料（如泡沫）、薄膜、线、纤维和片状。对微塑料的检测尺寸下限规定为0.3 mm，但未对具体的尺寸范围进行规定。在取样量方面，对于海水样品，建议进行全样分析；而对于沉积物样品，建议称取400 g进行分析。在浮选剂的选择方面，海水选择了氯化钠溶液作为浮选剂，而沉积物则建议选择氯化钠或锂亚钨酸盐溶液。经过浮选处理后，使用0.3 mm的玻璃纤维滤纸进行过滤，并使用FT-IR进行检测。

通过对总固体质量的测定，在一个给定的基质中估计了微塑料的质量。它还建议根据研究目标选择合适的表征单位，这为研究人员提供了重要的参考和指导。这份报告对于微塑料的研究和监测具有重要意义，它提供了规范化的实验室分析方法，有助于提高研究的准确性和可比性，为保护海洋环境和生态系统提供了重要的支持和指导。

2018年，联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太平洋分委会（IOC/WESTPAC）起草了《Guidelines for Sampling and Analysis of Microplastics in Beach Sediment》，该指南对海滩微塑料样品的现场采集、前处理和分析鉴定程序进行了规范，仔细比较了人类活动密集的城市化区域或人口稠密区（如，港口、河口）、受人类活动中度影响的区域（如，小渔村或小规模的水产养殖区）；人类活动受限的区域（如，偏远的岛屿或保护区）的三种类型海滩的微塑料的样品丰度与分布，规范了不同类型的海滩微塑料样品的监测海滩岸线长度（根据后滨线、高潮线、浸水边际线等进行调整）、采集深度、采样量及后期微塑料样品初步挑拣观测和显微傅里叶变换红外光谱仪或拉曼光谱仪红外光谱分析。

日本环境省于2019年发布了一份名为《Guidelines for harmonizing ocean surface microplastic monitoring methods》的指南。这份重要的文件对比了0.3 mm和0.1 mm孔径网衣在收集不同尺寸微塑料方面的差异，为全球监测数据的可比性提供了建议：

首先对比了两种不同孔径的网衣在收集微塑料方面的表现。对于尺寸大于1 mm的颗粒数量，使用0.3 mm和0.1 mm孔径网衣并没有显示出显着的差异。然而，对于尺寸小于1 mm的颗粒，情况则大为不同。使用0.1 mm网孔的网收集的颗粒数量是使用0.35 mm网孔的网的四倍。

从全球监测数据的可比性角度出发，该指南建议使用0.3 mm孔径网衣。这种选择是基于其对各种尺寸微塑料的均衡表现，以及其在全球范围内的适用性和一致性。

指南中还详细建议了表征单位，建议使用每单位面积的颗粒数或重量或每单位水体积的颗粒数量。这些单位能够有效地描述微塑料在海洋中的分布情况。

此外，指南还讨论了如何计算过滤的海水体积。这可以通过流量计数值、GPS起始与终止坐标、计算相对船速与拖网时间等方法得到。其中，使用流量计计算被认为是最准确的方法，因此该指南建议同时记录流量计数据、相对行驶速度、拖网距离和拖网时间。

最后，指南建议开展至少一次现场空白实验，以验证实验方法和设备的准确性。对于结果，建议分别报告小于1 mm和大于1 mm的颗粒的结果。如果多次拖网采样，则应定期开展现场空白实验，以确保实验的可靠性。

表2.1  国外微塑料监测标准

| 机构 | 适用范围 | 标准名称 | 检测方法 |  | 粒径范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前处理方法 | 测试方法 |  |
| 欧盟 | 海水 海滩样品 海底沉积物 生物 | 欧洲海域海洋垃圾监测指南 Guidance on monitoring of marine litter in European seas | 浮选剂：建议使用氯化钠提取，密度大塑料的可选用多钨酸钠溶液、碘化钠溶液和氯化锌。使用上述任何一种方法，都应该认识到提取是不完整的。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）。 | 显微镜、傅里叶变换显微红外光谱仪或拉曼光谱 | 建议量化尺寸范围为20 μm-5 mm的微塑料。 建议对20-100 um范围的所有颗粒进行进一步分析以确认其身份；对于粒度在0.1-5 mm范围内的颗粒，我们建议在每个粒度级别中检测一定比例(例如10%)的样品，每年或每次取样最多50个项目。 潮间带沉积物取样：建议收集单独的样品来监测两种尺寸的碎片(1-5 mm和20 μm-1 mm)。 |
| 美国国家海洋和大气管理局 | 海水 海滩样品 海底沉积物 | 海洋微塑料实验室分析方法：水和沉积物中聚合物定量建议 Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment: Recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments | 浮选剂：海水-氯化钠；海滩沉积物-氯化钠或锂亚钨酸盐溶液；河床沉积物-氯化钠或锂亚钨酸盐溶液。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）。 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 范围为0.3-5 mm的微塑料。 |
| 联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太平洋分委会 | 海滩沉积物 | 海滩沉积物微塑料采样和分析指南 Guidelines for Sampling and Analysis of Microplastics in Beach Sediment | 浮选剂：偏钨酸锂溶液（LMT）。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）。 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 尺寸＜5 mm，建议分别采集＜1 mm和＞1 mm的颗粒。 |
| 日本环境省 | 海水 | 统一化海面漂浮微塑料监测技术指南 Guidelines for harmonizing ocean surface microplastic monitoring method | 浮选剂：氯化钠、聚钨酸钠、碘化钠、氯化锌。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）。 | 显微镜、傅里叶变换显微红外光谱仪或拉曼光谱 | 范围为0.3-5 mm的微塑料，建议分别报告＜1 mm和＞1 mm颗粒的结果。 |

### 2 .国内相关标准规范

我国辽宁省和山东省于2017年和2021年相继发布了地方标准《海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》（DB21/T 2751—2017）和《海水增养殖区环境微塑料监测技术规范》（DB37/T 4323—2021）。其中，《海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》（DB21/T 2751—2017）规定了海水中0.05 mm~5 mm微塑料的测定，并规定了采水样品和网采样品的相应采样方式及微塑料样品的分离提取和鉴定分析；《海水增养殖区环境微塑料监测技术规范》（DB37/T 4323—2021）则规定了海水增养殖区水体和沉积物中微塑料的测定，同时规定了水体和沉积物样品的不同采集方式及海水、沉积物中微塑料的分离提取和鉴定分析；

各个行业协会也陆续制定发布了相关的微塑料标准规范，如《景观水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法》（T/CSTM 00563—2022）规定了景观环境用水中50 μm～5 mm之间的微塑料测定，水体样品的采集和采样量，及后期景观水中微塑料的分离提取和鉴定分析；《地表水中微塑料的测定（征求意见稿）》规定了地表水中0.05～5 mm的微塑料测定，地表水样品的采集方法（大体积采水器）、采样量（30L）、收集过滤方式（0.048 mm不锈钢筛网），后期地表水中微塑料的分离提取和鉴定分析；《海洋微塑料监测技术规程（试行）》规定了表层海水、海滩、沉积物、生物中微塑料采集、分析、结果表征等，尤其是海滩沉积物样品的采集方式和采样量，即采用0.25 m×0.25 m的不锈钢样框压入表层沉积物5 cm处，采用不锈钢铲垂直采集5 cm处的沉积物约900 g于玻璃；

此外，还包括了土壤相关的标准规范，《农田地膜残留量限值及测定》（GB/T 25413-2010）的国家标准则规定了农田土壤中>2 cm地膜残留量测定，及农田土壤的监测面积、采样方法和测定分析方法（称重法）；行业标准《农田地膜源微塑料残留量的测定》（GH/T 1378-2022）则规定了0.5 mm～5.0 mm地膜源微塑料残留量的测定，即聚乙烯类地膜源微塑料残留量测定，但不适用生物降解农用地膜源微塑料残留量测定，并对样品采集与分析、样品的预处理和分析测定的具体流程进行了规范。

表2.2  我国微塑料监测标准

| 环境介质 | 标准 类型 | 监测标准 | 适用范围 | 检测方法 |  | 粒径范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 前处理方法 | 测试方法 |  |
| 土壤 | 国家 标准 | 《农田地膜残留量限值及测定》（GB/T 25413-2010） | 农田土壤中>2 cm地膜残留量测定 | / | 目测挑拣、称重法 | 粒径>2 cm地膜 |
|  | 供销总社行业标准 | 《农田地膜源微塑料残留量的测定》（GH/T 1378-2022） | 适用于聚乙烯类地膜源微塑料残留量的测定,不适用生物降解农用地膜源微塑料残留量的测定。 | 浮选剂：氯化钠 消解剂：浓硝酸＋过氧化氢。 | 目测挑拣、称重法 | 尺寸范围为0.5 mm～5.0 mm |
| 海洋 | 生态环境行业标准 | 《海洋微塑料监测技术规程（试行）》 | 表层海水、海滩、沉积物、生物中微塑料采集、分析、结果表征。 | 浮选剂：海水-氯化钠；沉积物、生物体-碘化钠。 消解剂：海水、沉积物-过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）；生物体-氢氧化钾。 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 尺寸＜5 mm |
|  | 地方 标准 | 《海水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法》（DB21/T 2751-2017） | 海水中微塑料的测定。 | 消解剂：过氧化氢。 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 0.05 mm～5.0 mm |
|  | 地方 标准 | 《海水增养殖区环境微塑料监测技术规范》（DB37/T 4323-2021） | 海水增养殖区水体、沉积物中微塑料的测定。 | 浮选剂：海水-无；沉积物-氯化钠、碘化钠、碘化钾。 消解剂：过氧化氢 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 尺寸≤5 mm |
| 地表水 | 团体 标准 | 《地表水中微塑料的测定》（制定中） | 地表水中微塑料测定。 | 浮选剂：氯化钠。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂） | 显微镜和傅里叶变换红外光谱仪、傅里叶变换显微红外光谱仪、显微拉曼成像光谱仪 | 0.05 mm～5.0 mm |
| 景观水 | 团体 标准 | 《景观水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法》（T/CSTM 00563-2022） | 景观环境用水中微塑料测定。 | 浮选剂：氯化锌。 消解剂：过氧化氢＋二价铁溶液（芬顿试剂）。 | 显微镜和傅里叶变换显微红外光谱仪 | 0.05 mm～5.0 mm |

## （三）编制过程简介

### 1.成立标准编制组

第一阶段：成立起草小组，落实任务、明确分工（2022年9月）

2022年9月，海南省生态环境监测中心收到制订《农用地土壤微塑料监测技术规程》项目后，立即成立标准编制组。小组成员主要由13名环境监测技术人员组成，其中研究员1名，正高级工程师1名，高级工程师3名，工程师7名，助理工程师1名。团队长期从事土壤、沉积物、海洋、地表水和饮用水中微塑料监测分析工作，经验丰富，专业基础扎实，人员组成、团队力量满足土壤微塑料项目的工作要求（详见表1.1）。

### 2.查询相关标准、文献资料、技术培训、条件实验及方法验证工作

第二阶段：调研、培训、查新、资料整理、开展条件实验及验证（2022年3月-2023年10月）

2022年3月-2022年5月，项目组成员根据项目任务分工要求，前往具有微塑料监测资质及研发能力的相关机构展开调研工作。同时查阅了大量资料，主要包含微塑料（土壤微塑料）相关的国内外标准、法规及研究文献资料。根据资料查新、调研结果，归纳整理资料，为标准起草工作做准备。

2022年6月，组织项目组成员进行微塑料监测能力和标准化专业技术培训；

2022年7月—2022年9月，通过结合我国国情和国内实验室的特点，制定了相应的监测技术规程和方案，并开展实验工作，着手标准起草工作。征求相关科研院所专家的意见，补充和完善标准内容，规范标准格式；

2022年9月—2022年10月，实验室开展了大粒径微塑料标准样品回收实验，对浮选剂条件进行优化选择。同时，进行小粒径范围微塑料标准样品回收实验，对小粒径微塑料样品进行条件优化。收集整理并归纳实验数据，为标准文本起草提供数据支撑；

2022年12月—2023年7月，实验室开展农用地土壤微塑料实际样品分析工作，为实际的农用地土壤取样量进行条件优化，收集整理并分析实验数据，为标准文本起草提供数据支撑；

2023年5月—2023年9月，开展农用地土壤微塑料实际样品采集和分析工作，对数据进行汇总和分析，得出实际农用地土壤微塑料样品的分布特征、赋存含量及来源，为标准文本和编制说明文本的编制提供数据支撑。

2023年9月—2023年10月，开展3家实验室的方法验证工作，添加PVC、PE、PP、PS、PET和PA 等6种不同粒径范围的微塑料标准样品加标回收实验及农用地实际样品人员比对工作。对数据进行汇总和分析，并在此基础上编写完成《农用地土壤微塑料监测技术规程》的方法验证报告；

### 3.编制标准征求意见稿和编制说明

第三阶段：起草标准、形成征求意见稿（2023年7月-2023年12月）

自项目开始，起草人认真查阅标准制定的有关文件，严格遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》所规定的标准编写要求和格式，对标准的格式、内容、术语表达方式等进行了深入学习，在调查研究及大量试验工作基础上将所有资料归类分析，结合海南省的政策现状和发展趋势，形成海南省地方标准《农用地土壤微塑料监测技术规程》征求意见稿。

### 4.组织召开专家咨询会

2024年11月12日，海南省生态环境监测中心组织召开了本项目的征求意见稿审查会。专家组听取了标准编制组的汇报，经过质询、讨论，并提出以下修改意见和建议：

1、明确监测规程的适用范围。

2、进一步梳理和完善“4基本原则和工作程序”。

3、明确人员比对在技术规程中的具体要求。

4、按照DB 46/T 74—2021 的要求对标准文本和编制说明进行修改。

### 5.公开征求意见

2024年11月23日，海南省生态环境厅发布关于公开征求《《农用地土壤微塑料监测技术规程》（征求意见稿）地方标准的通知，向生态环境部法规与标准司、生态环境部生态环境监测司、生态环境部环境标准研究所、中国环境监测总站、国家海洋环境监测中心、海南省农业农村厅、海南省市场监督管理局、中国热带农业科学院分析测试中心、海南大学分析测试中心及各市、县、自治县生态环境局等有关部门征求意见；同时，也通过海南省生态环境厅和海南省市场市场监督管理局政府网站公开向社会征求意见，征求意见日期为2024年11月23日~2024年12月22日。

截止2024年12月，编制组收到来自中国环境监测总站等有关部门的修改意见或建议共计 条，经过对每条修改意见或建议进行核实、讨论和考量，最终采纳与修改条，采纳率为100%。

# 三、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

## （一）标准编制原则和依据

本标准遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。在充分调查研究的基础上，认真分析国内外同类技术标准的技术水平，结合我国国情及省内实际情况，参考了GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》、《海洋微塑料监测技术规范（试行）》、GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》、GH/T1378-2022《农田地膜源微塑料残留量的测定》、NY/T 395-2012《农田土壤环境质量监测技术规范》等的相关内容进行编写。在制定标准过程中以满足实际需要出发，不一味地追求高性能、高指标，避免造成经济浪费。

## （二）与现行法律、标准的关系

本标准严格按照国家有关政策法律、标准导则及技术规范开展仪器设备调研、文献资料与分析方法调研、方法研究、方法验证、专家咨询、征求意见和技术审查等工作，确保标准编制的科学性、先进性、可行性和可操作性。本标准的方法名称、主要内容及关键技术指标与现行法律法规和国家推荐使用方法标准没有冲突，遵循了政策性和协调一致性的原则。

# 四、主要内容的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

## （一）主要内容

本标准规定了农用地土壤微塑料监测技术规程的标准名称、适用范围、规范性引用文件、术语和定义、基本原则和工作程序、资料收集、现场踏勘、监测范围、监测网格、点位布设、采样准备、样品采集、实验仪器和设备、试剂和材料、土壤样品制备、样品分析、结果计算与统计、质量保证和质量控制、注意事项等主要内容。

## （二）主要内容的解释和说明

### 1 标准名称

标准名称为“农用地土壤微塑料监测技术规程”。

### 2 适用范围

本规程规定了农用地土壤微塑料监测调查、样品采集、分析和鉴定、数据处理和质量保证的基本要求。

本规程适用于农用地土壤微塑料的调查监测工作。

本规程适用于土壤中粒径范围为0.1 mm~5 mm微塑料的测定。

### 3 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T  15608-2006  中国颜色体系

GB/T  25413-2010  农田地膜残留量限值及测定

HJ/T  166-2004  土壤环境监测技术规范

HJ  613-2011  土壤干物质和水分的测定重量法

NY/T  395-2012  农田土壤环境质量监测技术规范

海洋微塑料监测技术规程（试行）（海环字〔2016〕13号）

### 4 术语和定义

本标准术语和定义统一规范农用地土壤微塑料监测而技术规程中的定义内容，“微塑料”定义参考了《海洋微塑料监测技术规程（试行）》中“微塑料”，“农用地土壤”的定义参考了NY/T 395-2012 《农田土壤环境质量监测技术规范》中“农田土壤”规定的术语和定义。

### 5 原理概述

本规程通过选用密度浮选法对农用地土壤中的微塑料样品进行提取分离，再通过芬顿反应（0.05 M的硫酸亚铁溶液和30%过氧化氢溶液）对微塑料样品进行纯化分离，消解掉植物碎屑等有机杂质，得到疑似微塑料的目标物质，最后使用红外光谱对微塑料样品进行定性、定量检测。

### 6 点位布设及样品采集

#### 6.1 采样点位布设

本标准采样点位布设主要参考《农田地膜残留量限值及测定》（GB/T 25413-2010）、《农田土壤环境质量监测技术规范》（NY/T 395-2012）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函〔2017〕1021号）、《农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定》（环办土壤〔2017〕59号）《海洋微塑料监测技术规程》（试行）、《典型行业企业及周边土壤污染状况调查工作方案》（环办土壤函〔2021〕246号）等相关标准和技术规程，相关标准及技术规定的要求详见表6.1-1，同时参照Julia et al[1]的文献研究资料当中的布点方法的要求详见表6.1-2，综合考虑已有情况，结合土壤微塑料特点，确定了土壤中微塑料监测点位的布设方法。

##### 6.1.1 布点原则

规定了背景点布设原则和监控点布设原则，应具有代表性、经济性、科学性和可行性。

①代表性。必须避免一切主观因素，遵循“随机”和“等量”原则；

②经济性。在满足监测目的和需求的基础上，在经费、点位数量和代表性的3个方面取得平衡。

③科学性和可行性。布设技术方法要科学合理，同时也应考虑现实基础，确保技术方法可以实现；

##### 6.1.2 布设方法

采样点位应通过对目标地块的实际情况与地图相结合分析的基础上进行布设，应获得或绘制地块的数字地图，并能准确进行GPS定位。结合表6.1-1和表6.1-2中已有标准和文献中相关布点方法，考虑到覆膜农用地中土壤微塑料的监测属于固体废物污染型土壤监测，为保证农用地土壤微塑料布点和采样的合理性和代表性。点位布设通常采用系统布点与分层（分块）布点相结合的方式，确保监测点位的覆膜类型和覆膜时间。若调查区域覆膜种类、覆膜年限基本一致，可采用系统布点法；若调查区域内涉及不同覆膜种类和覆膜时间，可采用分层布点法，保证点位覆盖不同覆膜类型和覆膜时间；若以上两种情况同时存在，可采用系统布点与分层（分块）布点相结合的方式。

##### 6.1.3 点位密度及数量

结合NY/T 395-2012、HJ/T 166-2004、环办土壤函〔2017〕1021号、环办土壤函〔2021〕246号等已有标准和技术规范（表6.1-2），一般农用地土壤监测每个点位代表的面积大致在10 hm2-100 hm2的范围内，每个调查区域或监测单元布设3-30个点位。考虑土壤中微塑料的固态属性，其分布较常规污染物更加不均匀，因此采用较高的点位布设密度，将点位布设密度设定为每10 hm2（100000 m2）布设一个点位，每个点位代表的面积大致在10 hm2-100 hm2的范围内，调查区域点位布设数量依调查情况而定，根据调查监测需求，确定分层土壤监测点位数量。

#### 6.2 样品采集

为填补覆膜农田土壤中微塑料监测的空白，本标准在已有研究和标准规范的基础上对农用地土壤微塑料样品采集方法进行了详细规定，包括了土壤微塑料的采样区域、采样深度、采样方法、采样量、样品保存、采样记录等内容，为微塑料的识别及污染特征确定提供技术支持，避免重复工作量。

##### 6.2.1 采样区域

一般来说，采样区域越大，样品代表性越强，但同时带来较高的监测成本。参考GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》和HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》、环办土壤〔2017〕59号等的农田地膜样品采样方法和土壤样品的采样区域划定方式（表6.1-1），为了保证样品的代表性，本标准采取采集混合样的方案。现场确定采样点位后，以确定点位为中心采用对角线5点法划定采样区域，一般为20 m×20 m；当地形地貌及土壤利用方式复杂，样点代表性差时，可视具体情况扩大至100 m×100 m。既能够保证样品代表性可操作性，又能一定程度上控制监测工作成本。

##### 6.2.2 采样深度

土壤微塑料的采集深度应根据地块近几年轮作农作物实际耕种深度布设。以表6.1-1中相关规范的的土壤样品的采集深度作为参考依据，本标准规定在0～20 cm的耕作层采集土样。剖面土壤分层样的采集深度主要参考文献报道中使用较多的分层方法，采样深度分别为0~20 cm，20~40 cm、40~60 cm和60~100 cm。

##### 6.2.3 采样方法

主要根据GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》和HJ/T  166-2004《土壤环境监测技术规范》等的农田地膜样品采样方法和土壤样品的采集方法（表6.1-1），本标准采用对角线5点法采样，所监测的点位可以覆盖整个监测采样区域，该方法已广泛应用于大面积的农田中大粒径（＞2 cm）农膜样品的采集，且该方法主要适用于农田土壤样品的采集，采集样品的代表性也较强。

##### 6.2.4 采样量

由于农用地当中残存的老化、破碎的微塑料（农膜）的存量较丰富，为保证采集样品的代表性，采取以混合样采集的方案。根据GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》、NY/T  395-2012《农田土壤环境质量监测技术规范》、HJ/T  166-2004《土壤环境监测技术规范》、《海洋微塑料监测技术规程》（试行）等规范（表6.1-1）中采样量的要求，且采样量在1-1.5 kg左右。考虑到微塑料的固态属性，为保证所采集的土壤微塑料样品能代表该农用地区域的实际情况，采样量应不少于2 kg，5个分样点的土壤样品混匀后采用四分法取样。需要采集现场平行样的样点，采样总量不少于2.5 kg。此外，为保证采样量，土壤中砂石、草根等杂质较多或含水量较高时，采样量应适当增加。

##### 6.2.5 样品保存

由于微塑料在紫外线和高温作用下更容易加速老化和破碎，从而改变微塑料的理化性质[3]。应将采集的土壤微塑料样品装入广口玻璃瓶或铝箔袋中常温下保存。

##### 6.2.6 采样记录

主要参考NY/T 395-2012《农田土壤环境质量监测技术规范》和HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》等的农田地膜样品采样方法和土壤样品的采集方法，采样人员应及时记录样品采集信息，包括样品信息、实际采样点经纬度、采样深度和土壤状况等信息。

表6.1-1  点位布设及样品采集方法依据

| 标准、规范、文献 | 布点方法 | 点位代表面积/网格密度 | 布点数量 | 采样方法 | 采样量 | 采集深度 | 样品 保存 | 本标准技术内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T25413-2010 农田地膜残留量限值及测定 | / | / | / | 采样面积应不小于100 m×50 m。 双对角线法5点采样，在测定区域的4个对角划定对角线，分别在1/4～1/8对角线长度范围内随机确定4个监测点位置，加上对角线的交点，共5个测定点。 | / | 25 cm～30 cm耕作层深度 | / | 点位密度：10 hm2（100000 m2）布设一个点位。样点应尽量均匀分布，兼顾不同覆膜年限，每个覆膜时间段不少于 1 个点位。 采样方法：参考GB/T 25413-2010 农田地膜残留量限值及测定对角线法5点采样，监测点位覆盖整个监测采样区域。 采样量：参考了农田土壤环境质量监测技术规范和土壤环境监测技术规范当中土壤样品采样量的要求，以及海滩和海洋沉积物中微塑料样品量的需求。农用地土壤微塑料每个监测点位的采样量为2 kg，采集现场平行样的样点，采样总量不少于2.5 kg，满足土壤样品的大体积量需求和代表性需求。 采样深度：农用地土壤微塑料样品采集深度为耕作层的的深度，一般采集0～20 cm耕作层的土样。分层样采集深度为0~5 cm，5~10 cm、10~20 cm、20~30 cm。 样品保存：微塑料受紫外线和高温作用下易加速老化和破碎，从而改变其理化性质。需装入棕色广口玻璃瓶或铝箔袋中常温避光保存，防止样品变性。 |
| NY/T395-2012农田土壤环境质量监测技术规范 | 农用固体废弃物污染型土壤监测点：在施用种类、施用量、施用时间等基本一致的情况下采用均匀布点法。 | 农产品产地污染普查：污染区每个点代表10-300 hm2，一般农区每个点代表200-1000 hm2。 | 根据监测区域类型不同，确定监测点的数量。工况企业周边农产品生产区监测，每个区5个点-12个点；污水灌溉渠农产品生产区监测，每个区10个点-12个点；大众城市郊区农产品生产区，每个区10个点-15个点；重要农产品生产区，每个区5个点-15个点。 | 有代表性的采样区面积为1-2 hm2。 放射状布点法、带状布点法、均匀布点法等。 | 1 kg 土壤样品 | 一般采集0～20 cm（25 cm～30 cm以内）耕作层的土样。种植果林类农作物区域采样深度为 0～60 cm。 | / |  |
| HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范 | 简单随机、分块随机、系统随机 | 区域土壤环境调查按调查的精度不同可从 2.5km、5km、10km、20km、40km 中选择网距网格布点。 | 一般要求每个监测单元设 3-7个点。 | 采样区面积以200 m×200 m为宜。 （1）对角线法：适用于污灌农田土壤，对角线分 5 等份，以等分点为采样分点； （2）梅花点法：适用于面积较小，地势平坦，土壤组成和受污染程度相对比较均匀的地块，设分点 5 个左右； （3）棋盘式法：适宜中等面积、地势平坦、土壤不够均匀的地块，设分点 10 个左右；受污 泥、垃圾等固体废物污染的土壤，分点应在 20 个以上； （4）蛇形法：适宜于面积较大、土壤不够均匀且地势不平坦的地块，设分点 15 个左右，多 用于农业污染型土壤。各分点混匀后用四分法取 1kg 土样装入样品袋，多余部分弃去。 | 1 kg 土壤样品 | 土样采集深度采 0～20cm，种植果林类农作物采 0～60 cm。 | 广口瓶装样，低温保存 |  |
| 海洋微塑料监测技术规程（试行） | 样带布点法 | / | / | 100 m海滩随机布设4条垂直于岸线的监测断面，监测断面宽度为5米，长度为从水边或湿泥滩的边缘至平均高潮线处或植被覆盖区域。 | 1/16（0.0625） m2 | 采集表层3 cm深的泥沙或砾石。 | / |  |
| 固原市农田土壤微塑料的分布特征及风险评估[4] | 随机布点法 | / | 农田研究区共布设32个采样点，设施农业10个，非设施农业22个（有膜种植10个，无膜种植12个）。 | 用梅花样点法在每个采样点（5 m× 5 m）采集5个土样（各 1 kg） 并混合。 | 每个点位共采集土样5 kg。 | 每个采样点分别采集耕作层（0～20 cm）和犁底层（20～40 cm）的土壤。 | / |  |
| 农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定、农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定 | 系统网格布点法 | 500 m×500 m或1000×1000 m网格 | 每个详查单元内布设点位不少于3个，一般不超过30个。 | 采样区域为以确定点位为中心划定采样区域，一般为20m×20m；当地形地貌及土壤利用方式复杂，样点代表性差时，可视具体情况扩大至100 m×100 m。 采用双对角线法5点采样。 | 5点采样量基本一致，共计采样量不少于1500g。需要采集无机密码平行样的样点，采样用量不少于2500 g。 | 表层点位采集0-20 cm土壤样品。 | 土壤有机样品测试前应在4℃一下避光保存。 |  |
| 典型行业企业及周边土壤污染状况调查工作方案-典型设施农业集中区土壤污染状况调查 | 分层随机布点法 | 调查区域原则上不小于3000亩，每个调查区域布设。每个调查区域内布设15-30个表层土壤点位。 | 每个调查区域内布设15-30个表层土壤点位。应尽量均匀分布，兼顾不同棚龄段（1-5年、6-10年、11-15年、16-20年、>20年，每个棚龄段不少于1个），且应布设在大棚内。同时，按表层土壤点位数量1/4的比例布设深层土壤点位。 | 同农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定。 | 同农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定。 | 同农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定。 | 同农用地土壤样品采集制备流转与保存技术规定 |  |

表6.1-2  文献中不同布点方式

| 抽样 方法 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 判断抽样[1] |  | 判断取样是基于已有信息（如历史使用、目视检查）对取样点的主管选择，这种方法实施起来简单，但又偏见，只适用于研究侧重于特点的采样区。 |
| 简单随机抽样[1] |  | 随机抽样是在每个采样点被选中的计会相等的前提下，对采样点进行随机分布，并且于其他采样点位置无关。注意：微塑料颗粒通常不是均匀分布的。 |
| 系统网格抽样[1] |  | 系统网格抽样是指沿规则模式（如正方形、三角形）的节点分布的。初始点是随机分布的，从初始点定义坐标轴，然后剩余的采样点从这个初始点开始以规则的间隔间隔开，这种方法提供一个均匀的覆盖面网格。 |
| 样带取样[1] |  | 横断面抽样是一种一维的系统抽样方法，采样点沿一条或多条直线以规则的间隔采集。 |
| 不对齐网格采样[1] |  | 非对齐网格抽样结合了随机抽样和系统网格抽样，采样点随机位于网格内。 |
| 分层抽样[1] |  | 分层随机抽样是将初始抽样区分未较小的区域，适合地层彼此差异很大的地块。 |

### 7 关键技术问题说明

#### 7.1 样品制备方法选择

##### 7.1.1 样品干燥

###### 7.1.1.1 干燥方法选择

土壤微塑料样品采集完毕，立即对采集的土壤样品进行干燥处理，主要有3种常用的干燥方法：

①自然风干法：参考了《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中样品干燥方法，该方法虽简单易行，操作简便，但样品在干燥过程中耗时过长，影响工作进度；

②烘干法：参考了《土壤 干物质和水分的测定 重量法》（HJ 613-2011）和《海洋微塑料监测技术规程》（试行）等标准和规程中样品干燥方法，该方法相较于自然风干法耗时短且快速，但需要控制适宜的温度，由于部分塑料会在高温下发生形变及官能团的改变，不利于成分鉴定。此外，较大土块（黏性土壤）烘干后易结成硬块，不易压碎，常需要在土壤样品达到半干状态时，将大土壤块捏碎，较耗费人力；

③冻干法：参考了《Soil quality - Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis土壤质量-连续分析用冷冻干燥试样的预处理》（EN  ISO 16720-2007）中样品的干燥方法，冻干法耗时短，且不会形成硬块，对土壤中微塑料的物理化学结构不会造成破坏，保护效果好，但单次处理的样品量较少。

由3种干燥方法的优缺点以及适用性的比较分析可知，土壤微塑料样品的制备干燥过程中，如果样品量较少可优先选择冻干法，不易破坏土壤中微塑料结构，如果样品量较多，可选择自然风干法及烘干法，更节约经济、方便快捷易操作。

###### 7.1.1.2 烘干温度的选择

塑料对温度变化较为敏感，当处于高温环境时，其物理性能、状态会受到影响，如非晶态树脂受高温影响易呈软化状态，而日常生活中的工程塑料、结晶型塑料、半结晶型塑料和液晶塑料则有着较高的耐温性能。常见塑料连续耐热温度详见表7.1-1。

由于PVC、PE、PET塑料耐受温度较低，易产生形变，在微塑料样品干燥处理过程中既要防止塑料发生高温变性，又要保证样品的干燥处理效果最佳，因此，通过选择日常生活中PVC、PE、PET塑料制品，裁剪成厚度3 mm及以上，30 mm×40 mm的塑料片和塑料薄膜，分别在不同温度下记录塑料制品的形变状态，对土壤微塑料烘干温度进行筛选优化。

实验结果表明，45~55℃的温度范围对PVC、PET和PE均无影响，60℃时，PVC、PET发生轻微形变，PE无明显变化；70℃时，PET塑料发生较大形变，且塑料性质已发生轻微改变（详见图1）。因此，综合研究资料和3种不同种类塑料的耐热温度优化实验的结果，农用地土壤微塑料样品的干燥处理的温度建议选择在55℃为宜。

表7.1-1  常见塑料热变形温度

| 塑料种类 | 热变形温度℃ |
| --- | --- |
| PVC | 53 |
| PE（高密度） | 80 |
| PE（低密度） | 50 |
| ABS | 86 |
| PP | 102 |
| PET | 70 |
| PC | 139 |
| PS | 85 |

图7.1-1  PVC、PE、PET塑料在不同温度下的形变及成分

##### 7.1.2 样品匀化

干燥后的土壤样品进行制备，即研磨、过筛和混匀处理。参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）和《海洋微塑料监测技术规范》（试行）的样品制备方法，土壤研磨的方法主要包括手动研磨法和土壤机器研磨两种方式。为了避免土壤微塑料在样品制备过程中的二次破碎，影响其丰度含量和物理形态特征，因此，本标准采取手动压碎的方式，并注意力度。将压碎的土壤样品过5 mm金属筛。将过筛的样品混匀后置于洁净的铝箔袋或棕色广口玻璃瓶中常温避光保存。样品制备过程中，应避免使用塑料材质的工具、容器，防止器具带来的污染。

具体规定如下：

去除样品中的异物，样品可自然风干，也可置于非塑料材质的样品盘中使用恒温干燥箱或冷冻干燥仪干燥。干燥过程中须用铝箔纸覆盖样品，铝箔纸表面扎若干小孔便于水分蒸发。将干燥后的样品，用木锤轻轻压碎，过孔径5 mm不锈钢筛网，将过筛的样品混匀后于洁净的棕色广口玻璃瓶或铝箔袋中常温避光保存。样品制备过程中，应避免使用塑料材质的工具、容器。

#### 7.2 土壤样品取样量的选择

##### 7.2.1 海南文昌土壤微塑料样品取样量验证实验

土壤微塑料样品取样量主要通过采集实际农用地土壤样品分析得出，实验区域选取在海南文昌某农用地，占地面积为50亩，主要为农田和林地。土壤取样量实验分别采集了5个不同土地利用类型点位，点位的土地利用现状、农膜使用情况、种植作物情况详见表7.2-1。现场样品采用对角线法5点混合采样方式进行，样品制备完毕后，于实验室分别称取10 g、30 g和50 g的土壤微塑料样品进行浮选分离，每组3个平行样，选用碘化钠溶液（NaI）作为浮选剂，通过芬顿反应对微塑料样品进行消化处理，再经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行鉴定分析，得出10 g、30 g和50 g的实际土壤取样量所鉴定出的微塑料成分类型多寡和丰度水平高低，再权衡比较，对土壤样品的取样量条件进行优化选择，得出农用地区域的土壤微塑料样品的最适取样量范围。

由实验分析结果可知，文昌土壤取样量共鉴定微塑料9种，成分以聚乙烯（PE）、聚酯纤维（PES）、人造丝（RY）占主导。微塑料粒径主要在＜0.5 mm、0.5-1.0 mm、1.0-2.0 mm三个范围之间，微塑料组成趋向于小型化。颜色形态多以半透明的纤维、黑色薄膜、白色碎片和蓝色碎片塑料占主导。

微塑料的丰度结果显示，10 g的土壤取样量的微塑料丰度水平虽明显高于30 g和50 g，但其偏离程度高，代表性不明显，且随着土壤取样量的增加，30 g和50 g样品的丰度水平整体趋向于均匀化，微塑料的成分类型、粒径结构和形状组成均明显丰富于10 g取样量，尤其是黑色农膜塑料（PE）的检出数量和丰度水平呈明显上升趋势。综合本次取样量实验所选取不同类型（利用现状、农膜使用、种植作物）农用地土壤样品分析结果，30 g～50 g的取样量的代表性明显好于10 g，且30 g～50 g的土壤取样量更能代表农用地中微塑料的实际分布水平。因此，农用地土壤微塑料的最适取样量建议在30 g～50 g之间为宜。

表7.2-1  文昌农用地土壤微塑料采样点位背景情况

| 序号 | 点位 | 土地利用现状 | 农膜使用情况 | 种植作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 已荒废1年左右，地垄特征明显 | 地垄中存在较多大片状和小粒径的黑色农膜塑料； | 瓜菜（辣椒） |
| 2 | 2# | 已荒废1年左右，地垄特征明显 | 地垄中存在的少量的小粒径的黑色农膜和其他半透明、透明碎片塑料 | 花生、番薯 |
| 3 | 3# | 土地利用中，地垄有翻新痕迹 | 地垄中存在的大量的大片状和小粒径的黑色农膜以及其他半透明、透明和白色碎片塑料 | 瓜菜、水稻轮番种植 |
| 4 | 4# | 已荒废2-3年左右，地垄已平坦，特征还稍微明显 | 地垄中仅存在少量小粒径的黑色农膜和绿色碎片塑料 | 番薯、水稻 |
| 5 | 5# | 土地利用中，无地垄痕迹 | 地垄中存在的少量小粒径的黑色农膜以及许多半透明、透明和白色碎片塑料 | 槟榔 |

表7.2-2  文昌农用地土壤微塑料样品的分析结果

| 序号 | 点位编号 | 浮选剂 | 取样量（g） | 成分类型（种) | 丰度（个/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 碘化钠 (NaI) | 10 | 6 | 1333.33 |
|  |  |  | 30 | 7 | 488.89 |
|  |  |  | 50 | 8 | 553.33 |
| 2 | 2# |  | 10 | 7 | 1300.00 |
|  |  |  | 30 | 8 | 766.67 |
|  |  |  | 50 | 9 | 586.67 |
| 3 | 3# |  | 10 | 6 | 1500.00 |
|  |  |  | 30 | 7 | 711.11 |
|  |  |  | 50 | 7 | 893.33 |
| 4 | 4# |  | 10 | 6 | 1066.67 |
|  |  |  | 30 | 6 | 522.22 |
|  |  |  | 50 | 7 | 386.67 |
| 5 | 5# |  | 10 | 5 | 1733.33 |
|  |  |  | 30 | 4 | 444.44 |
|  |  |  | 50 | 7 | 586.67 |

图7.2-1  农用地土壤微塑料样品丰度

图7.2-2  农用地土壤微塑料样品成分组成

图7.2-3  农用地土壤微塑料样品粒径组成

图7.2-4  农用地土壤微塑料样品形状组成

##### 7.2.2 海南儋州土壤微塑料样品取样量验证实验

在海南文昌土壤微塑料样品取样量验证实验的基础上，我们通过选取覆膜面积广、覆膜频率高的农用地块进行土壤取样量补充实验。本次实验区域选取在海南儋州某农场，占地面积为1500亩，主要包含了农用地和林地。分别采集了3个不同土地利用类型点位，点位的土地利用现状、农膜使用情况、种植作物情况详见表7.2-3。现场样品采用对角线法5点混合采样方式进行，样品制备完毕后，于实验室分别称取10 g、30 g、50 g、60 g、80 g和100 g的土壤样品进行浮选分离，每组3个平行样，选用碘化钠溶液（NaI）作为浮选剂，通过芬顿反应对微塑料样品进行消化处理，再经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行鉴定分析，得出10 g、30 g、50 g、60 g、80 g和100 g实际土壤取样量所鉴定出的微塑料成分类型多寡和丰度水平高低，再权衡比较，对土壤样品的取样量进行优化选择，得出农用地区域的土壤微塑料样品的最适取样量范围。

由实验分析结果可知，儋州土壤取样量共鉴定微塑料10种，成分以聚乙烯（PE）、乙烯-丙烯共聚物（PE:PP）、人造丝（RY）、聚酯纤维（PES）占主导。微塑料粒径主要在0.5-1.0 mm、1.0-2.0 mm、2.0-3.0 mm三个范围之间，多以小粒径的微塑料为主，组成趋向于小型化。颜色形态多以黑色薄膜、半透明纤维、蓝色薄膜和半透明碎片塑料占主导。

微塑料丰度结果显示，10 g土壤取样量的微塑料丰度水平虽明显高于30 g~100 g，但其丰度值离散程度大，代表性不明显。随着土壤取样量的增加，30 g~100 g的样品的微塑料的成分类型、粒径结构和形状组成均明显丰富于10 g取样量，尤其是黑色、蓝色农膜塑料（PE)的检出数量和丰度占比呈明显提高趋势，且大部分点位从30 g取样量开始出现丰度拐点，土壤中农膜塑料数量与丰度随取样量的增加整体趋向于均匀化。

综合本次取样量实验所选取的3种不同类型（利用现状、农膜使用、种植作物）农用地土壤样品分析结果，30 g～100 g的取样量的代表性同样要好于10 g。此外，考虑到土壤微塑料分析的人力成本、经济成本以及监测周期等因素，过高的土壤样品取样量易造成实验室耗材、试剂的过度耗费，增加人力成本和时间周期。同时考虑到土壤微塑料分析的经济性和代表性原则，应选择较少的土壤样品取样量且能代表农用地中农膜微塑料的实际分布水平。

综合考虑，农用地土壤微塑料的最适取样量范围建议在30 g～50 g之间为宜。

表7.2-3  儋州农用地土壤微塑料采样点位背景情况

| 序号 | 点位 | 土地利用现状 | 农膜使用情况 | 种植作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15# | 土地利用中，地垄特征明显； | 土壤样品中存在较多大片状和小粒径的黑色农膜塑料； | 西瓜 |
| 2 | 19# | 土地利用中，地势平坦无地垄； | 土壤中存在的较多的小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 释迦果 |
| 3 | 23# | 土地利用中，地垄特征明显； | 土壤中存在的较多的大片状和小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 辣椒 |

图7.2-5  农用地土壤微塑料丰度组成

图7.2-6  农用地土壤微塑料成分组成

图7.2-7  农用地土壤微塑料粒径结构组成

图7.2-8  农用地土壤微塑料形状结构组成

图7.2-9  农用地土壤微塑料颜色组成

##### 7.2.3 海南儋州土壤微塑料样品取样量精密度证明实验

在儋州土壤样品取样量的验证实验结果的基础上，通过选取儋州农用地23#号点进行精密度验证实验，分别称取30 g和50 g的土壤样品进行精密度验证实验，每组6个平行样。分别对2组土壤微塑料样品进行测定分析，计算分析30 g和50 g土壤样品取样量的标准偏差和相对标准偏差值，以此反映30 g和50 g土壤微塑料样品数量的离散程度和精密度，再权衡比较，对土壤样品的取样量进行优化选择，选择得到农用地土壤微塑料样品的最适取样量范围。

由实验分析结果可知，30 g土壤取样量的微塑料个数平均值为72，标准偏差为3.8，相对标准偏差为5.29%。50 g土壤取样量的微塑料个数平均值为85，标准偏差为4.2，相对标准偏差为4.99%。30 g土壤取样量的标准偏差要小于50 g，各平行样品间的离散程度要更小。而相对标准偏差则相反，50 g土壤取样量的相对标准偏差（%）要小于30 g，50 g取样量样品的精密度要更好。总体而言，30 g和50 g的土壤样品取样量间的标准偏差和相对标准偏差（%）整体比较接近，差异较小。30 g～50 g间的土壤取样量均具有较好代表性，能反映出农用地中微塑料的实际分布水平。因此，农用地土壤微塑料的最适取样量范围建议在30 g～50 g之间为宜。

表7.2-4  30 g和50 g土壤样品取样量的标准偏差和相对标准偏差（%）

| 微塑料个数（30 g） |  | 微塑料个数（50 g） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72 | 1 | 90 |
| 2 | 68 | 2 | 83 |
| 3 | 70 | 3 | 87 |
| 4 | 78 | 4 | 81 |
| 5 | 68 | 5 | 80 |
| 6 | 73 | 6 | 89 |
| 平均值（个） | 72 | 平均值（个） | 85 |
| 标准偏差(个） | 3.8 | 标准偏差(个） | 4.2 |
| 相对标准偏差(%) | 5.29% | 相对标准偏差(%) | 4.99% |

#### 7.3 样品提取方法选择

通过资料查询与比对，目前国内外环境微塑料样品的分离提取方法主要有物理提取法和化学提取法2种。物理提取法包括分离提取（过滤-筛分、密度分离）、静电分离提取、泡沫浮选法和磁性分离法，其中分离提取法是目前微塑料样品比较常用的提取方法之一。化学提取法则有加压萃取及水-油提法2种。

由表7.3-1可知，新兴的加压流体萃取技术及磁性分离技术虽自动化程度高，但对微塑料结构会造成一定破坏。油提法的应用相对有限，且油脂对后续检测存在较大影响。静电分离法受土壤有机质、微塑料性质的影响，不适宜复杂土样。泡沫浮选法不适用于高密度微塑料，受粒径、形状，表面粗糙度影响较大。而分离提取法（过滤筛分+密度分离）作为最常用的分离方法，操作简单且分离效果良好，已在海水、淡水、土壤、沉积物等相关领域广泛应用。

本规范主要综合了物理提取法和化学提取法的优缺点，微塑料样品提取主要采用过滤筛分-密度分离相结合方式进行。

表7.3-1  各分离提取方法对比表

| 方法 |  |  | 步骤 | 优点 | 缺点 | 文献来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理法 | 分离提取 | 过滤-筛分 | 即将风干土壤样品通过不锈钢筛以获得不同粒径微塑料颗粒，利用微塑料与土壤的形状、粒径差进行人为分离。 | 适用于初筛阶段大颗粒物的去除。 | 不适用于小颗粒物的去除。 | 《海洋微塑料监测技术规程》[6]; Claessens et al[7] |
|  |  | 密度分离 | 利用环境介质中微塑料与土壤的密度差异(微塑料密度0.8~1.4 g/cm3，土壤密度2.6~2.7 g/cm3)及特定密度液体中的沉浮特性，达到微塑料与土壤颗粒快速分离的目的。 | 方便快捷，简单易行。 | 不能分离天然有机物。 |  |
|  | 静电分离 |  | 基于土壤矿物和微塑料的导电性差异实现对微塑料的分离。 | 操作简易快捷, 对微塑料结构几乎无破坏，多用于分离粒径大且分散性好的沉积物和砂质土壤中直径>500 μm且老化程度低的微塑料。 | 分选过程无法去除有机物质和粒径较小的颗粒, 分选结果同样受土壤有机质、微塑料性质的影响，不适宜复杂土样。 | 李鹏飞等[8] |
|  | 泡沫浮选法 |  | 气泡将选择性地附着到疏水性更高的轻质微塑料颗粒上并向上携带，从而将它们与疏水性较小的基质分离。 | 适于分离密度低的微塑料 | 不适用于高密度微塑料，受粒径、形状，表面粗糙度影响较大。 | Imhof et al[9] |
|  | 磁性分离法 |  | 通过疏水性碳氢化合物尾端对铁纳米颗粒进行功能化，将疏水性的铁纳米颗粒与微塑料表面结合，进而利用磁铁提取出微塑料颗粒。 | 对亚微米级别的微塑料具有良好的去除效果。 | 一定程度上改变微塑料的粒子形态，从而影响后续的物理表征。 | Grbic et al[10] |
| 化学法 | 加压萃取 |  | 将样品投入萃取池中 ，样品先通过溶剂混合阀，利用高效液相泵将溶剂抽进萃取池，当萃取池中的压力达到预先设定值时，液相泵关闭 ，待系统温度达到静萃取要求时，开始静萃取，静萃取结束之后，再用高压氮气将溶剂吹扫入收集瓶保存。最后用红外光谱测定干燥的残留物以确定塑料类型 。 | 可提取土壤中粒径小于30 μm的塑料颗粒, 实现自动化分离检测 | 过程可能会改变微塑料的粒子形态,从而影响后续的物理表征, 导致无法准确判断微塑料的生物毒性、来源和移动性。 | Fuller and Gautam[11]; 荣飒爽等[12] |
|  | 水-油提法 |  | 利用微塑料的亲油性将微塑料萃取到油层, 其他杂质保留于溶液中, 实现微塑料的分离。 | 适用于大多数有亲油性的微塑料提取和分离。 | 残留的油会对傅里叶红外光谱法鉴定微塑料成分有影响，使用无水乙醇清洗可减少油对影响，但PP和PE清洗后鉴定效果仍不佳。 | Crichton et al[13]; Lares et al[14] |

#### 7.4 浮选剂的选择

##### 7.4.1 浮选剂种类的选择

分离提取法（过滤筛分-密度分离）作为目前国内海水、淡水、土壤、沉积物等领域的微塑料提取最常用的分离方法，其提取过程中所选用的浮选剂显得至关重要。常见微塑料密度为0.8~1.4 g/cm3（详见表7.4-1），土壤密度一般为2.6~2.7 g/cm3，利用两者及特定密度液体中的沉浮特性，筛选出合适的浮选剂（能满足低密度微塑料和高密度微塑料的浮选分离），常见浮选剂特征及适用情况详见表7.4-2。

表7.4-1  常见微塑料的中英文名称、缩写及密度信息

| 中文名 | 英文名 | 缩写 | 密度Density/（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯 | Polypropylene | PP | 0.88~0.91 |
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | PS | 1.04~1.05 |
| 聚乙烯 | Polyethylene | PE | 0.92~0.97 |
| 低密度聚乙烯 | Low-density polyethylene | LDPE | 0.92~0.94 |
| 高密度聚乙烯 | High-density polyethylene | HDPE | 0.94~0.97 |
| 聚氯乙烯 | Polyvinyl chloride | PVC | 1.38~1.40 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | Polyethylene terephthalate | PET | 1.40~1.60 |
| 聚酰胺/尼龙 | Polyamide/Nylon | PA | 1.05~1.10 |
| 聚碳酸酯 | Polycarbonate | PC | 1.18~1.22 |
| 丙烯腈丁二烯苯乙烯 | Acrylonitrile butadiene styrene | ABS | 1.01~1.08 |
| 醋酸纤维素 | Cellulose acetate | CA | 1.30~1.35 |

表7.4-2  浮选剂特征及适用情况

| 浮选剂 | 化学式 | 密度 | 特点 | 适用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水 | H2O | 1.0 g/cm3 | 无害易获得 | 低密度微塑料 | 密度低于大多数塑料，不选用 |
| 氯化钠 | NaCl | 1.2 g/cm3 | 无害易获得 | 低密度微塑料 |  |
| 氯化锌 | ZnCl2 | 1.6 g/cm3 | 有毒，具有腐蚀性 | 高密度微塑料 |  |
| 碘化钠 | NaI | 1.8 g/cm3 | 成本较高 | 大部分微塑料 |  |
| 多钨酸钠重液 | Na6[WO(OH)7O28] | 2.8 g/cm3 | 无害易获得 | 大部分微塑料 | 密度过大，引入过多土壤杂质，不选用 |
| 溴化钠 | NaBr | 3.2 g/cm3 | 低毒，有刺激性 | 大部分微塑料 | 密度过大，引入过多土壤杂质，不选用 |

##### 7.4.2 浮选剂选择实验

根据表7.4-1中常见的微塑料密度及表7.4-3中浮选剂特征和适用范围，分别筛选出目前常用的密度为1.8 g/cm3碘化钠溶液（NaI）、1.2 g/cm3 氯化钠溶液（NaCl）和1.6 g/cm3氯化锌溶液（ZnCl2）作为加标实验的浮选剂，于各浮选剂中同时加入PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PS（聚苯乙烯）微塑料标准样品（见表7.4-3），进行加标回收实验。

分别往干净的土壤中加入4种3 mm的大粒径标准微塑料标准样品，然后选用碘化钠溶液、氯化钠溶液和氯化锌溶液分别进行浮选，每组3个平行重复。利用密度浮选法对其进行提取分离，使微塑料与土壤达到快速分离的目的，通过芬顿反应对样品进行消化处理，消解掉植物碎屑等有机杂质，后经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行鉴定分析，得出不同浮选剂对于微塑料的标准样品回收率（加标回收率在90%以上），进行浮选剂的条件优化，综合选择适宜的浮选剂。考虑到微塑料标准样品在浮选分离（一次、二次）、氧化消解以及干燥处理过程中发生形变所导致的质量的轻微损失，以及浮选剂在浮选过程中引入的土壤杂质，本次加标实验主要通过测定微塑料标准样品在实验前、后的重量来计算样品的加标回收率。

通过微塑料标准样品回收实验结果可知，最终土壤中3 mm微塑料（标准样品）的加标回收率范围在98.3%-100%之间。此外，3种浮选剂在浮选过程中仅有氯化钠溶液（NaCl）未引入土壤杂质，而碘化钠溶液（NaI）和氯化锌溶液（ZnCl2）由于密度较高，在浮选过程中均引入少量土壤杂质附着于标准微塑料样品表面，但整体对于浮选过程及后期的成分鉴定影响不大，详见表7.4-4回收率（%）结果。从以上3种浮选剂的浮选效果来看，氯化钠溶液（NaCl）对密度偏大的微塑料标准样品浮选分离效果不理想，如PVC标准样品，回收率为0，氯化锌溶液（ZnCl2）和碘化钠溶液（NaI）的浮选效果相对较好。考虑到氯化锌溶液（ZnCl2）浮选过程会水解生成氢氧化锌，在浮选效果上会有些许影响，此外氯化锌在滤膜上会形成一层白色絮凝物质影响后期的成分鉴定，且氯化锌本身具有一定毒性；而碘化钠溶液（NaI）对于大部分微塑料的浮选效果均比较理想，无论是低密度的微塑料（PP、PE），亦或是高密度的PVC塑料。综上所述，最终选择碘化钠（NaI）作为浮选剂。

表7.4-3   微塑料标准样品

| 种类 | 英文缩写 | 尺寸（mm） | 密度（g/mL） | 形状 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯 | PP | 3.0 | 0.92 | 颗粒 | 黑色 | 不可降解微塑料 |
| 聚乙烯 | PE | 3.0 | 0.92 | 颗粒 | 半透明 |  |
| 聚氯乙烯 | PVC | 3.0 | 1.37 | 颗粒 | 白色 |  |
| 聚苯乙烯 | PS | 3.0 | 1.06 | 颗粒 | 半透明 |  |

表7.4-4   3 mm微塑料标准样品回收实验结果

| 编号 | 浮选剂 | 类型 | 颜色 | 实验前重量（g） | 分析后重量（g） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钠 (NaCl) | PP | 黑色 | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  | PE | 半透明 | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.99 | 99.6 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  | PS | 透明 | 3.00 | 2.97 | 99.6 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  | PVC | 白色 | 3.00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 3.00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 3.00 | 0 | 0 |
| 2 | 碘化钠 (NaI) | PP | 黑色 | 3.00 | 3.01 | 100.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.01 | 100.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  | PE | 半透明 | 3.00 | 2.95 | 98.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.99 | 99.6 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.96 | 98.6 |
|  |  | PS | 透明 | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.96 | 98.6 |
|  |  | PVC | 白色 | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.01 | 100.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
| 3 | 氯化锌 (ZnCl2) | PP | 黑色 | 3.00 | 2.95 | 98.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.99 | 99.6 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  | PE | 半透明 | 3.00 | 2.99 | 99.6 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.01 | 100.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  | PS | 透明 | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 100 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.97 | 99.0 |
|  |  | PVC | 白色 | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.98 | 99.3 |
|  |  |  |  | 3.00 | 2.97 | 99.0 |

##### 7.4.3 碘化钠对小粒径微塑料的浮选分离实验

在3 mm微塑料标准样品回收实验的基础上，于制备的干净的土壤中加入0.3～0.5 mm范围的小粒径标准微塑料样品，每个加标实验组可细分为3个平行重复实验组，选择碘化钠溶液（NaI）作为浮选剂，利用密度浮选法对其进行提取分离，通过芬顿反应对微塑料样品进行消化处理，再经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行鉴定分析，得出碘化钠溶液（NaI）对于小粒径的微塑料标准样品回收率（加标回收率在90%以上），并对0.3～0.5 mm的小粒径范围的标准微塑料样品的提取条件进行优化，保证微塑料样品在分离和纯化过程中正确度，相关微塑料标准样品的种类以及实验结果详见表7.4-5和表7.4-6。

通过微塑料标准样品回收实验结果可知，最终土壤中0.3～0.5 mm微塑料（标准样品）的加标回收率在95.0%～100%的范围内，进一步验证了碘化钠溶液对于小粒径的微塑料标准样品浮选效果整体也较为理想。

表7.4-5  微塑料标准样品

| 种类 | 英文缩写 | 尺寸（mm） | 形状 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.3～0.5 | 颗粒 | 半透明 | 不可降解微塑料 |
| 聚乙烯 | PE | 0.3～0.5 | 颗粒 | 半透明 |  |
| 聚丙烯 | PP | 0.3～0.5 | 颗粒 | 白色 |  |
| 聚苯乙烯 | PS | 0.3～0.5 | 颗粒 | 白色 |  |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | PET | 0.3～0.5 | 颗粒 | 白色 |  |

表7.4-6   0.3～0.5 mm微塑料标准样品回收实验结果

| 序号 | 类型 | 颜色 | 浮选剂 | 实验前数量（个） | 分析后数量（个) | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | 半透明 | 碘化钠 (NaI) | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 100 |
| 2 | PE | 半透明 |  | 60 | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 100 |
| 3 | PP | 白色 |  | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 60 | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 100 |
| 4 | PS | 白色 |  | 60 | 57 | 95.0 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 60 | 60 | 100 |
| 5 | PET | 白色 |  | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98.3 |
| 6 | PVC、PE、PP、 PS、PET | 半透明、白色 |  | 300 | 288 | 96.0 |
|  |  |  |  | 300 | 297 | 99.0 |
|  |  |  |  | 300 | 298 | 99.3 |

#### 7.5 搅拌方法的选择

##### 7.5.1 搅拌方法的选择

土壤微塑料样品的搅拌方式主要有手动搅拌、电磁搅拌和机械搅拌3种。由工作中的实际操作可知：①手动搅拌方式耗时较长，样品量较多时，需要消耗较多的人力和物力，技术人员压力较大；②电磁搅拌的方式目前主要存在样品搅拌不完全的情况，样品中的微塑料难与土壤有效分离，浮选效果不理想，会造成分离提取的微塑料丰度偏低的问题出现；③机械搅拌的方式可以节省人力成本，且搅拌完全，不存在以上问题和弊端，故选择机械搅拌的方式。

##### 7.5.2 搅拌时长的选择

通过选择碘化钠（NaI）作为浮选剂，加入粒径为300 μm～500 μm微塑料标准样品PE、PP各60个，分别设置1 min、2 min、3 min、4 min、5 min、6 min的搅拌时间，进行加标搅拌优化实验，从而得出最适搅拌时长。由加标搅拌实验的结果可知，两种微塑料标准样品PE和PP在3～6 min的搅拌时长范围内的回收率结果最好，整体介于96.7%～100%之间（见表7.5-1），故土壤微塑料样品的搅拌时长应在3～6 min范围时最为理想。

表7.5-1  不同搅拌时间的回收率结果

| 序号 | 标样 类型 | 颜色 | 浮选剂 | 搅拌时长 （min） | 实验前 数量 （个） | 分析后 数量 （个) | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 半透明 | 碘化钠 (NaI) | 1 | 60 | 55 | 91.7 |
|  |  |  |  | 2 | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 3 | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 4 | 60 | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 5 | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 6 | 60 | 60 | 100 |
| 2 | PVC | 半透明 |  | 1 | 60 | 47 | 78.3 |
|  |  |  |  | 2 | 60 | 51 | 85.0 |
|  |  |  |  | 3 | 60 | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 4 | 60 | 57 | 95.0 |
|  |  |  |  | 5 | 60 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 6 | 60 | 60 | 100 |

与此同时，为进一步探究不同类型土壤对微塑料搅拌时长的影响，我们分别选择粘土、壤土、砂土三种典型的农用地土壤进行搅拌时长优化实验。通过选择碘化钠（NaI）作为浮选剂，选用已制备干净的粘土、壤土、砂土3种土壤，往土壤中分别加入粒径为300 μm～500 μm微塑料标准样品PVC 各60个，然后设置1 min、2 min、3 min、4 min、5 min、6 min六组搅拌时间，不同土壤类型的搅拌时长验证实验。

由本次不同类型土壤的加标搅拌优化实验结果可知，3种土壤类型的微塑料在搅拌时长为4～6 min的范围时的回收率结果最好，整体介于90.0%～100%的范围之间（见表7.5-2），因此，不同类型土壤的搅拌时长在4～6 min范围时最为理想。

表7.5-2  不同土壤类型的不同搅拌时间回收率结果

| 序号 | 土壤 类型 | 标样 类型 | 浮选剂 | 搅拌时长（min） | 实验前数量（个） | 分析后数量（个) | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂土 | PVC | 碘化钠 (NaI) | 1 | 60 | 45 | 75.0 |
|  |  |  |  | 2 |  | 53 | 88.3 |
|  |  |  |  | 3 |  | 54 | 90.0 |
|  |  |  |  | 4 |  | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 5 |  | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 6 |  | 57 | 95.0 |
| 2 | 壤土 |  |  | 1 |  | 47 | 78.3 |
|  |  |  |  | 2 |  | 51 | 85.0 |
|  |  |  |  | 3 |  | 55 | 91.7 |
|  |  |  |  | 4 |  | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 5 |  | 60 | 100 |
|  |  |  |  | 6 |  | 59 | 98.3 |
| 3 | 粘土 |  |  | 1 |  | 49 | 81.7 |
|  |  |  |  | 2 |  | 58 | 96.7 |
|  |  |  |  | 3 |  | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 4 |  | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 5 |  | 59 | 98.3 |
|  |  |  |  | 6 |  | 60 | 100 |

#### 7.6 分离条件选择

##### 7.6.1 自然沉降分离时间的选择

为验证粘土、壤土、砂土等3种典型农用地类型土壤的搅拌后沉降所需时间，我们进行了沉降时间优化实验，即分别在粘土、壤土、砂土3种土壤中加入碘化钠（NaI）溶液进行浮选，搅拌5 min后静置沉降，每隔1 h采用针筒于液面下3 cm取悬浮液，通过分光光度法测定其浊度高低，筛选出最适沉降时间。实验结果表明，粘土、壤土和砂土3种类型农用地土壤的沉降时间均需要放置沉降24 h以上（>24 h），土壤浮选效果才最为理想。

表7.6-1  不同土壤类型沉降时间的浊度变化

| 时间（h） | 浊度（NTU） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂土 | 壤土 | 粘土 |
| 1 | 524.0 | 377.0 | 424.0 |
| 2 | 288.0 | 209.0 | 299.0 |
| 3 | 256.0 | 183.0 | 273.0 |
| 6 | 132.0 | 72.0 | 127.0 |
| 12 | 83.3 | 38.5 | 70.8 |
| 24 | 29.0 | 10.6 | 22.0 |
| 36 | 18.3 | 7.2 | 10.5 |
| 48 | 15.2 | 5.1 | 7.3 |

0小时

6小时

24小时

图7.6-1  不同类型土壤自然沉降比对

图7.6-2  不同土壤类型沉降时间的浊度变化

##### 7.6.2 离心分离速率的选择

为验证土壤微塑料样品离心浮选过程中离心速率，我们通过选择粘土、壤土、砂土3种类型土壤进行离心速率优化实验，分别在土壤中加入碘化钠（NaI）溶液进行浮选，搅拌5 min后，设置1000 r/min、2000 r/min、3000 r/min、4000 r/min、5000 r/min、6000 r/min、7000 r/min和8000 r/min等8个离心梯度，依次以不同转速离心10 min，通过测定溶液浊度高低，从而得出最适离心转速范围值。实验结果表明，粘土、壤土和砂土3种土壤的离心转速在6000 r/min~8000 r/min时，离心效果最为理想。

表7.6-2  不同土壤类型在不同离心速率下的浊度变化

| 转速（r/min) | 浊度(NTU) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂土 | 壤土 | 粘土 |
| 1000 | 268.0 | 219.0 | 214.0 |
| 2000 | 199.0 | 145.0 | 132.0 |
| 3000 | 105.0 | 48.1 | 64.4 |
| 4000 | 85.7 | 24.9 | 44.4 |
| 5000 | 63.5 | 13.4 | 25.3 |
| 6000 | 38.5 | 19.8 | 25.9 |
| 7000 | 18.3 | 17.2 | 22.7 |
| 8000 | 15.1 | 14.2 | 22.4 |

图7.6-3  不同土壤类型在不同离心速率下的浊度变化

#### 7.7 消解方法选择

土壤有机物质是干扰微塑料检测分析的重要影响因素之一，由文献资料可知，当前国内外的环境微塑料样品消解方法主要有化学消解与酶消解2种（详见表7.7-1）。其中，化学消解法包括酸消解法、碱消解法和氧化消解法。

①酸消解法。HNO3作为常用酸消解剂时，会破坏丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、PA、PS和PET等类型聚合物结构，改变微塑料表面基团，降低筛分丰度。

②碱消解法。该方法适用于生物样本消解，碱性消解剂能使蛋白质变性并水解化合物，对微塑料的结构影响甚微，但消解过程漫长且耗时，通常需要2~3周的时间方能完全消除有机质，且不适用于植物材料的消解。而通过增加摩尔浓度和温度可以提高碱消解效率，但热碱消解法会破坏特定种类的微塑料结构，如NaOH热碱消解会破坏聚酯纤维、PE、PET、CA和PC。

③氧化消解法。该方法目前比较常用，以芬顿试剂对微塑料样品进行消解，芬顿试剂法可有效缩短反应时间，降低反应温度，其最适pH范围为3~5。该方法通过亚铁阳离子催化H2O2氧化有机成分，可以有效破坏H2O2难以消化的有机成分和无机化合物，且不会改变原始的微塑料结构。目前，该方法已成功应用于去除海水、淡水、土壤、沉积物样品以及植物材料和动物组织中的有机物的消除。但由于该方法强烈的放热反应，消解微塑料样品时应控制温度不超过55 ℃，以避免热降解。

④酶解法。该方法适用于水体中微塑料样品的处理，常用于提取生物组织或生物质含量较高的样品中的微塑料，对环境危害和微塑料结构的影响甚微，具有较高的微塑料回收率，此外，工业酶价格相对便宜，能在一定程度上解决一般酶消解方案价格昂贵、消解周期长的弊端，具有良好的应用前景。但由于土壤中生物体较少，有机物质大多稳定存在于土壤底质当中，所以该类蛋白质水解酶主要适用于生物体有机物的消解，可能并不适用于土壤中稳定有机物的消解。

因此，本规范选取芬顿试剂氧化消解法消解样品中的有机质，可有效分离出可以被检测的目标微塑料样品。

表7.7-1  样品消解方法对比

| 方法 | 步骤 | 特性 | 适用范围 | 文献来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸处理 | 在开放或封闭式系统中使用强无机酸氧化并破坏化合物，促进分子裂解。多用硝酸(HNO3)、盐酸(HCl)及硝酸-高氯酸(HNO3-HClO4）消化。 | HNO3为最常用的酸消解剂，效率高，消解效果好，但消解时, 会破坏丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、PA、PS和PET等类型聚合物，改变微塑料表面基团、降低筛分丰度。HCl属于非氧化性酸，消解效率一般较低，通常不用于有机物的消解，相关研究对比了HCl、NaOH和酶的消解效果，发现HCl消解效果最差，所以不建议使用HCl作为消解液。HClO4是一种强氧化剂，可以彻底分解有机物, 但与有机物直接接触时易发生爆炸，因此通常与HNO3按照体积比1:4组合使用, 以达到降低消解风险、实现有机物快速裂解的目的。 | 用于沉积物和生物样品中有机物的去除。 | 荣飒爽等[12] |
| 碱处理 | 常用的两种碱消解剂为氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钾(KOH)。 | 比酸处理温和且对微塑料的结构影响较弱。氢氧化钠具有降解PC和PET的特性。 | 用于土壤中腐殖酸的去除，适用于生物样品的消解。 | 荣飒爽等[12] |
| 氧化消解 | 芬顿（Fenton）法消解，通过亚铁阳离子催化H2O2氧化有机成分，可以有效破坏H2O2难以消化的有机成分和无机化合物，且不会改变原始PE、PP和PVC微塑料的表面。 | 芬顿（Fenton）法消解可以有效缩短反应时间，降低反应温度，其最适pH范围为3~5。 | 用于去除废水、土壤、沉积物样品以及植物材料和动物组织中的有机物。 | 陈雅兰等[15] |
| 酶消解 | 使用酶消解 | 不会影响微塑料结构及微塑料含量且处理效率较高，但其成本较高,对土壤中有机物的去除效果有待验证。 | 适用于废水和生物样品 | 荣飒爽等[12] |

#### 7.8 微塑料物理化学特征分析

7.8.1 物理特征分析

7.8.1.1 粒径分析

在体视显微镜10×下使用系统软件测量样品尺寸。

自然弯曲的线状样品沿线段测量最大尺寸，最大长度不是很明显的样品，应测量多个对角线，取最大值进行记录。样品尺寸的测量示意图见图7.8-1。也可根据监测目的不同，在记录最大尺寸的同时，记录样品的多维尺寸信息。

图7.8-1  样品尺寸的测量示意图

7.8.1.2 形态分析

采用目视法或在显微镜10×下观测样品的形态。将微塑料形态按线、纤维、颗粒、片、薄膜和泡沫记录。不同形态微塑料的分类描述见表7.8-1。

表7.8-1  微塑料形态分类

| 分类 | 形态特征 |
| --- | --- |
| 线 | 单丝线、线绳、股线等 |
| 纤维 | 长丝状，直径通常为几微米到几十微米 |
| 颗粒 | 不规则形状的硬颗粒 |
| 片 | 表面相对平滑，边缘有棱角 |
| 薄膜 | 薄且质地较软，通常呈透明、半透明状 |
| 泡沫 | 不规则碎屑、球或颗粒状，压力作用下易变形，具有一定弹性 |

| 泡沫 | 片状 | 颗粒 |
| --- | --- | --- |
| 线状 | 薄膜 | 纤维 |

图7.8-2  不同形状的微塑料

7.8.1.3 颜色分析

采用目视法或在显微镜10×下观测样品的颜色。微塑料的颜色按照 GB/T 15608中规定记录，即：红、黄、绿、蓝、紫、黑、白、灰和无色。

白

绿

蓝

黑

无色

黄

灰

红

图7.8-3  不同颜色的微塑料

样品的尺寸、形态、颜色信息给予记录。宜保留样品图像电子文件。

##### 7.8.2 化学成分鉴定

###### 7.8.2.1 仪器参考条件

傅里叶变换红外显微光谱仪有三类常用的测试模式：透射模式、衰减全反射（ATR）模式和显微模式，考虑到本标准所涉及的微塑料制品的大小，测试时采用液氮冷冻下的显微模式。

根据仪器操作说明及测试样品设置傅立叶变换红外显微光谱仪参考条件：

——仪器光谱扫描范围设置为4000 cm-1~400 cm-1。

——分辨率设置为8 cm-1；

——选择光谱格式，“透光率/吸光度”；

——扫描次数设置为16次。

具体参数也可根据现有仪器本身可选择的测试条件进行调整。

###### 7.8.2.2 分析鉴定

目前，微塑料的定性分析主要有两种，一是通过与标准谱图的特征峰的比对，二是通过匹配度分析结果得出结论（表7.8-2）。

表7.8-2  成分判定依据

| 标准、规范、文献 | 结果判定 | 本标准技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 《塑料包装材质快速鉴定 红外光谱法》（DB 32/T 4009—2021） | 根据待测样品的红外光谱与标准物质或参比物质的红外光谱进行比较，判断塑料样品的种类，且采用资料性附录列出了对应的参比光谱图和特征吸收峰。 | 将样品图谱和仪器自带的分析软件图库进行比对。若与对应塑料成分匹配度≥75%，则判定为塑料；若匹配度＜75%且≥50%，结合特征峰的峰位、峰形和峰强进行鉴定；若匹配度＜50%，则判定为非塑料。 |
| 《塑料种类鉴定 红外光谱法》 （DB32/T3159-2016） | 用参比物质做一套参比光谱，且采用资料性附录列出了各种塑料参比光谱图和特征吸收表。 |  |
| 《城市河道中微塑料的测定 傅里叶变换微红外光谱法》 （T/LNEMA 002-2023） | 规定若匹配度≥80%，则认为匹配一致；若匹配度＜80%且≥50%，则需要进一步分析红外光谱图中特征峰的位置、数量、形状及其相对强度，与不同种类聚合物的红外光谱特征谱带进行比对，对聚合物进行鉴定，若鉴定结果与匹配结果一致，则匹配结果可信，若不一致，以鉴定结果为准。 |  |
| 《景观环境用水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法》（T/CSTM 00563-2022） |  |  |
| 傅里叶变换红外光谱分析[16] | 匹配度在90%以上的光谱图，可以认为与样品光谱图相一致。以匹配度为参数衡量数据的可接受性难以划定统一的标准。而且匹配度的高低与测试方法和分辨率等有关。 |  |
| The deep sea is a major sink for microplastic debris[17] | 采用布鲁克的红外光谱仪，谱库检索的匹配度≥70认为是可接受的有效数据，≥60且＜70则需要根据谱图的出峰情况进行逐一核查和判断，＜60认为是无效数据。 |  |

根据聚合物的化学结构可知，常见微塑料的红外主要特征峰如表7.8-3所示，相同成分微塑料的波长示值误差为±5cm-1。

表7.8-3  常见微塑料的红外主要特征峰

| 名称 | 特征峰（cm-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE | 2919 | 2852 | 1463 | 720 |  |  |  |  |  |
| PP | 1377 | 1164 | 973 |  |  |  |  |  |  |
| PS | 3081 | 3060 | 3026 | 3000 | 1601 | 1585 | 1493 | 1452 |  |
| PVC | 1426 | 1344 | 1254 |  |  |  |  |  |  |
| EVA | 2919 | 1738 | 1371 | 1044 | 1021 | 720 |  |  |  |
| PET | 1717 | 1614 | 1579 | 1506 | 1454 | 1017 | 973 | 873 | 727 |

由表7.8-3可知：

①PE的化学结构中仅有亚甲基（-CH2-）的结构单元，在PE特征峰中需选择选择更具有代表性的特征峰进一步证明PE，故选择720 cm-1 ± 5 cm-1处-（CH2）n-（n≥4）重复单元面内摇摆振动特征吸收谱带、1463 cm-1 ± 5 cm-1处-CH2-重复单元弯曲振动特征吸收谱带、2852 cm-1 ± 5 cm-1处- CH2 -重复单元对称伸缩振动特征吸收谱带、2919 cm-1 ± 5 cm-1处- CH2 -重复单元不对称伸缩振动特征吸收谱带，作为PE的代表性特征峰。

图7.8-4  聚乙烯（PE）标准样品光谱

②PP的化学结构中，具有代表性且不与其他目标成分重复的基团为甲基（-CH3），故选择973 cm-1 ±5 cm-1处- CH3面内摇摆振动特征吸收谱带、1164 cm-1 ± 5 cm-1处- CH3面外摇摆振动特征吸收谱带、1377 cm-1 ± 5 cm-1处-CH3对称变形振动特征吸收谱带，作为PP的代表性特征峰。

图7.8-5  聚丙烯（PP）标准样品光谱

③PS的化学结构中其最具有代表性且不与其他目标物中重复的基团为苯基，故选择3081 cm-1 ± 5 cm-1、3060 cm-1±5 cm-1、3026 cm-1 ± 5 cm-1、3000 cm-1 ± 5cm-1、3000 cm-1 ± 5 cm-1、处苯环-CH伸缩振动特征吸收谱带和1601 cm-1 ± 5cm-1、1585 cm-1 ± 5 cm-1、1493 cm-1 ± 5cm -1、1452 cm-1 ± 5 cm-1处苯环-C-C-弯曲振动特征吸收谱带，作为PS的代表性特征峰。

图7.8-6  聚苯乙烯（PS）标准样品光谱

④PVC的化学结构中其最具有代表性且不与其他目标物中重复的化学键为碳氯单键，故选择1426 cm-1 ± 5 cm-1处-CH2-CHCl-对称伸缩震动和1344 cm-1 ± 5 cm-1和1254 cm-1 ± 5 cm-1处-CHCl-伸缩震动特征吸收谱带，作为PVC的代表性特征峰。

图7.8-7  聚氯乙烯（PVC）标准样品光谱

⑤EVA的化学结构中其最具有代表性的基团为亚甲基（-CH2-）、甲基（-CH3）和酯基（-C-O–C-），故选择720 cm-1 ± 5 cm-1处-（CH2）n-（n≥4）重复单元面内摇摆振动特征吸收谱带、1021 cm-1 ± 5 cm-1处-C-O–C-重复单元面内摇摆振动特征吸收谱带、1044 cm-1 ± 5 cm-1处-C-O–C-重复单元不对称伸缩振动特征吸收谱带、1371 cm-1 ± 5 cm-1处-CH3重复单元对称变形振动特征吸收谱带、1463 cm-1 ± 5 cm-1处-CH2 -重复单元弯曲振动特征吸收谱带、1738 cm-1 ± 5 cm-1处=C=O重复单元伸缩振动特征吸收谱带、2919 cm-1 ± 5 cm-1处-CH2 -重复单元不对称伸缩振动特征吸收谱带，作为EVA的代表性特征峰。

图7.8-8  聚乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）标准样品光谱

⑥PET的化学结构中其最具有代表性且不与其他目标物中重复的基团为苯基和羰基（-C=O），且而二者同时存在，故选择727 cm-1 ± 5 cm-1处苯环-CH-的面外变形特征吸收谱带、873 cm-1 ± 5 cm-1处苯环-CH-的面内变形特征吸收谱带、973 cm-1 ± 5 cm-1处-COO-面内变形特征吸收谱带、1017 cm-1 ± 5 cm-1处对位取代苯环- CH面内变形特征吸收谱带、1454 cm-1 ± 5 cm-1、1506 cm-1 ± 5cm-1、1579 cm-1 ±5cm-1、1614cm-1 ± 5cm-1处苯环-C=C-弯曲振动特征吸收谱带、1717 cm-1 ± 5 cm-1处-C=O伸缩振动特征吸收谱带，作为PET的代表性特征峰。

图7.8-9  聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）标准样品光谱

针对本规范所涉及的农用地土壤微塑料监测范围，选取农用地中较常见的5种塑料制品（PE、PP、PS、PET、PVC），粉碎后，取部分样品进行显微红外光谱测试。将谱图库中塑料标准图谱作对照，根据特征吸收峰的位置、相对强度和峰型，利用仪器自带光谱分析软件OMNIC分析匹配度，样品三个不同部位的光谱图的匹配度均在75.0%以上, 因此本标准中规定样品的红外光谱图与谱图库中对应标准塑料谱图进行对比，匹配度高于75.0%时，判定样品的成分与标准谱图对应的微塑料种类一致。

由测试结果可知，含有目标成分的样品的红外光谱上均有相应的目标成分的一组特征峰出现，实际塑料制品的光谱图和匹配结果如下所示：其中，塑料制品的化学成分匹配度均高于75.0%，匹配结果在88%～95%之间。证实了可以利用选定的红外光谱特征峰进行目标成分的筛选。

综合考虑，本规范通过将样品图谱和仪器自带的分析软件图库进行比对。若与对应塑料成分匹配度≥75%，则判定为塑料；若匹配度＜75%且≥50%，结合特征峰的峰位、峰形和峰强进行鉴定；若匹配度＜50%，则判定为非塑料。

表7.8-4  农用地塑料制品的匹配结果

| 序号 | 塑料制品 | 颜色 | 成分 | 匹配结果（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔地膜 | 黑色 | PE | 92.96 |
| 2 | 农用除草布（地布） | 黑色 | PP | 93.20 |
| 3 | 泡沫箱（农用包装） | 白色 | PS | 95.04 |
| 4 | 农用反光膜 | 银色 | PET | 88.19 |
| 5 | 农用大棚塑料膜 | 透明 | PVC | 88.62 |

图7.8-10  聚乙烯（PE）实际塑料制品图谱

图7.8-11  聚丙烯（PP）实际塑料制品图谱

图7.8-12  聚苯乙烯（PS）实际塑料制品图谱

图7.8-13  聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）实际塑料制品图谱

图7.8-14  聚氯乙烯（PVC）实际塑料制品图谱

### 8 结果计算与表示

目前分析测试文献和已发布的有关微塑料的分析方法中，使用到的结果表示单位有n/kg、mg/kg、个/kg、片/100 g（pieces/100 g）等，总体来说分为2种，一种是丰度的表示方法，用单位质量或体积内微塑料的数量来衡量，也是采用最多的方式；另一种是浓度的表示方法，用单位质量或体积内微塑料的质量来衡量。表8-1汇总了文献中报道的微塑料的结果表示方法。

从表中可知，以丰度来表示微塑料在环境中的赋存含量最被广泛使用的。质量浓度在微塑料含量低的时候，难以操作，且准确度偏低。《农田地膜源微塑料残留量的测定（送审稿）》采用2种表示方法是因为分析的微塑料范围为0.5 mm～5 mm，最小粒径0.5 mm是肉眼或借助普通放大镜能够看到且能夹取进行称重，因此可以获得微塑料的质量浓度。本方法分析0.1 mm～5 mm范围内的微塑料，对于质量浓度测定要求精度高，且在微塑料数量低的情况下，可能存在较大偏差的问题，以数量的丰度表示能够增加方法的普适性和推广性。为此，本方法采用丰度对土壤中的微塑料进行结果表示。

表8-1  国内有关微塑料分析测试的结果计算和结果表示

| 方法名称 | 结果计算 | 结果表示 | 测定范围（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法（DB21/T 2751--2017） |  | 个/L | 0.05～5 | 采水器采集样品 |
|  |  | 个/m3 | 0.05～5 | 网采样品 |
| 海水增养殖区环境微塑料监测技术规范 （DB37/T 4323—2021） |  | 个/m3 | / | 水体微塑料丰度 |
|  |  | 个/kg | / | 沉积物微塑料丰度 |
| 农田地膜源微塑料残留量的测定（送审稿）1 |  | mg/kg | 0.5～5 | / |
|  |  | 个/kg | 0.5～5 | / |
| 地表水中微塑料的测定（征求意见稿） |  | 个/L或个/m³ | 0.5～5 | / |
| 景观水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法（T/CSTM00563—2022） |  | 个/L | 0.05～5 | / |

注：表格列出的是该方法中采样区土壤样品中微塑料的数据，对于地块的浓度，需要将所有采样区的数据取平均值。

#### 8.1 丰度计算

按公式（1）计算土壤样品中微塑料丰度:

………(1)

式中:

A——土壤样品中微塑料丰度，单位为个每千克（个/kg）；

N——土壤试样中微塑料总数，单位为个；

M0——土壤样品重量，单位为克（g）；

Wdm——土壤样品干物质含量，%。

微塑料丰度结果宜保留小数点后两位。

#### 8.2 结果统计

按照试样物理化学特征分析，统计微塑料尺寸、形态、颜色、成分的数量，计算其占微塑料总量的比例，并给予记录。

### 9 方法检出限

本方法的原理是基于傅里叶显微红外光谱法测定微塑料，仪器原理的本身，限制了微塑料的分析范围，在适用范围内，不存在因基质干扰无法显示信号的情况，如果出现，属于实验前处理问题，与仪器设备的灵敏度无关。而且针对空白样品中未检出的情况，采用标准物质添加，最终得到的是离散数量的结果，检出数量的多少，更多来自样品前处理的浮选和消解过程中回收的数量，与仪器性能无关。因此，在此种情况下，不再考虑微塑料的方法检出限问题。

根据上述讨论结果，本方法对于土壤中的微塑料，不再设置方法检出限一项。

### 10 方法正确度和精密度

#### 10.1 方法正确度

针对土壤中微塑料特性和操作的复杂性，本标准统一采用空白土壤加标方式评价方法的正确度。采用不同粒径的微塑料进行加标测定，分别添加PVC、PE、PP、PS、PET、PA标准品各20个（共计120个）至50 g空白土壤样品中进行验证，每组6个平行，由海南省生态环境监测中心、中国环境科学院和北京市科学技术研究院分析测试研究所3家单位按照已建立的分析方法进行验证。从表10.2-4至表10.2-6结果表明，3家实验室加标回收率在61%～94%之间。

综合考虑，为了确保监测数据的准确性，每家实验室在开展微塑料分析工作前，必须开展空白土壤样品加标试验，空白土壤加标样品应包含不同成分、尺寸、形状和颜色的微塑料，建议添加数量不低于20个/类，回收率在60%~100%之间。

注4：空白土壤样品可通过浮选等方法制备，去除土壤中微塑料，55℃下烘干备用。

#### 10.2 方法精密度

鉴于土壤中微塑料分布的不均匀性，本标准主要采用人员比对方式对精密度进行评价。

关于人员比对，要求实验室所有人员应接受分析过程、设备使用及数据统计等方面的培训。人员比对有关要求主要参照水生态监测技术要求 淡水浮游植物（试行）、水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）、水生态监测技术要求  淡水大型底栖无脊椎动物（试行）、水生态监测技术要求 淡水着生藻类（试行）等方法，水生态和生物标准的有关规定见表10.2-1和表10.2-2。

开展人员比对验证试验，选取实际采集的（高丰度微塑料）覆膜农田区样品，3个单位每家发放300g实际样品，每个样品双人测定，每个样品平行测定3次，统计分析每个实际农田土壤样品的微塑料的种类和数量，分别计算平均值、种类差异百分比（PTD）及数量差异百分比（PDE）

种类差异百分比PTD和数量差异百分比PDE按照公式（1）和（2）计算：

………（1）

式中:

PTD——种类差异百分比（%）；

COMPPOS（n1,n2）——两名人员鉴定结果一致的种类数，单位为个；

MAX（n1,n2）——两名人员鉴定结果中种类较多一方的种类数，单位为个。

……..（2）

式中:

PDE——数量差异百分比（%）；

N1——比对计数结果1的数量，单位为个；

N2——比对计数结果2的数量，单位为个。

表10.2-1  水生态领域质量控制和质量保证要求

| 标准类型 | 方法名称 | 质量保证和质量控制 | 质量控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023） | 样品鉴定和计数中宜抽取一定比例的样品（如 10%），由 2 名人员分别完成，评估结果的一致性。 | / |
|  | 《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023） | 样品鉴定和计数中宜抽取一定比例的样品（如 10%），由 2 名人员分别完成，评估结果的一致性。 | / |
| 方法标准 | 水生态监测技术要求 淡水浮游植物（试行） | 随机抽取10%的样品做平行测定，用计数差异百分比（Percent Difference in enumeration, PDE）评估计数精密度，用物种分类差异百分比（Percent Taxonomic Disagrement，PTD）评估分类精密度。 | 计数差异百分比 PDE≤30% 分类差异百分比 PTD≤40% |
|  | 水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行） | 样品的记录：新种、新记录种必须拍摄照片，根据种类大小，选择不同放大倍数的照片拍摄。同时留出典型、完好的样品制作标本，永久保存。 样品的比对：样品鉴定完毕后，随机抽取10%样品做平行测定。 | 计数差异百分比 PDE≤30% 分类差异百分比 PTD≤40% |
|  | 水生态监测技术要求 淡水大型底栖无脊椎动物（试行） | 至少选择10%已完成分析的样品，开展实验室内人员比对或实验室间比对或与分类鉴定质控专家比对。依据双方鉴定和计数结果，进行样品分析质控。 样品挑拣：在每批样品中，每个挑拣员的任一挑拣遗漏比（POR）符合质量控制要求，否则该挑拣员所挑拣的搪瓷盘样品重新挑拣。 样品分析：样品分析结果计数差异百分比（PDE）和分类差异百分比（PTD）符合质量控制要求，分析结果方为有效。否则，查明原因后重新进行样品相应分析。 | 计数差异百分比 PDE≤5% 分类差异百分比 PTD≤15% 挑拣遗漏比POR≥10 |
|  | 水生态监测技术要求 淡水着生藻类（试行） | 抽取一定比例的样品（如10%），分别由 2 名技术人员或 1 名技术人员和 1 名质控专家重复计数，以分类鉴定误差率（Percent taxonomic disagreement，PTD）来评估分类鉴定结果的准确性，定量样品随机抽取一定比例的样品（如 10%）作平行测定，以计数差异率（Percent difference in enumeration, PDE）以评估计数精密度。 | 计数差异百分比 PDE≤30% 分类差异百分比 PTD≤40% |
|  | 《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》（HJ1215-2021） | 最小计数量：优势种种类计数最少 100 个～150 个； 计数差异百分比：每批次样品中，随机抽取 10%的样品做平行测定，用计数差异百分比（ percent difference in enumeration， PDE）评估数据的精密度。并定期标定显微镜，标定目镜分划板及视野面积，每年至少 1 次。 | / |
|  | 《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ1216-2021） | 浮游植物均匀性：在开始显微镜计数前，应确认浮游植物在计数框中分布的均匀性。使用低倍数物镜观察浮游植物在整个计数框中的分布情况，若分布不均匀，应重新取样。 最少计数量：在单次测定中，浮游植物细胞总计数量不少于 500 个。 如果测定精度难以达到要求，可适当增加每次测定中浮游植物细胞的计数总量。 | / |

表10.2-2  微生物领域质量保证和质量控制要求

| 标准类型 | 方法名称 | 质量保证和质量控制 | 质量控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测规范 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB/T 5750.12-2023） | 粪大肠菌群（注意事项，发酵法）：大肠菌群检验按照无菌操作要求进行，同时应作平行样品测定。也适用于检测近岸海域沉积物中的粪大肠菌群； 粪大肠菌群（注意事项，滤膜法）：水样过滤前，应充分摇匀水样，使附着于颗粒、杂质上的细菌分散，以利于正确检测。滤膜上所生菌数一般不超过50个为宜，如遇滤水量减少，或同一水样作几个不同稀释度，再行过滤，以选择其中合适的一个滤膜进行计数，同时须作平行样品测定； 细菌总数（注意事项，平皿计数法）：细菌学检验须严格按照无菌操作，采集的样品应及时送检，时间不超过2h,否则水样应放置冰瓶保存，但保存时间不超过6h。平板应预先制作好，否则残留于平板上的水分会影响检测结果。 | / |
| 方法标准 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（GB/T 5750.12-2023） | 阳性/阴性对照(细菌总数）：每新购或新配制一批培养基，都应做阳性和阴性对照，阳性对照可选用有证的菌落总数质控标样进行； 阴性对照则1ml无菌水替代实际水样进行。 | 阳性对照：计数结果与标样的标准制相比，生长率≥0.7； 阴性对照：无荧光产生即为阴性。 |
|  | 《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》（HJ 1000-2018） | 培养基检验（阳性菌株检验）：阳性标准菌株如大肠埃希氏菌、金黄色普通球菌等，将标准菌株配制成浓度为30-300 CFU/ml的菌悬液，充分混匀后取1 ml菌悬液接种和培养，平皿内均匀产生30-300个菌落，表明该批次培养基合格。 空白试验：每次试验都要进行实验室空白测定，检查稀释水、玻璃器皿和其他器皿的无菌性。 | / |
|  | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ 347.2-2018） | 培养基检验（阳性和阴性菌株检验）：阳性标准菌株如大肠埃希氏菌和阴性菌株如产气肠杆菌，配制成浓度为300-3000 MPN/L的菌悬液，A按照给定值直接稀释，稀释后分别取相应水量的菌悬液接种于试管中，按初发酵和复发酵要求培养，阳性菌株呈现阳性反应，阴性菌株呈阴性反应。 对照试验：每次试验都要用无菌水进行实验室空白测定，培养后的试管不得有任何变色反应。并进行阳性及阴性对照试验。 | / |
|  | 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》（HJ 755-2015） | 必须使用质量鉴定合格的纸片，每批样品需进行全程序空白，并使用有证标准菌株进行阳性、阴性对照试验。 | / |
|  | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 347.2-2018） | 每批样品按对照试验进行空白对照测定，定期使用有证标菌株进行阳性和阴性对照试验； 每20个样品或每批次样品（≤20个/批）测定一个平行双样； 对每批次培养基须使用有证标准菌株进行培养基质量检验；定期使用有证保准菌株/标准样品进行质量控制。 | / |
|  | 《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》（HJ 775-2015） | 每批次样品至少做1个全程序空白实验，并取10%的样品进行平行样测定。 | 全程序空白不得检出蛔虫卵；平行样间的相对偏差不得超过30%。 |

为了进一步验证方法的可比性，采用2份实际样品进行实验室间比对和实验室内人员比对，实际样品信息见表10.2-3。样品经制备混匀后统一发放给海南省生态环境监测中心、中国环境科学院和北京市科学技术研究院分析测试研究所3家单位，要求每家实验室每人每份样品开展3次平行，目前3家单位按照已建立的分析方法进行了精密度验证。从表10.2-4至表10.2-6结果表明，3家实验室测试结果的计数差异百分比（PDE）为3.31%～8.39%，分类差异百分比（PTD）为0.00%～33.33%。

为了验证数据的可比性，以单人单次数据进行实验间比对，选取同一份样品差异最大的两组数据进行统计（中国环境科学研究院9#-2和北京理化中心9#-4），计算其计数差异百分比（PDE）；种类差异最大的两组数据（海南省生态环境监测中心9#-4和北京理化中心9#-4），计算其分类差异百分比（PTD），结果显示计数差异百分比（PDE）为55.88%，分类差异百分比（PTD）为50.00%。

表10.2-3  土壤微塑料采样点位信息

| 序号 | 点位编号 | 土地利用现状 | 农膜使用情况 | 种植作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9# | 土地利用中，地垄特征明显 | 土壤样品中存在较多大片状和小粒径的蓝色、黑色农膜塑料 | 香蕉 |
| 2 | 29# | 土地利用中，地垄特征明显 | 土壤中存在的较多的大片状和小粒径的黑色、蓝色农膜塑料 | 辣椒 |

表10.2-4  人员比对数据（海南省生态环境监测中心）

| 样品编号 | 检测人员 | 点位 | 总计 | 检出种类 | 检出数量 | 平均值（个） | 标准偏差 SD（个） | 相对标准偏差 RSD% | 数量差异百分比PDE（%） | 种类差异百分比PTD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 检测人员1 | 9#-1 | 36 | PE、PES、PP:PE、 RY、PET | 5 | 39 | 3.61 | 9.25 | 3.31 | 33.33 |
|  |  | 9#-2 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-3 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 9#-4 | 36 | PAN、PE、PP:PE PS、RY、PET | 6 | 42 | 8.14 | 19.55 |  |  |
|  |  | 9#-5 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29# | 检测人员1 | 29#-1 | 43 | PE、PES、PP:PE、RY、PET | 5 | 47 | 3.79 | 8.00 | 8.39 | 16.67 |
|  |  | 29#-2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29#-3 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 29#-4 | 59 | PE、PES、PP、PP:PE、RY、PET | 6 | 56 | 3.00 | 5.36 |  |  |
|  |  | 29#-5 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29#-6 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2-5  人员比对数据（中国环境科学研究院）

| 样品编号 | 检测人员 | 点位 | 总计 | 检出种类 | 检出数量 | 平均值（个） | 标准偏差 SD（个） | 相对标准偏差 RSD% | 数量差异百分比PDE（%） | 种类差异百分比PTD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 检测人员1 | 9#-1 | 46 | PE、PP、PA、PET | 4 | 45 | 15.01 | 33.11 | 4.90 | 0.00 |
|  |  | 9#-2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 9#-4 | 50 | PE、PP、PA、PET | 4 | 50 | 8.00 | 16.00 |  |  |
|  |  | 9#-5 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-6 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29# | 检测人员1 | 29#-1 | 37 | PE、PP 、PA、PU PVC、PVA | 6 | 47 | 10.02 | 21.16 | 7.49 | 33.33 |
|  |  | 29#-2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29#-3 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 29#-4 | 53 | PE、PP、PA、PVC、PET | 5 | 55 | 5.29 | 9.62 |  |  |
|  |  | 29#-5 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2-6  人员比对数据（北京市科学技术研究院分析测试研究所）

| 样品编号 | 检测人员 | 点位 | 总计 | 检出种类 | 检出数量 | 平均值（个） | 标准偏差 SD（个） | 相对标准偏差 RSD% | 数量差异百分比PDE（%） | 种类差异百分比PTD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 检测人员1 | 9#-1 | 78 | PE、PP、PET、PA 、POM | 5 | 77 | 23.52 | 30.54 | 7.78 | 20.00 |
|  |  | 9#-2 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 9#-4 | 106 | PE、PP、PET、PA | 4 | 90 | 14.73 | 16.37 |  |  |
|  |  | 9#-5 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9#-6 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29# | 检测人员1 | 29#-1 | 87 | PE、PP、PET、PBAT、EP | 5 | 83 | 23.71 | 28.46 | 7.07 | 20.00 |
|  |  | 29#-2 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29#-3 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员2 | 29#-4 | 65 | PE、PP、PET、EP | 4 | 72 | 10.21 | 14.12 |  |  |
|  |  | 29#-5 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |

### 11 质量保证和质量控制

质量控制与质量保证是开展监测非常重要的环节，本规范主要从环境条件、试剂耗材、空白试验、加标试验、人员比对等方面给予规定，保证监测数据的质量。

#### 11.1 环境条件及试剂耗材

（1）分析人员在整个实验过程中穿戴纯棉质的衣物和手套。

（2）实验过程尽量关闭实验室门窗，减少实验室内的空气流动。

（3）实验前使用蘸取无水乙醇的脱脂棉球或纯棉纱布擦拭试验台。

（4）所有玻璃器皿使用前应用超纯水冲洗3遍以上，烘干后备用，并用玻璃表面皿或铝箔纸覆盖。

（5）所有培养皿、滤膜和镊子在使用前应用显微镜检查，以确认无微塑料沾污。

（6）实验室中使用的溶液应经孔径0.02 mm不锈钢滤膜过滤后使用。

#### 11.2 空白试验

根据国内外标准和文献调研情况，均要求每批次开展实验室空白。经统计，海南省生态环境监测中心、中国环境科学研究院、国家分析测试中心、北京市科学技术研究院分析测试研究所等4 家实验室的空白结果，除了检出纤维状微塑料外，其他微塑料均未检出，纤维状微塑料数量为0~2根。目前所报道的分析方法中均未将空白结果进行扣除或参与结果的计算。

综合考虑，本标准要求每批次至少分析2个实验室空白样，结果不得检出（纤维状微塑料除外），若纤维状微塑料检出超过2个，应查明原因后再进行样品分析。实验室空白不参与结果计算。

#### 11.3 加标实验

为了掌握和熟悉方法的分析流程，要求实验室在开展该工作前，需开展空白样品加标试验，空白土壤加标样品应包含不同成分、尺寸、形态的微塑料，添加数量不低于20个/类。经统计，海南省生态环境监测中心、中国环境科学研究院、北京市科学技术研究院分析测试研究所等3 家实验室空白土壤试验的结果，回收率在61%~94%之间。

综合考虑，为了确保监测数据的准确性，每家实验室应每50个样品或每批次至少分析2个空白土壤加标样，空白土壤加标样品应包含不同成分、尺寸、形态的微塑料，建议添加数量不低于20个/类，回收率在60%~110%之间。

#### 11.4 人员比对

选取实际采集的（高丰度微塑料）覆膜农田区样品，3个单位每家发放300 g实际样品，每个样品双人测定，每个样品平行测定3次，统计分析每个实际农田土壤样品的微塑料的种类和数量，分别计算平均值、种类差异百分比（PTD）及数量差异百分比（PDE），详细数据见表5.13-4～表5.13-6。实验室内两人三平行测试结果比对的计数差异百分比（PDE）为3.31%～8.39%，分类差异百分比（PTD）为0.00%～33.33%。而单人单次实验室间数据比对结果的计数差异百分比（PDE）为55.88%，分类差异百分比（PTD）为50.00%。

综合考虑，每50个样品或每批次至少做一次人员比对，评估结果的一致性，一般种类差异百分比 PTD≤60%，数量差异百分比PDE≤60%，则认为结果一致。

12 实验验证

#### 12.1 实验室加标比对验证实验

组织开展3家（海南省生态环境监测中心、中国环境科学院和北京市科学技术研究院分析测试研究所）单位按照已建立的分析方法进行方法验证工作，并选择已知成分、具有代表性的标准微塑料PVC、PE、PP、PS、PET和PA 6种不同粒径范围的样品进行加标回收实验。分别添加6种标准品各20个（共计120个）至50 g空白土壤样品中进行验证，每组6个平行，选择碘化钠溶液（NaI）作为浮选剂，利用密度浮选法对其进行提取分离，通过芬顿反应对微塑料样品进行消化处理，经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行红外光谱鉴定分析，得出傅里叶变换红外显微光谱分析法对于微塑料样品所能测定的最小粒径范围以及不同实验室间的实验室环境条件、仪器设备、实验人员和人员能力对于加标验证实验的相似性和差异性。由实验结果可知，3家实验室加标回收率在61%～94%之间。

表12.1-1  微塑料空白加标精密度测试数据（海南省生态环境监测中心）

| 样品编号 |  | 微塑料颗粒添加数量 |  |  |  |  |  | 总计 | 添加回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | PE | PP | PS | PET | PA |  |  |
|  |  | 白 | 蓝 | 黑 | 白 | 白 | 黄 |  |  |
|  |  | 100~300 | 100~300 | 100~300 | 300~500 | 100~200 | 100~300 |  |  |
| 测定结果（个） | 1 | 14 | 19 | 20 | 20 | 6 | 18 | 97 | 80.8% |
|  | 2 | 11 | 17 | 10 | 20 | 20 | 16 | 94 | 78.3% |
|  | 3 | 10 | 20 | 16 | 20 | 6 | 20 | 92 | 76.7% |
|  | 4 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 107 | 89.2% |
|  | 5 | 13 | 19 | 15 | 20 | 7 | 20 | 94 | 78.3% |
|  | 6 | 16 | 20 | 15 | 20 | 10 | 14 | 95 | 79.2% |
| 平均值 （个） |  | 13.5 | 18.3 | 15.7 | 19.7 | 11.3 | 18.0 | 96.5 | / |
| 标准偏差Si（个） |  | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 5.4 | / |
| 相对标准偏差RSDi（%） |  | 20.0% | 10.9% | 21.7% | 4.1% | 57.5% | 13.9% | 5.6% | / |

注：分别添加PVC、PE、PP、PS、PET、PA标准品各20个（共计120个）至50 g空白土壤样品。

表12.1-2  微塑料空白加标精密度测试数据（中国环境科学研究院）

| 样品编号 |  | 微塑料颗粒添加数量 |  |  |  |  |  | 总计 | 添加回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | PE | PP | PS | PET | PA |  |  |
|  |  | 白 | 蓝 | 黑 | 白 | 白 | 黄 |  |  |
|  |  | 100~300 | 100~300 | 100~300 | 300~500 | 100~200 | 100~300 |  |  |
| 测定结果（个） | 1 | 14 | 8 | 16 | 20 | 12 | 12 | 82 | 68.3% |
|  | 2 | 15 | 8 | 8 | 14 | 8 | 20 | 73 | 60.8% |
|  | 3 | 17 | 7 | 8 | 20 | 12 | 20 | 84 | 70.0% |
|  | 4 | 8 | 9 | 17 | 11 | 12 | 18 | 75 | 62.5% |
|  | 5 | 15 | 16 | 21 | 24 | 6 | 27 | 109 | 90.8% |
|  | 6 | 13 | 10 | 13 | 22 | 11 | 18 | 87 | 72.5% |
| 平均值 （个） |  | 13.7 | 9.7 | 13.8 | 18.5 | 10.2 | 19.2 | 85.0 | / |
| 标准偏差Si（个） |  | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | 2.6 | 4.8 | 12.9 | / |
| 相对标准偏差RSDi（%） |  | 22.6% | 34.0% | 37.7% | 27.0% | 25.5% | 25.0% | 15.2% | / |

注：分别添加PVC、PE、PP、PS、PET、PA标准品各20个（共计120个）至50 g空白土壤样品。

表12.1-3  微塑料空白加标精密度测试数据（北京市科学技术研究院分析测试研究所）

| 样品编号 |  | 微塑料颗粒添加数量 |  |  |  |  |  | 总计 | 添加回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | PE | PP | PS | PET | PA |  |  |
|  |  | 白 | 蓝 | 黑 | 白 | 白 | 黄 |  |  |
|  |  | 100~300 | 100~300 | 100~300 | 300~500 | 100~200 | 100~300 |  |  |
| 测定结果（个） | 1 | 16 | 17 | 14 | 18 | 15 | 18 | 98 | 81.7% |
|  | 2 | 17 | 18 | 13 | 15 | 19 | 19 | 101 | 84.2% |
|  | 3 | 18 | 17 | 17 | 20 | 17 | 18 | 107 | 89.2% |
|  | 4 | 21 | 20 | 13 | 17 | 17 | 21 | 109 | 90.8% |
|  | 5 | 17 | 24 | 14 | 19 | 18 | 21 | 113 | 94.2% |
|  | 6 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 17 | 100 | 83.3% |
| 平均值 （个） |  | 17.7 | 18.5 | 15.0 | 17.7 | 16.8 | 19.0 | 104.7 | / |
| 标准偏差Si（个） |  | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 5.9 | / |
| 相对标准偏差RSDi（%） |  | 10.2% | 16.8% | 16.0% | 10.2% | 9.5% | 8.9% | 5.6% | / |

注：分别添加PVC、PE、PP、PS、PET、PA标准品各20个（共计120个）至50 g空白土壤样品。

#### 12.2 实际土壤微塑料样品分析实验（海南儋州）

为得出实际农用地土壤样品中微塑料的分布特征及来源，我们通过采集实际农用地土壤样品进行分析，实验区域选取在海南儋州某农场，占地面积为1500亩，主要包含了农用地和林地。土壤微塑料实际样品分析实验主要采集了9个不同土地类型土壤微塑料样品，点位的土地利用现状、农膜使用情况、种植作物情况详见表12.2-1。

现场土壤微塑料样品采用对角线法进行5点混合采样，样品制备完毕后，实验室分别称取了24个取样量为30 g的土壤样品进行浮选分离，选用碘化钠溶液（NaI）作为浮选剂，通过芬顿反应对微塑料样品进行消化处理，再经傅里叶变换显微红外光谱仪对微塑料进行鉴定分析，得出农用地的不同类型的实际土壤微塑料样品的成分类型多寡和丰度水平高低，比较农用地不同土地类型的微塑料分布特征和溯源分析，为农用地土壤微塑料污染研究提供数据资料。

由实验分析结果可知，本次儋州土壤微塑料实际样品共鉴定微塑料7种，成分多以聚乙烯（PE）、乙烯-丙烯共聚物（PE:PP）、人造丝（RY）、聚酯纤维（PES）占主导。其中，敷用地膜塑料的较频繁的辣椒地、玉米地、释迦果园、香蕉林、西瓜地、菠萝蜜园等区域均以PE、PE:PP、RY等微塑料为主，而未种植区、甘蔗地等敷用地膜频次较低的区域地膜微塑料均较少，均以RY、PES等纤维塑料组成。

粒径结构方面，微塑料多在0.5-1.0 mm、1.0-2.0 mm和2.0-3.0 mm三个范围内，绝大部分区域的塑料物质组成趋向于小型化；颜色形态多以半透明的纤维、黑色薄膜、蓝色薄膜和白色颗粒塑料占主导，常见于绝大部分种植区域。

海南儋州微塑料实际样品的样品丰度水平以辣椒地、释迦果园、香蕉林、西瓜地、玉米地、菠萝蜜园等区域的居高，由于这些地块中敷用地膜塑料较多且土壤残留着较多老化破碎的地膜塑料，因此，丰度范围介于633.33-3900.00 个/kg之间。而部分甘蔗地、未种植区和橡胶林等区域的丰度整体偏低，丰度范围介于266.67-333.33 个/kg之间，该现象主要与作物种植地块敷用农膜较少或多采用火化堆肥方式有关。总体而言，农用地土壤微塑料丰度、成分类型与作物的种植方式间存在较强关联性。

表12.2-1  儋州农用地微塑料实际样品采样点位背景情况

| 序号 | 点位 | 土地利用现状 | 农膜使用情况 | 种植作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#、16#、29#、35# | 土地利用中，地垄特征明显； | 土壤中存在的较多的大片状和小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 辣椒 |
| 2 | 38#、45#、49#、58# | 土地利用中，地势平坦无地垄； | 土壤样品中存在较多大片状和小粒径的黑色农膜塑料； | 玉米 |
| 3 | 10#、11#、19#、31# | 土地利用中，地势平坦无地垄； | 土壤中存在的较多的小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 释迦果 |
| 4 | 1#、7#、9# | 土地利用中，地势平坦无地垄； | 土壤中存在的较多的小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 香蕉 |
| 5 | 37#、43#、55# | 目前土地荒废中，长满杂草； | 土壤中存在较少的农膜塑料 | 未种植区 |
| 6 | 27#、32# | 土地利用中，有火化堆肥痕迹； | 土壤中几乎看不到农膜塑料 | 甘蔗 |
| 7 | 15#、22# | 土地利用中，地垄特征明显； | 土壤样品中存在较多大片状和小粒径的黑色农膜塑料； | 西瓜 |
| 8 | 17# | 土地利用中，地势平坦 | 土壤中存在较少的农膜塑料 | 橡胶 |
| 9 | 54# | 土地利用中，地势平坦无地垄； | 土壤中存在的较多的小粒径的黑色、蓝色农膜塑料； | 菠萝蜜 |

图12.2-1  不同土壤类型的微塑料样品丰度

图12.2-2  不同土壤类型微塑料样品成分组成

图12.2-3  不同土壤类型微塑料样品粒径结构组成

图12.2-4  不同土壤类型微塑料样品形态结构组成

图12.2-5  不同土壤类型微塑料样品颜色组成

# 五、重大分歧意见的处理过程和依据

#### 由于本标准为地方性基本要求，在制定过程中经常与行业专家、生产企业等进行沟通，本标准文本未见重大分歧意见。

# 六、作为推荐性地方标准的建议

#### 建议地方标准《农用地土壤微塑料监测监测技术规程》作为推荐性标准颁布。

# 七、贯彻地方标准的要求和措施建议

（一）技术措施

拟采用本标准严格制定土壤微塑料监测规程，包括适用范围、原理、样品采集、样品制备、仪器分析和鉴定等。

（二）实施方案

本标准由海南省市场监督管理局发布实施。如果本标准被批准并发布，建议本标准在批准发布后实施，有关部门对方法进行宣贯，介绍本标准修订的原因、过程及意义，讲解本标准的主要技术内容，及本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

# 八、预期效益分析

（一）社会效益

为“禁塑”效果进行量化评估并提供参考依据，为塑料制品管理提供决策支持，为海南自由贸易试验区和美好新海南建设提供重要技术保障，对促进海南岛的经济发展，具有重要的社会效益。

（二）生态效益

开展农用地土壤微塑料的监测技术研究可为海南省微塑料污染治理提供科学依据，提升我省在微塑料污染监测、生态风险评估和管控方面的综合能力，积极地应对塑料污染，推进海南国家生态文明试验区建设，具有重要的生态效益。

# 参考文献

[1] Julia N Möller, Martin G J Löder, Christian Laforsch. Finding Microplastics in Soils: A Review of Analytical Methods[J]. Environmrntal Science Technology. 2020, 54, 2078-2090.

[2] Piehl S, Leibner A, Löder M G J, Laforsch C, et al. Identification and Quantification of Macro- and Microplastics on an Agricultural Farmland[J]. Scientific Reports. 2018, 8:17950. https://doi.org/10.1038/s41598-018-36172-y

[3] Weinstein J E, Crocker B K, Gray A D. From macroplastic to microplastic: Degradation of high‐density polyethylene, polypropylene, and polystyrene in a salt marsh habitat[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2016, 35(7): 1632-1640.

[4] 马贵,丁家富,周悦,等. 固原市农田土壤微塑料的分布特征及风险评估[J]. 环境科学,  2023, 44(9): 5055-5062.

[5] 姜晓旭, 封雪, 周笑白,等. 土壤中微塑料污染现状与检测技术研究进展[J]. 环境化学, 2023, 42(1): 163-175.

[6] 中华人民共和国生态环境部. 海洋微塑料监测技术规范（试行）[S].

[7] Claessens M, Van Cauwenberghe L, Vandegehuchte M B, et al. New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms[J]. Marine Pollution Bulletin, 2013, 70(2): 227-233.

[8] 李鹏飞, 侯德义, 王刘炜,等. 农田中的（微）塑料污染：来源、迁移、环境生态效应及防治措施[J]. 土壤学报, 2021, 58(2): 314-330.

[9] Imhof H K, Schmid J, Niessner R, et al. A novel, highly efficient method for the separation and quantification of plastic particles in sediments of aquatic environments[J]. Limnology and Oceanography: Methods, 2012, 10(7): 524-537.

[10] Grbic J, Nguyen B, Guo E D, et al. Magnetic extraction of microplastics from environmental samples[J]. Environmental Science and Technology Letters, 2019, 6(2): 68-72.

[11] Fuller S, Gautam A. A procedure for measuring microplastics using pressurized fluid extraction[J]. Environmental Science and Technology, 2016, 50(11): 5774-5780.

[12] 荣飒爽, 程昕煜, 陈卓妮,等. 土壤中微塑料检测技术及生态效应研究进展[J].中国科学:化学, 2021, 51(9): 1217-1229.

[13] Crichton E M, Noël M, Gies E A, et al. A novel, density-independent and FTIR-compatible approach for the rapid extraction of microplastics from aquatic sediments[J]. Analytical Methods, 2017, 9(9): 1419-1428.

[14] Lares M, Ncibi M C, Sillanpää M, et al. Intercomparison study on commonly used methods to determine microplastics in wastewater and sludge samples[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(12): 12109-12122.

[15] 陈雅兰,孙可,韩兰芳,等. 土壤中微塑料的分离及检测方法研究进展[J]. 土壤学报, 2022, 59(2): 364-380.

[16] 温诗甫,徐怡庄.傅里叶变换红外光谱分析[M]. 北京:化学工业出版社, 2016.

[17] Woodall L C, Sanchez-Vidal A, Canals M, et al. The deep sea is a major sink for microplastic debris[J]. Royal Society Open Science, 2014, 1(4): 140317.