发布

QB

中华人民共和国工业和信息化部

XXXX—XX—XX实施

XXXX—XX—XX发布

洗涤用纤维素酶制剂

Cellulase for detergent

（草稿）

QB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC 272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引    言

洗涤用品行业是酶制剂重要的应用领域之一，制定QB/T XXXX《洗涤剂用纤维素酶制剂》，对于我国洗涤用品行业规范含纤维素酶类洗涤用品细分领域的市场，指导行业内企业创新开发新产品，杜绝不良企业欺骗消费者，促进洗涤用品行业快速、良性发展具有重要的意义。

考虑到市场上的纤维素酶制剂品种繁多，等级不一，酶活力标示方法各不相同，故制定本标准，以统一国内纤维素酶的测定方法及使用单位，便于使用与交流。

洗涤剂用纤维素酶制剂

1  范围

本文件规定了洗涤剂用纤维素酶的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于微生物发酵、提纯等工艺制得的适用于洗涤剂的纤维素酶产品。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB/T 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备（GB/T 603-2002，ISO 6353-1：1982，NEQ）

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB/T 9721-2006 化学试剂 分子吸收分光光度法通则 (紫外和可见光部分)

GB/T 42239.1-2022  洗涤用酶制剂  第1部分：碱性蛋白酶

    - 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1 纤维素酶 cellulase

在各种酶组分的协同作用下，能降解纤维素，使之变成纤维寡糖、纤维二糖和葡萄糖的酶。

    - 3.2 纤维素酶活力 cellulase activity

    - 1 g固体酶（或1 ml 液体酶），在（50±0.1）℃，pH为7.00条件下，1 min水解羧甲基纤维素钠降解释放出相当于1 ug葡萄糖的还原糖量为一个酶活力单位，以U/g (或U/ml)表示。

4  产品分类

按产品形态分为液体剂型和固体剂型。

5  要求

    - 5.1  外观和理化性能要求

产品的外观和理化性能指标应符合表1的规定。

- 外观和理化性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体剂型 | 固体剂型 |
| 外观 | 淡黄色至棕褐色液体，允许有少量凝聚物 | 白色、灰白色或黄褐色或其他颜色可自由流动的颗粒 |
| 酶活力a/（U/g或U/mL) ≥ | 标示值 |  |
| 干燥失重/ % ≤ | — | 8 |
| pH（25℃，1%水溶液） | 4.0-7.0 | — |
| 粒度（150 μm标准筛通过率）/% ≤ | — | 0.5 |
| a 酶活力标示值由供需双方按合同规定或生产商明示，酶活力值测定按附录A仲裁。酶活力只适用于对同一种纤维素酶的质量控制，不能用于不同种类纤维素酶的比较。不同种类的纤维素酶，酶活力值的高低并不代表实际去污效果。 |  |  |

    - 5.2  微生物限量

用于食品用洗涤剂的酶制剂，微生物限量应符合表2规定。

- 微生物限量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g或CFU/mL) ≤ | 50000 |
| 大肠菌群/（CFU/g或CFU/mL) ≤ | 30 |

6  试验方法

    - 6.1  通则

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

    - 6.2  外观

取适量样品，置于干燥洁净的透明实验器皿内，在非直射光条件下进行观察。

    - 6.3  酶活力

按附录A进行。

    - 6.4  干燥失重

参照GB/T 42239.1-2022 洗涤用酶制剂 第1部分：碱性蛋白酶 6.5 干燥失重。

    - 6.5  粒度

参照GB/T 42239.1-2022 洗涤用酶制剂 第1部分：碱性蛋白酶 附录3 粒度的测定筛分法进行。

    - 6.6  菌落总数

按 GB 4789.2 的规定进行。

    - 6.7  大肠菌群

按 GB 4789.3 的规定进行。

7  检验规则

    - 7.1  检验分类

    - 7.1.1  出厂检验

出厂检验项目为表1规定的外观、酶活力。当适用于食品用洗涤剂产品时，增加表2规定的项目。

    - 7.1.2  型式检验

## 型式检验为表1规定的全部项目，当适用于食品用洗涤剂产品时，增加表2规定的项目。

## 在下列情况下应进行型式检验。

a) 正常生产时，应定期进行型式检验，一般情况每年一次；

## b) 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）的变化可能影响产品质量和性能时；

## c) 长期停产后再恢复生产时；

## d) 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时；

## e) 市场监督管理机构、使用单位提出型式检验要求时。

    - 7.2  组批与抽样原则

    - 7.2.1  组批

    - 产品按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

    - 7.2.2  检验

    - 产品应经生产厂的质量检验部门按本文件规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证方可出厂。收货单位应在到货一个月内，凭合格证验收，必要时可按7.2.3抽样验收。

    - 7.2.3  抽样

## 根据批量大小，按表3确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。取样前应将选定的样本包装中的样品混合均匀，在保证均匀的前提下方可取样。

表3 成品抽样的样品量

| 批量/桶或箱 | 样本量/桶或袋 |
| --- | --- |
| ＜50 | 2 |
| 51~500 | 3 |
| ＞500 | 4 |

    - 7.3  判定规则与复检

## 外观指标检验不合格，可重新抽样检验，复检结果仍不合格则判该批产品不合格。

## 理化指标检验结果按修约值比较法修约后与指标比较判定合格与否，如有一项指标不合格，可重新取两倍箱样本采取样品，对不合格项进行复检，复检结果仍不合格，则判该批产品不合格。

## 交收双方因检验结果不同，不能取得协议时，可商请仲裁检验，仲裁检验结果为最后依据。

## 产品质量监督检验及仲裁机构抽查检验时不进行二次抽样。

    - 7.4  仲裁

## 收货单位如发现产品质量不符合本文件规定的要求，应在到货1个月内向生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按7.2.3取样。取样总量不应少于450 g，将选取的试样仔细混匀后,分别装入3个洁净干燥的样品瓶中，签封。标签上应注明产品名称、规格、批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。样品存放于暗处，按照建议贮存温度贮存，保存期1个月。仲裁检验结果为最后依据。

8  标志、包装、运输、贮存和保质期

    - 8.1  标志

产品的外包装使用符合GB/T 191要求的标志。

产品的包装上应贴有牢固的标签。标签内容应包括产品名称、净含量、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、批号及其他需要标示的内容。化学品安全标签内容应符合GB 15258的要求。

    - 8.2  包装

产品的内包装和（或）包装容器的内涂料应符合相关规定。

    - 8.3  运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，不应倒置，严防雨淋和曝晒，不应在箱上踩踏和堆放重物。运输工具应清洁、无毒、无污染。严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质混装混运。

    - 8.4  贮存

    - 产品应贮存在阴凉干燥的环境下。不应与有毒、有害、有腐蚀性的物质同存。

    - 堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏运输包装。

    - 8.5  保质期

    - 保质期由生产企业自定。

    - 在规定的运输和包装贮存条件下，保质期内的酶活力不应低于标示酶活力。

注：超过保质期的产品仍具有使用价值，使用时重新测定酶活力。

附录A

（规范性）

酶活力的测定

    - A.1  方法概要

    - 在一定温度和pH条件下，纤维素酶水解纤维素产生单糖和寡糖。具有还原性末端的寡糖和有还原基团的单糖在沸水浴条件下与DNS试剂发生显色反应，用分光光度计于波长540 nm下测定溶液的吸光度。酶活力与吸光度成正比，由此可计算纤维素酶活力。

    - A.2  试剂

A.2.1  羧甲基纤维素钠CMC

（分子式：RnOCH2COONa；分子量：160.22；分析纯 (天津市光复精细化工研究所) 在25 ℃，2%水溶液，粘度800 mPa∙s~1200 mPa∙s (每批羧甲基纤维素钠使用前用标准酶加以校正)。

A.2.2  3，5－二硝基水杨酸C7H4N2O7；分析纯

A.2.3  酒石酸钾钠 KOCO(CHOH)2COONa·4H2O

A.2.4  无水亚硫酸钠 Na2SO3

A.2.5  苯酚 C6H5OH

A.2.6  氢氧化钠 NaOH

A.2.7  磷酸二氢钾（KH2PO4）

    - A.3  仪器

A.3.1  恒温水浴锅：精度为±0.2 ℃。

A.3.2  移液枪。

A.3.3  pH计：精度为0.01 pH单位。

A.3.4  磁力加热搅拌器。

A.3.5  磁力搅拌器。

A.3.6  分析天平：精度为0.0001 g。

A.3.7  分光光度计：应符合GB 9721有关规定，10 mm比色皿。

    - A.4 溶液

A.4.1 磷酸缓冲液（pH=7）：

称取磷酸二氢钾6.8 g，加1 mol/L氢氧化钠溶液29.1 ml，用蒸馏水稀释至1000 ml即得。

A.4.2 10 mg/ml CMC溶液配制：

精密称取CMC（分子式：RnOCH2COONa，分子量：160.22）1.0000 g，缓慢加入缓冲液（A.4.1）60 mL，溶解8 h以上，稀释完全后定容到100 ml容量瓶中，标记为10 mg/ml CMC溶液，同时标记配制日期。4℃条件下保存，有效期7天。

A.4.3 10 mg/ml标准葡萄糖溶液配制：

精密称取在105 ℃条件下烘干至恒重的无水葡萄糖1.0000 g置80 ml缓冲液（A.4.1）中搅拌溶解，待完全溶解后定容至100 ml。标记为10 mg/ml的标准葡萄糖溶液，同时标记配制日期，4℃条件下保存。

A.4.4  DNS试剂的配制

称取3,5－二硝基水杨酸31.50 g缓慢加入5000 ml蒸馏水中，不断搅拌，水浴至45℃，逐步加入1000 ml氢氧化钠溶液（200 g NaOH, 用水溶解定容到1000 ml），不断搅拌至溶液清澈透明（在加入氢氧化钠溶液过程中，溶液温度不要超过48℃）。再逐步加入四水酒石酸钾钠910.0 g、苯酚25.0 g、无水亚硫酸钠25.0 g，继续45℃水浴加热，同时补水3000 ml，不断搅拌，至上述物质完全溶解后，冷却至室温，并定容至10000 ml。用滤布过滤，将滤液储存于棕色瓶中，标识配制日期和名称，避光，室温保存7天后可以使用，有效期6个月（注：可以按照自己的需求按比例缩小配制）。

    - A.5  标准曲线的绘制

取8支试管按下表加入相关试液后再加入1.5 ml DNS试剂，充分摇匀，置沸水浴中反应5 min。迅速冷却至室温，用缓冲液（A.4.1）定容至5.0 ml，用0号试管试液作为对照，在540 nm波长下测其它各试管试液的吸光度。以吸光度为纵坐标，以葡萄糖含量为横坐标绘制标准曲线。

| 试管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓冲液加入量（μL） | 1000 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 | 965 | 960 |
| 葡萄糖标准液加入量（μL） | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 葡萄糖含量（μg/ml） | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |

    - A.6  样品溶液的制备

液体酶：用缓冲液稀释原酶液，控制待测酶液的吸光度落在0.29-0.33之间，所测得的酶活数据相对稳定。

固体酶：精密称取固体酶颗粒1.0000 g溶于80 ml缓冲液（A.4.1）中（稀释倍数小于等于500倍的直接用缓冲液溶解）；室温磁力搅拌10 min；用100 ml容量瓶定容。6000 r/min离心5 min，取上清液测试，控制待测酶液的吸光度落在0.29-0.33之间，所测得的酶活数据相对稳定。

    - A.7  试验步骤

按照下图所列步骤分别进行空白和样品试验。

图A.1 纤维素酶酶活力测定步骤

    - A.8  结果计算

X1＝（A15×10.5）×n

式中： X1 ――样品的酶活力，单位（U/g 或U/mL）；

A ――通过吸光度值在标准曲线上查得 (或计算出)的葡萄糖量，μg/ml；

15 ――待测液与底物的反应时间，min；

1/0.5 ――换算成酶液1 ml；

n ――酶样的稀释倍数。

    - A.9 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10 %。