行业标准《洗涤用纤维素酶》编制说明

一、任务来源

1、任务来源

本项目为xxx，项目编号xxx。主要起草单位：xxx，项目实施周期xxx个月。

2、主要工作过程

起草阶段：

征求意见阶段：

3、主要参加单位和工作组成员

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性等原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。方法建立过程中尽量采用目前酶制剂生产厂商以及洗涤剂生产厂商检测实验室普遍采用的分析技术及仪器，选择准确、可行、便于操作的分析条件，保证检测方法的可操作性和可重复性。该标准制定过程中主要参考了以下标准或文件：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB/T 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备（GB/T 603-2002，ISO 6353-1：1982，NEQ）

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB/T 9721-2006 化学试剂 分子吸收分光光度法通则 (紫外和可见光部分)

GB/T 42239.1-2022  洗涤用酶制剂  第1部分：碱性蛋白酶

2、标准主要内容

纤维素酶目前已在洗涤剂中广泛使用，纤维素酶它能将棉纤维上的蜡质剥离下来，同时纤维素酶能扩大织物纤维中的空穴，使内嵌在纤维内部的顽固污渍得到更好的去除。目前，立白、纳爱斯等国内外知名洗涤剂生产商都有纤维素酶的应用。

本标准规定了洗涤剂用纤维素酶的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于经微生物发酵、提纯等工艺制得的适用于洗涤剂工业的纤维素酶。

2.1、产品分类

本标准按照纤维素酶的形态分为两类：液体剂型酶制剂和固体剂型酶制剂。

2.2、要求

2.2.1、感官要求

本标准从色泽、气味、状态等方面对感官要求进行了规定。发酵产品由于生产过程比较复杂，每一批产品的颜色会有区别，但是产品颜色的深浅与酶活力的高低没有任何关系，所以在标准中规定了颜色是一个过渡色；同时产品会有一些特殊的“发酵”气味，经常会有客户询问厂家气味的问题，所以在标准中规定了产品可能有发酵气味。同时根据洗涤剂产品行业的特点，固体产品可以根据客户的要求，制成多种颜色。

2.2.2、理化要求

酶活力是产品的一个重要的理化指标，但同时酶活力也是一个商业指标，厂家可以根据客户的要求，生产出各种酶活力的产品。所以在标准中没有规定酶活力具体的数值。建议这个数值在合同中规定。

对于固体产品，规定了产品最小颗粒度指标。参照GB/T 42239.1-2022  洗涤用酶制剂  第1部分：碱性蛋白酶，数值定为粒度< 150 μm ≤ 0.5%。

2.3、试验方法

本标准包括了纤维素酶酶活力，水分，粒度的检测方法。与现有的纤维素酶活力检测方法QB 2583-2003《纤维素酶制剂》有较大差别，在对纤维素酶活力检测方法不断完善的过程中形成了新版本；对于颗粒产品，水分含量即干燥失重参照GB/T 42239.1-2022 洗涤用酶制剂 第1部分：碱性蛋白酶 6.5 干燥失重。粒度检测参照GB/T 42239.1-2022 洗涤用酶制剂 第1部分：碱性蛋白酶 附录3 粒度的测定筛分法进行。

2.4、检验规则

检验规则包括批次的确定、取样规则、型式检验、出厂检验、判定规则等内容，对其都做了具体说明。

2.5、标志、包装、运输、贮存和保质期

产品的外包装宜使用符合GB/T 191 要求的标志。关于产品标签，规定了一些通用要求：如产品名称、净含量、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、批号及其他需要标示的内容。同时化学品应该有安全标签，建议安全标签的内容应该符合GB 15258《化学品安全标签编写规定》的要求。产品保质期由厂家根据稳定性数据决定。

三、主要试验（或验证）情况

1、酶活力检测方法

1.1、方法介绍

该标准在纤维素酶检测方法多年运用的经验和不断完善的过程中提出。考察了不同厂家底物羧甲基纤维素钠和DNS试剂对试验的影响，不同试验步骤对试验结果的影响。

本方法重点提出的地方：

    - ——对纤维素酶活力定义

——羧甲基纤维素钠溶液的配制

——DNS试剂的配制

——葡萄糖标准液及标曲的绘制

——待测酶液吸光度范围

——操作程序

——活力计算

1.2、主要指标

（1）不同厂家底物羧甲基纤维素钠CMC和DNS对试验的影响

CMC：光复（天津市光复精细化工研究所）的试剂溶解后有少量杂质，没有沉淀。sigma-C5678的试剂溶解后无杂质和沉淀。恒兴（天津市恒兴化学试剂制造有限公司）的试剂溶解后无杂质和沉淀。河北业之源化工有限公司的试剂溶解后无杂质和沉淀。结果差别较大，因此在提供酶活力数据时要注明厂家。原因是羧甲基纤维素钠在中性或碱性时，溶液呈高粘度液，实验中易造成误差，且粘度不同所测活力不同。

表1  同一个样品不同底物对比

| 底物 | 活性(u/g) | 活性平均值(u/g) |
| --- | --- | --- |
| 新配光复10 mg/mL CMC | 2818 | 2822 |
|  | 2826 |  |
| 新配sigma-C5678 10 mg/mL CMC | 8307 | 8418 |
|  | 8528 |  |
| 新配国药10 mg/mL CMC | 5991 | 6160 |
|  | 6328 |  |
| 新配恒兴10 mg/mL CMC | 2057 | 2024 |
|  | 1990 |  |
| 新配河北10 mg/mL CMC | 3124 | 3071 |
|  | 3017 |  |

DNS：不同厂家的DNS试剂对纤维素酶活力的测试影响不大。

表2  同一个样品同一底物不同DNS试剂对比

| DNS | 标曲 | 活性(u/g) | 活性平均值(u/g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 光复 | y=0.0026 x-0.0628 | 2818 | 2822 |
|  |  | 2826 |  |
| 国药 | y=0.0024 x-0.0965 | 2672 | 2706 |
|  |  | 2739 |  |

（2）不同试验步骤对试验的影响

对于检测步骤，在与各单位的交流中发现争议较大的是对于空白样的处理，经过系列试验证明，采用方法一无论怎么稀释，样品吸光度都达不到检测要求，而采用我们的方法测试稳定性较好。

表3 同一样品同一底物同一DNS不同测试方法

| 方法一 |  |  | 方法二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释倍数 | 吸光度 | 酶活力 | 稀释倍数 | 吸光度 | 酶活力 |
| 稀释250倍 | 0.179 | 3216 | 稀释130倍 | 0.245 | 2096 |
| 稀释200倍 | 0.182 | 2602 | 稀释120倍 | 0.296 | 2237 |
| 稀释125倍 | 0.193 | 1694 | 稀释110倍 | 0.314 | 2148 |
| 稀释100倍 | 0.226 | 1519 | 稀释100倍 | 0.337 | 2067 |

注：方法一空白样先加酶液再煮沸显色，方法二为我们的检测方法

（3）吸光度在0.29-0.33区间时纤维素酶酶活力数值更稳定。

表4 吸光度区间测定

| 样品1 |  |  | 样品2 |  |  | 样品3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释倍数 | 吸光度 | 酶活力 | 稀释倍数 | 吸光度 | 酶活力 | 稀释倍数 | 吸光度 | 酶活力 |
| 稀释180倍 | 0.192 | 2433 | 稀释250倍 | 0.245 | 4637 | 稀释450倍 | 0.239 | 7127 |
| 稀释150倍 | 0.265 | 2568 | 稀释220倍 | 0.298 | 4125 | 稀释420倍 | 0.290 | 7709 |
| 稀释120倍 | 0.296 | 2238 | 稀释210倍 | 0.322 | 4187 | 稀释410倍 | 0.313 | 7991 |
| 稀释110倍 | 0.314 | 2149 | 稀释170倍 | 0.358 | 3691 | 稀释400倍 | 0.329 | 8112 |
| 稀释100倍 | 0.337 | 2068 | 稀释160倍 | 0.354 | 3443 | 稀释350倍 | 0.369 | 7444 |

1.3、方法精密度

根据统计学计算，方法精密度小于6.0%（实验数据见表4不同实验室验证结果）

1.4、方法学验证

本方法经方法学研究，验证如下：

- ——不同厂家底物对试验影响显著

- ——不同DNS试剂无显著影响。

- ——测试步骤对结果影响显著。

1.5、不同实验室验证结果

- 实验介绍

实验数据收集主要在山西勇宁记科技有限公司与山西大学化学化工学院两个实验室进行，根据实验指导，各实验室数据收集已经完成，经分析报告以下部分会展示不同实验室之间和不同样品之间的对比情况。

表4样品活性均值表

| 样品 | 活性（U/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 勇宁记 | 山西大学 |  |
| 样品1 | 3257 | 3203 |
| 样品2 | 2534 | 2608 |
| 样品3 | 3120 | 3082 |
| 样品4 | 1249 | 1233 |
| 样品5 | 2835 | 3007 |
| 样品6 | 6277 | 6069 |
| 样品7 | 8134 | 8094 |

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

洗涤行业是酶制剂最重要应用领域之一，在全球范围内，每年所生产的酶制剂中，有三分之一被应用于洗涤行业。在发达国家，洗涤用品加酶已逐渐成为新产品开发的标准配置。从最新发布的中国洗涤用品行业发展十三五规划中可以看出，目前我国洗衣粉加酶比例已高达80%。行业协会也在积极引导国内洗涤用品往液体化、浓缩化、绿色化的方向创新发展。但是缺乏统一的洗涤用酶制剂标准，使得传统的加酶洗衣粉和新兴的加酶洗涤剂都缺乏权威的检测方法和监管依据，很容易被不良企业拿来作为概念炒作并用劣质产品低价竞争，从而破坏新兴产品市场，打击消费者信任度，压抑业内优秀企业的积极性，阻碍行业规划的发展进程。

在此背景下，制定和推出洗涤用酶制剂质量规格及测试方法，对于我国洗涤行业规范含酶类洗涤用品细分领域的市场，指导行业内企业创新开发新产品，杜绝不良企业用假冒伪劣产品欺骗消费者，促进洗涤行业快速、良性、正常发展有重要的意义，同时标准的出台对于监管和规范含纤维素酶的洗涤用品的上市也具有重要指导意义。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

目前没有相关国际标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

标准编制小组

2024年4 月