| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—2024

坚果与籽类食品生产质量控制技术规范

Technical specification for quality control of nut and seed food production

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 总体要求	5

4.1 指导原则	5

4.2 确定坚果与籽类食品质量要求	5

4.3 确定坚果与籽类食品质量影响因素	6

4.4 建立坚果与籽类食品生产质量目标	6

4.5 确立坚果与籽类食品生产质量控制	6

4.6 实施坚果与籽类食品生产质量质量控制评价与改进	7

5 厂区环境与厂房设计	7

6 设施和设备	7

6.1 生产设施和设备	7

6.2 仓储设施	8

6.3 排水设施	8

6.4 检验设施	8

6.5 食品直接接触材料	8

6.6 其他设备设施	9

6.7 设施和设备信息	9

7 原辅料	9

7.1 原辅料供应商	9

7.2 原辅料验收	9

7.3 原辅料运输与储存	10

7.4 半成品的质量控制与储存	11

7.5 原辅料信息记录	11

8 加工过程	11

8.1 产品研发	11

8.2 生产工艺设计	12

8.3 食品原辅料预处理	12

8.4 加工过程质量控制	12

8.5 包装与标识	13

9 成品质量检验	13

9.1 成品质量检验总体要求	13

9.2 成品质量检验工作要求	14

10 潜在风险项目控制	14

10.1 异物控制	14

10.2  霉菌控制	14

10.3  酸价及过氧化值控制	15

10.4 霉变粒控制	15

11 食品质量缺陷产品处理	15

12 信息记录管理制度	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：安徽省食品药品检验研究院（国家农副加工食品质量检验检测中心）、三只松鼠股份有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院。

本文件主要起草人：暂略。

坚果与籽类食品生产质量控制技术规范

范围

本文件规定了坚果与籽类食品生产质量控制技术的总体要求、食品质量管理机构、人员和制度、厂区环境、设计布局、设施设备、原辅料、加工过程、食品质量检验、食品质量追溯与召回、培训考核、验证评价、改进、文件与记录管理等。

本文件适用于坚果与籽类食品生产的质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 19300  食品安全国家标准 坚果与籽类食品

GB/T 15091—1994 食品工业基本术语

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 19000 质量管理体系  基础和术语

GB/T 19012 质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南

GB/T 19580 卓越绩效评价准则

GB/T 22005 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的通用原则和基本要求

GB/T 25486-2010 网络化制造技术术语

GB/T 28612-2012 机械产品绿色制造  术语

GB/T 30644 食品生产加工企业电子记录通用要求

GB/T 32230 企业质量文化建设指南

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB/T 38574 食品追溯二维码通用技术要求

GB/T 39906 品牌管理要求

GB/T 41243 绿色仓储与配送要求及评估

GB 50072  冷库设计规范

QB/T 5486  坚果与籽类食品贮存技术规范

SB/T 11132 电子商务物流服务规范

术语和定义

GB/T 19000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

食品质量  food quality

食品满足规定或潜在要求的特征和特性总和，反映食品品质的优劣。

[来源： GB/T 15091-1994，定义2.18]

食品质量控制  food quality control

为确定和达到食品质量要求所采取的技术、方法、行为和措施。

食品质量波动  food quality fluctuation

食品质量数据偏离预期值的变化程度。

数字化加工  digitized processing

一种利用数字化定量表述、存储、处理和控制方法，支持产品生命周期和企业的全局优化的加工技术。

[来源：GB/T 25486-2010，定义2.56，有修改]

坚果与籽类食品

以坚果、籽类或其籽仁等为主要原料，经加工制成的食品

[来源：GB 19300-2014，定义2.1]

总体要求

指导原则

坚果与籽类食品生产质量控制与管理应全面覆盖产品的全生命周期，依据PDCA（策划-实施-检查-行动）循环原则，系统地开展质量控制活动。

在进行质量控制与管理活动时，应充分考虑并采取措施提升产业链和供应链的控制能力及整体质量水平。

鼓励企业根据自身的生产和管理实际情况，采纳精益生产、全面质量管理、六西格玛等先进的质量管理理论和方法，以提高坚果与籽类食品的生产质量管理效能。

鼓励坚果与籽类食品生产企业建立整合产品研发、原辅料管理、生产管理和实验室管理的数字一体化管理平台，以提高生产过程的透明度和追溯性。生产加工过程的电子记录应符合GB/T 30644的要求。

鼓励企业实施绿色加工与贮运操作，符合GB/T 36132和GB/T 41243的要求，促进可持续发展和环境保护。

确定坚果与籽类食品质量要求

坚果与籽类食品生产企业必须明确坚果与籽类食品的质量要求，这些要求应涵盖产品的各个方面，包括但不限于原辅料的标准、感官特性（如色泽、气味、口感等）、理化指标（如水分含量、酸价、过氧化值等）、营养成分、产品等级（如有）等。

企业应根据坚果与籽类食品的特性和既定的质量要求，设定可接受的质量波动水平。这应包括对生产过程中可能出现的变异进行评估，并基于风险管理原则，确定能够保证食品安全和质量的控制限值。

确定的质量要求和可接受的质量波动水平应被文件化，并作为质量控制和产品放行的标准。这些要求应用于整个生产过程，以确保所有产品都能满足消费者和法规的期望。

企业应定期审查和更新质量要求，以适应市场变化、技术进步和新的科学信息，确保质量标准的持续适用性和有效性。

确定坚果与籽类食品质量影响因素

坚果与籽类食品生产企业在开展质量控制与管理时，应全面识别并考虑影响产品质量的各种因素，确保从原料采购到最终产品销售的全周期质量管理。

应综合考虑以下方面确定坚果与籽类食品质量的影响因素：

a) 资源条件：包括但不限于人力资源、原辅料资源、环境资源和信息资源等，确保这些资源的质量和可用性能够满足生产需求。

b) 加工方式：根据坚果与籽类食品的特性，选择适宜的加工方法，以保持产品的品质和特性。

c) 技术因素：包括加工技术水平和设备装备水平，确保技术先进性和设备的可靠性，以提高产品质量和生产效率。

d) 质量稳定性和一致性：通过严格的质量控制，确保产品在不同批次间的质量稳定性和一致性。

e) 生产产能与效能：评估并优化生产流程，提高产能和效能，以满足市场需求。

f) 生产体系的有效性和可持续性：确保生产体系的有效运行，并考虑其长期可持续性，包括对环境的影响和资源的使用。

g) 成本因素：在保证产品质量的前提下，合理控制生产成本，提高企业竞争力。

h) 资源节约：采取措施减少食品损耗和节约用水，提高资源利用效率。

i) 节能环保：采用节能和环保的生产技术和设备，减少生产过程中的能源消耗和环境污染。

j) 人文因素：考虑员工的技能、培训和工作态度等因素，以及它们对产品质量的影响。

k) 其他影响因素：识别和评估其他可能影响坚果与籽类食品质量的因素，如供应链管理、市场变化等，并采取相应的控制措施。

建立坚果与籽类食品生产质量目标

坚果与籽类食品生产企业必须明确并落实其产品质量责任，建立清晰的生产质量目标。这些目标应贯穿于企业内部各个部门，并在供应链上下游企业间进行有效的沟通、理解和应用。

企业应以市场需求为导向，依据产品设计的质量方针，综合考虑坚果与籽类食品的品质、营养、感官、理化等质量指标，以及原辅料的质量要求、加工工艺参数、包装材料和形式等，制定全面覆盖食品生产全过程的质量目标。

制定的质量目标应满足以下要求：

a) 明确指出坚果与籽类食品的质量要求，确保目标具有明确的质量指标和性能标准；

b) 确定实现这些质量目标所需的资源配置，包括人力、技术、设备和财务资源等；

c) 确保质量目标既可实现又可测量，通过设定具体、量化的目标，便于监控和评估；

d) 与企业的质量政策和食品安全标准保持一致，确保目标的实现能够提升产品质量和市场竞争力；

e) 根据市场变化、技术进步和消费者反馈，适时对质量目标进行评估和更新，确保其持续适应企业发展和市场需求。

确立坚果与籽类食品生产质量控制

企业应针对人员、设施与设备、物料、工艺方法、环境等关键质量控制对象，确立全面的坚果与籽类食品生产质量控制措施。

质量控制措施应综合考虑生产过程中可能出现的各种影响因素，包括但不限于原料质量、加工技术、生产环境、设备性能、操作人员技能等。

制定的质量控制措施应能有效地将坚果与籽类食品的质量缺陷和质量波动水平控制在企业内部设定的可接受范围内，以确保最终产品符合食品安全和质量标准。

企业应定期评估和审查质量控制措施的有效性，并根据生产实际和质量反馈，适时进行调整和优化，以实现持续改进和质量管理的动态提升。

实施坚果与籽类食品生产质量质量控制评价与改进

企业应建立坚果与籽类食品生产质量跟踪评价体系，对生产过程进行持续监控，确保产品质量符合既定标准。

当生产过程中出现质量偏差时，应立即组织相关技术人员和管理人员进行原因分析，并针对已识别的原因制定具体的改进建议和措施。

企业应实施这些改进措施，并跟踪其效果，以保证坚果与籽类食品质量的持续改进和提高。

为提升企业的整体质量管理水平，鼓励企业实施卓越绩效管理，符合GB/T 19580的要求，以提高企业的竞争力和市场响应能力。

鼓励企业开展质量文化建设，符合GB/T 32230的要求，通过培养员工的质量意识和责任感，提升企业的质量管理体系。

同时，鼓励企业开展品牌建设，符合GB/T 39906的标准，通过提高产品质量和品牌形象，增强消费者对企业产品的信任和忠诚度。

厂区环境与厂房设计

厂区的周边环境条件，包括温度、湿度、光照等，应符合GB 14881的相关规定，以确保生产环境对食品安全和产品质量无不良影响。

厂房的面积和空间大小应与企业的生产能力相匹配，确保生产过程中的各个环节有足够的操作空间，避免因空间拥挤影响生产效率和产品质量。

对于以初级农产品为原料的企业，应配备与生产能力相适应的原料验收区域和预处理区域，以满足原料的接收、检验和初步处理需求。预处理区域应设置必要的防护，以减少粉尘和气味对其他生产区域的影响，并防止交叉污染。

厂房和车间的布局应遵循GB 14881的相关规定，并结合坚果与籽类食品的生产工艺特点进行合理设计。

功能布局应清晰，确保人流和物流的顺畅流动，同时满足清理、浸泡、蒸煮、干燥、裹衣、烘炒、拌料、油炸及包装等各个工序的要求。

应保证生产过程高效有序地进行，防止生产过程中的交叉污染，确保产品质量和食品安全。

设施和设备

生产设施和设备

生产设施和设备的设计和布局应合理，保证厂房和车间内的通道、传送系统等结构设计能够满足人员通行和物料运输的需要。

原辅料预处理设施须满足原料清理、去除杂质、筛选分级等工艺技术要求，确保原料处理过程的效率和质量。

对于产尘量大的车间，应配备有效的除尘设施，以控制粉尘的扩散和积聚。架空构件和设备的安装位置应便于日常清理和维护。

煮制、干燥、油炸等在生产过程中产生大量热能及水蒸气的车间，必须安装能够有效防止倒灌的排风设施，确保热能和水蒸气能被迅速并有效地排除。

排风设施的设计应具备足够的排除能力，以适应生产过程中产生的热能和水蒸气量，防止车间内温度过高或蒸汽凝结。

排风设施的入口应装有耐腐蚀、易于清洗的网罩。

安装于产生热能及水蒸气设备上方的排风设施，应配备导流口和废液收集器，定期检查和清理废液收集器，防止油污和水分滴落到车间地面或设备上，保持车间的清洁和卫生。

存放食用油、卤水等液体的设备和设施，应配备密封盖，以防止污染和交叉感染。

对于有温湿度控制要求的场所，应配备相应的温湿度控制和监控设施，确保生产环境满足产品质量和工艺要求。

仓储设施

企业应配备与生产经营坚果与籽类食品的品种和数量相适应的仓储设施，确保仓储能力满足生产和经营的需求。

仓储设施的设计、建造和维护应严格遵循QB/T 5486《坚果与籽类食品贮存技术规范》的要求，确保物料在储存过程中的品质和安全。

企业应设定专门的危险品和废弃物贮存区，这些区域应与其他仓储区域隔离，并配备适当的安全措施，如防火、防爆、防泄漏等，以防止危险品和废弃物对人员和环境造成危害。

排水设施

企业应根据车间的实际用水量合理设置排水设施，确保在生产过程中产生的废水能够快速、通畅地排出车间，避免积水对生产环境和产品质量造成影响。

车间内设置的排水设施，包括排水沟、排水管道、检查井等，应设计合理，结构严密，便于清洁和维护，符合GB 14881的相关规定，确保排水设施不对食品生产环境造成污染。

排水系统应配备防止固体废弃物和有害物质进入的装置，如过滤网、格栅等，以保证排水过程不会对环境造成二次污染。

应定期对排水设施进行检查和清理，确保排水系统的有效运行，防止因设施堵塞或损坏而导致的废水积聚。

检验设施

企业应配备满足产品质量检测需求的化验设备，至少应包括检测“净含量”、“水分”、“酸价”、“过氧化值”等关键质量指标的设备。

对于采用快速检测（快检）设备的，企业应定期将其检测结果与国家标准方法进行比对验证，并详细记录比对过程和结果，以确保快检设备的准确性和可靠性。

企业应定期对化验设备进行检定或校准，以确保检测结果的准确性。所有化验设备的检定或校准应按照国家相关标准或计量技术规范进行，并应有详细的记录和档案管理。

食品直接接触材料

与食品直接接触的设备和工具，包括机械设备、容器、管道和工具等，应设计为易于拆卸、清洗和消毒，以确保食品加工过程的卫生安全。

清洗剂应选用安全、无毒、不会对产品造成污染的类型，并应遵循正确的使用浓度和接触时间，以防止食品受到化学污染。

直接接触食品的设备和工具应使用稳定性较好、不易迁移有害成分的材料制成，以降低材料中有害物质迁移至食品的风险。

设备所用的润滑剂应选择食品级或符合食品安全标准的产品，以防止对原辅料或设备造成污染。在必要时，应采取适当的防护措施，如使用密封系统或定期检查和维护，确保润滑剂不与食品接触。

其他设备设施

若企业使用燃煤锅炉，锅炉房必须设置在厂区全年最小频率风向的上风侧，以减少对生产环境的潜在影响。

各种蒸汽管道应采用无毒、防腐的材料，以防止蒸汽品质受到污染，进而避免对食品安全造成影响。同时，锅炉气体排放应严格符合GB13271的规定，确保排放符合环保要求。

设施和设备信息

企业应建立设施和设备信息管理系统，记录并保持以下信息：

a) 设施和设备的详细清单，包括型号、规格、数量等；

b) 设施和设备的性能信息，如技术参数、性能指标等；

c) 设施和设备的更新情况，包括购置日期、更新改造记录等；

d) 设施和设备的保养维护信息，包括维护计划、维护记录、检修报告等；

e) 其他认为对设施和设备管理重要的信息。

应制定设备操作规程，明确操作方法、故障处理措施和维护保养要求，确保设备的安全运行和性能稳定性。

设备操作规程应定期审查和更新，以适应生产实际的变化和新技术的应用。

原辅料

原辅料供应商

企业应建立并实施食品生产原辅料供应商的准入、评价和退出机制，确保供应商提供的原辅料符合食品安全和质量标准。

企业应对供应商的资质、供货来源、生产条件、信誉、管理能力、服务质量和产品质量状况进行综合评价和验证，以此建立原辅料合格供应商目录。

应定期对列入合格供应商目录的供应商进行复审和检查，以确保其持续满足企业的质量和安全要求。

对于不能持续满足企业要求的原辅料供应商，应及时采取更换措施，以保证原辅料的质量稳定可靠。

企业必要时应自行或委托有资质的第三方机构，对原辅料供应商的生产现场进行定期或不定期的审核和评价，以验证其生产和管理条件是否符合要求。

鼓励企业通过建立自有的原辅料供应基地，直接控制原辅料的生产和供应过程，从而更好地保障原辅料的质量和安全。

原辅料验收

企业应制定并实施原辅料质量管理制度，明确原辅料的验收标准、查验程序、入库、储存和运输等要求，确保原辅料的质量符合生产需要。

原辅料的验收标准和抽样检验方案应具体、可操作，并且能够被有效执行。验收标准至少应涵盖色泽、气味、霉变粒、酸价、过氧化值等关键质量指标。

企业应查验供应商提供的质量检验报告和其他质量合格证明文件，以验证原辅料的质量符合性。对于关键项目，必要时应进行独立检验。

对于不符合质量控制要求的原辅料，企业必须禁止其投入生产，并应进行明确标识和及时隔离，采取适当处置措施，防止与合格物料混用或误用。

所有进口物料在入库前应通过出入境植物检疫，确保病虫或杂草种子检验合格，以避免外来有害生物的引入和传播。

原辅料运输与储存

原辅料运输工具、容器和设备应保持清洁，确保不对原料造成污染。运输不同原辅料时，应采取分装、分离或分隔的措施。

原辅料仓库应设专人管理，并定期检查原料的质量状况，确保储存环境符合食品安全要求。

原辅料应根据不同食品质量特性进行分类和分级存放，不同质量等级的原辅料应有明显标识，以便于管理和使用。

企业应根据原辅料的质量需求，对运输与储存环境的温度、湿度、光照、通风等因素进行有效控制，确保原辅料的安全和质量。

产品应及时采用人工或机械方式分期分批入库，装卸过程中应小心操作，合理安排堆码方式。

原辅料应按种类、等级和收获年份分开贮存；安全水分、半安全水分和危险水分的坚果与籽类应分开贮存，并做好标识，防止与有毒、有害、易串味的其他货物混贮。对含有致敏原的物料与非致敏原的物料应进行有效隔离，防止交叉感染。

货垛的排列方式、走向及间距应与库存内空气环流方向一致，物料堆码应合理交错、整齐稳固，避免歪斜，确保设施及人员安全。堆码应距墙、柱0.6米以上；高水分物料的堆码高度不应超过1米，并应尽快处理。

已感染害虫的物料应单独存放，并根据感染程度采取相应的虫害处理措施。

对于筒仓或散存贮存的物料，其品质应保持相对稳定一致，不应混入危险水分的物料，半安全水分物料应控制好出入库时间，防止物料变质。

在高温季节，应合理控制贮存量，确保物料的质量安全。

物料在运输过程中应做好防护，防止雨淋、曝晒、潮湿和污染等。

高温季节运输时，宜选择在早晚气温较低时进行；长途运输应防止物料受热及高温加速熟制坚果与籽类的过氧化值突变。

对于油脂含量高且对温度敏感的物料，高温季节应采用冷藏车进行运输。

电子商务物料在流通过程中的贮存应符合SB/T 11132的相关规定。

产品出入仓库应遵循“先进先出”的原则，定期检查库存食品的质量和数量，及时清理变质或超过保质期的食品。

仓库管理部门应制定并实施保证储存物资安全的防护措施，根据库存原料质量状况制定仓库通风作业指导书，确保库内物资保持相对低温及干燥状态。

质量和仓库管理部门应定期对库存原料进行监测，监测项目包括：

a) 感官鉴定：如原料色泽、滋味、气味等；

b) 质量指标检测：如水分、虫蚀、霉变、酸价等；

c) 仓库的温湿度：仓内空间气温和仓库湿度；

d) 虫害检查：防鼠、防鸟、防虫设施检查；物料生虫检查。

质量管理部门应根据原料的质量状况确定详细的质量检查频次、项目及要求。监测过程中如发现虫害、霉变、发热等异常情况，应立即对原料进行隔离或处置，必要时请专家指导，防止危害扩大。对原料储存中出现的不合格情况（如霉变、受潮或水分超标等）应及时协调解决，监测时发现其他异常情况应及时反馈并协调解决。

仓库管理部门应在物料贮存期限到期前3个月及时预警，提醒生产部门及时安排生产使用，防止出现超贮存期物料。

半成品的质量控制与储存

入库的坚果与籽类半成品应具有稳定的品质，并采用适当的包装方式进行密闭包装，如气调、添加吸氧剂/干燥剂、使用多层复合材质等。应监控霉变粒含量，对于带壳产品，霉变粒不宜大于2.0%；对于去壳产品，霉变粒不宜大于0.5%。

半成品的质量和安全指标应符合GB 19300及相应产品标准的规定。熟制加工的坚果与籽类半成品应严格控制生产日期和产品质量，确保酸价（以脂肪计，KOH）不大于2.5mg/kg，过氧化值（以脂肪计）不大于0.15g/100g。

半成品应按照品种、生产日期进行分开堆放，并应有明确的标识。对于含有致敏原的物料与非致敏原的物料，应进行有效隔离，防止交叉感染。同时，半成品应与原料有效隔离，防止交叉污染，并应避免与有毒、有害、易串味的其他货物混放。

含油脂较高的去壳坚果类、花生类等半成品应贮存在准低温环境中。在高温季节，建议将这些半成品贮存在0℃~10℃的温度范围内，以维持产品质量和延长保质期。

原辅料信息记录

企业应建立并维护原辅料信息记录系统，确保所有相关信息的完整性和可追溯性。

记录内容应包括但不限于以下信息：

a) 供应商目录、供应商资质证明及评价记录，以及供应商的进入和退出机制的相关记录；

b) 原辅料的名称、规格、等级（如有）、数量、质量、生产日期或批号、保质期、进货日期以及供应商的名称、地址和联系方式；

c) 原辅料的验收标准、抽样方案、检验方法、检验记录和检验结果；

d) 原辅料存放管理的责任人信息、定期检查记录、储存环境的监控信息；

e) 原辅料的库存信息、出入库记录、不合格品的处理记录、标识管理信息；

f) 其他认为对原辅料质量控制和产品追溯有用的信息。

所有记录应真实、准确，并以易于识别和检索的方式保存。应定期对记录进行审核，确保信息的及时更新和准确性。

记录的保存期限应符合相关法律法规的要求，至少保存至产品保质期满后六个月，或在没有明确保质期的情况下，保存期限不得少于二年。

加工过程

产品研发

宜通过产学研合作，加强产品创新能力，涵盖创意产生、概念成型、消费者需求调研、市场现状分析、产品设计开发、工艺测试验证至产品上市的全过程。

研发过程应依据科学方法和先进技术，确保产品创新的系统性和有效性，提升产品的市场竞争力。

宜建立研发成果的评价和反馈机制，确保研发活动的质量持续提升，满足消费者需求和市场变化。

宜开发采用合适的包装材料和方式，提高包装的保护性能，确保在正常环境储存和运输条件下，产品在有效期内不发生变质。

鼓励大型食品生产企业设立研发中心，企业为研发中心提供必要的资源保障，包括但不限于资金投入、人才培养和国际交流合作，以促进技术创新和产品研发，提升产品市场竞争力和消费者满意度，确保研发流程的系统性和科学性。

生产工艺设计

企业应根据产品特性和质量要求，设计合理的生产工艺流程，确保从原料到成品的每个环节均符合食品安全和质量标准。

生产工艺流程通常包括以下步骤：原料的接收和检验、预处理（包括去杂和清洗）、前处理（浸泡、浸料或裹衣）、熟制（油炸、烘炒或蒸煮）、拌料（如工艺有要求）、冷却、挑拣（如工艺有要求）、包装、杀菌（如工艺有要求）以及成品检验和储存。

在设计生产工艺时，应考虑原料的特性、加工设备的效率、产品质量的一致性以及生产过程的可追溯性。

企业应建立和维护生产工艺的文件记录，包括工艺流程图、操作指导书和关键控制点的监控记录，以确保生产过程的透明度和可追溯性。

对于涉及特殊工艺要求的步骤，如拌料和杀菌，企业应制定详细的操作规程，并进行严格的质量控制，以确保产品的安全性和符合性。

食品原辅料预处理

企业应根据产品工艺要求，对坚果与籽类原料实施有效的预处理措施，包括机械清理、手工挑选和清洗等，以确保原料的纯净度和后续加工的质量。

应选择适宜的清选设备如清选机、比重机、去石机、窝眼机、色选机和分级机等，对原料进行机械清理，去除杂质并按大小、重量、密度等特性进行分级。

对于机械清理无法处理的原料，应采用手工挑选的方式，以去除霉变粒、脱皮籽等异常原料，确保原料质量。

根据产品工艺需求，对原料进行彻底清洗，去除表面灰尘和其他污染物，清洗过程应采用适宜的水质，并确保清洗效果。

所有预处理操作应符合食品安全要求，操作人员应接受相关培训，确保预处理过程的规范性和有效性。

企业应记录预处理过程中的关键操作参数，如设备设置、处理时间和清洗用水的质量等，以便于质量控制和追溯。

加工过程质量控制

企业应依据工艺设计方案中确立的食品质量关键环节和影响因素，结合相关质量文件要求，在关键环节实施有效的质量控制措施，以确保产品质量符合标准。

应加强对生产物料及上道工序半成品的质量监控，防止食品质量缺陷的产生或流入下道工序，确保每个环节的产品质量稳定。

企业应记录并保留以下食品生产加工过程的质量信息，以便于追溯和质量管理：

      - a) 生产工艺设计过程的详细记录；

      - b) 蒸煮或浸料过程中按照工艺要求添加的相关配辅料记录，以避免食品添加剂使用量超标；

- c) 影响食品质量的关键过程记录，包括操作参数、监控结果和异常情况处理记录。

关键加工过程质量控制

蒸煮或浸料

        - a) 蒸煮或浸料应严格按照工艺要求添加相关配辅料，确保食品添加剂使用量不超标。

        - b) 应配备必要的监控仪器，对蒸煮的时间、温度等参数进行监控和记录，以确保蒸煮效果。

        - c) 汤料水需存放在适宜的环境，并进行有效防护确保不被污染。应监控并记录蒸煮用汤料水的使用次数和存放时间，必要时需对汤料水进行检验，确保汤料水的品质。

烘炒 (烘干)

      - a) 应配备必要的监控设施，对烘炒的时间、温度等参数进行监控和记录，以确保产品符合相应的卫生要求。

      - b) 生产企业应对烘炒后的产品进行抽样检测，以验证烘炒效果，确保最终产品的安全性。

      - c) 若烘炒采用传热介质，该介质应符合相关规定，并应控制其使用次数，以确保卫生安全和传热性能。

油炸

        - a) 应配备必要的监控仪器，对油炸的时间、温度等参数进行描述和记录，以确保产品符合相应的卫生要求。

        - b) 应做好煎炸油脂的更换控制，以避免产品出现酸价、过氧化值和羰基价超标。

杀菌

        - a) 应配备必要的监控仪器，对杀菌的时间、温度等参数进行描述和记录，以确保产品符合相应的卫生要求。

        - b) 应定期对杀菌釜进行性能参数验证，以确保杀菌效果。

冷却

      - a) 高温产品在包装之前应进行冷却处理，产品宜冷却至45℃以下，最高不得超过50℃。

      - b) 应控制冷却时间，以防止产品品质下降。

包装

      - a) 应制定包装工序操作规程，并对实际操作进行记录。

      - b) 应选择适宜的包装材料，以有效保护产品品质，必要时应对包装的密封性进行控制。

      - c) 采取充氮包装时，所用氮气应符合食品安全标准要求，确保包装区域的洁净。

加工过程质量检查

质量管理人员应对生产过程中的半成品进行质量检测。

质量管理人员应定期检查关键加工过程的操作情况及参数控制，确保遵循操作规范和作业指导书的规定。

包装与标识

食品的包装形式和材质应设计为能在正常的储存、运输和销售条件下保持食品品质，防止食品在流通过程中受到污染和损害。

应避免不必要的过度包装，确保包装的实用性和环保性。

食品包装上的标识和说明应客观、准确地反映产品质量信息。对于具有质量等级的产品，应明确标注其质量等级，不得以低等级产品冒充高等级产品。

食品包装标签应遵循GB/T 18455的相关要求，标示回收标志，以促进环保和资源回收。

食品外包装的包装运输标志应符合GB/T 191的规定，确保在运输过程中能够正确处理，减少运输过程中可能对产品造成的损害。

成品质量检验

成品质量检验总体要求

企业应制定完善的成品检验制度，确保所有出厂产品均经过严格的质量检验，并取得合格证明后方能出厂。

企业可根据自身条件和能力，对原料和产品进行自行检验，或委托具有相应食品检验资质的第三方检验机构进行检验，以保证检验的专业性和准确性。

无论采取何种检验方式，企业都应确保检验结果的准确性和真实性，并完整保存各项检验记录和检验报告，以备追溯和质量改进之用。

企业应定期对检验设备进行校准和维护，确保检验数据的可靠性。同时，应建立检验人员的培训和考核机制，不断提升检验人员的专业技能和责任意识。

成品质量检验工作要求

企业应配备与生产能力相适应的检验室，以及配备资质合格的检验人员，确保检验工作的顺利进行。

检验人员应严格依据国家及相关标准要求实施检验，并对检验过程、结果进行详细记录，保证检验记录和检验报告的完整性和准确性。

企业应建立检验仪器设备的台账和管理档案，实施仪器设备的规范化管理，确保检验设备的可追溯性和符合性。

企业应根据国家相关要求，对检验设备进行定期的检定或校准，并实施定期的维护保养，以保证检验设备的精度和可靠性。

企业应建立设备期间核查制度，定期对检验设备进行核查，确保检验设备在两次检定或校准之间的准确度。

企业应按照相关要求保留样品，样品的保留时间不得少于2年，以便于产品质量的追溯和必要的复检。

企业应定期开展质量检验能力验证活动，按照预先策划的周期进行，以确保检验结果的准确性和可靠性。

企业应记录食品质量检验的完整信息，包括检验方法、结果、日期、检验人员等，并妥善保存检验记录和样品，以保证产品质量的可追溯性。

潜在风险项目控制

异物控制

企业应在原料验收标准中明确规定异物控制的要求，并采购符合这些要求的原料。

应根据坚果与籽类食品的原料特性，采取适当的异物处理方法，例如使用清选机、比重机、去石机、色选机等原料筛选设备进行处理，并结合人工挑拣，以确保原料中不含异物。

为降低金属或其他异物污染食品的风险，应采取有效措施，如在生产线上设置磁铁和金属检查器等。

生产过程中应避免进行电焊、切割、打磨等可能产生碎屑的作业，以防止异物污染。

霉菌控制

对于采用烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品，其霉菌指标必须符合GB 19300的规定。

企业应根据原料特性、产品要求和工艺特点，制定并实施有效的清洁消毒制度，以降低生产设备和环境中霉菌生长的概率。

在产品熟制过程中，应严格控制温度、时间、物料厚度等关键工艺参数，确保能够有效消灭或抑制霉菌的生长和繁殖，使产品满足相应的卫生要求。

企业应建立并实施温度、时间等关键工艺参数的控制措施和纠偏措施，并保持完整的监控记录，以确保产品在生产过程中的微生物安全。

酸价及过氧化值控制

企业应在原料验收标准中明确规定酸价和过氧化值的指标要求，优先采购当年生产的原料进行加工生产，严禁使用变质或超过保质期的原料。

对于易发生氧化或水解反应的坚果与籽类原料，应采用低温冷藏或使用阻隔性能良好的包装材料进行包装储藏，以减缓油脂氧化过程。

原料仓库的出货顺序应遵循“先进先出”的原则，根据原料特性确定合适的出货顺序，确保原料新鲜度和质量。

若采用油炸作为熟制工艺，应严格控制煎炸油脂的质量，定期更换油脂，避免油脂过热和反复使用，以防产品酸价和过氧化值超标。

企业应严格控制委托加工生产的坚果与籽类食品的酸价和过氧化值，制定OEM半成品的验收标准，并将酸价控制在2 (KOH) /(mg/g)以下，过氧化值控制在0.15 (g/100g)以下，以确保产品的质量和安全。

霉变粒控制

坚果与籽类食品中的霉变粒必须符合GB 19300的规定。

企业应在原料验收标准中设定原料的霉变粒指标要求，确保从采购环节开始控制原料的霉变粒含量。

针对坚果与籽类原料的特性，建议采用低温冷藏或使用阻隔性能良好的包装材料进行包装储藏，以减少霉变风险。

对于水分含量超标的坚果与籽类原料，应在入库储存前采取有效措施降低水分含量，例如进行低温预干燥处理，以降低储存过程中霉变粒增加的风险。

在加工过程中，应通过色选、人工挑拣或其他有效方式去除霉变粒，以提高产品的品质和安全性。

食品质量缺陷产品处理

企业应建立并实施食品质量缺陷产品控制程序，确保对不符合质量要求的产品进行有效管理。控制程序应包括返工、退货、改为其他用途、销毁等多种处理措施。

企业应具备有效的识别和隔离机制，对所有不符合食品质量要求的产品进行标识和隔离，防止不合格产品流入市场。

对食品质量缺陷产品的处理，应根据产品存在的问题性质和（或）客户的特殊要求，采取相应的处理措施。处理措施应能确保产品安全，防止对消费者健康造成危害。

企业应记录和保存食品质量缺陷产品处理的详细记录，包括产品信息、缺陷描述、处理措施和结果等，以便于追溯和持续改进产品质量。

企业应建立并实施产品追溯制度，确保从原料（配料）采购、生产加工、储存运输直至最终产品销售的全过程都有详细记录，记录的信息应足够详实，以实现产品全过程的可追溯性。

企业应建立产品召回制度，确保在出厂产品出现食品安全问题时，能够及时发出警示并采取召回措施。召回过程中，企业应对召回的产品采取补救、无害化处理或销毁等适当措施，并按照规定向食品安全监管部门报告召回原因、处理情况和结果。

鼓励企业建立产品信息网站查询系统，公开产品的标签、外包装、质量标准、出厂检验报告等信息，以便于消费者和相关方进行网上查询，增强产品透明度和消费者信心。

信息记录管理制度

记录信息应全面覆盖食品生产的全过程，包括但不限于原料采购、生产加工、产品检验、储存运输和销售等环节。所有记录应保持完整、真实、清晰，并易于识别和检索，以确保食品生产质量的可追溯性。

记录和凭证的保存期限不得少于食品保质期满后六个月；对于没有明确食品保质期的产品，记录和凭证的保存期限不得少于二年。如法律法规或相关标准对记录保存期限有特别规定的，应从其规定。

原辅料采购记录应详尽，包括供应商评价记录、合格供应商名单、采购记录、采购合同、验收记录、供应商证明和检验报告等。

成品检验记录应全面，涵盖检验原始记录、检验报告、检验留存样品记录等，确保产品质量的可追溯性。

产品追溯记录应包括产品生产记录、产品销售记录、产品召回记录、退货处置记录、消费者投诉处理记录、食品安全事故处置记录等，以便于在必要时进行追溯和采取相应措施。

应对食品质量管理制度文件进行严格管理，包括文件的批准、分发、使用、存储、防护、变更和处置等环节，确保所使用的文件均为有效版本。

鼓励企业采用先进技术手段，如数字化信息系统，进行文件与记录的管理，以提高管理效率和准确性。