| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

31/T

上海市地方标准

DB 31/T 1250—XXXX

代替 DB 31/T 1250-2020

危险化学品追溯码技术规范

Technical specification for traceability code of hazardous chemicals

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 追溯码技术方法	1

4.1 追溯码原则	1

4.2 追溯码结构和规则	2

5 标识信息	3

5.1 标识要求	3

5.2 追溯码标识的申请、下载	3

5.3 标识样式设置、打印要求	3

5.4 印刷质量	3

6 使用及维护要求	3

6.1 张贴要求	3

6.2 使用要求	4

6.3 维护要求	4

6.4 特殊规定	4

附录A （资料性） 危险化学品追溯码结构示例	5

附录B （资料性） 融合码示例	6

附录C （资料性） 危险化学品追溯码标识示例	7

附录D （资料性） 危险化学品追溯码标识应用样例	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB31/T 1250-2020《危险化学品安全信息化监管技术规范 危险化学品编码》,与DB31/T 1250-2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

将文件名称“危险化学品安全信息化监管技术规范 危险化学品编码”修改为“危险化学品追溯码技术规范”；

修改了范围（见第1章，2020年版的第1章）；

修改了规范性引用文件（见第2章，2020年版的第2章）；

增加并更改了术语和定义（见第3章，2020年版的第3章）；

修改了要素“编码方法”为“危险化学品追溯码原则、结构和编码规则”（见第4章，2020年版的第4章）；

修改了编码加密（见第4.3.6，2020年版的第5章）；

修改了要素“编码加载”为“标识信息”（见第5章，2020年版的第6章）；

增加了使用及维护要求（见第6章）；

增加了质量控制（见第7章）；

删除了包装符号编码（见2020年版的附录A）；

删除了包装CRC算法要求（见2020年版的附录B）；

修改了要素“编码示例”为“追溯码结构示例”（见附录A，2020年版的附录C）；

增加了融合码示例（见附录B）；

修改了要素“二维码加载方式”为“追溯码标识示例”（见附录C，2020年版的附录D）；

增加了追溯码标识应用样例（见附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市应急管理局提出并组织修订。

本文件由上海市应急管理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海化工院检测有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、应急管理部化学品登记中心、上海市应急管理事务和化学品登记中心、同济大学。

本文件主要起草人：

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2020年首次发布为DB31/T 1250-2020；

——本次为第一次修订。

危险化学品追溯码技术规范

范围

本文件规定了用于标识危险化学品安全信息的追溯码技术方法、标识信息、使用及维护要求等。

本文件适用于危险化学品生产、运输、储存、使用和经营环节上的标识。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23704 二维条码符号印制质量的检验

危险化学品目录

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险化学品  hazardous chemical

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

[来源：GB 18218-2018，3.1]

CAS号  CAS number

由美国化学会的下设组织化学文摘社（Chemical Abstracts Service，简称CAS）为每一种物质(包括化合物、聚合物、复杂反应产物、动植物提取物、工业产品、生物材料)分配的一个唯一编号。

危险化学品目录号  hazardous chemical index number

基于《危险化学品目录（2015版）》已列明的危险化学品的序号。

危险化学品追溯码  hazardous chemicals traceability code

用于追踪和管理危险化学品的唯一编码，由一系列数字、字母或符号组成。

危险化学品追溯码标识  label of hazardous chemicals traceability code

标识危险化学品追溯码及其相关信息，由数字、文字、字母、二维码组成。

追溯码技术方法

追溯码原则

唯一性原则

同一企业、品类、规格、批次的危险化学品货品对应唯一的一个追溯码。

扩展性原则

追溯码可根据实际使用需求进行容量扩充。可与产品按种类、批次、包装等信息对应，实现一企一品一码、一企一批一码或一企一物一码。

兼容性原则

危险化学品追溯码可通过编码融合技术与危险化学品登记号、企业其他货品信息等融合，不同系统扫码时显示不同内容，但能保证公众和监管部门通过扫码获取危险化学品安全信息。

追溯码结构和规则

危险化学品追溯码由追溯码前缀和编码信息构成。其中追溯码前缀由追溯网址、编码融合规则标识组成，编码信息包括货品代码、批次代码、扩展代码等。追溯码结构示例见附录A。

危险化学品追溯码前缀和货品代码不需要编码规则，由上海市危险化学品全过程监管信息系统生成。批次代码和扩展代码由企业自定义。

追溯码前缀

追溯码网址

危险化学品追溯码的前半段信息，上海市危险化学品全过程监管信息系统唯一指定网址，用于标识企业及编码融合规则。

编码融合规则标识

危险化学品政府服务系统绑定企业后随机生成的6位字符。

编码信息

货品代码

货品代码为一串字符串，关联企业填写的危险化学品登记号、货品名称、货品规格、危险化学品目录序号、CAS号等信息。

批次代码及编码规则

表示企业在一段特定日期内生产的化学品编码，用于识别危险化学品在同一批次、同一包装形式下的单一产品。由一系列小于20位的字母、数字组成的编码，可采用“YYYYMMDD”（年、月、日）格式表示。

扩展代码及编码规则

用于标明货品名称、货品规格、货品批次等企业自定义信息。由一系列小于20位的字母、数字或符号组成的编码，可采用明文字符串、加密字符串。

编码融合

可使用编码融合技术，对编码进行替换、加密、缩减、隐藏等简化操作。包括明码融合、暗码融合。选用编码融合技术，则需在扩展代码中填写货品批次，注册解析规则。明码规则示例见附录B。

编码分隔符

用于分割不同编码内容的分隔符号，在编码规则中自定义，可用“/”、“｜”等。扩展代码编码中，不应使用不可见字符、中文全角字符、多位字符等，如“，”“。”“=”“&”“？”“//”“||”等。

编码顺序

在保证危险化学品追溯码正确流通使用的基础上，可自主定义扩展代码和融合码在编码结构中的排列顺序。

编码加密

当选择暗码融合，可对加密后的编码批次绑定，以保护企业信息。

标识信息

标识要求

危险化学品追溯码标识由中文字符、二维码、MEM缩写标志、危险化学品编号和一个蓝色边框组成。危险化学品追溯码标识上部为“危险化学品追溯码”8个中文字符；中部为二维码，二维码正中间为MEM缩写标志；下部为追溯码序列号，由17位数字构成。推荐危险化学品追溯码标识样式见附录C。

小包装危险化学品（大于100 mL 且小于1000 mL）且外包装上无其它二维码时，可标识简化版追溯码。

追溯码符号大小应与包装单元的大小相适应，可根据化学品安全标签的大小确定，一般情况下不小于化学品安全标签中象形图的大小，且短边长度不宜小于10mm。

二维码的边缘需留出足够的空白，即在标记四周的不包含任何内容的范围，每个方向的空白范围宽度至少为1mm。

追溯码标识的申请、下载

危险化学品相关企业可统一通过上海市危险化学品全过程监管信息系统进行追溯码标识的申请、下载，也可以根据编码规则在企业管理系统中生成、下载。危险化学品有瓶、盒、箱等多级包装时，应根据危险化学品全生命周期流通环节最小包装申请、下载追溯码标识。

标识样式设置、打印要求

危险化学品追溯码可粘贴或印刷在化学品安全标签内，或单独加贴或印刷在最小运输包装上。追溯码标识应用样例见附录D。

危险化学品追溯码粘贴或印刷在化学品安全标签内时，宜设置在化学品安全标签的右侧空白处，紧挨最后一个象形图或标签右下角区域；单独加贴时或印刷在最小运输包装上，应在包装上选择合理的标识位置。

危险化学品追溯码应与包装的其他二维码保持一定间隔。

印刷质量

追溯码标识印制质量等级，应依据GB/T 23704 以及相应的码制标准进行，不宜低于GB/T 23704 中关于符号质量等级2.0级的要求，包括但不限于下列要求：

- 追溯码标识印刷应清晰；

二维码确保能扫码识读。

应确保各级销售包装单元的危险化学品追溯码标识在使用期内的耐久性，充分考虑储运过程造成的标识位移、褶皱、变形、脱墨、畸变等对追溯码标识识读造成的影响。

危险化学品追溯码可使用彩色印刷或黑白印刷。

选择合适的二维码尺寸，避免出现尺寸过小扫描错误，尺寸过大图像易损。

在制作二维码时，应尽量选择简洁明了的背景和颜色，在二维码带有企业商标时，需尽量减少商标配色，以提高识别效果。

使用及维护要求

张贴要求

应在危险化学品每段流通环节的最小外包装上规范印刷、粘贴危险化学品追溯码，同一品类、规格的危险化学品货品，一批次对应唯一的一个追溯码。生产企业应在其产品包装上印刷或粘贴追溯码，分装和经销企业在危险化学品需要进行分装、混装或者更换包装时，重新生成并印刷或粘贴追溯码。

同一企业同一产品规格的追溯码宜固定在化学品包装或安全标签上的同一位置。

危险化学品包装上的追溯码应能够被正常扫描和识别，宜避开转角处或表面曲率过大的地方。

采用在安全标签上粘贴的方式时，追溯码应不遮挡、覆盖化学品安全标签上的文字及图形信息，也不应覆盖包装上的商标、品名、生产日期、有效期等关键信息。

在大型包装标识追溯码时，宜在2个及以上的平面上标识，以方便产品堆放时的扫码作业。

组合包装外包装没有化学品安全标签的，应贴在包装醒目位置，如有危险货物标志的，应在靠近危险货物标志的位置加贴追溯码。

气瓶、属于农药原药的危险化学品等另有标准规定的特殊产品，宜紧挨产品标签加贴追溯码。

危险化学品的包装物上无法粘贴或印刷追溯码时，可采用栓挂、铆钉等形式。

追溯码的粘贴、印刷应耐腐蚀、耐紫外线、防潮、防撕，保证在化学品运输、储存、使用过程中不易脱落、不易损坏。

使用要求

通过中型散装容器、大型容器、可移动罐柜和罐车等运输的非包装危险化学品，可使用虚拟追溯码，也可将危险化学品追溯码印刷在提货单/订单上。

经营单位在收发货销售包装件危险化学品时，应采取移动端扫码采集填报上传的方式实时采集包装件危险化学品的追溯标签信息，并上报追溯系统，有电子运单的，应填写电子运单号；无电子运单的，应填写车牌号。

编码解析

可通过扫码直接获取或通过特定APP 扫码查询接口获取编码内容。

维护要求

通过系统生成了追溯码的企业相关信息变更后，应及时更新危险化学品登记信息。

危险化学品企业应定期检查追溯码，如发现缺失、破损、变形、褪色等缺陷，应及时修整或更换。

危险化学品企业应维持追溯码的可识别性，保证危险化学品流通过程中二维码能被扫码设备正常识读。

特殊规定

从上海口岸通关的进口危险化学品，直接运输至外省市，内外包装上可不印刷或粘贴追溯码。

仅以自用为目的危险化学品，内外包装上可不印刷或粘贴追溯码。

属于日用化学产品的危险化学品，针对消费者销售的商品包装上可不印刷或粘贴追溯码。

单个包装容积不超过100mL或100g的危险化学品，其产品内外包装上可不印刷或粘贴追溯码。

不属于《危险化学品目录（2015版）》列明品名的危险化学品不强制粘贴追溯码。

（资料性）
危险化学品追溯码结构示例

危险化学品追溯码结构如图A.1所示。

危险化学品追溯码结构示意图

（资料性）
融合码示例

追溯码前缀=危险化学品追溯网址+编码规则标识+"?info="

不融合：追溯码前缀+批次代码+货品代码

暗码融合：追溯码前缀+企业自定义规则（加密时应绑定批次号）

明码融合：追溯码前缀+企业自定义规则（应含有可区分批次信息字段）

明码规则示例：

- https://dcrs.dwork-park.top/qr/kF3nSw?info=879898|20|kg|20231116|混合物

示例说明：

https://dcrs.dwork-park.top/qr/kF3nSw?info=（追溯码前缀）

879898（货品代码）

20（规格数字）

kg（规格）

20231116（批次代码）

混合物（“是”混合物、“否”混合物）

（资料性）
危险化学品追溯码标识示例

正常危险化学品追溯码标识样式使用标准版，如产品为小包装或产品上只能容纳追溯码标识一个二维码，可参考使用简洁版。危险化学品追溯码标识如图C.1和图C.2所示。

危险化学品追溯码标识（标准版）

危险化学品追溯码标识（简洁版）

（资料性）
危险化学品追溯码标识应用样例

危险化学品追溯码标识在化学品安全标签上的位置见图D.1。

追溯码标识在安全标签上的位置