| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | P59 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

内河水运设施健康监测与预警技术规范

第2部分：平台技术要求

Technical specification for health monitoring and early warning platform for inland water transport facilities  Part 2：Platform technical requirements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 实时监测	2

6 数据分析	2

6.1 一般规定	2

6.2 阈值管理	2

6.3 船闸数据分析	3

6.4 码头数据分析	3

6.5 跨闸桥梁数据分析	3

7 预警管理	3

7.1 一般规定	3

7.2 预警等级管理	3

7.3 预警发布管理	4

7.4 评估决策	4

8 应急处置	5

9 数据管理	5

9.1 数据预处理	5

9.2 数据存储	5

9.3 数据呈现	6

9.4 数据交换	6

9.5 数据质量	6

9.6 数据安全	6

附录A  （规范性） 内河水运设施健康监测与预警项目级平台分类	7

附录B  （规范性） 船闸健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值	8

附录C  （规范性） 码头健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值	9

附录D  （规范性） 跨闸桥梁健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《内河水运设施健康监测与预警技术规范》的第2部分。《内河水运设施健康监测与预警技术规范》已经发布了以下部分：

——第1部分：数据采集

——第2部分：平台技术要求

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通科学研究院提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽省交通科学研究院、安徽省港航集团有限公司。

本文件主要起草人：邢伟、高俊韬、万云刚、蔡灏、韩朋、胡一恒、李潜、张牧羊、汪竹华、胡凯元、张念尧、柳阳。

引  言

长期运行的内河水运设施易产生病害，造成结构安全隐患。目前国内外对内河水运设施健康监测与预警技术还处于起步阶段，安徽省交通科学研究院组织有关单位和部门，编制《内河水运设施健康监测与预警技术规范》。

《内河水运设施健康监测与预警技术规范》覆盖了内河水运设施健康监测与预警的数据采集、数据存储、分析处理、功能应用的全过程。拟由两个部分组成：

——第1部分：数据采集。是对内河水运设施健康监测与预警数据的采集类型、采集内容、采集设备等提出要求。

——第2部分：平台技术要求。是对内河水运设施健康监测与预警的数据的实时监测、数据分析、预警管理、应急处置、评估决策和数据管理等提出要求。

内河水运设施健康监测与预警技术规范

第2部分：平台技术要求

范围

本文件规定了内河水运设施健康监测与预警数据的基本规定、实时监测、数据分析、预警管理、应急处置、评估决策以及数据管理等内容。

本文件适用于内河水运设施健康监测数据分析、预警和管理工作的实施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36344  信息技术　数据质量评价指标

GB/T 37025  信息安全技术　物联网数据传输安全技术要求

GB 50158  港口工程结构可靠性设计统一标准

JTS 304  水运工程水工建筑物检测与评估技术规范

JTS/T 312  港口水工建筑物结构健康监测技术规范

JT∕T 1037  公路桥梁结构监测技术规范

JTG/T H21  公路桥梁技术状况评定标准

JTG D60  公路桥涵设计通用规范

JTG 5120  公路桥涵养护规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 超限阈值 exceeding the threshold

对内河水运设施可能出现的各种级别安全风险，各监测项数据特征指标所设定的临界状态警戒值。

    - 安全预警 safety forewarning

- 当内河水运设施健康相关结构或环境的状态特征指标超过阈值，并根据预设的专业规则判定其影响设施安全后，向相关责任方发出安全警告的行为。

    - 设施结构健康度 structural health level

- 相对于设施简称状态或设计规定的结构安全和功能要求，当前桥梁结构安全和功能所处的相 对水平。

    - 服役状态评估 assessment of facility operation status

- 为确定内河水运设施整体或局部结构安全状态，对监测数据和人工检查成果进行的专项或周期性分析和评估

基本规定

内河水运设施健康监测与预警平台结构应包括省级平台和项目级平台两侧结构，省级平台应采用云平台的方式建设，不同区域权限用户，访问省级平台获取相关应用。

内河水运设施健康监测与预警平台功能应包括实时监测、数据分析、预警管理和应急处置等四个模块。

根据监测目的和适用场景不同，项目级平台的建设可分为综合集成监测系统、特定风险分析与预警系统和应急监测分析与预警系统，相关定义和适用范围参见本附录A。

新建内河水运设施的健康监测系统宜与主体结构同步设计、同步施工，并与主体结构同步验收。

宜利用信息系统建立健全信息化的内河水运设施技术档案，并及时更新技术数据，保障技术档案真实、完整和使用方便。

内河水运设施健康监测与预警平台安全应符合信息安全等级保护二级要求。

实时监测

实时监测数据类型、内容及要求应按照DB34/T 4828.1中数据采集相关要求执行。

实时监测的数据应以电子航道图或三维模型为地图底座，集中呈现传感设备实时监测和人工定时检测的内河水运设施健康运行状态数据。

地图应以不同颜色区分显示设施健康状态，应支持地图漫游、智能检索、空间汇聚等功能。

宜采用可视化图表的形式，汇总显示设施总数、预警总数、报警总数、误报总数等。

宜按照地域、设施、时间等条件，汇总显示各类设施监测、预警、处置的实时数据和历史数据。

当监测设施发生预警和告警时，监测界面应及时弹出警示信息。

数据分析

一般规定

传感设备采集到的实时监测数据不宜直接用于数据分析，实时监测数据应经数据预处理及分析后得到状态特征指标，再将其与预设阈值自动比对分析，实时监测数据的处理分析应符合JTS 304和JT/T 1037的相关规定。

数据分析宜采用人工智能、深度学习等先进技术对数据质量诊断。

支持对错误数据、无效数据、重复数据等异常数据的处理，支持对缺失数据进行填补；支持对数据不一致性进行监测。

阈值管理

在数据分析过程中，当状态特征指标超越预设阈值触发风险事件时，系统应及时发出预警信息。

数据分析应根据实际情况，在试运行前预设健康安全风险事件的超限初始阈值。

超限阈值可根据设施结构健康度和技术状况进行调整。

对应于每项状态特征指标应设置超限阈值体系以实现风险事件的自动触发功能，超限阈值及其判据设置宜采用以下两种形式：

- 容许阈值：判断状态特征指标是否处于正常范围的单向阈值。状态特征指标超出容许阈值的级别可表征该项状态的风险程度；状态特征指标未超出容许阈值时，其间距也可大致表征该项状态的安全富余度；

- 区间阈值：判断状态特征指标是否处于正常范围的双向阈值。基于监测数据是否在合理值附近或者在合理范围之内进行异常分析和判断。

以上两种阈值判据的表达式及说明见表1。

表1 阈值判别形式

| 序号 | 类别 | 表达式 | 阈值判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容许阈值 | D＜[D]或 D＞[D] | 单向判据，根据特征指标与容许阈值之间的差距，可判断其该项状态的风险程度或安全富余度。 |
| 2 | 区间阈值 | ｜D-P｜＜Pd P1＜D＜P2 | 双向判据，根据特征指标超出合理区间的距离，可判断其该项状态的风险程度 |

D—状态特征指标；[D]—容许阈值；P—状态理想值；Pd—区间阈值；P1—区间下限值；P1—区间上限值。

船闸数据分析

船闸数据分析的状态特征指标包括位移、倾斜、应力、裂缝、墙后土压力、水压力、振动加速度以及钢结构耐久性等。

船闸每项状态特征指标对应的超限阈值判据可分为1至3级设置，常见状态特征指标对应的超限初始阈值设置宜参照附录B。

码头数据分析

码头数据分析的状态特征指标包括位移、倾斜、应力、裂缝、墙后土压力、基底孔隙水压力、墙后地下水位、水压力、振动加速度、混凝土耐久性以及钢结构耐久性等。

船闸每项状态特征指标对应的超限阈值判据可分为1至3级设置，常见状态特征指标对应的超限初始阈值设置宜参照附录C 。

跨闸桥梁数据分析

跨闸桥梁分析的状态特征指标包括位移、倾斜、应力、裂缝、、主梁振动加速度、耐久度腐蚀、构件内部温湿度以及水文气象数据等。

船闸每项状态特征指标对应的超限阈值判据可分为1至3级设置，常见状态特征指标对应的超限初始阈值设置宜参照附录D。

预警管理

一般规定

预警管理包含预警等级管理和预警发布管理，并可联动应急管理子系统进行处置。

预警等级管理

预警等级直接对应内河水运设施结构健康度等级，宜设为绿色、黄色和红色三个级别。

预警等级的升降级模式应包括系统自动触发和人工调整两种，自动触发应根据系统预设的判别依据调整预警级别。

内河水运设施健康监测各级预警等级、触发模式、判别依据及对应的健康安全状态汇总见表2。

表2 预警级别及其对应的技术状态、触发模式和判别依据表

| - 序号 | - 健康度等级 | - 预警等级 | - 触发模式 | - 初始判别依据 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 完好 | - 绿色安全 | - / | - 内河水运设施结构和环境等各项监测参数均在正常范围之内，满足设计和规范要求。 | - 内河水运设施使用功能正常，结构安全 |
| - 2 | - 异常 | - 黄色预警 | - 自动触发 | - 结构结构状态特征指标超出1或2级阈值 | - 内河水运设施正常使用功能有影响 |
| - 3 | - 严重异常 | - 红色预警 | - 自动触发/人工调整 | - 结构安全密切相关的状态特征指标超过3级阈值 | - 严重影响内河水运设施的正常使用功能 |

对预警等级进行人工调整，应根据技术分析评估的结论或应急响应过程中的现场检查或应急处置的反馈结果实施。

预警等级的判别依据可根据内河水运设施健康安全风险分析结果、结构理论计算分析结果、前期预警记录及应急响应情况，并结合系统管理人员的专业技术经验进行设定和调整。

预警发布管理

内河水运设施健康监测发生预警时，应第一时间通知相关责任人预警信息，预警信息应包含设施电话、短信、微信、系统内信息等快捷通讯方式中的一种或多种通知。

内河水运设施健康监测预警在发出预警消息后，宜同步生成预警报告，预警报告内容除预警信息外还应包含设施概况、预警前设施运行监测或检查的概况、预警触发过程及原因分析、对设施安全状态影响的预判、及应急响应建议等内容，并经技术会审后提交相关责任单位。

# 评估决策

服役状态评估

内河水运设施服役状态评估宜分为定期评估和专项评估。

定期评估频率应结合内河水运设施所处的预警等级，宜按表3规定的频率开展安全评估工作，并形成评估分析报告。

表3 内河水运设施服役状态定期安全评估频率

| 序号 | 预警等级 | 评估频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色安全 | 每年 1 次 |
| 2 | 黄色预警 | 每月 1 次 |
| 4 | 红色预警 | 每日 1 次 |

评估分析报告宜由软件自动分析生成，保证数据数据分析的实时化、自动化。

船闸、码头服役状态评估报告内容应符合JTS 304中相关规定，跨闸桥梁服役状态评估报告内容应符合JT/T 1037 中的相关规定外，还宜包括评估期内监测系统的总体运行情况、评估期内预警事件及其处理过程汇总。

养管决策支撑

应对内河水运设施监测数据分析评估成果与人工检查成果进行综合分析、互为补充，共同为制定内河水运设施运营管理方案和养护维修计划提供决策技术支持，其流程框图见图2。

  - 图2 制定内河水运设施运营管理方案和养护维修计划的流程框图

内河水运设施定期检查或特殊检查的技术状况等级可参照JTG/T H21、JT/T 1037和JTS 304划分。

技术状况等级与预警等级不一致时，应依据最不利的评定结果确定运管方案和养护计划。

应急处置

系统发现内河水运设施健康安全风险事件时应快速启动相应的应急预案，并与管养单位相关的安全预警机制配套，并形成联动机制，宜定期对其有效性进行检查评估。

各级预警后采取的应急响应措施应包括但不限于：

- 黄色预警：发出预警信息或预警报告，应尽快安排现场复查或专项检查，并根据现场复查或专项检查结果决定是否调整预警级别，酌情采取临时交通管制或应急维修加固处治；若调整预警级别，则按调整后的预警级别采取相应的应急响应措施。

- 红色预警：发出预警信息或预警报告，应采取临时交通管制或应急维修加固处治。

应急处置全过程事件应支持自动记录和归档。

数据管理

数据预处理

数据存储前应对数据进行预处理。

数据采集设备内置的数据预处理功能应与传感器的分辨率、精度、抗电磁干扰等性能相匹配，应剔除错误数据并将原始数据换算成反映设施环境、作用、结构响应、结构变化的特征数据，并宜符合GB/T 38637的相关规定。

数据存储

对系统采集的各类数据应根据其重要程度、使用频率和数据量大小进行分级分类存储管理，存储方式宜分为在线存储和离线存储。

宜采用数据库技术对结构化数据进行存储，可提供存储调度、存储监控、存储管理的可视化管理界面,并能以数据接口形式对外提供数据调用和查询功能。

对于视频、图片、文档等非结构化数据，应设计完整的存入、检索、导出功能，设置适宜存储资源进行存储管理，不同数据类型应分类建立单独的存储目录结构。

宜具备数据备份和故障恢复功能，并设置灾备机制对关键数据进行定期异地备份，对于故障支持自动和手工操作进行故障恢复。

应考虑数据量增长对于数据存取的压力，基于数据安全和存取效率，宜探索采用读写分离、视图机制、分布式存储、时序数据库等方式。

现场本地数据存储空间结构化原始数据应大于等于90天，非结构化视频图像数据应大于等于30天。

中心机房实时监测数据存储时间大于5年。经处理后的特征数据、超限报警、评估结果等结构化数据存储时间宜大于20年，特殊事件视频数据应转移备份并永久保存。

应提供存储参数配置功能，能够对各类监测数据的配置参数、处理频率、输出数据格式等进行自定义设置、修改。

数据呈现

宜能够通过可视化界面远程进行数据处理参数设置。

应明确定义处理后监测数据的数据单位、数据方向和数据精度。

应支持结构化数据、半结构化数据、非结构化数据等不同类型的数据呈现：

- 结构化数据应支持柱状图、曲线图、折线图、饼状图、雷达图等可视化方法；

- 半结构化数据应支持常用数据类型的展示和统计；

- 非结构化数据应支持分类与浏览。

应能通过缓存、内存计算、压缩传输等手段保证数据呈现良好的响应速度。

应支持数据呈现模板功能，并且具备模板整合能力。

应具备扩展性，尤其是支持二次开发接口，能快速实现所需要的数据呈现方式。

数据交换

应保持数据交换过程的实时性和可靠性。

应确保数据交换的执行不应影响主业务逻辑。

应支持数据交换日志的查询操作。

数据质量

数据质量评估是针对现有的数据质量问题，通过测试和改善数据综合特征来优化数据使用价值的过程。数据质量的评估指标及方法见GB/T 36344。

数据安全

数据传输完整性宜符合 GB/T 37025 的相关规定。

对系统敏感字段或业务数据应加密存储。

通过公网传输监测数据时，应根据管理要求进行加密传输，加密过程应使用国家密码管理部门批准使用的算法。

数据审计应具备监测记录外部用户访问监测数据行为的功能。

系统应具备数据访问权限控制功能，能够对用户访问权限进行分级管理。

数据提供给第三方访问时，应严格限制默认账户的访问权限，定期修改账户的口令。

（规范性）
内河水运设施健康监测与预警项目级平台分类

表A.1定义了内河水运设施健康监测与预警项目级平台各类系统监测目的和适用范围。

  - 表A.1  内河水运设施健康监测与预警项目级平台分类表

| 序号 | 类别 | 名称 | 监测目的 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ类 | 综合集成监测系统 | 保障水运基础设施结构整体安全和使用功能为目标，对结构安全风险进行全面综合的长期监测。 | 常适用于结构复杂的重要内河水运设施，或服役时间较长、结构技术状况明显下降的设施，全面梳理和分析其结构安全风险隐患后，可对多个风险致因进行全面监测和综合评估。 |
| 2 | Ⅱ类 | 特定风险分析与预警 系统 | 针对某一项或几项特定的结构安全风险进行长期监测。 | 主要适用于针对明确的风险致因而实施的专项监测。此外，由于新建设施结构技术状况较好，也可采用Ⅱ类类系统针对其主要关键指标进行专项监测，后期再视实际需要逐步扩展升级为Ⅰ类监测系统。 |
| 3 | Ⅲ类 | 应急监测分析与预警 系统 | 针对特殊风险或响应应急监测任务，而进行中短期临时监测。 | 通常为临时的应急监测任务而设，如维修加固期间结构安全和施工安全的临时监测任务。应急监测任务完成后，可拆除设备另做他用，也可视实际需要改造为Ⅱ类或Ⅰ类监测系统 |

（规范性）
船闸健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值

表B.1规范了船闸健康监测与预警常见特征指标的超限初始阈值。

表A.1  船闸健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值表

| 序号 | 特征指标 | 超限初始阈值 | 超限级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移、倾斜 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 2 | 应力 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 3 | 裂缝 | 出现结构性裂缝 | 2级 |  |
|  |  | 结构性裂缝超过规范限值或发展加速 | 3级 |  |
| 4 | 墙后土压力 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 5 | 水压力 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 | 闸室 |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 6 | 水位、水深、水流速度 | 达到 0.85 倍警戒值 | 1级 |  |
|  |  | 达到警戒值 | 2级 |  |
| 7 | 振动加速度 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 | 闸门 |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 8 | 钢结构耐久性 | 腐蚀深度达到保护层深度 | 2级 |  |

- 超限阈值可根据内河船闸的健康度和技术状况进行调整。

- “超限阈值”一列中的“设计值”参考了JTS 304、JTS/T 312的相关规定。

（规范性）
码头健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值

表C.1规范了码头健康监测与预警常见特征指标的超限初始阈值。

表C.1  码头健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值表

| 序号 | 特征指标 | 超限初始阈值 | 超限级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移、倾斜 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 2 | 应力 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 3 | 裂缝 | 出现结构性裂缝 | 1级 |  |
|  |  | 结构性裂缝超过规范限值或发展加速 | 2级 |  |
| 4 | 墙后土压力 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 5 | 基底孔隙水压力 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 6 | 墙后地下水位 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 7 | 水压力 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 8 | 水位、水深、水流速度 | 达到 0.85 倍警戒值 | 1级 |  |
|  |  | 达到警戒值 | 2级 |  |
| 9 | 振动加速度 | 达到 0.85 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 10 | 混凝土耐久性 | 达到 0.85 倍设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 2级 |  |
| 11 | 钢结构耐久性 | 腐蚀深度达到保护层深度 | 2级 |  |

- 超限阈值可根据内河船闸的健康度和技术状况进行调整。

- “超限阈值”一列中的“设计值”参考了GB 50158、JTS 304、JTS/312的相关规定。

（规范性）
跨闸桥梁健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值

表D.1规范了跨闸桥梁健康监测与预警常见特征指标的超限初始阈值。

表D.1  跨闸桥梁健康监测与预警常见特征指标超限初始阈值表

| 序号 | 特征指标 | 超限初始阈值 | 超限级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度、最低温度、最大温差 | 设计值 | 1级 |  |
|  |  | 达到 1.2 倍设计值 | 2级 |  |
| 2 | 混凝土、钢结构构 件温度 | 达到设计值 | 1级 |  |
| 3 | 构件内部湿度 | 达到 50% | 1级 |  |
| 4 | 风速、风向 | 10 min 平均风速达到25 m/s | 1级 |  |
|  |  | 10 min 平均风速达到0.8 倍设计基准风速 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值 | 3级 |  |
| 5 | 水位、水深、水流速度 | 达到90%警戒值 | 1级 |  |
|  |  | 达到警戒值 | 2级 |  |
| 6 | 基础冲刷 | 达到 0.7 倍设计冲刷深度 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计冲刷深度 | 3级 |  |
| 7 | 位移、倾斜 | 达到 0.8 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 8 | 应力应变 | 超过历史最大值 | 1级 |  |
|  |  | 超过设计最不利工况计算值 | 2级 |  |
| 9 | 索力 | 达到 0.95 倍设计值 | 2级 |  |
|  |  | 超过设计值或一个月内出现10次以上2级超限 | 3级 |  |
| 10 | 主梁振动加速度 | 10min加速度达到舒适度限值且持续时间超过30min | 1级 |  |
|  |  | 幅值持续增大,呈现发散特征 | 2级 |  |
| 11 | 裂缝 | 出现结构性裂缝 | 1级 |  |
|  |  | 结构性裂缝超过规范限值或发展加速 | 2级 |  |
| 12 | 耐久度腐蚀 | 腐蚀深度达到保护层深度 | 2级 |  |
| 13 | 船舶撞击 | 发生船舶撞击 | 2级 |  |

- 超限阈值可根据内河水运设施的健康度和技术状况进行调整。

- “超限阈值”一列中的“设计值”参考了JTG D60、JTG 5120、JTG/T H21的相关规定。