| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | B 41 |

31

上海市地方标准

DB 31/T XXXX—XXXX

规模化猪场臭气减排控制技术导则

Technical guidelines for odor reduction and control in intensive pig farms

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市农业农村委员会提出。

本文件由上海市畜牧业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市动物疫病预防控制中心、上海市环境科学研究院

本文件主要起草人：

规模化猪场臭气减排控制技术导则

范围

本文件提供了规模化猪场臭气的源头减量、过程控制、末端治理及监测与评价的技术指导。

本文件适用于有臭气治理需求的规模化猪场。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 1252  排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业

DB31/1025  恶臭(异味）污染物排放标准

DB31/1098  畜禽养殖业污染物排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 规模化猪场  intensive pig farms

采用现代养猪技术与设施设备，实行批次化、全进全出生产工艺，存栏基础母猪100头以上或年出栏商品猪500头以上的自繁自养猪场、专业母猪场、专业育肥猪场。

[来源：GB/T 17824.1-2022，3.1]

- 恶臭污染物  odor pollutants

一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。

[来源：DB31/1025-2016，3.4]

- 臭气浓度  odor concentration

用无臭的清洁空气对恶臭（异味）样品稀释至嗅辨员感知阈值时的稀释倍数。

单位为无量纲。

[来源：DB31/1025-2016，3.5，有修改]

- 二点式饲养  two site production

种猪生产阶段和育成猪阶段分别在相距一公里以上，不同地点的猪场饲养。

有利于疾病防控和饲养管理，需要转场一次。

- 三点式饲养  three site production

在两点式饲养（3.4）基础上，将育成猪阶段中的保育猪和育肥猪分开阶段饲养，三个阶段分别在相距一公里以上，不同的猪场饲养。

有利于疾病防控和饲养管理，需要转场两次。

- 电净法除臭技术  air electric purification and deodorization technology

通过直流电电晕放电实现氧化、降解空气中恶臭污染物（3.2）的技术。

在空间电场力的作用下，猪舍内的臭气物质、粉尘、飞沫等与电场中的离子和电荷相结合，运动到放电器附近，电离所产生的臭氧和高能带电粒子与舍内恶臭气体直接接触进行氧化、降解，降低臭气浓度。

- 湿帘除臭技术  wet curtain deodorization technology

风机排出的空气经过配有喷淋系统的湿帘，用水洗达到除臭效果的技术。

- 生物除臭技术  biological deodorization technology

利用微生物分解、氧化吸附在过滤介质中的中恶臭污染物（3.2）的技术。

减控原则

减控原则：

“安全有效、经济实用”基本原则；

“源头减量、过程控制、末端治理”综合减排原则；

“因地制宜、因场施策”技术工艺原则。

减排措施

源头减量

饲料

采用配合饲料，通过各种营养素的精准配比和添加剂的合理使用，提高饲料利用率，减少粪尿中氨氮化合物、含硫化合物等恶臭污染物的产生和排放。

宜在饲料中添加微生物制剂、酶制剂、植物提取物等活性物质，改善生猪肠道菌群平衡，促进养分消化吸收。

饮水

采用水位自控饮水器或饮水分流等节水装置，减少污水产生量，降低养殖环境的湿度，减少恶臭污染物在养殖环境内滞留。

采用清洁饮水技术或在饮水添加益生菌，促进营养物质的消化吸收，减少恶臭污染物的产生与排放。

猪场布局

新建、改建、扩建的猪场，根据当地全年主导风向和猪场地势，宜划分为生活管理区、辅助生产区、生产区、隔离区和粪污处理区等功能区域，生活管理区、辅助生产区位于生产区的上风处和地势较高处，隔离区及和粪污处理区位于生产区的下风处和地势较低处，并避免设置在与周边敏感区靠近的位置；各功能区之间保持一定的隔离间距。

猪场内干湿分离，雨污分流。

猪场内空闲地宜种植树木或花草，改善场区小气候；猪场四周外延有租赁或流转的土地，宜在场外缓冲带处建5 m～10m的环境净化带，绿化环境，净化空气。

猪舍结构

猪舍地面结构便于这粪尿的及时清出猪舍，或舍内进行生物发酵，减少舍内臭气浓度。

猪舍有进风口和排风口，排风口有除臭设施（如湿帘除臭技术、生物除臭技术等）对猪舍排出的空气进行除臭。

粪尿处理有专一化的封闭车间，有气流组织设施，并在排气口配备除臭处理设施（如湿帘除臭技术、生物除臭技术等）。

饲养方式

合理控制饲养密度。

按照全进全出、分阶段饲养原理，宜采用二点式或三点式饲养工艺，进行分阶段饲喂，提高饲料利用率，降低料、水浪费。

过程控制

清粪工艺

新建、改建、扩建的猪舍宜采用全自动干湿分离式刮粪设备，降低恶臭污染物产生量。

对猪舍清理出的猪粪采用地下封闭式的二级刮粪沟机械清粪技术与设备或绞龙系统，及时将猪粪收集到集粪棚（池）。猪舍的污水经集尿管收集后，通过封闭式管道进入猪场的污水处理系统。

现有的人工干清粪猪舍宜进行合理改造，逐步实现全自动干湿分离系统。舍内地面有适度倾斜，确保干湿分离良好，地面保持干燥，干粪及时清理，污水进入收集系统；舍外清粪沟全封闭。

现有的水泡粪猪舍宜配置粪坑吸风管和风机，其配置及工艺参数宜结合猪舍环境通风需求和控制恶臭污染物逸散需求综合确定。粪坑中的粪污宜7天～10天排放一次，排出气体进行除臭处理。

舍内空气环境质量调控

猪舍内通风、温度、湿度等环境调控操作需要与氨气、硫化氢等恶臭污染物以及臭气浓度控制目标联动。

舍内喷雾除臭技术

在舍内安装喷雾设备，定期进行喷雾，并在喷雾溶液中添加植物提取物、微生物除臭剂，或在空栏阶段喷洒微酸性电解水，或在粪坑添加除臭剂（水泡粪猪舍），以有效降低舍内和粪坑中的粉尘及臭气浓度。舍内喷雾除臭技术有降温作用，在冬季需适当控制仔猪舍内使用频次。

电净法除臭技术

电净化除臭设备的使用不影响饲养员安全进出和舍内生猪的动物福利。该技术也适用于封闭式集粪棚（池）等末端治理。

末端治理

湿帘除臭技术

湿帘除臭技术一般是塑料湿帘，呈蜂窝结构，具有强度高、不易损坏、孔径大、风阻小等优点。但该技术会产生含有恶臭污染物的废水，需要进行二次处理净化。此外，为了获得更好的除臭效果，一般将其与生物除臭技术、除臭剂等进行结合使用。

生物除臭技术

生物除臭技术相比于物理化学方法处理废气投资少，运行费用低，污染物不会被转移到其它地方，不产生二次污染。生物过滤的效率决定于气体流速及组成、填料的性质与厚度、微生物群落、营养物质及氧气、温度、湿度和pH值。生物过滤所用的活性填料通常为木屑等。

其他

在源头减量、过程控制、末端治理过程中适用的其他技术。

监测与评价

恶臭污染物宜监测臭气浓度、氨气、硫化氢等浓度指标，氨气和硫化氢气体的排放标准按照DB31/1025中的相关规定执行，臭气浓度排放标准按照DB31/1098中的相关规定执行；具体监测点位和监测频次参考HJ 1252中的相关规定执行；特殊情况下，可增加其他控制项目的监测。

宜委托具有资质的机构对治理前后的氨气、硫化氢气体等恶臭污染物和臭气浓度指标进行比照，评价治理效果。

参考文献

[1]  GB/T 17824.1-2022  规模猪场建设

[2]  DB31/1025-2016  恶臭(异味）污染物排放标准