上海市地方标准

《规模化猪场臭气减排控制技术导则》

编制说明

上海市动物疫病预防控制中心

目  录

一、项目背景和任务来源	1

（一）项目背景	1

（二）任务来源	2

二、主要工作过程	2

（一）项目申报	2

（二）成立标准编制小组	2

（三）调研阶段	3

（四）数据测定阶段	4

（五）文本起草阶段	4

（六）定向征求意见阶段	4

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据	14

（一）编制原则	14

（二）主要技术内容确定的依据	14

1.  范围	14

2.  治理原则	14

3.  减排措施	15

3.1  源头减量	15

3.1.1  饲料	15

3.1.2  饮水	17

3.1.3  猪场布局	17

3.1.4  猪舍结构	17

3.1.5  饲养方式	17

3.2  过程控制	18

3.2.1  清粪工艺	18

3.2.2  舍内空气环境质量调控	21

3.2.3  舍内喷雾除臭技术	21

3.2.4  电净法除臭技术	22

3.3  末端治理	24

3.3.1  湿帘除臭技术	24

3.3.2  生物除臭技术	25

4  监测与评价	26

四、采用国际标准	26

五、作为推荐性或强制性标准的建议	26

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	27

七、重大分歧意见的处理经过和依据	27

八、贯彻标准的要求和措施建议	27

九、废止现行有关标准的建议	27

十、其它应予说明的事项	27

参考文献	28

《规模化猪场臭气减排控制技术导则》地方标准制定的编制说明

一、项目背景和任务来源

（一）项目背景

据全国环保部门统计，目前对养殖场的投诉案件中，70%以上是因为臭气，如何减少与控制养殖环境的臭气，成为畜牧行业迫切需要解决的难题！畜禽业生产中所产生的气体污染不但对养殖从业者、畜禽和周围居民的身体健康造成伤害，还影响养殖场周边环境空气质量。其中，浓度较低的有害气体会降低家畜体质，抗病力下降，诱发胃肠炎、支气管炎等疾病；高浓度的有害气体可导致畜禽的呼吸中枢麻痹，窒息死亡。长期处在具有有害气体的环境中会造成畜禽的生长发育缓慢，繁殖力下降，同时增加空气传播疾病的易感性。此外，畜禽舍中排放的气体中含有多种温室气体，已成为全球变暖的主要因素之一。

推进农业绿色发展，是贯彻新发展理念、推进农业供给侧结构性改革的必然要求。大力发展都市现代绿色农业，是上海践行生态文明建设理念、为市民提供优质生态产品的必然选择。2018年，上海市发布了地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB 31/1098—2018），对本市畜禽场的污染物排放要求进行了明确，为推动本市绿色发展提供了强有力的指标导向。标准中，畜禽养殖场臭气浓度阈值直接由2019年的50（无量纲）降低到2020年的20（无量纲），属于迄今为止全国畜禽养殖场臭气浓度排放的最严格标准，远远低于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的70（无量纲）的国家标准，给上海市的畜禽养殖场造成了不小的挑战，原有的饲喂饲料、饲养方式、除臭生产工艺等都需要进行相应的调整完善。

制定《规模化猪场臭气减排控制技术导则》地方标准，对于指导与规范上海市规模化猪场的臭气减排控制工作，保障养殖场的利益，具有重要的意义。根据2019年底数据统计，我市域内共有220家畜禽养殖场在农业农村部养殖场直联直报信息系统中备案，其中规模化猪场114家，占总量的51.8%。畜禽养殖场的臭气物质成分复杂，目前发现猪场有500多种，鸡场150余种，牛场70多种，可见，目前臭气成分最复杂、养殖场数量最多的是规模化猪场。因此，迫切需要研究与制订《规模化猪场臭气减排控制技术导则》相关标准，指导与规范上海市畜禽养殖场的臭气减排控制工作，并形成成功经验推广至全国。

（二）任务来源

根据《上海市市场监督管理局关于下达2020年度第七批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技﹝2020﹞560号），上海市动物疫病预防控制中心和上海市环境科学研究院承担了《规模化猪场臭气减排控制技术导则》地方标准制定工作，该标准由由上海市农业农村委员会提出，上海市畜牧标准化技术委员会归口。

二、主要工作过程

（一）项目申报

项目组于2020年8月向上海市畜牧业标准化技术委员会提出标准制定申请，于2020年11月获得立项。

（二）成立标准编制小组

2020年12月3日，在上海市动物疫病预防控制中心召开《规模化猪场臭气减排控制技术导则》地方标准制定工作会议，主持单位上海市动物疫病预防控制中心和协作单位的主要编写人员出席，会上正式成立《规模化猪场臭气减排控制技术导则》地方标准制定工作组（见表1），明确了编写分工，并就数据采集与分析进行了研讨。

表1  主要起草人

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹 莹 | 男 | 畜牧推广研究员 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 项目主持人，负责项目的全面工作 |
| 田 恺 | 男 | 畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 控制技术的研究、文本和编制说明的编写 |
| 商 军 | 男 | 高级兽医师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 负责导则制订控制技术的论证、标准文本和编制说明的编写 |
|  |  |  | 上海市环境科学研究院 |  |
|  |  |  | 上海市环境科学研究院 |  |
| 黄家莺 | 女 | 畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 控制技术的研究 |
| 张浩然 | 男 | 畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 控制技术的研究 |
| 华贤辉 | 男 | 畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 样品采集、数据汇总处理 |
| 徐 汀 | 女 | 助理畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 样品采集、数据汇总处理 |
| 陶玉洁 | 女 | 助理畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 采集样品信息汇总、征求各方意见汇总处理 |
| 张亦菲 | 女 | 畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 采集样品信息汇总、征求各方意见汇总处理 |
| 方雅红 | 女 | 助理畜牧师 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 采集样品信息汇总、征求各方意见汇总处理 |

（三）调研阶段

2020年12月至2021年11月，编写组起草调研提纲，联系调研单位，共同开展标准撰写调研。调研内容包括：规模化猪场的场区布局、地理应用信息、臭气减排措施等。

（四）数据测定阶段

2021年12月，编写组对2019-2021年上海市规模化猪场的源头减量、过程控制、末端处理臭气减排措施与臭气监测数据进行了汇总分析，并将结果进行了反馈，为各规模化养猪场的臭气减排工作提供了强有力的技术指导。

（五）文本起草阶段

2022年1月至2023年6月，编写组整理和汇总分析了2019-2022年的数据，形成了标准文稿和标准编制说明草稿。

（六）定向征求意见阶段

2023年11月至2024年5月，编写组向本市同行专家征求修改意见，共发出征求意见函8份，收函8份。整理汇总意见76条，采纳65条，不采纳11条。

表2  征求意见专家名单

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海农林职业技术学院 | 李何君 | 高级畜牧师 |
| 2 | 上海市农业科学院 | 夏东 | 研究员 |
| 3 | 上海交通大学 | 沙之敏 | 副研究员 |
| 4 | 湖南省环境保护科学研究院 | 姜彩红 | 高工 |
| 5 | 上海市环境监测中心 | 刘启贞 | 教授级高工 |
| 6 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 杜连柱 | 研究员 |
| 7 | 同济大学 | 羌宁 | 副教授 |
| 8 | 华东理工大学 | 修光利 | 教授 |

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）编制原则

在编制过程中，起草单位查阅了国内国外有关文献资料，本着规范、统一、协调、适用和先进性原则，完成了标准各项指标的研究工作，起草了标准的征求意见稿和编制说明。

（二）主要技术内容确定的依据

标准技术内容的编写主要参考了农业农村部直连直报平台和《生猪养殖环节重金属和臭气排放监测及控制技术研究》（沪农科创字（2019）第3-1号）等课题研究数据；在编写格式上依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.7—2017 《标准编写规则  第7部分：指南标准》的规定起草编制。

1.  范围

本标准界定了规模化猪场臭气减排措施、监测与评价的技术指导，并指明了标准适用的领域和使用者，即有臭气治理需求的规模化猪场。

规模低于上述养殖量的猪场，推荐使用本导则。

2.  治理原则

猪场臭气的来源主要有三个方面：一是猪群的排泄物（粪便、尿液及皮肤分泌物）和排泄气体（呼吸道、消化道气体）；二是猪舍内污物和剩余饲料的腐败分解；三是畜舍内部空气中的粉尘、细菌，这些悬浮颗粒对恶臭气体的产生和富集起着重要的作用。在整个养猪生产过程中，养殖末端粪污处理产生的臭气占65%，猪场饲料产生的臭气占10%，其余来源于猪舍[1]。猪场恶臭气体的组成成分有230 多种，其中氨气（NH3）、硫化氢（H2S）和挥发性脂肪酸（VFAs）的危害最为严重，如表1[2-6]。

表3  臭气主要成分及其危害

| 臭气种类 | 主要成分 | 危害 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性脂肪酸 | 以短链脂肪酸为主，如乙酸、丙酸、丁酸等 | 具有刺激性，臭味大，对眼睛和呼吸道黏膜伤害大，引发呼吸道疾病、饮食下降、免疫力下降等，严重时可造成猪呕吐、肺水肿等 |
| 吲哚类、酚类和胺类 | 吲哚、3- 甲基吲哚（粪臭素）、甲酚、甲胺和乙胺等 | 容易吸附在猪和人的呼吸系统黏膜上，引发各种呼吸道疾病 |
| 氨 | 氨气 | 损伤气管、肺组织等，血氨增加会影响猪只的肝脏神经系统、消化系统和细胞的新陈代谢 |
| 含硫化合物 | 硫化氢、甲硫基醇、乙基硫醇等 | 具有刺激性，影响机体供氧，损害猪的呼吸中枢，严重时造成窒息死亡 |

猪场臭气会降低猪群健康水平，进而影响猪群的生产性能，这也是制约规模猪场高效优质生产的重要影响因素之一。此外，从人体健康和动物福利的角度考虑，猪场养殖过程中应尽可能减少臭气的产生，改善场区环境，保障工作人员及周边居民的身体健康，提高动物的生产潜能，推动福利化养猪和环保新工艺的发展。所以我们制定了“源头减量，过程控制，末端治理”的治理原则，对猪场臭气减排控制措施进行技术指导。

3.  减排措施

3.1  源头减量

3.1.1  饲料

从臭气产生的来源可以发现，猪群的排泄气体是猪场臭气的来源之一。目前规模化养殖场所采用的除臭技术主要针对猪舍内的粪尿、残余饲料等产生的恶臭气体进行净化，对猪只自身臭气的产生没有很好的限制措施。猪只肠道微生物的生长代谢是造成猪只自身臭气排放的主要因素，因此，通过调节饲料配比和使用饲料添加剂的手段，调节微生物的群落结构和代谢过程，或许是从源头解决猪只自身产生臭气的有效方法。

在养猪生产过程中，大部分猪场为了提高猪只的育肥速度，往往选择高蛋白饲料。高蛋白的投入和较低的饲料利用率，导致NH3 和H2S 等臭气成分大量产生。因此，在满足猪只营养需求的前提下，我们可以通过减少饲料中粗蛋白质含量，减少粪尿中氮元素的排放量，实现从源头上减少臭气产生。根据氨基酸平衡理论，必需氨基酸之间及其与非必需氨基酸之间达到最佳平衡时，才能够达到最佳利用效率。一般在以谷物和豆粕为主的植物性饲料中赖氨酸、蛋氨酸等含量较低，不能满足猪只需要，因此，采取额外补加赖氨酸、蛋氨酸以及谷氨酸，降低日粮的蛋白质水平等方式，可以提高饲料蛋白利用率，大大节省蛋白质用量，降低饲养成本，提高猪只生产效率，同时还能够减少粪氮和尿氮的排放，有效改善猪舍小环境，减轻粪污处理压力[7-8]。

Kerr 等[9] 进行了33 组猪只的代谢试验，试验数据显示在平衡氨基酸的基础上，日粮蛋白水平每降低10 g/kg，氮的排泄能降低8.4%。而Leek 等[8-10] 研究发现日粮蛋白水平每降低10 g/kg，氮的排泄能降低8.7%和6.7%。Liu 等[11] 研究也证明，通过氨基酸来补充日粮中降低的粗蛋白质能有效减轻NH3 排放，在标准日粮的基础上降低2.1%~3.8%、4.4%~7.8% 的粗蛋白质后，NH3 排放量较对照组分别降低了33% 和57.2%，且粪便排泄量和粪便中的NH4+-N 浓度也明显降低。刘作华等[12]试验发现，日粮蛋白质含量每降低3%~4%，猪舍内NH3 浓度显著降低26.55%~57.85%。

养殖臭气主要由微生物在不完全厌氧条件下分解粪尿中的蛋白质和碳水化合物产生，因此通过改善动物肠道和粪尿中的微生物菌群组成，或者降低产生恶臭气体微生物的活性，也可以实现减少臭气排放的目的。益生菌、益生元、有机酸、纤维、中草药等饲料添加剂可以通过调节消化道微生物菌群，改善营养物质的消化和吸收，进而减少臭气排放。

廖新俤等[13]研究发现在猪只日粮中添加0.05% 的活菌制剂可以起到猪舍NH3 减排效果，两条生产线上连续10 d 的监测发现舍内NH3 浓度分别降低了40.28%和56.46%。Murphy 等[14]研究表明在育肥猪日粮中添加不同剂量的苯甲酸（0、10、20 和30 g/kg）可降低总氮和尿氮的排出率，并且可降低尿氮/粪氮比，从而降低猪粪尿中NH3 的排放。

3.1.2  饮水

猪群的健康生长少不了安全饮水的作用，猪只饮水量也会随着生长对谁的需求比例不断提高，一只成年猪的饮水量是采食量的3-5倍，对于规模猪场来说这样的饮水量还是很大的。规模猪场为提高猪场效益，保证饮水安全，少不了自动化饮水系统的安装。水位控制器是根据空气动力学自动控制水位，水位低于出水口时，系统会自动进行补水，水位高于出水口时就会停止供水，让饮水器的水位始终保持在一定水位线，可以有效避免猪群造成污水增多的情况，缓解养殖过程中水浪费的情况。

3.1.3  猪场布局

猪场的布局应符合GBT17824.1-2022《规模猪场建设》的要求：新建、扩建的猪场，应根据当地全年主导风向和猪场地势，布局管理区、生活区、生产区和隔离区及粪污处理区的顺序。管理区及生活区宜安排在主风向的上风位置，隔离区及粪污处理区宜在下风口或侧风向处。猪场内应干湿分离，雨污分流。

猪场内空闲地宜种植树木或花草，改善场区小气候；四周外延有租赁或流转土地的猪场，可在场外缓冲带建5～10米的环境净化带，绿化环境，净化空气。

3.1.4  猪舍结构

猪舍结构应符合GBT17824.3-2008 《规模猪场环境参数及环境管理》的要求，尽量封闭，并配套通风降温、换气保暖等装置，减少恶臭直接排出。猪舍地板应做漏缝地板，方便猪舍日常清洁。集粪棚应做好封闭改造，粪便发酵堆肥车间及异位发酵床粪污处理车间等配备排气除臭处理装置或喷淋生化除臭剂。

3.1.5  饲养方式

猪舍内臭气浓度还受饲养密度、饲养管理水平等多因素影响。饲养密度应符合GBT17824.1-2022《规模猪场建设》的要求，饲养方式按照全进全出、分阶段饲养原理，采用二点式或三点式饲养工艺，进行分阶段饲喂，提高饲料利用率，降低料水浪费。

3.2  过程控制

3.2.1  清粪工艺

为了解不同清粪工艺对猪场臭气浓度的影响，课题组对100家规模化猪场的臭气数据进行了分析。由图1、图2可知，目前本市规模化猪场采用的清粪方式主要有水泡粪、人工干清粪、机械干清粪和垫草垫料，分别占到了76%、19%、3%和2%。除垫草垫料方式外，其他3种处理方式，均存在周界臭气浓度大于20（无量纲）的现象。水泡粪和人工干清粪是最主要的两种清粪工艺，在周界臭气浓度为0～30（无量纲）的猪场中达标和超标情况差异不大，但周界臭气浓度大于31（无量纲）的猪场主要是采用水泡粪的规模化猪场。这一结果表明，相对人工干清粪而言，水泡粪会更容易导致臭气浓度升高。

为了更直观的对比干清粪工艺和水泡粪工艺对猪场臭气控制，我们做了两家猪场的臭气主要成分分析，见表2，结果显示：采用水泡粪工艺的猪场共检出22种臭气成分，而采用干清粪工艺的猪场只检出11种臭气成分。同时,水泡粪工艺的猪场臭气成分浓度也显著高于干清粪工艺的猪场。可见,水泡粪工艺虽然节约了劳动力、提升了工作效率，但却放大了猪场臭气的产生,增加了臭气减排的难度。

所以新建、改建和扩建的猪舍宜采用全自动干湿分离式刮粪设备，降低恶臭产生量。对猪舍清理出的猪粪应采用地下封闭式的二级刮粪沟机械清粪技术与设备或绞龙系统，及时将猪粪收集到集粪棚（池）避免猪舍出粪口成为二次臭气源。猪舍的污水经集尿管收集后进入封闭式污水管网汇入猪场的污水处理系统。

现有的人工干清粪猪舍宜进行合理改造。舍内地面适度倾斜，确保干湿分离良好，地面保持干燥，干粪及时清理，污水进入收集系统；舍外清粪沟应全封闭。

现有的水泡粪猪舍宜配置粪坑吸风管和风机，其配置要结合猪舍通风和环控需要。粪坑中的粪污宜7～10天排放一次，排出气体应进行除臭处理。

图1 不同清粪方式的规模化猪场周界臭气浓度达标情况

图2. 不同清粪方式的规模化猪场周界臭气浓度分布情况

表4 水泡粪与干清粪工艺猪场臭气主要成分对比分析

| 序号 | 成分 | 半定量结果（ng） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泡粪猪场 |  |  |  |  | 干清粪猪场 |  |  |  |  | 两者比值 |
|  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 平均 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 平均 |  |
| 1 | 二甲基二硫 | 0.061 | 0.063 | 0.05 | 1.461 | 0.409 | 0.04 | / | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 16 |
| 2 | 正己醛 | 16.373 | 5.227 | 7.918 | 3.441 | 8.240 | / | 3.631 | 3.844 | 3.631 | 3.702 | 2 |
| 3 | 正辛醛 | 2.171 | 3.384 | 1.459 | 1.541 | 2.139 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 乙酸己酯 | 0.62 | 0.594 | 0.529 | 0.642 | 0.596 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 二甲基三硫 | 0.055 | 0.047 | 0.032 | 0.738 | 0.218 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 乙酸 | 52.567 | 50.216 | 49.075 | 48.09 | 49.987 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 苯甲醛 | 1.471 | 1.323 | 1.448 | / | 1.414 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 丙酸 | 32.605 | 31.331 | 31.114 | 31.376 | 31.607 | / | 9.092 | 8.117 | 9.93 | 9.046 | 3 |
| 9 | 反式-2-壬醛 | 1.679 | 0.454 | 0.641 | 1.15 | 0.981 | 0.545 | 0.286 | 0.296 | 0.445 | 0.393 | 2 |
| 10 | 异丁酸 | 17.122 | 16.231 | 16.451 | 13.013 | 15.704 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 丁酸 | 44.027 | 42.395 | 41.803 | 40.782 | 42.252 | / | 3.19 | 2.416 | 3.258 | 2.955 | 14 |
| 12 | 正戊酸 | 20.14 | 18.03 | 19.5 | 16.69 | 18.590 | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 4-甲基戊酸 | 5.91 | 4.753 | 4.866 | 4.638 | 5.042 | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 己酸 | 3.09 | / | / | / | 3.090 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 愈创木酚 | 0.427 | 0.396 | 0.368 | 0.35 | 0.385 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 抗氧剂 264 | 0.113 | 0.145 | / | 0.146 | 0.135 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 苯酚 | 8.596 | 8.804 | 8.558 | 4.419 | 7.594 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 间甲基苯酚 | 76.31 | 71.13 | 73.68 | 34.32 | 63.860 | 0.022 | 0.749 | 0.64 | 1.095 | 0.627 | 102 |
| 19 | 4-甲基苯酚 | 49.79 | 46.44 | 47.82 | 22.95 | 41.750 | 0.079 | 0.507 | 0.444 | 0.773 | 0.451 | 93 |
| 20 | 2,3 –二甲酚 | 0.955 | 0.8 | 0.888 | 0.732 | 0.844 | 0.082 | 0.028 | / | 0.036 | 0.049 | 17 |
| 21 | 4-乙基苯酚 | 1.414 | 1.166 | 1.297 | 1.09 | 1.242 | 0.118 | 0.043 | / | 0.049 | 0.070 | 18 |
| 22 | 吲哚 | 0.104 | 0.065 | 0.076 | 0.091 | 0.084 | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 正辛醇 | / | / | / | / | / | 0.177 | 0.208 | 0.128 | 0.213 | 0.182 | / |
| 24 | 异戊酸 | / | / | / | / | / | / | 2.267 | 1.805 | 2.267 | 2.113 | / |

3.2.2  舍内空气环境质量调控

猪舍内空气环境质量对猪场臭气产生也非常重要。舍内温度升高会促进NH3 释放，因为温度升高会使脲酶活性增高，同时使水相的NH4+迅速转化为气相的NH3。暴雪艳等[15] 在封闭式分娩舍内进行的气体监测表明，舍内气体中NH3 和CO2 浓度与圈舍温度显著正相关(r=0.898)。猪舍内的温湿度控制在适宜范围有利于猪只生长增重，还可以有效降低猪舍NH3 浓度，提高舍内空气质量。所以舍内空气环境应符合GBT17824.3-2008《规模猪场环境参数及环境管理》的要求。

3.2.3  舍内喷雾除臭技术

猪舍内喷雾也可以达到一定的除臭效果，在舍内安装喷雾设备，定期进行喷雾，并在喷雾溶液中添加植物提取物、微生物除臭剂，或在空栏阶段喷洒微酸性电解水，或在粪坑添加除臭剂（水泡粪猪舍），可有效降低舍内和粪坑中的粉尘及臭气浓度。除臭剂可大致分为物理、化学和生物除臭剂三类。物理除臭剂是通过吸附作用将臭气固定在吸附剂表面，如活性炭、沸石粉等。化学除臭剂是通过氧化、燃烧、化学反应的形式将臭味物质转化为无臭物质，常见的有过氧化钙、氯化钙、臭氧、过氧化氢、次氯酸盐等。生物除臭剂是利用微生物的降解作用实现臭气的净化。常用的微生物有芽孢杆菌、双歧杆菌、乳酸菌等。近些年来，植物提取物除臭剂研究成为热点，其既可以作为饲料添加剂应用于源头减排，也可以作为粪便添加剂应用于末端处理。常见的植物提取物来源包括茶树、银杏、大蒜、樟科和丝兰属植物等[16]。目前对于不同类型的除臭剂缺乏比较试验，难以界定其除臭效果的优劣。这主要是由于不同种类的除臭剂组成成分千差万别，对不同臭气成分的吸收能力也有很大差异性。从表3 可以看出，不同类型的除臭剂对NH3 和H2S 的去除率差异较大，即使是同一类型的植物除臭剂，也会由于组分的不同产生较大差异。余琼等人[17]以薄荷提取物、马来酸等物质配制成一种除臭剂，对NH3 的最大去除率为51.9%；阳杰等人[18]以干姜、紫苏等天然植物提取植物油为主要成分，制备了一种新型绿色除臭剂，对NH3 的最大去除率为80.2%。因此，在实际生产和试验研究中，应根据目的和需求来选择合适的除臭剂。此外，多种除臭剂协同作用吸收臭气是否会取得更好的吸收效果有待于试验进一步验证。

表5 不同除臭剂研究及除臭效果

| 除臭剂类型 | 去除成分 | 最大去除率/% | 文献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物提取物除臭剂 | NH3 H2S | 51.9 45.5 | [17] |
| 植物提取物除臭剂 | NH3 CH3SH | 80.2 80.0 | [18] |
| 改性生物炭 | NH3 H2S | 73.3 67.9 | [19] |
| 微生物菌剂 | 综合臭气 TVOC NH3 H2S | 72.9 35.2 20.2 81.2 | [20] |

3.2.4  电净法除臭技术

电净化法除臭技术的应用，在空间电场作用下，污浊空气中的粉尘、飞沫、汽雾会立刻荷电并受电场力的作用而做定向脱除运动，迅速吸附于地面、动物体表面、舍内结构表面，污浊空气即刻变为清亮状态，在随后系统的自动循环间歇工作中，空间电场抑制了粉尘、飞沫、汽雾的飞扬和升腾，猪舍空间持续保持清亮状态。附着在粉尘、飞沫、汽雾上的大部分空气微生物会在空间电场中的高能带电粒子、臭氧的双重作用下被杀死和灭活，在随后系统的自动循环间歇工作中，环境中的空间电场、高能带电粒子、臭氧一同抑制了地面、动物体表面、舍内结构表面上的微生物群落的发展。在上空间、粪道空间电场建立的瞬间，封闭式猪舍内的氨气、硫化氢、二氧化碳会立刻同空气中的粉尘、飞沫、汽雾相结合形成“凝雾”而荷电并受电场力的作用做定向脱除运动，迅速吸附于地面、舍内结构表面，空气中的氨气、硫化氢、二氧化碳含量会在短时间内较大幅度降低。刘佳等[21] 对安装空间电净化系统的保育舍和普通保育舍对比分析，结果表明设备使用4 h 后，对恶臭气体浓度的最大降低率在75% 左右，设备使用两个月后，肉眼可见吸附有大量灰尘及黑色粉末，同时进入试验舍内有害气体对感官的刺激明显小于普通保育舍。

图3. 猪场电净除尘除臭

3.3  末端治理

3.3.1  湿帘除臭技术

目前大型猪场工程上应用较多的末端除臭技术为湿帘除臭，其具体原理是将猪舍风机排出的空气经过除臭湿帘，除臭湿帘配有喷淋系统，通过水洗达到除臭的目的。除臭湿帘一般是塑料湿帘，呈蜂窝结构，具有强度高、不易损坏、孔径大、风阻小等优点。但该技术会产生含有恶臭物质的废水，需要进行二次处理净化。此外，为了获得更好的除臭效果，一般将其与生物除臭技术、除臭剂等进行结合。

课题组特此运用了湿帘除臭技术研发了一套猪场集中排气喷淋除臭装置（猪场集中排气喷淋除臭装置，专利号: ZL202022233970.X），2020年安装在松江区一家规模化农场并进行了臭气浓度监测。此前该农场臭气浓度超标，多次被周边居民投诉。喷淋除臭设备安装运行后，经检测该场的臭气浓度明显下降，周界臭气浓度低于20（无量纲），喷淋除臭装置安装后未再被周边居民投诉。

表6 松江区规模化猪场除臭设施改造前后周界臭气浓度对比表

| 样品编号 | 臭气浓度（改造前） | 臭气浓度（改造后） |
| --- | --- | --- |
| 上风向-1 | ＜10 | ＜10 |
| 上风向-2 | ＜10 | ＜10 |
| 上风向-3 | ＜10 | ＜10 |
| 下风向1#-1 | 19 | ＜10 |
| 下风向1#-2 | 15 | ＜10 |
| 下风向1#-3 | 17 | ＜10 |
| 下风向2#-1 | 27 | 11 |
| 下风向2#-2 | 19 | 12 |
| 下风向2#-3 | 22 | 13 |
| 下风向3#-1 | 35 | ＜10 |
| 下风向3#-2 | 33 | ＜10 |
| 下风向3#-3 | 27 | ＜10 |

图4. 猪场湿帘除臭

3.3.2  生物除臭技术

生物除臭技术是利用微生物的生长代谢，将臭气物质吸收到微生物体内降解的一种方法。该法可细分为过滤法、滴滤法、洗涤法等。生物除臭需要在反应器中进行，反应器内部需要添加对于微生物的生长起到促进作用的填料，微生物将附着于这些填料上并在其表面形成一层生物膜。当臭气进入反应器后，首先被生物膜所吸收，进而转移到微生物体内进行降解[22]。

王军一等[23] 研制了一种适用于排风装置上的除臭设备，该设备首先对气体进行喷淋溶解，进而通过生物膜实现臭气降解。经试验发现该设备在运行30 min 后，进气口和出气口恶臭气体浓度（无量纲）分别为83和25；运行360 min后，进气口浓度（无量纲）降为32，出气口恶臭气体浓度（无量纲）降为6，除臭效果显著。陈敏等[24] 研制出一种近似自然处理的土壤生物过滤装置，臭气通过管网输送到活性土壤滤层，进而吸附在生物滤层材料表面，经微生物分解或转化。试验结果表明，该装置对NH3、挥发性有机物等的去除率均在95% 以上，处理后的气体可实现直接排放。

图5. 猪场生物除臭技术示意图

4  监测与评价

猪场恶臭污染物宜监测臭气浓度、氨气、硫化氢等浓度指标，氨气和硫化氢气体的排放标准按照DB31/1025中的相关规定执行，臭气浓度排放标准按照DB31/1098中的相关规定执行；具体监测点位和监测频次参考HJ1252-2022中的相关规定执行；特殊情况下，可增加其他控制项目的监测。

宜委托具有资质的机构对治理前后的氨气、硫化氢气体等恶臭污染物和臭气浓度指标进行比照，评价治理效果。

四、采用国际标准

本标准无国际标准采用。

五、作为推荐性或强制性标准的建议

建议本标准作为推荐性地方标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

在标准的制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与相关的各种基础标准相衔接，遵循政策性和协调统一性的原则。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制和征求意见过程中无重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，可以结合行业发展针对本市规模化猪场开展多种形式的标准培训学习，加强相关专业技术人员对标准的了解和认识；同时，可以按照标准的要求走进本市规模化猪场，开展深入的交流和讨论，进一步促进对该标准的使用。

通过现场会、培训会、实地指导、发放技术手册等形式进行广泛宣传，推动本标准尽快在本市规模化猪场的臭气减排工作中发挥作用。

建议该标准自发布之日起12个月内开始实施。

九、废止现行有关标准的建议

不存在需要废止的相关标准。

十、其它应予说明的事项

本标准没有其它应予以说明的事项。

参考文献

[1] 熊祥, 谭宇明, 陈龙, 等. 浅谈除臭技术在猪场的应用研究[J]. 现代农业装备, 2018(6):33-37.

[2] 李婉, 杨承剑, 梁贤威, 等. 畜禽粪便恶臭气体产生与调控的微生物学研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2013,40(8): 195-198.

[3] 李季, 王同心, 姚卫磊, 等. 畜禽舍氨气排放规律及对畜禽健康的危害[J]. 动物营养学报, 2017,29(10): 3472-3481.

[4] 牛留银, 常玉君. 规模化养猪场中恶臭的危害及控制措施[J]. 养殖技术顾问, 2012(1):201.

[5] 黄晓燕, 郑爱荣, 王彦华, 等. 猪场有害气体防控技术研究进展[J]. 家畜生态学报, 2019,40(10): 82-87.

[6] 高航, 袁雄坤, 姜丽丽, 等. 猪舍环境参数研究综述[J]. 中国农业科学, 2018,51(16): 3226-3236.

[7] 孙国荣, 任继明, 薛惠琴, 等. 低蛋白氨基酸平衡日粮对断奶仔猪生产性能和氮排放的影响[J]. 上海农业学报, 2011,27(3): 114-117.

[8] Leek A B G, Hayes E T, Curran T P, et al. The influence of manure composition on emissions of odour and ammonia from finishingpigs fed different concentrations of dietary crude protein[J]. Bioresource Technol, 2007, 98(18): 3431-3439.

[9] Kerr B J, McKeith F K, Easter R A. Effect on performance and carcass characteristics of nursery to finisher pigs fed reduced crude protein, amino acid-supplemented diets[J]. J Anim Sci,1995, 73(2): 433-440.

[10] Leek A B G, Callan J J, Henry R W. The application of lowcrude protein wheat-soyabean diets to growing and finishing pigs: 1. The effect on the growth performance and carcass characteristics of boars and gilts[J]. Irish J Agric Food Res,2005, 44(2): 233-245.

[11] Liu S, Ni J Q, Radcliffe J S, et al . Mitigation of ammonia emissions from pig production using reduced dietary crude protein with amino acid supplementation[J]. Bioresource Technol,2017, 233: 200-208.

[12] 刘作华, 黄健, 邓红, 等. 低蛋白和杂粕日粮对生长猪生产性能、养分消化、血液指标和猪舍氨气的影响[J]. 饲料工业,2015, 36(21): 45-47.

[13] 廖新俤, 吴楚泓, 雷东锋. 活菌制剂改进猪氮转化和减少猪舍氨气的研究[J]. 家禽生态, 2002, 23(2): 20-22.

[14] Murphy D P, O’Doherty J V, Boland T M, et al . The effect of benzoic acid concentration on nitrogen metabolism, manure ammonia and odour emissions in finishing pigs[J]. Anim Feed Sci Tech, 2011, 163: 194-199.

[15] 暴雪艳, 张静, 张楠, 等. 冬季分娩猪舍内主要有害气体分布规律及其影响因素探究[J]. 山西农业科学, 2018, 46(6):1019-1023.

[16] 肖英平, 代兵, 苏琴, 等. 猪场臭气的产生机理及植物提取物在除臭生产中的应用[J].中国畜牧杂志, 2013,49(22): 60-64.

[17] 余琼, 申学林, 胡彦燕, 等. 一种无残留无毒性猪场环境除臭喷剂的研究[J]. 中国猪业,2019,14(4): 54-56.

[18] 阳杰, 刘灿明, 吴安军, 等. 新型绿色除臭剂的制备及除臭效果检测[J]. 广东化工,2013,40(11): 13，28.

[19] 程燕, 程鹏, 黄思嘉. 改性活性炭对猪场空气的净化作用[J]. 猪业科学, 2017,34(6): 96-98.

[20] 陈进斌, 兰书焕, 李旭东, 等. 养猪场圈舍除臭复合菌剂的研制[J]. 现代农业科技,2016(23): 172-174.

[21] 刘佳, 张丽丽, 吴迪梅, 等. 空气电净化技术在猪舍中的应用[J]. 北京农业, 2014(12):298-299.

[22]易诚, 邓景衡, 龙九妹, 等. 规模化畜禽养殖场除臭研究进展[J]. 湖南生态科学学报,2020,7(3): 49-54.

[23]王军一, 伏广达, 毕敬全. 一种新型畜禽舍生物除臭装置的研制[J]. 猪业科学, 2019,36(1):102-103.

[24] 陈敏, 杨有泉, 邓素芳, 等. 畜禽养殖舍生物土壤滤体除臭装置[J]. 农业工程学报,2012,28(7): 208-213.