上海市地方标准

# 《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范》

（征求意见稿）编制说明

标准编制组

二〇二五年一月

目录

一、任务来源	2

二、标准编制目的和意义	2

三、编制过程	4

（一）起草阶段	4

（二）意见征询阶段	5

（三）送审阶段	6

四、编制原则	6

五、标准的主要技术内容	7

（一）结构框架	7

（二）主要条款	7

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况	20

（一）国际、国外同类标准的采用及对比分析	21

（二）国家标准、行业标准的采用及对比分析	22

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	35

八、重大分歧意见的处理经过和依据	35

九、实施标准的措施建议	35

十、其他应当说明的事项	35

# 《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范》

（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源

本标准由上海市农业农村委员会提出，由上海市畜牧业标准化技术委员会归口。2023年8月，上海市市场监督管理局印发《2023年度上海市地方标准制（修）订项目申请指南》，市动物无害化处理中心申请了《动物无害化恶臭（异味）污染物控制规范》项目立项。2023年12月4日，上海市市场监督管理局印发《上海市市场监督管理局关于下达2023年度第三批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标计[2023]561号），由上海市动物无害化处理中心作为地方标准《动物无害化恶臭（异味）污染物控制规范》编制的主要起草单位。

随后，上海市动物无害化处理中心和上海建科环境技术有限公司组建了标准编制组，共同负责标准制订的工作方案编制、标准编写组织实施、专家咨询和论证等工作。

# 二、标准编制目的和意义

动物无害化处理关系畜牧业健康发展、生态环境保护和城市公共卫生安全，是无废城市建设的重要组成部分。目前，上海市已于奉贤和崇明建成动物无害化处理场所，年处理规模19500t，近几年年处理量大约在6000t左右，实现了动物尸体的规范收运及处理，有效保障了城市公共安全，也为其他城市动物无害化行业的发展提供了示范。

动物无害化过程涉及收集、转运、贮存、无害化处理、污水处理等多个环节，且均有恶臭（异味）产生。若恶臭（异味）收集、处理不当极易污染周边环境，引发公众关注、投诉甚至社会稳定问题，行业管理与发展面临着极大的压力与挑战。

近年来，国内外针对无害化处理过程中的恶臭污染控制开展了广泛研究，但尚无动物无害化处理行业的恶臭污染控制规范。已建成动物无害化处理设施多参考类似行业的恶臭控制措施或行业经验运行，臭气排放参照《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025）执行，在控制环节、控制措施、控制参数等多个方面尚未实现恶臭（异味）污染防范的标准化，部分设施也因在设计、施工、运营阶段措施不到位而产生恶臭（异味）污染问题。

上海市动物无害化处理中心是全国第一家采用焚烧法处理动物尸体的单位。随着无废城市战略的实施，国内动物无害化处理行业规模将不断壮大，处理技术也将日趋成熟，亟需从实现无害化、减量化进一步向更绿色、更环保升级。同时，动物尸体无害化处理过程中产生的恶臭（异味）成分存在一定特异性，除传统的硫化氢和氨外，甲硫醇、二甲二硫和甲基乙基酮等特征因子产生浓度也较高，需有相关标准指引，在污染防治措施设计及实际运营中予以充分关注。因此，制定针对性的行业规范，明确从收集至无害化处理全过程恶臭（异味）的控制措施以及恶臭（异味）排放标准和日常监控要求，规范和引领行业环保、健康发展十分必要。

结合动物无害化行业的特点制定覆盖动物无害化处理全过程的恶臭（异味）污染物控制规范，对于规范动物无害化各环节的设计、施工及运营阶段环保管理，有效控制恶臭（异味）影响，提升动物无害化处理行业的精细化管理水平，落实无废城市战略具有重要意义。

# 三、编制过程

## （一）起草阶段

2023年12月，项目任务下达后，上海市动物无害化处理中心和上海建科环境技术有限公司根据工作需要成立了标准编制组，小组成员包括高级职称专业技术人员、中级专业技术职称人员共计15人，覆盖了动物无害化处置、环境管理、环境监测等多个专业技术方向。项目主持人蒋微微曾参与多项地方标准的制修订工作，具有丰富的标准化工作经验。

标准编制组成立后便立即开展了确定计划、遴选编写人员、前期调研、资料整理、起草编制、专家咨询、试验论证、意见征求等标准研究工作。

编写组查阅了大量的国内外标准和文献，主要包括动物无害化处理恶臭（异味）污染物排放管控措施，以及恶臭（异味）污染物排放管控方面的标准规范。经资料调研发现，国内尚无动物无害化处理行业的针对性恶臭（异味）污染控制规范，各地的动物无害化技术规范也偏重消毒和处理技术，对于动物无害化处理恶臭（异味）污染控制要求也多散落在各技术规范中，完整的动物无害化处理恶臭（异味）控制规范在国内尚属空白。

编写组对上海市无害化处理工艺及恶臭（异味）污染排放开展了现场调研，对典型动物无害化处理恶臭（异味）污染物进行了监测。2024年4月，赴天津市开展动物无害化集中处理设施（天津市动物疫病预防控制中心和天津市蓟州区动物无害化处理中心）调研。现场调研中发现，恶臭（异味）问题是动物无害化处理设施面临的共同挑战。动物无害化过程涉及多个环节，在收集、运输、暂存和处理等过程中均有恶臭（异味）产生，因此，对于动物无害化恶臭（异味）污染的控制，不能仅局限于无害化处理阶段，而应该全流程管控，并结合项目工艺及恶臭（异味）产污特点对各流程进行针对性的治理和排放管理。

随后，编写组形成了《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范（征求意见稿）》。

## （二）意见征询阶段

2024年5月，编写组就《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范（征求意见稿）》向上海市环境科学研究院、上海市环境监测中心、上海质量管理科学研究院、同济大学、上海市动物疫病预防控制中心、奉贤区动物疫病预防控制中心等单位的专家征求意见。

2024年5~6月，编写组根据专家意见就《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范（征求意见稿）》各类条款的规范性、适用性、可行性进行了讨论。编写组根据汇总的55条征询意见逐条讨论修改，采纳意见52条，未采纳意见3条，形成《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范（送审稿）》初稿和《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范编制说明（征求意见稿）》。

# 四、编制原则

本规范主要规定的内容为病死及病害动物和相关动物产品收集转运及无害化处理过程中恶臭（异味）污染物排放控制要求、排放限值、监测及日常监控、管理等要求。在编制过程中，遵循以下原则：

一是规范性原则。病死及病害动物和相关动物产品收集转运及无害化处理过程中恶臭（异味）污染物排放控制要求、排放限值、监测及日常监控、管理等要求符合农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）、《动物无害化收集场所通用技术规范》（DB 31/T 953）、《动物无害化收集转运技术规范》（DB 31/T 1004）、《动物无害化集中处理场所通用技术规范》（DB 31/T 821）等相关法律法规及标准的要求；无害化处理过程中恶臭（异味）污染物的监测要求应结合国家和上海市固定污染源例行跟踪监测要求及动物无害化全过程设施特点。

二是科学性原则。本规范从病死及病害动物和相关动物产品收集、转运、暂存、集中处置等设施的主要恶臭（异味）产生源（贮存区、污水处理设施等）角度，提出了关键环节的臭气收集、治理要求，实现了动物尸体；并在动物无害化过程恶臭（异味）特征污染物分析的基础上，针对动物无害化恶臭（异味）特征和排放特点明确各环节、各设施有组织和无组织恶臭（异味）污染物排放标准限值。

三是实用性原则。结合上海市动物无害化处理场所的实际情况，无害化处理过程中恶臭（异味）污染物排放的日常控制管理，包括对各类设施的恶臭（异味）污染预防、恶臭（异味）治理设施维护、恶臭（异味）污染应急处置的条款规定应尽可能具体、明确，有较强的可操作性。

# 五、标准的主要技术内容

## （一）结构框架

根据《标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《标准编写规则—第5部分：规范标准》（GB/T 20001.5-2017），结合生态环境部制定地方标准的指导意见，确定了本“规范”结构框架：范围、规范性引用文件、术语和定义、恶臭（异味）污染物排放控制、恶臭（异味）污染物排放限值、恶臭（异味）污染物监测要求六个主体部分和附录组成。

## （二）主要条款

### 1．范围

规范规定了病死及病害动物和相关动物产品收集转运及无害化处理过程中恶臭（异味）污染物排放控制要求、排放限值和监测要求。

规范适用于动物无害化处理设施及其场所的恶臭（异味）污染物排放管理，以及新、改、扩建项目的选址、环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的恶臭（异味）污染物排放管理。

规范的适用范围覆盖了动物无害化处理行业全流程和全生命周期。

### 2．范围规范性引用文件

编写本“规范”引用的相关标准及引用情况，主要是标准中涉及的恶臭（异味）污染物的分析测试方法标准、以及推荐的恶臭（异味）污染控制措施等。

### 3．术语和定义

本标准的术语与定义主要在中华人民共和国农业农村部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）和国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）以及原有地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）、《动物无害化收集场所通用技术规范》（DB 31/T 953）的术语基础上，进行了适当优化，对部分术语的定义做了局部修改和补充完善，给出了包括无害化处理及相关场所、设施（5个）、恶臭（异味）污染物及污染控制指标（5个）、污染物考核位置（1个）在内的11个术语的明确定义。

#### （1）无害化处理

本标准管控目标为动物无害化处理行业全流程和全生命周期中的恶臭（异味）污染物，故在《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中的定义的基础上补充说明了病死及病害动物和相关动物产品的产生环节。

表5-1 无害化处理的定义

| 来源 | 定义 | 本标准选择 |
| --- | --- | --- |
| 农医发[2017]25号 | 用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。 | 用物理、化学等方法处理畜禽饲养、屠宰、经营、隔离、运输等过程中病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。 |

#### （2）动物无害化收集场所

与《动物无害化收集场所通用技术规范》（DB31/T 953-2015）中的定义保持一致：用于暂时存放病死动物尸体的建筑物或场所，包括规模化养殖场自设的收集和区域性集中收集场所。

#### （3）动物无害化处理场所

动物无害化处理场所是指对病死及病害动物和相关动物产品进行无害化处理的场所，其主要目的是防止动物疫病的传播，保护环境和公共卫生安全。动物无害化处理场建设应具备国家规定的动物防疫条件，处理方法和工艺应符合相应的操作技术规范。因此定义为生产工艺及动物防疫条件符合国家相关规定，专门对动物尸体及动物产品进行无害化处理的场所。

#### （4）恶臭（异味）污染物

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的气体物质。

#### （5）臭气浓度

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：用无臭的清洁空气对恶臭（异味）样品稀释至嗅辨员感知阈值时的稀释倍数，单位为无量纲。

#### （6）排气筒高度

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

#### （7）最高允许排放浓度

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：排气筒中恶臭（异味）污染物任何一小时浓度平均值不得超过的值，单位为mg/m³。

#### （8）最高允许排放速率

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：排气筒中恶臭（异味）污染物任何一小时所排放的污染物的质量不得超过的值，单位kg/h。

#### （9）周界

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：恶臭（异味）污染源的法定边界。若无法定边界，则指实际占地边界。

#### （10）周界监控点

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：恶臭（异味）污染源的法定边界线上。根据恶臭（异味）污染物的排放、扩散规律，当受条件限制，无法按上述要求布设监测采样点时，也可将监测采样点设于恶臭（异味）污染源周界内靠近边界的位置。

#### （11）恶臭（异味）污染物控制设施

与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB/31 1025-2016）中的定义保持一致：用于减少恶臭（异味）污染物向空气中排放的焚烧装置、催化装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施、等离子体装置、光解装置、光催化装置或者其他有效的控制设施。

### 4．恶臭（异味）污染物排放控制

#### （1）源头控制

动物无害化收集及处理设施的选址是从源头规避相关设施恶臭（异味）对周边环境产生不利影响的关键环节。本规范参考《动物无害化收集场所通用技术规范》、《动物无害化集中处理场所通用技术规范》、《动物防疫条件审查办法》及生活垃圾焚烧、填埋等易产生恶臭（异味）影响的市政设施选址布局要求，从规划和法规符合性、生态环境及人类健康保护、污染源布局和隔离措施角度，提出了较为完善的无害化收集和集中处理场所的源头控制措施。

#### （2）收集过程控制

收集过程的恶臭（异味）主要由动物尸体腐烂产生，特别在高温季节，由于部分畜禽养殖场或收集点无冷藏/冷冻设备，动物尸体在收运前已高度腐烂。因此，结合《病死及病害动物无害化处理技术规范》等规范要求，对畜禽养殖场或收集点提出了冷藏/冷冻设备配备要求，也明确了物料包装材料的密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。

#### （3）运输过程控制

运输过程的恶臭（异味）主要源自运输车辆不规范，可能存在病死、病害动物远距离运输释放的尸体腐烂异味。结合《动物防疫条件审查办法》、《动物无害化收集转运技术规范》、《病死动物无害化处理技术规程》等规范以及编写组现场调研情况，提出运输过程的恶臭（异味）污染控制措施。明确了物料专用运输车辆的要求，装车、卸货时对物料、车辆、生产区的消毒清洗要求，提出了专用车辆运输路线的要求。

#### （4）暂存过程控制

暂存过程的恶臭（异味）污染主要源自物料由专业车辆运至无害化处理场所卸料后，其包装破袋时产生的较高浓度的臭气；以及物料投料至暂存罐的开合过程，也会产生较高浓度臭气。结合《病死及病害动物无害化处理技术规范》等规范要求及相关项目中采取的管控措施，从设施密闭、逸散控制和恶臭（异味）治理措施角度，提出暂存过程的恶臭（异味）污染控制措施。

#### （5）无害化处理过程控制

无害化处理过程臭气源包括：预处理（破碎、切割）、内部物料输送等过程中输送机、泵送挤压导致物料臭气挥发、输送管道内物料残渣残留发酵等产生的臭气（异味），以及污水处理及污泥脱水、暂存产生的臭气（异味），主要成分为氨、胺类、硫化氢和甲硫醇等。结合《病死及病害动物无害化处理技术规范》、HJ2026、HJ 2027和HJ1093及相关调研结果，根据无害化处理过程的预处理、内部物料输送、焚烧、污水处理、污泥暂存等不同工艺环节和流程提出了各环节的恶臭（异味）污染控制措施和技术要求，并对典型的恶臭（异味）污染控制措施提出了推荐技术要求。

#### （6）应急处置

根据上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）的要求，产生恶臭（异味）污染物的设施或建（构）筑物必须设立局部或整体的密闭排气系统实现达标排放。本规范规定，除臭设施出现故障时，应立即停止主要产臭单元的作业或及时启用备用的除臭系统。对于采用焚烧法处理卸料间及切割间恶臭（异味）污染物的场所，应考虑焚烧炉停炉检修等非正常工况下恶臭（异味）污染物应急处置，并配备恶臭（异味）污染物应急处理系统。

#### （7）排放控制

参考GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和 HJ 397-2007《固定源废气监测技术规范》的相关规定，综合考虑动物无害化收集和处置设施的特点，规定了排气筒高度和采样口设置要求：

①排气筒高度要求

一般恶臭（异味）污染源排气筒的排气筒高度，主要依据GB 14554、DB 31/1025-2016中“排气筒的最低高度不得低于15m”的规定；

焚烧过程容易产生二噁英等毒性较大的物质，故焚烧炉排气筒的高度不仅考虑恶臭（异味）污染物，参考《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中焚烧处理规模<300吨/日的焚烧炉烟囱最低允许45米的要求；

为避免排气筒周围高筑物阻挡恶臭（异味）污染物散逸，导致局部淤积，引用了《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排气筒周围200m半径内存在建筑时，排气筒高度应至少高出这一区域内最高建筑物5m以上的相关规定。

②采样口位置的要求

采样口应避开涡区，保证采集到的样品具有一定代表性，故对采样口与弯头和面急剧变化的部位的距离做了规定，该规定主要参考《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）以及《固定源废气监测技术规范》（HJ 397-2007）的相关规定；

采样断面的气流速度不宜过小，过小的气流速度不利于风量的监测，从而容易引起恶臭（异味）污染物排放速率的测量误差；

恶臭（异味）污染物多为气态污染物，在条件不允许的情况下，可适当放宽采样口位置的要求，但至少应有烟道直径的1.5倍的距离，且应特别注意避开涡流区，保证采集样品的代表性；

由于排气筒高度和采样口的位置要求，为了使采样人员能够到达采样口位置，以及方便采样工作的开展，应设置采样平台，采样平台应有一定的面积，方便放置监测设备和保证采样人员的操作空间，故对采样平台的承重和与采样孔距离也做了一定规定。采样平台一般在高空位置，为保证采样人员的安全，采样平台应设置一定高度的护栏和脚部挡板。

### 5．恶臭（异味）污染物排放标准

#### （1）污染物项目的选择

①污染物项目确定原则

a．动物无害化处理厂中具有较大的产生量（或排放量）并较为广泛地存在于大气环境；

b．嗅阈值低，即便产生量（或排放量）较少也容易被感知，进而引起居民生活不愉悦的物质。

②筛选方法

对动物无害化处理厂恶臭（异味）产生源开展监测，基于检出结果、恶臭（异味）物质特点以及监测分析方法等几方面筛选物质。其中，恶臭（异味）物质特点主要考虑嗅阈值的大小。

③筛选项目结果

对上海市动物无害化处理中心奉贤区处理中心的恶臭（异味）散逸点（2个料仓、生产废水集水池、中间池）进行了监测，监测因子为《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中的22种特征污染物因子，包括：氨、硫化氢、一甲胺、二甲胺、三甲胺、乙酸乙酯、醛酮类化合物（丙醛、正丁醛、正戊醛）、丙烯酸和丙烯酸酯类（丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯）、挥发性有机物（甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、乙苯、甲基乙基酮、甲基异丁基酮、基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯）。

根据监测结果所示，焚烧车间料仓检出的恶臭（异味）物质中，氨浓度最大 （质量占检出物质的 63.07%），其次为二甲二硫 （20.49%）、甲 硫 醇 （8.69%）、甲基乙基酮（4.14%）、甲硫醚 （2.27%） 等。污水站恶臭（异味）物质的产生情况与焚烧车间存在差异。其中，在生产废水集水池顶空同样检出了氨（47.31%）、二甲二硫（15.46%）、甲硫醇（6.79%）和甲硫醚（1.60%）。值得关注的是，生产废水集水池、中间池均检出较高浓度的硫化氢，其在检出物中的浓度占比分别达到了 23.55%和80.91%。此外，在上述监测的22种有明确嗅阈值标准的典型恶臭（异味）物质中，三甲胺的嗅阈值极低，仅为8.44E-05 mg/m3，因此也将其列入控制指标。

结合监测数据和嗅觉阈值，最终筛选出氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺六项因子作为动物无害化处理恶臭（异味）污染特征污染物，臭气浓度为综合因子。

表5-2恶臭（异味）物质监测结果（单位mg/m3）

| 监测因子 | 嗅阈值 | 检测浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 焚烧车间 |  | 污水站 |  |
|  |  | 料仓1# | 料仓2# | 集水池 | 中间池 |
| 氨 | 0.032693438 | 2.462 | 0.803 | 0.225 | 0.176 |
| 硫化氢 | 0.000623786 | 0.011 | 0.002 | 0.112 | 5.71 |
| 甲硫醇 | 0.000150336 | 0.292 | 0.158 | 0.0323 | 0.0849 |
| 甲硫醚 | 0.008320982 | 0.0691 | 0.0483 | 0.0076 | 0.0032 |
| 二甲二硫 | 0.009251786 | 0.659 | 0.402 | 0.0735 | 0.0072 |
| 二硫化碳 | 0.7138125 | <0.0004 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0253 |
| 苯乙烯 | 0.162734375 | 0.0012 | <0.0006 | <0.0006 | 0.512 |
| 乙苯 | 0.805716518 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0018 | 0.475 |
| 丙醛 | 0.002592857 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 正丁醛 | 0.002156862 | 0.008 | 0.01 | 0.003 | <0.002 |
| 正戊醛 | 0.001576523 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 甲基乙基酮 | 1.41625 | 0.13 | 0.0842 | 0.00166 | 0.0112 |
| 甲基异丁基酮 | 0.760142857 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0011 | 0.0417 |
| 丙烯酸 | 0.295973036 | <0. 4 | <0. 4 | <0. 4 | <0. 4 |
| 丙烯酸甲酯 | 0.011529777 | <0. 5 | <0. 5 | <0. 5 | <0. 5 |
| 丙烯酸乙酯 | 0.000893893 | <0. 3 | <0. 3 | <0. 3 | <0. 3 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 0.9385875 | <0. 0005 | <0. 0005 | <0. 0005 | <0. 0005 |
| 一甲胺 | 0.04859375 | <0. 009 | <0. 009 | <0. 009 | <0. 009 |
| 二甲胺 | 0.066418393 | <0. 009 | <0. 009 | <0. 009 | <0. 009 |
| 三甲胺 | 8.44429E-05 | <0. 007 | <0. 007 | <0. 007 | <0. 007 |
| 乙酸乙酯 | 3.421935268 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0152 | 0.0103 |
| 乙酸丁酯 | 0.082971429 | <0. 0008 | <0. 0008 | <0. 0008 | <0. 0008 |

图1 动物无害化设施主要环节恶臭（异味）污染物成分占比

#### （2）有组织排放限值

结合恶臭（异味）成分分析结果以及DB 31/1025-2016给出了氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、臭气浓度排放限值要求，臭气浓度根据排气筒高度有相应不同的限值，且只考量排放浓度（无量纲），六项特征污染物同时考量排放浓度和排放速率（当恶臭（异味）污染物控制设施去除效率≥95%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求）。

#### （3）无组织排放限值

依据DB 31/1025-2016给出了氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、臭气浓度的限值，区分工业区和非工业区。

#### （4）其他要求

针对无法达到4.7.1节排气筒高度的情况，本规范采取更严格的排放速率限值或者恶臭（异味）污染物去除效率的要求，具体要求均源自DB 31/1025-2016。

### 6．恶臭（异味）污染物的监测

#### （1）基本要求

除了要求监测应按国家或地方环境保护管理部门的规定执行，还明确了恶臭（异味）污染源的责任主体的监测制度、安装自动监控设备需遵循的规定、采样时间的选择。具体要求源自DB 31/1025-2016。

#### （2）排气筒中污染物监测

明确了排气筒监测的总体要求、特征污染物的采样频次、臭气浓度的采样要求，在DB 31/1025-2016的基础上，结合动物无害化设施的连续不间断的生产作业的特点，进一步明确了每个生产周期排气筒的采样频率不应少于4次。

#### （3）周界监控点污染物监测

明确了监控点的设置原则、特征污染物采样频次及臭气浓度的采样要求。相较于DB 31/1025-2016，在周界恶臭（异味）污染物监控点设置方面增加了上风向参照点，旨在分析恶臭（异味）污染物的来源和扩散情况，周界监控点的采样频率。

# 六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

## （一）国际、国外同类标准的采用及对比分析

美国于1971年颁布了《清洁空气法》对恶臭（异味）污染物排放做出规定，但美国联邦政府并未制订统一的恶臭（异味）法规标准，而是由各州根据所辖区域经济发展特点和实际情况制订相应恶臭（异味）管理方法。在欧洲，荷兰和德国分别于1971年、1980年发布了国家级恶臭（异味）污染影响评价标准，对臭气浓度进行了限制。2003年4月，欧盟颁布EN13725:2003标准，以替代以往欧盟各国的国家恶臭（异味）环境标准。总体上，西方发达国家已经建立了包括国家和地方法规、测试方法、操作人员认证制度和质量控制标准的一套完整的恶臭（异味）控制体系，但这些欧美国家的恶臭（异味）标准主要关注的是环境敏感点的恶臭浓度水平。标准并不主要对排放源的排放进行具体的要求，因此多被称为恶臭（异味）环境标准。

作为世界上较早制定恶臭（异味）排放标准的国家，日本于1971年颁布了《恶臭防止法》，规定了氨、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚和三甲胺这5种常见恶臭（异味）污染物的排放浓度限值。经过30年的不断修订和完善，现行的《恶臭防止法》于2000年最终修订完成，其指标体系包括厂界浓度限值、排气筒和排水口恶臭污染物排放限值，控制项目包括22种恶臭（异味）污染物浓度和臭气指数（10倍的臭气浓度对数值）。

韩国在上世纪90年代初制定的《大气环境保全法》中规定恶臭（异味）排放标准的相关内容，对于厂界的臭气强度和8种恶臭（异味）物质浓度设定了限值，上世纪末又追加了排放口的臭气浓度限值。2004年，韩国政府考虑到恶臭（异味）污染投诉急剧增加的情况，制定了《恶臭防治法》对恶臭（异味）排放限值、测试方法以及惩罚措施等内容进行了规定。2008年和2010年韩国政府先后两次修订《恶臭防治法》，增加受控物质至22种。

然而，目前国际和国外尚无专门针对动物无害化过程的恶臭（异味）污染防治要求及排放控制要求的相关法规和标准。

## （二）国家标准、行业标准的采用及对比分析

### 1．与现行国家和地方技术规范的比较

为推进本市动物无害化处理工作的标准化建设，自2013年起，上海市动物无害化处理中心持续不懈地完善动物无害化集中收集、处理体系的建设和规范化管理，2014年~2016年相继发布了《动物无害化集中处理场所通用技术规范》（DB31/T 821-2014）、《动物无害化收集场所通用技术规范》（DB31/T 953-2015）、《动物无害化收集转运技术规范》（DB31/T 1004-2016），形成了从收集、运输到处理完整的动物无害化处理技术链和工艺控制要求。

2017年7月，农业部印发了《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）。2018年至2022年，新疆、吉林、山东、广西、辽宁、青海等地陆续发布了动物无害化技术规范（规程），分别为：《病死动物无害化处理技术规程》（DB65/T 4124-2018)、《动物尸体无害化处理厂（点）建设规范》（DB22/T 2916-2018）、《病死畜禽无害化收运车通用技术规范》（DB37/T 4015-2020）、《陆生野生动物尸体无害化处理技术规范》（DB45/T 2401-2021）、《动物无害化处理技术规范 第3部分：无害化处理场》（DB21/T 3392.3-2021）和《病害动物及病害动物产品无害化处理技术规程》（DB63/T 1652-2022）。

总体上，国内尚未有动物无害化处理行业的针对性恶臭（异味）污染控制规范，国内地方性的动物无害化处理技术规范也偏重消毒和处理技术，对于动物无害化处理恶臭（异味）污染控制要求也多散落在各技术规范中，完整的动物无害化处理恶臭（异味）控制规范在国内尚属空白。

本标准着眼于从病死及病害动物和相关动物产品收集、转运、暂存、集中处置等不同角度提高恶臭（异味）管控的规范性，提升实施质量，在充分吸收农业部与各地方标准的相关理念的基础上，紧扣关键的管理性指标，强调对恶臭（异味）污染物管控的全过程有效约束。本标准与农业部法规、上海市地方标准以及其他省市地方标准的主要异同如表6-1和表6-2所示。可以看出，本标准更加系统、全面地识别了恶臭（异味）污染物排放的关键环节，并提出相关管控措施。

表6-1 本标准与国家和上海市地方标准的对比

| 内容 | 本规范 | 《病死及病害动物无害化处理技术规范》 农医发[2017]25号 | 《动物无害化集中处理场所通用技术规范》 DB31/T 821-2014 | 《动物无害化收集场所通用技术规范》 DB31/T 953-2015 | 《动物无害化收集转运技术规范》 DB31/T 1004-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 4.1.1 动物无害化区域性集中收集场所及动物无害化处理场所（以下简称“无害化收集和集中处理场所”）的选址和布局，应符合本市农业布局规划、土地利用总体规划、城乡一体化发展规划和环境保护规划要求，以及农业农村部的相关规定。 4.1.2 无害化收集和集中处理场所不应在自然保护区、风景名胜区、水源保护区和其它需特别保护的区域建设。 4.1.3 无害化收集和集中处理场所应选址于集中式居民生活区等环境敏感区主导风向或最大风频下风向。 4.1.4 无害化收集和集中处理场所应与动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物诊疗场所、居民生活区、饮用水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离，具体距离要求应结合环境影响评价文件要求执行。 | 4.4.2.1 应选择地势高燥，处于下风向的地点。 4.4.2.2 应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。 | 4.1 应符合本市农业布局规划、土地利用总体规划、城乡一体化发展规划和环境保护规划要求。 4.2 禁止在自然保护区、风景名胜区、水源保护区和其他需特别保护的区域建设。 4.3 应位于居民区及公共建筑群常年主导风向的下风向处。 4.4 应距离动物养殖场、养殖小区、种畜禽场、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、生活饮用水源地3000m以上。 4.5 应距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500m以上。 | 4.1 规模化养殖场自设的收集房 4.1.1 应位于场区常年主导风向或最大风频的下风向。 4.2 区域性集中收集场所 4.2.2 应与规模化养殖场、动物隔离场所、动物诊疗场所保持1000m以上距离；应与城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线保持500m以上距离。 | / |
| 布局 | 4.1.5 无害化收集和集中处理场所的冷库、车辆清洗消毒区、卸料及进料大厅、物料切割处理间、物料储坑及污水处理设施等产生恶臭（异味）污染源的场所应合理布局，远离周边环境敏感区及厂区内办公生活区。 4.1.6 动物无害化收集场所厂区周围应设置高度不低于2m的实体围墙或隔离栏，墙外宜设绿化缓冲隔离带。 | / | 5.3 场内布局应科学合理，一般分为办公生活区、生产区、化验区、防缓冲区。 5.3.1 办公生活区应位于生产区上风处。 | 4.1.2 应与养殖区、办公生活区及其他人员活动密集区保持一定的间距，并设物理隔离屏障。 4.2.4 场区周围应建有不低于2m高的隔离栏。 4.2.5 场内布局应科学合理，宜分为办公生活区、收集区、防疫缓冲区。 4.2.6 办公生活区宜位于收集区的常年主导风向或最大风频的上风向。 | / |
| 收集 | 4.2.1 畜禽养殖场或收集点应配备冷藏/冷冻设备对动物尸体进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐烂。 4.2.2 物料容器应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 | 5.1 包装 5.1.1 包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 | / | / | 5.6 应保证过程清洁卫生、安全环保。 |
| 运输 | 4.3.1 物料专用运输车辆应当符合以下要求： - 不运输本规范涉及的物料以外的其他物品； - 车厢密闭、防水、防渗、耐腐蚀，易于清洗和消毒并防止臭气外逸； - 配备能够接入国家监管监控平台的车辆定位跟踪系统、车载终端； - 配备人员防护、清洗消毒等应急防疫用品； - 有符合动物防疫需要的其他设施设备。 4.3.3 应合理规划运载车辆的运输路线，避免进入人口密集区和环境敏感区域。 | 5.3.1 可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。 5.3.2 专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息。 5.3.4 转运车辆应尽量避免进入人口密集区。 | / | / | 4 车辆 4.1 专用车辆 4.1.2 驾驶室与厢体应完全隔开。厢体内壁结构应易清洗、消毒、耐腐蚀。并具有良好的密封性能和防渗漏性能。 4.1.3 应配置冲洗消毒、污水暂存、定位系统、行车记录仪、自动装料和卸料等设施。 4.1.4 应配备应急防疫物资（如：消毒用品、防疫袋、人员卫生防护用品等）。 4.2 自配车辆 4.2.2 应采取适当密封与防渗措施防止物料直接暴露、血污水外溢。 4.2.3宜配置自动装料和卸料设施。 7运输 7.3 路线应固定。路径应避开人口密集区与交通拥堵道路。途中不宜停靠、逗留及往返。 |
| 消毒 | 4.3.2 物料装车前应采取相应的消毒处理措施，车辆驶离收集、暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行冲洗及喷雾消毒。 4.3.4 动物及动物产品运送至无害化收集和集中处理场所处理车间卸载后，应对运输车辆进行喷淋消毒，车辆离开前对车轮及车厢外部进行清洗、消毒。 4.3.5 应定期对生产区域内运输道路及生产区环境进行清洗消毒。 | 5.3.3 车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。 5.3.6 卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 | 9.1 进出场区大门口的人员、车辆应分别从专用通道通行。 9.3 进出生产区的车辆应按规定进行冲洗消毒。 9.5 对卸货区、处理区、冷库等场所应按班次进行冲洗消毒。 | 6.1.2 车辆消毒：驶入转运车辆应缓慢通过车辆消毒池进行轮胎消毒，卸货后应对车辆进行冲洗消毒驶离前应对车辆轮胎及外部箱体进行喷雾消毒。 6.1.3 环境消毒：应每天进行场地冲洗消毒，每天更换车辆消毒池和脚踩消毒池的消毒药液。 | 10.1.1 应对与物料接触过的车载设施、设备、器具、人员用品进行清洗、消毒。 10.1.2 转运车辆离开区域性集中收集场所、规模化养殖场或散养户前，应对车辆厢体和轮胎进行消毒。 |
| 暂存 | 4.4.1 物料卸料区应密闭负压，恶臭（异味）污染物经集中收集处理达标后排放。物料卸料区应定期喷洒除臭剂。 4.4.2 物料卸料区进出口应设置自动门，无物料进出时，应关闭自动门。物料应直接卸入料仓，不能及时处理的物料应卸至周转箱，运入冷库暂存。卸料区和冷库应设有风幕和恶臭（异味）污染物收集系统。 4.4.3 料仓为密闭结构，仅在投料时打开。料仓内废气经收集进入车间除臭系统或进入焚烧炉处理后排放。 | 5.2.1 采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。 5.2.2 暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 5.2.4 应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 | 7.1 卸载后的物料应存放在密闭容器或封闭场所。 7.2 卸载后的物料宜在24h内处理完毕，如不能在上述时间内处理完毕的，应入冷库存放。 | / | / |
| 处理 | 4.5 无害化处理过程控制 4.5.4 焚烧炉应设置选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，SNCR）脱硝、急冷塔、旋风除尘、干法或半干法或湿法脱酸、活性炭、布袋除尘等烟气净化设施。焚烧物料产生的恶臭（异味）污染物，在炉内与烟气一起通过焚烧炉烟气净化设施处理后达标排放。 | 4.1.2 直接焚烧法 4.1.2.1.4 二次燃烧室出口烟气经余热利用系统、烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 4.1.2.2.4 烟气净化系统，包括急冷塔、引风机等设施。 4.1.3 炭化焚烧法 4.1.3.1.3 烟气经过热解炭化室热能回收后，降至600℃左右，经烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 | / | 5 场地与设施 5.5 应配备消毒设施，包括高压冲洗机、喷雾消毒机等。 5.6 应配备臭气收集处理设施，处理后的臭气应符合GB14554的要求。 | / |

表6-2本标准与其他省市地方标准的对比

| 内容 | 本规范 | 《病死动物无害化处理技术规程》DB65/T 4124-2018 | 《动物尸体无害化处理厂（点）建设规范》 DB22/T 2916-2018 | 《病死畜禽无害化收运车通用技术规范》DB37/T 4015-2020 | 《陆生野生动物尸体无害化处理技术规范》 DB45/T 2401-2021 | 《动物无害化处理技术规范 第3部分：无害化处理场》 DB21/T 3392.3-2021 | 《病害动物及病害动物产品无害化处理技术规程》 DB63/T 1652-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 4.1.1 动物无害化区域性集中收集场所及动物无害化处理场所（以下简称“无害化收集和集中处理场所”）的选址和布局，应符合本市农业布局规划、土地利用总体规划、城乡一体化发展规划和环境保护规划要求，以及农业农村部的相关规定。 4.1.3 无害化收集和集中处理场所应选址于集中式居民生活区等环境敏感区主导风向或最大风频下风向。 4.1.4 无害化收集和集中处理场所应与动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物诊疗场所、居民生活区、饮用水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离，具体距离要求应结合环境影响评价文件要求执行。 | 6.3.3.1.1 畜禽养殖场的化尸窖结合本场地形特点，宜建在下风向。 6.3.3.1.2 乡镇、村的化尸窖选址选择地势较高，处于下风向的地点。远离动物饲养厂（饲养小区）、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、泄洪区、生活饮用水源地；远离居民区、公共场所，以及主要河流、公路、铁路等主要交通干线。 | 5.1 符合《动物防疫条件审查办法》的规定。 5.2 符合环保和城镇发展规划要求。 5.3 城镇居民区主风向下风侧，地势平坦并应避开洪水、滑坡、泥石流威胁。 | / | 4.4.2.1 应选择干燥、地势低洼处，并处于下风向的地点。 4.4.2.2 应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流、公路主干道等地区。 | / | / |
| 布局 | 4.1.6 动物无害化收集场所厂区周围应设置高度不低于2m的实体围墙或隔离栏，墙外宜设绿化缓冲隔离带。 | / | 6.3 厂（点）区周围设有高度不低于2m的实体围墙，墙外设有绿化隔离带，隔离带与围墙距离不低于20m。 | / |  | / |  |
| 收集 | 4.2.2 物料容器应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 | 7.1.1 包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 | / | / | 6.1.1 分装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 | / | 5.1 包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。 |
| 运输 | 4.3.1 物料专用运输车辆应当符合以下要求： - 不运输本规范涉及的物料以外的其他物品； - 车厢密闭、防水、防渗、耐腐蚀，易于清洗和消毒并防止臭气外逸； - 配备能够接入国家监管监控平台的车辆定位跟踪系统、车载终端； - 配备人员防护、清洗消毒等应急防疫用品； - 有符合动物防疫需要的其他设施设备。 4.3.3 应合理规划运载车辆的运输路线，避免进入人口密集区和环境敏感区域。 | 7.3.1 选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。 7.3.3 运载车辆尽量避免进入人口密集区。 | 6.8、处理区内设运输动物尸体车辆专用入口、运输通道和出口，通道宽度不小于6m，应不与其他道路交叉。 | 5.2 整车 5.2.6 应具备可靠的密封性，不应有污液外漏现象。 5.3 车厢 5.3.1 车厢结构应为封闭式车厢，上端应设有装料口和装料口盖，后端应设有门，装料口和门应设置密封装置。车厢后门应有锁止机构。 | 6.3.1 宜参照GB/T19217规定的车辆或专用封闭厢式运载车辆。 6.3.2 专用转运车辆应标注明显标识，并加装车载定位系统，并派驻随车人员，记录转运时间和路径等信息。 6.3.4转运车辆应避免进入人口密集区。 | / | 5.3.1 可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料,并采取防渗措施。 5.3.2 专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息。 5.3.4 转运车辆应尽量避免进入人口密集区。 |
| 消毒 | 4.3.2 物料装车前应采取相应的消毒处理措施，车辆驶离收集、暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行冲洗及喷雾消毒。 4.3.4 动物及动物产品运送至无害化收集和集中处理场所处理车间卸载后，应对运输车辆进行喷淋消毒，车辆离开前对车轮及车厢外部进行清洗、消毒。 4.3.5 应定期对生产区域内运输道路及生产区环境进行清洗消毒。 | 7.3.2 车辆驶离暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行消毒。 7.3.5 卸载后，对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 | / | / | 6.3.3 车辆驶离动物尸体暂存场所，应对车轮及车厢外部进行消毒。 6.3.6卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。 | / | 5.3.3 车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。 5.3.6 卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行清洗、消毒。 |
| 暂存 | 4.4.1 物料卸料区应密闭负压，恶臭（异味）污染物经集中收集处理达标后排放。物料卸料区应定期喷洒除臭剂。 4.4.2 物料卸料区进出口应设置自动门，无物料进出时，应关闭自动门。物料应直接卸入料仓，不能及时处理的物料应卸至周转箱，运入冷库暂存。卸料区和冷库应设有风幕和恶臭（异味）污染物收集系统。 4.4.3 料仓为密闭结构，仅在投料时打开。料仓内废气经收集进入车间除臭系统或进入焚烧炉处理后排放。 | 7.2.1 采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。 7.2.2 使用恶臭气味处理设备，有效吸附过滤暂存及处理过程中动物尸体产生的异味。 7.2.3 暂存场所能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 7.2.5 定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 | / | / | 6.2.1 采用冷冻或冷藏方式进行封存，防止无害化处理前野生动物尸体腐败或向外流失。 6.2.2 封存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 6.2.5 应定期对封存场所及周边环境进行清洗消毒。 | / | 5.2.1 采用冷冻方式进行暂存，防止无害化处理前动物及病害动物产品腐败。 5.2.2 暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 5.2.4 应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 |
| 处理 | 4.5.3 卸料间、冷库、切割间、密闭输送系统和焚烧炉投料过程所收集的恶臭（异味）污染物应经过高温焚烧或化学洗涤、生物过滤、活性炭吸附等措施处理达标后排放。 4.5.4 焚烧炉应设置选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，SNCR）脱硝、急冷塔、旋风除尘、干法或半干法或湿法脱酸、活性炭、布袋除尘等烟气净化设施。焚烧物料产生的恶臭（异味）污染物，在炉内与烟气一起通过焚烧炉烟气净化设施处理后达标排放。 | 6.1.2 直接焚烧法 6.1.2.1.4 二次燃烧室出口烟气经余热利用系统、烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 6.1.2.2.4 烟气净化系统，包括急冷塔、引风机等设施。 6.1.3 炭化焚烧法 6.1.3.1.3 烟气经过热解炭化室热能回收后，降至600℃左右，经烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 7.2.2使用恶臭气味处理设备，有效吸附过滤暂存及处理过程中动物尸体产生的异味。 | / | / | 4.1 焚烧法 4.1.2.3 燃烧室温度应≥850℃。燃烧所产生的烟气要经二次处理，应符合GB/T16297的要求后再排 放。 4.1.3.4 烟气净化系统，包括急冷塔、引风机等设施。 | 6.1.1 直接焚烧法 6.1.1.4 二次燃烧室出口烟气经余热利用系统、烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 6.1.2 炭化焚烧法 6.1.2.3 烟气经过热解炭化室热能回收后，降至600℃左右，经烟气净化系统处理，达到GB16297要求后排放。 | 4.1.2 直接焚烧法 4.1.2.2 二燃室出口烟气经余热利用系统、烟气净化系统处理后，应符合GB14554的规定。 4.1.3 炭化焚烧法 4.1.3.2 烟气经过热解炭化室热能回收后，降至600℃左右进入排烟管道。烟气经过湿式冷却塔进行“急冷”和“脱酸”后进入活性炭吸附和除尘器。 |

### 2．与恶臭（异味）污染物排放相关标准的比较

中国于1993年颁布了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），重点规定了氨、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯共8种恶臭（异味）物质的排放限值。

1995年，天津市发布了全国首个地方《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95），受当时科学技术水平及恶臭污染防治技术发展水平限制，该标准中仅提出了硫化氢、氨、甲硫醚、三甲胺、甲硫醇、臭气浓度等6个控制项目。随后，天津市于2018年修订颁布《恶臭污染物排放标准》（DB12/ 059-2018），此次修订在保留原标准6个控制项目基础上，增加了11项恶臭（异味）污染物排放控制项目，同时收严了部分恶臭（异味）污染物排放控制要求。

2016年，上海市发布了《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016），规定了固定污染源22种恶臭（异味）污染物排放限值、监测和监控要求，也是本规范参照执行的重要依据标准文件。

根据编写组的调研结果，国内尚无已发布的针对动物无害化处理全流程和全生命周期的恶臭（异味）污染物规范文件。

本规范中臭气浓度及恶臭（异味）特征污染物排放限值与《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）紧密衔接，同时，针对动物无害化各作业环节的产排污特点，结合资料调研、现场调研和监测数据，筛选出有代表性的6项恶臭（异味）特征污染物，并对排气筒高度等要求进行了细化。

# 七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性标准不冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制过程中无重大分歧意见。

# 九、实施标准的措施建议

建议《动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范》作为推荐性标准予以实施。根据《国家标准管理办法》的规定，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。本标准不属于上述范围，建议按照推荐性标准执行。后续建议由市农委组织标准的学习和实施，具体包括：

一是加强标准的行业宣传力度，使相关人员在做好无害化防疫工作的同时，对无害化处理过程中的恶臭（异味）污染进行有效控制，避免或减少相关的投诉。

二是加大对行业从业人员的培训。不仅仅针对动物无害化处理的技术规范，还应对动物无害化处理场所的环境管理进行必要的培训。

# 十、其他应当说明的事项

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。