建筑安全生产标准化示范工地

评价标准

（征求意见稿）

# 前  言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第一批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕414号）的要求，标准编制组在深入调查研究的基础上，认真总结以往的实践经验，并经过多次讨论和广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准主要内容包括：1.总则；2.术语；3.评价项目；4.评价方法；5.评价等级。

本标准主要修订的主要内容是：1. 将原章节中的“检查评定项目”改为“评价项目”；2.删除了建设单位、监理单位、施工单位项目安全管理责任中的“项目”和“责任”，并将顺序进行了相应调整；3.将原检查评定项目中的“文明施工”和“扬尘防治”章节合并为“文明施工”，增加“脚手架及模板支架”章节，“登高架设设施”改为“高处作业”，并将其部分内容进行调整；4.根据评价项目的修改，将附录A汇总表和附录B检查评分表中的分项名称及分值进行了调整，同时将附录B“检查评分表”修改为“分项评价表”；5.将评价等级的划分标准进行了调整。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由安徽省建设工程质量与安全协会负责具体技术内容的解释。在实施本标准过程中，若发现有需要修改或补充之处，请将意见或建议反馈至安徽省建设工程质量与安全协会（地址：安徽省合肥市包河区紫云路996号，邮政编码：230091），以供修订时参考。

本标准主编单位：安徽省建设工程质量与安全协会

安徽建工集团控股有限公司

安徽水安建设集团股份有限公司

本标准参编单位：合肥市建筑质量安全监督站

马鞍山市建设工程监督站

芜湖市建筑工程管理处

安徽地矿建设工程有限责任公司

安徽建工三建集团有限公司

中国十七冶集团有限公司

中安华力建设集团有限公司

安徽宏志建设集团有限公司

主要起草人：王晓魁  迟育红  周  云  赵永生  徐  飞  章  超  江克勤

赵礼俊  陈  峰  聂爱军  胡晓东  张  鑫  李  俊  许  辉

王  彭  魏  宁  胡晓峰  王齐武  王合明  聂鲁军  张  瑞

程东风  阚志远  康  力  韦道龙  熊祖稳  陈国福  朱纪泽

审  查  人：

目   次

1  总则	1

2  术语	2

3  评价项目	3

3.1  建设单位安全管理	3

3.2  监理单位安全管理	4

3.3  施工单位安全管理	5

3.4  文明施工	6

3.5  绿色施工	9

3.6  脚手架及模板支架	10

3.7  高处作业	11

3.8  临时用电	11

3.9  建筑机械设备	15

4  评价方法	17

5  评价等级	18

附录A  建筑工程安全生产标准化工地评价汇总表	19

附录B  建筑工程安全生产标准化工地分项评价表	20

条文说明	36

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Items of Inspection and Assessment	3

3.1  Safety management of Owner Units	3

3.2  Safety management of Supervision units	4

3.3  Safety management of construction units	5

3.4  Civilized Construction	6

3.5  Green construction 	9

3.6  Scaffolding and formwork engineering	10

3.7  Aloft Work	11

3.8  Temporary electricity Construction	11

3.9  Construction machinery and equipment	15

4  Evaluation method	17

5  Evaluation grade	18

Appendix A Summary Sheet of Score for Safety Production Standardization Site of Building Engineering	19

Appendix B Subitem Inspection Score Sheet for Safety Production Standardization Site of Building Engineering	20

Explanation of Provisions	36

1  总  则

1.0.1  为科学评价建筑工程安全生产标准化工地，提高施工安全管理水平，实现建筑工程安全生产的标准化、规范化，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于安徽省新建、扩建、改建的房屋建筑工程施工现场安全生产标准化工地的评价，其他建筑工程可参照执行。

1.0.3  建筑工程安全生产标准化工地评价，除应符合本标准外，尚应符合国家和省有关法律法规及相关标准规范的规定。

2  术  语

2.0.1  建筑工程安全生产标准化工地 Safety production standardization site of building engineering

建筑工程通过贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，建立并落实全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，使人、机、物、环始终处于良好的控制状态，并达到本标准要求的施工工地。

2.0.2  危大工程Relatively dangerous sub-projects and sub-items

危大工程为危险性较大的分部分项工程简称，是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

2.0.3  文明施工 Civilized construction

保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。

2.0.4  绿色施工Green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响的施工活动。

# 3  评价项目

3.1  建设单位安全管理

## 3.1.1  建设单位安全管理评价应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。

## 3.1.2  建设单位安全管理评价项目包括:创建责任落实、工程相关资料、安全文明施工措施费管理、危大工程管理、合同工期管理。

## 3.1.3  建设单位创建安全生产标准化工地应落实以下责任：

## 1  应组织成立创建安全生产标准化工地领导小组；

## 2  应明确安全生产标准化工地创建目标；

## 3  应按要求组织施工单位、监理单位开展安全生产标准化工地自评工作。

## 3.1.4  工程相关资料应符合下列规定：

## 1  向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等资料;

## 2  建设单位确保提供的资料真实、准确、完整。

## 3.1.5  安全文明施工措施费管理应符合下列规定:

## 1  应在合同中确定安全文明施工措施费支付计划；

## 2  应按合同约定及时支付安全文明施工措施费,并对施工单位安全文明施工措施费使用情况进行监督。

## 3.1.6  危大工程管理应符合下列规定:

## 1  应提供危大工程清单；

## 2  对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，应委托具有相应勘察资质的单位进行监测；对第三方监测单位报告的异常情况应组织采取处置措施；

## 3  建设单位项目负责人应参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会。

## 3.1.7  不得随意压缩合同约定工期。

3.2  监理单位安全管理

3.2.1  监理单位安全管理评价应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。

3.2.2  监理单位安全管理评价项目包括：安全监理责任制、监理实施细则、施工准备阶段安全生产条件审查、安全检查、危大工程管理、信息化管理。

3.2.3  安全监理责任制应符合下列规定：

1  按照要求成立项目监理组织机构，并按照合同约定配备项目监理人员，所配人员均应到岗履职；

2  制定并落实监理安全生产责任制，明确监理人员岗位职责；

3  制定监理例会制度并定期召开监理例会。

3.2.4  监理实施细则应符合下列规定：

1  结合项目危大工程专项施工方案编制监理实施细则；

2  结合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，编制安全监理的方法、措施、控制要点和检查要求；

3.2.5  施工准备阶段安全生产条件审查应符合下列规定：

1  按规定审查施工单位安全生产许可证、项目负责人、专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员的相应资格证书；

2  总监理工程师按规定审批施工组织设计、专项施工方案和应急预案。

3.2.6  安全检查应符合下列规定：

1  按规定组织相关单位对施工现场进行安全检查；

2  发现安全隐患，及时下达监理通知单并督促整改，情况严重的，责令施工单位停工整改，并告知建设单位；对拒不停工整改的，及时向建设行政主管部门报告。

3.2.7  危大工程管理应符合下列规定：

1  参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会；

2  对危大工程施工实施专项巡视检查并做好相关记录；

3  参与危大工程验收并做好相关记录。

3.2.8  信息化管理应符合下列规定：

1  总监理工程师实行实名制考勤；

2  项目监理部利用相关信息化管理平台，开展施工现场日常监理工作，提高项目监理的管理效率。

3.3  施工单位安全管理

3.3.1  施工单位安全管理评价应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。

3.3.2  施工单位安全管理评价项目包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育培训、应急救援、信息化管理。

3.3.3  安全生产责任制应符合下列规定：

1  施工单位与项目部签订的安全生产目标责任书中应明确安全文明、绿色施工、标准化建设等管理目标；

2  组织开展项目安全生产标准化自评工作；

3  建立以项目负责人为第一责任人的全员安全生产责任制，并经责任人签字确认；

4  按规定配备项目专职安全生产管理人员，并执行安全日志制度，每日开展安全生产检查，真实记录安全生产管理情况；

5  编制安全文明施工措施费提取和使用计划，并按计划实施；

6  依法购买安全生产责任保险；

7  项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员取得相应资格证书，持证上岗；

8  专职安全生产管理人员证书的企业名称应与项目施工单位一致；

9  按要求组织作业人员健康体检并建立档案。

3.3.4  施工组织设计及专项施工方案应符合下列规定：

1  编制施工组织设计和专项施工方案，审核、审批手续齐全；

2  对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案，组织专家论证；

3  严格按照专项施工方案组织实施。

3.3.5  安全教育培训应符合下列规定：

1  制定并执行安全教育培训制度；

2  项目管理人员、施工作业人员必须接受安全教育培训，经考核合格后方可上岗；

3  建立健全安全教育培训档案。

3.3.6  安全技术交底应符合下列规定：

1  制定并实施安全技术交底制度；

2  危大工程专项施工方案实施前，编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

3.3.7  安全检查应符合下列规定

1  建立健全安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，对各类安全风险进行分级管控，开展隐患排查治理；

2  建立并落实各项安全生产检查制度，并如实记录检查情况；

3  危大工程施工过程中，项目专职安全生产管理人员对专项方案实施情况进行现场监督；

4  对检查发现的安全隐患，及时落实整改并做好记录。

3.3.8  应急救援应符合下列规定：

1  制定应急预案，配备相应的应急物资和设备；

2  定期组织开展应急救援专项演练，及时评估完善应急预案。

3.3.9  信息化管理应符合下列规定：

1  项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员应实行实名制考勤；

2  利用智慧管理系统对施工现场生产安全进行动态管理，推动建筑安全生产管理工作，提高安全生产技术水平。

3.4  文明施工

3.4.1  文明施工评应符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ／T188及《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720等相关标准、规范的规定。

3.4.2  文明施工评价项目包括:工程整体形象、现场出入口及道路、现场材料管理、临时设施、现场消防、施工现场防尘。

3.4.3  工程整体形象应符合下列规定：

1  保持施工现场干净整洁、防护严密、标识标牌醒目美观；

2  施工现场必须采用硬质材料实行全封闭，围挡高度满足要求，鼓励使用工具化、定型化围挡，围挡稳定牢固、整洁美观；

3  施工现场设置安全文化宣传图牌。

3.4.4  现场出入口及道路应符合下列规定：

1  出入口设置企业名称和企业标识；

2  施工现场出入口设置创建安全生产标准化工地公示牌；

3  建立值班制度，设置门禁打卡设施，实施实名制管理；

4  进入施工现场从业人员必须穿戴反光背心、佩戴身份信息卡；

5  施工现场出入口设置车辆冲洗设施，同时应采用自动冲洗平台；

6  施工现场机械设备、材料等不得堆放在道路上，确保道路畅通，出入口及主要道路要做到人车分离；

7  施工现场设置限速标牌；

8  装配式建筑工程应设置装配式构件运输通道和临时堆放场地；

3.4.5  现场材料管理应符合下列规定：

1  建筑材料、构件、料具的堆放应按总平面布置图进行布置；

2  材料堆放整齐，并设置材料标识牌，标明名称、规格、型号、产地等；

3  易燃易爆物品分类储藏在专用库房内，并采取防护和防火措施；

4  施工作业完成后应将作业区域材料、工具、垃圾清理干净，保持场地整洁，做到“工完场清”；

5  现场使用预拌混凝土和预拌砂浆，砂浆罐必须采取防尘降噪棚，棚体必须全封闭管理；

6  砂、石等易产生扬尘的物料采取封闭或半封闭措施，进行分类存放；

7  建筑垃圾存放采取封闭措施，室内建筑垃圾采用封闭式专用垃圾通道或袋装清运。

3.4.6  临时设施应符合下列规定:

1  严禁在尚未竣工的建筑物内办公或住宿；

2  施工作业区与办公、生活区必须划分清晰，采取相应的隔离措施；

3  会议室、库房和食堂必须设在一层；

4  工人宿舍需配置空调；

5  施工现场设置水冲式厕所，铺设墙地砖，门窗齐全并通风良好；

6  八层以上建筑楼层内应每隔四层设置临时移动式厕所；

7  淋浴间内设置满足需要的淋浴喷头，供应热水，设置储衣柜或挂衣架；

8  食堂应取得食品经营许可相关证件，并应悬挂在制作间醒目位置；炊事人员持有健康证，穿戴工作服上岗；

9  施工现场应在安全位置设置专门的茶水间和吸烟处，施工区域严禁吸烟。

10  办公区、生活区垃圾应及时清运。

3.4.7  现场消防应符合下列规定:

1  建立消防安全责任制度，制定消防措施；

2  临时设施消防必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720要求；办公区、生活区的通道、楼梯处设置应急疏散、逃生提示标志和应急照明灯；

3  施工现场高层建筑必须设置消防水源、消火栓泵、消火栓和水带等设施；

4  施工现场灭火器材可靠有效，符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720要求和现场实际；

5  动火作业必须履行动火审批手续，作业过程应有专人监护。

3.4.8  施工现场防尘应符合下列规定:

1  使用扬尘在线监测设备对现场扬尘情况进行实时监测，并在现场显示监测数据；当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，现场增加洒水频次，加强覆盖措施，停止造成大气污染的作业；

2  设置高压喷雾水系统等综合降尘措施；

3  施工现场的主要通道及办公区、生活区、材料加工区进行硬化处理，道路不应有积水、泥浆；

4  施工现场裸露场地应视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。

3.5  绿色施工

3.5.1  绿色施工评价应符合《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T50640、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905等规定。

3.5.2  绿色施工评价项目包括：管理措施、节水措施、节材措施、节能措施、水土污染防治、施工噪音及光污染防治。

3.5.3  管理措施应符合下列规定：

1  编制绿色施工方案或绿色施工措施，明确绿色施工的责任和义务；

2  施工前进行绿色施工技术交底，留存交底记录。

3.5.4  节水措施应符合下列规定：

1  建立雨水收集和基坑降水回收利用系统；

2  采用节水器具，并设置节水标识。

3.5.5  节材措施应符合下列规定：

1  采用管件合一或高周转率的模架系统；

2  对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用；

3  使用工具化等可周转的安全防护设施；

4  宜选用装配式临时用房。

3.5.6  节能措施应符合下列规定：

1  临时设施内使用太阳能、空气能等节能环保设备设施；

2  使用节能灯具，采取声控、光控等节能措施。

3.5.7  水土污染防治应符合下列规定：

1  编制并落实建筑垃圾处置方案；

2  食堂设置厨房隔油池；

3  临时厕所设置化粪池；

4  存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，地面进应行防渗漏处理；

5  废弃的油料和化学溶剂等废物不得随意倾倒、填埋；

6  施工现场废弃的降水井及时回填或封闭井口，防止污染地下水。

3.5.8 施工噪音及光污染防治应符合下列规定：

1  施工现场场界噪音排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523规定，对场界噪声排放进行监测、记录和控制，并采取降低噪音的措施；

2  施工现场宜选用低噪声、低振动的设备；

3  强噪音设备设置在靠近居民区一侧的，采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障；

4  施工现场采取限时施工、遮光或封闭等措施，防止光污染。

3.6  脚手架及模板支架

3.6.1  脚手架及模板支架评价应符合《施工脚手架通用规范》GB55023及相关标准、规范的规定。

3.6.2  脚手架及模板支架评价项目包括：方案管理、人员管理、架体基础、脚手架、模板支架。

3.6.3  方案管理应符合下列规定：

脚手架及模板支架应根据施工现场情况、地基承载力、搭设高度等编制专项施工方案，并经审核、审批后方可实施。

3.6.4  人员管理应符合下列规定：

1  脚手架及模板支架搭拆人员持特种作业人员操作资格证上岗；

2  脚手架及模板支架搭拆作业前应进行安全技术交底。

3.6.5  架体基础应符合下列规定：

1  基础应平整，满足承载力和变形要求；

2  设置排水措施，不得积水。

3.6.6  脚手架应符合下列规定：

1  按照专项施工方案要求施工，经验收合格后方可投入使用；

2  架体材料与构配件进场时附产品合格证等质量证明文件；

3  杆件表面作防腐刷漆处理；

4  架体底部、作业层、外立面封闭严实；

5  立杆、水平杆、剪刀撑、斜杆等构造措施符合专项施工方案要求；

6  架体的连墙件设置符合专项施工方案要求，且架体连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步；

7  悬挑式脚手架型钢、吊耳、拉杆等主要悬挑构件的材质及固定措施符合专项施工方案要求；

8  附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置应符合设计要求；

9  附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度不大于架体高度的2/5或不大于6米；

10  装配式建筑工程外挂架的结构件、安全防护措施等应符合设计及规范要求。

3.6.7  模板支架应符合下列规定：

1  按照专项施工方案要求施工，经验收合格后方可进行下一道工序施工；

2  滑模、爬模爬升及模板支架拆除时，混凝土强度应达到设计要求；

3  架体材料、构配件进场附合格证等质量证明文件；

4  独立架体搭设高宽比不应大于3；

5  模板支架杆件和构配件应配套使用，立杆接长不得采用搭接方式；

6  模板支架纵横向水平杆、剪刀撑、斜杆等构造措施应符合专项施工方案要求。

7   高大模板支撑体系支架顶部应使用可调托撑。

3.7  高处作业

3.7.1  高处作业评价应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80及相关标准、规范的规定。

3.7.2  高处作业评价项目包括：安全防护用品、安全通道、临边洞口防护、操作平台、高处作业吊篮、钢结构安装、移动式升降工作平台、交叉作业。

3.7.3  安全防护用品应符合下列规定：

1  使用合格的安全帽、安全带、安全网等安全防护用品；

2  施工现场作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等安全防护用品；

3  建立并实施安全防护用品的采购、验收、保管、使用和报废制度。

3.7.4 安全通道应符合下列规定：

1  搭设的防护棚长度和宽度应符合规范要求；

2  高度超过24m的，防护棚顶部应采用双层防护；

3  搭设防护棚的材质应符合规范要求。

3.7.5  临边洞口防护应符合下列规定：

1  临边、洞口应设置防护设施，其强度、刚度、稳定性应满足安全要求；

2  采用定型化、工具化的防护设施；

3  电梯井道内应逐层设置水平防护措施，宜采用贯穿于混凝土板内的钢筋网片进行防护，网格间距不得大于200mm，钢筋网片上应满铺脚手板。

3.7.6  操作平台应符合下列规定：

1  编制专项施工方案，并经审核、审批后实施；

2  验收合格后方可投入使用，并设置验收合格标牌和荷载限定标牌；

3  平面、立面防护高度和稳定性应满足安全要求；

4  悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,且做可靠连接。

3.7.7  高处作业吊篮应符合下列规定：

1  编制专项施工方案，并经审核、审批后实施；

2  防坠安全锁必须灵敏有效，不得超过标定期限；

3  安全绳固定点应牢固可靠；

4  经验收合格后方可投入使用。

3.7.8  钢结构安装应符合下列规定：

1  编制专项施工方案，并经审核、审批后实施；

2  钢结构安装应设置防失稳和防高坠措施。

3.7.9  移动式升降工作平台应符合下列规定：

1  符合《移动式升降工作平台安全规则、检查、维护和操作》GB/T27548要求；

2  应有产品质量合格证明文件和产品说明书；

3  进场前必须组织验收，张挂验收合格牌；

4  场内行驶路线应明确且满足安全行驶要求，停放基础应平整稳固；

5  工作平台防护高度应满足安全要求；

6  安装声光报警装置，且灵敏有效。

3.7.10  交叉作业应符合下列规定：

1  下层作业的位置应处于上层作业高度确定的坠落半径范围之外；

2  当必须在可能坠落半径范围内进行交叉作业的，应设置安全可靠的防护隔离措施。

3.8  临时用电

3.8.1  临时用电评价应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46等标准、规范的规定。

3.8.2  临时用电评价项目包括：施工组织设计与人员管理、外电防护及配电室、配电系统、配电线路、配电装置、现场照明、用电档案等。

3.8.3  施工组织设计与人员管理应符合下列规定：

1  制定专项施工临时用电施工组织设计，按程序审批；

2  临时用电工程必须经验收合格后方可投入使用；

3  对电工进行安全技术交底。

3.8.4  外电防护及配电室应符合下列规定：

1  输电线路与在建工程、脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46要求；

2  当安全距离不符合安全要求时，采取有效的隔离防护措施，并悬挂明显的警示标志；防护设施与外电线路的安全距离应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的要求，并坚固、稳定；

3  配电室建筑耐火等级达到三级，配置适用于扑灭电气火灾的消防器材；

4  配电室设警示标志，采取通风、防止雨雪侵入和小动物进入等措施；

5  配电室设应急照明。

3.8.5  配电系统应符合下列规定：

1  施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S接零保护系统；

2  机械设备及电气设备的保护接地导体应作重复接地；

3  接地装置的接地线采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢；

4  塔式起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

3.8.6  配电线路应符合下列规定：

1  电缆采用架空或埋地敷设时应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设；

2  埋地电缆应设置标识桩；

3  室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m；

4  电缆中包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，保护零线材质、规格及颜色应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的要求。

3.8.7 配电箱与开关箱应符合下列规定：

1  施工现场配电系统采用三级配电、两级剩余电流动作保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱和剩余电流动作保护器；

2  总配电箱与开关箱内安装可见分断点的隔离开关、剩余电流动作保护器，参数匹配并灵敏可靠；

3  剩余电流动作保护器参数符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46规定；

4  箱体设置系统接线图和分路标记；

5  箱体材质、厚度、防腐以及箱体安装位置、高度、周边通道符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的要求；

6  分配箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。剩余电流动作保护器按产品说明书安装、使用；

7  交流电焊机械在开关箱内装设一次侧剩余电流动作保护器，在二次侧装设触电保护器。

3.8.8  现场照明应符合下列规定：

1  特殊场所使用安全特低电压照明器；

2  照明配电箱与动力配电箱分别设置；

3  灯具金属外壳与保护接地导体（PE）做电气连接；

4  室外220V灯具距地面应高于3m，室内220V灯具距地面应高于2.5m 。普通灯具与易燃物距离应大于300mm；对于自身发热较高灯具与易燃物距离应大于500mm，且不得直接照射易燃物。

3.8.9 用电档案应符合下列规定：

1  电工巡查记录、接地电阻检测记录及剩余电流动作保护器测试记录等按规定填写；

2  用电管理档案资料齐全，并有专人管理。

3.9  建筑机械设备

3.9.1  建筑机械设备评价应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33等相关标准、规范的规定。

3.9.2  建筑机械设备评价项目包括：安全管理、基础与附着、结构设施、安全与保护装置、安全使用和起重吊装。

3.9.3  安全管理应符合下列规定：

1  建筑起重机械安装、拆除作业前必须编制专项施工方案，并经审核、审批后实施；

2  建筑机械应具有制造许可证、产品合格证或其他质量证明文件；

3  建筑起重机械应办理安拆告知手续，安装后经检测、验收合格方可使用，并及时办理使用登记手续；

4  建筑机械应定期维保并留存记录；

5  建筑机械作业前应对结构件、连接部位、安全装置等进行检查，实行多班作业的机械，应执行交接班制度，填写交接班记录。

3.9.4  基础与附着应符合下列规定：

1  建筑机械工作的场地应保持平坦坚实，符合起重吊装、运输和使用时的承载要求；汽车式起重机、混凝土输送泵、混凝土泵车等带有支腿的机械设备，支腿应完全打开并支设牢固；

2  塔式起重机、施工升降机等垂直运输机械应按产品说明书要求安装附着装置；附着装置的结构形式、角度、水平距离等不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批；

3  塔式起重机、施工升降机等垂直运输机械的垂直度应符合产品说明书要求，并留存垂直度检测记录。

3.9.5  结构设施应符合下列规定：

1  建筑机械的结构无裂纹、开焊、变形、锈蚀等现象；

2  建筑机械的螺栓、销轴、紧固件的连接应符合产品说明书要求；

3  建筑机械的平台、走道、护栏等安全防护设施应齐全、可靠。

3.9.6  安全与保护装置应符合下列规定：

1  建筑机械的载荷限制、行程限位等装置应安装齐全、灵敏可靠；

2  施工升降机防坠安全器应在标定期限内使用；

3  手柄零位保护、机械联锁、急停开关、吊钩保险、滑轮防脱、卷筒钢丝绳防脱、障碍灯、风速仪、安全钩、缓冲器等装置应齐全有效；

4  建筑起重机械、土石方机械、混凝土机械等需要回转作业的应设置声光报警装置，回转作业区域应设置警戒线，并安排专人监护；

5  建筑机械传动部位应设置防护罩。

3.9.7  安全使用应符合下列规定：

1  施工升降机、物料提升机等建筑起重机械应安装人脸或指纹识别系统并正确使用；

2  司机室应配备灭火器，操作室内应视线良好，不得遮挡；

3  塔式起重机、门式起重机、汽车式起重机等多台建筑机械同时作业的应有防碰撞措施；建筑机械设备之间、机械设备与输电线路、障碍物、基坑及作业人员的最小安全距离应符合《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160要求；

4  建筑机械不得超速行驶，严禁违规载人。

3.9.8  起重吊装应符合下列规定：

1  钢丝绳、吊链、平衡梁、卸扣等吊索具应与起重机械和吊装物匹配，达到报废标准的严禁使用；

2  吊物的吊点及强度应符合设计规定，保证构件起吊平稳；

3  吊装作业应符合《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276规定。

# 4  评价方法

4.0.1  建筑工程安全生产标准化工地评价应符合本标准第3章中各评价项目的有关规定，并按本标准附录A、B的评价表进行评分。评价表分为建设单位安全管理、监理单位安全管理、施工单位安全管理、文明施工、绿色施工、脚手架及模板支架、高处作业、临时用电、建筑机械设备分项评价表和评价汇总表。

4.0.2  申报单位应制定建筑工程安全生产标准化工地创建目标和创建计划，实施过程控制和评价。

4.0.3  各评价表的评分应符合下列规定：

1  分项评价表和评价汇总表的满分分值均为100分，评价表的实得分值为各评价项目所得分值之和；

2  各评价表中的各个评价项目应采用扣减分数的方法，扣减分数总和不得超过该项目的应得分数；

3  当评分遇有缺项时，分项评价表或评价汇总表的总得分值应按下式计算：

式中：A1— 遇有缺项时总得分值；

B — 实查项目在该表的实得分值之和；

C — 实查项目在该表的应得满分值之和。

4  评价汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

式中：A2—汇总表各分项项目实得分值；

D —该项评价表实得分值；

E —汇总表中该项应得满分值。

# 5  评价等级

5.0.1  按建筑工程安全生产标准化工地评价汇总表的总得分和分项评价表的得分，对建筑工程安全生产标准化工地评价等级划分为优良、达标、不达标三个等级。

5.0.2  评价的等级划分应符合下列规定：

1  优良

分项评价表无低于80分的，汇总评价表得分值在90分及以上的；

2  达标

分项评价表无低于70分的，汇总评价表得分值在85分及以上的；

3  不达标（存在下列情况之一）：

1)汇总评价表得分值不足85分的；

2)有一分项评价表得分低于70分（不含70分）；

3)有违反强制性规范的。

附录A  建筑工程安全生产标准化工地评价汇总表

建筑工程安全生产标准化工地评价汇总表

| 工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构 类型 |  |  | 层数 |  |  |  |  | 檐口 高度 |  |  |  |  |  | 建筑 面积 |  |  |  | 合同 造价 |  |  |  |  |  |
| 合同开 工日期 |  |  |  |  | 实际开 工日期 |  |  |  |  |  | 合同竣 工日期 |  |  |  |  |  |  | 形象 进度 |  |  |  |  |  |
| 项目 经理 |  |  |  |  | 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  | 安全生产考核证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 号码 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 资质类型等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 |  |  |  |  |  | 资质类 型等级 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  | 执业资格 证书编号 |  |  |  | 手机 号码 |  |  |
| 建设 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 目 负责人 |  |  |  |  |  | 手机 号码 |  |  |  |  |
| 评价项目分值 实得分 |  | 建设单位安全管理 （满分5分） |  | 监理单位安全管理 （满分5分） |  |  | 施工单位安全管理 （满分10分） |  |  | 文明施工（满分15分） |  | 绿色施工 （满分10分） |  |  |  | 脚手架及模板支架（满分15分） |  |  | 高处作业 （满分15分） |  | 临时用电 （满分10分） |  | 建筑机械 设备 （满分15分） |
| 汇总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                        评价组成员：                                    日期：          年    月    日

# 附录B  建筑工程安全生产标准化工地分项评价表

表B.0.1  建设单位安全管理评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建责任落实 | 未组织成立创建安全生产标准化工地领导小组，扣10分 未明确创建目标的，扣5分 未按要求组织施工、监理单位开展安全生产标准化工地自评工作的，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全文明施工措施费管理 | 未在合同中确定安全文明施工措施费支付计划的，扣10分 未按合同约定及时支付安全文明施工措施费的，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 | 工程相关资料 | 未向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等资料，扣10分 建设单位提供的资料不真实、不准确、不完整的，扣10分 | 20 |  |  |
| 4 | 危大工程管理 | 未提供危大工程清单的，扣10分 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，未委托具有相应勘察资质单位进行监测的，或对第三方监测单位报告的异常情况未组织采取处置措施的，扣10分 项目负责人未按规定参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的，扣10分 | 30 |  |  |
| 5 | 合同工期管理 | 随意压缩合同约定工期的，扣10分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.2  监理单位安全管理评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 价 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监理责任制 | 未按照要求成立项目监理组织机构，扣15分 未按照合同约定配备项目监理人员，每少1人扣5分 未制定监理安全生产责任制的，扣15分 未制定监理例会制度的，扣10分 未定期召开监理例会的，每少一次扣3分 | 15 |  |  |
| 2 | 监理实施细则 | 未结合项目危大工程专项施工方案编制监理实施细则的，扣20分 未结合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》编制安全监理的方法、措施、控制要点和检查要求的，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 | 施工准备阶段安全条件审查 | 未按规定审查施工单位安全生产许可证及项目负责人、专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员的相应资格证书的，每项扣5分 总监理工程师未按规定审批施工组织设计、专项施工方案和应急预案的，每项扣5分 | 15 |  |  |
| 4 | 安全 检查 | 未按规定组织相关单位对施工现场进行安全检查的，扣10分 检查记录不全的，扣5分 发现安全隐患，未及时签发监理通知单并督促整改的，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 危大工程管理 | 未参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的，扣10分 未按规定参与危大工程验收的，扣10分 未按规定对危大工程施工实施专项巡视检查的，扣10分 专项巡视检查或验收无记录的，每项扣5分 | 20 |  |  |
| 6 | 信息化管理 | 总监理工程师未实行实名制考勤的，扣10分 未利用信息化手段对施工现场进行动态管理的，扣5分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                         年    月    日

表B.0.3  施工单位安全管理评价表

| 序号 | 评价项目 | 评 价 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产目标责任书中未明确安全文明、绿色施工、扬尘防治、标准化建设等管理目标的，扣5-20分 未开展项目安全生产标准化自评工作的，扣10分 未建立项目全员安全生产责任制的，扣20分 责任人未签字确认的，每人扣5分 未按规定配备项目专职安全生产管理人员的，扣10分 项目专职安全管理人员未执行安全日志制度的，扣5分 未编制安全文明施工措施费提取和使用计划或未按计划实施的，扣5-10分 未按要求购买安全生产责任保险的，扣5分 项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员未持证上岗的，每人扣10分 专职安全生产管理人员证件的企业名称与项目施工单位不一致的，每人扣5分 未按要求组织作业人员健康体检并建立档案的，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 | 施工组织设计及专项施工方案 | 未按规定编制危大工程及有限空间专项施工方案的，扣20分 未按程序对施工组织设计及专项施工方案进行审核、审批的，扣10-20分 对超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案未组织专家论证的，扣20分 未按专项施工方案组织实施的，扣5-20分 | 20 |  |  |
| 3 | 安全教育培训 | 未制定安全教育培训制度的，扣10分 项目管理人员及施工作业人员未经安全教育培训上岗的，每人扣5分 安全教育培训资料未按规定建档的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 安全技术 交底 | 未建立安全技术交底制度的，扣10分 危大工程专项方案实施前，未按规定进行方案交底和安全技术交底的，扣5-10分 未履行签字手续的，扣5分 | 10 |  |  |

续表B.0.3  施工单位安全管理评价表

| 5 | 安全检查 | 未建立安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制的，扣10-20分 企业未建立安全检查制度的，扣10-20分 未按制度开展各项安全检查的，扣10分 危大工程施工过程中未开展现场监督检查的，扣5-10分 检查无记录的或记录不全的，扣5-10分 对检查发现的安全隐患未按规定落实整改的，扣5-10分 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 应急救援 | 未按规定制定应急预案的，扣10分 未配备相应的应急物资和设备的，扣5分 未定期进行应急救援专项演练的，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 信息化管理 | 项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员未实行实名制考勤的，每人扣5分 未利用项目信息化系统对施工现场生产安全进行动态管理的，扣2-5分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.4  文明施工评价表

| 序号 | 评价项目 | 评 价 标 准 | 应得 分 | 扣减分 | 实得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程整体形象 | 围挡未采用硬质材料的，扣5-10分；围挡高度不满足要求的，扣5分 围挡不牢固、不稳定、不整洁、不美观的，扣5-10分 未设置安全文化宣传图牌的，扣5-10分 | 15 |  |  |
| 2 | 现场出入口及道路 | 出入口未设置企业名称和企业标识的，扣10分 未在出入口设置创建安全生产标准化工地公示牌的，扣5分 未建立门卫值班制度的、未设置门禁打卡设施或未实施实名制管理的，扣10分 进入施工现场从业人员未穿戴反光背心、佩戴身份信息卡的，每人扣2分 出入口未设置车辆冲洗设施的，扣10分 未采用自动冲洗平台的，扣5分 施工现场道路不畅通的，扣2-5分；未做到人车分离的，扣2-10分 施工现场未设置限速标牌的，扣5分 装配式建筑工程未设置装配式构件运输通道和临时堆放场地的，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 | 现场材料管理 | 材料堆放不整齐、未设置材料标识牌或未标明材料名称、规格、型号、产地的，每处扣5分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房内或不符合防火措施要求的，扣10分 施工作业完成后未满足“工完场清”要求的，扣5-10分 现场未使用预拌混凝土、预拌砂浆的或砂浆罐等未进行全封闭管理的，扣5-10分； 现场砂、石等易产生扬尘的物料未采取封闭或半封闭措施分类存放的，扣5-10分； 建筑垃圾存放未采取封闭措施的，扣5分；室内建筑垃圾未采用封闭式专用垃圾通道或袋装清运的，扣5分 | 20 |  |  |

续表B.0.4  文明施工评价表

| 4 | 临时设施 | 在尚未竣工的建筑物内办公或住宿的，扣20分 施工作业区与办公、生活区未按要求分开设置并保持安全距离的，扣20分 会议室、库房和食堂未设在一层的，扣10分 工人宿舍未配置空调的，扣5分 施工现场未设置水冲式厕所或厕所内未铺设墙地砖、门窗不齐全的，扣3分 高层建筑楼层内未按要求设置临时移动式厕所的，扣2-6分 淋浴间内未设置满足需要的淋浴喷头或未设置储衣柜、挂衣架的，扣2分 食堂未取得食品经营许可证的，扣3分；食品经营许可证未悬挂在制作间醒目位置的，扣2分 炊事人员未取得健康证的，每人扣3分；炊事人员未穿戴工作服上岗的，每人扣2分 施工现场未设置专门的茶水间和吸烟处的，扣2分 办公区、生活区垃圾未清运、卫生条件差的，扣2-5分 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 现场消防 | 未建立消防安全责任制度和制定消防措施的，扣10分 现场临时设施未采用符合防火规范要求的材料搭建的，扣10分 办公区、生活区的通道、楼梯处未设置应急疏散、逃生指示标识和应急照明灯的，扣5分 高层建筑未设置消防水源、消火栓泵、消火栓、水带等的，扣3-15分 灭火器材等消防设施配置、布局不合理，或失效的，扣5分 动火作业未履行审批手续或无专人监护的，扣5分 | 15 |  |  |
| 6 | 施工现场防尘 | 未使用扬尘在线监测设备进行实时监测的，扣15分 施工现场未设置高压喷雾水系统等降尘措施的，扣10分 施工现场的主要通道及办公、生活区未进行硬化处理的，扣10分； 道路有积水、泥浆的，扣5-10分 施工现场裸露场地未视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施的，扣5分 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.5  绿色施工评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 价 标 准 | 应得 分 | 扣减分 | 实得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理措施 | 未制定绿色施工方案（措施）的，扣10分 未对绿色施工进行交底的，扣5分 | 15 |  |  |
| 2 | 节水措施 | 未建立雨水收集或基坑降水回收利用系统的，扣10分 未采用节水器具的或未设置节水标识的，扣5分 | 15 |  |  |
| 3 | 节材措施 | 未采用管件合一或高周转率模架系统的，扣2分 未对可回收利用物资分类回收或再利用的，扣3分 未使用可周转安全防护设施的，扣5分 未选用装配式临时用房的，扣5分 | 15 |  |  |
| 4 | 节能措施 | 临时设施内未使用太阳能、空气能等节能环保设备设施的，扣10分 未使用节能灯具或未采取声控、光控等节能措施的，扣5分 | 15 |  |  |
| 5 | 水土污染防治 | 未编制或落实建筑垃圾处置方案的，扣5分 未设置厨房隔油池的，扣3分 未设置临时厕所化粪池的，扣5分 油料和化学溶剂未设置防渗漏专用库房的，扣2分 废弃的油料和化学溶剂等废物未集中处理、随意倾倒的，扣3分 废弃的降水井未及时回填或封闭井口的，扣2分 | 20 |  |  |
| 6 | 施工噪音及光污染防治 | 未对场界噪声排放进行监测、记录和控制的，扣5分 未选用低噪声、低振动设备的，扣5分 强噪音设备设置在靠近居民区一侧的，未采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障的，扣5分 未采取限时施工、遮光或封闭等光污染防治措施的，扣5分 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.6  脚手架及模板支架评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 价 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 管理 | 未按规定编制专项施工方案的，扣20分 审批手续不齐全的，扣10分 | 20 |  |  |
| 2 | 人员 管理 | 脚手架、模板支架搭拆人员未持证上岗的，扣10分 未对脚手架、模板支架搭拆人员进行安全技术交底的，每人扣3分 | 15 |  |  |
| 3 | 架体 基础 | 基础不平整或不满足承载力和变形要求的，扣10分 未设置排水措施或基础积水的，扣5分 | 15 |  |  |
| 4 | 脚手架 | 未按照专项施工方案要求施工的，扣10-20分 架体搭设后未验收合格即投入使用的，扣20分 架体材料、构配件无合格证等质量证明文件的，扣10分 杆件未做防腐刷漆处理的，扣5-10分 架体底部、作业层、立面封闭不严的，每处扣5分 立杆、水平杆、剪刀撑、斜杆等构造措施不符合规范要求的，每处扣5分 连墙件缺失或连墙件间距大于规范或方案要求的，每处扣5分 悬挑式脚手架型钢、吊耳、拉杆等主要悬挑构件的材质及固定措施与施工方案不符合的，扣10-20分 架体与建筑物拉结方式与方案不符合的，扣5-10分 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计或规范要求的，每处扣10分 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6米的，扣10-20分 装配式建筑工程外挂架的结构件、安全防护措施等不符合设计及规范要求的，扣10-20分 | 30 |  |  |

续表B.0.6  脚手架及模板支架评价表

| 5 | 模板 支架 | 未按照专项施工方案要求搭拆的，扣10-20分 搭设后未组织验收合格即进行下一道工序施工的，扣10分 滑模、爬模爬升及模板支架拆除时，混凝土强度未达到设计或规范要求的，扣20分 架体材料、构配件无合格证等质量证明文件的，扣10分 独立架体高宽比大于规范要求的，扣10分 支架立杆接长采用搭接方式的，扣10分 纵横向水平杆、剪刀撑、斜杆等构造措施不符合规范要求的，每处扣5分 高大模板支撑体系支架顶部未使用可调托撑的，扣2-10分 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.7  高处作业评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 价 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护用品 | 使用不合格的安全帽、安全带等劳动防护用品的，扣10分 作业人员未正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的，每人扣2分 未实施安全防护用品采购、验收、保管、使用和报废制度的，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 | 安全通道 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固的，扣5-10分 防护棚宽度小于通道口宽度的，每处扣2分 防护棚长度不符合坠落半径要求的，每处扣5分 建筑物高度超过24m，防护棚顶部未采用双层防护的，每处扣5分 防护棚的材质不符合规范要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 | 临边洞口防护 | 临边、洞口无安全防护措施的，每处扣5分 防护设施不严密的，每处扣2分 防护设施未使用定型化、工具化的，每处扣5分 防护设施高度、强度、稳定性不满足要求的，每处扣5分 电梯井道内未采取水平防护措施的，每处扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 操作 平台 | 未编制专项施工方案的，扣10分 未经验收合格即投入使用的，扣5分 未设置验收合格牌或荷载限定标牌的，每项扣2分 平立面防护高度不足或防护不严的，扣5分 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 高处作业吊篮 | 未编制安拆方案或未按照方案实施的，扣10-20分 未安装防坠安全锁或安全锁失灵的，每处扣10分 安全锁超过标定期限仍在使用的，每处扣10分 安全绳未固定在建筑物可靠位置的，每处扣5分 未经验收合格即投入使用的，扣10分 | 20 |  |  |
| 6 | 钢结构安装 | 未编制专项施工方案的，扣10分 钢结构安装时未按要求设置防失稳、防高坠措施的，扣5-10分 | 10 |  |  |

续表B.0.7  高处作业评价表

| 7 | 移动式升降工 作平台 | 无产品质量合格证明文件和产品说明书的，扣10分 未组织验收的，扣5分 车辆行驶路线不明确或不满足安全行驶要求的；停放基础不平整、不稳固的，每项扣5分 工作平台的防护高度不符合安全要求的，扣5分 作业时平台内超过2人的，扣5分 无声光报警装置的，扣3分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 交叉作业 | 坠落半径范围内交叉作业未设置安全防护隔离措施的，扣10分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.8  临时用电评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评 价 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计与人员管理 | 未制定临时用电工程组织设计或审批手续不齐全的，扣10分 临时用电工程未经验收合格投入使用的，扣10分 未对电工进行安全技术交底的，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 | 外电防护及配电室 | 外电线路与脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施的，扣20分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求的，扣10分 配电室未配备灭火器材的，或配备灭火器材不适用于电气火灾的，扣10分 配电室未设警示标志、未采取通风、防止雨雪侵入和小动物进入等措施的，扣5分 配电室未按规范要求配备应急照明的，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 3 | 配电 系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统的，扣20分 机械设备及电气设备的保护接地导体（PE）未做重复接地，每处扣2分 保护接地导体（PE）、接地导体和保护联结导体的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求的，每处扣2分 塔式起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求的，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 4 | 配电 线路 | 电缆沿地面明设，沿脚手架、塔式起重机、施工升降机、物料提升机、树木等敷设或敷设不符合规范要求的，扣10分 埋地电缆未按要求设置标识桩的，扣2分 室内明敷主干线距地面高度低于2.5m的，每处扣2分 保护接地导体（PE）材质、规格及颜色不符合规范要求的，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 5 | 配电 装置 | 未采用三级配电二级剩余电流动作保护系统的，扣20分 用电设备未分别设置开关箱和剩余电流动作保护器的，扣10分 隔离开关、断路器未采用可见分断点，或参数不匹配的，扣10分 剩余电流动作保护器的安装、使用和参数不符合规范要求的，扣10分 未设置系统接线图和分路标记的，每处扣2分 箱体及其安装位置、高度、周边通道不符合规范要求的，每处扣2分 电箱使用不符合规定的，每处扣2分 电焊机未采用专用开关箱的，每处扣2分 | 20 |  |  |

续表B.0.8  临时用电评价表

| 6 | 现场 照明 | 特殊场所未使用36V及以下安全特低电压的，扣10分 照明用电与动力用电混用的，每处扣2分 灯具金属外壳未与保护接地导体（PE）做电气连接的，每处扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离的，每处扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 用电 档案 | 电工巡查记录、接地电阻检测记录及剩余电流动作保护器测试记录等未按规定填写，或记录不真实的，扣3-5分 用电管理档案资料不齐全的，扣5分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

表B.0.9建筑机械设备评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评价标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 建筑起重机械安拆、起重吊装等作业未编制专项施工方案的，扣20分；审批手续不齐全的，扣10分 建筑起重机械无制造许可证或质量合格证明文件的，扣20分 建筑起重机械未经安拆告知、检测、联合验收、使用登记的，扣10分 未按要求进行维保或维保记录不全的，扣3-10分 未按要求进行班前检查或无记录的，扣2-5分 | 20 |  |  |
| 2 | 基础与 附着 | 基础承载力及坡度不符合要求的，扣3-10分 汽车式起重机、混凝土泵车等支腿支设不符合要求的，扣3-10分 建筑起重机械附着装置的结构形式、角度、水平距离等不能满足产品说明书要求且未进行设计计算和审批的，扣5-10分 建筑起重机械附着前后的垂直度检查记录缺失的，扣2-5分 | 10 |  |  |
| 3 | 结构设施 | 结构件出现严重变形、开焊、裂纹、锈蚀等现象的，扣5-10分 螺栓、销轴、紧固件的连接不符合规范要求的，扣2-5分 平台、走道、护栏等安全设施不符合规范要求的，扣2-5分 | 10 |  |  |

续表B.0.9建筑机械设备评价表

| 4 | 安全与 保护装置 | 载荷限制、行程限位等装置不灵敏或无效的，扣10-30分 施工升降机防坠安全器超过有效标定期限的，扣30分 手柄零位保护、机械联锁、急停开关、吊钩保险、滑轮防脱、卷筒钢丝绳防脱、障碍灯、风速仪、安全钩、缓冲器等装置缺失或失效的，每处扣5分 土石方机械、起重机械等大型移动机械未设置声光报警装置或回转作业区域未设置警戒线的，每处扣5分 机械传动部位未设置防护罩的，每处扣3分 | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全使用 | 建筑起重机械未按要求安装、使用人脸（指纹）识别系统的，每处扣5分 司机室遮挡视线或未配备灭火器的，每处扣3分 机械设备之间或机械设备与输电线路、障碍物、基坑及作业人员安全距离不足或未制定安全措施的，扣5-15分 违规载人或超速行驶的，扣5-15分 | 15 |  |  |
| 6 | 起重吊装 | 吊索具与吊物不匹配或达报废标准未更换的，扣5-15分 吊点位置及强度不满足吊装要求的，扣5-15分 吊装作业违反相关安全规定的，扣5-15分 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评价人员：                                              年    月    日

引用标准名录

1《建筑施工安全检查标准》JGJ59

2《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034

3《建设工程监理规范》GB/T50319

4《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ／T188

5《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146

6《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

7《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T50640

8《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905

9《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523

10《施工脚手架通用规范》GB55023

11《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

12《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231

13《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202

14《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162

15《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

16《头部防护-安全帽》GB2811

17《坠落防护安全带》GB6095

18《安全网》GB5725

19《移动式升降工作平台安全规则、检查、维护和操作》GB/T27548

20《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》GB25849

21《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46

22《塔式起重机安全规程》GB5144

23《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196

24《施工升降机安全使用规程》GB/T34023

25《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215

26《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T5972

27《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160

28《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

29《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276

安徽省工程建设地方标准

建筑安全生产标准化示范工地评价标准

条文说明

Explanation of provisions

3  检查评定项目

3.3  施工单位安全管理

3.3.3  安全生产责任制

1  工程项目部在开工前根据安全生产目标责任书规定，明确安全文明创建目标，并成立创建组织机构，对照本标准分不同施工阶段开展安全生产标准化自评工作，形成记录。

2  根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号），专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危大工程专项施工方案的实施。发现事故隐患，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构，并将检查和处理情况记录在安全日志中。

3  按照财政部 应急管理部颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定提取并足额投入安全生产费用，建立费用使用台账。安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设施；应急救援技术装备、应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；开展施工现场重大危险源检测、评估、安全风险分级管控和事故隐患排查整改；工程项目安全生产信息化建设支出；安全生产检查、评估评价、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；安全生产责任保险支出；与安全生产直接相关的其他支出。

4  依法购买安全生产责任保险，发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能，保障建筑施工从业人员的权益。安全生产责任保险主要用于安全生产教育培训和职业病防治宣传教育；安全风险辨识、评估、控制和安全评价；安全生产标准化、信息化建设；生产安全事故隐患排查；安全生产应急预案编制和应急救援演练；安全生产科技推广应用；其他有关事故预防工作。

5  专职安全生产管理人员证书的企业名称与项目施工单位不一致时，应及时变更证书。

3.3.7  安全检查

根据不同施工阶段对工程项目进行安全风险辨识和风险评估，列出风险点分级清单，制定相应管控措施，开展事故隐患排查，即时整改。

3.4  文明施工

3.4.3 工程整体形象

工地沿四周连续设置封闭围挡，围挡材料选用砌体、金属板材等硬性材料，并做到坚固、稳定、整洁和美观。围挡外立面设置体现安全生产、文明创建等内容的宣传图文。

3.4.4现场出入口及道路

在施工现场进出口处设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、工伤保险公示牌、绿色施工牌、环境保护牌、扬尘防治牌、工资发放公示牌、危大工程公示牌及施工现场总平面图等。

3.4.6  临时设施

现场临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。临时设施所选用的材料符合环保和消防的要求，其构件的燃烧性能等级为A级。

3.4.7  现场消防

施工现场设置灭火器材、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。建筑高度大于24m的在建工程，设置临时室内消防给水系统。每个场所灭火器数量不应少于2具。

3.4.8  施工现场防尘

根据《安徽省重污染天气应急预案》发布黄色预警，启动Ⅲ级时，停止渣土运输作业；施工工地停止土石方、建筑拆除、建筑外墙喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等作业。在保持日常道路清扫保洁的基础上，根据空气相对湿度、气温等气象条件，加密洒水降尘作业。

3.5  绿色施工

3.5.5 节材措施

现场应按照《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T50640要求，采用承插型盘扣式钢管脚手架等管件合一和高周转率的脚手架和支撑体系。

3.5.6  节能措施

现场应制定节能措施，并选用节能、高效、环保的施工机械和设备，宜利用太阳能、空气能等可再生能源，无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控及延时等控制方式。

3.5.8 施工噪音及光污染防治

施工现场场界噪音排放符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。施工现场对噪声进行实时监测，场界环境噪声排放昼间不应超过70dB,夜间不应超过55dB。因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，报环保部门批准同意后方可施工。

根据现场和周边环境采取限时施工、遮光和全封闭等避免或减少施工过程中光污染的措施。

3.7  高处作业

3.7.9   移动式升降工作平台

指用来运载人员、工具和材料到工作位置的设备，包括现场使用的移动式高空作业平台、高空作业车，应符合《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》GB25849要求。

3.9  建筑机械设备

3.9.1  建筑机械设备包括：建筑起重机械、土石方机械、运输机械、桩工机械、混凝土机械、钢筋加工机械、木工机械、焊接机械等。

3.9.8起重吊装

起重作业时应安排专人指挥，吊物起吊时应确保吊物在起重机吊杆顶的正下方；严禁吊运荷载不明的物件；起吊时构件上严禁站人，起重机严禁载运人员；严禁在已吊起的构件下方作业或穿行；吊物应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件，散装物宜使用料斗、吊笼等容器进行吊运；吊装作业区域四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内；大雨、雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业，夜间施工应有足够的照明；暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，必须采取临时固定措施。