安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 | 《熟料库网架应用技术规程》 |
| --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号），项目计划号：2023-3-88 |
| 第一起草单位 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
| 单位地址 | 安徽省合肥市包河区黄河路与辽宁路交口中国建材（合肥）技术中心 |
| 参与起草单位 | 中建材（合肥）钢构科技有限公司、安徽建筑大学、安徽文达信息工程学院 |
| 编制情况 |  |
| 1、编制过程简介 |  |
| 2024年7月3日，召开大纲编制专家讨论会； 2024年7月18日，召开主、参编单位全体会议，全体编制组成员共同讨论项目进程、项目计划安排及项目大纲初步成果等； 2024年9月12日，召开编制组讨论会，形成标准草案； 2024年12月10日，召开草案专家论证会，会议邀请相关专家共同探讨标准草案成果，经充分讨论，同意初稿通过论证，修改完善后形成征求意见稿。 |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |
| 熟料库库顶钢结构网架不仅仅作为熟料库的屋盖系统，更为重要的作用是作为熟料库顶部拉链机、收尘器等卸料设备的平台基础。熟料库顶部钢结构网架承受荷载极为复杂，包含屋盖系统恒荷载、活荷载、积灰荷载、风荷载、温度作用、地震作用、设备的动荷载、拉链机桁架恒载等。 因其特殊的圆台型结构形式及复杂的受力状况，常规设计为全部采用螺栓球节点的网架结构体系，此结构体系算出的螺栓规格大，现场施工难以保障高强螺栓的设计预紧力要求。熟料库网架所处环境高温，且灰荷载较大，缺少定期维护，使用寿命一般为20年左右，难以达到结构工作年限。目前国内尚没有统一的熟料库网架应用技术标准和规范，编制组从材料、荷载效应、设计方法、使用要求、加工制造和工程验收等方面，从多方面进行总结归纳，归纳研究成果后申报安徽省地方标准。 通过前期的调研和走访、实地勘验、收集资料，将国内外网架结构设计理论与实例收集整理，参照相关国家标准和规范，编制一套系统的熟料库网架应用技术规程，使标准适用于安徽省的水泥行业钢结构设计领域，为本地区的熟料库网架应用提供一个标准，也是为了更好地把传统技术和现代技术有机结合，符合国家低碳环保绿色建筑的要求。 |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |
| 本规程是在结合国家标准、规范、行业标准和安徽省地方标准基础上，在熟料库网壳结构领域对现有法律法规、标准的补充。 |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |
| 1.0.2 对水泥熟料库网壳结构的使用范围作了规定，主要依据参编单位多年的成果和工程应用所得。 第2章 对本规程的术语、符号提出了明确规定，定义了圆台网壳、库顶房、熟料库网壳跨度、加强圈等术语的含义，并对相关章节的计算符号进行了说明。 3.1.1 对熟料库圆台网壳的构造尺寸作了规定，这是根据公司已建成的熟料库网壳工程统计所得的经验数值。 3.1.2 网壳的支撑构造对网壳的正确受力十分重要，特别提出计算要求。 3.1.3 对熟料库圆台网壳的计算容许挠度值提出要求。因其上部作用较大的设备荷载，相应提高了容许挠度限值。 3.2.1 对熟料库圆台网壳的钢材提出要求。 3.2.2 3.2.3 对熟料库圆台网壳结构的杆件及配件提出材质要求。 4.2.2 明确了熟料库网壳结构的风荷载体型系数分区及取值，参照《建筑结构荷载规范》GB50009-2021 表8.3.1第30款正多边形封闭式房屋的体型系数划分。 4.3.2 明确了熟料库网壳屋面积雪分布系数的取值，分为均匀分布及不均匀分布两种情况。 4.5.2 提出圆台网壳结构的最高平均温度和最低平均温度应分别根据进库熟料不同类型进行区分考虑，并依据工艺专业的建议规定最高平均温度不应低于70℃，最低平均温度不应高于-15℃。对于存储高温熟料的情况，应满足工艺专业对网架结构耐热性能的要求。 5.1.1明确熟料库网壳结构的内力和位移可按弹性理论计算；网壳结构的整体稳定性计算应考虑结构的非线性影响。在位移、内力计算时，根据具体情况考虑地震作用、温度变化、设备荷载、施工安装的影响。 5.1.7 熟料库网壳结构平面为圆形，建议支座约束采用斜边界进行计算。 5.1.10指出熟料库网壳的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016的有关规定。 5.2.1明确熟料库网壳结构静力计算采用空间杆系有限元法的基本方程。 5.3.1对熟料库网壳结构在不同抗震设防烈度下抗震验算的要求。 5.3.3指出位于混凝土库壁上方的熟料库网壳结构，阻尼比可取0.03。 5.4.1对厚度小于直径1/50的熟料库网壳结构提出应进行稳定性计算的要求。 5.5.2 5.5.3 熟料库网壳结构杆件的计算长度及容许长细比，提出考虑在施工过程中杆件的受力变化，受拉杆件的容许长细比限值均可取为180。 5.6.2 指出焊接空心球的受压和受拉承载力设计值的计算公式。 5.7.1由钢球、高强度螺栓、套筒、紧固螺钉、锥头或封板等零件组成的螺栓球节点形式。 5.8.2指出熟料库网壳结构常用的支座节点形式。 5.9.1熟料库库顶房楼面钢梁与下部球节点的连接设计要求。 5.9.3库顶房楼面采用钢与混凝土组合楼盖或花纹钢板楼面的相关设计要求。 5.9.6当库顶房顶部设置检修吊具等悬挂运输轨道时，悬挂运输轨道与球节点的连接做法。 5.10.1明确熟料库网壳围护结构的内容包括檩条、屋面板、采光板等。指出檩条、屋面板、墙面板需保证其强度及刚度要求。 5.10.6 对屋面板及墙面板搭接长度提出要求。 6.1 对制作、安装与验收的一般规定提出了要求，基本涵盖了熟料库网壳结构的各个方面。 6.2.2 和6.2.3 明确了结构的焊缝要求，同事对焊缝检测提出了明确要求。 6.2.4 明确了制作的相关规定，包括杆件、焊接球、螺栓球、高强螺栓、锥头、封板、套筒等。 6.3、6.4、6.5节对常用的施工方法：高空散装法、分条或分块安装法和整体提升法提出了明确要求。 6.6 明确了熟料库网壳结构的过程验收要求和资料要求，弥补了相关的规范空白。 第7章对熟料库网壳的使用与维护提出了要求，对熟料库网壳结构的使用寿命提供了保障，弥补了相关规范的空白。 |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |
| 无 |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |
| 无 |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |
| 无 |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |
| 无 |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |
| 无 |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |
| 无 |  |

没有的请填写 “无”。