江西省水泥工业大气污染物排放

标准（试行）征求意见稿

编制说明

江西省《水泥工业大气污染物排放标准》编制组

二〇二四年十二月

目录

1、项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 工作过程	1

2、标准制定的必要性、制定原则和技术路线	3

2.1标准制定的必要性	3

2.2标准制定的原则	5

2.3制定本标准的技术路线	6

3、江西省水泥企业现状	8

3.1水泥企业基本情况	8

3.2生产工艺及产污环节分析	9

3.3水泥工业污染控制措施	14

3.3水泥企业环境管理现状	15

3.4水泥企业废气污染物排放情况	16

4、与相关法律法规和国内外排放标准的关系	18

4.1 国外标准	18

4.2 国内标准与相关法律法规	20

4.3 标准对比	32

5、标准主要技术内容	35

5.1 适用范围	35

5.2规范性引用文件	35

5.3 术语与定义	35

5.4大气污染物排放控制要求	37

5.5污染物监测要求	43

5.6实施与监督	44

6、标准实行的技术、环境及经济效益分析	45

6.1 技术可行性分析	45

6.2 经济成本分析	49

6.3 环境效益分析	49

6.4社会效益分析	50

7、标准实施建议	51

7.1 强制性标准的建议说明	51

7.2 对实施本标准的建议	51

1、项目背景

## 1.1任务来源

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》等有关要求，根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号），江西省生态环境厅等五部门联合印发了《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号），主要目标为推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2027年底前，力争全省水泥熟料生产企业（不含矿山）基本完成改造。

为确保水泥企业切实完成超低排放改造任务并在今后生产运行中稳定达到排放要求，江西省生态环境厅、市场监督管理局决定制定实施《江西省水泥工业大气污染物排放标准》，明确水泥企业大气污染物排放限值。2024年7月，江西省市场监督管理局、江西省生态环境厅联合印发《关于联合下达2024年第六批江西省地方标准制修订计划的通知》（赣市监标〔2024〕17号），将《江西省水泥行业大气污染物排放标准（试行）》列入江西省地方标准制修订计划，项目编号为“DB36-2024-36-01”，标准起草单位为江西省生态环境科学研究与规划院。

## 1.2工作过程

江西省生态环境科学研究与规划院组织成立标准编制组，按照标准编制程序的要求，编制完成了工作方案，开展了以下前期研究工作：

（1）收集资料

编制组收集整理水泥行业相关国家技术规范和其他地方规范，对国内外相关排放标准、污染防治技术、行业相关政策要求和环保要求等内容进行资料调研，为标准编制提供基础资料。

（2）前期调研

2023年10-11月，编制组对我省部分水泥企业进行了实地调研，详细了解水泥企业的生产工艺流程、原辅材料类型、产污环节、污染防治技术、排放水平、管理状况等情况，收集了省内外部分水泥企业的污染物排放数据。

（3）标准开题

编制组对国内外水泥工业排放标准进行了认真研究，梳理了新的技术要求，同时根据江西省大气污染防治攻坚战要求，总结了标准制定的必要性；经过多次研讨、分析，确定了标准的编制原则、技术路线和主要内容，形成了本标准的开题报告和草案。2023年11月，组织专家召开了标准开题论证会。

（4）形成《标准》（征求意见稿）

编制组对调研资料进行了综合分析，并对比周边省市相关标准政策，对《标准》框架及标准内容进行讨论，结合国家《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），起草形成了《标准》(征求意见稿)和编制说明。

2、标准制定的必要性、制定原则和技术路线

## 2.1标准制定的必要性

2.1.1国家及我省生态环境行政主管部门的相关要求

制定我省《水泥工业大气污染物排放标准》是深入贯彻落实国家决策部署的具体体现。2023年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，要高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，持续降低重点行业污染排放；同年11月印发的《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）将水泥行业超低排放改造纳入了推进重点行业污染深度治理的范畴，还要求进一步规范重污染天气应对机制，完善重点行业绩效分级指标体系，鼓励开展绩效等级提升行动。

2024年1月，生态环境部等五部委联合出台《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号），提出要推进实施水泥行业超低排放，提升水泥行业全工序、全流程大气污染治理水平，推动行业绿色低碳转型升级。在政策措施方面，明确提出要实行差异化环保管理政策，并要求各省（区、市）相关部门制定本地水泥企业详细的超低排放改造计划。

2024年8月，江西省生态环境厅等五部门联合印发的《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号）提出，力争2027年底前完成全省水泥行业超低排放改造。目前水泥行业国家超低排放标准尚未出台，难以运用法律手段推进行业超低改造，结合发达省份的经验做法，出台地方排放标准能有效提升行业全工序、全流程大气污染治理水平，可以加强环境管理政策对水泥企业排污行为的约束力，地方标准出台将有效衔接我省的水泥行业超低排放改造实施方案，是确保水泥行业完成超低排放改造的重要保障。

国家及我省生态环境行政主管部门对重点行业污染深度治理和重污染天气应对工作提出了更高的要求，持续推进重点行业绩效分级，制定我省水泥行业地方性排放标准，是突出精准治污、科学治污、依法治污的具体体现。水泥行业作为大气污染物排放、能源消耗和碳排放的重点行业，该标准的制定不仅引导企业全方位污染防治，还将引导企业更好地实现减污降碳，促进行业高质量发展。

2.1.2有助于升行业污染治理和环境管理水平

我省水泥企业众多，先进产能和落后产能共存，企业间环境管理水平和污染物排放量差别很大，当前水泥行业产能过剩，年运转率较低，近年来行业利润连续下滑，一定时期内仍将面临市场需求疲软、产能进一步过剩、环境成本升高等压力和挑战。通过推行地方排放标准树立行业绿色发展标杆，并采取差异化环境管理政策，让环保绩效水平高的企业真正获得政策红利，带动行业整体转型升级。通过鼓励扶持能够达到超低排放企业发展，可以营造公平公正竞争、健康有序的市场环境，解决劣币驱逐良币的问题，有力促进行业绿色低碳高质量发展。

现行的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，排放限值和无组织管控要求较宽松，不能满足生态环境部门对行业污染物排放的管控要求。随着水泥行业污染防治技术的快速发展，以及环境空气质量改善的迫切需求，近年来，北京、福建、山东、安徽、河北、河南、海南、重庆、江苏、四川、浙江、湖南、山西等省市陆续发布了水泥工业(或工业炉窑)地方排放标准以进一步控制企业大气污染物排放，但不同省市间的排放标准存在较大差异，部分省份正在对标国家超低排放要求更新地方标准。《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》对重点地区和全国的水泥窑提出了超低排放改造的要求，水泥行业的进一步深度减排已成为各界的共识。研究制定符合我省实际、严于国家标准的水泥工业大气污染物排放标准，有利于淘汰落后工艺，进一步推动水泥工业污染治理技术进步，促进水泥行业除尘、脱硫脱硝技术发展，推动水泥企业加快完成超低排放改造，促进我省水泥工业绿色、全面发展。
2.1.3有助于推动行业大气污染物减排，促进我省空气质量持续改善

水泥行业是传统的重污染行业，据2023年环境统计数据，江西省水泥企业颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放量分别为8289吨、27657吨、4427吨，占全省工业源排放量的比例分别为10.8%、24.2%和3.7%，排放的氮氧化物占全省工业源氮氧化物排放量居各行业排放量首位，水泥行业存在较大减排潜力，通过出台地方排放标准，倒逼企业深度治理，可大幅减少污染物排放总量。开展超低排放改造的同时配合采取原料替代、燃料替代、清洁运输改造等源头防控措施，可以有效推动区域细颗粒物（PM2.5）浓度下降，减缓臭氧生成速率，促进我省空气质量持续改善。

## 2.2标准制定的原则

标准制定过程中，体现了衔接性、科学性、可行性兼顾的原则：在充分调研和借鉴国内外水泥工业大气污染物排放标准和先进的污染物控制技术的基础上，结合江西水泥企业成熟的、经济合理的污染治理措施和技术为依托，提出科学的大气污染物排放限值；考虑到新旧污染源的实际情况，分别制定现有和新建污染源排放限值，为现有污染源留有一定的改造时间，对新污染源则限值从严，体现了标准的可行性原则。

（1）衔接性原则

以国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）以及《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）为基础，结合国家和地方相关法律法规，制定污染物排放限值，与国家标准相当或严于国家标准。

（2）科学性原则

研究国外发达地区水泥行业污染控制技术发展状况，结合国内工艺技术发展和污染治理措施现状，基于本地实际情况，提出科学的大气污染物排放限值。

（3）可行性原则

结合本地区污染水平和治理能力，充分衡量客观科学、技术可行、经济合理、操作可行四方面，制定排放标准，促进经济与环境协调发展。

## 2.3制定本标准的技术路线

标准制定工作路线图2.3-1。

背景调查

排放与控制现状调研与分析

现场调研

·水泥生产线

·大气污染物污染控制措施

·企业环境管理情况

资料收集

·工艺与产污环节

·控制技术与成本

·日常及在线监测数据

控制技术调研

·控制效果分析

·成本效益分析

排放标准

内容研究

国内外相关标准分析

·控制因子

·排放限值

·管理要求

经济技术可行性评估

环境效益评估

征求政府相关部门、地方生态环境部门意见

征求相关企业等意见

完成排放标准（征求意见稿）

监测分析方法研究

·采样方法

·分析方法

完成排放标准（报批稿）

征求意见及修改

图2.3-1  标准制定工作路线

3、江西省水泥企业现状

## 3.1水泥企业基本情况

根据江西省水泥协会数据统计，全省现有水泥熟料生产企业34家，粉磨站97家，水泥熟料备案产能18万吨/日，2023年熟料产量为5846万吨、水泥产量5068万吨。

全省水泥熟料生产企业分布于九江市、景德镇市、萍乡市、新余市、赣州市、宜春市、上饶市、吉安市、抚州市等9个设区市，南昌市、鹰潭市无水泥熟料生产企业。熟料产能较大的设区市分别为九江市4.4万吨/日、上饶市3.6万吨/日、赣州市3.5万吨/日、宜春市2.1万吨/日，上述4个设区市的水泥熟料产能占全省产能的77%。详见表3.1-1。

表3.1-1 江西省水泥企业分布情况

| 设区市 | 水泥熟料生产企业数 | 粉磨站企业数 | 熟料备案产能（吨熟料/日） | 2023年熟料产量（万吨） | 2023年水泥产量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4 | 4 | 43700 | 1490 | 1370 |
| 景德镇市 | 2 | 3 | 7350 | 164 | 216 |
| 萍乡市 | 3 | 17 | 13800 | 271 | 284 |
| 新余市 | 4 | 2 | 4500 | 175 | 221 |
| 鹰潭市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 5 | 14 | 34800 | 1202 | 1141 |
| 宜春市 | 6 | 15 | 21350 | 606 | 588 |
| 上饶市 | 4 | 14 | 36200 | 1412 | 864 |
| 吉安市 | 5 | 13 | 13500 | 409 | 306 |
| 抚州市 | 1 | 4 | 4800 | 117 | 78 |
| 合计 | 34 | 97 | 180000 | 5846 | 5068 |

## 3.2生产工艺及产污环节分析

3.2.1生产工艺

水泥生产通常分为个生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨3个阶段。石灰质原料、粘土质原料与少量校正原料经破碎后，按一定比例配合、磨细并调配为成分合适、质量均匀的生料，这一过程称为生料制备。生料经预热器或预分解系统预热/分解后，在水泥窑内煅烧至部分熔融所得到的以硅酸钙为主要成分的水泥熟料，称为熟料煅烧。水泥粉磨，即在熟料中加入适量石膏，有时还有一些混合材料或外加剂共同磨细成为水泥成品；水泥在贮存时应进行检验，合格的水泥可以包装或散装出厂。水泥生产工艺流程详见图3.2-1。

水泥熟料煅烧主要有两种方式：一种是以回转窑为主要生产设备，包括新型干法窑、预热器窑、余热发电窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法回转窑；另一种则是以立式窑为主要生产设备，包括普通立窑和机械化立窑。目前江西省现有的水泥生产线全部为新型干法窑。

新型干法技术的核心是水泥熟料煅烧的窑外预分解技术，它是在悬浮预热技术的基础上发展起来的，不同型式的分解炉与各种预热器组成了不同类型的窑外分解系统。与在回转窑内完成预热、分解、烧结多个过程的传统工艺相比，它将熟料煅烧过程变成为在两套独立的设备内进行的两阶段操作：即在悬浮预热器和分解炉内完成生料预热和石灰石分解(CaCO3→CaO+CO2，900℃)；在回转窑内高温条件下（1400-1500℃）完成熟料烧成（形成硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙等）。由于在分解炉内引入第二热源（使用约60%的燃料），降低了烧成带热负荷，提高了回转窑运转率和生产能力，同时也使能源消耗、污染物（特别是NOx、SO2）排放大大降低。

现代化新型干法系统集五级悬浮预热器、改进型分解炉和回转窑、多通道燃烧器、第四代篦冷机、窑头窑尾余热发电等多项技术于一体，再与新型节能粉磨系统、原燃料预均化系统、计量与自动化控制系统等组合在一起，代表着当代水泥生产的最高技术水平。

原料调配

石灰石

破碎机

预均化堆场

砂岩、铁矿预均化堆场

粉煤灰

石灰石库

砂岩库

铁矿库

粉煤灰库

生料磨

生物均化库

预均化堆场

煤磨

回转窑

余热锅炉

篦式冷却机

汽轮发电机

凝汽器

熟料库

配料系统

石膏库

破碎机

矿渣库

矿渣烘干

矿渣堆场

水泥磨

水泥包装

水泥散装

选粉机

粗粉

预热器

分解炉

煤粉仓

煤

石膏

热气

增湿塔

排出

热气

排出

图3.2-1 水泥生产工艺流程图

生

料

制

备

熟料煅烧

水泥粉磨

3.2.2产污环节

水泥生产是通过生产线各设施的运行，把原料加工成水泥，不仅有对物料破碎和粉磨的物理过程，还有燃料燃烧和物料分解、相互反应生成水泥熟料的化学过程。在这个过程中排放的大气污染物主要有烟（粉） 尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等。由于各设备处理物料不同、工作原理和工作过程不同，排出废气的性质也各不相同，如污染物种类、浓度等。

1、矿山开采

矿山开采是原料的获得过程。熟料煅烧所需要的石灰石/泥灰岩/白垩（提供了CaCO3的来源）和粘土/页岩等，通常由露天采石场、取土场获得。需要的作业包括钻孔、爆破、挖掘、运输和破碎。一般采矿场紧邻工厂，初次破碎后的原料输送至水泥厂贮存、备料。粉尘无组织排放在矿山开采过程中普遍存在。破碎机是主要的有组织排放源，还有其它一些设备，如装卸、输送设备等，需要通风除尘。

2、水泥制造（含粉磨站）

在水泥制造过程中，原料进厂后需要经过原料破碎、原料烘干、生料粉磨、煤粉制备、生料预热/分解/烧结、熟料冷却、水泥粉磨及成品包装等多道工序，每道工序都存在着不同程度的颗粒物排放（有组织或无组织），而水泥窑系统则集中了70%的颗粒物有组织排放和几乎全部气态污染物（二氧化硫、氮氧化物、氟化物等）排放。

按生产流程，水泥厂的主要大气排放源有：

（1）原料贮存与准备：破碎机、烘干机、烘干磨、生料磨、储料场或原料库、喂料仓、生料均化库。

（2）燃料贮存与准备：破碎机、煤磨（烘干+粉磨）、煤堆场、煤粉仓。

（3）熟料煅烧系统：窑尾废气、冷却机废气（窑头）、旁路气体（预热器旁路，控制挥发性元素S、Cl、碱金属的含量）

（4）水泥粉磨和贮存：熟料库、混合材库、水泥磨、水泥库。

（5）包装和配送：包装机、散装机。

表3.2-1按污染源性质（热力过程和冷态操作两类）对水泥企业大气排放源进行归类。水泥厂露天堆场、道路的扬尘，以及管道、设备的含尘气体溢出或泄漏，造成较多的无组织排放，影响局部环境。但对更大范围的环境空气质量而言，工艺尾气（通过高烟囱排放）的影响则要广泛得多。因此，对水泥企业的有组织排放控制（排气筒）和无组织排放控制同等重要。

表3.2-1 水泥厂大气排放源归类

| 排放源性质 |  | 生产设备（设施） | 排放形式 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力过程 | 燃烧 | 水泥窑 | 排气筒 | 粉尘、气态污染物 |
|  | 干燥 | 烘干机、烘干磨、煤磨 | 排气筒 | 粉尘 |
|  | 冷却 | 冷却机 | 排气筒 | 粉尘 |
| 冷态操作 | 加工 | 破碎机、生料磨、水泥磨 | 排气筒 | 粉尘 |
|  | 贮存 | 储料场、煤堆场 | 无组织 | 粉尘 |
|  |  | 原料库、喂料仓、生料均化库、煤粉仓、熟料库、混合材库、水泥库 | 排气筒 | 粉尘 |
|  | 其他 | 包装机、散装机、输送设备、装卸设备、运输设备等 | 有些有排气筒，但无组织逸散较多 | 粉尘 |

一些大型水泥集团在区域布局上采取了“大型熟料生产基地＋销售地粉磨站”形式，独立粉磨站的生产包括：水泥熟料、混合材、石膏等原料运输进厂，水泥配料/粉磨，水泥库贮存，水泥包装或散装出厂。污染排放与水泥制造的后续过程（水泥粉磨）相同。

3、水泥制品生产

水泥制品生产包括：（1）预拌混凝土、预拌砂浆；（2）混凝土预制件。不包括水泥的施工现场搅拌。主要污染排放产生在水泥仓进出料过程，需要过滤除尘（布袋等）。其它排尘点还包括称料斗、搅拌机、传送带等。预拌混凝土、砂浆的生产以及预制件的制作过程需要加入水，起到了抑尘作用。

## 3.3水泥工业污染控制措施

根据对我省水泥生产企业污染物排放资料的收集，水泥生产企业的污染物治理技术情况大致如下：

1、颗粒物

目前省内水泥行业窑头、窑尾采用布袋除尘器为主，约96%的生产线使用袋式除尘器，少部分采用静电除尘或电袋复合除尘器。处理前需根据烟气性质调质，如采用增湿等措施将高温气体降到150 ℃以下和适宜的比电阻（＜1011Ω.cm）；其他通风生产设备、物料堆存、输送、转运等扬尘点则一般采用布袋除尘器。

2、二氧化硫

在正常的水泥窑运行条件下，由于水泥窑内为碱性气氛，通常情况下窑尾SO2排放浓度不高，通常不需要设置脱硫治理措施。截至2023年底，省内约67%的水泥熟料生产线未设置脱硫设施。调研结果显示，我省有部分水泥窑已安装湿法脱硫设施，采用石膏法脱硫、氨法脱硫等脱硫技术。

3、氮氧化物

水泥窑生产过程中氮氧化物采用低氮燃烧器、分解炉分级燃烧、选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）的一种或多种组合方式进行去除。截至2023年底，省内水泥熟料生产线均安装了脱硝治理设施，约85%的生产线使用SNCR脱硝工艺，部分加装低氮燃烧器，其余生产线使用SCR或组合脱硝工艺；2条水泥线采用了SCR脱硝技术，6条水泥线采用了SNCR+SCR混合脱硝技术。

## 3.3水泥企业环境管理现状

我省积极推进水泥行业超低排放改造。2024年8月，省生态环境厅联合省发改委、省工信厅、省财政厅、省交通运输厅印发《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号），要求推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2027年底前，力争全省水泥熟料生产企业（不含矿山）基本完成改造，其中，2024年计划完成12个超低排放改造项目，2025年计划完成27个超低排放改造项目，2026年计划完成45个超低排放改造项目，2027年计划完成31个超低排放改造项目。

《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》明确了水泥行业提标治理要求：在基准含氧量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3；物料储存、物料输送、生产工艺过程等无组织排放源，在保障安全生产的前提下，采取密闭、封闭等有效控制设施；进出企业的原燃料采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的企业，汽车运输部分全部采用新能源或国六排放标准车辆。

目前我省水泥熟料生产企业窑头、窑尾全部配备有除尘设施，约96%的生产线使用袋式除尘器；全部配备有脱硝设施，约85%的生产线使用SNCR脱硝工艺，部分加装低氮燃烧器，其余生产线使用SCR或组合脱硝工艺；16条生产线配备有脱硫工艺，以湿法脱硫为主。

目前，我省水泥熟料生产企业已基本完成有组织废气超低排放改造的有（1）江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂7#、8#两条生产线；（2）江西玉山南方水泥有限公司；（3）弋阳海螺水泥有限责任公司1#、2#水泥熟料生产线；（4）赣州海螺水泥有限责任公司1#生产线；（5）江西亚东水泥有限公司3#、4#生产线。

## 3.4水泥企业废气污染物排放情况

根据2023年环境统计数据，江西省水泥企业2023年颗粒物排放量为8289吨，其中窑尾颗粒物排放量为2377吨；二氧化硫排放量4427吨，氮氧化物排放量为27657吨。水泥企业颗粒物、氮氧化物、二氧化硫分别占全省工业源排放量的10.8%、24.2%和3.7%，氮氧化物为水泥行业主要废气污染物。

水泥企业废气污染物氮氧化物排放量较大的设区市有：上饶市6626.2吨、赣州市6048吨、九江市5217.5吨、宜春市2871.3吨、吉安市2214.9吨，5市氮氧化物排放量合计占全省水泥企业的83.1%，详见表3.4-1。

表3.4-1  各设区市水泥企业废气污染物排放情况

| 设区市 | 水泥企业数 | 颗粒物排放量 |  | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物总排放量（吨） | 窑尾颗粒物排放量（吨） |  |  |
| 上饶市 | 4 | 2796.5 | 1116.0 | 1535.0 | 6626.2 |
| 赣州市 | 5 | 1239.4 | 261.0 | 432.2 | 6048.0 |
| 九江市 | 4 | 688.3 | 173.0 | 577.1 | 5217.5 |
| 吉安市 | 5 | 1128.2 | 497.0 | 925.6 | 2214.9 |
| 宜春市 | 6 | 1135.0 | 87.0 | 168.1 | 2871.3 |
| 萍乡市 | 3 | 522.8 | 181.8 | 405.4 | 1624.0 |
| 新余市 | 4 | 408.2 | 40.3 | 348.7 | 1026.1 |
| 景德镇市 | 2 | 244.3 | 16.2 | 25.4 | 1321.6 |
| 抚州市 | 1 | 126.2 | 4.7 | 9.4 | 707.8 |
| 江西省 | 34 | 8288.9 | 2377.0 | 4426.9 | 27657.4 |

4、与相关法律法规和国内外排放标准的关系

## 4.1国外标准

（1）美国

美国在联邦法规典40 CFR 60 Subpart F—Standards of Performance for Portland Cement Plants中列出了针对水泥行业常规大气污染物的排放控制限值，排放限值见表4.1-1，其限值制定是基于最佳示范技术（BDT）。

表4.1-1 美国水泥工业相关标准限值摘录

| 受控设施/工艺 | 污染物 | 1971.8.17-2008.6.16建设、重建、改建 | 2008.6.16后建设、重建、改建 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥窑（包括窑 磨一体机） | PM | 0.3磅/吨生料（干态） | 0.01磅/吨熟料（~2mg/m3） | 1磅≈0.454kg，按每吨熟料2000~3000m3烟气量计算 |
|  | 不透光率 | 20% | 20% |  |
|  | NOx | —— | 1.5磅/吨熟料（~300mg/m3） |  |
|  | SO2 | —— | 0.4磅/吨熟料（~80mg/m3） |  |
| 熟料冷却机 | PM | 0.1磅/吨生料（干态） | 0.01磅/吨熟料 |  |
|  | 不透光率 | 10% | 10% |  |
| 其他——原料磨；水泥磨；原料干燥机；原料、熟料及水泥产品贮库；输送系统转运点；包装；散装水泥装卸系统等。 | 不透光率 | 10% | 10% |  |

（2）欧盟

欧盟DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions （integrated pollution prevention and control）规定了水泥窑协同处置垃圾的主要大气污染物排放限值。欧盟在综合污染预防与控制（IPPC）指令中对包括水泥行业在内的典型行业提出污染物排放要求，为配合IPPC指令以及许可证制度的实施，欧盟出版了相关BAT参考文件，相应排放要求见表4.1-2。

表4.1-2 欧盟水泥工业相关标准限值摘录

| 污染物 | 排放源 | BAT相关排放水平 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 水泥窑 | ＜10-20mg/m3 |  |
|  | 冷却、粉磨 | ＜10-20mg/m3 |  |
|  | 其他产尘点 | ＜10mg/m3 |  |
| NOx | 预热器窑 | ＜200-450mg/m3 | - 窑况良好时，可实现＜350mg/m3有三家企业可达到200mg/m3排放水平。 - 如果采用初级措施/技术后，NOx＞1000mg/m3，则BAT排放水平为500mg/m3。 |
|  | 立波尔窑、长窑 | 400-800mg/m3 | 基于初始排放水平和氨溢出率。 |
| SO2 | 水泥窑 | ＜50-400mg/m3 | 与原料中S含量有关 |
| NH3 | 水泥窑 | ＜30-50mg/m3 | 控制SNCR脱硝过程的氨逃逸 |

（3）日本

日本对水泥工业的颗粒物排放限值区分了一般地区和特殊地区，一般地区的限值为100mg/m3，特殊地区的限值为50mg/m3。日本对水泥工业的NOx排放限值要求为500mg/m3和700mg/m3。

（4）德国

德国在《联邦排放控制法》下辖的《空气质量控制技术指南》中规定了对水泥工业的大气污染排放限值。最新版的《空气质量控制技术指南》对水泥行业的污染物排放要求为：颗粒物20mg/m3、二氧化硫350mg/m3、氮氧化物500mg/m3（一般行业为350mg/m3）、氟化物3mg/m3。

## 4.2国内标准与相关法律法规

（1）国家标准

国家现行的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织排放相关限值如表4.2-1所示。

表4.2-1 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 污染物 | 现行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总体要求 | 重点地区 |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 颗粒物 | 20 | 10 |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑磨一体机 | 颗粒物 | 30 | 20 |
|  |  | 二氧化硫 | 200 | 100 |
|  |  | 氮氧化物 | 400 | 320 |
|  |  | 氟化物 | 5 | 3 |
|  |  | 氨 | 10 | 8 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 | 0.05 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 颗粒物 | 30 | 20 |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备 | 颗粒物 | 20 | 10 |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | 颗粒物 | 20 | 10 |

（2）《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》

根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号），有组织排放指标限值见表4.2-2。

表4.2-2 《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》摘录（单位：mg/m3）

| 排放环节a | 基准含氧 量% | 污染物项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） |
| 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 10 | 35 | 50 |
| 水泥窑窑头（冷却机） | － | 10 | － | － |
| 烘干机、烘干磨、煤磨 | 实测值b | 10 | － | － |
| 破碎机、磨机、包装机 | － | 10 | － | － |
| 输送设备、水泥仓及其他通风生产设备 | － | 10 | － | － |

注：a氨等表中未作规定的按国家及地方标准执行。

b采用窑头余热，或采用经脱硫脱硝并达到超低排放要求的窑尾烟气。

（3）《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》

根据江西省生态环境厅等五部门联合印发的《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号），有组织排放指标限值见表4.2-3。

表4.2-3 《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》摘录（单位：mg/m3）

| 排放环节a | 基准含氧 量% | 污染物项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） |
| 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 10 | 35 | 50 |
| 水泥窑窑头（冷却机） | － | 10 | － | － |
| 烘干机、烘干磨、煤磨 | 实测值b | 10 | － | － |
| 破碎机、磨机、包装机 | － | 10 | － | － |
| 输送设备、水泥仓及其他通风生产设备 | － | 10 | － | － |

注：a氨等表中未作规定的按国家及地方标准执行。

b采用窑头余热，或采用经脱硫脱硝并达到超低排放要求的窑尾烟气。

（4）北京市地方标准

北京市《水泥工业大气污染物排放标准》（DB11/1054-2013）自2014年1月1日实施，其中现有污染源自2016年1月1日起，执行表4.2-4中第Ⅱ时段的排放限值。

表4.2-4 北京市《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 时段 | 受控工艺或设备 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物（以Hg计） | 氨a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第Ⅱ时段 | 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 20 | 20 | 200 | 2 | 0.05 | 5 |
|  |  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 20 | — | — | — | — | — |
|  |  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
|  | 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其它需要通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| a.适用于水泥窑烟气脱硝使用含氨还原剂的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）福建省地方标准

福建省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）自2013年4月1日实施，其中现有企业自2014年1月1日起执行表4.2-5中的排放限值。

表4.2-5 福建省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总氟计） | 氨b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 20 |  |  |  |  |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑磨一体机a | 30 | 100 | 400 | 5 | 8 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 30 | — | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风的生产设备 | 20 | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其它需要通风的生产设备 | 20 | — | — | — | — |
| 注：a：指烟气中O2含量10%状态下的排放浓度。 b：适用于水泥窑烟气脱硝使用含氨还原剂的情况。 |  |  |  |  |  |  |

（6）山东省地方标准

山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）自2019年1月1日实施，其中现有企业自2020年1月1日起执行表4.2-6中的排放限值。

表4.2-6 山东省《建材工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 工业 | 受控工艺或设备 | 污染物项目 | 重点控制区 | 一般控制区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 矿山开采：破碎机及其他通风生产设备 | 颗粒物 | 10 | 20 |
|  | 水泥制造：水泥窑及窑尾余热利用系统 | 颗粒物 | 10 | 20 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 | 100 |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 100 | 200 |
|  |  | 氟化物（以总F计） | 5 | 5 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 氨a | 8 | 8 |
|  | 水泥制造：烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 颗粒物 | 10 | 20 |
|  |  | 二氧化硫b | 50 | 100 |
|  |  | 氮氧化物b（以NO2计） | 100 | 200 |
|  | 水泥制造：破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 颗粒物 | 10 | 20 |
|  | 散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备 | 颗粒物 | 10 | 20 |
| 注：a.适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂去除烟气中氮氧化物的情形。 b.适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |

（7）安徽省地方标准

安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）自2020年4月1日实施，其中现有企业自2020年10月1日起执行表4.2-7中的排放限值。

表4.2-7 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 10 | 50b | 100b | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其它需要通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a:适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。 b:适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

（8）河北省地方标准

河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）自2020年4月1日实施，其中现有企业自2021年10月1日起执行表4.2-8中排放限值。

表4.2-8 河北省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 30 | 100 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 10 | 50b | 150b | — | — | 8c |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其它需要通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a:适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。 b:适用于采用独立热源的烘干设备。 c:适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物的独立热源烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

（9）河南省地方标准

河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）自2020年6月1日实施，其中现有企业自2021年1月1日起执行表4.2-9规定的大气污染物排放限值。

表4.2-9 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 10 | 50b | 150b | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a:适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物的情形。 b:适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

（10）海南省地方标准

海南省《水泥工业污染物排放标准》（DB46/524-2021）自2021年3月1日实施，其中现有企业自2022年1月1日起执行表4.2-10中的排放限值。

表4.2-10 海南省《水泥工业污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥原料矿开采，建筑砂石骨料开采和加工 | 破碎机、转载、输送及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 熟料生产 | 水泥窑窑头（冷却机）及其废气余热利用系统 | 10 | — | — | — | — | — |
|  | 水泥窑窑尾及其废气余热利用系统 | 10 | 100 | 200 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 熟料储存库 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥粉磨 | 破碎机、磨机、水泥库、包装机及其他通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
|  | 烘干机、烘干磨 | 10 | 100b | 200b |  |  |  |
| 水泥储存及水泥制品生产 | 水泥库（仓）及其他通风的生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a:适用于使用氨水、尿素等作为还原剂，去除烟气中氮氧化物的脱硝工艺烟气排放。 b:适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

（11）江苏省地方标准

江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）自2022年7月1日实施，其中现有企业自2022年7月1日起至2024年1月1日前，执行表4.2-11中Ⅰ阶段规定的大气污染物排放浓度限值；自2024年1月1日起，执行表4.2-11中Ⅱ阶段规定的大气污染物排放浓度限值。新建企业自2022年7月1日起，执行表4.2-11中Ⅱ阶段规定的大气污染物排放浓度限值。

表4.2-11 江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 时段 | 颗粒 物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | Ⅰ阶段 | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.03 | 8a |
|  |  | Ⅱ阶段 | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.03 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | 35b | 50b | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂脱除烟气中氮氧化物。 b适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（12）四川省地方标准

四川省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）自2022年7月1日实施，其中现有企业自2023年1月1日起执行表4.2-12规定的大气污染物排放限值。

表4.2-12  四川省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 区域 | 颗粒 物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 四川省全域 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 攀枝花市、阿坝、甘孜、凉山州 | 10 | 50 | 150 | 3 | 0.05 | 8a |
|  |  | 其他城市 | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 攀枝花市、阿坝、甘孜、凉山州 | 10 | 100b | 150b | — | — | — |
|  |  | 其他城市 | 10 | 50b | 100b |  |  |  |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 四川省全域 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | 四川省全域 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。 b适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（13）重庆市地方标准

重庆市《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）自2024年1月1日实施，其中现有企业自2024年7月1日起执行表4.2-13排放限值执行。

表4.2-13 重庆市《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 重庆市 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 控制区 | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8a |
|  |  | 其他区 | 10 | 50 | 150 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 控制区 | 10 | 50b | 100b | — | — | — |
|  |  | 其他区 | 10 | 100b | 150b | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 重庆市 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | 重庆市 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，进行烟气处理的情况。 b适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（14）浙江省地方标准

浙江省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）自2024年1月13日实施，新建企业自本标准实施之日起，执行表4.2-14规定的II阶段大气污染物排放限值要求。现有企业自2024年4月1日起，执行表4.2-14规定的I阶段大气污染物排放限值要求；自2025年7月1日起，执行表4.2-14规定的II阶段大气污染物排放限值要求。

表4.2-14  浙江省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 时段 | 颗粒 物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采及破碎输送 | 破碎机及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及余热利用系统a | Ⅰ阶段 | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8b |
|  |  | Ⅱ阶段 | 10 | 35 | 50 |  |  |  |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | 35c | 50c | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | Ⅰ阶段 Ⅱ阶段 | 10 | — | — | — | — | — |
| 注：a 只对窑头废气进行余热利用时，仅需测定颗粒物。 b 烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。 c 适用于独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（15）湖南省《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）

湖南省《工业炉窑主要大气污染物排放标准》中水泥工业新建企业自2024年9月25日起，现有企业自2026年6月1日（其中长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、岳阳市、益阳市、常德市、娄底市行政区域范围内的企业自2025年12月1日）起，执行表4.2-15规定的水泥工业主要大气污染物排放限值要求。

表4.2-15 湖南省《工业炉窑主要大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| ##### 生产工序 | ##### 主要工艺 |  | ##### 颗粒物 | ##### 二氧化硫 | ##### 氮氧化物 | ##### 氨a | ##### 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 熟料生产 | ##### 破碎系统、贮存及预均化系统、生料制备系统、煤粉制备系统、输送系统 |  | ##### 10 | ##### — | ##### — | ##### — | ##### 车间或生产设施排气筒 |
|  | ##### 水泥窑及窑尾余热利用系统 |  | ##### 10 | ##### 35 | ##### 50 | ##### 8 |  |
| ##### 水泥粉磨 | ##### 贮存系统、破碎系统、水泥粉磨系统、水泥包装系统、输送系统 |  | ##### 10 | ##### — | ##### — | ##### — |  |
|  | ##### 烘干系统 | ##### 采用水泥窑窑尾烟气余热 | ##### 10 | ##### 35 | ##### 50 | ##### — |  |
|  |  | ##### 采用窑头余热 | ##### 10 | ##### — | ##### — | ##### — |  |
| ##### 注：a烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。 ##### “—”代表未对该工序的该项目指标提出限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

（16）山西省地方标准

山西省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）自2025年5月1日实施，大气污染物有组织排放执行表4.2-16规定的限值要求。

表4.2-16 山西省《水泥工业大气污染物排放标准》摘录（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒 物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.05 | 8a |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 10 | 35b | 50b | — | — | — |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | 10 | — | — | — | — | — |
| ##### a适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。 ##### b适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3标准对比

本标准限值与国内相关标准对比见表4.3-1，由表中数据分析，本标准中的污染物排放限值均严于国家GB4915-2013标准中排放限值，标准中水泥窑及窑尾余热利用系统烟气分两时段执行排放限值，Ⅰ时段（2027年1月1日前）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、50、100mg/m3，与安徽省、山东省、浙江省（Ⅰ阶段）地标排放限值一致；Ⅱ时段（2027年1月1日起）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50mg/m3，与江苏省（Ⅱ阶段）、浙江省（Ⅱ阶段）、湖南省、山西省地标及《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》和《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》要求一致。

表4.3-1水泥窑废气污染物排放限值与国内相关标准对比（单位：mg/m3）

| 名称 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市地标（第Ⅱ时段） |  | 20 | 20 | 200 | 2 | 0.05 | 5 |
| 福建省地标 |  | 30 | 100 | 400 | 5 | - | 8 |
| 山东省地标 |  | 10 | 50 | 100 | 5 | 0.05 | 8 |
| 安徽省地标 |  | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 河北省地标 |  | 10 | 30 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 河南省地标 |  | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 海南省地标 |  | 10 | 100 | 200 | 3 | 0.05 | 8 |
| 江苏省地标（Ⅰ阶段） |  | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.03 | 8 |
| 江苏省地标（Ⅱ阶段） |  | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.03 | 8 |
| 四川省地标（其他城市） |  | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 重庆市地标（控制区） |  | 10 | 35 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 浙江省地标（Ⅰ阶段） |  | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
| 浙江省地标（Ⅱ阶段） |  | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.05 | 8 |
| 湖南省地标 |  | 10 | 35 | 50 | - | - | 8 |
| 山西省地标 |  | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.05 | 8 |
| 《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号） |  | 10 | 35 | 50 | - | - | - |
| 《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号） |  | 10 | 35 | 50 | - | - | - |
| 《水泥工业污染物排放标准》（GB 4915-2013） |  | 30 | 200 | 400 | 5 | 0.05 | 10 |
| 本标准 | Ⅰ时段 | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8 |
|  | Ⅱ时段 | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.05 | 8 |

本标准是国家水泥行业超低排放要求及我省水泥行业超低排放改造实施方案的具体化体现，细化了不同生产工序或设施排放浓度限值，规定了厂界和厂区内无组织排放限值；同时，为缓解行业压力，避免一刀切，本标准颁布后实施一段过渡期，过渡期内污染物排放浓度限值介于国家排放标准和超低排放限值之间，有利于企业平稳有序开展超低排放改造，推动行业绿色低碳转型升级，促进空气质量持续改善。

5、标准主要技术内容

本标准内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、实施与监督共6章。

## 5.1适用范围

本标准规定了江西省水泥工业大气污染物排放限值、监测和监控要求以及标准实施与监督等相关规定。

本标准规定了水泥制造企业(含独立粉磨站)、水泥原料矿山、散装水泥中转站、水泥制品企业及其生产设施的大气污染物排放限值、监测及监督管理要求。适用于江西省现有水泥工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及水泥工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。利用水泥窑协同处置固体废物，除执行本标准外，还应执行国家和本省相应的污染控制标准的规定。

## 5.2规范性引用文件

本文件引用的规范性文件主要包括国家排放标准、污染物监测及采样方法、相关管理要求等，规定“下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件”。

## 5.3 术语与定义

标准规定了“水泥工业”、“水泥窑”、“窑尾余热利用系统”、“烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”、“破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”、“采用独立热源的烘干设备”、“散装水泥中转站”、“水泥制品生产”、“标准状态”、“无组织排放”、“无组织排放监控点浓度限值”、“排气筒高度”、“现有企业”、“新建企业”“氧含量”、“封闭”、“密闭”等17个术语。

水泥工业：从事水泥原料矿山开采、水泥制造、散装水泥转运以及水泥制品生产的工业部门。

水泥窑：水泥熟料煅烧设备。

窑尾余热利用系统 ：引入水泥窑窑尾废气，利用废气余热进行物料干燥、发电等，并对余热利用后的废气进行净化处理的系统。

烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机：烘干机指各种型式物料烘干设备；烘干磨指物料烘干兼粉磨设备；煤磨指各种型式煤粉制备设备；冷却机指各种类型（筒式、篦式等）冷却熟料设备。

破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备：破碎机指各种破碎块粒状物料设备；磨机指各种物料粉磨设备系统（不包括烘干磨和煤磨）；包装机指各种型式包装水泥设备（包括水泥散装仓）；其它通风生产设备指除上述主要生产设备以外的需要通风的生产设备，其中包括物料输送设备、料仓和各种类型储库等。

采用独立热源的烘干设备：无水泥窑窑头、窑尾余热可以利用，需要单独设置热风炉等热源，对物料进行烘干的设备。

散装水泥中转站：散装水泥集散中心，一般为水运(海运、河运)与陆运中转站。

水泥制品生产：预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于施工现场搅拌的过程。

标准状态：温度为273.15K，压力为101.325kPa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

无组织排放：大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括作业场所物料堆存、开放式输送扬尘，以及设备、管线等大气污染物泄漏。

无组织排放监控点浓度限值：监控点的污染物浓度在任何一小时的平均值不得超过的限值。

排气筒高度：自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

现有企业：本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的水泥工业企业或生产设施。

新建企业：自本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建水泥工业建设项目。

氧含量：燃料燃烧时，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数表示。

封闭：利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式，设置的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。

密闭：物料不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

## 5.4大气污染物排放控制要求

大气污染物排放控制要求是本标准的重点，包括排气筒大气污染物排放限值、无组织排放控制要求、有关管理技术要求。

### 5.4.1大气污染物控制项目与时段划分

水泥窑及窑磨一体机的污染物控制项目包括颗粒物、SO2、NOX、氟化物，如果采用SNCR、SCR等喷氨NOX措施，污染控制项目还需增加氨。《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中控制项目还包括汞及化合物。参考国内外相关标准，本标准确定污染物控制项目包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞及其化合物、氨6项指标。

根据江西省生态环境厅等五部门联合印发的《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》（赣环大气字〔2024〕377号），推动实施水泥企业开展超低排放改造，于2026年底前完成有组织、无组织超低排放改造。基于此，本标准大气污染物排放限值划分为两个时段，2027年1月1日前，执行Ⅰ时段规定的大气污染物排放限值，2027年1月1日起，执行Ⅱ时段规定的大气污染物排放限值。

### 5.4.2大气污染物排放限值确定

5.4.2.1大气污染物排放限值

根据前述生产工艺与污染物排放分析，区分“矿山开采”、“水泥制造”、“散装水泥中转站及水泥制品生产”三个生产过程，矿山开采的受控设施为“破碎机及其他通风生产设备”；水泥制造的受控设施包括：“水泥窑及窑尾余热利用系统”、“烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机”、“破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”三类不同性质的生产设备；散装水泥中转站及水泥制品生产的受控设施为“水泥仓及其他通风生产设备”。它们执行不同的污染物控制项目与考核指标。

本标准以江西省环境质量改善需求为出发点，根据《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》有关要求，基于江西省水泥工业污染治理现状，参考国家和其他省份相关标准，在充分分析技术、经济可行性的基础上研究确定各项污染物的排放限值。

本标准规定的水泥行业大气污染物排放限值见表5.4-1。

表5.4-1  大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 生产过程 | 生产设备 | 时段 | 颗粒 物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | Ⅰ时段 Ⅱ时段 | 10 | — | — | — | — | — | 车间或生产设施排气筒 |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | Ⅰ时段 | 10 | 50 | 100 | 3 | 0.05 | 8(1) |  |
|  |  | Ⅱ时段 | 10 | 35 | 50 | 3 | 0.05 | 8(1) |  |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | Ⅰ时段 Ⅱ时段 | 10 | 50(2) | 100(2) | — | — | — |  |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | Ⅰ时段 Ⅱ时段 | 10 | — | — | — | — | — |  |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | Ⅰ时段 Ⅱ时段 | 10 | — | — | — | — | — |  |
| 注：（1）适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。 （2）适用于采用独立热源的烘干设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）颗粒物

颗粒物是水泥工业排放的最主要大气污染物，几乎全部工艺过程都有颗粒物排放。水泥企业通过升级改造，窑头、窑尾采用袋式除尘器或电袋复合除尘器等，袋式收尘器采用满足超低排放要求的滤袋，可以实现颗粒物排放量浓度小于10mg/m³。根据2024年第一季度自动监控数据（正常生产）统计，水泥熟料企业窑尾排放口颗粒物平均排放浓度约5.1mg/m3，低于10mg/m3，说明水泥企业在除尘改造后，颗粒物执行10mg/m3的排放限值具备可行性。

根据《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》，全部排放口颗粒物排放限值为10mg/m3。本标准中根据《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》要求，确定所有环节颗粒物排放限值均为10mg/m3。

（2）二氧化硫

水泥行业的二氧化硫排放主要集中在窑尾烟气中，与所用原料、燃料中的硫含量密切相关。由于水泥窑是碱性环境，因此二氧化硫排放浓度通常比较低。根据调研大部分熟料生产企业在线监测数据显示，二氧化硫平均排放浓度低于35mg/m3。

部分未建设脱硫设施的水泥企业需要建设脱硫设施，根据二氧化硫浓度自动跟踪控制脱硫剂的喷入量，实现二氧化硫排放达到超低排放限值要求。根据2024年第一季度自动监控数据（正常生产）统计，水泥熟料企业窑尾排放口二氧化硫平均排放浓度约14.2mg/m3，低于35mg/m³，说明水泥企业通过建设脱硫设施、加强脱硫设施运行管理，二氧化硫达到超低排放限值要求具备可行性。

根据《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》，水泥窑及窑尾余热利用系统二氧化硫排放限值为35mg/m3。本标准确定水泥窑及窑尾余热利用系统Ⅱ时段二氧化硫排放限值为35mg/m3，烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机二氧化硫排放限值为50mg/m3。

（3）氮氧化物

目前已有的氮氧化物治理技术有低氮燃烧器、分级燃烧等工艺控制措施，以及选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）等末端治理措施。通过对SCR 、SNCR脱硝系统进行改造，对预热器系统进行分级燃烧、低氮燃烧技术改造，同时加大氨水的投入量，可以实现氮氧化物排放控制在较低的排放水平。据2024年第一季度自动监控数据（正常生产）统计，水泥熟料企业窑尾排放口氮氧化物部分企业排放浓度可达到低于100mg/m3，总体平均排放浓度约200mg/m3。根据2024年第二季度正常生产情况下在线监测数据，弋阳海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料生产线窑尾排放口氮氧化物平均排放浓度可低于50mg/m3，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂7#、8#生产线，弋阳海螺水泥有限责任公司1#水泥熟料生产线，江西亚东水泥有限公司3#生产线部分氮氧化物排放浓度低于或接近50mg/m3；据全国目前部分已完成超低排放改造试点的企业自动监控数据统计，氮氧化物可稳定在50mg/m3以下，说明水泥企业在脱硝改造后，氮氧化物实现超低排放具备可行性。

根据《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》，水泥窑及窑尾余热利用系统氮氧化物排放限值为50mg/m3。本标准根据江西省加快建设“美丽江西”的重大战略需求及《江西省水泥行业超低排放改造实施方案》要求，确定水泥窑及窑尾余热利用系统Ⅱ时段氮氧化物排放限值为50mg/m3、烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机排放限值为100mg/m3。

（4）氟化物

水泥生产中，一般窑尾排放的氟化物会比较低，新增污染控制技术对氟化物影响不大。从近几年江西省水泥生产企业的监测数据来看，大多都低于3mg/m3。本标准根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值要求，确定氟化物排放限值为3mg/m3。

（5）氨

采用SNCR、SCR等末端脱硝措施，需要使用尿素、氨水等还原剂，它们喷入适宜温度脱硝末端治理措施，需要使用尿素、氨水等还原剂，会有部分氨逃逸。本标准根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值要求，规定所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于8mg/m3。

（6）汞及其化合物

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定，汞及其化合物的排放限值和特别排放限值均为0.05mg/m3，本标准与其相衔接，取值与之相同。

5.4.2.2 大气污染物浓度折算

为防止炉窑内空气量过大对排放浓度产生稀释作用，本标准规定了大气污染物浓度折算方法。从合理性和标准的衔接性等方面考虑，本标准选择了国家《水泥工业大气污染物排放标准》中规定的折算方法，即：对于水泥窑及窑尾余热利用系统排气、采用独立热源的烘干设备排气，实测烟气中大气污染物排放浓度应换算到基准氧含量（水泥窑及窑尾余热利用系统排气为10%，采用独立热源的烘干设备排气为8%）状态下的数值；其他车间或生产设施排气按实测浓度计算，但不得人为稀释排放。

### 5.4.3无组织排放控制要求

5.4.3.1无组织排放控制措施

本标准对开采、破碎、粉磨、烘干、煅烧、输送、均化与储存、包装与发运、厂区道路和车辆运输等过程的无组织排放提出了控制措施。如因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，经环境保护主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施。

5.4.3.2无组织排放控制要求

1、企业边界污染物监控要求

根据水泥生产企业的排放特点，本标准企业边界污染物监控要求只规定氨的无组织排放监控点浓度限值，氨的企业边界无组织排放限值与现行的国家《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的厂界无组织排放限值相同。

2、企业厂区内无组织排放监控要求

本标准提出企业厂区内无组织排放监控要求，根据水泥生产企业的排放特点，只规定颗粒物无组织排放监控要求。

### 5.4.4有关管理技术要求

本标准对排气筒高度规定如下：除移动式除尘设备外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。

## 5.5大气污染物监测要求

本标准规定企业应按照有关法律法规、《环境监测管理办法》和排污单位自行监测技术指南的规定，对排污状况进行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。规定企业污染物排放监测的采样位置、采样方法、采样频次、采样时间、质量控制、测定方法等应按规定标准执行。

新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T16157、HJ/T397、HJ75、HJ76等规定执行，大气污染物无组织排放的监测按HJ/T55规定执行。

本标准还规定了水泥行业大气污染物浓度的测定方法标准。

## 5.6实施与监督

本标准由县级以上人民政府生态环境行政主管部门负责监督实施。水泥工业企业应遵守本标准的大气污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施的正常运行。相关部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

标准实施后，新颁布或新修订的国家或地方（行业）大气污染物排放标准中，污染物排放限值严于本标准限值的，执行相应的排放标准。

6、标准实行的技术、环境及经济效益分析

## 6.1技术可行性分析

结合《水泥工业污染防治可行技术指南（试行）》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），水泥工业主要污染防治技术见表6.1-1。

表6.1-1 废气污染防治可行技术汇总一览表

| 生产工序 | 污染因子 | 排放限值（mg/m3） | 预防技术 | 现有治理技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥窑烟气 | 颗粒物 | 10 |  | ①袋式除尘技术 ②电除尘技术 ③电袋复合除尘技术 |
|  | 二氧化硫 | 35 | ①立式磨技术 ②控制原料含硫量 | ①湿法脱硫技术 ②干法脱硫技术 ③半干法脱硫技术 |
|  | 氮氧化物 | 50 | ①低氮燃烧器 ②分级燃烧 ③精细投料 ④控制烧成温度 ⑤减少漏风 | ①SNCR脱硝 ②SCR脱硝 ③其他技术 |

水泥工业治理技术较以前更为完善，能够达到更高的排放水平。根据调研，我省目前水泥行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染治理技术成熟，现有水泥企业污染防治设施经升级改造后，能够实现超低排放，可以满足本标准的排放限值要求，技术上可行。

1、颗粒物

目前水泥行业使用的除尘技术包括袋式除尘技术、电除尘技术以及电袋复合除尘技术。近年火电行业超低排放战略的大力推进，也极大促进了颗粒物控制技术（特别是布袋除尘技术）的技术进步，相关过滤材料的技术革新也应用到水泥行业，颗粒物排放浓度可以稳定控制在10mg/m3以下。我省水泥企业广泛使用布袋除尘器对窑尾烟气颗粒物进行去除，目前排放浓度可满足。考虑到布袋除尘器处理效率与滤料的材质、过滤面积、设备维护保养水平等因素有直接关系，在采用高效袋式除尘器并加强维护管理后，颗粒物排放浓度还有进一步下降空间，可以实现颗粒物超低排放。

2、二氧化硫

水泥窑的高温、长停留时间、氧化气氛、碱性条件，预热器及分解炉的碱性物料在高温区域对窑尾燃煤排放出来的酸性气体(HCl、SO2)具有很高的捕捉力，有利于酸性气体、有机物的去除，同时还可将重金属（Hg除外）固结在水泥熟料中。在正常的水泥窑运行条件下，窑尾二氧化硫排放浓度很低，通常企业均不需要设置脱硫治理措施。且调研结果显示，我省水泥窑部分安装湿法脱硫设施，烟气中二氧化硫排放浓度可达到超低排放限值要求。

如原料中挥发性S含量很高，则在预热阶段会逃逸，此时没有活性CaO与之反应，或生料磨不足以将之完全脱除，可能产生较高的SO2排放。对于部分水泥企业SO2无法达到排放要求，需要采用额外的脱硫技术：（1）干反应剂喷注技术，将熟石灰喷入预热器系统适当位置；（2）热生料喷注技术，将已分解生料喂入预热器系统适当位置；（3）喷雾干燥脱硫技术，将湿法与干法相结合，石灰消化后形成的浆液由喷雾装置喷入吸收塔，脱硫效率50%～90%；（4）石灰石-石膏湿法脱硫技术，已广泛应用于火电、冶金等行业，国内也有多家水泥厂也采取该技术，烟气进口设在吸收塔下部，吸收塔顶部装有成组雾化喷嘴，石灰石液浆雾化喷出在吸收塔内下降过程中，与烟气形成逆流接触而脱除SO2。

3、氮氧化物

氮氧化物的产生与燃烧状况密切相关，水泥窑型对氮氧化物排放有重大影响，采取新型干法工艺以及低氮燃烧器、分解炉分级燃烧等技术能显著降低氮氧化物排放，也可采用选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）或SCR+SNCR组合技术等末端治理方法进行改造，对预热器系统进行分级燃烧、低氮燃烧等工艺控制设施进行改造，同时加大氨水的投入量，可以实现氮氧化物的超低排放。

（1）工艺控制

工艺控制措施主要是应用低氮燃烧器、分解炉分级燃烧以及保证水泥窑的均衡稳定运行。

低氮燃烧器具有多通道设计，一般为三、四通道，分为内风、煤风、外风，各有不同的风速和风向（轴向、径向），在出口汇合形成同轴旋转的复杂射流。操作时通过调整内、外风速和风量比例，可以灵活调节火焰形状和燃烧强度，使煤粉分级燃烧，减少在高温区的停留时间，相应减少了氮氧化物产生量。

分解炉分级燃烧包括空气分级和燃料分级两种，都是通过对燃烧过程的控制，在分解炉内产生局部还原性气氛，使生成的氮氧化物被部分还原，从而实现水泥窑系统氮氧化物减排。工艺波动会造成水泥窑氮氧化物浓度的剧烈变化（氮氧化物浓度可以作为水泥窑工艺控制参数），需要保持水泥窑系统的均衡稳定运行。通过保持适宜的火焰形状和温度，减少过剩空气量，确保喂料量和喂煤量准确均匀稳定，可有效降低氮氧化物排放。

（2）治理措施

①选择性非催化还原技术（SNCR）脱硝技术

SNCR脱硝是以分解炉膛为反应器，通过向高温烟气（850～1100℃）中喷入还原剂（常用液氨、氨水和尿素制备），将烟气中的氮氧化物还原成氮气和水。该技术系统简单，氮氧化物去除率可达30%~60%。

②选择性催化还原技术（SCR）脱硝技术

SCR脱硝是在将还原剂喷入烟气，在适当的温度（300～400℃）和催化剂作用下将烟气中的氮氧化物还原成氮气和水。SCR的脱硝效率可达85%～90%，甚至更高，可将氮氧化物排放浓度控制在50 mg/m3以下。相比于过程减排和SNCR脱硝技术，SCR脱硝效率更高，可满足水泥企业氮氧化物超低排放要求。氨水用量较SNCR脱硝技术大大减少，氨逃逸量少。水泥窑SCR脱硝工艺一般有高温高尘、高温中尘和中低温中尘等布置方案。

高温高尘布置是将SCR脱硝系统放置于预热器C1出口与余热锅炉之间，烟气温度满足催化剂的最佳反应窗口，脱硝系统运行阻力在500~1000 Pa左右，温降低、故障点少，硫酸氢铵堵塞可能性小，没有CO峰值限制，对熟料的生产没有影响，采用特有的清灰技术及催化剂耐磨处理，可确保SCR系统稳定运行。

高温中尘布置是将SCR脱硝系统放置于预热器C1出口与余热锅炉之间，反应器前端增加预除尘设备，烟气中颗粒物浓度降低，需吹扫量变少。具有系统阻力大、温降大，电耗大，对余热发电的影响大，且工艺复杂，占地面积大，运行成本和项目投资高的缺点。

中低温高尘布置是将SCR脱硝系统放置于余热锅炉出口，进入SCR反应器内烟气温度约为180~220℃，脱硝效率低。该布置方式所选催化剂为低温催化剂。目前能耐碱金属中毒的低温催化剂处于研究试用阶段。对余热发电影响小，有硫酸氢铵堵塞的风险。

在氨逃逸达标排放的基础上，SCR技术是较优的脱硝工艺。目前高温高尘布置阻力增加值低，温降低和故障点少，是目前运行成本最低，国内外应用案例最多的SCR系统。

## 6.2经济成本分析

调研结果表明，采用袋式除尘、电袋复合除尘等技术对水泥窑烟气中颗粒物进行脱除后，颗粒物排放浓度可满足本标准中制定的颗粒物排放限值（10mg/m3）。

目前我省现有水泥企业生产线NOX排放浓度部分可实现100mg/m3以下，但是NOX排放浓度能达到50mg/m3以下的企业较少。因此，本标准实施后，重点是NOX控制要求的提升，要求稳定在50mg/m3以下，大部分的水泥企业仍需要进一步进行脱硝改造。除选取源头上实现入料精细管理，煅烧过程中严格通过控制烧成温度，扩大分解炉分级燃烧还原区、减少漏风、调整喷氨量等措施外，可综合考虑SCR脱硝技术。

以某水泥企业4500t/d为例，采用SCR脱硝技术，目前国内外案例较多的高温高尘运行成本分析，工程一次性投资为2000万-3000万元左右，运行费用新增约20-50 万元/年。运行期间氨水使用量减少，吨熟料成本约减少1.8元，SCR系统运行成本约3.2元/吨熟料，改造工程完成后吨熟料水泥成本增加约1.4元。但由于脱硝氨水用量大幅减少，氨逃逸量下降，可降低下游设备的维护费用，如减少布袋更换的频率等。此外，随着氮氧化物排放浓度和排放量的下降，可减少企业应交环境保护税。

## 6.3环境效益分析

本标准实施后，将从源头上减少污染物排放，有利于推进我省水泥企业高质量发展，同时为我省“十四五”和“十五五”工业发展腾出环境容量。水泥行业废气污染物将能够取得显著减排效果，尤其是氮氧化物排放量将大大降低，为我省大气环境质量改善，打好环境污染防治攻坚战提供保障。同时有助于促进水泥行业技术进步和清洁生产，提高原料利用率，对推动我国水泥工业的技术进步和长期可持续发展也具有十分重要的意义。

此外，由于进一步加严了排放限值，随着新建项目逐步引入一批先进的工艺和污染治理技术，可以为现有企业提供成熟的技术借鉴。在一定的时限内使现有企业升级改造达到新建企业的标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等达到有效控制。按2023年环境统计数据，水泥企业氮氧化物排放量为27657吨，目前氮氧化物的平均排放浓度按约200mg/m3，按本标准实施后水泥窑窑尾的NOX排放浓度为50mg/m3计，氮氧化物减排量约为20743t/a，环境效益显著。

## 6.4社会效益分析

本标准实施后，将促进水泥企业进行提标改造，加强水泥工业污染治理，有利于淘汰落后工艺和产能，优化全省产业结构和产业布局；同时能够促进新的生产技术、治理技术和新兴产业的发展，提高区域竞争力，推动区域经济发展。通过标准的实施，倒逼企业加强污染治理，改善水泥工业企业周围地区的生活环境，树立企业良好的社会形象，提高企业声誉及市场竞争力。本标准实施后可对改善我省空气质量有着十分重要的意义，符合加快建设“美丽江西”的重大战略需求，不断满足人民日益增长的美好生活环境的需要，将达到较好的社会效益。

7、标准实施建议

## 7.1 强制性标准的建议说明

根据《中华人民共和国标准化法》的规定“保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准”。

根据《中华人民共和国标准化法实施条例》第十八条规定，环境保护的污染物排放标准和环境质量标准属于强制性标准。

本标准属于污染物排放标准，应强制性实施。

## 7.2 对实施本标准的建议

为保证本标准的顺利实施，编制组提出建议如下：

（1）建议各级生态环境部门根据超低排放改造有关要求，督促水泥企业在2026年底前完成超低排放改造任务（有组织、无组织排放），确保按照本标准要求实现稳定超低排放。

（2）制定出台相关配套的环境经济倾斜政策，激励和推动企业执行本标准排放限值的积极性和自觉性。

（3）根据本省环境规划制定本标准实施计划，各污染源按照标准实施时段达到本标准要求。