| ICS | 13.280 |
| --- | --- |
| CCS | C 04 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T 2752—2025

用人单位职业病危害现状评价导则

The guidelines for status quo assessment of occupational hazard of the employing

unit

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由安徽省卫生健康委员会提出、归口并监督实施，由安徽省卫生健康委员会负责解释。

本标准起草单位：安徽省职业病防治院、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、安徽省卫生健康委员会。

本标准主要修订人：陈葆春、丁炎强、黄元、徐修平、程贞树、宇而军、刘志林、王莉莉、余润泽、殷春许、王开磊、张振城、李寿龙等

本标准首次发布时间是2016年，修订时间为2025年。

用人单位职业病危害现状评价导则

  - 1　范围

本标准规定了用人单位职业病危害现状评价的评价目的与评价要求、评价依据、评价范围与内容、评价方法、评价程序、评价方案编制和评价报告编制等。

本标准适用于所有存在职业病危害的用人单位，但不包括医疗卫生机构的职业病危害现状评价。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 39800.1  《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 50034  建筑照明设计标准

GB 18871    电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50019    工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50033    建筑采光设计标准

GB 50187    工业企业总平面设计规范

GBZ 1       工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1     工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2     工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158     工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159    工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160 （部分）工作场所空气有毒物质测定

GBZ/T 300 （所有部分）工作场所空气有毒物质测定

GBZ 188   职业健康监护技术规范

GBZ/T 189（所有部分）工作场所物理因素测量

GBZ/T 192（所有部分）工作场所空气中粉尘测定

GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 229（所有部分）工作场所职业病危害作业分级

GBZ/T 277 职业病危害评价通则

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令2020年第5号）

《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》 （国卫办职健发〔2021〕5号）

《关于开展职业卫生分类监督执法试点工作的通知》（国疾控综监督二函〔2022〕50号）

《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ331-2024）

  - 3　 术语和定义

GBZ/T 224 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1

    - 用人单位 employing unit

具有用人权利能力和用人行为能力，运用劳动力组织生产劳动，且向劳动者支付工资等劳动报酬的单位，包括企业、事业单位和个体经济组织等。

    - 3.2

    - 职业病危害现状评价 assessment of occupational hazard in current condition

在正常生产状况下，职业卫生技术服务机构对用人单位工作场所职业病危害因素及其劳动者接触水平、职业病防护设施与措施及其防控效果、职业病危害因素对劳动者的健康影响等进行综合评价的一种技术服务活动。

    - 3.3

    - 职业病防护设施 facility for control occupational hazard

消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

    - 3.4

    - 评价单元 occupational health assessment unit

根据用人单位的特点和职业病危害评价的要求，将用人单位的生产工艺，设备布局或工作场所划分成若干相对独立的部分或区域。

    - 3.5

    - 工作日写实 detailed record of work days

在生产劳动现场，对从事职业病危害作业人员的整个工作日内的各种活动及其时间消耗按时间先后的顺序连续观察、如实记录，并进行整理和分析。

    - 3.6

    - 关键控制点 Key

通过对用人单位工作场所职业病危害因素及其岗位接触水平分析评价，确定用人单位危害程度（风险）较大的单元或作业点作为用人单位重点防护的单元或作业点，即关键控制点。

    - 3.7

    - 用人单位职业病危害综合风险评估  Employer occupational disease hazard comprehensive risk assessment

综合考虑用人单位存在的职业病危害因素毒理学特征和潜在危险性、岗位接触职业病危害因素的浓（强）度和接触人数、职业健康管理水平、职业健康检查结果以及职业病发病情况等因素，对用人单位用人单位职业病危害综合风险评估，以便分类管理，重点监控。

    - 3.8

    - 缩略语

PC-TWA 时间加权平均容许浓度（Permissible Concentration-Time Weighted Average）

PC-STEL 短时间接触容许浓度（Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit）

PE     峰接触浓度（Peak Exposures）

MAC    最高容许浓度（Maximum Allowable Concentration）

  - 4 评价目的与评价要求

- 4.1 评价目的

      - 4.1.1 贯彻落实国家有关职业病防治的法律、法规、规章和标准，控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。

      - 4.1.2 明确用人单位存在的职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业健康管理状况，以及职业病危害防护措施及其效果，对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出完善职业病危害控制措施的建议。

      - 4.1.3 针对不同用人单位的特征，提出职业病危害的关键控制点和防护的具体要求。

      - 4.1.4 为改进用人单位职业病防治工作提供依据。

      - 4.1.5 为卫生健康行政部门对用人单位进行职业健康监督管理提供科学依据。

- 4.2 评价要求

      - 4.2.1 贯彻落实“预防为主、防治结合”的方针。

      - 4.2.2 遵循科学、公正、客观、真实的原则。

      - 4.2.3 评价工作应在正常生产状态下进行。

      - 4.2.4 遵循国家法律法规等的有关规定。

  - 5 评价依据

- 5.1 法律、法规、规章、规范性文件

我国现行有效的有关职业病防治的法律、法规、规章以及国家卫生健康委、国家疾控局、安徽省人民政府、安徽省卫生健康委、安徽省疾控局有关规范性文件。

- 5.2 规范、标准

我国现行有效的有关职业病防治的规范、标准。

- 5.3 基础依据

用人单位评价范围内的职业病危害防护设施设计，最近1次职业病危害评价报告，以及近3年职业病危害因素检测资料、用人单位近 3 年劳动者职业健康监护资料（包括既往职业健康检查资料、职业病发病资料和急性职业病危害事故资料），行政主管部门曾经依法作出的审核、审查、验收、备案文件，涉及评价范围内设备设施运行及项目变更情况的有关资料，现状评价工作委托书等。

- 5.4 其他依据

与现状评价工作有关的其他资料，如安全、环保等相关评价资料。

  - 6 评价范围与内容

- 6.1 评价范围

用人单位生产经营活动范围均应纳入评价范围，以委托评价时用人单位生产经营活动范围内涉及的内容、场所以及过程等为准，明确实际评价的范围（主要针对现时运行区域、设施及其运行情况进行评价）。评价范围要在合同与评价报告中写明确。

所有在用人单位生产经营活动范围作业的劳动者（包括劳务派遣用工、外协＜外包内做＞用工）均应纳入评价范围。

竣工期不到1年的建设项目可不纳入评价范围；对发生职业病危害事件的用人单位进行现状评价时，与事件无关的区域（建设项目）可不纳入评价范围。

- 6.2 评价内容

主要包括总体布局、建筑设计卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业健康管理制度及其落实情况等。

  - 7 评价方法

根据用人单位职业病危害特点，采用工程分析、职业健康现场调查、职业健康检测、职业健康检查、检查表分析、职业病危害作业分级等方法，对用人单位正常生产期间存在职业病危害暴露的劳动者的职业病危害因素接触水平及职业健康影响、职业病防护设施效果以及职业健康管理措施及执行情况进行综合分析、定性和定量评价。

- 7.1 工程分析法

运用工程分析的思路和方法，在全面、系统分析建设项目概况、建设地点、所在地自然环境、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程使用的原辅材料、产品与副产品、车间建筑设计卫生学、职业病危害工程防护技术措施等的基础上，识别和分析建设项目存在或可能存在的职业病危害因素的种类及其存在环节、岗位分布及潜在接触水平。

- 7.2 职业健康现场调查法

在分析用人单位提供的相关资料以及此前历次职业健康、安全、环保评价等资料的基础上，开展职业卫生现场调查。

内容主要包括：用人单位概况、现时运行情况、总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料、中间品及产品、职业病危害因素以及时空分布、作业方式及接触水平、职业病危害防护设施及其运行情况、个人防护用品、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理制度及其落实情况、近3年职业病危害因素检测与健康监护结果分析情况等。

首次评价应该简述用人单位发展历史，包括历年发生的改建、扩建、技术改造等项目情况的简要描述。简述用人单位职业卫生管理概况，包括以往职业卫生管理制度、职业病发生情况、职业病危害因素检测与健康监护结果分析等情况变化的简要描述。

- 7.3 职业健康检测法

      - 7.3.1 职业病危害因素检测

根据 GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GBZ/T 300 等对用人单位存在的或可能存在的职业病危害因素（化学因素、粉尘、物理因素、生物因素、不良气象条件等）进行检测。

      - 7.3.2 职业病危害防护设施参数检测

对职业病危害防护设施的防护参数进行检测。

对职业病危害防护设施运行情况和防护参数进行调查和检测，以鉴定职业病危害防护设施的防护效率，并针对超标点分析超标原因，若条件不满足检测条件应当进行计算、分析与推演。

      - 7.3.3 建筑设计卫生参数检测

根据现行检测规范和方法，对对用人单位采暖、通风、空气调节、采光照明及微小气候等建筑卫生学指标开展检测，并对检测结果进行整理和分析。

- 7.4 职业健康检查法

按照国家职业健康监护相关规定、标准对调查收集的职业健康检查资料进行分析。

主要分析职业健康检查单位资质、职业健康检查项目、应检人数、实检人数的符合性，追踪复查人员的复查结果及其处置情况，调查核实职业禁忌证及职业病人的治疗和处置情况等。

- 7.5 检查表分析法

依据国家有关职业卫生的规范性文件和标准（规范）等，列出检查单元、部位、项目、内容、要求等，编制成表，逐项检查符合情况，对评价用人单位的相关内容进行调查与评价。

- 7.6 职业病危害作业分级法

根据作业场所职业病危害因素的检测结果，按照国家有关职业病危害作业分级标准对不同职业病危害作业的危害程度进行分级。

  - 8 评价程序

- 8.1 准备阶段

      - 8.1.1 接受用人单位委托、签订评价工作合同。

      - 8.1.2 收集评价所需的相关资料并查阅相关文献资料。现状评价应收集的主要资料参见附录A。

      - 8.1.3 开展初步现场调查。

      - 8.1.4 编制评价方案并对方案进行技术审核。

      - 8.1.5 确定质量控制措施及要点。

- 8.2 实施阶段

      - 8.2.1 依据评价方案开展职业卫生现场调查。

      - 8.2.2 现场职业病防护设施调查与分析使用。

      - 8.2.3 现场职业卫生检测（职业病危害因素检测、职业病危害防护设施参数检测、建筑设计卫生参数检测）与分析。

      - 8.2.4 职业健康监护、职业卫生管理措施及其落实情况调查与分析。

      - 8.2.5 对其他评价内容进行分析。

- 8.3 报告编制及评审阶段

      - 8.3.1 分析、整理所得的资料、数据，并依据规范性文件、标准（规范）对其进行分析评价，得出评价结论，提出针对性的防护对策和建议。

      - 8.3.2 完成评价报告的编制。

      - 8.3.3 对评价报告进行评审，按照评审意见修改，完成正式报告。

- 8.4 现状评价工作程序

现状评价工作程序参见附录B。

  - 9 现状评价方案编制

- 9.1 评价方案

是具体指导现状评价的技术文件。应以科学性、实用性、针对性为原则，概述用人单位的职业健康现状特征，明确评价范围、内容、方法及质量控制措施，并编制组织实施计划。

- 9.2 评价方案步骤

应在充分研读有关资料和初步现场调查后编制。

- 9.3 评价方案内容

      - 9.3.1 概述

简述用人单位背景、评价任务由来、评价目的等。

      - 9.3.2 编制目的及依据

列出适用于评价的规范性文件、标准（规范）、前（历）次职业病危害评价报告、行政主管部门曾经依法作出的对用人单位各个装置（项目）在可行性研究阶段、设计阶段及竣工验收阶段的审查意见等。

      - 9.3.3 评价方法、范围及内容

根据用人单位的特点，确定评价范围、评价单元、评价内容和评价方法。

      - 9.3.4 职业健康现场调查内容

在了解用人单位生产运行情况和分析有关资料的基础上，开展职业健康现场调查。

现场调查的内容包括：用人单位概况、现时运行情况、总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的原辅材料、中间品及产品、职业病危害因素以及时空分布、作业方式及接触水平、职业病危害防护设施及其运行情况、个人防护用品、辅助用室、应急救援设施、职业健康管理制度及其落实情况、近3年职业病危害因素检测与健康监护结果分析情况等。

      - 9.3.5 检测方案

依据现场职业健康调查和 GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GB 18871、GBZ/T 300  制定检测方案，方案包括：

－检测评价单元（或岗位）确定、职业病危害因素类别、检测方法、检测地点、检测时段、采样对象和样品数量等；

－确定所需检测的职业病防护设施及其检测的项目、方法等；

－确定建筑设计卫生学检测的项目、方法、仪器、条件、频次、检测地点等内容。

      - 9.3.6 组织计划

主要包括评价程序、质量控制措施、工作进度、人员组成与分工、仪器及车辆准备、经费概算等。

  - 10 评价报告编制

- 10.1 总体要求

现状评价报告应全面、概括地反映评价的内容，文字表述应简洁、用语应规范、结论应明确，需以数字、图表、照片表达的内容，应尽可能采用数字、图表、照片，以利于阅读和审查。

原始资料及数据计算过程等不必在评价报告中列出，必要时可编入附件。评价报告主要由10.2至10.14 章节和内容组成。

- 10.2 总论

      - 10.2.1 用人单位概况

主要包括用人单位的名称、地点、成立时间、登记注册类型、机构代码、涉及的建设项目名称及规模、行业分类、行业代码、产品及其产量、员工人数及其生产班制、建筑物情况，简要描述用人单位投产运行时间、生产运行状况等基本情况以及评价任务由来等内容。

用人单位的劳动定员和生产班制应列表详述。

      - 10.2.2 评价目的

参照本标准条款4.1的规定编制，可以根据实际情况个性化描述。

      - 10.2.3 评价依据

列出评价项目引用的法律、法规、规章、规范性文件；标准（规范）；基础技术资料等的名称。

      - 10.2.4 评价范围

根据评价项目的实际情况，按照本标准条款6.1的规定编制。

      - 10.2.5 评价内容

概述本标准条款6.2的规定。

      - 10.2.6 评价单元

按照工艺流程、车间布局、设备布局，综合考虑，将用人单位划分为若干个评价单元。

      - 10.2.7 评价方法

描述评价应用的工程分析法、职业卫生现场调查法、职业卫生检测法、职业健康检查法、检查表分析法、职业病危害作业分级法等方法的内容。

参见本标准条款7。

10.2.8 评价程序

用文字结合框图的方式，简要表述评价工作过程，参考附录B。

10.2.9 质量控制

用文字结合框图的方式，简述评价全过程质量控制的措施，其中要体现PDCA（即计划、执行、检查和处理）循环。

- 10.3 用人单位建设概况及运行情况

10.3.1 涉及项目的职业病防护设施“三同时”情况

简要描述用人单位评价范围内涉及各装置（项目）的职业病防护设施“三同时”制度落实情况。

10.3.2 用人单位建设内容概况

详细描述用人单位现时运行的主要作业场所内容，包括厂房/车间/装置、仓库/罐区、办公行政楼以及其他辅助建构筑物，列表说明上述建构筑物的面积、层数、高度等。

10.3.3 用人单位生产工艺过程及使用的原辅材料（催化剂）、副产品（中间品）和产品

10.3.3.1 生产工艺过程简要描述

采用框图结合文字的形式对用人单位生产工艺过程（包括公用工程）进行详细描述，包括人、机、料、物、环。

10.3.3.2 主要原辅材料（催化剂）、副产品（中间品）和产品调查分析

列表对用人单位涉及的主要原辅材料（催化剂）、副产品（中间品）及产品进行调查汇总，包括明确相关物料的主要化学成分、状态、储运方式等。

10.3.4 工程运行情况

分析最近一次职业病危害评价以来用人单位工艺情况、设备、产能、人员和职业病防护设施情况等发生了哪些变化；首次现状评价应简要分析自用人单位正式生产以来至此次评价前的历次变化以及现时运行情况（能力）。

10.3.5 既往职业病危害评价建议落实情况”

用人单位上一次开展的评价报告中提出的补充措施和建议落实情况。

- 10.4 总体设置

10.4.1 现址简评

简要描述用人单位所在地自然环境概况和社会环境条件等，其中自然环境概况重点明确用人单位所在地全年主导风向和最小频率风向、夏季主导风向和最小频率风向以及是否在自然疫源地或地方病区等；社会环境条件重点调查用人单位所在区域周边社会救治能力及救治条件（特别是最近医疗机构的位置、能力，道路交通状况等）。详细描述用人单位周边区域情况，尤其是自最近一次职业病危害评价以来用人单位周边区域发生了哪些重要变化，根据需要对现址的合理性作简要的分析评价。

10.4.2 布局调查与评价

10.4.2.1 总体布局

根据总平面布置图，详细描述厂区的功能分区、各区域的主要建构筑物及其方位（附简要总体布局图），列表描述各区域内建筑物名称及其布置方位。

重点调查用人单位自最近一次职业病危害评价以来总体布局是否发生变化。

总体布局评价：依据GBZ 1、GB/T 12801 和 GB 50187 等的相关要求，对用人单位总体布局尤其是自最近一次职业病危害评价以来的变化情况进行符合性分析评价。

可以运用检查表分析法。

10.4.2.2 建构筑物内功能布置

对于多层建构筑物或功能综合性建构筑物要求根据建构筑物各楼层分布图或各区域分布图（附相关功能分布图）描述建构筑物内的局部功能分布。

重点调查用人单位自最近一次职业病危害评价以来建构筑物内部功能是否发生变化。

建构筑物内部功能布置评价：依据GBZ 1、GB/T 12801 和GB 50187 等的相关要求，对用人单位建构筑物内部功能布置尤其是自最近一次职业病危害评价以来的变化情况进行符合性分析评价。

可以运用检查表分析法。

10.4.2.3 设备布局

列表描述各功能区域内主要生产设备（尤其是产生主要职业病危害的设备）的布置情况（附设备布局示意图），说明其操作或控制方式。

设备布局评价：依据GBZ 1、GB/T 12801和GB 18871 等的相关要求，对用人单位设备布局尤其是自最近一次职业病危害评价以来的变化情况进行符合性分析评价。

可以运用检查表分析法。

10.4.3 建筑设计卫生学调查与评价

建筑设计卫生学调查主要包括建筑结构、通风、采光照明、采暖与空气调节、微小气候等建筑设计卫生学的调查。另外应该调查分析强噪声、高温、高湿、大量使用强腐蚀性或高毒性（剧毒性）化学物质、产生高危害性粉尘、涉及易燃易爆物品等的特殊建筑卫生要求。

10.4.3.1 建筑结构调查

描述各建构筑物的结构形式，包括强腐蚀性物质和高毒物质等工作场所的墙壁、顶棚和地面等内部结构。

10.4.3.2 自然通风调查

自然通风调查：自然通风重点涉及建筑物的朝向（长轴与南北轴的夹角）、建筑物高度、通风面积、屋顶气楼、气路形成、建筑物内隔断及实际有效通风门窗面积等情况的描述与分析。

列表描述建筑物设计卫生学参数的调查结果。

10.4.3.3 全面机械通风调查

机械通风调查：对于自然通风不良，以及产生有毒有害等需要采用机械通风的建筑，应该详细核实机械风机的数量、风量、墙式风机或风口（进风与出风）的布置位置、换气次数等设计情况（必要时附图片证实）。

对于全封闭建筑物必须换算每小时人均新风量。

10.4.3.4 采光照明调查

按照 GB 50033、GB 50034的要求，调查描述各区域采光照明的方式、相关灯具类型及设置位置、光源影响和特殊环境下采光照明等。

10.4.3.5 采暖与空气调节调查

描述各区域采暖与空气调节的方式及效果。

10.4.3.6 建筑设计卫生学参数现场检测

依据编制的检测方案（包括检测定点、方法、仪器、内容等），对机械通风（人均新风量）、采光照明（照度）、微小气候等建筑设计卫生学参数以及根据行业特殊要求（标准、规范等有规定的）需要进行风速检测的区域进行检测。

核实相关设计技术参数的符合性。

10.4.3.7 分析评价

根据现场调查和现场检测，依照GBZ 1、GB 50187、GB 50019、GB 50034、GB 50033 等的相关要求对用人单位的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑物设计卫生学符合性进行评价。

可以运用检查表分析法。

- 10.5 职业病危害因素调查、检测与评价

10.5.1 职业病危害因素识别及其接触情况调查分析

10.5.1.1 职业病危害因素调查、确认

根据用人单位的生产工艺或区域布置等划分评价单元（包括主要生产装置和辅助生产工序），依据《职业病危害因素分类目录》、GBZ 2.1、GBZ 2.2和其他要求（国外已颁布职业接触限值的、国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的、其他可能危害劳动者身体健康的），从生产工艺过程、生产环境、劳动过程以及检维修、特殊情况等状态下四个方面对用人单位各评价单元存在的职业病危害因素进行系统的分析、调查和确认，说明各评价单元存在的职业病危害因素、接触的工种以及各工种的工作日写实情况，现场调查要至少2名专业技术人员进行。

10.5.1.2 职业病危害因素接触情况调查分析

根据10.3.3.1的调查、确认，结合用人单位生产制度及定员、设备名称与数量及其自动化与密闭化情况、岗位设置、作业人数、作业方式、作业时间等，列表分析各生产单元内职业病危害因素种类及岗位接触情况。

10.5.2 职业病危害因素分析

用文字或表格的方式，概述职业病危害因素的特性（包括有毒物品固有的毒性特点：状态、毒物危害程度分级、刺激性及窒息性、腐蚀性、皮肤吸收性、致癌性等）、对人体健康的影响，以及可引起的职业病等。

10.5.3 职业病危害因素检测

按照国家标准、行业标准以及国外参考标准等确定可检测的职业病危害因素（提供接触限值一览表），确定采样（检测）方法，明确采样方式（定点采样/个体采样/长时间采样/短时间采样），进行采样（检测）定点（或采样对象确定），并按照用人单位生产实际情况选择采样（检测）时段。对定点（或采样对象）的代表性、职业病危害因素检测选择、采样的工作时段选择等问题，应该有详细的说明和明确的规定。需附检测点设置示意图。

明确各种职业病危害因素的检测方法、频次、气象条件等情况详细描述采样时段的生产负荷率、生产设备及防护设施开启数量及其运行状况、人员规范操作等情况。现场采样时需进行拍摄留证。如因涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密、个人隐私及特殊要求不能拍照（摄 影）的，用人单位应提供书面确认材料。

相关描述表格参见附录C。

10.5.4 检测结果分析

检测结果经整理分析后，用简洁的文字、图表等进行合理表述，并对结果进行评价，评价指数CME、CSTE、CTWA、CPE(峰接触浓度)的取用根据GBZ 2.1的具体要求确定，不一定全部涉及。检测结果的分析评价采用列表方式。用人单位总体的职业病危害因素检测结果情况需要进行列表汇总。

职业健康技术服务机构出具的实验室检测报告应作为现状评价报告的必要附件予以辅证。

有关检测结果评价和汇总表格参见附录C。

10.5.5 检测结果评价

对检测结果进行总体分析评价，对不合格工种或不合格检测点的超标原因进行调查分析，重点描述工程防护不足原因、必要时附不合格点图片，以更清晰地表达。

10.5.6 职业病危害作业分级

依据 GBZ/T 229等有关职业病危害作业分级标准，按照GBZ2.1-2019附表5确定职业接触水平及其分类控制，对超标工种进行接触职业病危害因素情况进行作业危害程度分级（GBZ229）确定体检周期。

10.5.7 用人单位职业病危害作业关键控制点和关键防护工种的确定

通过现场调查和职业病危害因素的检测结果，在对相关岗位物料使用/产生量（或者正常情况下在设备中的存量）、岗位作业方式（自动化、机械化、手工）、接触情况（人数、时间、频率）等综合分析的基础上，确定用人单位职业病危害作业关键控制点和关键防护工种。

确定的原则性方法见附录D。

- 10.6 职业病危害防护设施调查与评价

10.6.1 防护设施设置及运行情况

详细调查用人单位各区域的职业病防护设施情况，列表汇总，尽量采用影像资料取证留档或作为报告附件，以更清晰地表达。

10.6.2 防护设施设计能力调查与实际防护参数检测

调查内容主要包括防尘、防毒、噪声与振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等。工作场所职业病危害因素的浓度或强度超标时，应对防护设施的防护效果进行检测，分析超标原因。尤其对局部通风设施的防护效果相关参数进行检测，包括罩口风速、控制风速等，列表汇总，分析防护设施的有效性及其超标原因。

10.6.3 防护设施维护情况

收集防护设施维护保养制度以及日常维护保养的记录资料，结合现场调查进行分析评价。

10.6.4 防护设施评价

对各个接触职业病危害的作业点及其设备配备的防护设施的数量、形式、使用情况、防护效果，以及防护设施的维护保养情况进行分析评价。

按照GBZ1、GBZ/T 194、GB 18871和有关特定行业标准等的要求，评估工作场所防尘、防毒、防噪、减振、防高温、防辐射等职业病防护设施的设置、维护、检修的符合性；根据职业病防护设施的调查和检测结果，结合职业病危害因素检测结果，对照GB/T16758等相关职业卫生法规标准要求，综合分析职业病防护设施的合理性与有效性。

可以采用检查表分析法。

- 10.7 职业健康现场管理调查与评价

10.7.1 个人使用的职业病防护用品调查与评价

对用人单位实际配发的职业病防护用品种类、数量及参数进行调查，同时对作业场所职业病防护用品的佩戴情况进行调查记录（应包括劳动者是否正确使用情况的调查、不使用的原因调查等内容）。采用影像资料取证留档。相关调查情况汇总列表描述。

个人使用的职业病防护用品评价：根据劳动者职业病危害因素接触水平确定需要配备个人防护用品的岗位及人员；结合个人防护用品的现场调查情况，必要时进行职业病防护用品符合性和有效性评估，综合评价用人单位个人防护用品的选用、配备数量、维护与管理是否符合GB 39800、 GB/T 11651、GB/T 18664和 GB 18871 等标准及有关文件的要求。

可以采用检查表分析法。

10.7.2 职业病危害警示标识设置状况

对用人单位各作业现场警示标识（警告性标识、指令性标识、告知卡、警示线等）的设置状况进行调查，相关调查情况汇总列表描述。

警示标识及中文警示说明评价：按照GBZ 158、GBZ/T 203、GBZ/T 225、GB 18871 及有关文件的要求对用人单位职业病危害警示标识的设置情况进行符合性描述评价。

10.7.3 应急救援设施调查与评价

针对可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，调查各类应急救援设施的种类、数量、设置地点及运行维护状况等。相关调查情况汇总列表描述。采用影像资料取证留档。

应急救援设施评价：按照 GBZ 1、GBZ/T 194、GBZ/T 223、GBZ/T 225、GB 18871 等的要求，分析用人单位设置的应急救援设施是否具备针对性、可行性，是否满足要求。

10.7.4 现场告知情况调查与评价

对用人单位职业病危害告知栏的设置（包括办公区域的公告栏和工作场所的公告栏）、作业现场职业病危害因素检测浓度的告知、主要化学物料的危害特性（中文警示说明）及职业健康安全操作规程的上墙情况进行分析评价。

采用影像资料取证留档。

10.7.5 现场清洁整齐度调查与评价

对作业现场物件堆放是否有序，墙面、地面、设备表面的积尘和积灰情况进行调查，查看清洁卫生制度及其落实情况，对是否造成二次污染或二次扬尘进行评价。

对于存在的问题附图片证实。

- 10.8 职业健康监护情况分析与评价

10.8.1 职业健康监护管理情况

查询用人单位近3年来接触有毒有害岗位人员流动情况；了解职业健康监护管理制度的落实情况以及职业健康监护档案的建立情况。

10.8.2 职业健康检查结果分析

收集用人单位近3年（必要时向前延伸）的职业健康检查报告，对每次职业健康检查单位资质以及职业健康检查报告的规范性、劳动者个人体检表记录的完整性，工种接触职业病危害因素应检人数、应检项目、实检人数和实检项目进行核查分析，并将职业健康检查结果进行汇总。

分析评价用人单位职业健康检查率、检查项目和复查落实等情况，对于职业健康检查结果异常的情况，应结合劳动者作业岗位及其接触的职业病危害因素，分析结果异常原因及与作业活动的关联度。

10.8.3 职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置

查阅资料，跟踪职业健康检查复查情况，对职业健康检查或职业病诊断发现的职业禁忌证、疑似职业病病人和职业病病人的处置情况，并分析处置是否符合职业病防治法相关要求。

10.8.4 职业健康监护情况评价

综合上述调查分析情况，对用人单位职业健康监护情况是否符合GBZ 188及相关标准的要求进行描述性总结评价，指出存在的问题。

- 10.9 辅助用室调查与评价

10.9.1 辅助用室现场调查

列表对用人单位工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房），生活室（休息室、食堂、厕所），妇女卫生室、医务室等辅助用室进行调查描述。

10.9.2 辅助用室评价

对照GBZ 1等相关职业卫生法规标准要求，结合用人单位人员变化情况，评价用人单位工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性。

可以运用检查表分析法。

- 10.10 职业健康管理情况调查与评价

首次评价重点是管理机构和制度的建立及完善情况，以及运行和落实情况。非首次评价着重体系和制度的持续改进情况以及执行情况，收集体系运行记录，作出分析评价。

10.10.1 职业健康管理组织机构及人员

查阅用人单位职业健康管理组织机构及人员资料，核实主要负责人和职业健康管理人员培训情况，根据单位规模、职业病危害风险类别、接触人数等分析评价该单位职业健康管理机构及人员配置的合理性。

10.10.2 职业病防治计划、实施方案及执行情况

查阅年度职业病防治计划、实施方案及执行情况资料，分析评价符合性和有效性。

10.10.3 职业健康管理制度与操作规程及执行情况

查阅是否依据各类规范性文件要求建立完善的职业健康管理制度和岗位职业健康安全操作规程，核实制度落实的各类记录资料，分析评价其符合性和有效性。

10.10.4 职业病危害因素定期检测制度及执行情况

查阅制度，核实制度是否明确执行部门、经费、具体实施计划；收集查阅历年检测资料，分析评价制度的完善情况及其落实情况。

10.10.5 职业病危害的告知情况

查阅资料，核实用人单位是否在签订劳动合同时告知了岗位接触的职业病危害因素名称及其可能的危害、防护措施及待遇等内容，告知形式是否合适；核实用人单位是否告知了相关岗位职业病危害因素及其检测浓度，是否通过培训等方式告知劳动者拥有的权利及义务；核实用人单位是否及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者；就相关情况进行分析评价。

10.10.6 职业健康培训情况

查阅用人单位的职业健康培训制度；查阅用人单位负责人、职业健康管理人员依据国家有关规定接受的培训及取证情况；查阅用人单位针对接触职业病危害劳动者上岗前、在岗期间开展培训工作的培训教材、培训记录以及考卷等资料。

对用人单位的职业健康培训制度的适宜性进行分析评价；对用人单位负责人、职业健康管理人员的培训取证情况进行分析评价；对用人单位针对接触职业病危害劳动者上岗前、在岗期间开展的培训情况进行分析评价，包括是否制定培训计划、培训内容是否根据行业和岗位特点及满足法律法规等的要求、培训学时是否满足要求、培训对象及人数是否全覆盖等进行分析评价。

10.10.7 职业健康监护制度及执行情况

查阅制度，核实制度是否明确执行部门、经费、具体实施计划；收集查阅历年职业健康监护资料，核实制度的完善情况及其落实情况，对职业病危害因素识别、职业健康检查机构、检查项目选择的正确性等进行分析评价。

10.10.8 个体防护用品配置及使用情况

查阅制度，核实制度是否明确执行部门、经费、具体实施计划；收集查阅近3年个体防护用品日常发放台账以及用人单位日常监督检查的记录资料；查阅个体防护用品的采购证明及相关合格证书。

综合调查情况，对个体防护用品的购买、发放和用人单位日常监督检查职工佩戴情况进行分析评价。

10.10.9 职业病危害事故应急救援预案及演练情况

查阅职业病危害事故应急救援预案，核实预案执行部门及演练情况等。对事故应急救援预案的完善及其落实情况等进行分析评价。

10.10.10 职业病危害申报情况

查阅申报回执，核实用人单位是否及时、如实申报职业病危害项目，如存在问题提出整改建议。

10.10.11 职业健康档案管理

查阅职业健康档案资料，主要包括：

－建设项目职业病防护设施“三同时”档案；

－职业健康管理档案：

－职业健康宣传培训档案；

--职业病危害因素监测与检测评价档案；

－用人单位职业健康监护管理档案；

－劳动者个人职业健康监护管理档案；

－法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。

评价用人单位职业健康档案的完整性及完善程度是否符合国家有关规定。

10.10.12 职业病危害防治经费

描述用人单位近一年职业病危害防治经费的投入明细，应该包括职业病防护设施配置、防护设施维护保养、职业病危害因素检测、职业健康检查、职业健康培训、个体防护用品配置、工伤保险、生活福利等费用，评价其合理性。

- 10.11 健康监护结果与检测结果关联性分析

对收集的用人单位近3年（必要时向前延伸）的职业健康检查报告和定期检测结果（或评价报告中检测结果）进行系统分析和关联性分析，得出用人单位的职业病危害趋势和风险。

10.11.1 职业健康监护数据分析

以同一个体为基础，追查历年各项体检指标变化情况。重点是针对复查病人、疑似职业病人、职业病人。

10.11.2 检测数据分析

要求以作业点为基础，列表统计分析近3年（必要时向前延伸）定期检测数据（或评价报告中检测数据），绘制浓度或强度变化曲线。

分析每年职业病危害因素识别科学性、检测布点合理性、方法选择正确性等，注意分析评价相同或不同季节、气候、工况、采样时段等情况检测数据的规律性变化，做出卫生学评价。

10.11.3 健康监护结果与检测结果关联性分析－职业健康风险（趋势）评估

根据接触职业病危害因素的理化性质和发生(放散)特点、职业病防护设施设置、现场职业卫生管理以及作业点的检测数据变化趋势结合作业点上作业人员各项体检指标变化趋势，分析确定用人单位的职业病危害趋势和风险，提示用人单位重点关注和防范。

- 10.12 职业病危害综合风险评估

据用人单位劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标，判定用人单位职业病危害风险分级。通过查阅文件、资料和现场核实等方法对用人单位职业卫生管理状况进行检查，并分级。

根据用人单位职业病危害风险分级和职业卫生管理状况分级结果评估职业病危害综合风险类别，分为甲类、乙类和丙类三类风险，其中甲类风险最低，丙类风险最高。

- 10.13 结论

10.13.1 分项结论

依据10.2至10.12的评价情况，对有关评价结论进行总结汇总，具体见表1。

表1 用人单位职业病危害现状评价分项结论

| 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 总体设置 |  |  |
| 1.1 现址 |  |  |
| 1.2布局 |  |  |
| 1.2.1 总体布局 |  |  |
| 1.2.2 建构筑物内功能布置 |  |  |
| 1.2.3 设备布局 |  |  |
| 1.3 建筑设计卫生学 |  |  |
| 1.3.1 建筑结构 |  |  |
| 1.3.2 自然通风 |  |  |
| 1.3.3 机械通风（配置情况与测试结果） |  |  |
| 1.3.4采光照明 |  |  |
| 1.3.5采暖与空气调节 |  |  |
| 1.3.6微小气候 |  |  |
| 1.3.7 其他特殊建筑设计要求 |  |  |
| 2 职业病危害因素检测 |  |  |
| 2.1 检测结果分析（点合格率与岗位合格率） |  |  |
| 2.2 不合格点整改情况 |  |  |
| 3 职业病防护设施 |  |  |
| 3.1 设施配置完全率 |  |  |
| 3.2 设施配置的适宜性 |  |  |
| 3.3 设施运行效果（职业病防护设施参数检测结果） |  |  |
| 4 职业健康现场管理 |  |  |
| 4.1个人使用的职业病防护用品发放、使用情况 |  |  |
| 4.2 职业病危害警示标识设置情况 |  |  |
| 4.3 应急救援设施配置及其维护情况 |  |  |
| 4.4现场告知 |  |  |
| 4.5 现场清洁卫生 |  |  |
| 5 职业健康监护 |  |  |
| 5.1 体检机构资质 |  |  |
| 5.2 应检与实检人数 |  |  |
| 5.3 应检项目与实检项目 |  |  |
| 5.4禁忌证与职业病人处置 |  |  |
| 5.5 职业健康监护档案 |  |  |
| 6 辅助用室设置情况 |  |  |
| 7 职业健康管理及其落实情况 |  |  |
| 7.1职业健康管理组织机利和关流使用 |  |  |
| 7.2 职业病防治计划、实施方案及执行情况 |  |  |
| 7.3 职业健康管理制度及安全操作规程及执行 |  |  |
| 7.4 职业病危害因素定期检测及执行 |  |  |
| 7.5 职业病危害告知及执行 |  |  |
| 7.6 职业健康培训及执行 |  |  |
| 7.7 职业健康监护制度及执行 |  |  |
| 7.8个人使用防护用品管理 |  |  |
| 7.9 职业病危害事故应急预案及演练情况 |  |  |
| 7.10 职业病危害申报 |  |  |
| 7.11 职业健康档案 |  |  |
| 7.12 职业健康防护经费 |  |  |
| 8 健康监护结果与检测结果关联性分析 |  |  |
| 8.1职业健康监护数据 |  |  |
| 8.2检测数据 |  |  |
| 9 用人单位职业健康基本工作评估结果 |  |  |

分项结论判断分为：符合、不符合，对于不符合项存在的问题作出简要说明，如果问题比较多或复杂，要求注明见报告第几部分第几页的分析评价。

- 10.13.2 职业病危害程度判定

根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）和用人单位综合风险评估结论，判定该用人单位是否属于职业病危害严重的用人单位。综合风险评估为甲类的为职业病危害程度一般的用人单位，综合风险评估为丙类的为职业病危害程度严重的用人单位。

对于综合风险评估结论为乙类的，应综合考虑这些情况，判定用人单位是否属于职业病危害严重的用人单位。包括该用人单位存在职业病危害因素的毒理学特征和潜在危险性、职业病危害因素的浓（强）度与超标情况、职业病危害因素接触人数、用人单位职业健康基本工作情况、近3年来从业人员职业健康体检结果和职业病发病情况等因素。

对于判定为职业病危害风险严重的用人单位，要提示用人单位重点防治，持续提升职业病防治水平。

- 10.14 建议

在对用人单位全面分析、评价的基础上，针对用人单位存在的职业病防护措施的不足，从组织管理、工程技术、个人防护、卫生保健、应急救援等方面，综合提出职业病危害控制措施的建议。

对于属于职业病危害严重的用人单位，应明确提出下次开展现状评价的时间（不得超过3年）。

- 10.14.1 整改性建议

用人单位存在的问题属违反法律、法规、规章和强制性标准要受到处罚的应提出整改性建议。

- 10.14.2 持续改进性建议

用人单位存在的问题属未达到法律、法规、规章、国家及省有关规范性文件或标准的要求，但不属于要处罚的，应提出持续改进性建议。

- 10.14.3 预防性告知

用人单位收到本现状评价报告后应进行公示结果和职业病危害项目申报要求；用人单位今后如何开展职业健康检查；下一次开展职业病危害因素定期检测和现状评价的时间要求。

- 10.15 报告格式

参见附录E。

  - 11 特别说明

本标准的使用说明见附录F。

（资料性附录）

用人单位职业病危害现状评价应收集的主要资料

A．1 用人单位评价范围内的职业病危害防护设施设计，行政主管部门曾经依法作出的审核、审查、验收、备案文件等资料。

A．2 收集近3年（可以收集企业投产以来历年的）的职业病危害评价报告、职业病危害因素定期检测、职业健康监护资料，以及发生职业病危害事故相关资料、职业病发病情况等。

A．3 用人单位评价范围内涉及项目的技术资料

主要包括：

a）用人单位概况；

b）有关总平面、建筑物内功能区域、单元内设备等布局设计图纸；

c）生产过程的原辅材料（催化剂）、副产品（中间品）、产品及其年用量；

d）生产工艺；

e）生产设备；

f）采取的职业病危害防护设施；

g）采取的应急救援设施等。

A．4 用人单位涉及项目运行情况。

A．5 用人单位职业健康管理及其落实情况的各类资料。

A．6 国家、地方、行业有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范。

（资料性附录）

用人单位职业病危害现状评价工作程序

图B．1

（资料性附录）

用人单位基本情况调查及评价参考使用例表

  - 职业卫生前期调查相关表格

    - 用人单位基本信息调查记录表，见表C.1。

表 C.1 用人单位基本信息调查记录表

| 用人单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  | 技术服务地址（多个地址应逐一详细填写） |  |
| 所属行业 |  | 经济类型 |  |
| 企业规模 |  | 法定代表人/负责人姓名 |  |
| 在册职工人数 |  | 劳务派遣人员数量 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人电话 |  |
| 联系人邮箱 |  | 传真 |  |

    - 原、辅材料和产品情况调查记录表，见表C.2～表C.3。

表 C.2 原、辅材料情况调查记录表

| 工作场所 | 物料 名称 | 主要 成分 | 物理 状态 a | 年用量 | 使用岗位 （工种） | 运输 方式 b | 储存 方式c | 加药/投 料方式 d | 装卸 方式 e | 装卸 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等。 b 运输方式是指厂内运输方式，包括槽罐车、叉车、货车、皮带等。 c 储存方式指袋装、桶装、罐装、散装等。 d 加药/投料方式是指自动、人工加药等。 e 装卸方式是指接驳、人工装卸等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 C.3 产品、中间产品、副产品和联产品情况调查记录表

| 工作场所 | 物料名称 | 主要成分 | 物理状态 | 年产量 | 影响岗位 （工种） | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 辐射源项概况调查记录表，见表C.4～表C.6。

表 C.4 射线装置使用情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 射线装置 名称和类别 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 额定参数 | 使用 参数 | 人员操作方 式和位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局简图，标出射线装置和人员操作位置等内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 C.5 密封源使用情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 源类别 | 出厂日期 | 出厂活度 | 数量 | 位置 | 操作方式 | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局简图，标出密封源和人员操作或巡检可到达位置等内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 C.6 非密封放射性物质使用情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 工作场所 级别 | 核素名称 | 日操作 最大量 | 日等效最 大操作量 | 年最大 操作量 | 物理状态 | 操作方式 | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 生产工艺和设备布局情况调查记录表，见表C.7～表C.8。

表 C.7 生产工艺调查记录表

| 工艺名称 | 流程简图 a | 手工作业工序/内容 |
| --- | --- | --- |
| a 生产工艺流程简图按生产工序绘制。 |  |  |

表 C.8 生产设备及布局情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量（台/套） |  | 操作岗位 | 设备布局 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运行 |  |  |
| 设备布局图 |  |  |  |  |  |  |  |
| a 设备布局可参考“机群式布局、U 型生产线布局、直线型生产线布局、Y 型生产线布局、其他”进行描述，并附设备布 局图。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 劳动定员和职业病危害因素接触调查记录表，见表C.9。

表 C.9 劳动定员和职业病危害因素接触情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 岗位 （工种） | 人数 |  | 工作地点及内容 | 工作班制 | 作业方式a | 作业类型b | 职业病危害因素 | 来源 c | 时间 （h/d,d/w） |  | 体力劳动强度d | 接触类型e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总数 | 数/班 |  |  |  |  |  |  | 工作 | 接触 |  |  |
| a 开展评价技术服务时需调查作业方式，作业方式指手工作业、半手工作业、自动化作业等。 b 作业类型指固定作业和流动作业（含周期性巡检作业）。 c 来源指产生职业病危害因素的原辅料、设备、工艺环节等。 d 职业病危害因素为高温时，需调查劳动者体力劳动强度分级。 e 接触类型指根据现场调查判断岗位接触的职业病危害因素浓度（或强度）是否相对稳定，填写浓度（或强度）相对稳定、浓度（或强度）相对不稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 浓度（或强度）相对不稳定岗位接触情况调查记录表，见表C.10。

表 C.10 浓度（或强度）相对不稳定岗位接触情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 岗位 （工种） | 劳动者 姓名 | 接触时机/时段 a | 工作 地点 | 工作 内容 | 职业病 危害因素 | 接触时间 （h/d,d/w） | 接触频度 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 接触时机指劳动者接触职业病危害因素浓度（或强度）发生明显波动的作业（如调漆、取样、投料、卸料或清洁等）、流动作业和非常规作业（检维修、密闭空间等特殊作业）；接触时段指采用定点检测结果评估劳动者一个工作班的接触浓度（或强度）时，划分的检测时段。 b 接触频度指每班接触次数，每次接触时间以及相继接触的间隔时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 职业病防护设施设置及运行情况调查记录表，见表C.11。

表 C.11 职业病防护设施设置及运行情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 职业病防护设施 |  | 技术参数 b | 设置地点或岗位 | 数量（台/套） |  | 维护情况 b | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 a | 名称 |  |  | 总数 | 运行 |  |  |
| a 职业病防护设施类型指防毒、防尘、防噪、减振、防暑降温、防低温、防非电离辐射和防电离辐射等防护设施。 b职业病防护设施技术参数和维护情况在开展评价技术服务时调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况调查记录表，见表C.12。

表 C.12 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况调查记录表

| 职业病防护用品 |  | 生产厂家 | 型号或规格 | 防护性能参数 c | 配备岗位 | 佩戴情况 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 a | 类别 b |  |  |  |  |  |  |  |
| a 职业病防护用品分类包括眼面防护、听力防护、呼吸防护、防护服装、手部防护、足部防护等。 b 职业病防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。 c 职业病防护用品防护性能参数在开展评价技术服务时调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 职业卫生调查。

    - 生产运行状况调查记录表，见表C.13。

表 C.13 生产运行状况调查记录表

| 产品 | 设计能力 | 工程变化情况 | 现行运行能力 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 总体布局调查记录表，见表C.14～表C.15。

表 C.14 厂区总平面布置情况调查记录表

| 功能分区 | 主要车间或建（构）筑物 | 与全年最小频率风向的相对位置 |
| --- | --- | --- |
| 厂前区 | / |  |
| 生活区 | / |  |
| 辅助生产区 |  |  |
| 生产区 |  |  |

表 C.15 厂区竖向布置情况调查记录表

| 厂房或建筑物 | 总层数 | 各楼层 | 各层布置情况 a |
| --- | --- | --- | --- |
| a 重点调查各层存在的放散大量热量或有害气体、噪声与振动较大的装置或设备等。 |  |  |  |

    - 应急救援设施设置及运行情况调查记录表，见表C.16。

表 C.16 应急救援设施设置及运行情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 类型a | 名称 | 技术参数 | 数量 | 设置地点 | 运行情况 | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 应急救援设施类型包括监测报警装置、冲洗用设备设施、急救或损伤处置用品、通信设施、运输设施、泄险设施、紧 急救援站、有毒气体防护站等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 建筑卫生学调查记录表，见表C.17～表C.20。

表 C.17 通风情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 通风类型a | 通风设备名称 | 型号 | 数量 | 额定参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 通风类型指自然通风、机械通风（不含局部排风罩）、混合通风。 |  |  |  |  |  |  |

表 C.18 封闭式车间气流组织调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 气流组织形式 a | 额定新风量 | 额定排风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a 气流组织形式指侧送侧回（排）、上送下回（排）、下送上回（排）、上送上回（排）等。 |  |  |  |  |

表 C.19 采光与照明调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 采光/照明形式a |
| --- | --- | --- |
| a 采光/照明形式指自然采光、人工照明和混合照明。 |  |  |

表 C.20 主要建筑物特征调查记录表

| 建筑物名称 | 朝向 | 楼高 （m） | 层数 | 与最近建筑间距 （m） | 产生强腐蚀性物质、高毒物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 墙体材料 | 墙面材料 | 地面材料 |

    - 辅助用室调查记录表，见表C.21。

表 C.21 辅助用室调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 最大班人数 | 最大班女工人数 | 辅助用室名称a | 设置地点 | 数量 | 卫生设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 辅助用室包括浴室、更/存衣室、休息室、盥洗室、厕所、食堂、妇女卫生室、医务室、洗消室、消毒室及专用洗衣房、工作服干燥室等。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 职业卫生管理情况调查记录表，见表C.22～表C.30。

表 C.22 职业卫生管理机构及管理人员设置情况调查记录表

| 机构名称 | 职业卫生管理人员配 备数量 | 专职/兼职 | 任命文件 | 培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □有 □无 | □有 □无 |

表 C.23 职业病防治计划和实施方案调查记录表

| 职业病防治计划 | 文件号及版次 | 实施方案 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |

表 C.24 职业卫生管理制度和操作规程调查记录表

| 名称 | 文件号及版次 | 管理部门 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |

表 C.25 应急救援机构设置及其配备调查记录表

| 机构种类 | 名称 | 配备情况a |
| --- | --- | --- |
| 应急救援组织机构 |  |  |
| 医务室 |  |  |
| 应急救援医院 |  |  |
| a 配备情况包括人员、设备等。 |  |  |

表 C.26 应急救援预案及演练情况调查记录表

| 预案名称 | 演练时间 | 演练形式 a | 演练效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a 演练形式包括桌面推演、实战演练和混合演练。 |  |  |  |  |

表 C.27 职业病危害警示标识设置情况调查记录表

| 单元 | 工作场所 | 警示标识 |  | 数量 | 设置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 内容 |  |  |  |

表 C.28 职业病危害申报情况调查记录表

| 申报类型 | 申报日期 | 有无申报回执 |
| --- | --- | --- |
| 初次申报 |  |  |
| 变更申报 |  |  |
| 年度更新 |  |  |

表 C.29 职业卫生档案调查记录表

| 档案名称 | 内容 | 管理部门 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目职业卫生“三同时”档案 |  |  |
| 职业卫生管理档案 |  |  |
| 职业卫生宣传培训档案 |  |  |
| 职业病危害因素监测与检测评价档案 |  |  |
| 用人单位职业健康监护管理档案 |  |  |
| 劳动者个人职业健康监护档案 |  |  |
| 法律法规要求的其他资料文件 |  |  |

表 C.30 职业病危害防治经费调查记录表

| 职业病防治项目 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 内容 |  |  |
| 职业病防护设施 |  |  |  |
| 个体防护用品 |  |  |  |
| 应急救援设施 |  |  |  |
| 职业健康监护 |  |  |  |
| 职业病危害评价 |  |  |  |
| 职业病危害因素检测 |  |  |  |
| 职业卫生宣传培训 |  |  |  |
| 职业病危害警示标识 |  |  |  |
| 职业病危害治理 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

    - 既往职业病危害评价建议落实情况调查记录表，见表C.31。

表 C.31 上一次评价报告中提出的补充措施和建议落实情况调查记录表

| 评价报告名称 | 补充措施和建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |

    - 职业健康监护情况调查记录表，见表C.32。

表 C.32 职业健康监护情况调查记录表

| 体检类型 a | 年度 | 体检机构 | 疑似职业病 | 职业禁忌证 | 疑似职业病、职业禁忌证处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □有 □无 | □有 □无 |  |
| a 体检类型指上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查。 |  |  |  |  |  |

C．3 职业病危害因素检测与评价有关表格

参考表C．33～表C．43。

表C．33 用人单位确定检测的职业病危害因素接触限值一览表

| 序号 | 职业病危害因素名称 | 职业接触限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PC-TWA | PC-STEL | MAC | 峰接触浓度 |

注：“职业接触限值”依据 GBZ 2.1、GBZ 2.2的具体要求确定或参照确定，不一定全部涉及。

表C．34 用人单位检测点（采样对象）设置情况一览表

| 单元名称 | 评价工种 | 检测地点 （采样对象） | 检测项目 | 检测点号 （采样对象） | 检测点数（采 样对象数量） | 总检测次数 （采样对象总数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C．35 检测项目与采样方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 采样设备 | 采样参数 （采样流量、 采样时间） | 检测设备 | 采样方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“采样方式”注明定点短时、定点长时、个体采样、仪器直读等。

表C．36 检测日期天气特征记录

| 检测日期 | 天气情况 | 气压(KPa) | 气温(℃) | 湿度(%) | 风向 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C．37 检测时段生产工况记录

| 检测日期 | 生产情况 | 防护设施运行 | 工人防护 |
| --- | --- | --- | --- |

表C．38 职业病危害因素检测结果分析与评价表（1）

（职业病危害因素接触限值有TWA值和STEL 值）

| 评价工种 | 检测地点 | 接触时间 | 时间加权平均浓度（TWA）接触情况 (mg/m3) |  |  |  | 短时间接触情况 (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测浓度范围 | C-TWA | 接触限值 PC-TWA | 判定 | C 波动范围 | C-STEL | 接触限值 PC-STEL | 判定 |

注：工种检测结果判断方法：根据该岗位所接触的数个作业点的检测浓度值、每个作业点对应作业时间，综合换算出该工种接触的TWA浓度值，再与接触限值比较作出合格性判断。

表C．39职业病危害因素检测结果分析与评价表（2）

（职业病危害因素接触限值有TWA值和峰接触浓度限值）

| 评价工种 | 检测地点 | 接触时间 | 时间加权平均浓度（TWA）接触情况 (mg/m3) |  |  |  | 短时间接触情况 (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测浓度范围 | C-TWA | 接触限值 PC-TWA | 判定 | C PE | C短 | CPE/PC-TWA | 判定 |

表C．40 职业病危害因素检测结果分析与评价表（3）

（职业病危害因素接触限值为MAC值）

| 评价工种 | 检测地点 | 检测值C波动范围 (mg/m3) | CMAC (mg/m3) | 最高限值 MAC (mg/m3) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C．41 职业病危害因素（噪声）检测结果分析与评价表

| 评价工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测平均值 dB(A) | 8h或40h等效声级 dB (A) | 标准限值 dB(A) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C．42 工作场所噪声检测结果分析与评价表

| 工种场所 （评价单元） | 检测地点 | 检测平均值 dB(A) | 标准限值 dB(A) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：工作场所噪声标准限值依据GBZ 1的要求确定。

表C．43 用人单位检测结果达标情况分析汇总表

| 序号 | 检测项目 | 检测点数 | 合格点数 | 检测点合格率 | 评价岗位数 | 合格岗位数 | 岗位合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C．4 用人单位历年检测数据汇总

见表C．44。

表C．44 用人单位历年检测数据汇总

| 单元名称 | 作业点 | 职业病危害因素 | 历年检测数据(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |

（资料性附录）

用人单位职业病危害作业关键控制点和关键防护工种确定的原则性方法

通过职业病危害因素的识别和检测，对各工种接触职业病危害水平及有关作业场所的评价，涉及以下情况之一的可以定性为职业病危害作业关键控制点和关键防护工种：

1）接触职业病危害因素超标的工种即为关键防护工种，引起其接触水平超标的作业点即为关键控制点；

2)涉及接触高危粉尘、高毒物品或放射性物质的工种即为关键防护工种，涉及这些危害可能泄漏的作业点即为关键控制点；

3）对GBZ 2.1中备注的致癌物质、经皮吸收物质、致敏物质，只要识别出作业场所存在，涉及接触这些危害的工种即为关键防护工种，涉及这些危害可能泄漏的作业点即为关键控制点；

4）其他粉尘或化学物质检测结果达到其短时间接触限值二分之一以上的作业点即为关键控制点，对应的接触工种即为关键防护工种；

5）工作场所环境噪声超过85dB的作业点即为关键控制点，进入这些作业点的工种即为关键防护工种。

（资料性附录）

用人单位职业病危害现状评价报告格式

E．1 封页

－报告编号：共16位，从左向右依次为：出具报告的年份的后2位数字、2位汉语拼音字母代表的报告类别标志（现状评价报告为XP）、9位数字（或大写拉丁字母）组成的全国统一的本单位组织机构代码（对于“三证合一”用人单位，取其统一社会信用代码编号中第9至第17位数字组成的9位数字）、3位数字组成的本单位当年出具的同一类别报告流水号（从001 开始连续编号），字体为国标宋体，标准小4号，加粗，右对齐。

－标题：xxxxxx用人单位职业病危害现状评价报告，字体为国标宋体，标准小1号，加粗，居中。

－落款：技术服务机构名称（加盖公章），字体为国标宋体，标准小3号，加粗，居中。

E．2 封二

现状评价报告客观性声明（加盖公章），字体为国标宋体，标准3号，加粗，居中。声明内容字体为国标宋体，标准小4号。

E．3 封三

技术服务机构资质证书影印件

E．4 封四

项目组成员名单（列表）。

－项目负责人：姓名、职称（专业）、资质证书号、签字，字体为国标宋体，标准4号

－主编人：姓名、职称（专业）、资质证书号、签字，字体为国标宋体，标准4号

－参与人：姓名、职称（专业）、资质证书号、签字，字体为国标宋体，标准4号

－审核人：姓名、职称（专业）、资质证书号、签字，字体为国标宋体，标准4号

－签发人：姓名、职称（专业）、资质证书号、签字，字体为国标宋体，标准4号

E．5 正文

按照目录内容编写，纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准4号，28行/页，30字/行。

－页眉：XXXX用人单位职业病危害现状评价报告、报告编号，字体为国标宋体，标准小5号。－页脚：评价机构名称，页码（第X页共 XX页），字体为国标宋体，标准小5号。

E．6 附件

现状评价委托书、地理（区域）位置图、总平面布置图、其他应该列入的有关资料。

图F．1至图F．3 给出了不同页面的格式。

报告编号：××XP×××××××××

用人单位名称

职业病危害现状评价报告

技术服务机构名称

年 月 日

图E．1 报告封面格式

现状评价报告客观性声明

郑重声明：本机构出具的《xxxxxx职业病危害现状评价报告》，是在综合分析xxxxxx（用人单位）成立以来的职业病危害防治工作相关数据和资料，依据国家有关职业病防治的法律、法规、规章，相关行业职业病防治的标准、规范和有关政府主管部门的文件精神进行研究、分析所取得的成果。该用人单位属于xxxx行业，该行业在本机构批准的资质范围内，本机构对本评价报告评价过程的客观性负责，对现状评价结论的科学性负责。

机构盖章：

日期： 月  日

图E．2 报告封二格式

《xxxxxx职业病危害现状评价报告》

项目组成员名单

| 项目职务 | 姓名 | 职称（专业） | 资质证书号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 主编人 |  |  |  |  |
| 参与人 |  |  |  |  |
| 参与人 |  |  |  |  |
| 参与人 |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  |  |  |

图E．3 报告封四格式

附录F

（资料性附录）

本标准使用说明

F．1 本标准由职业卫生技术服务机构的专业职业健康技术服务人员使用，其他人员参考使用。

F．2 本标准涉及的“例表”仅供参考使用，例表结构和内容无法适用于所有情况，专业技术人员应根据实际情况做相应的修改。