| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | 34. B44 |

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | 34. B44 |

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

实验树鼩 微生物学和寄生虫学等级及监测

Laboratory tree shrew—Microbiological and parasitical standards and monitoring

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目	次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  微生物学与寄生虫学等级	2

5  缩略语	2

6  检测要求	2

7  监测程序	3

8  监测规则	4

9  结果判定	5

10 判定结论	5

11 报告	5

12 附录A	6

13 附录B	7

14 附录C	9

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由安徽省科学技术厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省医学科学研究院（安徽省实验动物质量监督检测中心）、安徽省高新技术发展中心（安徽省基础研究管理中心）、安徽医科大学、 安徽农业大学。

本文件主要起草人：……

实验树鼩 微生物学和寄生虫学等级及监测

- 范围

本文件规定了实验树鼩的微生物学和寄生虫学等级分类、检测要求、检测程序、检测规则、结果判定、判定结论和报告的要求。

本文件适用于实验树鼩的微生物学和寄生虫学监测。

- 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 541  动物疫病实验室检验采样方法

GB/T 14926.1  实验动物 沙门菌的检测方法

GB/T 14926.4  实验动物 皮肤病原真菌检测方法

GB/T 14926.14  实验动物 金黄色葡萄球菌检测方法

GB/T 14926.15  实验动物 肺炎链球菌检测方法

GB/T 14926.30  实验动物 兔轮状病毒检测方法

GB/T 14926.47  实验动物 志贺氏菌检测方法

GB/T 14926.49   实验动物 空肠弯曲杆菌检测方法

GB/T 14926.50  实验动物 酶联免疫吸附试验

GB/T 14926.52  实验动物 免疫荧光试验

GB/T 14926.60  实验动物 猕猴疱疹病毒I型（B病毒）检测方法

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 18448.1  实验动物 体外寄生虫检测方法

GB/T 18448.2  验动物 弓形虫检测方法

GB/T 18448.6  实验动物 蠕虫检测方法

GB/T 18448.10  实验动物 肠道鞭毛虫和纤毛虫检测方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实验树鼩 laboratory tree shrew

指经人工饲养、繁殖，对其携带的微生物及寄生虫实行控制，遗传背景明确或来源清楚的用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的树鼩。

3.2

普通级实验树鼩	conventional experimental animal

不携带所规定的人与树鼩共患病病原和树鼩烈性传染病病原的实验树鼩。

3.3

无特定病原体级实验树鼩 specific pathogen free (SPF) tree shrew

除普通级实验树鼩应排除的病原体外，不携带所规定的潜在感染或条件致病以及对科学实验干扰大的微生物和寄生虫的实验树鼩。

- 微生物学与寄生虫学等级

按微生物学与寄生虫学等级划分类，实验动物分为普通级实验动物和无特定病原体级实验动物。

- 缩略语

- ELISA：酶联免疫吸附试验；IHA：间接血凝试验；IFA：免疫荧光试验；PCR：聚合酶链式反应。

- 检测要求

  - 外观指标

外观检查无异常。

  - 检测项目及方法

    - 微生物检测项目及方法

实验树鼩各等级病原微生物检测项目及方法见表1。

表1  各等级实验树鼩病原微生物检测项目及方法

| 实验动物 |  | 检测项目 | 检测方法 | 检测 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 特 定 病 原 体 级 | 普 通 级 | 沙门氏菌 Salmonella spp. | GB/T 14926.1 | ● | 检 测 结 果 阴 性 |
|  |  | 志贺氏菌 Shigella spp. | GB/T 14926.47 | ● |  |
|  |  | 皮肤病原真菌 Pathogenic dermal fungi | GB/T 14926.4 | ● |  |
|  |  | 肺炎链球菌 Streptococcus pnemoniae | GB/T 14926.15 | ● |  |
|  |  | 变形杆菌 Proteus spp. | 附录A | ● |  |
|  |  | 疱疹病毒 | GB/T 14926.60 | ● |  |
|  |  | 轮状病毒 | GB/T 14926.30 | ● |  |
|  |  | 呼肠孤病毒 | 附录B | ● |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | GB/T 14926.14 | ○ |  |
|  |  | 空肠弯曲菌 Campylobaceter jejuni | GB/T 14926.49 | ○ |  |
|  |  | 腺病毒 Adenovirus | 附录C | ○ |  |
| - 注：●必须检测项目：指在进行实验树鼩质量评价时必须检测的项目。 - ○必要时检测项目：指引进实验树鼩时或怀疑本病流行等必要时要求检测的项目。 |  |  |  |  |  |

    - 寄生虫检测项目及方法

实验树鼩各等级寄生虫检测项目及方法见表2。

表2  各等级实验树鼩寄生虫检测项目

| 实验动物 |  | 病原微生物 | 检测方法 | 检测 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 特 定 病 原 体 级 | 普 通 级 | 体外寄生虫 Ectoparasites | GB/T 18448.1 | ● | 检 测 结 果 阴 性 |
|  |  | 弓形虫 Toxoplasma | GB/T 18448.2 | ● |  |
|  |  | 蠕虫 Helminths | GB/T 18448.6 | ● |  |
|  |  | - 肉孢子虫 Sarcocystis | - 肌肉、脑、神经镜检 | ● |  |
|  |  | - 鞭毛虫 Flagellates | - GB/T 18448.10 | ○ |  |
| - 注：●必须检测项目：指在进行实验树鼩质量评价时必须检测的项目。 - ○必要时检测项目：指引进实验树鼩时或怀疑本病流行等必要时要求检测的项目。 |  |  |  |  |  |

- 监测程序

  - 实验树鼩微生物学监测

监测程序见图1。

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

耳后，背部毛发或皮屑，检查真菌

采血，检查血清抗体

结果判定

检测报告

鼻拭子、肛拭子或新鲜粪便，检查细菌和病毒

图1	实验树鼩微生物学监测程序

  - 实验树鼩寄生虫监测

- 检测程序见图2。

麻醉

实验树鼩

外观检查、编号

口周、耳后、颈背部、腹股沟、肛门，检查体外寄生虫

采血，弓形虫检查

结果判定

检测报告

解剖，取肌肉、新鲜粪便，检查体内寄生虫

图2	实验树鼩寄生虫学监测程序

- 监测规则

  - 监测频率

每3个月至少检测一次。

  - 抽样

选择成年树鼩用于检测，随机抽样，抽样数量按表3。

表3	实验树鼩抽样数量表

| 单位：只 |  |
| --- | --- |
| 群体大小 | 采样数量 |
| ≤100 | 应不少于 5 头 |
| 100～500 | 应不少于 10 头 |
| ≥500 | 应不少于 20 头 |

注：血液不少于1 mL/只

  - 采集方法

    - 检查的树鼩应当日按细菌、真菌、病毒、寄生虫要求联合取样检查。

    - 采样方法按照NY/T 541进行。

  - 送检要求

- 样品要求有明显标识，安全送达实验室；送检单应写明检品名称、品系、等级、数量及检测项目等内容。样品的处理应符合GB 19489要求。

- 结果判定

  - 抗体检查

- 疱疹病毒和轮状病毒经ELISA和IFA检测，血清抗体阴性判为合格。弓形虫抗体检查，经ELISA检测，血清抗体阴性判为合格；IHA试验，将出现血凝“++”（即红细胞部分呈膜状沉着，周围有凝集团点，中央沉点大）时的最高稀释度定为该血凝素的效价。

  - 细菌、真菌检查

- 细菌、真菌经分离培养鉴定，未见病原体判为合格。

  - 病原体核酸PCR检查

- 呼肠孤病毒和腺病毒经核酸PCR检测，无扩增目的条带判为合格。待测样品扩增出特异性目的条带，即可判断为疑似阳性，对疑似阳性样品，再用同一PCR或ELISA方法重试，如仍为阳性则判阳性，判为不合格。

  - 体外、体内寄生虫检查

- 在检测的各等级实验动物中，经显微镜镜检，未见虫体、虫卵判为合格；凡见到虫体或虫卵，判为不合格。

- 判定结论

- 在检测的各等级实验树鼩中，如有某项指标不符合该等级指标要求，则判定为不符合该等级。

- 报告

根据检测结果，出具报告。

附	录	A

（规范性）

实验树鼩变形杆菌的检测方法

A.1    材料

A1.1    主要试剂

S.S 琼脂； 血琼脂培养板； 麦康凯琼脂平板； 氧化酶试纸。

A.1.2    主要仪器

普通恒温培养箱。

A.2    方法

A.2.1    动物的取材

用无菌棉签采取树鼩肛拭子，或新鲜粪便。

A.2.2    培养特性

在血琼脂平板上35 ℃±2 ℃培养18 h ~ 24 h，可蔓延成波纹状薄膜，布满整个平板表面（迁徙现象）；在SS平板上为无色透明、中心黑色或灰色、中等大小菌落；在麦康凯琼脂平板上形成圆形、扁平、无色半透明的菌落。

A.2.3    生化反应

氧化酶试验阴性、发酵葡萄糖和蔗糖，不发酵乳糖、肌醇和甘露醇，KCN生长、动力、H2S、脲酶和苯丙氨酸脱氨酶试验均为阳性，TSI为K/A。

A.2.4    操作步骤

氧化酶试验：将滤纸片浸泡于1%盐酸四甲基对苯二胺试剂中，制成试剂纸片，取菌涂于试剂纸上，细菌在与试剂接触10  s内呈深紫色，则为阳性。

鉴定：从麦康凯琼脂平板上挑取可疑菌落，用微生物鉴定仪或传统生化反应进行细菌鉴定。

附	录	B

（规范性）

实验树鼩呼肠孤病毒PCR检测方法

B.1    材料

B 1.1    主要试剂

病毒总RNA提取试剂盒和PCR试剂盒；

树鼩呼肠孤病毒PCR检测引物：

外围上游引物TRY-Fl：5'-CCATGATACTGACTCAGTTTGGACCG -3'，

外围下游引物TRV-Rl：5'-CACTAAGAAAATACCRCTAGTRCAWGCCAT -3'，

内围上游引物TRV-F2：5'-GATTAAGGCBCCWTTGGAGAAGTTTG -3'，

内围下游引物：5'-GACAAGGGCRTRRCTCCCATGTACAT -3'。 扩增目的片段为513 bp。

B.1.2    主要仪器

PCR 仪、高速离心机、恒温水浴箱、电泳仪、紫外分光光度计、凝胶成像系统。

B.2    方法

采用普通巢氏 RT-PCR检测方法。

B.2.1    样品取材

用无菌棉签采取树鼩肛拭子，或新鲜粪便保存在- 20 ℃冰箱备用。

B.2.2    标本总RNA提取

用病毒RNA提取试剂盒提取RNA,具体操作按说明书进行。经紫外分光光度计测定浓度，通过OD260/OD280比值判定质量。

B.2.3    PCR 反应

cDNA 合成反应：按照Fermentas RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit操作步骤，依据反转录体系为20 µL，包括,：病毒RNA 8 µL，Random Hexamer Primer  1 µL，Nuclease-free water 3 µL，5 x Reaction buffer 4 µL，RiboLock RNase Inhibitor (20U/µL) 1 µL，10mmol/L dNTP Mix 2 µL，RevertAid M-MuLV RT (200U/µL) 1 µL。PCR反应条件为：25 °C孵育 Smin，42 °C 60min，70 °C 5min 获得cDNA。

第一次PCR反应体系为25 µL，包括,：反转录PCR模板3 µL，DreamTaq  Green PCR Master MixPCR 12.5 µL，Nuclease-free water 7.5 µL，TRV-F1 (5 µmol/L)1 µL，TRV-R1 (5 µmol/L)1 µL。PCR反应条件为：95 °C预变性 5 min； 95 °C 30 s；退火温度50°C 30 s，72 °C 2 min，35 个循环； 72 °C 10 min。

第二次PCR反应体系为25 µL，包括：反转录cDNA 模板第一次PCR 产物3 µL，DreamTaq  Green PCR Master Mix 12.5 µL，Nuclease-free water 7.5 µL，TRV-F1 (5 µmol/L)1 µL，TRV-R1 (5 µmol/L)1 µL。PCR反应条件为：95 °C预变性 5 min；95 °C 30 s；退火温度50 °C 30 s，72 °C 2 min，35 个循环；72 °C 10 min。

B.2.4    电泳检测

取5 µLPCR产物经1.5% 琼脂糖疑胶电泳（含0.5 mg/mL  溴乙锭 ）分离，用DNA marker 确定 PCR 产物大小。在凝胶成像系统观察是否有513 bp扩增条带。

B.3    结果判定

在阴性、阳 性对照成立的条件下，待检样品扩增到513 bp特异性条带判为阳性 ，未扩增到判为阴性。对阳性检测结果 ，再用同一PCR或ELISA方法重试， 如仍为阳性则判为阳性。

附	录	C

（规范性）

实验树鼩腺病毒PCR检测方法

C.1    材料

C.1.1    主要试剂

DNA 提取试剂盒和PCR 试剂 盒；

树鼩腺病毒PCR检测引物：

上游引物：GCGGAGCGGGTIGTAGGGTA，

下游引物：TCGTGCGGCTGGCGTIT， 扩增目的片段495  bp。

C.1.2    主要仪器

PCR仪、高速离心机、恒温水浴箱、电泳仪、紫外分光光度计、凝胶成像系统。

C.2    方法

采用普通PCR检测方法。

C.2.1    样品取材

采取树韵新鲜粪便保存在- 20 °C冰箱备用。

C.2.2    样品总DNA提取

用DNA提取试剂盒提取粪便DNA, 具体操作按说明书进行。经紫外分光光度计测定浓度，通过OD260/OD280比值判定质量。

C.2.3    PCR反应

PCR反应体系为25 µL，包括：10xPCR buffer 2.5 µL， dNTP 2 µL， ddH2O 17.35 µL，引物各l µL，DNAl µL， HS Taq酶 0.15 µL。PCR反应条件为： 94 °C预变性 5 min；94°C 1 min；退火温度58 °C 1 min，72 °C 1min， 35个循环；72 °C 10 min。

C.2.4    电泳检测

取5 µL PCR 产物经1.5% 琼脂糖凝胶电泳，用DNA marker确定PCR产物大小。用凝胶成像系统测定PCR产物， 阳性片段为495 bp。

C.3    结果判定

在阴性、阳性对照成立的条件下， 待检样品扩增到495 bp特异性条带判为阳性，未扩增到判为阴性。对阳性检测结果，再用同一PCR或ELISA方法重试，如仍为阳性则判为阳性。