| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C51 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

乡镇户外化学灭鼠管理规范

Management Township outdoor chemical rodent control management code

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  毒饵站建设的目的和原则	2

5  毒饵站建设的基本参数	3

6  控制毒饵站建设的功能要求	3

7  评估毒饵站建设的安装要求	3

8  毒饵站的安装与施工	5

9  合理投放毒饵	5

10  维护与管理	5

附录A（资料性）  毒饵站设计规范	7

附录B（资料性）  毒饵站设计示意图	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：安徽省疾病预防控制中心、黄山市疾病预防控制中心、芜湖市疾病预防控制中心、芜湖市繁昌区疾病预防控制中心、合肥市疾病预防控制中心、安庆市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：侯银续、徐庆华、林浩飞、安洲、胡治国、谢亚军、仰凤桃、台德运、芮振宇、马超、吴磊、王文君、张燕婕、杜金。

乡镇户外化学灭鼠管理规范

范围

本文件规定了乡镇户外鼠类化学控制灭鼠毒饵站（以下简称毒饵站）建设原则、技术方法以及相应的评价方法等。

本文件适用于乡镇鼠类化学控制毒饵站建设效果评价和户外鼠密度监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23798  病媒生物密度监测方法  鼠类

GB/T 27770-2011  病媒生物密度控制水平  鼠类

GB/T 27775-2011  病媒生物综合管理技术规范 城镇

GB/T 27778-2011  杀鼠剂现场药效测定及评价——毒饵

GB/T 30231-2013  鼠类防制操作规程 村庄

《病媒生物预防控制管理规定》（全爱卫发〔2009〕9号）

《全国病媒生物监测方案》（国卫办疾控函〔2016〕215号）

《全国病媒生物监测实施方案》（中疾控传防发〔2016〕56号）

《安徽省防控病媒生物管理办法（2010）》

《安徽省病媒生物预防控制工作评估指南（试行）》（皖爱卫办〔2015〕12号）

《安徽省爱国卫生条例》（2020年12月24日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第23次会议修订）

《国家卫生城镇评审管理办法》（全爱卫发〔2021〕6号）

《国家卫生城市和国家卫生县标准》（全爱卫发〔2021〕6号）

《国家卫生乡镇标准》（全爱卫发〔2021〕6号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

鼠类 rodent

哺乳纲啮齿目动物。

鼠密度 rodent density

单位面积或空间内监测到的鼠类数量或活动量。如捕获率、阳性率等，用百分率表示。

外环境鼠密度 route index

用于城镇外环境鼠密度监测。路径指数鼠密度以每千米所发现的鼠和鼠迹的数量，计算公式如下：

室外环境 outdoor areas

室外的空地和绿地涵盖公厕周边、建筑工地、垃圾收集与处理站（包括垃圾收集站和中转站）、公园、动物园、自然绿地、河流与湖泊沿岸、堤坝与渠壁，以及道路、铁道两侧的空地或草地，还包括学校、单位内部及住宅区内的空地等。

防鼠设施 rodent-proof structure or facilities

预防外环境或下水道的鼠类进入人类居住或活动的环境而建设的建筑物或防护装置。

灭鼠设施 rodent-control structure or facilities

控制或消灭室内或室外环境鼠类而设置的灭鼠器具或建设的长期灭鼠装置（如毒饵站等）。

灭鼠毒饵站rodents raticide station

根据鼠类洞巢穴居和喜在隐蔽环境啮食的习性，制成的供鼠类进出的一种盛装鼠药毒饵的设施。其作用是减少或避免非靶标动物误食、延长毒饵的保质期、可用于监测观察鼠密度和测试毒饵适口性及盗食率。且便于清理，避免毒饵残留，减少环境污染等。

毒饵盒 bait station

一种用于盛装鼠药毒饵的容器，其作用是减少或避免非靶标动物误食和延长毒饵的保质期。

控制水平 control level

通过采取有效控制措施将城镇鼠密度降低至《病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T 27770-2011规定的A级、B级、C级水平范围内，其中C级为允许水平。

生境 habitat

人类生活或活动的环境。

毒饵站建设的目的和原则

建设目的

为了减少或避免未成年人、禽、畜和野生动物误食毒饵，避免灭鼠药对食品、饲料、水体和环境等污染。

防止毒饵日晒、雨淋、水浸、潮解，保护毒饵功效；延长毒饵的有效期，包括降低减毒速度，保持毒饵的适口性。

为鼠类营造一个隐蔽、安静、安全的取食环境。

建设原则

以生物学、生态学和社会经济学为基础进行鼠类防制。

以可持续、科学有效、安全实用、绿色经济和社会可接受性为原则。

遵循数量适宜、位置隐蔽、警示标识、维护到位、重在管理的原则。

毒饵站建设的基本参数

外形参数：外形以长方体为宜，长度30~35 cm，宽度12~15 cm，高度15~17 cm。上壁为拱形，提高强度。

壁厚尺寸：底壁边缘厚不低于1.5 cm，中部厚不低于5 cm，上壁中部厚度应大于1.5 cm，侧壁不低于2 cm，使得整体结构坚固耐用，使用寿命5年以上。

通道空间：通道空间设计为外宽内窄，最宽处直径不超过10 cm，最窄处不低于8 cm。以保障鼠类自由进入，并预防其他大型动物取食。

毒饵盒药品容纳盛装量：300~350 cm³。

毒饵站可抵御8~10 cm以下雨水浸泡（以装入20 g毒饵为标准）。

毒饵盒距离主体两端的水平距离不低于12 cm，其中部距离主体的两端的距离不低于15 cm，以预防禽畜或野生动物和儿童接触鼠药。

毒饵盒材质为塑料。

毒饵站材质为水泥、石子、粗砂等。

外观：刻印红色“毒饵站”和鼠类图标，以警示孩童和居民远离。毒饵站要有标识，标识标明服务提供方的信息、联系电话、毒饵的主要成分以及误食应使用的解毒剂。

控制毒饵站建设的功能要求

规格与尺寸需贴合鼠类的生物学及生态习性，确保城镇鼠类能轻松取食。

设计需确保家畜、家禽、野生动物及孩童难以观察、碰触或取食药品。

具有一定防雨、防水、防潮解功能，以免雨水流入影响毒饵的药效，一般能抵御中雨或大雨。

坚固耐用、外观不引人注意、从洞道口看不到药品，有警示性标识。

便于安装、便于投放、便于更换、便于维护。

评估毒饵站建设的安装要求

安装位置

布放安装前，必须经过现场环境勘察和鼠密度调查，正确选择投放场所和位点。选择相对隐蔽，易于维护及地势较高的位置。

根据调查数据及当地主要鼠种、孳生地特点、鼠类密度、灭鼠规划区面积、灭鼠药物性质，有计划地将毒饵站和毒饵投放在鼠类活动的场所。

尽可能选择相对隐蔽，有鼠类活动或易于鼠类滋生、取食的生境，并方便后续维护补药的地点投放毒饵站，如绿化带、草坪、湖、河岸边的鼠洞口，以及屋基、墙边，可能有鼠出入的下水道口、垃圾房（桶）等生境附近。

毒饵站布放点地面应平整干燥，地势相对较高，雨天不易积水，行人不易触摸到。

城区主次干道、建筑物临街面一般不设置毒饵站或毒饵站设置在隐蔽处、行人不易发现和接触到的位置。

幼儿园、小学校园内及门口两侧一般不宜设置毒饵站，建筑物落雨管、空调外机冷凝水管下也不宜设置毒饵站。

布放密度

毒饵站的使用需在适宜的生境、场所和部位予以布放。根据城镇孳生地类型和鼠类密度决定毒饵站布放的密度，一般间距50~200 m不等（参考鼠类习性：小家鼠、褐家鼠、黄胸鼠等在生活区的活动半径一般在20~50 m以内，野生鼠类活动半径一般在200 m以内）。依据当地鼠情、生境（鼠洞/出没）状况，合理布点，设置适宜数量的毒饵站。现结合相关标准、各地经验与工作实践，提倡以下参数：

特殊行业

在食物资源丰富的特殊行业外环境，一般间距50~100 m安装一个毒饵站。这些生境包括饭店、宾馆、饮食店、商场、超市外环境；副食店、食品加工厂、酿造厂、屠宰场、粮库、饲料厂外环境；垃圾中转站和公共厕所外环境等。

垃圾房、垃圾中转站、下水道出入水口、公共厕所、配电房等处附近设置1~2个毒饵站。

农贸市场室外周围约50~100 m设置1个毒饵站。

食品加工等重点行业内的特殊部位，在完善相应的防鼠设施的基础上，在鼠类滋生或具有较强滋生潜力的场所设置毒饵站、投放鼠药，可考虑间隔20~50 m或每0.03~0.2 hm 2安装一个毒饵站。

重点单位

在食物资源丰富，孳生地较多的重点单位外环境，一般间隔50~100 m安装一个毒饵站。这些生境包括机关单位（食堂）、医院、居民区外环境；以及农贸市场、建筑拆迁工地等外环境。

居民住宅楼、单位办公楼，每个单元设置1~2个毒饵站，其他建筑物周围每50~100 m左右设置1个。

单位院内围墙、花坛、绿化带每间隔80~100 m左右设置1个。

窗口单位

在窗口单位外环境，一般间隔80~100 m安装一个毒饵站。这些生境包括机场、港口、火车站、汽车站等外环境，在其仓储仓库可以采用间隔30~80 m安装一个毒饵站。

城区生态环境

道路两侧或河、湖堤岸等一般间隔200~300 m安装一个毒饵站。公园、绿地、林地、农田等环境，每间隔200~300 m左右设置1个毒饵站 ，或每3~7 hm 2设1个毒饵站。

鼠患严重的场所

在鼠患严重的环境，可适当提高毒饵站布放密度，增加投药频次。

毒饵站的安装与施工

按照毒饵站不同款式的自身要求，正确合理安装。并记录坐标信息和编号，建立毒饵站电子信息档案。

毒饵站应沿墙根安装，与墙面不留缝隙，设置点位离墙角1米以上。

安装的地面要平整，必须略高于周边地面，以免雨水流入毒饵站内。

毒饵站用水泥、玻璃胶或其他材料固定结实，防止人为挪动流失。

合理投放毒饵

毒饵量投放量：1次所投放的毒饵量 ≤ 30 g/站。

居民区20~30 g/站。

公园、绿化带、农田、果园、农贸市场、垃圾房、垃圾中转站等相关场所的外环境，20~30 g/站。

毒饵应投放于毒饵站毒饵盒内，于鼠类活动高峰期投放毒饵后，应每两周检查一次，并及时补足更新毒饵，确保检查补投的持续时间不少于一个月。毒饵的最长有效保留期限为15天。保留期过后未被鼠类啮食的毒饵或霉变变质的毒饵应及时清理。清理出的毒饵按照GB12475执行。

杀鼠剂（毒饵）管理要求：从事杀鼠剂生产、储存、运输、经营和使用的单位与个人，必须持有农药经营注册登记的相关手续，并获得《危险化学品经营许可证》。此外，许可证的经营范围中必须明确标注“杀鼠剂”。区农业行政主管部门负责对经营资格进行审查，并执行市场监督管理职责。

维护与管理

灭鼠活动期间，每周进行一次药品维护和补充，至少每两周需更新补充一次鼠药。

鼠密度达到要求后的灭鼠巩固期，每月更新鼠药和维护一次，一年12次。

建立维护管理制度，一般应包括作业人员技术培训、维护保养、监督检查、应急管理与事故处置、效果评价、专题总结、档案管理等制度。

档案管理

毒饵站建设资料档案管理：毒饵站在辖区的数量及街道、村居委/社区和单位的分布数量；毒饵站在辖区的北斗定位系统分布图；采购供货单。

毒饵站维护管理档案：维护管理制度、计划和实施记录、督导记录和督导报告及工作照片；鼠药采购供货单和财务专账记录。

毒饵站电子档案管理：北斗定位系统定位，其坐标点按照街道、社区为基本单位进行建档，通过数字地图察看和管理分布、数量及密度和侵害风险等信息。

（资料性）
毒饵站设计规范

毒饵站，其特征在于，包括主体和毒饵盒。

所述主体内设置有贯穿两端的鼠洞通道；

所述主体的底部设置有毒饵投放口；

所述毒饵投放口与所述鼠洞通道连通；

所述毒饵盒设置在所述毒饵投放口内；

所述毒饵盒的开口方向朝向所述鼠洞通道；

所述鼠洞通道靠近所述毒饵投放口的一侧为斜坡；

所述斜坡的倾斜方式为靠近所述毒饵投放口的一端高，远离所述毒饵投放口的一端矮。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵盒的开口端的边缘上设置有卡接部，能够将所述毒饵盒卡接在所述毒饵投放口内。

根据规范要求2所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵盒的开口端的面积大于所述毒饵盒的闭合端的面积。

根据规范要求2所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵盒的闭合端的边设置有圆角。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述斜坡的坡度≥22.219°。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述鼠洞通道的最窄处的尺寸≥8 cm。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵盒的高度 ≥6 cm。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵投放口距离所述主体两端的水平距离 ≥ 11.02 cm。

根据规范要求1所述的毒饵站，其特征在于，所述毒饵盒的材质为塑料。

根据规范要求1~9任一项所述的毒饵站，其特征在于，所述主体的材质为水泥、石子和/或粗砂。

（资料性）
毒饵站设计示意图

注附图标记：1：主体；1-1：鼠洞通道；1-2：斜坡；

2：毒饵盒；2-1：卡接部；2-2：开口端；2-3：闭合端。

本实用新型实施例提供的毒饵站的侧视图

注附图标记：1：主体；1-1：鼠洞通道；1-2：斜坡。

为本实用新型实施例提供的毒饵站的立体结构示意图