| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

43

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

湖南黄茶自动化加工技术规程

Code of practice for automatical processing of yellow tea

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 工艺流程	2

6 生产线设备配置	3

7 工艺参数与操作要点	5

8 质量管理	8

附录 A（资料性） 生产记录表	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南农业大学、湖南省茶叶学会、湖南省君山银针茶业股份有限公司、湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司、湖南幽吉茶业有限公司。

本文件主要起草人：傅冬和、刘仲华、肖力争、杨亚、葛炳钢、李敏、李初庄、余焕新、李方爱。

湖南黄茶自动化加工技术规程

范围

本文件规定了黄茶自动化初制加工的术语和定义、基本要求、工艺流程、生产线设备配置、工艺参数与操作要点、质量管理。

本文件适用于湖南黄茶智能自动化化初制加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 21726  黄茶

GB/T 31748  茶鲜叶处理要求

GB/T 39592  黄茶加工技术规程

GH/T 1124  茶叶加工术语

NY/T 853  茶叶产地环境技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

黄茶自动化生产线 yellow tea automatical production line

通过传输和智能控制设备将茶树鲜叶按黄茶的加工工艺加工所需的设备进行连接而形成的茶叶生产线。

黄茶自动化加工 yellow tea automatical processing

以适制黄茶茶树品种鲜叶为原料，采用连续化生产线智能加工符合 GB/T 21726 要求的黄茶加工。

基本要求

茶叶

要求芽及叶新鲜、匀净，无污染和其他非茶类夹杂物，来源符合NY/T 853规范管理的茶园。

鲜叶运输

应符合 GB/T 31748 的规定。

加工条件

应符合 GB/T 39592的规定。

工艺流程

芽型黄茶加工工艺流程

芽型黄茶鲜叶原料为一级，根据闷黄工艺分为湿坯闷黄和干坯闷黄。湿坯闷黄工艺流程为：鲜叶、杀青、闷黄、（或做形）、初烘、干燥（足干），制成毛茶。干坯闷黄工艺流程为：鲜叶、杀青、闷黄、（或做形）、初烘、闷黄、干燥（足干），制成毛茶。芽型黄茶加工工艺流程如图1。

说明：①——湿闷型；

②——干闷型。

①

②②

鲜叶

杀青

（或做形）初烘

闷黄

闷黄

（或做形）初烘

毛茶

干燥（足干）

闷黄

图1 芽型（一级鲜叶）黄茶加工工艺流程

芽叶型及多叶型黄茶加工工艺流程

芽叶型原料鲜叶为二级，多叶型鲜叶原料为三级，根据闷黄工艺分为湿坯闷黄和干坯闷黄。湿坯闷黄工艺流程为：鲜叶、杀青、闷黄、揉捻、初烘、干燥（足干），制成毛茶。干坯闷黄工艺流程为鲜叶、杀青、闷黄、揉捻、初烘、闷黄、干燥（足干），制成毛茶。芽叶型和多叶型黄茶加工工艺流程如图2。

闷黄

鲜叶

杀青

毛茶

干燥（足干）

说明：①——湿坯闷黄型；

②——干坯闷黄型。

揉捻

闷黄

揉捻

闷黄

初烘

初烘

①

②②

图2 芽叶型和多叶型（二级和三级鲜叶）黄茶加工工艺流程

生产线设备配置

生产线主要由摊青、杀青、散热/冷却、闷黄（带温度、湿度、换气自控）、揉捻、解块、烘干、数控系统等模块组成，建议设备及其基本功能或材质要求如表1。

表 1 黄茶生产线建议设备配置情况

| 序号 | 设备名称 | 基本功能或材质要求 | 基本数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、摊青模块 |  |  |  |
| 1-1 | 摊青机 | 多层，链条传动 | 1 |
| 1-2 | 鼓风、送风机 | 单层式送风系统 | 1 |
| 1-3 | 平输机（鲜叶出料） | 平面输送机、与茶叶接触部位采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 二、杀青模块 |  |  |  |
| 2-1 | 斜输机（摊青叶送料） | 斜面输送、与茶叶接触部位采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 2-2 | 匀叶机 | 采用片式匀叶机构，匀叶厚度通过手轮进行调节；外框附有机玻璃面板 | 1 |
| 2-3 | 称重计量秤（带支架） | 计量精准 | 1 |
| 2-4 | 平输机（杀青分料） | 平面输送机、与茶叶接触部位采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 2-5 | 杀青机 | 温度、转速、流量自动可控，自动进出料 | 1 |
| 2-6 | 斜输机（杀青叶出料） | 斜面输送、与茶叶接触部位采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 三、散热/冷却模块 |  |  |  |
| 3-1 | 斜输机（冷却） | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢，带散热风扇 | 1 |
| 3-2 | 风选机 | 不锈钢材质 | 1 |
| 3-3 | 平输机（散热出料） | 水平输送，与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 四、闷黄模块 |  |  |  |
| 4-1 | 斜输机 | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1-2 |
| 4-2 | 多层输送带箱式闷黄机 | 闷黄时间、摊叶厚度可控，自动控温、控湿、换气、不锈钢材质 | 1-2 |
| 4-3 | 平输机（闷黄叶出料） | 平面输送机、与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1-2 |
| 五、揉捻模块 |  |  |  |
| 5-1 | 斜输机 | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 5-2 | 匀叶机 | 采用片式匀叶机构，匀叶厚度通过手轮进行调节；外框附有机玻璃面板 | 1 |
| 5-3 | 三点式称重计量秤 | 计量精准 | 1 |
| 5-4 | 平输机 | 水平输送，与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢、移动式 | 1 |
| 5-5 | 全自动揉捻机 | 自动进出料、揉捻转速、压力、时间自动可控；与茶叶接触部位材质为不锈钢材质 | 3-6 |
| 5-6 | 平输机（正反出料） | 水平输送、槽体采用不锈钢材质 | 1 |
| 六、解块模块 |  |  |  |
| 6-1 | 斜输机（进料） | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 6-2 | 解块机 | 筒体采用不锈钢材质；内含4层解块板，通过快速旋转打散茶团 | 1 |
| 6-3 | 斜输机 | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 七、烘干模块 |  |  |  |
| 7-1 | 斜输机（烘干进料） | 斜面输送；与茶叶接触部位材质采用食品级输送带或不锈钢 | 1 |
| 7-2 | 茶叶烘干机 | 自动进出料，温度可控、烘干时间可控；翻板采用镀锌板材质 | 2 |
| 7-3 | 加热、配套除尘、除湿、管道、风机及附件设备 | 不限 | 1 |
| 7-4 | 振动槽 | 水平输送、槽体采用不锈钢材质 | 1 |
| 7-5 | 斜输机（冷却） | 斜面输送，与茶叶接触部位采用食品级皮带和不锈钢材质 | 1 |
| 八、控制系统模块 |  |  |  |
| 8-1 | 鲜叶摊青模块电控箱及触摸屏 | 采用进PLC控制器与HMI操作屏经以太网组成控制系统，对摊放的时间，风速进行集中控制，保证茶叶失水均匀性，可选配计鲜叶水份检测系统，对摊青程序进行监控，可自动控制进出料 | 1 |
| 8-2 | 计量杀青模块电控箱及触摸屏 | 采用进PLC控制器与HMI操作屏经以太网组成控制系统，采用高精度传感器对温度进行时时采集，对杀青机的点火、进出料，温度、转速、杀青时间等进行精准控制，可进行报警反馈与维护指导 | 1 |
| 8-3 | 揉捻模块电控箱及触摸屏 | 采用进PLC控制器与HMI操作屏经以太网组成系统。外部采用高精度传感器对揉捻的步骤，时间、进料、出料、进行自动控制，无需人工参与作业，可进行报警反馈与维护指导 | 1 |
| 8-4 | 烘干模块电控箱及触摸屏 | 采用进PLC控制器与HMI操作屏经以太网组成控制系统。采用高精度传感器对温度进行时时采集，对烘干机的点火、进出料、温度、网速、烘干时间等进行精准控制，可进行报警反馈与维护指导 | 1 |

工艺参数与操作要点

摊青

      - 鲜叶到厂后，及时进入摊青机组，尽快完成进料，一批茶鲜叶进料时间控制在30 min～40 min。摊放时每隔2 h翻叶1次，鼓风1h停止鼓风15 min～20 min。摊青机参数设置如表2。

表 2 摊青机参数设置

| 鲜叶等级 | 摊叶厚度 （cm） | 温度 （℃） | 相对湿度 （％） | 时间（h） | 鲜叶含水率（％） | 萎凋叶相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 4～7 | 25～28 | 60～70 | 4～10 | 70～72 | 叶色光泽消失，由鲜绿变暗绿，叶质柔软。 |
| 二级鲜叶 | 6～8 | 25～28 |  | 4～10 | 70～72 |  |
| 三级鲜叶 | 8～10 | 25～28 |  | 4～12 | 68～70 |  |

杀青

用滚筒式或热风杀青机，杀青机进口温度为260 ℃～320 ℃，出口温度为240 ℃～300 ℃杀青，杀匀杀透，至茶叶含水率55％～62％为适度，茶梗折而不断，青䓍气消失。杀青机参数设置如表3。

表 3 杀青机参数设置

| 鲜叶等级 | 投叶量 （kg/h） | 杀青温度 （℃） |  | 转速（转/分） | 杀青叶相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进口温度（℃） | 出口温度（℃） |  |  |
| 一级鲜叶 | 220-280 | 280-320 | 250-280 | 21～30 | 青䓍气消失，清香显露，叶质柔软有弹性，梗折而不断，杀青叶含水量为55%～62%。 |
| 二级鲜叶 |  | 270-310 | 240-280 |  |  |
| 三级鲜叶 |  | 260-300 | 240-280 |  |  |

散热与湿闷

杀青叶出机后，经过输送带散失部分热汽，使叶温40 ℃～45 ℃后进入湿闷工序。湿闷工序闷黄机参数设置如表4。

表 4 湿闷闷黄机参数设置

| 鲜叶等级 | 摊叶厚度 （cm） | 闷黄温度 （℃） | 湿度 （％） | 换气间隔 | 闷黄时间 （h） | 发酵叶相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 8～10 | 43～46 | 68～72 | （2～3）min/30 min | 4.0～12.0 | 根据闷黄叶的老嫩及杀青叶的含水量适当调节闷黄时间，闷黄1小时翻叶1次。只有湿闷工序的茶叶要求85％以上色泽达到绿黄或黄、有清香即可。有干、湿闷相结合工序的茶叶，湿闷时间短，75％以上叶色微黄、有清香即可。 |
| 二级鲜叶 | 10～12 |  |  |  | 4.0～14.0 |  |
| 三级鲜叶 | 12～15 |  |  |  | 4.0～14.0 |  |

揉捻

可采用 50 型、55 型、60 型或 65 型等型号揉捻机。需揉捻/造型的茶叶成条率要求：一级鲜叶超90%、二级鲜叶超 85%、三级鲜叶超70%。鲜叶在空压时分2～3次较快速添加入揉桶，以便揉匀。一、二级鲜叶原料杀青叶揉捻时茶汁不能揉出，三级鲜叶原料的杀青叶，分2次揉捻，中间需要解块。第一次20 min～25 min，第二次15 min～20 min。揉捻机参数设置如表 5。

表 5 揉捻机参数设置

| 鲜叶等级 | 型号 | 投叶量 （kg） | 时间 （min） | 加压参数 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 50 | 30～32 | 10～15 | 步骤 | 1 | 2 | 3 |  | 1 压力脉冲=轴向下1转 |
|  | 55 | 30～35 |  | 时间（min） | 3～5 | 4～6 | 3～5 |  |  |
|  |  |  |  | 压力 | 15 | 40 | 15 |  |  |
| 二级鲜叶 | 50 | 35～40 | 20～30 | 步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 55 | 40～45 |  | 时间（min） | 5～8 | 5～8 | 5～8 | 5～6 |  |
|  | 60 | 50～55 |  | 压力 | 15 | 40 | 55 | 15 |  |
| 三级鲜叶 | 50 | 50～55 | 40～50 | 步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 55 | 55～60 |  | 时间（min） | 9～12 | 11～14 | 11～14 | 9～10 |  |
|  | 65 | 60～65 |  | 压力 | 15 | 45 | 55 | 20 |  |

解块

设置斜输送机的运输速度，调整匀叶装置使进入解块机流量稳定。

初烘

链板式烘干机参数设置如表6，初烘叶含水量20%～25%。

表 6 初烘时烘干机参数设置

| 鲜叶等级 | 摊叶厚度 （cm） | 温度 （℃） | 鼓风风量（％） | 抽湿风量（％） | 时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 1～2 | 100～120 | 50～60 | 50～60 | 5～10 |
| 二级鲜叶 | 2～3 | 110～125 |  |  |  |
| 三级鲜叶 | 2～3 | 120～130 |  |  |  |

摊凉

摊凉采用输送带输送降温，待叶温降到45 ℃左右即可进入干闷阶段。

干闷

干闷的茶叶先按7.3方法湿闷4 h～6 h后按7.6方法初干，按7.7方法摊凉后进入干闷阶段，干闷参数设置如表7。

表7 干闷闷黄机参数设置

| 鲜叶等级 | 摊叶厚度 （cm） | 闷黄温度 （℃） | 湿度 （％） | 换气间隔 | 闷黄时间 （h） | 闷黄叶叶相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 8～10 | 45 | 60～65 | （2～3）min/60 min | 36.0～60.0 | 根据初烘后闷黄叶的含水量适当调节闷黄时间，85％以上闷黄叶色泽达到绿黄或黄，清香显即可。 |
| 二级鲜叶 | 10～12 |  |  |  | 36.0～60.0 |  |
| 三级鲜叶 | 12～15 |  |  |  | 48.0～72.0 |  |

足干

链板式烘干机参数设置如表8。

表 8 足干链板式烘干机参数设置

| 鲜叶等级 | 摊叶厚度 （cm） | 温度 （℃） | 鼓风风量（％） | 抽湿风量（％） | 时间 （min） | 足干叶含水量（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级鲜叶 | 2～3 | 70～75 | 50～55 | 30～40 | 50～60 | 4％～5％ |
| 二级鲜叶 | 3～4 | 80～85 |  |  | 50～65 |  |
| 三级鲜叶 | 3～4 | 85～90 |  |  | 55～65 |  |

质量要求

应建立具有可追溯性的质量安全管理体系。

鲜叶原料、在制品应按批次经检验符合要求后方可进入下一生产工序，加工各关键控制点应有相关记录，建立原料采购、加工、入库、出库的完整档案记录，各记录应保留三年（见附录 A）。

加工过程的卫生管理、质量安全应符合 GB 14881 的规定，加工过程不能添加任何非茶类物质。

企业应对出厂的产品逐批进行检验，出厂检验项目包括感官品质、净含量、水分、碎茶和粉末， 应有相应的检验原始记录，记录应保留三年应符合GB/T 31740.1的规定。

（资料性）
生产加工记录表

鲜叶采（收）购记录表见表A.1,加工记录表见表A.2,加工产品入库记录表见表A.3,加工产品出库记录表见表A.4。

鲜叶采（收）购记录表

| 日期 | 来源（地点） | 品种 | 数量/kg | 等级 | 验收人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

加工记录表

| 加工时间 | 原料来源 | 原料等级 | 加工批次 | 成品茶数量/kg | 成品茶等级 | 加工人员 | 记录人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

加工产品入库记录表

| 日期 | 加工批次 | 数量/kg | 等级 | 包装形式 | 保管员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

加工产品出库记录表

| 出库时间 | 入库时间 | 加工批次 | 包装形式 | 等级 | 数量/kg | 保管员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |