| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 75 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX-2024

文物保护保护单位地理空间

数据库技术规程

Technical specifications for the construction of geospatial databases for cultural relics protection units

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2024.11.10）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX- XX发布

XXXX - XX- XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  数据库内容及要素分类	4

6  数据成果要求	6

7  数据表达与数据库建设	6

8  质量检查	9

9  成果管理、共享与交换	11

附录A（规范性）  成果内容及绘制要求	12

附录B（规范性）  空间要素属性数据结构描述表	15

附录C（规范性）  非空间要素属性数据表结构描述	26

附录D（规范性）  属性值代码	29

附录E（规范性）  文保要素编码规则	37

附录F（规范性）  矢量数据元数据	39

附录G（规范性）  数据汇交文件组织结构示例	41

参考文献	42

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省文物局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省考古研究院（湖南省文物保护利用中心）、湖南省第二测绘院、湖南大学、湖南南方测绘科技有限公司。

本文件主要起草人：姜猛、于冰、张晶、连江、彭杰、何山、佘柯萱、雷帆、曾海波、曹里、王强、杨凯钧、魏继德、雷双友、陈翚、田珊珊、谢珉、蔡玥、何嘉伦、赵欢、李晓凡、刘彦斌。

文物保护单位地理空间数据库技术规程

范围

本文件规定了文物保护单位地理空间数据库的基本规定、数据库内容、分类、数据采集、数据表达、数据库建设、成果管理、共享与交换等内容。

本文件适用于文物保护单位地理空间信息的采集、加工、入库、管理、更新、共享交换。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10114-2003  县级以下行政区划代码编制规则

GB/T 13923-2022  基础地理信息要素分类与代码

GB/T 16820-2009  地图学术语

GB/T 17798  地理空间数据交换格式

GB/T 20257.1-2017  国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式

GB/T 35628-2017  实景地图数据产品

TD/T 1016－2007  土地利用数据库标准

CH/T 9008.3-2010 基础地理信息数字成果1：500、1：1000、1：2000数字正射影像图

CH/T 9020.1-2013  基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000生产技术规程 第1部分：数字线划图

DB43/T 2638-2023 文物建筑属性数据采集技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

文物保护单位  cultural relics protection units

具有物历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县（区）级文物保护单位。

[来源:GB/T 50357-2018，2.0.6，有修改]

    - 文物本体  body of cultural heritage

文物保护单位的基本组成部分，是文物价值的实物载体，由一个或多个文物单体构成。

[来源:DB11/T 2228-2024，3.3，有修改]

    - 文物单体  individual cultural heritage

以独立形式存在的不可移动文物个体，是构成文物本体的基本组成部分。

[来源:DB11/T2228-2024，3.4]

文物附属  heritage component

除文物单体外，与文物本体相关的具有文物价值的附属物。

[来源:《建筑学名词》第二版，有修改]

保护范围  scope of protection

对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。

建设控制地带  construction of control zones

指保护范围外需要保护环境风貌及对建设项目加以限制的区域。

保护级别  protection level

文物保护单位根据其所保护的不可移动文物的历史、文化、审美、科技、时代价值,分为全国重点文物保护单位省级文物保护单位,省级、市级、县级文物保护单位四个级别。

文物保护单位中心点 the center point of the cultural relics protection unit

文物保护单位中心点是指文物保护单位所涉及的本体范围内，用于文物保护单位地理定位和参考的中心地理位置。通常为文物保护单位所在建筑物的中心或遗址主体结构的中心，是定位文物保护单位在地理空间上位置的基准点。

基础地理信息  fundamental geographic information

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息。

[来源：GB/T 13923-2022，2.1]

标识码  identification code

对某一要素个体进行唯一标识的代码。

[来源：TD/T 1016-2007，3.4]

矢量数据  vector data

用x，y（或x, y, z）坐标表示地图图形或地理实体的位置和形状的数据。

[来源：GB/T 16820-2009，5.13]

图形数据  graph data

表示地理物体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据。

[来源：GB/T 16820-2009，5.15]

属性数据  attribute data

描述地理实体质量和数量特征的数据。

[来源：GB/T 16820-2009，5.16]

土地利用 land use

人类通过一定的活动，利用土地的属性来满足自己需要的过程。

[来源：GB/T 19231，4.1.1]

数字正射影像  digital orthophoto

将地表航空航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。

[来源：CH/T 9009.3-2010，7.1]

全景影像  panoramic imagery

在同一位置，对地理场景不同方位拍摄的多个单幅影像按成像现场进行拼接融合，而得到的最大视角可达到水平方向360°及垂直方向180°的影像

[来源：GB/T 35628-2017，3.7]

基本规定

数学基础

湖南省文物保护单位地理空间数据库中涉及的数学基础主要包括坐标系统、高程基准等内容，具体如下：

坐标系:采用“2000国家大地坐标系”；

高程基准:采用“1985国家高程基准”；

投影方式：采用高斯-克吕格投影，3°分带。

时间基准

时间基准采用公元纪年，日期采用北京时间。

度量单位

文物保护单位地理空间数据中涉及的度量单位包括坐标单位、长度单位和面积单位，必须满足以下要求：

- 坐标单位：在dwg数据成果中，坐标以米为标准单位，精确到小数点后三位，在SHP数据及属性表数据中坐标以度为单位，精确到小数点后七位；

长度单位以米为标准单位，精确到小数点后三位；

面积单位以平方米为标准单位，精确到小数点后二位。

要素基本要求

文物本体、保护范围、建设控制地带、遥感监测范围、历史水系、本体范围、古树名木、环境协调区的确定以各级政府公布的相关文件（例如：两线范围文件、文物保护规划文件等）为准。

空间要素变化记录图：

- 若文保单位空间要素发生了变化，如文保单位要素迁移、外边界改变、主要道路广场格局改变、山形水系规模形态改变、植被覆盖明显改变等发生改变时，标识出这些变化的图纸；

以文保单位总图为底图，叠加总体格局变化图层，表示变化发生后的现状；

每次改变时增加一个图层；

采集时间：不定期数据+长周期监测数据，发现并记录总体格局的变化后，当月录入；变化当年内必须录入；每2年检查更新一次。

数据库内容及要素分类

数据库内容

文物保护单位地理空间数据库内容，包括空间数据和非空间数据，分为基础地理信息要素、文物保护单位要素和栅格要素三大类要素。

一般规定

文保单位地理空间数据应满足如下基本要求：

- 数据库存储数据类型。数据类型包括空间数据和非空间数据，其中，空间数据主要包括矢量数据、正射影像，非空间数据主要为照片数据、文档、属性表格或其他非空间数据；

空间数据内容与格式：

- 对于矢量数据主要采用点、线、面三种类型进行图形化表达，所有矢量数据统一采用*.shp及*dwg格式进行入库存储，所有矢量空间要素及其属性进行一体化采集、一体化存储，矢量图层要素采用分层组织数据，每层采用一种数据类型，应按照点、线、面和重要性等因素自上而下顺序置放数据，尽量避免数据的遮挡和压盖；

- 正射影像主要采用*.img格式存储。

非空间数据内容与格式：

  - 栅格数据内容主要包括采集的文物保护单位的地拍影像、全景影像，采用*.jpg格式存储；

  - 非空间数据表格文件宜采用*.MDB等数据格式，并建立图形与属性的关联关系；

数据容差要求。数据容差要求为0.001m。

要素分类及编码

要素分类共分为三大类，并依次细分为小类、一级和二级，分类代码采用6位数字层次码组成，其编码结构如图1所示。

图 1 编码结构图

各要素具体要求如下：

- 大类码为专业代码，设定为1位数字码。其中，基础地理信息要素专业代码为1，文物保护单位要素专业代码为2，栅格数据专业代码为3；

- 小类码为业务代码，设定为1位数字码。基础地理信息要素中定位基础业务代码1，境界与管辖区域业务代码为2，地形要素业务代码为3；文物保护单位要素中本体要素业务代码为1，管理要素业务代码为2；栅格数据中数字正射影像图业务代码为1，照片业务代码为2；

- 一至二级类码为要素分类代码，其中：一级类码为二位数字码、二级类码为二位数字码，空位以0补齐。

文物保护单位地理空间数据数据库要素与代码见表1。

- 表 1 要素代码与名称描述表

| 要素代码 | 要素名称 |
| --- | --- |
| 100000 | 基础地理信息要素 |
| 110000 | 定位基础 |
| 111000 | 控制点 |
| 120000 | 境界与管辖区域 |
| 121000 | 县级行政区 |
| 130000 | 地形要素 |
| 131000 | 等高线 |
| 132000 | 高程点 |
| 200000 | 文物保护单位要素 |
| 210000 | 本体要素 |
| 211000 | 文物本体 |
| 211001 | 本体范围面 |
| 211002 | 本体界址线 |
| 211003 | 本体界址点 |
| 212000 | 文物单体 |
| 212001 | 面状文物单体 |
| 212002 | 线状文物单体 |
| 212003 | 点状文物单体 |
| 213000 | 文物附属 |
| 213001 | 面状文物附属 |
| 213002 | 线状文物附属 |
| 213003 | 点状文物附属 |
| 220000 | 管理要素 |
| 221000 | 保护范围 |
| 221001 | 保护范围面 |
| 221002 | 保护范围界址线 |
| 221003 | 保护范围界址点 |
| 222000 | 建设控制地带 |
| 222001 | 建设控制地带面 |
| 222002 | 建设控制地带范围界址线 |
| 222003 | 建设控制地带范围界址点 |
| 223000 | 文物保护单位中心点 |
| 300000 | 栅格数据 |
| 310000 | 数字正射影像 |
| 320000 | 照片 |
| 321000 | 航拍照片 |
| 322000 | 地拍照片 |
| 323000 | 全景照片 |

数据成果要求

采集要求

数据采集应符合 DB43/T 2638-2023、CH/T 9020.1-2013所规定内容。

成果内容及绘制要求

数据成果的内容及绘制要求应满足如下要求：

- 采集的要素应包括的内容，按附录 A 执行；

点状要素应按定位点采集；线状要素实交处不应出现悬挂点；面状要素应封闭构面。

数据表达与数据库建设

要素表达

矢量数据

- 文物保护单位空间要素分别采用dwg与shp两种格式进行数据表达。

- dwg格式数据绘制要求，dwg格式数据以文物保护单位为基本单元绘图，每个文物保护单位保存为一个CAD文件。具体制图要求参照标准如下：

文物保护单位各要素原则上按1:500地形图标准绘制，规模较大的文物保护单位可按1:1000或1:2000地形图标准绘制，图形绘制要完整反映文物本体、保护范围、建设控制地带等文保要素及周边地形地貌。文物保护单位在城市紫线范围内的，可标注出城市紫线；

文物单体、附属面积面积大于等于10平方米的用闭合面表示，小于10平方米的，用单点表示；宽度小于1米的长度大于5米的用线表示，小于5米的用点表示；文保要素用本规程要求符号表达，其它地形要素符号用GB/T20257.1-2017表达；

图形整饰内容包括图名、图框、指北针、比例、图例等基本内容，字体采用国标字体。

shp格式数据绘制要求，shp格式数据在dwg数据基础上进行转换生产，各要素的分层、要素类型、属性表、拓扑关系、绘图要求、要素样式等规定如下：

  - 要素类型。要素在数据库中采用物理分层，为满足制图和GIS对数据检索分析的需要，每层要素按几何类型(点、线、面、注记等)严格分开存储；

要素分层。要素宜按照点（注记)、线、面自上而下叠置，尽量减少不同图层的压盖遮挡影响;根据实际情况，同一对象或不同对象之间应建立拓扑关系。

格栅数据

栅格要素的内容应满足以下基本要求：

- 标明文物保护单位保护范围及控制地带；

反映保护范围周边环境与文保单位本体的关系；

反映建(构)筑物的平面和竖向关系，地形标高，其他相关遗存、附属物、古树、水体和重要地物的位置；

反映遗址区文保单位分布、保护范围周边环境与文保单位本体的关系，各遗存范围和遗存性质、遗存规模等标注遗址、遗存分布边界尺寸；

栅格要素的标识通过影像的文件名标识。文件名宜包括影像获取的设备唯一编号、向代号、获取时间和序号。

“0271-X-201507060901520950-0001624jPg”表示由编号0271设备在UTC时刻2015年7月6日9时1分52秒95毫秒采集沿行进方向的全景影像,格式为JPEG。

地拍和航拍照片要求

具体要求如下：

- 须反应出建筑的整体结构；

- 建筑形状较复杂的，需多角度的进行拍摄，需标注照片的拍摄方向；

- 对于同一文保单位用一张照片无法拍摄完全的，不能表现建筑的高、矮、长、短的，照片之间需要有重叠部分进行首尾相连，以便表现出建筑的风格。

全景影像要求

具体要求如下：

- 全景照片规格要求：

  - 影像像素数不小于1200万像素；

  - 影像反差适中、色调均匀、无曝光过度或曝光不足、无明显失真、无明显模糊、无明显污点。

- 单幅影像规格要求：

  - 影像像素不小于500万像素；

  - 影像反差适中、色调均匀、无曝光过度或曝光不足、无明显失真、无明显模糊、无明显污点。

- 全景影像拼接精度。全景影像拼接后,特征目标拼接相对误差相对于幅宽不大于1/1000；

- 影像分级及相应的目标地物测量精度要求应符合表2的规定。

影像分级表

| 级别 | 目标地物测量中误差σ/m | 限定条件 |
| --- | --- | --- |
| 国家级 | ≤0.2 | 在30m范围内 |
| 省级 | 0.2≤σ≤1.0 | 在30m范围内 |
| 市级 | 1.0≤σ≤3.0 | 在200m范围内 |
| 县级 | ≥3.0 | 在200m范围内 |

数字正射影像

正射影像分辨率要求：正射影像地图影像地面分辨率应优于表3的规定。

正射影像地面分辨率

| 比例尺 | 地面分辨率（单位：米） |
| --- | --- |
| 1：500 | 0.05 |
| 1：1000 | 0.1 |
| 1：2000 | 0.2 |

空间要素组织管理

空间要素组织管理

文物保护单位数据库的空间要素数据采用分层的方法进行组织管理，图层分类、图层名称、几何特征及属性表名的描述见表4。

文物保护单位地理空间数据库要素图层

| 序号 | 图层分类 | 图层名称 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位基础 | 控制点 | Point | KZD | C |  |
| 2 | 境界与行政区 | 县级行政区 | Polygon | XZQ | M |  |
| 3 | 地形要素 | 等高线 | Line | DGX | M |  |
| 4 |  | 高程点 | Point | GCD | M |  |
| 5 |  | 高程注记 | Annotation | BG | O |  |
| 6 | 文物本体 | 本体范围面 | Polygon | BTA | M |  |
| 7 |  | 本体界址线 | Line | BTJX | M |  |
| 8 |  | 本体界址点 | Point | BTJZD | M |  |
| 9 | 文物单体 | 面状文物单体 | Polygon | WWDT_A | C |  |
| 10 |  | 线状文物单体 | Line | WWDT_L | C |  |
| 11 |  | 点状文物单体 | Point | WWDT_P | C |  |
| 12 | 文物附属 | 面状附属物 | Polygon | WWFS_A | C |  |
| 13 |  | 线状附属物 | Line | WWFS_L | C |  |
| 14 |  | 点状附属物 | Point | WWFS_P | C |  |
| 15 | 保护范围 | 保护范围 | Polygon | BHFWA | M |  |
| 16 |  | 保护范围线 | Line | BHFWL | M |  |
| 17 |  | 保护范围线拐点 | Point | BHFWP | M |  |
| 18 | 建设控制地带 | 建设控制地带 | Polygon | JSKZA | M |  |
| 19 |  | 建设控制地带界线 | Line | JSKZL | M |  |
| 20 |  | 建设控制地带界线拐点 | Point | JSKZP | M |  |
| 21 | 文物保护单位中心点 | 文物保护单位中心点 | Point | WBBZ | M |  |
| 22 | 数字正射影像 | 正射影像 | Image | DOM | C |  |

约束条件取值：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。

当外业测量采用网络RTK时，控制点可以为空，其他情况为必选。

当文物保护单位本体范围内文物单体为面单体时WWDT_PL必选，为线状单体时WWDT_L必选，为点状单体时WWDT_P必选。

当文物保护单位本体范围内文物附属为面附属物时WWFS_PL必选，为线状附属物时WWFS_L必选，为点状附属物时WWFS_P必选。

采用航空摄影测量方法进行外业数据采集的，DOM为必选。

空间要素属性数据结构

空间要素属性数据结构描述表见附录B。

非空间要素组织管理

非空间要素组织管理

非空间要素分类见表5。

非空间要素分类表

| 要素类型 | 要素名称 | 属性表名 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅格要素 | 航拍照片 | HPZP | O |  |
|  | 地拍照片 | DPZP | M |  |
|  | 全景影像 | QJYX | M |  |
| 表格 | 文物保护单位统计表 | WBDWTJB | M |  |
|  | 国家级文物保护单位汇总表 | GUOJIAJIHZB | M |  |
|  | 省级文物保护单位汇总表 | SHENGJIHZB | M |  |
|  | 市级文物保护单位汇总表 | SHIJIHZB | M |  |
|  | 县级文物保护单位汇总表 | XIANJIHZB | M |  |
|  | 古文化遗址类文保单位汇总表 | GUYIZHIHZB | M |  |
|  | 古墓葬类文保单位汇总表 | GUMUZHANGHZB | M |  |
|  | 建筑文保单位汇总表 | JIANZHUHZB | M |  |
|  | 石窟寺及石刻文保单位汇总表 | SHIKUSHIKEHZB | M |  |
|  | 近现代重要史迹及代表性建筑文保单位汇总表 | JINXIANDAIHZB | M |  |
|  | 其他类型文保单位汇总表 | QITAHZB | M |  |
| 文档 | 四有档案扫描件 | SYDA | O |  |
|  | 技术设计书 | JSSZ | M |  |
|  | 验收证明文件 | YSZM | M |  |
|  | 工作总结 | GZZJ | M |  |

非空间数据按文件来组织管理，非空间属性表数据采用mdb格式存储。

非空间要素属性数据结构

非空间要素属性数据结构描述表见附录C。

元数据

元数据采用XML格式描述。

栅格数据的元数据的内容和格式符合GB/T19710的技术要求；矢量数据的元数据主要包括数据标识、空间参照系统、数据内容、数据质量4个部分(见表F.1～表F.4)。

质量检查

一般规定

基本要求

质量检查、检验应满足如下要求：

a) 图形文件应采用真实的地理坐标，禁止对坐标系进行旋转、平移、缩放。禁止对所有规划成果

进行旋转、平移、缩放；

b) 本文件以中误差作为衡量精度的指标，以二倍中误差作为极限误差。

检查比例、样本量

检查比例、样本量、中误差统计、成果质量错漏扣分标准等按照GB/T 24356执行。

检查方法

成果质量检查的方法、参考资料等，按如下要求执行：

- 宜采用计算机和人工相结合的办法进行质量检查；

- 数学精度检查应采用同精度或高精度的参考资料，包括现势性强的1:500或1:2000地形图、DOM，也可采用实地测绘的办法。

检查的主要内容

数据检查宜包括空间参考、数学精度、数据完整性与正确性、地理精度、属性精度、附件质量等内容的检查，各项内容具体包括：

- 空间参考检查主要是对坐标系统、高程系统的正确性进行检查；

- 数学精度检查主要包括平面精度、高程精度等；

- 数据完整性与正确性检查主要包括数据标准、数据无法读取或数据不齐全、数据命名和格式、属性代码、拓扑关系等。数据标准检查包括图层完整性检查、编码合法性检查、图层和对象类型一致性检查等；拓扑关系检查一般包括重叠检查、空间逻辑检查、自交叉检查、最小锐角检查、最小面积检查、悬挂点检查、不合理断线检查等；

- 地理精度检查主要包括要素错漏、要素接边、现势性等；

- 属性精度检查主要包括值域检查、属性内容检查、关键字检查等；

- 附件质量检查主要包括成果资料完整性、正确性等。

检验批质量判定

判定规则如下：

- 对检验批按规定比例抽取样本的详查，若样本中全部为合格以上产品，则判定该检验批详查合格；

- 若样本中有部分不合格产品，则判定该检验批详查不合格。

单位产品质量判定

当单位产品出现以下情况之一时，即判定为不合格：

- 单位产品中出现严重错漏；

- 单位产品高度精度检测、平面位置精度检测，任一项粗差比例超过5%；

- 质量子元素质量得分小于60分。

根据单位产品的质量得分，按表6划分为四个质量等级。

单位产品质量等级判定标准

| 质量等级 | 质量得分/分 |
| --- | --- |
| 优 | 90≤S |
| 良 | 75≤S＜90 |
| 合格 | 60≤S＜75 |
| 不合格 | S＜60 |
| S为质量分数（分值根据相应精度的绝对值再其对应区间进行内插） |  |

成果管理、共享与交换

成果管理

成果管理具体要求如下：

- 数据成果的使用、保存及销毁。应按照国家相关法律、法规的要求做好涉密成果的使用、保存、销毁等工作。数据成果的存储及备份应按如下规定执行：

  - 成果资料应按照档案管理要求归档，成果资料档案宜由档案管理职能部门集中统一存储管理；

  - 数字形式的成果应采用不同存储介质进行双备份或实行异地备份。

- 数据成果的数据库管理宜按如下规定执行：

  - 数据成果宜采用数据库管理系统进行管理；

  - 采用数据库系统管理的数据成果宜实行版本管理。版本管理采用的技术应确保数据成果的完整性、一致性和可追溯性；

  - 数据成果的数据库管理系统建设前宜进行安全风险评估，并应制定运行、维护管理制度和应急预案。

成果共享与交换

成果共享与交换要求如下：

- 数据成果可采用在线、离线等方式进行交换、共享，数据交换应符合GB/T 17798 的有关规定。属性信息的数据交换宜采用XML格式 (可扩展标记语言，Extensible Markup Language)或关系数据库格式。元数据交换宜采用 XML 格式。数据交换应当遵守国家有关保密规定；

- 在线交换采用的接口服务应符合国家地理信息服务或OGC服务(开放地理空间信息联盟，Open Geospatial Consortium) 等相关标准，功能上应包括目录服务、数据服务、网络地图服务、空间分析服务、元数据服务等。

（规范性）
成果内容及绘制要求

成果内容要求

建筑类（包括古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、其他）

具体要求如下：

- 反映文保单位所在的区域位置；

- 反映保护范围周边环境与文保单位本体的关系，标明建（构）筑物的保护范围、建设控制地带；

- 反映建(构)筑物的平面和竖向关系，等高线、标高，其他相关遗存、附属物、古树名木分布、历史水系本体范围和重要地物的位置；

- 在标志中标明或编号注明建筑物、构筑物的名称、纬度、经度、海拔高程、测点（边界）说明、文物构成要素、文保单位级别、公布机关与公布日期。

遗址类

具体要求如下：

- 反映文保单位所在的区域位置；

- 反映遗址区文保单位分布、保护范围周边环境与文保单位本体的关系，标明建（构）筑物的保护范围、建设控制地带、各遗存范围和遗存性质、遗存规模等；

- 标明遗址的平面和竖向关系，等高线、标高，其他相关遗存、古树名木分布、历史水系本体范围和重要地物的位置；

- 在标志中标明或编号注明遗址、遗存的名称、纬度、经度、海拔高程、测点（边界）说明、文物构成要素、文保单位级别、公布机关与公布日期；

- 标示遗址、遗存的轮廓边界及高程变化。

石窟寺及石刻类

具体要求如下：

- 反映文保单位所在的区域位置；

- 反映文保单位分布、保护范围周边环境与文物本体的关系，明确载体范围；

- 标明洞窟及造像龛的宽度和深度，标明微地形、地面及地下排水沟、历史水系本体范围及其附属物等；

- 表达文保单位的平面和竖向关系，等高线、标高，其他相关遗存、古树名木分布、历史水系本体范围和重要地物的位置；

- 在标志中标明或编号注明文保单位的名称、纬度、经度、海拔高程、测点（边界）说明、文物构成要素、文保单位级别、公布机关与公布日期；

- 标示岩体的高程变化；

- 标示地形和地物的关系，标明测绘基准点并附图例;标示各文保单位遗存的轮廓边界、底部标高和顶部标高。

制图要求

成果内容按照下表中区划分类命名，制图要求见表A.1：

包含要素制图表

| 区划分类 | 图形要求 | 绘图要求 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护范围 | 边线宽度：0.8 边线颜色：0，0，0 填充颜色：195，0，255 | 闭合的多边形，且相邻的多边形之间不能重叠、自相交或有缝隙 |  |
| 建设控制地带 | 边线宽度：0.5 边线颜色：0，0，0 填充颜色：230，190，255 | 闭合的多边形，且相邻的多边形之间不能重叠、自相交或有缝隙 |  |
| 文保单位本体 | 边线宽度：1.0 边线颜色：0，0，0 填充颜色：0，0，255 | 闭合的多边形，且相邻的多边形之间不能重叠、自相交或有缝隙 |  |
| 历史水系本体范围 | 边线宽度：1.0 边线颜色：0，0，0 填充颜色：255，0，255 | 闭合的多边形，且相邻的多边形之间不能重叠、自相交或有缝隙 |  |
| 古树名木 |  | —— |  |
| 注记 | 字号：3.5 字体：宋体 边线颜色：0，0，0 | a）文字注记要使所表示的地物应能明确判读，字头朝北，道路河流名称，可随线状弯曲的方向排 列，各字侧边或底边，应垂直或平行于线状物体； b）文字的间隔尺寸：文字之间最小间隔应为0.5mm；最大间隔不宜超过字大的8倍。注记时应避免遮断主要地物和地形特征部分； c）高程注记一般注于点的右方，离点位间隔0.5mm； d）等高线注记字头应指向山顶或高地，但字头不应指向图纸的下方。地貌复杂的地方，应注意配 置，保持地貌的完整； e）考古遗址、遗迹等的名称，应该使用比一般标注文字大一号的黑体字注记，以便突出考古遗 址、遗迹等文化遗产； f ）图廓整饰注记按GB/T 20257.1的有关规定执行。 |  |
| 遗址及遗存轮廓 | 边线宽度：0.8 边线颜色：0，0，0 填充颜色：210，255，190 | 闭合的多边形 |  |
| 洞窟及造像 | 边线宽度：0.5 边线颜色：0，0，0 填充颜色：255，255，127 | 闭合的多边形 |  |

（规范性）
空间要素属性数据结构描述表

控制点属性结构

控制点属性结构描述见表B.1。

- 表B.1 控制点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 控制点点号 | KZDDH | Char | 10 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 控制点等级 | KZDDJ | Char | 20 |  | 见附录属D.1 | O |  |
| 5 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 6 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 7 | 高程 | H | Float | 12 | 3 | 非空 | M |  |

县级行政区属性结构

县级行政区属性结构描述见表B.2。

- 表B.2  县级行政区属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 见表注 | M |  |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 行政区面积 | XZQMJ | Float | 15 | 2 | >0 | M | 单位：m2 |

等高线属性结构

等高线属性结构描述见表B.3。

- 表B.3  等高线属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 等高线类型 | TYPE | Char | 10 |  | 见附录D.2 | M |  |
| 4 | 等高距 | DGJ | Float | 10 | 1 | 非空 | O |  |
| 5 | 高程值 | H | Float | 10 | 3 | 非空 | M |  |

高程点属性结构

高程点属性结构描述见表B.4。

- 表B.4  高程点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 名称 | NAME | Char | 10 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 5 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 6 | 高程 | H | Float | 15 | 3 | 非空 | M |  |

高程点属性结构

高程点属性结构描述见表B.5。

- 表B.5  高程点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 注记内容 | TEXT | Char | 20 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 字体 | ZT | Char | 20 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 颜色 | YC | Char | 12 |  | 非空 | M |  |
| 6 | 字高 | ZG | Char | 4 |  | 非空 | M |  |
| 7 | 注记点左下角纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 注记点左下角经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 9 | 注记方向 | ZJFX | Float | 10 | 6 | [0,2π] | O | 单位：rad |

文物本体范围面属性结构

文物本体范围面属性结构描述见表B.6。

- 表B.6  文物本体范围面属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 文物保护单位名称 | BTMC | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 见附录E.1 | M |  |
| 5 | 坐落 | ZL | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 6 | 保护级别 | BHJB | Char | 20 |  | 见附录D.5 | M |  |
| 7 | 文物一级分类 | YJL | Char | 4 |  | 详附录D.4 | M |  |
| 8 | 文物二级分类 | ERJL | Char | 4 |  |  | M |  |
| 9 | 公布时代 | SD | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 10 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 11 | 统计年代 | TJND | Char | 100 |  | 见附录D.6 | M | 文物年代跨越划分统计的，要分别填写对应年代，例：“明代/清代” |
| 12 | 是否迁移 | SFQY | Char | 2 |  | 非空 | M |  |
| 13 | 面积 | AREA | Float | 15 | 2 | >0 | M | 单位：平方米 |
| 14 | 所有权类型 | SYQLX | Char | 10 |  | 见附录D.7 | M |  |
| 15 | 产权单位（人） | SYQR | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 16 | 使用单位（人） | GHMC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 17 | 上级管理机构 | SJGLJG | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 18 | 所属行业、系统 | SSHYXT | Char | 50 |  | 见附录D.8 | M | 可写多个内容，例：军队/教育 |
| 19 | 用途 | YT | Char | 50 |  | 见附录D.9 | M | 可多个用途，例：办公场所/开放参观 |
| 20 | 开放状态 | SFKF | Char | 6 |  | 见附录D.10 | M |  |
| 21 | 保存状况 | BCZK | Char | 2 |  | 见附录D.11 | M |  |
| 22 | 保护措施 | BCPG | Char | 100 |  | 见附录D.12 | M | 可多个措施，例：建设保护性设施 /实施“三防”工程 |
| 23 | 影响因素 | YXYS | Char | 50 |  | 见附录D.13 | O | 可写多个因素，用“/”区分 |
| 24 | 专题类别 | ZTLB | Char | 20 |  | 见附录D.14 | C | 可写多个，用“/”区分 |
| 25 | 其他名录 | QTML | Char | 20 |  | 见附录D.15 | C | 可写多个，用“/”区分 |
| 26 | 文物保护单位档案全宗号 | WBDAQZH | Char | 50 |  |  | C | 已建档案的，按档案号如实填写，未建档的参见《文物保护单位记录档案档号编制规 则》编号 |
| 27 | 简介 | WBDWJJ | Char | 1000 |  | 非空 | M |  |
| 28 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  | O |  |

本体界址线属性结构

本体界址线属性结构描述见表B.7

- 表B.7  本体界址线属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 界线类别 | JXLB | Char | 10 |  | 见附录D.16 | O |  |
| 5 | 界址线说明 | JZXZX | Char | 300 |  | 非空 | M |  |

本体界址点属性结构

本体界址点属性结构描述见表B.8。

- 表B.8  本体界址点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 界址点号 | JZDH | Char | 10 |  |  | M |  |
| 4 | 界址点类型 | JZDLX | Char | 2 |  | 见附录D.17 | O |  |
| 5 | 界标类型 | JBLX | Char | 2 |  | 见附录D.18 | O |  |
| 6 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 7 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |

面状文物单体属性结构

面状文物单体属性结构描述见表B.9。

- 表B.9  面状文物单体属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物单体名称 | WWDTMC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 文物单体类别 | WWDTLB | Char | 1 |  | 见附录D.19 | M |  |
| 6 | 文物单体编码 | WWDTBM | Char | 5 |  | 见附录E.2 | M |  |
| 7 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | C |  |
| 8 | 面积 | AREA | Float | 10 | 2 |  | M |  |
| 9 | 介绍 | JS | Char | 500 |  |  | C |  |

线状文物单体属性结构

- 线状文物单体属性结构描述见表B.10。

- 表B.10  线状文物单体属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物单体名称 | WWDTMC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 文物单体类别 | WWDTLB | Char | 1 |  |  | M |  |
| 6 | 文物单体编码 | WWDTBM | Char | 5 |  |  | M |  |
| 7 | 走向说明 | ZXSM | Char | 50 |  |  | O |  |
| 8 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | C |  |
| 9 | 长度 | LONG | Float | 10 | 3 |  | M |  |
| 10 | 介绍 | JS | Char | 500 |  |  | C |  |

点状文物单体属性结构

点状文物单体属性结构描述见表B.11。

- 表B.11 点状文物单体属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物单体名称 | WWDTMC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 文物单体类别 | WWDTLB | Char | 1 |  |  | M |  |
| 6 | 文物单体编码 | WWDTBM | Char | 5 |  |  | M |  |
| 7 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 9 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | C |  |
| 10 | 介绍 | JS | Char | 500 |  |  | C |  |

面状文物附属属性结构

面状文物附属属性结构描述见表B.12。

- 表B. 12 面状文物附属属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物附属物名称 | WWFSMC | Char | 50 |  |  | O |  |
| 5 | 文物附属物类别 | WWFSLB | Char | 4 |  | 见附录D.20 | M |  |
| 6 | 文物附属物编码 | WWFSBM | Char | 3 |  | 见附录E.3 | M |  |
| 7 | 面积 | AREA | Float | 10 | 2 |  | M |  |
| 8 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | O |  |
| 9 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |  |

线状文物附属属性结构

线状文物附属属性结构描述见表B.13。

- 表B.13  线状文物附属属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物附属物名称 | WWFSMC | Char | 50 |  |  | O |  |
| 5 | 文物附属物类别 | WWFSLB | Char | 4 |  |  | M |  |
| 6 | 文物附属物编码 | WFSBM | Char | 3 |  |  | M |  |
| 7 | 走向说明 | ZXSM | Char | 50 |  |  | O |  |
| 8 | 长度 | LONG | Float | 10 | 3 |  | M |  |
| 9 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | O |  |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |  |

点状文物附属属性结构

点状文物附属属性结构描述见表B.14。

- 表B.14  点状文物附属属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 文物附属物名称 | WWFSMC | Char | 50 |  |  | O |  |
| 5 | 文物附属物类别 | WWFSLB | Char | 4 |  |  | M |  |
| 6 | 文物附属物编码 | WWFSBM | Char | 3 |  |  | M |  |
| 7 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 9 | 比高 | BG | Float | 5 | 2 |  | O |  |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |  |

保护范围属性结构

保护范围属性结构描述见表B.15。

- 表B.15  保护范围属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物保护单位名称 | BTMC | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 文物保护范围编码 | WBFWBM | Char | 16 |  | 见附录E.4 | M |  |
| 5 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 6 | 公布日期 | GBRQ | Date |  |  | 非空 | M |  |
| 7 | 公布文号 | GBWH | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 8 | 保护级别 | BHJB | Char | 20 |  | 非空 | M |  |
| 9 | 四至说明 | SZ | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 10 | 保护范围措施及要求 | BHCSJYQ | Char | 1000 |  | 非空 | M |  |
| 11 | 面积 | AREA | Float | 10 | 2 |  | M |  |

保护范围线属性结构

保护范围线属性结构描述见表B.16。

- 表B.16  保护范围线属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 保护范围线类别 | FWXLB | Char | 10 |  |  | O | 参照界址线类别 |
| 5 | 范围线走向 | FWXZX | Char | 300 |  | 非空 | M |  |

保护范围线拐点属性结构

保护范围线拐点属性结构描述见表B.17。

- 表B.17  保护范围线拐点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 拐点编号 | JZDH | Char | 10 |  |  | M |  |
| 4 | 拐点类型 | JZDLX | Char | 2 |  |  | O | 参照本体界址点 |
| 5 | 界标类型 | JBLX | Char | 2 |  |  | O | 参照本体界址点 |
| 6 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 7 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |

建设控制地带属性结构

建设控制地带属性结构描述见表B.18。

- 表B.18  建设控制地带属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物保护单位名称 | BTMC | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 建设控制地带编码 | JSKZDDBM | Char | 16 |  | 见附录E.4 | M |  |
| 5 | 四至说明 | SZ | Char | 200 |  |  | M |  |
| 6 | 建设控制地带措施及要求 | BHCSJYQ | Char | 1000 |  | 非空 | M |  |
| 7 | 面积 | AREA | Float | 10 | 2 |  | M |  |

建设控制地带界线属性结构

建设控制地带界线属性结构描述见表B.19。

- 表B.19  建设控制地带界线属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  |  | M |  |
| 4 | 建设控制地带界线类别 | FWXLB | Char | 10 |  |  | O | 参照界址线类别 |
| 5 | 界线走向 | FWXZX | Char | 300 |  | 非空 | M |  |

建设控制地带界线拐点属性结构结构

建设控制地带界线拐点属性结构结构描述见表B.20。

- 表B.20  建设控制地带界线拐点属性结构结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 拐点编号 | JZDH | Char | 10 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 拐点类型 | JZDLX | Char | 2 |  |  | O | 参照本体界址点 |
| 5 | 界标类型 | JBLX | Char | 2 |  |  | O | 参照本体界址点 |
| 6 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 见附录E.1 | M |  |
| 7 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 8 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |

文物保护单位中心点属性结构

文物保护单位中心点属性结构描述见表B.21。

- 表B.21  文物保护单位中心点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 数位 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 文物保护单位名称 | BTMC | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 见附录E.1 | M |  |
| 5 | 坐落 | ZL | Char | 200 |  | 非空 | M |  |
| 6 | 保护级别 | BHJB | Char | 20 |  | 见附录D.5 | M |  |
| 7 | 文物一级分类 | YJL | Char | 4 |  | 详附录D.4 | M |  |
| 8 | 文物二级分类 | ERJL | Char | 4 |  | 非空 | M |  |
| 9 | 公布时代 | SD | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 10 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  | > 0 | M |  |
| 11 | 统计年代 | TJND | Char | 100 |  | 见附录D.6 | M | 文物年代跨越划分统计的，要分别填写对应年代，例：“明代/清代” |
| 12 | 是否迁移 | SFQY | Char | 2 |  | 非空 | M |  |
| 13 | 所有权类型 | SYQLX | Char | 10 |  | 见附录D.7 | M |  |
| 14 | 产权单位（人） | SYQR | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 15 | 使用单位（人） | GHMC | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 16 | 上级管理机构 | SJGLJG | Char | 50 |  | 非空 | M |  |
| 17 | 所属行业、系统 | SSHYXT | Char | 50 |  | 见附录D.8 | M | 可写多个内容，例：军队/教育 |
| 18 | 用途 | YT | Char | 50 |  | 见附录D.9 | M | 可多个用途，例：办公场所/开放参观 |
| 19 | 开放状态 | SFKF | Char | 6 |  | 见附录D.10 | M |  |
| 20 | 保存状况 | BCZK | Char | 2 |  | 见附录D.11 | M |  |
| 21 | 保护措施 | BCPG | Char | 100 |  | 见附录D.12 | M | 可多个措施，例：建设保护性设施 /实施“三防”工程 |
| 22 | 影响因素 | YXYS | Char | 50 |  | 见附录D.13 | O | 可写多个因素，用“/”区分 |
| 23 | 专题类别 | ZTLB | Char | 20 |  | 见附录D.14 | C | 可写多个，用“/”区分 |
| 24 | 其他名录 | QTML | Char | 20 |  | 见附录D.15 | C | 可写多个，用“/”区分 |
| 25 | 文物保护单位档案全宗号 | WBDAQZH | Char | 50 |  |  | C | 已建档案的，按档案号如实填写，未建档的参见《文物保护单位记录档案档号编制规 则》编号 |
| 26 | 简介 | WBDWJJ | Char | 1000 |  | 非空 | M |  |
| 27 | 纬度 | B | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 28 | 经度 | L | Float | 12 | 7 | ≥0 | M |  |
| 29 | 地拍照片链接 | DP_photo_url | Varbin |  |  |  | M |  |
| 30 | 全景照片链接 | QJ_photo_url | Varbin |  |  |  | M |  |
| 31 | 正射影像链接 | DOM_photo_url | Varbin |  |  |  | M |  |

数字正射影像属性结构

数字正射影像属性结构描述见表B.22。

- 表B.22  数字正射影像属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  | > 0 | M |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 |  | 见表1 | M |
| 3 | 数据文件名 | WJMC | Char | 50 |  | 非空 | M |
| 4 | 数据文件 | SJWJ | Varbin |  |  | 非空 | M |
| 5 | 元数据文件 | YSJWJ | Varbin |  |  | 非空 | M |
| 6 | 备注 | BZ | Char | 255 |  |  | O |

数字正射影像按文件夹组织管理，属性表数据采用mdb格式存储。

（规范性）
非空间要素属性数据表结构描述

栅格图件属性结构

栅格图件属性结构描述见表C.1。

- 表C.1  栅格图件属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 非空 | M |  |
| 2 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 非空 | M |  |
| 3 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 名称 | TPMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 文件链接 | TPWJ | Varbin |  |  | 非空 | M |  |
| 6 | 备注 | BZ | Char | 255 |  |  | O |  |

文物保护单位统计表结构

文物保护单位统计表结构描述见表C.2。

- 表C.2  文物保护单位统计表结构描述（属性表名：WBDWTJB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 值域 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物保护单位总数量 | WBDWZS | Int | 10 | 非空 | M |
| 2 | 国家级文物保护单位数量 | GUOJIAJIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 3 | 省级文物保护单位数量 | SHENGJIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 4 | 市级文物保护单位数量 | SHIJIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 5 | 县级文物保护单位数量 | XIANJIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 6 | 古文化遗址类文保单位数量 | GUYIZHIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 7 | 古墓葬类文保单位数量 | GUMUZHANGHZBS | Int | 10 |  | C |
| 8 | 建筑类文保单位数量 | JIANZHUHZBS | Int | 10 |  | C |
| 9 | 石窟寺及石刻类文保单位数量 | SHIKUSHIKEHZBS | Int | 10 |  | C |
| 10 | 近现代重要史迹及代表性建筑类文保单位数量 | JINXIANDAIHZBS | Int | 10 |  | C |
| 12 | 其他类文保单位数量 | QITAHZB | Int | 10 |  | C |

国家、省、市、县级文物保护单位结构

国家、省、市、县级文物保护单位结构描述汇总表见表C.3。

- 表C. 3 国家、省、市、县级文物保护单位结构描述汇总表（属性表名：GUOJIAJIHZB、SHENGJIHZB、SHIJIHZB、XIANJIHZB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 | 值域 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物保护单位名称 | MC | Char | 200 |  | 非空 | M |
| 2 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 非空 | M |
| 3 | 文物一级分类 | YJL | Char | 4 |  | 非空 | M |
| 4 | 文物二级分类 | ERJL | Char | 4 |  | 非空 | M |
| 5 | 面积 | AREA | Float | 15 | 2 | 非空 | M |
| 6 | 文物单体数量 | DTS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 7 | 文物附属数量 | FSS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 8 | 公布时代 | SD | Char | 200 |  |  | C |
| 9 | 统计年代 | TJND | Char | 100 |  |  | C |
| 10 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  |  | C |
| 12 | 公布日期 | GBRQ | Date |  |  |  | C |
| 13 | 公布文号 | GBWH | Char | 50 |  |  | C |
| 14 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |

分文物类型统计表结构

分文物类型统计表结构描述见表C.4。

- 表C.4 分文物类型统计表结构描述(属性表名:GUYIZHIHZB、GUMUZHANGHZB、JIANZHUHZB、SHIKUSHIKEHZB、JINXIANDAIHZB、QITAHZB)

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 | 值域 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物保护单位名称 | MC | Char | 200 |  | 非空 | M |
| 2 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 非空 | M |
| 3 | 文物二级分类 | ERJL | Char | 4 |  | 非空 | M |
| 4 | 面积 | AREA | Float | 15 | 2 | 非空 | M |
| 5 | 文物单体数量 | DTS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 6 | 文物附属数量 | FSS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 7 | 公布年代 | SD | Char | 200 |  |  | C |
| 8 | 统计年代 | TJND | Char | 100 |  |  | C |
| 9 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  |  | C |
| 10 | 公布日期 | GBRQ | Date |  |  |  | C |
| 12 | 公布文号 | GBWH | Char | 50 |  |  | C |
| 13 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |

文档属性结构

文档属性结构描述见表C.5。

- 表C.5  文档属性结构描述(属性表名:SYDA、JSSZ、YSZM、GZZJ)

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 | 值域 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物保护单位名称 | MC | Char | 200 |  | 非空 | M |
| 2 | 文物本体编码 | BTBM | Char | 15 |  | 非空 | M |
| 3 | 文物一级分类 | YJL | Char | 4 |  | 非空 | M |
| 4 | 文物二级分类 | ERJL | Char | 4 |  | 非空 | M |
| 5 | 面积 | AREA | Float | 15 | 2 | 非空 | M |
| 6 | 文物单体数量 | DTS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 7 | 文物附属数量 | FSS | Int | 10 |  | 非空 | M |
| 8 | 公布年代 | SD | Char | 200 |  |  | C |
| 9 | 统计年代 | TJND | Char | 100 |  |  | C |
| 10 | 公布批次 | PC | Char | 50 |  |  | C |
| 12 | 公布日期 | GBRQ | Date |  |  |  | C |
| 13 | 公布文号 | GBWH | Char | 50 |  |  | C |
| 14 | 文档链接 | WDLJ | Varbin |  |  |  | M |
| 15 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  | O |

（规范性）
属性值代码

控制点类型及等级代码

控制点类型及等级代码见表D.1。

- 表D.1 控制点类型及等级代码表

| 代码 | 控制点类型 | 控制点等级 |
| --- | --- | --- |
| 110100 | 平面控制点 | / |
| 110103 | 图根点 | 一级，二级，三级 |
| 110104 | 导线点 | 一级，二级 |
| 110200 | 高程控制点 | / |
| 110201 | 水准原点 | 水准原点 |
| 110202 | 水准点 | 一等，二等，三等，四等，图根水准 |
| 110300 | 卫星定位控制点 | / |
| 110302 | 卫星定位等级点 | A,B,C,D,E |

等高线类型代码

等高线类型代码见表D.2。

- 表D.2  等高线类型代码表

| 代码 | 等高线类型 |
| --- | --- |
| 01 | 首曲线 |
| 02 | 计曲线 |
| 03 | 间曲线 |
| 04 | 助曲线 |

等高距代码

等高距代码见表D.3。

- 表D.3  等高距代码表

| 代码 | 比例尺 | 等高距（米） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1:500 | 0.5 |
| 02 | 1:1000 | 1.0 |
| 03 | 1:2000 | 2.0 |

不可移动文物分类代码

不可移动文物分类代码见表D.4。

- 表D.4  不可移动文物分类代码表

| # 一级类代码 | # 二级类代码 | # 文物类型 |
| --- | --- | --- |
| # 0100 |  | # 古文化遗址 |
|  | 0101 | 早期人类活动场所 |
|  | 0102 | 聚落址 |
|  | 0103 | 城址 |
|  | 0104 | 窑址 |
|  | 0105 | 窖藏址 |
|  | 0106 | 矿冶遗址 |
|  | 0107 | 战场遗址 |
|  | 0108 | 驿站古道遗址 |
|  | 0109 | 军事设施遗址 |
|  | 0110 | 桥梁码头遗址 |
|  | 0111 | 祭祀遗址 |
|  | 0112 | 水下遗址 |
|  | 0113 | 水利设施遗址 |
|  | 0114 | 寺庙遗址 |
|  | 0115 | 宫殿衙署遗址 |
|  | 0116 | 手工作坊遗址 |
|  | 0117 | 其他古遗址 |
| # 0200 |  | # 古墓葬 |
|  | # 0201 | # 帝王陵寝 |
|  | # 0202 | # 名人或贵族墓 |
|  | # 0203 | # 普通墓葬 |
|  | # 0204 | # 其他古墓葬 |
| # 0300 |  | # 古建筑 |
|  | # 0301 | # 城垣城楼（及其他军事建筑及设施） |
|  | # 0302 | # 宫殿府邸 |
|  | # 0303 | # 宅第民居 |
|  | # 0304 | # 坛庙祠堂 |
|  | # 0305 | # 衙署官邸及其他行政管理建筑） |
|  | # 0306 | # 学堂书院（及其他文化教育建筑） |
|  | # 0307 | # 驿站会馆（及其他交通道路设施、旅行服务设施） |
|  | # 0308 | # 店铺作坊（及其他金融商贸建筑、工商业建筑设施） |
|  | # 0309 | # 牌坊影壁 |
|  | # 0310 | # 亭台楼阙（及其他景观建筑、戏曲演出建筑、天文观测建筑） |
|  | # 0311 | # 寺观塔幢（及其他宗教建筑） |
|  | # 0312 | # 苑园林 |
|  | # 0313 | # 桥涵码头 |
|  | # 0314 | # 堤坝渠堰（及其他水利设施） |
|  | # 0315 | # 池塘井泉 |
| # 0400 |  | # 石窟寺及石刻 |
|  | # 0401 | # 石窟寺 |
|  | # 0402 | # 摩崖石刻 |
|  | # 0403 | # 碑刻 |
|  | # 0404 | # 石雕 |
|  | # 0405 | # 岩画 |
| # 0500 |  | # 近现代重要史迹及代表性建筑 |
|  | # 0501 | # 重大历史事件和重要机构旧址（及战争遗址、工业遗址等） |
|  | # 0502 | # 重要革命历史事件及革命人物活动纪念地 |
|  | # 0503 | # 烈士墓及纪念设施 |
|  | # 0504 | # 名人故、旧居 |
|  | # 0505 | # 名人墓 |
|  | # 0506 | # 其他为纪念重大历史事件或者著名人物建立的建筑物、构筑物 |
|  | # 0507 | # 传统民居 |
|  | # 0508 | # 宗教建筑 |
|  | # 0509 | # 工业建筑及附属物（以及其他工业遗产） |
|  | # 0510 | # 金融商贸建筑（含中华老字号） |
|  | # 0511 | # 水利、农业相关建筑、设施及附属物（以及其他水利与农业遗产） |
|  | # 0512 | # 文化教育建筑及附属物 |
|  | # 0513 | # 医疗卫生建筑 |
|  | # 0514 | # 军事建筑及设施 |
|  | # 0515 | # 交通道路设施 |
|  | # 0516 | # 典型风格建筑或者构筑物 |
|  | # 0517 | # 体量较大的各种材质（如石、铜、铁、泥等）雕塑 |
|  | # 0518 | # 依法审批后原址重建的不可移动文物，具有标志意义或典型意义 |
| # 0600 |  | 其他 |
|  | # 0601 | # 文化景观 |
|  | # 0602 | # 化石地点 |
|  | # 0603 | # 其他 |

不可移动文物类型包括一级类6个，二级类58个可根据实际发展需要增加类别。

文物保护单位保护级别代码

文物保护单位保护级别代码见表D.5。

- 表D.5  文物保护单位保护级别代码表

| 代码 | 保护级别 |
| --- | --- |
| CH | 国家级 |
| HN | 省级 |
| SJ | 市级 |
| XJ | 县级 |

统计年代代码

统计年代代码见表D.6。

- 表D.6  统计年代代码表

| 代码 | 统计年代 |
| --- | --- |
| 01 | 夏商周（含春秋） |
| 02 | 战国秦汉 |
| 03 | 三国两晋南北朝 |
| 04 | 隋唐五代十国 |
| 05 | 宋辽西夏金元 |
| 06 | 明代 |
| 07 | 清代 |
| 99 | 不详 |

所有权类型代码

所有权类型代码见表D.7。

- 表D.7  所有权类型代码表

| 代码 | 所有权类型 |
| --- | --- |
| 01 | 国家所有 |
| 02 | 集体所有 |
| 03 | 私人所有 |

所属行业、系统代码

所属行业、系统代码见表D.8。

- 表D.8  所属行业、系统代码表

| 代码 | 所属行业、系统 |
| --- | --- |
| 01 | 文化 |
| 02 | 军队 |
| 03 | 教育 |
| 04 | 宗教 |
| 05 | 农业 |
| 06 | 工业 |
| 07 | 商业 |
| 99 | 其他 |

用途代码

用途代码见表D.9。

- 表D.9  用途代码表

| 代码 | 用途 |
| --- | --- |
| 01 | 办公场所 |
| 02 | 开放参观 |
| 03 | 宗教活动 |
| 04 | 军事设施 |
| 05 | 工农业生产 |
| 06 | 商业用途 |
| 07 | 居住场所 |
| 08 | 教育场所 |
| 09 | 无人使用 |
| 99 | 其他用途 |

开放状态代码

开放状态代码见表D.10。

- 表D.10  开放状态代码表

| 代码 | 开放状态 |
| --- | --- |
| 01 | 开放 |
| 02 | 为开放 |

保存状况代码

保存状况代码见表D.11。

- 表D.11  保存状况代码表

| 代码 | 保存状况 |
| --- | --- |
| 01 | 好 |
| 02 | 较好 |
| 03 | 一般 |
| 04 | 较差 |
| 05 | 差 |

保护措施代码

保护措施代码见表D.12。

- 表D.12  保护措施代码表

| 代码 | 保护措施 |
| --- | --- |
| 01 | 编制保护规划 |
| 02 | 开展考古工作 |
| 03 | 日常保养维护 |
| 04 | 抢险加固 |
| 05 | 保护修缮 |
| 06 | 建设保护性设施 |
| 07 | 实施”三防"工程 |

影响因素代码

影响因素代码见表D.13。

- 表D.13  影响因素代码表

| 代码 | 影响因素 |
| --- | --- |
| 1000 | 自然因素 |
| 1001 | 地震 |
| 1002 | 火山爆发 |
| 1003 | 山体滑坡 |
| 1004 | 洪灾 |
| 1005 | 暴风雨 |
| 1006 | 雷电 |
| 1007 | 冰雹 |
| 1008 | 海潮 |
| 1009 | 火灾 |
| 1010 | 腐蚀 |
| 1011 | 污染 |
| 1012 | 细菌 |
| 1013 | 植物生长 |
| 1014 | 昆虫破坏 |
| 1015 | 啮齿动物破坏 |
| 1099 | 其他自然因素 |
| 2000 | 人为因素 |
| 2001 | 战争 |
| 2002 | 暴乱 |
| 2003 | 盗掘 |
| 2004 | 盗窃 |
| 2005 | 生产生活活动 |
| 2006 | 不科学的发掘 |
| 2007 | 不按原状修缮保护 |
| 2008 | 决策失误 |
| 2009 | 缺乏项目规划和预测 |
| 2010 | 不合理利用 |
| 2099 | 其他人为因素 |

专题类别代码

专题类别代码见表D.14。

- 表D.14  专题类别代码表

| 代码 | 专题类别 |
| --- | --- |
| 01 | 革命文物名录 |
| 02 | 世界文化遗产（及双遗产的文化部分） |
| 03 | 大运河规划体系 |
| 04 | 长城资源系统 |

其他名录代码

其他名录代码见表D.15。

- 表D.15  其他名录代码表

| 代码 | 其他名录 |
| --- | --- |
| 01 | 中国重要农业文化遗产 |
| 02 | 中华老字号 |
| 03 | 国家工业遗产 |
| 04 | 中央企业工业文化遗产 |

界线类别代码

界线类别代码见表D.16。

- 表D.16  界线类别代码表

| 代码 | 界线类别 |
| --- | --- |
| 01 | 田垄（埂） |
| 02 | 沟渠 |
| 03 | 道路 |
| 04 | 行树 |
| 05 | 围墙 |
| 06 | 墙壁 |
| 07 | 栅栏 |
| 08 | 两点连线 |

界址点类型代码

界址点类型代码见表D.17。

- 表D.17  界址点类型代码表

| 代码 | 界址点类型 |
| --- | --- |
| 01 | 实测法界址点 |
| 02 | 航测法界址点 |
| 03 | 图解法界址点 |

界标类型代码

界标类型代码见表D.18。

- 表D.18  界标类型代码表

| 代码 | 界标类型 |
| --- | --- |
| 01 | 钢钉 |
| 02 | 水泥桩 |
| 03 | 石灰桩 |
| 04 | 喷涂 |
| 05 | 瓷标志 |
| 06 | 无标志 |
| 99 | 其他界标 |

文物单体类别代码

文物单体类别代码见表D.19。

- 表D.19  文物单体类别代码表

| 代码 | 类别 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| J | 建筑物 | 殿、堂、房、屋、门、厅、廊、庑、亭、台、楼、阁、塔等。 |
| G | 构筑物 | 围墙、影壁、牌楼、桥、闸、井、路、独立的台体、大型台阶或坡道、燎炉等。 |
| B | 碑刻 | 露天石碑、室内石碑、墙壁上镶嵌的碑刻、摩崖石刻、岩画等。 |
| Y | 遗址 | 露天保护的遗址、正在进行考古发掘的遗址、发掘后回填的遗址、主体损毁后残存的遗迹、复建建筑中原址保留下的原构件遗存等。 |
| M | 墓葬 | 包括地下墓穴和地上封土。 |
| W | 位置 | 河流、道路等线性文物，已无实物遗存，其历史形成的路由可作为位置进行标记。 |
| Q | 其他 | 经幢、石质或金属的露天独立雕塑、室外陈设、仪器设备，洞穴，人工堆叠的石质或土质山体、独立的假山石，人工开凿的河湖沟渠等水体等。 |

文物附属文物类别代码

文物附属文物类别代码见表D.20。

- 表D.20  文物附属文物类别代码表

| 代码 | 文物附属文物类别 |
| --- | --- |
| FS01 | 题记 |
| FS02 | 碑刻 |
| FS03 | 壁画 |
| FS04 | 彩绘 |
| FS05 | 灰坑 |
| FS06 | 墓葬 |
| FS07 | 房址 |
| FS08 | 附属石碑 |
| FS09 | 牌匾 |
| FS10 | 石经幢 |
| FS11 | 塑像 |
| FS12 | 造像 |
| FS13 | 古建筑 |
| FS14 | 古树名木 |
| FS99 | 其他 |

（规范性）
文保要素编码规则

文物本体编码规则

代码结构

文物本体代码由“不可移动文物分类代码一县级行政区代码一文物保护单位级别代码一顺序码”四段构成，共15位，其代码结构如图E.1所示。

编码结构图

编码方法

在文物本体代码结构中，第一段由4位阿拉伯数字组成，表示不可移动文物类型，按本规程“不可移动分类代码表”执行，第二段由6位阿拉伯数字组成，表示县级及县级以上行政区，应按GB/T2260的规定执行：第三段由2位字母组成，表示文物保护单位保护等级，按本规程“不可移动文物保护级别代码表”执行，第四段为3位顺序码，代码从001开始，最多编至999。

赋码规则

以县级行政辖区为范围，按照文物本体的空间分布，按照“从北到南，从西往东”的编码方法，每个行政辖区分别编号排序。因合并、拆分、损毁、迁移等原因，导致文物本体类型、面积、文物单体数量发生改变的，按新增文物本体重新编码，顺序码在县级行政区内最大顺序号后续编，原文物本体代码作废，作废代码不应再赋予其他文物本体。

文物单体编码规则

代码结构

文物单体代码由“文物单体类别代码一顺序码”两段构成，共3位，其代码结构如图E.2所示。

图E.2 编码结构图

编码方法及赋码规则

在文物本体代码结构中，第一段由1位字母组成，表示文物单体类型，按本规程“文物单体类别代码表”执行，第二段为2位顺序码，从01开始，最多编至99。每项文物保护单位单独使用1套文物单体编号。不同文物保护单位之间编号互不干扰。编号与文物单体一一对应。各文物单体按类别分别进行编号。

文物附属编码规则

代码结构

文物附属代码由“文物附属物类别代码一顺序码”两段构成，共7位，其代码结构如E.3所示。

图E. 3 编码结构图

编码方法及赋码规则

在文物附属代码结构中，第一段由2位字母和2位数字组成，表示文物附属物类型，按本规程“文物附属物类别代码表”执行，第二段为3位顺序码，从001开始，最多编至999。每项文物保护单位单独使用1套文物附属物编号，各文物附属顺序号在文物保护单位内进行唯一编号。

文物保护范围与建设控制地带编码规则

代码结构

由两段16位阿拉伯数字（字母）组成，其代码结构如E.4所示。

图E. 4  编码结构图

编码方法

在代码结构中，第一段为文物本体代码，按照本规程“文物本体编码规则”进行编码：第二段为管理权限代码，用1位英文字母表示。

赋码规则

在文物保护范围与建设控制地带代码结构中，第一段赋码规则与文物保护单位中的文物本体代码一致，第二段采用“B”表示文物保护范围，采用“K”表示建设控制地带。

（规范性）
矢量数据元数据

数据表示表

数据表示表见表F.1。

数据表示表

| 序号 | 中文 名称 | 缩写名 | 定义 | 约束 条件 | 最多出现次数 | 数据类型 | 值域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | title | 数据集名称 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 2 | 日期 | date | 数据集发布或最近更新日期 | M | 1 | 日期型 | YYYYMMDD |
| 3 | 行政区代码 | geolD | 定位名称的唯一标识 | M | 1 | 字符型 | 采用GB/T2260的6位数字码 |
| 4 | 版本 | dataEdition | 数据集的版本 | C/数据集有新版本？ | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 5 | 语种 | dataLang | 数据集使用的语种 | M | N | 字符型 | 参照GB/T4880,用2位小写字母表示 |
| 6 | 摘要 | idAbs | 数据集内容的概要说明 | M | 1 | 字符型 (300字左右) | 自由文本 |
| 7 | 现状 | status | 数据集的现状 | M | 1 | 字符型 | 001.完成；002.作废；003.连续更新；004.正在建设中 |
| 8 | 终止时间 | ending | 数据集原始数据生成或采集的终止时间 | M | 1 | 日期型 | YYYYMMDD |
| 9 | 负责单位名称 | rpOrgName | 数据集负责单位名称 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 10 | 联系人 | rpCnt | 数据集负责单位联系人姓名 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 11 | 电话 | voiceNum | 数据集负责单位或联系人的电话号码 | M | N | 字符型 | 自由文本 |
| 12 | 传真 | faxNum | 数据集负责单位或联系人的传真号码 | O | N | 字符型 | 自由文本 |
| 13 | 通信地址 | cntAddress | 数据集负责单位或联系人的通信地址 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 14 | 邮政编码 | cntCode | 数据集负责单位邮政编码 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 15 | 电子信箱地址 | cntEmail | 数据集负责单位或联系人的电子信箱地址 | O | N | 字符型 | 自由文本 |
| 16 | 安全等级代码 | classCode | 出于国家安全、保密或其他考虑，对数据集安全限制的等级名称 | M | 1 | 字符型 | 001.绝密；002.机密；003.秘密；004.限制；005.内部；006.无限制 |

空间参照系统表

空间参照系统表见表F.2

空间参照系统表

| 序号 | 中文 名称 | 缩写名 | 定义 | 约束 条件 | 最多出现次数 | 数据类型 | 值域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大地坐标参照系统名称 | coorRSID | 大地坐标参照系统名称 | M | 1 | 字符型 | 001.2000国家大地坐标系；002.1980西安坐标系 |
| 2 | 中央子午线 | centralMer | 中央子午线参数信息 | M | 1 | 数值型 | 单位：度 |
| 3 | 东偏移 | eastFAL | 东偏移参数信息 | M | 1 | 数值型 | 单位：km |
| 4 | 北偏移 | northFAL | 北偏移参数信息 | M | 1 | 数值型 | 单位：km |
| 5 | 分带方式 | coorFDKD | 说明分带宽度 | M | 1 | 字符型 | 001.1.5°；002.3 |

数据内容表

数据内容表见表F.3。

数据内容表

| 序号 | 中文 名称 | 缩写名 | 定义 | 约束 条件 | 最多出现次数 | 数据类型 | 值域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图层名称 | layerName | 数据集所包含的图层名称 | M | N | 字符型 | 自由文本 |
| 2 | 数据集要素类型名称 | catFetTyps | 具有同类属性的要素类名称 | M | N | 字符型 | 自由文本 |
| 3 | 与数据集要素类名称对应的主要属性列表 | attrTypList | 要素类主要属性内容的文字表述 | M | N | 字符型 | 自由文本 |
| 4 | 数据量 | capacity | 数据集所占存储空间的大小 | O | 1 | 字符型 | 自由文本 |

数据质量表

数据质量表见表F.4。

数据质量表

| 序号 | 中文名称 | 缩写名 | 定义 | 约束 条件 | 最多出现次数 | 数据类型 | 值域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据质量概述 | dqStatement | 数据集质量的定性和定量的概括说明 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |
| 2 | 数据志 | dqLineage | 数据生产过程中数据源、处理过程（算法与参数）等的说明信息 | M | 1 | 字符型 | 自由文本 |

（规范性）
数据汇交文件组织结构示例

数据汇交文件组织结构示例

数据汇交文件组织结构示例见图G.1。

数据汇交文件组织结构示例图

参考文献

[1] 《文物保护法》

[2] 文物保发[2003]93号　全国重点文物保护单位记录档案工作规范（试行）

[3] 《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范》

[4] 《第四次全国文物普查文标准、登记表和著录说明（试行）》

[5] CH/T 9008.3-2010 基础地理信息数字成果1：500、1：1000、1：2000数字正射影像图

[6] TD/T 1014—2017 第二次全国土地调查技术规程

[7] DB 43/T 2638-2023 文物建筑属性数据采集技术规范

[8] DB 11/T 2228-2024 文物保护单位保护范围划定指南

[9] NY/T 2539-2014 农村土地承包经营权确权登记数据库规范