| ICS | 65.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

43

湖南省地方标准

DB43/T 876.4 —2025

代替DB43/T 876.4-2014

高标准农田建设 第4部分:田间道路

Well-facilitated farmland construction-Part 4:Field road

（本草案完成时间：2025-2-18）

2025-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  规划设计	1

5  技术要求	2

6  检验和评定	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件与 DB43/T 876.4—2014相比 ,除编辑性修改外主要技术变化如下：

a） 删除了原“3.2 机耕路”“3.4 路面”“3.5 面层”“3.6 基层”“3.7 路基”“3.8 路肩”“3.9 平曲线”“3.10 竖曲线”“3.11 平曲线半径”“3.12 纵坡”“3.13 最大纵坡”“3.14 合成坡度”“3.15 压实度”“3.16 边沟”“3.17 挡土墙”“3.18 横坡”“3.19 坡口”术语和定义(见NY/T 2194—2012的3，NY/T 4256—2022的3，2014年版的3)；

b） 更改了原“3.1 田间道路”定义的内容(见3.1，2014年版的3.1)；

c） 更改了原“3.3 生产路”定义的内容(见3.2，2014年版的3.3)；

d） 增加了“3.3 附属设施”(见3.3)；

e） 删除了原“4 建设目标”(见4，2014年版的4)；

f） 合并原“5.1”到“4.1”，修改了“4.1”的内容(见4.1，2014年版的4.1、5.1)；

g） 更改了“4.2”的内容(见4.2，2014年版的4.2)；

h） 更改了原“5.2”的内容(见5.2，2014年版的6.2)；

i） 更改了原“6.1.1 路线”的内容(见5.1.1，2014年版的6.1.1)；

j） 更改了原“6.1.2 路基”的内容(见5.1.2，2014年版的6.1.2)；

k） 更改了原“6.1.3 路面”的内容(见5.1.3，2014年版的6.1.3)；

l） 更改了原“6.1.4 其它设施”为“6.1.4 配套设施”及其内容(见5.1.4，2014年版的6.1.4)；

m） 更改了原“6.2 机耕路”的内容(见5.2，2014年版的6.2)；

n） 更改了原“6.4 坡口”的内容(见5.4，2014年版的6.4)；

o） 更改了原“6.5 桥梁、涵洞”的内容(见5.5，2014年版的6.5)；

p） 更改了原“7.1 检验”的内容(见6.1，2014年版的7.1)；

q） “6.2 评定”中增加了6.2.5(见6.2.5)。

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：益阳市德林机械有限公司、湖南省农机事务中心、益阳市赫山区农机事务中心、新邵县农机事务中心、邵阳市农业机械化技术推广站、湖南农业大学。

本文件主要起草人：盛永和、王端申、刘德林、曾文涛、汪友祥、石毅新。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB43/T 876.4—2014。

高标准农田建设 第4部分：田间道路

范围

本文件规定了高标准农田田间道路的术语和定义、规划设计、技术要求、检验和评定。

本文件适用于高标准农田田间道路的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30600—2022 《高标准农田建设 通则》

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准

NY/T 2148—2012 高标准农田建设标准

NY/T 2194—2012 农业机械田间行走道路技术规范

NY/T 4256—2022 丘陵山区农田宜机化改造技术规范

DB43/T 580 机耕道 通用技术要求

术语和定义

NY/T 2194 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

田间道路  field  road

连接田块与村庄、田块之间，供农田耕作、农用物资和农产品运输通行的道路。包括机耕路和生产路及附属设施。

  - 3.2

生产路  field work road for agricultural machinery

连接田块与田间道(机耕路)、田块之间，供小型农机行走和人员通行的道路。

  - 3.3

附属设施 ancillary facilities

考虑宜机作业，田间道路设置的必要的下田设施、错车点和末端掉头点。

规划设计

田间道路布局应按GB/T 30600的要求。

机耕路和生产路的路宽、道路通达度按GB/T 30600田间道路工程的要求。

道路设计应尽量利用原有路网，且方便土地权属调整。

生产路的设置应尽量与机耕路平行或垂直。

田间道路建设工程（见附录A）与农田防护及生态环境保持工程相结合。

机耕路设计行驶速度为20km/h，生产路设计行驶速度为10km/h。

技术要求

田间道路

    - 5.1.1 路线

      - 5.1.1.1 应符合NY/T 2194 的要求。

      - 5.1.1.2 坡度按DB43/T 580的要求。

      - 5.1.1.3 与公路铁路交叉按NY/T 2194 和DB43/T 580的要求。

    - 5.1.2 路基

应符合NY/T 2194 中4.2 的要求。

    - 5.1.3 路面

      - 应符合NY/T 2194 中4.3的要求。

    - 5.1.4  配套设施

      - 应符合NY/T 2194 中4.7的要求。

  - 5.2  机耕路

    - 应符合NY/T 2148中7.10的要求；丘陵山区机耕路按NY/T 4256 规定的技术要求。

  - 5.3  生产路

    - 5.3.1 路面宽度应为2m～2.5m。

    - 5.3.2 道路表面应高于田面0.3m以上。

    - 5.3.3 一般不宜采用硬化路面。

  - 5.4  坡口

      - 应符合NY/T 2194 中4.4的要求。

  - 5.5  桥梁、涵洞

      - 应符合NY/T 2194 中4.5的要求。

- 6  检验与评定

  - 6.1  检验

    - 按NY/T 2194 中5的要求进行。

  - 6.2  评定

    - 6.2.1 工程质量检验评分以分项工程为单元。分项工程各检验项目应全部合格，有任何一项检验项目不合格评定为不合格。评为不合格的分项工程，经返工满足设计要求后，可评定为合格。

    - 6.2.2 分部工程所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。

    - 6.2.3 单位工程所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。

    - 6.2.4 桥梁、涵洞的检验评定按照JTG F80/1相关要求进行。

    - 6.2.5 检验项目按NY/T 2194 中表6。

（规范性附录）
田间道路建设工程体系表

| 一级（单位工程） |  | 二级（分部工程） |  | 三级（分项工程） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |
| 1 | 田间道路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 机耕路 |  |  | 连接乡村道路或其他公路，用于农业机械通往作业地块的主干田间道路。 |
|  |  |  |  | 1.1.1 | 路面 | 机耕路中具有承受车辆重量、抵抗车轮磨耗和保持道路表面平整作用的，用筑路材料铺在路基顶面供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层。 |
|  |  |  |  | 1.1.2 | 路基 | 机耕路中按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物。 |
|  |  |  |  | 1.1.3 | 路肩 | 机耕路中位于车行道外缘至路基边缘，具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩)，为保持车行道的功能和临时停车使用，并作为路面的横向支承。 |
|  |  |  |  | 1.1.4 | 灌排设施 | 包括边沟、截水沟、排水沟。 |
|  |  |  |  | 1.1.5 | 护路绿化 |  |
|  |  |  |  | 1.1.6 | 错车道 | 在机耕路上，可通视的一定距离内，供农业机械交错避让用的一段加宽车道。 |
|  |  |  |  | 1.1.7 | 坡口 | 机耕路中连接田间道路和作业地块，农业机械下田或上路的扇形坡道。 |
|  |  |  |  | 1.1.8 | 桥梁 | 田间道路跨越河流、洼地、渠道、排水沟等障碍物而修建的过载建筑物。 |
|  |  |  |  | 1.1.9 | 涵洞 | 田间道路跨越渠道、排水沟时埋在填土面以下的输水建筑物。 |
|  |  |  |  | 1.1.10 | 挡土墙 | 支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的墙式构造物。 |
|  |  |  |  | 1.1.11 | 其它设施 | 包括安全设施、指示牌、警告标志、路拱横坡等其它设施。 |
|  |  | 1.2 | 生产路 |  |  | 连接机耕路或其他公路，用于农业机械进行田间作业的田间道路。 |
|  |  |  |  | 1.2.1 | 路面 | 机耕路中具有承受车辆重量、抵抗车轮磨耗和保持道路表面平整作用的，用筑路材料铺在路基顶面供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层。 |
|  |  |  |  | 1.2.2 | 路基 | 生产路中按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物。 |
|  |  |  |  | 1.2.3 | 灌排设施 | 包括边沟、截水沟、排水沟。 |
|  |  |  |  | 1.2.4 | 坡口 | 生产路中连接田间道路和作业地块，农业机械下田或上路的扇形坡道。 |
|  |  |  |  | 1.2.5 | 涵洞 | 田间道路跨越渠道、排水沟时埋在填土面以下的输水建筑物。 |
|  |  |  |  | 1.2.6 | 挡土墙 | 支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的墙式构造物。 |