| ICS | 65.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

43

湖南省地方标准

DB43/T 1015 —2025

代替DB43/T 1015-2015

油茶种植机械化作业技术规程

Technical code of practice for mechanized operations in camellia oleifera cultivation

（本草案完成时间：2025-02-18）

2025-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  新造林	1

5  低产林改造	4

6  病虫害防治	5

7  机具管理和使用	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件与 DB43/T 1015—2015相比 ,除编辑性修改外主要技术变化如下：

a） 更改了原“1 范围”的内容(见1，2015年版的1)；

b） 更改了原“2 规范性引用文件”的引用标准(见2，2015年版的2)；

c） 增加了“3.1 低产林”的术语和定义(见3.1)；

d） 标准结构调整，增加了“4 新造林”(见4)；

e） 原“3.1 地块准备”更改为“4.1 林地选择”，并修改了内容(见4.1，2015年版的3.1)；

f） 原“4 耕整地”更改为“4.2 整地”(见4.2，2015年版的4)；

g） 原“4.1 全面整地”更改为“4.2.1 全垦整地”，并修改了内容(见4.2.1，2015年版的4.1)；

h） 原“4.2 带状整地”更改为“4.2.2 带状整地”，并修改了内容(见4.2.2，2015年版的4.2)；

i） 增加了“4.2.3 鱼鳞坑整地”(见4.2.3)；

j） 增加了“4.2.4 宜机化整地”(见4.2.4)；

k） 原“4.3 机具选择”更改为“4.2.5 机具选择”，并修改了内容(见4.2.5，2015年版的4.3)；

- l） 原“5 开沟”更改为“4.2.1 全垦整地”“4.2.2 带状整地”的内容(见4.2.1、4.2.2，2015年版的5)；

m） 原“6 挖栽植穴”更改为“4.3.1挖穴”“4.3.2施基肥”的内容(见4.3.1、4.3.2，2015年版的6)；

n） 原“7.1除草”“7.2中耕”更改为“4.6.1.2 除草松土”“4.6.2.2 除草复垦”，并修改了内容(见4.6.1.2、4.6.2.2，2015年版的7.1、7.2)；

o） 原“7.3追肥”更改为“4.6.1.3 施肥”“4.6.2.1 施肥”，并修改了内容(见4.6.1.3、4.6.2.1，2015年版的7.3)；

p） 原“8 整形修剪”更改为“4.6.1.4 幼树整形”“4.6.2.3 控形修剪”，并修改了内容(见4.6.1.4、4.6.2.3，2015年版的8)；

q） 增加了“5 低产林改造”(见5)；

r） 原“9 病虫害防治”更改为“6 病虫害防治”，并修改了内容(见6，2015年版的9)；

s） 原“10 机具管理和使用”更改为“7 机具管理和使用”(见7，2015年版的10)；

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学、湖南省农友农业装备股份有限公司、湖南省雷叔叔油茶产业发展有限公司、湖南大果油茶研究院有限公司。

本文件主要起草人：李立君、廖凯、袁军、高自成、刘若桥、雷爱民、卢世魁、陈飞、闵淑辉、陈海飞、罗红。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB43/T 1015—2015。

油茶种植机械化作业技术规程

范围

本文件规定了油茶种植机械化作业的新造林、低产林改造、病虫害防治、机具管理和使用。

本文件适用于油茶种植机械化作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321.10 农药合理使用准则(十)

NY/T 1276 农药安全使用规范 总则

LY/T 3355 油茶

术语和定义

LY/T 3355界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 低产林 low-yielding forest

每公顷年均产油量低于150kg的油茶成林。

新造林

林地选择

林地海拔不高于800m，光照充足、坡度应不大于25°，土层厚度不小于60cm，pH4.0～6.5的红壤、黄壤、黄棕壤丘陵山地。

整地

- 4.2.1 全垦整地

- 4.2.1.1 对于小于10°的坡地，采取随坡整地的方法，使整个造林地坡面在一个倾斜的平面上，整地时由下而上顺坡全面挖垦，将土翻转使草根向上，要求挖垦深度不小于30cm，成块土要打碎的整地方式。

- 4.2.1.2 垂直坡度方向，每10m开1条蓄水沟；沿坡度方向每30m～50m设置一条排水沟，且蓄水沟与排水沟的开设不能阻碍作业机械的通行。

4.2.2 带状整地

- 4.2.2.1 对于10°～25°之间的坡地，采取沿等高线方向由上向下挖筑内低外高梯土的整地方法，带宽4.0m～4.5m、内外高差10cm～20cm，相邻上、下带状整地垂直落差不小于40cm为宜。

- 4.2.2.2 靠内侧10cm～20cm挖深宽约20cm、长约150cm的竹节蓄水沟；且整地时要浅挖内壁，将表土覆盖在梯面上，不用表土层构筑坡面，护坡上高度在1m以下的自然植被应保留，每级梯土均应设置便于机械通行的坡口。

4.2.3 鱼鳞坑整地

25°以上的林地应采用鱼鳞坑块状整地，保留周边乔木和低矮草类。

4.2.4 宜机化整地

4.2.4.1 根据地形地貌规划并修建机耕道，机耕道分为主路、支路和作业道。主路宽3.5m以上，支路宽2m，作业道宽0.8m～1.0m。路面硬化后外高内低，内侧下挖排水沟与水池连通。

4.2.4.2 机械化操作地块（≤25°），水平带宽2m以上。

4.2.5 机具选择

4.2.5.1 整地作业选用挖掘机、推土机等机械为宜。

4.2.5.2 耕地作业选用拖拉机配套旋耕机等机械为宜。

    - 4.3 种苗

4.3.1 品种选择

4.3.1.1 应选择主干性强，树体骨架完整，枝条分布均匀、通风透光，同株果实成熟期基本一致，能保持枝下净高50cm～80cm，适于宜机化采摘的品种。

4.3.1.2 应选通过国家级或省级林草品种审定且适宜当地种植的品种，宜机化主推油茶品种见表1。

表1 宜机化主推品种特性和建议配置品种

| 品种名称 | 花期 | 成熟期 | 树体结构 | 配置品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华鑫 | 10月下旬至11月下旬 | 10月中旬 | 树冠圆头形，树体紧凑，枝条细软 | 华金、湘林 XLC15 |
| 华金 | 10月下旬至11月下旬 | 10月中旬 | 树体近圆柱形，树体紧凑，枝条直立 | 华鑫、长林53 |
| 华硕 | 10月下旬至12月上旬 | 11月下旬 | 树冠圆头形，树体开张，枝条短粗 | 华鑫、湘林XLC15 |
| 湘林XLC15 | 10月下旬至12月中旬 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体较开张，枝条直立 | 湘林97号、华鑫、长林53 |
| 湘林1号 | 11月上旬至12月中旬 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体直立，树形紧凑，枝条茂密 | 湘林27号、湘林97、华硕 |
| 湘林27号 | 11月上旬至12月中旬 | 10月中旬 | 树冠自然圆头形，树体开张,枝条细软 | 湘林1号、湘林78、华硕 |
| 湘林97号 | 11月上旬至12月中旬 | 10月下旬 | 树冠自然圆头形，树体开张,枝条直立 | 湘林XLC15、华金 |
| 长林53号 | 10月下旬至11月中旬 | 10月中旬 | 树冠圆头形，树体紧凑，枝条短粗 | 华金、华鑫 |
| 注：“湘林XLC15”亦称“湘林210”。 |  |  |  |  |

4.3.2 苗木要求

宜选择3年生轻基质容器大规格苗木造林，容器口径15.0cm～20.0cm，高18.0cm～22.0cm。苗木地径不小于0.7cm、苗高不小于0.6m，根系发达。

4.3.3 苗木培育

按 LY/T 3355的要求。

    - 4.4 栽植前准备

4.3.1挖穴

按LY/T 3355的规定进行挖穴。挖穴应在栽植一个月前完成。规格60cm×60cm×60cm。宜选用小型挖掘机、挖穴机等。

4.3.2施基肥

按LY/T 3355的规定在穴中加施基肥。宜选用施肥机、轨道运输机、水肥一体化设施等机械装备。

    - 4.5  栽植

4.5.1 栽植时间

在油茶栽植前一个月或上年秋、冬季进行整地。一般选择在每年8月份至12月份为宜。

4.5.2 栽植密度

采用宽窄行设计，宽行4.0m～5.0m，窄行2.5m～3.0m，株距3.0m～3.5m，机械作业在宽行开展；采用行距4.0m，株距3.0m～3.5m。

4.5.3 品种配置

应根据宜机化主推品种的生物和生态学特性，选择花期和果实成熟期基本一致的2～3个品种进行行状配置或块状配置。花期和果实成熟期见表1。

4.5.4 造林

4.5.4.1 容器苗造林

4.5.4.1.1 选择阴雨天前或后栽植，即取即栽。

4.5.4.1.2 撕掉或剪开无纺布，放入深30cm的种植穴。四周泥土往里挤压并培实压紧，嫁接口应下至地面5cm。

4.5.4.2 裸根苗造林

4.5.4.2.1 选择阴雨天前或后栽植，即取即栽。

4.5.4.2.2 苗木根部打泥浆后保湿袋包扎，运输过程保湿。

4.5.4.2.3 苗木放入深约30cm的种植穴，栽植时苗木应扶正，根系舒展，深浅适中，根土密接，嫁接口应下至地面5cm。土球破碎的苗木需剪枝叶后种植。

4.5.4.3 栽后覆盖

种植后植株周边培20cm及以上小土堆，周边不留深坑防积水。土堆上宜覆盖70cm×70cm防草布。

    - 4.6  抚育管理

4.6.1 幼林抚育

4.6.1.1 补植

10月～11月检查造林成活情况，宜用同品种同龄级苗木及时补植缺株。

4.6.1.2 除草松土

树龄6年之内为幼林期，每年割灌除草2次，4月～5月和9月前后各进行一次，作业时在油茶植株周边40cm以内破碎表土以清除靠近油茶苗的灌木杂草，不翻动根际土壤，清灌除草时应避免损伤油茶树及其根系。宜选用割灌除草机等机械装备。

4.6.1.3 施肥

按LY/T 3355的规定进行施肥作业。宜使用开沟施肥机，旋耕机，垦覆机，水肥一体化设施等机械装备。

4.6.1.4 幼树整形

造林后1～2年内，保留顶芽萌发的春梢。主干高60cm～80cm时，四周保留骨干枝和结果枝，疏剪下垂枝、萌条枝和浓密枝。宜选用便携式电动、气动剪枝机、修剪机器人等机械装备。

4.6.1.5 蓄水灌溉

4.6.1.5.1 抚育时清理梯带内侧的竹节沟或在幼树之间的短沟沟内积土，以便蓄水保墒。

4.6.1.5.2 因地制宜修建蓄水池，铺设水管干旱时灌溉。有条件的可修建水肥一体化滴灌设施。

4.6.1.6 林地间作

宜选择花生、豆类、中药材、绿肥等作物，间种作物与油茶植株保持80cm以上。

4.6.1.7 摘除花苞或幼果

造林后2年内及时摘除花苞或幼果。

4.6.2 成林抚育

4.6.2.1 施肥

按LY/T 3355的规定进行施肥作业。宜使用开沟施肥机，旋耕机，垦覆机，水肥一体化设施等机械装备。

4.6.2.2 除草复垦

成林后，每年可割灌除草1～2次，采收前应割灌除草1次。每两年秋季应全面深松垦覆1次，深度15cm～25cm。宜选用割灌除草机、垦覆机、旋耕机等机械装备。

4.6.2.3 控形修剪

每年果实采收后剪除下垂枝、枯枝、病虫枝、交叉枝、细弱内膛枝、下脚枝、徒长枝等，树体通风透光为宜。应对油茶树体进行整形，做到主干明显，枝下净高50cm～80cm，无侧枝，冠幅不大于3m，树高不大于3.5m，树体骨架完整，枝条分布均匀，通风透光。宜选用便携式电动、气动剪枝机、修剪机器人等机械装备。

4.6.2.4 引蜂授粉

新造林应进行人工引放。

—— 在林地的梯埂壁上或土壤疏松的树冠下，打一直径1.0cm～1.5cm、深30cm～40cm的引蜂孔，引放大分舌蜂，每公顷250孔～300孔。

—— 采用插花小罩法引放地蜂、纹地蜂等。放养量为每公顷60罩～100罩，每罩5头0～100头。

低产林改造

抚育改造

5.1.1 适用林分

适用于品种固有结实能力良好，因疏于管理导致林分过度郁闭、树体紊乱、林地荒芜的低产林分。

5.1.2 改造措施

5.1.2.1 林分清理

清理林内混生的杂木、灌木、寄生植物及油茶老残树。

5.1.2.2 密度调整

伐除过密株、混杂劣种和病虫劣株，保留健壮的结果株，每公顷800株～1200株为宜，尽量保持林分密度均匀。在稀疏空地补植花期相遇的优良品种苗木。

5.1.2.3 整枝修剪

剪除不合理骨干枝、下脚枝、寄生枝、病虫枝、交叉枝、徒长枝、枯枝和顶部过长枝等，使树冠内膛通风透亮，基部疏通。对长势较差的植株可截干截枝，复壮更新。冬季离地面高0.8m～1.5m处截短枝干，使其萌发新枝，之后按幼林抚育的幼树整形修剪方法，培养侧枝群，形成新树冠。宜选用便携式电动、气动剪枝机、修剪机器人等机械装备。

5.1.2.4 地壤垦复

每隔1～2年冬季深翻1次。缓坡地可全垦；也可带垦，垦一带，留一带次年再垦，轮流进行。

5.1.2.5 施肥

按4.6.2.1

5.1.2.6 蓄水灌溉

按4.6.1.5

高接换冠

5.2.1 适用林分

适用于树龄40年以下、树冠较好，但品种配置不当或劣种、结实差的林分。

5.2.2 嫁接时间

5月至6月为宜。

5.2.3 接穗

选择当地适生的油茶优良品种的健壮穗条。

5.2.4 嫁接与管理

按LY/T 3355的规定进行。

更新改造

5.3.1 适用林分

适用于林地坡度小于25°，油茶品种劣、产量低、不具备抚育改造和高接换冠条件的老残部分。

5.3.1 预栽更新

伐除部分低产株，选用优良品种苗木种植。待新种植株投产后，伐除剩余的低产株，种植优良品种苗，将低产林分逐步替换为高产林分。以带状为宜。更新带宽7m～9m。

5.3.1 全面更新

将原有低产株全部伐除，重新整地，种植优良品种壮苗，更换为高产林分。

病虫害防治

防治原则

病虫害防治应以预防为主，以营林技术为基础，与生物、药物防治相结合的综合防治措施。农药使用按GB/T 8321.10 和 NY/T 1276 的规定。宜采用喷雾机（器）或植保无人机作业。

防治时间

每年4月～7月。

机具管理和使用

运输管理

对于长距离的机具运输，应采用专业的运输设备运输，且应做到放置农机具位置合理、固定牢靠。

对于短距离的机具运输，应做到安全、有效。

其他运输注意事项严格按照使用说明书的规定进行。

维修保养

非工作时间，作业机具、设备需安置在固定的管理区域，有专人保管，严格做到清洁、防锈、防火、防水、防盗，严格按照使用说明书的要求做到及时保养。

在作业时间，农机驾驶、操作人员要严格按照操作规程进行作业，确保作业质量和安全生产。同时严格按照使用说明书的要求，及时做到加油、润滑、张紧等维护保养工作。

农业机械驾驶、操作人员应注意及时对设备进行维修、保养，以保证机具使用可靠性和延长机具的使用寿命。

7.3  安全操作

7.3.1 农业机械驾驶、操作人员应经专门培训，领取驾驶证或操作证后，方准驾驶或操作农业机械。且严禁酒后、疲劳驾驶等违法行为。

7.3.2 对于驾驶人员或操作人员应严格按照使用说明书的要求做好个人安全防护措施，保证人员安全。