| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2025

屠宰企业多种抗生素残留快速检测法-微生物抑制法

Rapid detection of multiple antibiotic residues in slaughtering enterprises—microbial inhibition method

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 仪器设备和材料	1

6 检测	1

6.1 仪器准备前言	1

6.2 样品准备及测定	2

7 结果判定	2

8 检测限	2

附录A（资料性）试剂盒和检测棒组成	4

附录B（资料性）结果判定	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：长沙市农产品质量监测中心、北京市农产品质量安全中心、长沙市动植物疫病预防控制中心、长沙市农业科学研究院。

本文件主要起草人：徐丽君、薛爽、李文辉、刘畅、冯晚霞、丑亚琴、杨博文、罗湘、范叶、张韬、颜克旭、陈玲欢、邓清林、杨博、康洋、罗扬、贺磊、郑跃莲、谭丹、李妍芬、吴宇辉。

屠宰企业多种抗生素残留快速检测法-微生物抑制法

范围

本标准规定了屠宰企业的猪肉、猪肝、猪肾和鸡肉大批量检测样品中β-内酰胺类、磺胺类、喹诺酮类、四环素类、大环内酯类、氨基糖苷类和酰胺醇类七大类35种药物残留快速检测筛查的微生物抑制检测方法。

本标准适用于猪肉、猪肝、猪肾和鸡肉中抗生素残留快速筛选检测，阳性结果须用其它定量检测方法进行确证。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规范格和试验方法。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

微生物在含有pH指示剂的琼脂中培养产酸，培养基会变为黄色。当样品中含有抗生素时，微生物的生长被抑制，培养基不变色，即仍保持紫色。

仪器设备和材料

KIS检测棒检测试剂盒。

数字式加热器。

计时器。

阴性质控的制备与保存：每批次样品必须检测一个阴性质控。将1片阴性质控片放入提供的容器中，加入1 mL去离子水或蒸馏水，振荡10 s使质控片药剂溶解，5 min后再次振荡，标记为阴性质控管。阴性质控在冷藏条件(0 ℃～4 ℃)下可保存5天。

除非另有说明，本法所用的试剂均为分析纯试剂，实验用水应符合GB/T 6682一级水的规定。

检测

仪器准备

打开数字式加热器的电源，按说明书设定孵育所需温度为64 ℃。

样品准备及测定

使用管套的切割边缘环形切割肾脏或肌肉等组织样品，深度约1 cm～2 cm，注意确保去除脂肪层。

拔出KIS检测棒的取样头，握住取样头杆部，将取样头放入样品的环形切口，沿切口转动并移动取样头头部约30 s (液体样品直接将棉头放入其中10 s 即可)，直至取样头吸满液体，去除取样头上的颗粒物，若取样头棉头发白表明取样不完全。

竖直握住KIS检测棒取样头，插入检测棒下端小管，向下压，同时缓慢旋转，使取样头刺破上层密封箔膜并完全浸没到上层清澈的液体中，但不刺破下层的密封箔膜，静置2 min。

继续向下压，同时旋转取样头，刺破下层的密封箔膜，使KIS检测棒取样头至紫色琼脂上方。竖直握住KIS检测棒，在硬面上轻轻敲击5次，使残留液体全部流入紫色琼脂上方。

向上旋回取样头，再次轻敲KIS检测棒5次。

将检测棒插入数字加热器（64 ℃ ± 2 ℃）孵育3 h，孵育完成后取出检测棒，使其冷却，读取检测结果。检测结果可稳定16 h。

阴性质控的测定参照以上操作进行，如果显示黄色，则实验成立。

结果判定

将琼脂颜色与试剂盒提供的比色卡对照。在冷白色荧光灯下读取结果，不要直接在日光下读取结果。当琼脂颜色为黄色或黄/绿色时，或当琼脂下层颜色为黄色或黄/绿色或，上层颜色为紫色或棕色，而整管不是紫色时，报告“阴性”。

当琼脂颜色为紫色时，报告“筛查阳性”。

检测限

本标准中各药物的方法检测限如下表所示。

| 药物名称 | 英文名称 | 本方法检测限(μg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 青霉素G | Penicillin G | 35 |
| 氨苄西林 | Ampicillin | 40 |
| 阿莫西林 | Amoxicillin | 40 |
| 氯唑西林 | Cloxacillin | 200 |
| 苯唑西林 | Oxacillin | 150 |
| 头孢噻呋 | Ceftiofur | 800 |
| 头孢匹林 | Cephapirin | 100 |
| 头孢氨苄 | Cefalexin | 150 |
| 头孢喹肟 | Cefquinome | 40 |
| 磺胺二甲氧嗪 | Sulfadimethoxine | 50 |
| 达氟沙星 | Danofloxacin | 40 |
| 二氟沙星 | Difloxacin | 200 |
| 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 60 |
| 氟甲喹 | Flumequine | 400 |
| 沙拉沙星 | Sarafloxacin | 8 |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 150 |
| 四环素 | Tetracycline | 100 |
| 金霉素 | Chlortetracycline | 150 |
| 多西环素 | Doxycycline | 70 |
| 泰乐菌素 | Tylosin | 70 |
| 红霉素 | Erythromycin | 70 |
| 吡利霉素 | Pirlimicin* | 80 |
| 替米考星 | Tilmicosin | 50 |
| 拖拉霉素 | Tulathromycin* | 400 |
| 新霉素 | Neomycin | 400 |
| 林可霉素 | Lincomycin | 50 |
| 庆大霉素 | Gentamicin | 50 |
| 链霉素 | Streptomycin | 400 |
| 双氢链霉素 | Dihydrostreptomycin | 400 |
| 大观霉素 | Spectinomycin | 400 |
| 新生霉素 | Novobiocin | 1000 |
| 杆菌肽 （枯草杆菌素） | Bacitracin | 350 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 0.1 |
| 氟苯尼考 | Florfenicol | 80 |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 40 |

  - （资料性）

  - 试剂盒和检测棒组成

  - （资料性）

  - 结果判定

阴性                                  阳性