ICS   **

Z    **

DB43

湖    南    省     地    方    标   准

DB 43/T ***—2024

工业园区清洁生产评价方法

Evaluation method of cleaner production in industrial parks

（征求意见稿）

2 0 2 4 - X - X     发 布                             2024-X-X 实施

湖南省市场监督管理局  发 布

# 目 次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价要求	2

5  评价方法	3

附录A（规范性）  指标计算方法	4

附录B（资料性）  园区评价指标数据评价清单	8

附录C（资料性）  评价报告编制大纲	10

# 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

- 本文件由湖南省工业和信息化厅归口。

- 本文件起草单位：湖南省节能研究与综合利用协会。

- 本文件主要起草人：杨光耀、李伟权、吴干祥、陈艺芬、陈友发、袁淑娟、邓承宇。

工业园区清洁生产评价方法

- 1  范围

- 本文件规定了工业园区清洁生产评价的评价要求、评价指标、评价方法。

- 本文件适用于工业园区清洁生产评价。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

- GB/T 2589  综合能耗计算通则

- GB/T 21534  节约用水 术语

- GB/T 28612  绿色制造 术语

- GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 43742  工业园区水回用指南

- 3  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

清洁生产  cleaner production

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物和二氧化碳的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

[来源：GB/T 28612，4.2.4]

3.2

工业园区  industrial park

经依法批准，在一定范围的土地予以规划，以专供工业设施设置、使用的地区。

[来源：GB/T 43742，3.1，有修改]

3.3

综合能耗  comprehensive energy consumption

用能单位的统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的当量值进行折标。

[来源：GB/T 2589,3.5，有修改]

3.4

取水量  quantity of water intake

企业从各种水源提取的水量。取水量，包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等),不包括企业自取的苦咸水以及企业外供给市场的水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)而取用的水量。

[来源：GB/T 21534,8.2，有修改]

3.5

清洁能源  cleaner energy

是一个相对概念，这里主要是相对于煤炭(原煤)而言，主要包括：天然气、石油液化气、炼厂干气、可燃废气、电力、热力、化学反应热、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

[来源：GB/T 28612，5.15，有修改]

3.6

工业重复用水量  industrial reuse of water

园区内所有重复使用的水量的总和。

[来源：GB/T 21534，8.13，有修改]

# 4  评价要求

## 4.1  基本要求

4.1.1  工业园区内污染物达标排放，污染物排放总量应不超区域总量控制指标。

4.1.2  工业园区两年内未发生重大污染事件和重大安全生产事故。

4.1.3  工业园区设有清洁生产管理机构，配备有专人负责，且建有园区清洁生产专项管理制度。

4.1.4  工业园区应组织企业按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

4.1.5  工业园区严格执行能源消费强度和总量双控制度，建立“两高”项目管理制度和煤炭消费控制措施。

4.1.6  工业园区内危险废物处置率应按照国家有关规定达到100%。

4.1.7  工业园区应坚决淘汰落后产能，严格执行各类产品、设备和生产工艺淘汰制度。

4.1.8  工业园区内新扩改建设项目环评、能评执行率应按照国家要求达到100%。

4.1.9  工业园区内“双超、双有、高耗能”等重点企业开展强制性清洁生产审核完成率应达到100%。

## 4.2  指标要求及分级

工业园区清洁生产评价指标应符合下列要求，具体指标见表1。

表1  工业园区清洁生产指标

| 类别 | 指标名称 |  | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |
| 资源能源 | 清洁能源使用率(%) |  | ≥75 | ≥50 |
|  | 单位工业增加值综合能耗(tce/万元) |  | ≤0.5 | ≤0.7 |
|  | 单位工业增加值取水量(m³/万元) |  | ≤8 | ≤9 |
|  | 工业用水重复利用率(%) |  | ≥95 | ≥90 |
|  | 工业固体废物综合利用率(%) |  | ≥72 | ≥65 |
| 污染控制 | 主要污染物排放强度 | 单位工业增加值COD排放量(kg/万元) | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  |  | 单位工业增加值SO₂排放量(kg/万元) | ≤1.0 | ≤1.5 |
|  |  | 单位工业增加值NOX排放量(kg/万元) | ≤1.0 | ≤1.5 |
|  |  | 单位工业增加值VOCS排放量(kg/万元) | ≤0.25 | ≤0.5 |
| 技术经济 | 清洁生产先进技术应用率(%) |  | ≥50 | ≥30 |
| 园区管理 | 规模以上工业企业开展清洁生产审核通过率(%) |  | ≥50 | ≥30 |
|  | 规模以上工业企业负责人参加清洁生产培训率(%) |  | ≥100 | ≥80 |
|  | 工业企业员工清洁生产培训率(%) |  | ≥80 | ≥50 |
| 碳排放管理 | 1000吨以上标煤能耗企业建设碳排放管理体系覆盖率（%） |  | ≥40 | ≥20 |
|  | 5000吨以上标煤能耗企业发布碳排放报告覆盖率（%） |  | ≥100 | ≥70 |

## 4.3 定性指标要求及对应分级

工业园区清洁生产评价指标除了满足4.1和4.2要求之外，定性指标要求如下：

4.3.1  推进水资源高效利用，一级园区中水应全部回用，二级园区污水应集中处理；

4.3.2  推广节能、节水等先进适用技术应用，一级园区一级能效设备、一级水效设施应用率达到60%以上；二级园区二级能效设备、二级水效设施应用率达到60%以上；

4.3.3  园区内各行业企业对标《清洁生产行业指标体系》均应达到国内清洁生产一般水平或同行业基本水平，一级园区“清洁生产先进企业”数量应达到40%以上。

4.3.4  园区建设有“能耗监控平台”或“园区碳排放管理平台”，规模以上企业上云上平台普及率不低于50%。

4.4  指标计算方法

相关评价指标计算方法参照附录A和附录B。

# 5  评价方法

工业园区依据工业园区清洁生产指标分为一级园区及二级园区，不同工业园区开展评价时应选择适用的指标要求开展评价并编制评价报告。

评价报告应说明被评价工业园区介绍、评价过程、各项指标符合情况、清洁生产设施建设或改造主要做法、指出存在的问题，并提出相关建议，详见附录C《工业园区评价报告编制大纲》。

## 5.1  评价结论

5.1.1  一级园区

一级指标达标率80%及以上且其余指标不低于二级指标。

一级园区达标率的计算，表示为：

η1=EiQt×100％…………………………………………(1)

式中：

η1  ——一级园区达标率，%；

∑Ei ——达到表1指标要求的一级指标总数；

Qt    ——评价指标总数。

5.1.2  二级园区

全部指标均达到或超过表1二级指标。

# 附  录  A

（规范性）

指标计算方法

A.1  清洁能源使用率

清洁能源使用率的计算，表示为：

ER=ECEi×100% ……………………………………………(1)

式中：

ER ——清洁能源使用率，%；

EC ——统计期内园区使用清洁能源综合能耗总量，吨标准煤；

Ei ——统计期内园区综合能耗总量，吨标准煤；综合能耗计算方法按照GB/T 2589-2020中7.1条款计算。

A.2  单位工业增加值综合能耗

单位工业增加值综合能耗的计算，表示为：

Eu=EiVa ………………………………………………………(2)

式中：

Eu ——单位工业增加值综合能耗，吨标准煤/万；

Ei ——统计期内园区综合能耗总量，吨标准煤；

Va ——统计期内园区工业增加值，万元。

A.3  单位工业增加值取水量

单位工业增加值取水量的计算，表示为：

Wu=WiVa ………………………………………………………(3)

式中：

Wu ——单位工业增加值取水量，立方米/万元；

Wi ——统计期内取水总量，立方米：

Va ——统计期内园区工业增加值，万元。

A.4  工业用水重复利用率

工业用水重复利用率的计算，表示为：

WRr=WRWT×100％ ……………………………………………(4)

式中：

WRr ——工业用水重复利用率，％；

WR ——工业重复用水量，立方米；

WT ——生产过程中总用水量，为取水量和重复用水量之和，立方米。

A.5  工业固体废物综合利用率

工业固体废物综合利用率的计算，表示为：

FR=FLFZ×100% ……………………………………………（5）

式中：

FR ——工业固体废物综合利用率，%；

FL ——统计期内工业固体废物综合利用量，吨；

FZ ——统计期内工业固体废物产生总量，吨。

A.6  主要污染物排放指标

A.6.1  单位工业增加值COD排放量

单位工业增加值COD排放量的计算，表示为：

CODva=CODpfVa ………………………………………………（6）

式中：

CODva ——单位工业增加值COD排放量，千克/万元；

CODpf ——统计期内COD排放量，千克；

Va    ——统计期内工业增加值，万元。

A.6.2  单位工业增加值SO2排放量

单位工业增加值SO2排放量的计算，表示为：

SO2Va=SO2PfVa …………………………………………………（7）

式中：

SO2Va ——单位工业增加值SO2排放量，千克/万元；

SO2Pf ——统计期内SO2排放量，千克；

Va   ——统计期内工业增加值，万元。

A.7  危险废物处置率

危险废物处置率的计算，表示为：

RHW=DHWGHW×100% ……………………………………………（8）

RHW ——危险废物处置率，%；

DHW ——统计期内危险废物处置量，吨；

GHW ——统计期内危险废物产生总量，吨。

A.8  清洁生产先进技术应用率

清洁生产先进技术应用率的计算，表示为：

QR=QCQZ×100% ………………………………………………（9）

式中：

QR ——清洁生产先进技术应用率，%；

QC ——应用清洁生产先进技术企业总数，户；

QZ ——企业总数，户。

A.9  重点企业开展清洁生产审核完成率

重点企业开展清洁生产审核完成率的计算，表示为：

MR=MSMi×100% ……………………………………………（10）

式中：

MR ——重点企业开展清洁生产审核完成率，%；

MS ——重点企业名单中完成审核企业总数，户；

Mi ——重点企业名单中企业总数，户。

A.10  规模以上企业自愿开展清洁生产审核通过率

规模以上企业自愿开展清洁生产审核通过率的计算，表示为：

CR=CACi×100% ………………………………………………(11)

式中：

CR ——规模以上企业自愿开展清洁生产审核通过率，%；

CA ——规模以上企业中自愿开展清洁生产审核并通过评估的企业总数，户；

Ci ——规模以上企业总数，户。

A.11  规模以上企业负责人参加清洁生产培训率

规模以上企业负责人参加清洁生产培训率的计算，表示为：

TR=TATi×100% ………………………………………………(12)

式中：

TR ——规模以上企业负责人参加清洁生产培训率，%；

TA ——规模以上企业负责人参加市级清洁生产培训的人员总数，人；Ti ——规模以上企业负责人总数，人。

A.12  企业相关人员清洁生产培训率

企业相关人员清洁生产培训率的计算，表示为：

TC=TPTZ×100% ………………………………………………(13)

式中：

TC ——企业相关人员清洁生产培训率，%；

TP ——企业相关人员参加市级清洁生产培训的人员总数，人；

TZ ——企业相关人员总数，人。

A.13  新扩改建设项目环评、能评执行率

新扩改建设项目环评、能评执行率的计算，表示为：

IR=PCPi×100% ………………………………………………(14)

式中：

IR ——新扩改建设项目环评、能评执行率，％；

PC ——新扩改建设项目完成环评、能评总数，项；

Pi ——新扩改建设项目总数，项。

A.14  单位工业增加值碳排放强度

单位工业增加值碳排放强度的计算，表示为：

EN=EiVa×100％ ……………………………………(15)

式中：

EN ——单位工业增加值碳排放，吨二氧化碳/万元；

Ei ——统计期内园区碳排放总量，吨二氧化碳；

Va ——统计期内园区工业增加值，万元。

A.15  1000吨以上标煤能耗企业建设碳排放管理体系覆盖率

1000吨及以上标煤能耗企业开展碳排放管理体系覆盖率的计算，表示为：

KR=KAKi×100％ ………………………………(16)

式中：

KR ——1000吨及以上标煤能耗企业建设碳排放管理体系覆盖率，%；

KA ——规模以上企业中建设碳排放管理体系的企业总数，户；

Ki ——1000吨及以上标煤能耗企业总数，户。

A.16  5000吨以上标煤能耗企业发布碳排放报告覆盖率（%）

5000吨及以上标煤能耗企业发布碳排放报告覆盖率的计算，表示为：

JR=JAKi×100％ ………………………………(17)

式中：

JR ——5000吨及以上标煤能耗企业发布碳排放报告覆盖率，%；

JA ——规模以上企业中发布碳排放报告的企业总数，户；

Ji ——5000吨及以上标煤能耗企业总数，户。

A.17  高能效等级设备应用率

- 能效等级设备应用率的计算，表示为：

- Ri=NiNtotal×100%……………  ………………(18)

式中：

Ri     ——某一能效等级（一级或二级）设备的应用率，%；

Ni     ——该能效等级设备的数量（如一级能效设备数量）；

Ntotal ——设备总数量，包括所有能效等级的设备数量。

A.18  高水效设施应用率

高效水效设施应用率的计算，表示为：

R=NeNc×100%………………………………(19)

式中：

R ——高效水效设施应用率，%；

Ne ——高效水效设施的数量（如一级水效设施数量）；

Nc ——设施总数量，包括所有高效水效设施的数量。

# 附  录  B

（资料性）

园区评价指标数据评价清单

B.1  园区基本要求符合性评价

表B.1 园区基本要求符合性评价

| 基本要求 | 是否符合 | 评价情况 |
| --- | --- | --- |
| 工业园区内污染物达标排放，污染物排放总量应不超区域总量控制指标。 |  |  |
| 工业园区近两年内未发生重大污染事件和重大安全生产事故。 |  |  |
| 工业园区设有清洁生产管理机构，配备有专人负责，且建有清洁生产专项管理制度。 |  |  |
| 工业园区应组织企业按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按GB/T 23331建立并运行能源管理体系。 |  |  |
| 工业园区严格执行能源消费强度和总量双控制度，建立“两高”项目管理制度和煤炭消费控制措施。 |  |  |
| 工业园区内危险废物处置率应按照国家有关规定达到100%。 |  |  |
| 工业园区应坚决淘汰落后产能，严格执行各类产品、设备和生产工艺淘汰制度。 |  |  |
| 工业园区内新扩改建设项目环评、能评执行率应按照国家要求达到100%。 |  |  |
| 工业园区内“双超、双有、高耗能”等重点企业开展强制性清洁生产审核完成率应达到100%。 |  |  |

B.2 指标数据评价

表B.2 指标数据评价

| 类别 | 指标名称 |  | 指标数据 | 评价情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源 | 清洁能源使用率(%) |  |  |  |
|  | 单位工业增加值综合能耗(tce/万元) |  |  |  |
|  | 单位工业增加值取水量(m³/万元) |  |  |  |
|  | 工业用水重复利用率(%) |  |  |  |
|  | 工业固体废物综合利用率(%) |  |  |  |
| 污染控制 | 主要污染物排放强度 | 单位工业增加值COD排放量(kg/万元) |  |  |
|  |  | 单位工业增加值SO₂排放量(kg/万元) |  |  |
|  |  | 单位工业增加值NOX排放量(kg/万元) |  |  |
|  |  | 单位工业增加值VOCS排放量(kg/万元) |  |  |
| 技术经济 | 清洁生产先进技术应用率(%) |  |  |  |
| 园区管理 | 规模以上工业企业开展清洁生产审核通过率(%) |  |  |  |
|  | 规模以上工业企业负责人参加清洁生产培训率(%) |  |  |  |
|  | 工业企业员工清洁生产培训率(%) |  |  |  |
| 碳排放管理 | 1000吨标煤能耗企业建设碳排放管理体系覆盖率（%） |  |  |  |
|  | 5000吨标煤能耗企业发布碳排放报告覆盖率（%） |  |  |  |

B.3 定性指标要求符合情况

表B.3 定性指标要求符合情况

| 定性要求 | 符合情况 | 评价情况 |
| --- | --- | --- |
| 推进水资源高效利用，一级园区中水须全部回用，二级园区污水须集中处理。 | 一级园区 二级园区 |  |
| 推广节能、节水等先进适用技术应用，一级园区一级能效设备、一级水效设施应用率达到60%以上；二级园区二级能效设备、二级水效设施应用率达到60%以上。 | 一级园区 二级园区 |  |
| 园区内重点行业企业对标《清洁生产行业指标体系》均须达到“清洁生产企业”水平，一级园区“清洁生产先进企业”数量达到40%以上。 | 一级园区 二级园区 |  |
| 园区须建设“能耗监控平台”或“园区碳排放管理平台”，规模以上企业上云上平台普及率不低于50%。 | 一级园区 二级园区 |  |

# 附  录  C

（资料性）

工业园区评价报告编制大纲

C.1  评价报告编制大纲

评价报告正文框架示例如下:

一、园区介绍

主要介绍工业园区清洁生产评价的目的、依据及被评价园区的基本情况等内容。

二、评价过程

主要介绍评价工作安排、评价人员组成及分工、文件资料收集情况、数据收集情况、要求指标及数据符合情况、根据评价要求现场核查情况、报告编写及评价结论复核等内容。

三、园区清洁生产设施建设或改造主要做法

主要介绍为推动工业园区清洁生产设施建设或改造所采取的主要做法。

四、工业园区清洁生产设施建设或改造中存在的问题

主要介绍工业园区清洁生产设施建设或改造过程中存在的问题。

五、有关建议

对工业园区持续实施清洁生产的下一步工作提出建议。

六、参考文件清单

列出报告编写过程中所参考的相关材料清单。

七、清洁生产第三方服务机构资质符合性证明材料

提供清洁生产第三方服务机构满足条件的资质符合性证明材料。