| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2025

干散货码头环保隐患整治技术规程

Technical regulations for remediation of environmental hazards in dry bulk cargo terminals

（送审稿）

（本草案完成时间：2025年1月）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  粉尘控制	2

6  污废水收集、处理与排放	4

7  废料处置	4

8  船舶污染物处置	4

9  船舶岸基供电	5

10  其他	5

10.1  噪声控制	5

10.2  视频监控	5

10.3  港区绿化靓化	5

10.4  环境事件应急预案	5

10.5  运营及管理要求	5

10.6  件杂货、多用途码头增加干散货作业功能	6

附录A（资料性）  干散货码头环保隐患排查清单	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南省城陵矶港口集团有限公司。

本文件主要起草人：刘庆志、黄维、张少云、张爱平、刘永胜、柳建新、马晴、卢本坤、张胜、        刘国平、温可、谢成鹏、何先玉、王晓雪、李斯、李雪铖、罗胜平、雷路平、田红伟、曾卓、刘新民、丁杰、刘玉姣、肖佳俊

干散货码头环境隐患整治技术规程

范围

本文件规定了干散货码头环保隐患整治技术规程的总体要求、粉尘控制、污废水处置、废料处置、船舶污染物处置、船舶岸基供电及其他要求。

本文件适用于湖南省现有干散货码头，以及拟从事干散货作业的新建、改建、扩建货运码头。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18920 城市污水再生利用城市杂用水水质

GB/T 31962 污水排入城市下水道水质标准

GB 50016 建筑设计防火规范

JTS149-2018  水运工程环境保护设计规范

GB/T 50186-2013  港口工程基本术语标准

HJ 2025-2012 危险废物收集、贮存、运输技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

干散货 dry bulk

主要包括煤炭、金属矿石、非金属矿石、砂石、散粮、散装水泥等。

多用途码头  multi-purpose terminal

装卸件杂货和集装箱的码头，能适应普通件杂货船、散货船、集装箱船、半集装箱船、滚装船等多种船舶装卸作业。

通用码头 bulk and general cargo terminal

装卸多个散杂货货种的非专业化码头。

直立式码头vertical-face wharf

前沿靠船面为直立或近于直立的码头。

斜坡式码头 inclined wharf

临水面为斜坡道的码头。船舶停泊于斜坡道的前方，其平面位置随水位变化相应移动的码头。

浮码头 floating dock

系靠船舶的结构为浮式结构的码头。船舶停泊的位置基本不变，仅随水位变化而升降的码头。

码头前沿平台 dock front platform

临水侧供船舶靠泊及装卸船作业的直立式码头平台。

危险废物 hazardous waste matter

是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性,以及不排除具有以上危险特性的固体、液体或其他形态的废物。

注：3.1～3.6来源（GB/T 50186-2013）

总体要求

多用途码头、通用码头具有干散货作业许可的，除作业货种应符合港口经营许可要求外，还应符合本规程环保技术要求。多用途码头、件杂货码头增加干散货作业功能的，应符合本规程环保技术要求。

干散货码头港址宜布置于城市常年主导风向的下风侧，并应符合港口总体规划。码头应合理划分功能单元，合理组织港区内外交通，保证港口装卸工艺系统流畅，减少水平、垂直运输距离和转运环节，从总体上控制污染物排放并降低能源消耗。

干散货码头宜配备节能环保型装卸设备，减少或避免采用燃料驱动设备。能耗水平高、环保性能差的设备应逐步淘汰。

港口企业应自行或委托第三方机构对已投产干散货码头进行环保隐患排查。隐患排查清单可参照附录A。

港口码头经营企业应配备靠港船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水等污染物接收设施，其容积需满足靠泊船舶污染物排放量需求。可在港内定点接收或者委托专业的第三方回收企业移动接收。

粉尘控制

散货堆存粉尘控制

- 5.1.1 粮食、水泥、煤炭、金属矿石、非金属矿石等应采取封闭式堆存方式。砂石类散料宜采取封闭式堆存方式，在环境容量允许下可采用露天堆放，辅以防风抑尘网、喷雾、苫盖等抑尘措施。

- 5.1.2 港区道路、停车场地及其它地面应及时清理、清洗，不能积尘积渣。

- 5.1.3 散货堆场宜集中布置，并应与其它货类有效隔离。有条件时，可将堆存区与用户厂区合并布置，减少港内堆存量或缩短港内堆存周期。

- 5.1.4 散货堆场采用封闭方式堆存时，尚应符合现行国家标准（GB 50016）的有关规定。

- 5.1.5 码头前沿平台或趸船甲板面不应堆存散货。

- 5.2散货装卸、运输粉尘控制

- 5.2.1 卸船装车作业应经接（集）料斗进行。

- 5.2.2 装船作业应采用移动或固定式装船设备。

- 5.2.3 码头卸船设备的接（集）料斗应设置抑尘或收尘系统。现有条件不满足要求时，可进行料斗本体抑尘改造、抓斗半自动程序联锁改造、干雾或布袋抑尘系统改造等。接（集）料斗尺寸应与卸船抓斗尺寸相匹配，并应配置必要的振动给料设备及相应的控制系统。

- 5.2.4 码头前沿至后方散货库场之间的水平运输优先采用带式输送机等连续式输送系统。

- 5.2.5 斜坡式码头的坡上运输，坡度较缓时，可采用普通带式输送皮带机；坡度较陡时，可采用波纹挡边带式输送皮带机或带斗缆车；不应采用载重汽车上下斜坡道的形式进行水平运输。

- 5.2.6 集疏港车辆应采用封闭车型，采用敞车时，应对车厢进行全覆盖。

- 5.2.7 码头前沿带式输送机两侧应设置挡风板（墙），其余带式输送机设置防尘罩密封或封闭廊道。带式输送机中转落差处应设置有效的洒漏料接集设施，并采取抑尘措施，落料口应低于周围围挡1米以上。转运站应在转接落料、逸尘点处设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，在上游皮带机密闭罩和下游皮带机的导料槽等处设置除尘或抑尘设施。

- 5.2.8 散货堆场应配置固定式喷枪洒水或雾炮抑尘系统，应根据气候和起尘量适时洒水。

- 5.2.9 装卸车作业量≥200万吨/年的码头，应优先采用轨道式装车机、装车楼、汽车快装站、翻车机等连续式装卸方式。采用单斗装载机装车时，须在封闭环境进行。

- 5.2.10 应在设备接（集）料斗或护轮坎外侧采取设置挡料板等措施，确保散料不洒落至港池水体。

污废水处置

6.1 污废水收集

- 6.1.1干散货码头排水系统应采用雨污分流制。码头各功能区的生产废水、初期雨水、生活污水应全部收集。

- 6.1.2码头平台、引（栈）桥、趸船甲板等作业面应采取可靠措施，确保生产废水及初期雨水有效收集，污水收集后集中泵送至后方处理。

- 6.1.3散货堆场宜硬化。可能发生渗流污染的散货堆场，应采取在铺面结构底层加设防渗土工膜等截留措施。

- 6.1.4陆域功能区与河道及其他区域交界处宜设置截水沟、挡水坎等设施，防止初期雨水和生产废水外溢。

- 6.1.5作业区降雨深度10mm的初期雨水应收集进入污水处理系统，煤炭、矿石码头可根据作业区布置情况及运营管理水平适当增加进入污水处理系统的降雨深度。

6.2 污废水处理

- 6.2.1生产废水、生活污水应优先纳入公共污水处理系统，污水水质应满足相应的接管水质标准；无法纳入公共污水处理系统时，应自建污水处理系统。

6.2.2 应按照生产废水、生活污水、初期雨水的规模，合理确定调节池（应急事故池）容积和污水处理系统规模。污水处理设备可设置在后方陆域，对于面积大的、集中汇水困难的堆场可在堆场周边单独设置污水处理系统。

- 6.2.3应根据运营货种选择污水处理工艺。污水处理过程中应做好污泥的处理处置，杜绝污泥二次污染环境。污水处理达标后宜循环利用。

6.2.4 采用汽车进行集疏港的干散货码头应设置车辆冲洗设施。冲洗设施数量应能适应港区车流量的需求，冲洗范围应包括车轮和车架。

6.3 污废水排放

- 6.3.1雨水沟、雨水井、截水沟等排水设施应结合实际生产强度定期清理，避免大量积灰积渣，防止后期雨水携带污染物直排。

- 6.3.2港区周边城镇排水管网尚未完善时，初期雨水、生产废水及生活污水经处理后的排放水质应满足建设项目环境影响评价标准要求。当排入自然水体时，应满足（GB 8978）的有关规定。后期洁净雨水可通过调节构筑物溢流排放。

- 6.3.3收集处理后排入市政管网的污水水质应满足（GB/T 31962）的有关规定；收集处理后回用的再生水水质应达到（GB/T 18920）的有关规定。

- 6.3.4有条件的地区应推进港口作业区和城镇排水管网的连接。周边城镇排水管网完善时，生活污水、生产污水满足相应接管水质标准时，可接入市政污水管网；清洁雨水可接入市政雨水管网。

废料处置

港区应配备分类垃圾桶或垃圾箱收集一般固体废物，且应与当地市政环卫部门签订相关协议，定期转运处置。

码头生产过程产生的列入《国家危险废物名录》的废物，其贮存和处置应符合现行国家标准（GB 18597）和 (HJ 2025-2012)的有关规定。

港区废油、化工品废液、电瓶充电间的废水及污水处理后的残余物等危险废物必须分类收集、单独放置，其暂存间的面积应满足使用需要，并由具备危险废物处置资质的单位进行处置。

船舶岸基供电

干散货码头岸电设施应设置专用供电控制开关柜，具备向船舶供电、计量的功能，船舶靠港后应优先使用岸电。在内河船舶大气污染物排放控制区内具备岸电供应能力的泊位停泊超过2小时，且不使用有效替代措施的，必须使用岸电。

环保管理

噪声控制

码头应控制进出港车船及港内流动机械鸣号，限制车辆进出港时间和作业区内车速，减少夜间作业时间，从严控制夜间鸣笛。

视频监控

码头前沿作业平台、输送廊道及陆域堆存区应纳入视频监控区。

港区绿化靓化

码头陆域应根据条件进行绿化，绿化面积不应小于可绿化面积的85%。

环境管理

港口企业应根据散货作业特性制定相应的港区污染、船舶污染环境事件应急预案，建立应急反应体系，提高应急处置能力。

港口企业应按污染环境风险的需要和特点，配备应急装备和物资，定期检查和维护，及时补充和更新。

港口企业应建立环保隐患监督管理台账，采取专人专班定期对散货装卸、堆存、转运，以及环保设施运行情况进行台班式检查记录，做好日常清扫、绿化靓化维护，形成制度化管理，及时发现问题、解决问题。

港口企业应做好应急预案的宣传与演练，熟练掌握应急预案，增加相关人员的防治意识和应急能力。

（资料性）
干散货码头环保隐患排查清单

干散货码头环保隐患排查清单见表A.1。

干散货码头环保隐患排查清单

| 序号 | 检查类型 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口经营许可 |  | 是否持有合法的港口经营许可证 |
| 2 |  |  | 港口经营许可证是否在有效期内 |
| 3 |  |  | 港口经营货种是否符合港口总体规划要求，是否符合项目立项、设计批复要求 |
| 4 | 粉尘控制 | 配备检查 | 设备集料斗或护轮坎外侧是否设置挡料板等防撒料装置 |
| 5 |  |  | 码头卸船设备的接（集）料斗是否设置抑尘或收尘系统，接（集）料斗尺寸是否与卸船抓斗尺寸相匹配 |
| 6 |  |  | 港内水平运输汽车是否为自动翻盖封闭式车厢 |
| 7 |  |  | 码头前沿带式输送机两侧是否设置挡风板（墙），其余带式输送机是否设置防尘罩密封或皮带机廊道 |
| 8 |  |  | 带式输送机中转落差处是否设置有效的洒漏料接集设施、并采取抑尘措施；落料口是否低于周围围挡1米以上 |
| 9 |  |  | 转运站应在转接落料、逸尘点处是否设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，在上游皮带机密闭罩和下游皮带机的导料槽等处是否设置除尘或抑尘设施 |
| 10 |  |  | 是否设置洗车池 |
| 11 |  |  | 干散货堆场是否配置固定式喷枪洒水或雾炮抑尘系统 |
| 12 |  | 使用检查 | 是否采用载重汽车直接向货船倾倒的方式进行装船作业 |
| 13 |  |  | 卸船设备是否不经接（集）料斗直接进行装车作业 |
| 14 |  |  | 斜坡码头是否采用载重汽车上下斜坡道的形式进行水平运输 |
| 15 |  |  | 是否对驶离作业场所的车辆进行冲洗，冲洗设施数量能否适应港区车流量的需求 |
| 16 |  |  | 码头前沿平台或趸船甲板面是否堆存散货 |
| 17 |  |  | 堆场是否采用封闭式堆存方式 |
| 18 |  |  | 堆场固定式喷枪洒水或雾炮抑尘系统能否正常运行 |
| 19 |  |  | 单斗装载机装车是否在封闭环境进行 |
| 20 |  |  | 扫地机、洒水车是否定期对场区进行清扫、抑尘作业 |
| 21 |  | 文件检查 | 堆场封闭式设施有无勘察设计文件及相关批复，有无消防验收报告 |
| 22 |  |  | 场地清扫是否有台账记录 |
| 23 | 污废水处置 | 配备检查 | 堆场地面是否硬化，有无防渗漏设施 |
| 24 |  |  | 是否建设沟渠、管道、地漏、集水口等收集污水的设施，且上述设施无破损、锈蚀 |
| 25 |  |  | 码头平台、栈桥原有泄水孔、结构缝是否进行封堵处理，是否存在污水直排下江情况 |
| 26 |  |  | 趸船甲板四周是否设置封闭式挡水槛 |
| 27 |  |  | 是否配备生产、生活污水处理设施，处理设施配套的管线、沟渠有无明显的破损、锈蚀 |
| 28 |  | 使用检查 | 办公与生产区建筑屋面雨水，散货封闭仓库屋面雨水，以及绿化带内的雨水，是否单独收集 |
| 29 |  |  | 污水处理设施或暂存设施是否能够收集生活、生产污水 |
| 30 |  |  | 各类管沟是否定期清理，有无淤积、堵死现象，管道接头（井）是否渗漏 |
| 31 |  |  | 码头面低洼处是否存在大量积水 |
| 32 |  |  | 生产、生活污水处理装置是否运行正常 |
| 33 |  | 文件检查 | 是否制定水污染防治工作制度 |
| 34 |  |  | 是否制定水污染防治设施使用、维护相关制度 |
| 35 |  |  | 企业是否按照环评报告及批复内容，定期开展水质监测，并出具监测报告，根据中水去向（回用、纳管、排放）检查水质是否满足对应水质标准 |
| 36 |  |  | 接入污水管网的企业是否办理排水许可证或与污水处理厂签订处置协议，协议或许可是否在有效期内 |
| 37 | 废料处置 | 配备检查 | 港口企业是否配备了垃圾桶、垃圾房等设施收集码头及船员生活垃圾 |
| 38 |  | 使用检查 | 垃圾接收设施是否具备分类收集能力 |
| 39 |  |  | 垃圾接收设施是否具备防雨、防泄漏的能力，设施是否存在盖板丢失、箱体破裂 |
| 40 |  | 文件检查 | 是否签订垃圾清运协议，清运协议是否在有效期内 |
| 41 | 危废处置 | 配备检查 | 港口码头企业是否参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597设置了危废间，且危废间门、窗完好，房门上锁 |
| 42 |  |  | 危险废物是否采用容器暂存，容器是否无泄漏隐患 |
| 43 |  |  | 存放危废为液体的危废间内是否有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池） |
| 44 |  |  | 危废间是否地面进行防渗处理，防渗地坪等是否有破损、开裂 |
| 45 |  |  | 危废间是否张贴标识标牌 |
| 46 |  | 使用检查 | 是否集中存放危废，不存在露天存放的行为 |
| 47 |  |  | 是否将危废分类存储 |
| 48 |  | 文件检查 | 是否签订危险废物处置协议 |
| 49 |  |  | 协议单位是否具备危险废物处置能力 |
| 50 |  |  | 协议是否在有效期内 |
| 51 | 船舶生活污水处置 | 配备检查 | 是否船舶生活污水接收设施 |
| 52 |  | 使用检查 | 船舶生活污水是否能够顺利接收上岸 |
| 53 |  |  | 单次船舶生活接收是否能够得到计量 |
| 54 |  |  | 船舶生活污水接收后排放去向 |
| 55 | 船舶含油污水处置 | 配备检查 | 是否船舶含油污水接收设施 |
| 56 |  | 使用检查 | 船舶含油污水是否能够顺利接收上岸 |
| 57 |  |  | 单次含油生活水接收是否能够得到计量 |
| 58 |  |  | 含油污水（预）处理装置是否正常运行 |
| 59 |  | 文件检查 | 是否签订船舶含油污水委托处置协议（委托处置） |
| 60 | 船舶供电 | 配备检查 | 是否配备岸基供电设施 |
| 61 |  |  | 岸电装置是否配备了插接件 |
| 62 |  |  | 岸电箱出线侧或进线侧有无独立计量电表，能够满足测量每艘使用岸电船舶的用电量 |
| 63 |  |  | 检查岸电箱箱体是否有急停装置、接地装置、铭牌标示，是否有安全标示、岸电操作说明以及接线图 |
| 64 |  |  | 岸电箱内外箱体是否存在锈蚀、变形等 |
| 65 |  | 使用检查 | 检查靠港开始作业的船舶，是否使用岸电，如果未使用岸电，应确认未使用的原因是船方问题还是码头问题 |
| 66 |  |  | 在通电条件下，观察电表是否能正常工作，能够显示实时电压、电流和用电量 |
| 67 |  | 文件检查 | 是否制定岸电使用台账，台账记录是否满足要求 |
| 68 |  |  | 码头企业是否通过网站、微信公众号、或者通告等方式向社会公开岸电信息 |
| 69 | 视频监控 | 配备检查 | 码头是否设置视频监控系统 |
| 70 |  | 使用检查 | 码头前沿作业平台、输送廊道及陆域堆存区是否纳入视频监控区 |
| 71 |  |  | 视频信息是否接入市（县）交通运输及生态环境管理部门 |
| 72 | 应急预案 | 配备检查 | 港口企业有无港区污染、船舶污染环境事件应急预案 |
| 73 |  | 配备检查 | 港口企业是否配备应急装备和物资，应急装备和物质是否处于适用状态 |
| 74 |  | 使用检查 | 港口企业是否做好应急预案的宣传与演练，能否熟练掌握应急预案 |