ICS  点击此处添加 ICS 号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖    南    省    地    方    标    准

# DB 43/ XXXXX—XXXX

# 退役动力锂电池回收利用产业链企业碳核算与报告规范要求

Regulations for Carbon Accounting and Reporting for the Enterprise in the Recycling and Utilization Industry Chain of  Decommissioned Power Lithium Batteries

# 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

湖南省市场监督管理局    发 布

# 退役动力锂电池回收利用产业链企业碳核算与报告规范要求

标准草案

# 目    录

总 则	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  核算边界	3

5  核算步骤与核算方法	4

6  数据质量管理	11

7  报告内容和格式	11

附  录  A（资料性）废旧动力锂电池回收利用产业链企业碳排放报告...........................................13

附  录  B（资料性）各车型百公里能源消费统计表	18

附  录  C（资料性）相关参数缺省值	19

附  录  D（资料性）数据质量控制计划模板	24

参  考  文  献	30

# 总 则

为贯彻落实国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策，规范新能源汽车行业退役动力锂电池回收过程碳排放核算方法，节约资源，保护环境，制定本文件。

本文件适用于湖南省内的动力锂电池回收企业对回收过程中的二氧化碳排放进行计算。

新能源汽车行业动力锂电池回收过程中的碳排放计算除应符合本文件外，还应符合国家现行有关标准的规定。

# 退役动力锂电池回收利用产业链企业碳核算与报告规范要求

# 1  范围

本标准规定了退役动力锂电池全产业链企业碳排放核算范围、核算原则、核算方法、核算报告等内容。

本标准适用于退役动力锂电池回收利用产业链相关企业碳核算与报告。

退役储能锂电池、消费类锂电池及其他锂电池回收利用企业的碳核算可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 32150    工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 44132    车用动力电池回收利用 通用要求

GB/T 38698.2    车用动力电池回收利用 管理规范 第2部分：回收服务网点

GB/T 20861   废弃产品回收利用术语

GB/T 34015.4    车用动力电池回收利用梯次利用 第4部分：梯次利用产品标识

GB/T 213    煤的发热量测定方法

GB/T 384    石油产品热值测定法

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 22723    天然气能量的测定

GB/T 8984  气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

# 3  术语和定义

GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

退役动力锂电池  retired  traction lithium batterry

经电动汽车使用后剩余容量等充放电性能或由于其他原因无法满足电动汽车继续使用而被拆卸下 来的动力锂电池。

[来源：GB/T 44132—2024 ，3. 1.5，有修改]

3.2

回收  take-back

废旧动力锂电池收集、初步检测、分类、贮存和运输过程的总称。

[来源：GB/T 38698.2—2023 ，3. 11，有修改]

3.3

梯次利用 echelon use

车用动力锂电池退役后，整体经过拆解、分类、检测、重组与装配等相关工艺，能够以电池包或模组或单体的形式再次应用到包括但不限于基站备电、储能、低速动力等相关目标领域的过程。

[来源：GB/T 34015.4—2021 ，3. 1，有修改]

3.4

再生利用  recycling

对废旧电池进行放电、拆解、破碎、有价金属提取等处理，进行资源化利用的过程。 [来源：GB/T 20861-2007 ，2.10 ，有修改]

3.5

温室气体排放  carbon emissions

在特定时段内释放到大气中的温室气体（以质量单位计算）。 3.6

核算边界  accounting boundary

本标准规定的退役动力锂电池回收利用碳排放范围。 3.7

能量回收  energy recovery

通过焚烧、热解等方式处理废旧电池，以回收能量的过程。 [来源：GB/T 20861—2007 ，2.19 ，有修改]

3.8

二氧化碳回收利用  carbon dioxide recycle

由报告主体产生的、但又被回收作为生产原料自用或作为二氧化碳产品外供给其它单位从而在报告 主体核算边界内免于排放到大气中的二氧化碳。

# 4  核算边界

## 4.1  概述

核算主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统，但不包括附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）

退役动力锂电池回收利用产业链碳核算边界主要包括回收、梯次利用和拆解破碎和化学处理四部分，见图 1，核算和报告其物流过程和生产系统产生的碳排放，主要包括化石燃料燃烧排放、过程排放、各部分间的运输过程排放、购入及输出的电力和热力产生的排放。报告格式参见附录 A。

注1：如果涉及使用绿色电力，不应直接扣减，宜单独进行报告。

图1 退役动力锂电池回收利用产业链企业碳核算边界

退役动力锂电池回收利用产业链企业的核算边界主要分为4个系统，其中：

A系统主要包含退役动力锂电池的收集、初步检测、分类、贮存和运输等工序，主要为产业链中从事电池前端回收的企业或网点。

B系统主要包括电池包拆解、分类、检测、重组与装配等相关工艺，主要为产业链中从事梯次利用的企业或组织。

C系统主要包括放电、电池的拆解与破碎分选等相关工艺，主要为产业链中从事拆解破碎的企业或组织。

D系统主要通过化学处理方式获得再生材料，目前主流为湿法冶炼工艺，主要为产业链中从事再生利用的企业或组织。

产业链企业根据自身从事业务范围情况，可选择单个或同时选择多个系统进行碳排放核算。

## 4.2  核算和报告范围

### 4.2.1  化石燃料燃烧排放

退役动力锂电池回收利用产业链所涉及的化石燃料燃烧排放包括煤、油、气等化石燃料在各种类型的 固定燃烧设备（如锅炉、煅烧炉、窑炉、内燃机等）或移动燃烧设备（机动车辆）中发生氧化燃烧过程 产生的二氧化碳排放。

### 4.2.2  过程排放

退役动力锂电池回收利用产业链所涉及的过程排放主要为碳酸盐使用过程分解产生的二氧化碳排放。

### 4.2.3  运输过程排放

退役动力锂电池回收利用产业链所涉及的运输过程产生的二氧化碳排放。

### 4.2.4  二氧化碳回收利用

退役动力锂电池回收利用产业链从化石燃料燃烧、过程排放或其他排放源中回收的二氧化碳量，可从 报告主体的总排放量中予以扣除。

### 4.2.5  购入的电力、热力产生的排放

退役动力锂电池回收利用产业链消费的购入电力、热力（蒸汽、热水）所对应生产环节产生的二氧化 碳排放。

### 4.2.6  输出的电力、热力产生的排放

退役动力锂电池回收利用产业链输出的电力、热力（蒸汽、热水）所对应生产环节产生的二氧化碳排 放。

# 5  核算步骤与核算方法

## 5.1  核算步骤

退役动力锂电池回收利用产业链碳排放核算与报告的工作流程包括以下步骤：

a)  确定核算边界，识别碳排放源；

b)  制定数据质量控制计划；

c)  收集活动数据，选择和获取排放因子数据；

d)  分别计算化石燃料燃烧排放量、过程排放量、运输过程排放量、购入和输出的电力及热力产生 的排放量；

e)  汇总计算碳排放量。

## 5.2  核算方法

### 5.2.1  排放总量汇总计算

退役动力锂电池回收利用产业链的碳排放总量应等于边界内（回收+梯次利用+再生利用）所有化石 燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量、工业生产过程产生的二氧化碳排放量，运输过程产生的二氧化碳排 放量，以及产业链企业消费购入电力、热力所对应的二氧化碳排放量之和，同时扣除输出的电力、热力 所对应的二氧化碳排放量以及二氧化碳回收利用量（如有）。按公式（1）计算：

E =E燃烧+ E过程+ E运输+ E购入电+E购入热-E输出电-E输出热-R回收 … … … … … …（1）

式中：

E        ——碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E燃烧    ——化石燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E过程    ——过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E运输    ——运输过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E购入电 ——购入的电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E购入热 ——购入的热力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E输出电 ——输出的电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E输出热 ——输出的热力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

R回收   ——燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供所对应的 排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）。

### 5.2.2  化石燃料燃烧排放

#### 5.2.2.1  概述

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是退役动力锂电池回收利用产业链核算处置单位退役动力锂电池 各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总。其中，对于生物质混合燃料燃烧产生的二氧化碳排放， 仅核算混合燃料中化石燃料（如燃煤）的二氧化碳排放，按公式（2）计算：

E燃烧 =  … … … … … … … … … … … … … …

式中：

E燃烧 ——化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； ADі   ——第 i  种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFі   ——第 i  种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i       ——化石燃料类型代号。

#### 5.2.2.2  活动数据获取

##### 5.2.2.2.1  计算公式

化石燃料燃烧的活动数据是核算处置单位退役动力锂电池各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量 的乘积，按公式（3）计算：

ADi  = FCi  × NCVi  … … … … … … … … … … … … … … …（3）

式中：

ADi     ——第 i  种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

FCi      ——第 i  种化石燃料的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t ），对于气体燃料，单位 为万标立方米（104 Nm3 ）；

NCVi  ——第 i  种燃料的平均低位发热量，对于固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t），对于

气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104 Nm³ ) ; i         ——化石燃料类型代号。

注：本文件中的气体标准状况是大气压力为101.325 kPa ，温度为273.15 K（0℃) 。

##### 5.2.2.2.2  化石燃料消耗量

化石燃料消耗量是指各燃烧设备分品种化石燃料实际消耗量，计量应符合GB 17167的相关规定。 企业应保留化石燃料实际消耗量的原始数据记录或在企业能源消费台账或统计报表中有所体现。

##### 5.2.2.2.3  平均低位发热量

具备条件的企业可开展实测，或委托专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的实测 值。如采用实测，化石燃料低位发热量检测应遵循GB/T 213 、GB/T 384 、GB/T 22723等相关标准。不 具备条件的企业可选择采用本部分提供的化石燃料平均低位发热量推荐值，参见附录C表C. 1。

#### 5.2.2.3  排放因子数据获取

##### 5.2.2.3.1  计算公式

化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子按燃料充分燃烧计，由燃料的单位热值含碳量和碳氧化率等参数 计算得到，按公式（4）计算：

EFi   = CCi   × OFi   ×  … … … … … … … … … … … … … …

式中：

EFi    ——第 i  种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）； CCi   ——第 i  种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OFi   ——第 i  种化石燃料的碳氧化率，以%表示； ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比；

i      ——化石燃料类型代号。

##### 5.2.2.3.2  单位热值含碳量

企业可根据自身条件，选取以下方法：采用本部分附录C表C. 1提供的化石燃料单位热值含碳量的 推荐值；具备条件的企业可对单位热值含碳量开展实测，或委托专业机构进行检测；也可采用与相关方 结算凭证中提供的实测值。

##### 5.2.2.3.3  碳氧化率

企业可参见附录C表C. 1提供的化石燃料碳氧化率的推荐值。

### 5.2.3  过程排放

#### 5.2.3.1  概述

工业过程二氧化碳排放等于核算边界内各种工业过程的二氧化碳排放之和，退役动力锂电池处理处置 过程排放主要为碳酸盐使用过程分解产生的二氧化碳排放，按公式（5）计算：

E过程 = Σ E碳酸盐，i   … … … … … … … … … … … … … …（5）

式中：

E过程     ——过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

E碳酸盐，i ——第 i  种碳酸盐分解产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； i           ——使用碳酸盐的种类代号。

#### 5.2.3.2  碳酸盐使用过程产生的排放

##### 5.2.3.2.1  计算公式

碳酸盐分解产生的二氧化碳排放根据碳酸盐的消耗量及相应的排放因子按公式（7）计算：

E碳酸盐，i  = ADi  × EFi  × PURi  … … … … … … … … … … … …（7）

式中：

E碳酸盐，i ——第 i  种碳酸盐分解产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

ADi         ——第 i  种碳酸盐原料的活动数据，即碳酸盐原料的消耗量，单位为吨（t ）；

EFi         ——第 i  种碳酸盐原料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）；

PURi     ——第 i  种碳酸盐原料的纯度，以百分数（%）表示； i           ——使用碳酸盐的种类代号。

注：如果实际使用的是多种碳酸盐组成的混合物，应分别考虑每种碳酸盐的种类。

##### 5.2.3.2.2  活动数据获取

企业应按种类或（批次）准确地监测处理单位退役动力锂电池各种碳酸盐用作原料等用途的消耗量， 并做好原始记录、质量控制和文件存档工作。对于碳酸盐在使用过程中形成碳酸氢盐或碳酸根离子发生 转移而未产生二氧化碳的情形，该部分消耗的碳酸盐不计入活动数据。

##### 5.2.3.2.3  排放因子数据获取

具备条件的企业应按照5.3.3的要求检测各种（批）碳酸盐原料的纯度，不具备条件的企业可采用供 应商提供的数据。上述数据均不可得时应按100%的纯碳酸盐取值。

每种碳酸盐组分的二氧化碳排放因子，取决于该碳酸盐组分的化学分子式，等于二氧化碳的分子量 乘以碳酸根离子数目除以该碳酸盐组分的分子量。一些常见碳酸盐的二氧化碳排放因子可参考附录C表 C.2取缺省值。

### 5.2.4  运输过程产生的二氧化碳排放

#### 5.2.4.1  计算公式

运输过程中产生的二氧化碳排放按公式（8）计算：

… … … … … … … … （8）

式中：

E运输——运输过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

Rn   ——第n类资源或能源获取量，单位为吨（t ）或立方米（m3）或千瓦时（kWh）;

Dn,k   ——第n类资源或能源获取项目第k种运输方式的加权运输距离，单位为公里（km）;

βk   ——第k种运输方式的温室气体排放因子，单位为千克每吨公里（kgCO2/(t/m3/KWh)·km）;

#### 5.2.4.2  排放因子数据获取

常见运输方式的温室气体排放因子见附录C.5 。实际运输中，退役动力锂电池多为货车运输，可通过 百公里能耗推算碳排放量，各货车车型百公里能源消费统计表见附录B. 1。

### 5.2.5  购入和输出的电力、热力产生的排放

#### 5.2.5.1  计算公式

##### 5.2.5.1.1  购入电力产生的排放

企业消费的购入电力所产生的二氧化碳排放量按公式（8）计算：

E购入电 = AD购入电 × EF电力 … … … … … … … … … … … … …（8）

式中：

E购入电    ——购入的电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； AD购入电 ——核算和报告年度内的外购电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力    ——全国电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

##### 5.2.5.1.2  购入热力产生的排放

企业消费的购入热力所产生的二氧化碳排放量按公式（9）计算：

E购入热 = AD购入热 × EF热力 … … … … … … … … … … … … …（9）

式中：

E购入热    ——购入的热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； AD购入热 ——核算和报告年度内的外购热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热力    ——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。

##### 5.2.5.1.3  输出电力所产生的排放

企业输出的电力所产生的二氧化碳排放量按公式（10）计算：

E输出电 = AD输出电 × EF电力 … … … … … … … … … … … …（10）

式中：

E输出电    ——输出的电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； AD输出电 ——核算和报告年度内的输出电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力    ——全国电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

##### 5.2.5.1.4  输出热力所产生的排放

企业输出的热力所产生的二氧化碳排放量按公式（11）计算：

E输出热 = AD输出热 × EF热力 … … … … … … … … … … …（11）

式中：

E输出热    ——输出的热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）； AD输出热 ——核算和报告年度内的输出热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热力    ——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。

#### 5.2.5.2  活动数据获取

企业购入和输出电量数据，应以结算电表为准，如果没有，可采用供应商提供的电费发票或者结算 单等结算凭证上的数据。

企业购入和输出热力数据，应以结算热力表或计量表为准，如果没有，可采用供应商提供的供热量 发票或者结算单等结算凭证上的数据。

非热量单位可分别按如下方法换算为热量单位：

a)  以质量单位计量的热水可按公式（12）转换为热量单位：

AD热水 = Maw × (Tw - 20)×4.1868× 10-3 … … … … … … … …（12）

式中：

AD热水  ——热水的热量，单位为吉焦（GJ）； Maw      ——热水的质量，单位为吨（t ）；

Tw            ——热水温度，单位为摄氏度 (℃) ;

4. 1868 ——水在常温常压下的比热，单位为千焦每千克每摄氏度（kJ/(kg∙℃)）。

b)  以质量单位计量的蒸汽可按公式（13）转换为热量单位：

AD蒸汽 = Mast × (Enst -83.74)×10-3 … … … … … … … … …（13）

式中：

AD蒸汽  ——蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；

Mast      ——蒸汽的质量，单位为吨（t ）；

Enst       ——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦每千克（kJ/kg），饱和蒸汽 和过热蒸汽的热焓可分别参考附录C表C.3和表C.4 ，表中未列明的温度、压力状态下的 蒸汽热焓可参考邻近温度、压力下的蒸汽热焓采用内插法计算；

83.74  ——给水温度为20℃时热水的焓值，单位为千焦/千克（kJ/kg）。

#### 5.2.5.3  排放因子数据获取

电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采 用供热单位的实测值，也可按0. 11 tCO2/GJ  计算。

### 5.2.6  二氧化碳回收利用

#### 5.2.6.1  计算公式

通过回收且免于排放到大气环境中的二氧化碳量，其中气体形态的按式（14）计算，液体形态的按 式（15）计算：

R回收，气态 = Q ×PUR× 19.77 	（ 14）

R回收，液态 = M × PUR 	（ 15）

式中：

R回收 ——核算期内二氧化碳的回收利用量，单位为吨二氧化碳（tCO2 ）；

Q     ——核算期内二氧化碳回收利用的气体体积，单位为万标立方米（104 Nm3 ）； PUR ——核算期内二氧化碳回收利用的气体纯度（体积分数），以%表示；

19.77——标准状况下二氧化碳气体的密度，单位为吨二氧化碳每万标立方米（tCO2/104 Nm3 ）； M     ——核算期内二氧化碳回收利用的液体质量，单位为吨（t ）。

#### 5.2.6.2  活动数据获取

如果存在二氧化碳回收利用活动，则应区分二氧化碳回收利用的各种形式，分别监测它们的回收利 用量，并做好原始记录、质量控制和文件存档工作。

#### 5.2.6.3  排放因子数据获取

报告主体可委托有资质的专业机构定期检测二氧化碳回收气体的浓度，企业如果有满足资质标准的 实验室，也可自行开展检测。二氧化碳的浓度检测应遵循GB/T 8984。

5.2.7 排放强度的计算

各回收模块产品的碳排放强度按公式（16）计算：CIPj = GHGj/Pi

… …… … … … … … … …… … … … … …（16）

式中：

CIPj——核算周期内j模块的产品碳排放强度，单位tCO2e/t；

GHGj——核算周期内j模块的总排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Pi——核算周期内j模块的产品产量（各模块产出产品的质量），单位t。

# 6  数据质量管理

退役动力锂电池回收产业链企业应加强碳排放数据质量管理工作，包括但不限于：

a)     建立企业碳排放核算与报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和 时间节点等，指定专职人员负责企业碳排放核算与报告工作。

b)    根据各种类型的碳排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业碳排放源一览表，对于不 同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求。

c)     对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并参照附录D的模板制定相应的数据质量 控制计划，包括对活动数据的监测和对化石燃料低位发热量等参数的监测及获取要求；定期对 计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

d)    建立健全碳排放数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录 管理。

e)     建立企业碳排放报告内部审核制度。定期对碳排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差 风险进行识别，并提出相应的解决方案。

# 7  报告内容和格式

## 7.1  概述

报告应参照附录A的格式进行报告。

## 7.2  基本信息

基本信息应包括核算边界、主要产品及工艺流程以及碳排放源识别情况的详细说明（必要时应附表 或附图）。

## 7.3  碳排放量

在阐述核算边界及碳排放源识别的基础上，以吨二氧化碳（tCO2 ）的形式报告整个核算报告单位退 役动力锂电池回收利用的碳排放总量，并分别报告燃料燃烧排放量、过程排放量、运输过程排放量、购入 和输出的电力及热力所对应的排放量、二氧化碳回收利用量（如有）。

## 7.4  活动数据及来源

结合核算边界和排放源的识别情况，分别报告所核算的各个排放源的活动数据，并详细阐述它们的 数据质量控制计划及实际执行情况，包括数据来源、监测地点、监测方法、监测仪表及其精度、记录频 率等。

## 7.5  排放因子数据及来源

分别报告各项活动数据对应的排放因子或排放因子相关计算参数。如果源于实测数据，则应说明取 样方法、取样频率、检测方法、检测频率、依据标准等；如果采用缺省值，则应给出缺省值的数据来源、 参考出处、选择理由等。

、

### 附  录  A

### （资料性）

报告格式模板

# 废旧动力锂电池回收利用产业链企业

碳排放报告

### 一、基本情况

1.1  组织边界

1.2  组织工艺及设备介绍

1.3  碳排放管理

1.4 报告简介

### 二、核算边界

2. 1  边界划分

2.2  碳排放源识别

### 三、碳排放核算

3. 1  采用核算方法

3.2  碳排放核算结果

### 四、数据质量管理

4. 1  采用评价方法

4.2  报告数据质量评价

### 五、参考文件

表 A.1 单位退役动力锂电池回收利用碳排放量汇总表

| 源类别 |  | 排放量（单位：tCO2） |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放 |  |  |
| 过程排放 | 碳酸盐使用过程分解产生的二氧化碳排放 |  |
| 运输过程排放 | 二氧化碳排放 |  |
| 购入和输出的电 力、热力产生的排 放 | 购入的电力产生的二氧化碳排放 |  |
|  | 购入的热力产生的二氧化碳排放 |  |
|  | 输出的电力产生的二氧化碳排放 |  |
|  | 输出的热力产生的二氧化碳排放 |  |
| 二氧化碳回收利用量放 |  |  |
| 碳排放总量 | 不包括购入和输出的电力、热力所产生的二氧化碳排放 |  |
|  | 包括购入和输出的电力、热力所产生的二氧化碳排放 |  |

表 A.2 化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

| 燃料品种a | 消费量 （t或104 m3) | 低位发热量b (GJ/t或GJ/104 m3) |  | 单位热值含碳量b （tC/GJ） | 碳氧化率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 | 数据来源c |  | 数据 | 数据来源c |
| 烟煤 |  |  |  |  |  |  |
| 褐煤 |  |  |  |  |  |  |
| 洗精煤 |  |  |  |  |  |  |
| 其它洗煤 |  |  |  |  |  |  |
| 型煤 |  |  |  |  |  |  |
| 焦炭 |  |  |  |  |  |  |
| 原油 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油 |  |  |  |  |  |  |
| 汽油 |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 |  |  |  |  |  |  |
| 一般煤油 |  |  |  |  |  |  |
| 石脑油 |  |  |  |  |  |  |
| 石油焦 |  |  |  |  |  |  |
| 液化天然气 |  |  |  |  |  |  |
| 液化石油气 |  |  |  |  |  |  |
| 其它石油制品 |  |  |  |  |  |  |
| 焦炉煤气 |  |  |  |  |  |  |
| 高炉煤气 |  |  |  |  |  |  |
| 转炉煤气 |  |  |  |  |  |  |
| 其它煤气 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料品种a | 消费量 （t或104 m3) | 低位发热量b (GJ/t或GJ/104 m3) |  | 单位热值含碳量b （tC/GJ） | 碳氧化率（%） |  |
|  |  | 数据 | 数据来源c |  | 数据 | 数据来源c |
| 天然气 |  |  |  |  |  |  |
| 炼厂干气 |  |  |  |  |  |  |
| 其它能源品种 |  |  |  |  |  |  |
| a 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。 b 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。 c 数据来源包括实测值和计算值两种类型。 |  |  |  |  |  |  |

表 A.3 运输过程排放活动数据及排放因子一览表

| 运输方式及能源种类 | 运输距离(km) | 排放因子（tCO2/t·km） | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |

表 A.4 碳酸盐使用过程分解的活动数据及排放因子一览表

| 碳酸盐原料种类a （批次） | 碳酸盐原料消耗量 （t） | 碳酸盐组分b | 原料中碳酸盐组分 的含量 （%） | 碳酸盐原料的二氧化碳排 放因子 （tCO2/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a 实际使用碳酸盐原料种类或批次名称；如有多种（批），请自行分行一一列明。 b 实际使用碳酸盐原料中的碳酸盐组分；如有多种，请自行分行一一列明。 |  |  |  |  |

表 A.5 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 电量（MWh） | 排放因子（tCO2/MWh） | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| a 若报告主体购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

表 A.6 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 热量（GJ） | 排放因子（tCO2/GJ） | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| a 若报告主体购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

表 A.7 二氧化碳回收利用的活动数据及排放因子一览表

| 液态二氧化碳回收利 用量 （t） | 液态二氧化碳质量浓 度 （%） | 气态二氧化碳回收利 用量 （104 Nm3） | 气态二氧化碳摩尔浓 度 （%） | 气态二氧化碳密度 （t/104 Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附  录  B

# （资料性）

# 各车型百公里能源消费统计表

# 各车型百公里能源消费统计表见表 B

表 B.1  各车型百公里能源消费统计表

| 货车类型 | 百公里油耗 |
| --- | --- |
| 2 吨及以下（汽油） | 13.0 |
| 大于 2 吨，小于或等于 4 吨（柴油） | 20.2 |
| 大于 4 吨，小于 8 吨（柴油） | 25.1 |
| 大于或等于 8 吨，小于 20 吨（柴油） | 30.7 |
| 20 吨及以上（柴油） | 35 |
| 注：数据来源于《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |

# 附  录  C

# （资料性）

# 相关参数缺省值

相关参数推荐值见表C. 1 、表C.2 、表C.3 、表C.4 、表C.5。

表 C. 1  常用化石燃料相关参数的推荐值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/t 或 GJ/104Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3b | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26. 1 × 10-3b | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9c | 28.0×10-3b | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334a | 25.41 × 10-3b | 90% |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545a | 25.41 × 10-3b | 90% |
|  | 型煤 |  | 17.460d | 33.60×10-3b | 90% |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460d | 33.60×10-3b | 90% |
|  | 石油焦 | t | 32.5c | 27.5×10-3b | 100% |
|  | 焦炭 | t | 28.435a | 29.5×10-3b | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816a | 20. 1 × 10-3b | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816a | 21. 1 × 10-3b | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070a | 18.9×10-3b | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652a | 20.2×10-3b | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 43.070a | 19.6×10-3b | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 44.2c | 17.2×10-3b | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50. 179a | 17.2×10-3b | 98% |
|  | 石脑油 | t | 44.5c | 20.0×10-3b | 98% |
|  | 粗苯 | t | 41.816a | 22.7×10-3d | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453a | 22.0×10-3c | 98% |
|  | 其他石油制品 | t | 41.031d | 20.0×10-3b | 98% |
| 气体燃料 | 天然气 | 104Nm3 | 389.31a | 15.3 × 10-3b | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 178.91a | 13.58×10-3b | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000a | 70.8×10-3c | 99% |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998a | 18.2×10-3b | 98% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000a | 49.60×10-3d | 99% |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.270a | 12.2×10-3b | 99% |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》； b 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》； c 数据取值来源为《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》及 2019 修订版； d 数据取值来源为《中国温室气体清单研究》； e 数据取值来源为 GB/T 2589《综合能耗计算通则》。 |  |  |  |  |  |

表 C.2    常见碳酸盐的二氧化碳质量分数缺省值

| 生产过程可能使用的碳酸盐 | 排放因子（tCO2/t） |
| --- | --- |
| CaCO3 | 0.440 |
| MgCO3 | 0.522 |
| Na2CO3 | 0.415 |
| NaHCO3 | 0.524 |
| FeCO3 | 0.380 |
| MnCO3 | 0.383 |
| BaCO3 | 0.223 |
| Li2CO3 | 0.595 |
| K2CO3 | 0.318 |
| SrCO3 | 0.298 |
| CaMg(CO3)2 | 0.477 |

表 C.3  饱和蒸汽热焓表

| 压力（MPa） | 温度 (℃) | 焓（kJ/kg） | 压力（MPa） | 温度 (℃) | 焓（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 1.00 | 179.88 | 2777.0 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 1.10 | 184.06 | 2780.4 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 1.20 | 187.96 | 2783.4 |
| 0.004 | 28.98 | 2554. 1 | 1.30 | 191.6 | 2786.0 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 1.40 | 195.04 | 2788.4 |
| 0.006 | 36.18 | 2567. 1 | 1.50 | 198.28 | 2790.4 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 1.60 | 201.37 | 2792.2 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 1.40 | 204.3 | 2793.8 |
| 0.009 | 13.79 | 2580.8 | 1.50 | 207. 1 | 2795.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 1.90 | 209.79 | 2796.4 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 2.00 | 212.37 | 2797.4 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 2.20 | 217.24 | 2799.1 |
| 0.025 | 64.99 | 2618. 1 | 2.40 | 221.78 | 2800.4 |
| 0.030 | 69. 12 | 2625.3 | 2.60 | 226.03 | 2801.2 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 2.80 | 230.04 | 2801.7 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 3.00 | 233.84 | 2801.9 |
| 0.060 | 85.95 | 2653.6 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.070 | 89.96 | 2660.2 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.080 | 93.51 | 2666.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.090 | 96.71 | 2671. 1 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 0.10 | 99.63 | 2675.7 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |

表 C.3  饱和蒸汽热焓表（续）

| 压力（MPa） | 温度 (℃) | 焓（kJ/kg） | 压力（MPa） | 温度 (℃) | 焓（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 12 | 104.81 | 2683.8 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 0. 14 | 109.32 | 2690.8 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 0.16 | 113.32 | 2696.8 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 0.18 | 116.93 | 2702. 1 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 0.20 | 120.23 | 2706.9 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 0.25 | 127.43 | 2717.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 0.30 | 133.54 | 2725.5 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 0.35 | 138.88 | 2732.5 | 15.0 | 342. 12 | 2611.6 |
| 0.40 | 143.62 | 2738.5 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 0.45 | 147.92 | 2743.8 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 0.50 | 151.85 | 2748.5 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 22.0 | 373.69 | 2192.5 |

表 C.4  过热蒸汽热焓表

单位：kJ/kg

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 0℃ | 0 | 0. 1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7. 1 | 10. 1 | 14. 1 | 20. 1 | 25. 1 | 30 |
| 10℃ | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66. 1 | 70.8 |
| 20℃ | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.4 | 93.25 | 97 | 102.5 | 107. 14 | 111.7 |
| 40℃ | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170. 1 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185. 1 | 189.4 | 193.8 |
| 60℃ | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 252.8 | 267.8 | 272 | 276. 1 |
| 80℃ | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100℃ | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120℃ | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507. 1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140℃ | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592. 1 | 593.4 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603. 1 |
| 160℃ | 2802 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.2 | 681 | 683.4 | 687. 1 | 690.2 | 693.3 |
| 180℃ | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764. 1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773. 1 | 775.9 | 778.7 |
| 200℃ | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 856.2 |
| 220℃ | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945.0 | 946 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953. 1 |
| 240℃ | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038.0 | 1038.4 | 1039. 1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260℃ | 2996.8 | 2994. 1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.7 | 1134.3 | 1134. 1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |

表 C.4  过热蒸汽热焓表（续）

单位：kJ/kg

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 280℃ | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 1857 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300℃ | 3076.3 | 3074. 1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350℃ | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017.0 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400℃ | 3279.4 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.7 | 3098.5 | 3004 | 2820. 1 | 2583.2 | 2159. 1 |
| 420℃ | 3321 | 3319.7 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211.0 | 3156 | 3072.7 | 2917.0 | 2730.8 | 2424.7 |
| 440℃ | 3362.5 | 3361.4 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 3293.2 | 3262.3 | 3216.5 | 3141.4 | 3013.9 | 2878.3 | 2690.3 |
| 450℃ | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3316.8 | 3288.0 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952. 1 | 2823. 1 |
| 460℃ | 3404.4 | 3403.3 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3340.4 | 3312.4 | 3268.6 | 3205.2 | 3098 | 2994.7 | 2875.3 |
| 480℃ | 3446.7 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.3 | 3321.4 | 3264. 1 | 3169. 1 | 3079.8 | 2979.6 |
| 500℃ | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.2 | 3374. 1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520℃ | 3531.8 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.9 | 3501.3 | 3480. 1 | 3458.6 | 3425. 1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166. 1 |
| 540℃ | 3574.7 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.4 | 3546.2 | 3526.4 | 3506.4 | 3475.4 | 3432.5 | 3364.6 | 3340.7 | 3241.7 |
| 550℃ | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.2 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560℃ | 3618 | 3617.2 | 3613.6 | 3609.2 | 3591.2 | 3572.8 | 3554. 1 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580℃ | 3661.6 | 3660.9 | 3657.5 | 3653.3 | 3636.3 | 3619. 1 | 3601.6 | 3574.9 | 3539.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600℃ | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |

表C.5  常见运输方式的温室气体排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 | kg CO2eq/tkm |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 | kg CO2eq/tkm |
| 重型汽油货车运输（载重10t） | 0.104 | kg CO2eq/tkm |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 | kg CO2eq/tkm |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 | kg CO2eq/tkm |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 | kg CO2eq/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 | kg CO2eq/tkm |
| 电力机车运输 | 0.010 | kg CO2eq/tkm |
| 内燃机车运输 | 0.011 | kg CO2eq/tkm |
| 铁路运输－中国市场平均 | 0.010 | kg CO2eq/tkm |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 | kg CO2eq/tkm |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 | kg CO2eq/tkm |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 | kg CO2eq/tkm |
| 数据来源：住房和城乡建设部《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019 |  |  |

# 附  录  D

# （资料性）

# 数据质量控制计划模板

****企业（或者其他经济组织）名称 碳排放数据质量控制计划

| A 数据质量控制计划的版本及修订 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修订（发布）内容 | 修订（发布）时间 | 备注 |
| B 报告主体描述 |  |  |  |
| 企业（或者其他经济组织） 名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 行业分类 （按核算标准分类） |  |
| 法定代表人 | 姓名： | 电话： |  |
| 数据质量控制计划制定人 | 姓名： | 电话： | 邮箱： |
| 报告主体简介 1.单位简介 （至少包括：成立时间、所有权状况、法人代表、组织机构图和厂区平面分布图） 2.主营产品 （至少包括：主营产品的名称及产品代码） 3.主营产品及生产工艺 （至少包括：每种产品的生产工艺流程图及工艺流程描述，并在图中标明碳排放设施，对于涉及化学反应的工艺需 写明化学反应方程式） |  |  |  |

| C 核算边界和主要排放设施描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.法人边界的核算和报告范围描述a |  |  |  |  |
| 5. 主要排放设施b |  |  |  |  |
| 5. 1 与化石燃料燃烧排放相关的排放设施 |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 排放过程及温室气体种类c | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.2 碳酸盐使用过程分解相关的排放设施 |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 排放过程及温室气体种类d | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.3 主要耗电和耗热的设施e |  |  |  |  |
| 编号 | 设施名称 | 设施安装位置 |  | 是否纳入配额管控范围 |
| a 按行业核算方法和报告要求中的“核算边界 ”章节的要求具体描述。 b 对于同一设施同时涉及 5. 1/5.2/5.3 类排放的，需要在各类排放设施中重复填写。 c 例如燃煤过程产生的二氧化碳排放。 d 例如碳酸钠使用过程分解产生的二氧化碳排放。 e 该类设施，特别是耗电设施，只需填写主要设施即可，例如耗电量较小的照明设施可不填写。 |  |  |  |  |

| D 活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 化石燃料燃烧排放活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类 |  | 单 位 | 数据的 计算方 法及获 取方式a | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记 录频次 | 数据缺 失时的 处理方 式 | 数据获 取负责 部门 |
|  |  |  |  | 监测设 备及型 号 | 监测设 备安装 位置 | 监测频 次 | 监测设 备精度 | 规定的 监测设 备校准 频次 |  |  |  |
| 燃料种类b A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含 碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含 碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含 碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 选取以下获取方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； . 推荐值（如是，请填写具体数值）； . 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； . 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）； . 如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个 参数的获取方式。 b 填报时请列明具体的燃料名称，同一燃料品种仅需填报一次；如果有多个设施消耗同一种燃料，请在“数据的 计算方法及获取方式”中对“消耗量”、“低位发热量” 、“单位热值含碳量”、“含碳量”、“碳氧化率”等参数进行详 细描述，不同设施的同一燃料相关信息应分别列明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D-2 过程排放活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 参数 |  | 参数描述 | 单位 | 数据的 计算方 法及获 取方式a | 测量设备（适用于数据获取方式来源于 实测值） |  |  |  |  |  |  | 数据 记录 频次 | 数据 缺失 时的 处理 方式 | 数据 获取 负责 部门 |
|  |  |  |  |  | 监测 设备 及型 号 | 监测 设备 安装 位置 | 监测 频次 |  | 监测 设备 精度 |  | 规定 的监 测设 备校 准频 次 |  |  |  |
| 参数1 |  | 消耗量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碳酸钠组分的含量b | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碳酸钠组成的二氧 化碳质量分数 | tCO2/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  | 消耗量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碳酸钙组分的含量b | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碳酸钙组成的二氧 化碳质量分数 | tCO2/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 X |  | 消耗量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXX组分的含量b | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXX组成的二氧化 碳质量分数 | tCO2/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-3 二氧化碳回收利用活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数1 |  | 液态二氧化碳回收 利用量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  | 液态二氧化碳质量 浓度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数3 |  | 气态二氧化碳回收 利用量 | 104Nm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数4 |  | 气态二氧化碳摩尔 浓度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数5 |  | 气态二氧化碳密度 | t/104Nm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 选取以下获取方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； . 推荐值（如是，请填写具体数值）； . 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； . 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）； . 如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 参数的获取方式。 b 如果一种碳酸盐原料中含有多种碳酸盐组分，应分别填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-4 购入和输出的电力、热力活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 参数 |  | 参数描述 | 单位 | 数据 的计 算方 法及 获取 方式a | 测量设备（适用于数据获取方式来源于 实测值） |  |  |  |  | 数据 记录 频次 | 数据 缺失 时的 处理 方式 | 数据 获取 负责 部门 |
|  |  |  |  |  | 监测 设备 及型 号 | 监测 设备 安装 位置 | 监测 频次 | 监测 设备 精度 | 规定 的监 测设 备校 准频 次 |  |  |  |
| 参数1 |  | 购入电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购入电力排放因子b | tCO2/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  | 输出电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输出电力排放因子b | tCO2/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数3 |  | 购入热量 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购入热力排放因子c | tCO2/GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数4 |  | 输出热量 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输出热力排放因子c | tCO2/GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 选取以下获取方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； . 推荐值（如是，请填写具体数值）； . 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； . 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）； . 如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个 参数的获取方式。 b 若报告主体购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，需要分行列明。 c 若报告主体购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，需要分行列明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

E 数据内部质量控制和质量保证相关规定

至少包括如下内容： u 碳排放数据质量控制计划制定、碳排放报告专门人员的指定情况； u 数据质量控制计划的制定、修订、审批以及执行等的管理程序； u 碳排放报告的编写、内部评估以及审批等管理程序； u 碳排放数据文件的归档管理程序等内容。

| （如不能全部描述可增加附件说明） |  |
| --- | --- |
| 填报人： | 填报时间： |
| 内部审核人： | 审核时间： |
| 填报单位盖章: |  |

# 参  考  文  献

[1]    省级温室气体清单编制指南（试行），国家发展和改革委员会办公厅

[2]    中国能源统计年鉴2021 ，国家统计局能源统计司，中国统计出版社

[3]    《中国温室气体清单研究》（2005），国家发展和改革委员会应对气候变化司，中国环境出 版社

[4]    IPCC国家温室气体清单指南（2006）及2019修订版，政府间气候变化专门委员会（IPCC）

[5]    GB/T 2589    综合能耗计算通则

[5]    The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (revised version, 2015), World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute

[6]    ISO 14064-1《Greenhouse gases  — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals》

[7]    Tool to determine the mass flow of a greenhouse gas in a gaseous stream, CDM-Executive Board