lCS 03.120.20

S9521	HNJK

团	体	标	准

T/HNJK 06-2025 代替T/HNJK 002—2019

T/HNJK 002—2019

保健用品生产质量管理规范

Specification for quality control of production of health supplies

2019 年 11 月 29 日发布	2019 年 12 月 15 日实施

国家标准化管理委员会（全国团体标准信息平台公告） 河南省健康产业发展研究会发布

目	次

- 前言	3

- 范围	4

- 规范引用文件	4

- 人员	4

- 设计与设施	4

- 原料	5

- 生产过程	6

8 评价认可	8

- 成品贮存与运输	8

- 品质管理	8

- 生产企业现场核查评分表	8

- 保健用品生产企业现场核查评分标准	13

前	言

T/HNJK 002—2019 保健用品生产质量管理规范本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河南省健康产业发展研究会提出并归口管理。

本标准起草单位：河南省健康产业发展研究会、河南妙慈药业有限公司。本标准起草人员：练岚、吴泽峰、吴自德、郭敬东。

本标准自发布之日起。

1 范围

保健用品生产质量管理规范

本标准规定了保健用品的术语和定义、评定规则、评价内容、主要指标、评价方法和评定流程。

本标准所称的保健用品，是指直接或者间接作用于人体皮肤表面，不以预防和治疗疾病为目的，具有日常保健、促进康复和健康功能的贴剂、膏剂、擦剂、喷剂、艾灸等产品。是指已在民间长期使用，方法简便，安全有效，具有调节身体机能、缓解身体不适症状、促进健康作用，适用于亚健康人群用于调理及养生保健的产品。法律、法规对药品、保健食品、医疗器械、特殊用途化妆品、消毒产品、体育器械等另有规定的除外。本标准适用于对保健用品生产者、经营者、服务者开展保健用品的评价与管理。

本标准，本标准适用于保健用品生产和销售的管理。对企业的人员、设计与设施、原料、生产过程、成品贮存与运输以及品质和卫生管理方面的基本技术要求。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB J73-84 洁净厂房设计规范GB 5749-85 生活饮用水卫生标准

GB 7718-94 定义本标准采用下列定义。

    - 原料保健用品生产过程中使用的所有投入物，包括加工助剂等。

    - 中间产品需进一步加工的物质或混合物。

    - 产品形成定型包装后的待销售成品。

    - 批号用于识别“批”的一组数字或字母加数字，是评价认可企业按照本标准生产保健用品重要文号，用之可以追溯和审查该保健用品的生产历史。

  - 人员

    - 保健用品生产企业必须具有与所生产的保健用品相适应的具有相关专业知识的技术人员和具有生产及组织能力的管理人员。专职技术人员的比例应不低于职工总数的 5％。

    - 主管技术的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有保健用品生产及质量、卫生管理的经验。

    - 保健用品生产和品质管理部门的负责人必须是专职人员，应具有与所从事专业相适应的大专以上或相应的学历，能够按本规范的要求组织生产或进行品质管理，有能力对保健用品生产和品质管理中出现的实际问题作出正确的判断和处理。

    - 保健用品生产企业必须有专职的质检人员。质检人员必须具有中专以上学历；采购人员应掌握鉴别原料是否符合质量、卫生要求的知识和技能。

    - 从业人员上岗前必须经过卫生法规教育及相应技术培训，企业应建立培训及考核档案，企业负责人及生产、品质管理部门负责人还应接受省级以上有关保健用品的专业培训，并取得合格证书。

    - 从业人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，以后每年须进行一次健康检查。

    - 从业人员必须按GB 14881 的要求做好个人卫生。4 设计与设施

  - 设计保健用品厂的总体设计、厂房与设施的一般性设计、建筑和卫生设施应符合GB 14881 的要求。

  - 厂房与厂房设施

    - 厂房应按生产工艺流程及所要求的洁净级别进行合理布局，同一厂房和邻近厂房进行的各项生产操作不得相互妨碍。

    - 必须按照生产工艺和卫生、质量要求，划分洁净级别，原则上分为一般生产区、10 万级区。10 万级洁净级区应安装具有过滤装置的相应的净化空调设施。

厂房洁净级别及换气次数见表 1.

| 洁净级别 | 尘埃数/m2 |  | 活微生物m2 | 换气次数 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm |  |  |
| 10000 级 | ≤350000 | ≤2000 | ≤100 | ≥20 次 |
| 100000 级 | ≤3500000 | ≤20000 | ≤500 | ≥15 次 |

    - 洁净厂房的设计和安装应符合GB J73 的要求。

    - 净化级别必须满足生产加工保健用品对空气净化的需要。生产贴剂、膏剂、洗液、喷剂以及不能在最后容器中灭菌的口服液等产品应当采用十万级洁净厂房。

    - 厂房、设备布局与工艺流程三者应衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量、卫生的要求；厂房应有足够的空间和场所，以安置设备、物料；用于中间产品、待包装品的贮存间应与生产要求相适应。

    - 洁净厂房的温度和相对湿度应与生产工艺要求相适应。

    - 洁净厂房内安装的下水道、洗手及其他卫生清洁设施不得对保健用品的生产带来污染。

    - 洁净级别不同的厂房之间、厂房与通道之间应有缓冲设施。应分别设置与洁净级别相适应的人员和物料通道。

    - 原料的前处理（如提取、浓缩等）应在与其生产规模和工艺要求相适应的场所进行，并装备有必要的通风、除尘、降温设施。原料的前处理不得与成品生产使用同一生产厂房。

    - 保健用品生产应设有备料室，备料室的洁净级别应与生产工艺要求相一致。

    - 洁净厂房的空气净化设施、设备应定期检修、检修过程中应采取适当措施，不得对保健用品的生产造成污染。5.2.12 生产发酵产品应具备专用发酵车间，并应有与发酵、喷雾相应的专用设备。

4.2.13 凡与原料、中间产品直接接触的生产用工具、设备应使用符合产品质量和卫生要求的材质。

- 原料

  - 保健用品生产所需要的原料的购入、使用等应制定验收、贮存、使用、检验等制度，并由专人负责。

  - 原料必须符合卫生要求。原料的品种、来源、规格、质量应与批准的配方及产品企业标准相一致。

  - 采购原料必须按有关规定索取有效的检验报告单。

  - 以菌类经人工发酵制得的菌丝体或菌丝体与发酵产物的混合物及微生态类原料必须索取菌株鉴定报告、稳定性报告及菌株不含耐药因子的证明资料。

  - 以藻类、动物及动物组织器官等为原料的，必须索取品种鉴定报告。从动、植物中提取的单一有效物质或以生物、化学合成物为原料的，应索取该物质的理化性质及含量的检测报告。

  - 含有兴奋剂或激素的原料，应索取其含量检测报告；经放射性辐射的原料，应索取辐照剂量的有关资料。

  - 原料的运输工具等应符合卫生要求。应根据原料特点，配备相应的保温、冷藏、保鲜、防雨防尘等设施，以保证质量和卫生需要。运输过程不得与有毒、有害物品同车或同一容器混装。

  - 原料购进后对来源、规格、包装情况进行初步检查，按验收制度的规定填写入库账、卡，入库后应向质检部门申请取样检验。

  - 各种原料应按待检、合格、不合格分区离地存放，并有明显标志； 合格备用的还应按不同批次分开存放，同一库内不得储存相互影响风味的原 料。

  - 对有温度、湿度及特殊要求的原料应按规定条件储存；一般原料的储存场所或仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。

  - 应制定原料的储存期，采用先进先出的原则。对不合格或过期原料应加注标志并及早处理。

  - 以菌类经人工发酵制得的菌丝体或以微生态类为原料的应严格 控制菌株保存条件，菌种应定期筛选、纯化，必要时进行鉴定，防止杂菌污染、菌种退化和变异产毒。

- 生产过程

  - 制定生产操作规程

    - 工厂应根据本规范要求并结合自身产品的生产工艺特点，制定生产工艺规程及岗位操作规程。

生产工艺规程需符合保健用品加工过程中功效成分不损失、不破坏、不转化和不产生有害中间体的工艺要求，其内容应包括产品配方、各组分的制备、

成品加工过程的主要技术条件及关键工序的质量和卫生监控点，如：成品加工过程中的温度、压力、时间、pH 值、中间产品的质量指标等。

岗位操作规程应对各生产主要工序规定具体操作要求，明确各车间、工序和个人的岗位职责。

    - 各生产车间的生产技术和管理人员，应按照生产过程中各关键工序控制项目及检查要求，对每一批次产品从原料配制、中间产品产量、产品质量和卫生指标等情况进行记录。

  - 原辅料的领取和投料

    - 投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量， 对于霉变、生虫、混有异物或其他感官性状异常、不符合质量标准要求的，不得投产使用。凡规定有储存期限的原料，过期不得使用。液体的原辅料应过滤除去异物；固体原辅料需粉碎、过筛的应粉碎至规定细度。

    - 车间按生产需要领取原辅料，根据配方正确计算、称量和投料， 配方原料的计算、称量及投料须经二人复核后，记录备查。

    - 生产用水的水质必须符合GB 5749 的规定，对于特殊规定的工艺用水，应按工艺要求进一步纯化处理。

  - 配料与加工

    - 产品配料前需检查配料锅及容器管道是否清洗干净、符合工艺所要求的标准。利用发酵工艺生产用的发酵罐、容器及管道必须彻底清洁、消毒处理后，方能用于生产。每一班次都应做好器具清洁、消毒记录。

    - 生产操作应衔接合理，传递快捷、方便，防止交叉污染。应将原料处理、中间产品加工、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。同一车间不得同时生产不同的产品；不同工序的容器应有明显标记，不得混用。

    - 生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、帽、鞋等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。

    - 原辅料进入生产区，必须经过物料通道进入。凡进入洁净厂房、车间的物料必须除去外包装，若外包装脱不掉则要擦洗干净或换成室内包装 桶。

    - 配制过程原、辅料必须混合均匀，物料需要热熔、热取或浓缩

（蒸发）的必须严格控制加热温度和时间。中间产品需要调整含量、pH 值等技术参数的，调整后须经对含量、pH 值、相对密度、防腐剂等重新测定复核。

    - 各项工艺操作应在符合工艺要求的良好状态下进行。液体产品生产过程需要过滤的，应注意选用无纤维脱落且符合卫生要求的滤材，禁止使用石棉作滤材。固体产品需要干燥的应严格控制烘房（箱）温度与时间，防止颗粒融熔与变质；捣碎、压片、过筛或整粒设备应选用符合卫生要求的材料制作，并定期清洗和维护，以避免铁锈及金属污染物的污染。

    - 产品生产应在洁净室内进行，应控制操作室的温度、湿度。手工分装应在具有相应洁净级别的有机玻璃罩内进行，操作台不得低于 0.7m。

    - 配制好的物料须放在清洁的密闭容器中，及时进入灌装或分装等工序，需储存的不得超过规定期限。

  - 包装容器的洗涤、灭菌和保洁

6.4.1 应使用符合卫生标准和卫生管理办法规定允许使用的容器、包装材料、洗涤剂、消毒剂。6.4.2 使用的原料必须符合卫生要求，禁止使用西药添加。

6.4.3	凡是直接接触产品的内包装材料均应采取适当方法清洗、干燥和灭菌，灭菌后应置于洁净室内冷却备用。贮存时间超过规定期限应重新洗涤、灭菌。

  - 产品杀菌

    - 各类产品的杀菌应选用有效的杀菌或灭菌设备和方法。对于需要灭菌又不能热压灭菌的产品，可根据不同工艺和卫生要求，使用精滤、微波、辐照等方法，以确保灭菌效果。采用辐照灭菌方法时，应严格按照《辐照食品卫生管理办法》的规定，严格控制辐照吸收剂量和时间。

    - 应对杀菌或灭菌装置内温度的均一性、可重复性等定期做可靠性验证，对温度、压力等检测仪器定期校验。在杀菌或灭菌操作中应准确记录温度、压力及时间等指标。

  - 产品灌装或装填

    - 每批待装或装填产品应检查其质量是否符合要求，计算产出率， 并与实际产出率进行核对。若有明显差异，必须查明原因，在得出合理解释并确认无潜在质量事故后，经品质管理部门批准方可按正常产品处理。

    - 液体产品灌装，固体产品的装填应根据相应要求在洁净区内进

行。

    - 灌装前应检查灌装设备、针头、管道等是否用新鲜蒸馏水冲洗

干净、消毒或灭菌。

    - 操作人员必须经常检查灌装及封口后的半成品质量，随时调整灌装（封）机器，保证灌封质量。

    - 凡需要灭菌的产品，灭菌的时间应控制在工艺规程要求的时间限度内。

  - 包装

    - 保健用品的包装材料和标签应由专人保管，每批产品标签凭指令发放、领用，销毁的包装材料应有记录。

    - 经灯检及检验合格的半成品在印字或贴签过程中，应随时抽查印字或贴签质量。印字要清晰；贴签要贴正、贴牢。

    - 成品包装内不得夹放与保健用品无关的物品。

    - 产品外包装上应标明最大承受压力（重量）。

  - 标识

    - 以简明、显著、易识别的物象、图形或文字符号来表明事物特征的记号。企业注册商标、生产认可文号、产品风险评价文号、企业标准文号。

    - 保健用品产品说明书、标签的印制应统一，包括企业名称、地址和电话，保健功能适宜人群及不适宜人群，规格、使用方法和注意事项，生产日期和保质期及主要原料成分。

- 评价认可与标志使用

  - 自愿采用本标准的组织，由归口单位组织评价认可或委托第三方评价认可，经本标准归口单位批准使用。

  - 保健用品生产组织符合本标准的评价认可有效期三年，批准文号为豫健用准字[年份]××号，由归口单位或第三方评价机构颁发，同时，由归口单位书面授权本标准采用组织在包装上使用“保健用品”标志。

  - 保健用品取得评价认可后，在有效期内使用批准文号，每年审验一次，有效期后重新申请换发，经评价认可继续使用原凭证文号，逾期不申请换 发凭证的，禁止继续使用过期凭证文号。

  - 已获评价认可凭证文号的保健用品变更产品名称和生产企业名称、地址、法定代表人等事项的，应在三十日内向归口单位申请办理变更手续。

变更产品名称和生产企业名称、地址、法定代表人等事项的等内容而未申请重新评价认可的，原凭证文号无效，产生的不良后果由企业自行承担。

  - 保健用品评价认可文号和不得涂改、伪造、转让或倒卖。

  - 已获评价认可的保健用品凭证，二十日内在归口单位网站公布， 接受消费者和企业查询及社会监督。

- 成品贮存与运输

  - 贮存与运输的一般性卫生要求应符合GB 14881 的要求。

  - 成品贮存方式及环境应避光、防雨淋，温度、湿度应控制在适当范围，并避免撞击与振动。

  - 含有生物活性物质的产品应采用相应的冷藏措施，并以冷链方式贮存和运输。

  - 非常温下保存的保健用品（如某些微生态类保健用品），应根据产品不同特性，按照要求的温度进行贮运。

  - 仓库应有收、发货检查制度。成品出厂应执行“先产先销”的原

则。

  - 成品入库应有存量记录；成品出库应有出货记录，内容至少包括

批号、出货时间、地点、对象、数量等，以便发现问题及时回收。9 品质管理

  - 工厂必须设置独立的与生产能力相适应的品质管理机构，直属工厂负责人领导。各车间设专职质监员，各班组设兼职质检员，形成一个完整而有效的品质监控体系，负责生产全过程的品质监督。

  - 品质管理制度的制定与执行

    - 品质管理机构必须制定完善的管理制度，品质管理制度应包括以下内容。

a）原辅料、中间产品、成品以及不合格品的管理制度；b）原料鉴别与质量检查、中间产品的检查、成品的检验技术规程，如质量规格、检验项目、检验标准、抽样和检验方法等的管理制度；c）留样观察制度和实验室管理制度；d）生产工艺操作核查制度；e）清场管理制度；f）各种原始记录和批生产记录管理制度；g）档案管理制度。

    - 以上管理制度应切实可行、便于操作和检查。

  - 必须设置与生产产品种类相适应的检验室和化验室，应具备对原料、半成品、成品进行检验所需的房间、仪器、设备及器材，并定期鉴定，使其经常处于良好状态。

  - 原料的品质管理

    - 必须按照国家或有关部门规定设质检人员，逐批次对原料进行鉴别和质量检查，不合格者不得使用。

    - 要检查和管理原料的存放场所，存放条件不符合要求的场所不得使用。

  - 加工过程的品质管理

    - 找出加工过程中的质量、卫生关键控制点，至少要监控下列环节，并做好记录。

      - 投料的名称与重量（或体积）。

      - 有效成份提取工艺中的温度、压力、时间、pH 等技术参数。

      - 中间产品的产出率及质量规格。

      - 成品的产出率及质量规格。

      - 直接接触食品的内包装材料的卫生状况。

      - 成品灭菌方法的技术参数。

    - 要对重要的生产设备和计量器具定期检修，用于灭菌设备的温度计、压力计至少半年检修一次，并做检修记录。

    - 应具备对生产环境进行监测的能力，并定期对关键工艺环境的温度、湿度、空气净化度等指标进行监测。

    - 应具备对生产用水的监测能力，并定期监测。

25

对品质管理过程中发现的异常情况，应迅速查明原因做好记录，并加以纠正。

  - 成品的品质管理

    - 必须逐批次对成品进行感官、卫生及质量指标的检验，不合格者不得出厂。

    - 应具备产品主要功效因子或功效成份的检测能力，并按每次投料所生产的产品的功效因子或主要功效成份进行检测，不合格者不得出厂。

    - 每批产品均应有留样，留样应存放于专设的留样库（或区）内， 按品种、批号分类存放，并有明显标志。

    - 应定期作产品稳定性实验。

    - 必须对产品的包装材料、标志、说明书进行检查，不合格者不得使用。

    - 检查和管理成品库房存放条件，不符合存放条件的库房不得使

用。

  - 品质管理的其他要求

    - 应对用户提出的质量意见和使用中出现的不良反应详细记录，

并做好调查处理工作，并作记录备查。

    - 必须建立完整的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员， 各种记录分类归档，保存 2～3 年备查。

    - 应定期对生产和质量进行全面检查，对生产和管理中的各项操作规程、岗位责任制进行验证。对检查或验证中发现的问题进行调整，定期向卫生行政部门汇报产品的生产质量情况。

    - 卫生管理工厂应按照GB 14881 的要求等的卫生管理工作。10 生产企业现场核查评分表

附件 1.(本表适用于保健用品贴剂、膏剂、洗液、喷剂生产现场的核查)

| 条款 | 检查内容与要求 | 检查方法 | 标准 分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）人员 分 | 1.1 保健用品生产企业应指定专人负责生产管理和质量管理，两 项工作不得由同一人兼任。 | 查看企业任命文件 | 4 |  |

60

|  | 1.2 生产和质量管理负责人必须 | 查看用人合同和 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有大专以上学历或中级以上职 | 学历或职称证件 |  |  |
|  | 称。 |  |  |  |
|  | 1.3 保健用品生产企业应配备专 | 查看用人合同和 | 6 |  |
|  | 职质检人员，专职质检人员必须 | 学历证件 |  |  |
|  | 具有中专以上学历，能够独立完 |  |  |  |
|  | 成企业标准中规定的各项检验。 |  |  |  |
|  | 1.4 直接从事保健用品生产人员 | 查看健康证，应有 | 4 |  |
|  | 每年必须进行健康检查，取得健 | 一年以内体检记 |  |  |
|  | 康证后方可上岗。 | 录 |  |  |
|  | 1.5 企业负责人及生产、质量管理 |  | 5 |  |
|  | 负责人应接受有关卫生、食药、 | 查看培训合格证 |  |  |
|  | 质监方面的专业培训，并取得合 |  |  |  |
|  | 格证书。 |  |  |  |
| （二）厂房与设施 分 | 2.1 保健用品生产地点，要选择地 | ①生产场所干燥 | 4 |  |
|  | 势干燥、远离有害场所，其周围 | 不潮湿；②周围无 |  |  |
|  | 不得有粉尘、有害气体，不得有 | 垃圾场等昆虫孳 |  |  |
|  | 昆虫大量孳生的潜在场所。 | 生潜在场所；③距 |  |  |
|  |  | 离马路主干道 50 |  |  |
|  |  | 米以上。 |  |  |

|  | 2.2 保健用品生产企业应独立设置原材料库、生产车间、成品库和检验室，布局应合理，不得相互影响。 | ①原材料库、生产车间、成品库和检验室独立设置；②互不影响 布局合理。 | 5 ， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 厂房应有防止昆虫和其他动物进入、隐藏和孳生的设施，并有防止受其危害和污染的设施。水池、地漏等给排水系统要有防止污染水源和杜绝昆虫和其他动物通过排水管道潜入车间的设 施。 | ①有防鼠板、灭蝇器等设施； ②水池、地漏有防止动物通过管道进入的措施。 | 5 |  |
|  | 2.4 生产车间的内表面应平整光滑、接口严密、无颗粒物脱落， 并能耐受清洗和消毒。车间地面应采用不渗水、不吸水、无毒材料铺砌，应有适当坡度，在地面 最低点设置地漏，以保证不积水 | ①生产车间内表面光滑平整、耐清洗且无颗粒脱落物； ②地面无积水。 。 | 5 |  |

60

| （二）厂房与设施 分 | 2.5 生产车间面积应和生产规模相适应，最小面积不得小于 100 平方米；车间内部应根据工序合理布局，原材料处理、配料、加工、内包装等应分开设置，避免 交叉污染。 | ①生产区面积不小于 100 ㎡；②车间内部按工序分开设置；③布局合理。 | 否决项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6 生产车间应安装足够的紫外 线杀菌灯（30W/10 ㎡）或其它消毒设施。 | 紫 外 灯 不 少 于 30W/10 ㎡或其它设施能有效消毒 | 5 |  |
|  | 2.7 生产车间应根据生产要求提 供足够的照明，主要工作室的照度宜为 300 勒克斯。 | 不低于10 瓦节能灯亮度 | 4 |  |
|  | 2.8 生产车间的温度和相对湿度应与保健用品生产工艺要求相适应；无特殊要求时，温度应控制在 16 ～ 28 ℃， 相对湿度控制在 40%～70%。 | 现场查看车间温度计和湿度计 | 5 |  |
|  | 2.9 进入生产车间的物料出入通道，应有缓冲设施。 | 缓冲设施应安装紫外灯等消毒设 备 | 6 |  |

  - 生产车间应设有更衣室、洗手池和消毒设施。

①更衣室应设置 6 更衣柜和鞋柜；② 更衣室进入生产区前应有手消毒设施。

  - 仓储区应保持清洁、干燥、通风、防鼠、防虫并设垫仓板， 待验、合格原材料和成品应严格分开堆放并设置明显标志。

①具备通风、除	6 湿设施；②有防 鼠、防虫设施；

③有垫仓板，分区合理并有明显标志。

  - 保健用品生产企业应具备与产品相应的生产设备。

至少具备：①配料 否决

（配液）设备；② 、项

制贴（灌装）设备。

  - 生产、检验设备均应有使用、 查看有关记录和 4

保养记录，检验设备应定期校验。 检验设备定期校

验的书面规定

  - 成品库应有出入库记录和存	与批生产记录对

量记录，内容应包括名称、批号、 照检查：①查看出

数量、时间等。	入库和存量记录；5

②记录及时、真实、完整。

50

50

| （三）物料与检验 分 | 3.1 保健用品生产所需要的原料的购入、使用等应制定验收、使用、检验制度，建立出入库记录并由质量负责人管理。 | 与批生产记录对照检查：①查看原 ， 料验收、使用和检验制度；②查看出 入库记录。 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2 原料的品种、来源、规格、质量应与批准的配方及产品的企业 标准一致。 | 生产配方和原材料检验标准与企 业标准保持一致 | 5 |  |
| （三）物料与检验 分 | 3.3 投产前的原料必须进行检查， 核对品名、规格、数量，对于霉变、生虫、混有异物或其它感官性状异常、不符合质量标准要求 的，不得投产使用。 | 查看检查记录，投料前应由质量管理人员签字确认 | 5 。 |  |
|  | 3.4 提取工序委托生产的，应对需要提取的原材料进行质量检验， 并保留检验记录，由质量负责人 管理。 | 查看检验报告单和检验记录 | 5 |  |
|  | 3.5 车间按生产需要领取原辅料， 根据配方正确计算、称量和投料配方原料的计算、称量及投料须 经二人复核后，记录备查。 | 与批生产记录对 ， 照检查，查看原辅料领取记录 | 5 |  |

|  | 3.6 毒性材料及易燃、易爆和其它危险品的验收、储存、保管要严 格执行国家有关的规定。 | 查看记录 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.7 保健用品产品说明书、标签、包装盒的印制，应与本标准的内 容相一致。 | 标签、包装盒上内容不得超出审批 的说明书范围 | 8 |  |
|  | 3.8 各类产品应根据不同的工艺和要求，选用有效的灭菌设备和灭菌方法；采用辐照灭菌方法时应严格控制辐照吸收剂量和时 间。 | 查看企业产品灭菌记录，辐照灭菌 ， 应出具辐照单位辐照报告 | 5 |  |
|  | 3.9 必须逐批次对成品进行检验， 并保留每个批次的检验记录，检验不合格的产品不得出厂。 | ①查看检验规程检验项目不得少于企业标准中规定项目；②检验记录及时、真实、完 整。 | ，否决项 |  |
|  | 3.10 每批产品均应有留样，留样应存放于专设的留样柜，按品种批号分类存放，并有明显标志。 | ①查看留样记录 、 ②查看留样柜，不同留样应有明显标志区分。 | ；5 |  |

40

40

| （四）生产管理 分 | 4.1①岗位操作规程；②原材料、 | 缺岗位操作规程扣 5 分；管理制度 、 每缺一项扣 2 分检验技术规程每 缺一项扣 3 分 | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中间产品、成品和不合格品的管 |  |  |  |
|  | 理制度；③原料鉴别与质量检查 |  | ； |  |
|  | 中间产品的检查、成品的检验技 |  |  |  |
|  | 术规程；④车间卫生管理制度。 |  |  |  |
|  | 4.2 批生产记录应内容真实、数据 | ①批生产记录项 | 否决项 。 |  |
|  | 完整，不得随意涂改，并由操作 | 目完整；②记录及 |  |  |
|  | 者及复核者签名。批生产记录应 | 时、真实、完整 |  |  |
|  | 按批号归档，保存至保健用品有 |  |  |  |
|  | 效期后一年。 |  |  |  |
|  | 4.3 每批保健用品的每一生产阶 | 查看清场规程和 | 6 |  |
|  | 段完成后必须由生产操作人员清 | 清场记录 |  |  |
|  | 场。 |  |  |  |
| （四）生产管理 分 | 4.4 直接接触产品的内包材应符 | ①内包材清洗、干 | 6 |  |
|  | 合本标准要求，采取适当方法清 | 燥和灭菌方法规 |  |  |
|  | 洗、干燥和灭菌，灭菌后应置于 | 范有效；②现场查 |  |  |
|  | 清洁室（区）内备用。 | 看内包材存储情 |  |  |
|  |  | 况。 |  |  |

20

|  | 4.5 保健用品生产企业应定期组织自检。自检应按预定的程序， 对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、保健用品销售和回收等项目定期进行检查，自检 应有自检报告。 | ①无自检程序文件扣 6 分；②对照自检程序查看检查记录和自检报告。 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）卫生 | 5.1 保健用品生产车间不得存放非生产物品和个人杂物。生产中的废弃物应及时处理。 | ①生产现场不得有个人物品和与生产无关物品；② 生产中废弃物及 时处理。 | 5 |  |
|  | 5.2 更衣室、浴室及卫生间的设置 不得对生产车间产生不良影响。更衣室应设衣柜或衣架、鞋箱。 | 浴室和卫生间不得设在生产区内 | 5 |  |
|  | 5.3 进入生产车间的人员不得佩戴饰物。 | 现场检查生产人 员不戴饰物、不留长指甲。 | 4 |  |
|  | 5.4 生产车间及其使用的器具应定期消毒。使用的消毒剂不得对 设备、物料和成品产生污染。 | 查看消毒方法和消毒设施 | 6 |  |

15

| （六）产品销售与回收 | 6.1 每批成品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批保健用品的售出情况。销售记录内容应包括：品名、批号、规格、数量、 收货单位和地址、发货日期。 | ①销售记录中项目不少药监部门规定项目；②记录及时、真实、完整 | 否决项 。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2 销售记录应保持至保健用品 有效期后一年。 | 查看销售记录档 案 | 5 |  |
|  | 6.3 保健用品生产企业应建立保健用品退货程序，并有记录。保健用品退货记录内容应包括：品名、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、处 理意见。 | ①查看退货程序规定；②查看退货记录及时、真实完整。 | 5 、 |  |
|  | 6.4 因质量原因退货的保健用品， 应在行政审批部门的监督下销毁，涉及其它批号时，应同时处 理。 | ①查看销毁记录 ②查看同批不合格产品处理结果 | ；5 。 |  |

- 保健用品生产企业现场核查评分标准

  - 本核查评分标准分六部分，共 42 条，否决项 5 项、一般项 37 项， 总分 210 分。

  - 评分方法：

    - 重点核查项目为否决项，有一项不符合要求，即判核查不合格。

  - 评分通则：

    - 评分不易量化的项目，按评分通则评分。实得分为每条标准分乘以得分系数。得分系数分别为：1.0、0.7、0.4、0。

系数含义为：

1.0：全部达到规定要求；

0.7：基本达到要求，尚需完善；

0.4：尚达不到规定要求，需要整改；

0	：不符合规定要求。

  - 缺项的处理：

    - 缺项指由生产情况而出现的合理缺项。缺项不得分，计算得分时， 从标准总分中减去缺项分。

  - 合格判定：

    - 总得分率要达到 70%以上(得分率=[总得分/(标准总分－缺项分)]*100%)，且重点核查项目全部符合要求，核查判为合格.