附件2

标准编制说明编写指南

一、标准编制工作简况

本标准由广东产品质量监督检验研究院向广东省照明学会提出立项申请并得到通过。

《中小学校教室照明技术规范》团体标准由广东产品质量监督检验研究院、香港照明学会、澳门照明与光电学会等单位共同编写，其中，香港照明学会负责该标准与香港相关法律法规及学校适用性、澳门照明与光电学会负责该标准与澳门相关法律法规及学校适用性。

二、标准立项的必要性

全国儿童青少年特别是大湾区儿童近视率高居不下，习近平总书记作出重要指示要改善相关情况，中小学生的教室照明达标和改善成为其中重要的举措。广东省教育厅2021年发布《广东省中小学生教室照明改造工作方案》，全面按照有利于视力健康的标准进行教室照明改造，保障中小学生视力健康，实施以来效果良好。与此同时，经过调研发现香港澳门地区的中小学生近视率同样高居不下，而且香港澳门地区中小学校教室照明质量较低，要求较低，缺乏照明环境对视力健康有利的元素，因此编制粤港澳大湾区的中小学校教室照明技术标准迫在眉睫。

粤港澳三地目前执行的规例、规定或技术规范情况，包括：

- 广东地区中小学校教室照明适用：GB 7793《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》、DB44/T 2335-2021《中小学校教室照明技术规范》、《强制性产品认证管理规定》。

- 香港地区适用：香港特别行政区教育规例(第279章，第84条)、香港特别行政区电气产品(安全)规例(第406章第59条)、香港特别行政区工作场所良好职业卫生实践指南-照明、香港特别行政区政府建筑物屋宇设备装置的一般规格-检查、测试和调试具体规则。

3、澳门地区适用：澳门教育与青年发展局推出的《2020/2021年度學校運作指南》、能源发展办公室推出的《澳門建築物能耗優化技術指引》。

综上所述，香港、澳门地区教室照明相关的规例和技术标准不够完善，需要出台合适的教室照明“湾区标准”，把广东省教室照明技术成果应用到香港、澳门地区；本标准在充分调研的基础上，创新增加了光谱、空间视亮度要求和节律照明等有利于中小学生健康的要求，推动大湾区儿童青少年的视力健康保护工作。

三、标准编制原则、主要内容及其确定依据。

（一）标准编制原则：

本着“科学、适度、可行”原则，既考虑标准的前瞻性又顾及企业和学校的实际情况，确保本标准即可以作为指导粤港澳大湾区中小学校教室改造依据，又可以作为各灯具生产企业切实可行的技术规范。

- 标准主要内容：

| 章节 | 标题 | 主要技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | 明确本文件的主要内容和适用范围 |
| 2 | 规范性引用文件 | 规范性引用文件 |
| 3 | 术语和定义 | 标识的定义 |
| 4 | 荧光灯灯具技术要求 | 规定荧光灯灯具的安全及技术要求 |
| 5 | LED灯具技术要求 | 规定LED灯具的安全及技术要求 |
| 6 | 教室的照明质量和节能要求 | 规定了教室照明质量的各项指标要求和节能要求 |
| 7 | 安装和维护要求 | 规定了教室灯具和黑板灯具安装维护要求 |
| 8 | 验收规则 | 规定检测项目及流程 |

- 确定依据：

在编制过程中，编制组依据由广东省教育厅、广东省卫生健康委员会和广东省财政厅联合印发的《广东省中小学校教室照明改造工作实施方案》，以及参考教室照明研究技术成果进行编制。此外，编制组特意到澳门和香港地区调研，参考了香港和澳门当地的法律法规、标准规范以及学校的要求，作为本次湾区标准的主要编写依据。

四、标准有何先进性或特色性

本标准在保证符合国家标准的基础上，体现了四个创新点：

（一）明确LED灯具的部分特殊产品要求和安装要求，有利于学校安装符合要求的LED灯具，有利于实现“健康、智能、节能”的高质量发展理念。

（二）率先明确教室照明光环境两个档位要求，第一档为国家标准的最低要求，第二档为有利于视力健康和照明节能的更高要求。

（三）明确有利于学生视力健康的条款。除提高教室顶部的照度、LED灯具要求红色光R9大于50、现场验收的检验项目加入了频闪、以及鼓励使用获得认证的有利于视力健康相关产品以外，还鼓励使用模拟太阳光的全光谱灯具，相关的参数要求为R1-R15均大于90。此外还考虑了视觉明亮度和非视觉效应，创新性地提出眼部垂直照度、视黑素响应日光（D65）等效照度指标要求。

（四）明确学校教室照明环境的现场检测项目、检测方法以及检测机构的要求，有助于学校对照明新建或改造工程的验收，保证教室光环境持续达标，为学生提供一个有利于视力健康的学习环境。

五、标准在粤港澳三地调研、研讨、征求意见及邀请三地专家审定的情况

为深入贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，推动粤港澳大湾区照明湾区标准高质量发展，广东省照明学会于2022年与香港照明学会、澳门照明与光电学会签署了战略合作协议。

为推动此协议的落实、深化“湾区标准”研制方面的合作，广东省照明学会秘书长陈海波、常务副秘书长陈玉梅一行，于2023年10月组团赴澳门和香港，向澳门照明与光电学会、香港照明学会、香港机电工程署（EMSD）及香港标准及检定中心（HKSTC）进行工作访问和调研，研究立项《中小学校教室照明技术规范》湾区标准的可行性。

通过会谈，广东省照明学会、澳门照明与光电学会、香港照明学会三方同意共同立项制订关于教室照明产品的首份“湾区标准”，并商定在2024年召开首次标准讨论会，推动标准尽快发布。

2024年3月，《中小学校教室照明技术规范》团体标准第一次工作会议在广东质检院顺利召开，广东省教育厅体育卫生与艺术教育处副处长王静娴、广东省照明学会常务副理事长何伟洪出席了会议，广东省教育装备中心、中山大学中山眼科中心、广东省疾控中心、广东粤港澳大湾区认证促进中心、香港标准及检定中心、香港照明学会、澳门照明与光电学会等20多家机构和企业共40多人参加了会议。

会议上，香港标准及检定中心经理麦兆辉通过介绍香港地区的各项行政法例，阐述了中国大陆和香港地区在照明产品相关标准和政府要求上有何差异。澳门照明与光电学会会长李仲民向大家介绍了澳门地区灯具相关要求和学校教室灯具验收要求，并就围绕粤港澳三地的特点，针对三地的照明标准及测试方法展开了热烈讨论，为标准的进一步完善提供了很多宝贵意见。

同年7月17日，在采纳第一次工作会议中各位专家提出的建议作出修改后，编制组制定了《中小学校教室照明技术规范（征求意见稿）》，并上传到广东省照明学会官方网站进行意见征集。

经过一个多月的意见征集和采纳整理，起草组编写了《中小学校教室照明技术规范（专家审定稿）》，并于2024年8月20日召开“广东省照明学会团体标准《中小学校教室照明技术规范》专家审定会议”，本次专家审定会议邀请了华南理工大学教授/广东省光电技术协会会长文尚胜、广州市教育基建和装备中心副主任胡晓东、广东省东莞市质量监督检测中心部长李本亮、澳门佳汇(澳门)工程有限公司董事长余彩棉、香港奧德堡照明工程设计经理黃寶麟五名来自中国内地、香港和澳门三地技术专家对该标准进行技术审查。

在专家组对标准进行逐条审查的过程中，采纳了香港标准及检定中心提出的两点意见，分别是把标准条目8.2.1中的“市级或省级及以上”删除，和对标准8.2.3提出的将“应获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS )认可和中国计量认证(CMA)合格证书，CNAS 及 CMA 证书应在有效期内”修改为“应获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可或国际认可互认体系的其他认可资格，且证书应在有效期内”。

对澳门永润物业投资有限公司对标准第6点提出的“在常規的全日光燈系統中，最好從建築物整體佈局考慮配置一些白熾燈以產生一些變化和起強調作用的光點。除日常運作的照明系統外，還必須有一套緊急照明系統。對於所有的空間，都要提供不低於 10 勒克司（Lux）光度的緊急照明”，的意见不采纳，原因是因为该建议未量化，缺少指引性，而且标准已有智能控制的建议，应急照明不在本标准的范围内。

经过专家组对该团体标准的主要条款进行逐条审查后，专家组对本标准给予了高度肯定，认为该标准“标准科学、指标适度、方法可行”，具有较强的创新性、适用性和可操作性，对香港、澳门地区的学校更有着较高的适用性，一致同意将该标准草案作为送审稿报批。

标准最终于2024年8月26日发布，2024年8月30日实施。

六、重大分歧意见处理情况

无此情况。

- 技术指标设置的科学性和可行性

该标准规定了中小学校教室照明技术的荧光灯灯具技术要求、LED灯具技术要求、教室的照明质量和节能要求、安装和维护要求及验收规则；创新性地提出眼部垂直照度、视黑素响应日光（D65）等效照度指标要求及中小学校教室照明质量和节能分档要求；标准科学、指标适度、方法可行，具有较强的创新性、适用性和可操作性。

八、标准对比及采标情况分析

| 中小学校教室照明评价指标 |  | 本标准指标 | 国家标准指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课桌面照度(lx) | 维持平均照度 | ≥500 | ≥300 |
|  | 照度均匀度 | ≥0.7 | ≥0.7 |
| 黑板面照度(lx) | 维持平均照度 | ≥750 | ≥500 |
|  | 照度均匀度 | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 功率密度（W/m2） | 现场教室灯具实测总 输入功率与教室面积之比 | ≤7 | ≤11 |
| 统一眩光值 | 教室现场统一眩光值 | ≤16 | ≤19 |
| 相关色温（K） | 课桌面相关色温 | 3300- 5300 | 3300- 5300 |
| 显色指数 | 课桌面一般显色指数、LED灯具特殊显色指数（R9） | Ra≥80 R9≥50 增加全光谱的要求 | Ra≥80 R9没有要求，没有全光谱的要求 |
| 教室灯具高度(m) | 教室灯具下沿距课桌面垂直距离 | ≥1.7 | ≥1.7 |
| 黑板灯具高度和距离 | 黑板灯具下沿距黑板上缘垂直距离，黑板灯具距黑板的水平距离 | 增加了LED灯具的要求，能够满足主要照明产品 | 只有荧光灯的要求 |
| 眼部垂直照度 | - 面向教室黑板方向坐视高度（1.2 m）处的垂直照度，反映了直接和间接光到达人眼的照度。 | ≥220lx | 国家标准缺少此指标 |
| 视黑素响应日光（D65）等效照度 | 由CIE标准光源D65产生相同的视黑素等效照度时，该D65标准光源的照度数值称为视黑素等效日光（D65）照度 | 白天使用时，视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI宜不低于170 lx。夜间使用时，相关色温宜不高于4000 K。 | 国家标准缺少此指标 |
| 波动深度 | 教室灯具和黑板灯具的波形频率，波动深度 | 增加了波动深度在教室现场测试的要求 | 国家标准缺少此指标 |
| 教室顶部照度(lx) | 平均照度 | 增加了教室顶部照度要求 | 国家标准缺少此指标 |

九、涉及专利的有关说明

无此情况。

十、标准信息变更说明

无此情况。

- 其他说明事项

无此情况。