| ICS | 97.170 |
| --- | --- |
| CCS | CS. Y 64 |

团体标准

T/CS XXXX—XXXX

护眼台

Eye protection corrector

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国商品学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品结构	1

5  尺寸参数	2

6  技术要求	2

7  试验方法	3

8  检验规则	4

9  标志、包装、运输和贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由剑桥树（深圳）科技有限公司提出。

本文件由中国商品学会归口。

本文件起草单位：剑桥树（深圳）科技有限公司、××××、××××

本文件主要起草人：×××、×××、×××

护眼台

范围

本文件规定了护眼台的产品结构、尺寸参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于护眼台的生产和检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 6675.2—2014  玩具安全  第 2 部分：机械与物理性能

GB/T 9473  读写作业台灯性能要求

GB 21027  学生用品的安全通用要求

GB/T 22048  玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品结构

护眼台应包括承载板和夹持可调的阅读架，承载板具有写字面，写字面为撰写提供支撑，朝向用户呈倾斜设置。阅读架用于支撑阅读物。

承载板应为用户撰写提供支撑，且朝向用户倾斜设置写字面有能进一步提高用户的撰写舒适性，同时，阅读架应为用户需要阅读的阅读物提供支撑。护眼台应同时满足用户的撰写和阅读需求。

护眼台还应包括矫正件，矫正应设于承载板，且和阅读架间隔设置。矫正件用于在用户读写时矫正用户坐姿，矫正件应能够限制用户身体及头部的活动，从而在用户进行读写时矫正用户的坐姿。

护眼台可、结构见图 1，可在此基础上加装读写台灯。

护眼台结构图

标引序号说明：

1——阅读架；

2——承载板；

3——矫正件。

尺寸参数

护眼台尺寸参数见表 1。

尺寸参数

| 项目 | 产品配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正姿桌板 | 正姿桌板+阅读架 | 正姿桌板+阅读架+折叠灯 | 正姿桌板+阅读架+护眼灯 | 正姿桌板+阅读架+专业护眼灯 |
| 左右轴托距离 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 最远部件深度 | 454 | 458 | 458 | 475 | 458 |
| 最高部件高度 | 137 | 386 | 492 | 558 | 650 |

技术要求

外观

护眼台表面应干净整洁，无明显油污、色渍，不应有裂纹、变形、划痕及严重影响外观的皱缩或起层缺陷。

塑料件应塑化良好，无明显气泡、黑点等缺陷。

金属件表面应光滑，色泽一致，镀层（如有）无脱皮、起泡、锈迹等缺陷。

护眼台应颜色均匀，无褪色、落色现象，同批产品应无明显色差。

尺寸偏差

护眼台尺寸应与标示尺寸相符，允许偏差为 ±5％。如有其他要求，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中具体注明。

装配质量

护眼台各部件应完整，匹配良好，装配牢固，固定部件应无脱落现象。

护眼台的可活动部位应无松动、卡死现象，活动应流畅、顺滑，卡位准确牢靠。

承重性能

护眼台经承重性能试验后，应无破损、断裂等影响使用的现象出现。

耐温性能

耐高温

护眼台经 50 ℃±2 ℃ 的高温试验后，不应出现影响使用的明显变形、发粘现象。

耐低温

护眼台经 -10 ℃±2 ℃的 低温试验后，不应出现影响使用的明显变形、破损等现象。

安全要求

一般要求

应符合 GB 21027 的规定。

可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量

可触及的塑料件中邻苯二甲酸二己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）三种邻苯二甲酸酯总含量应不超过 1 000 mg/kg。对于单一样品的单一材料的取样量不足 10 mg 时，予以豁免。

边缘、尖端

可触及边缘，包括孔和槽，不应有危险的毛刺或斜薄边，或将其作为折边、卷边或形成曲边，或用永久保护件/涂层予以保护。

外露螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺，或其端部应有光滑的螺帽覆盖，使锐利的边缘和毛刺不可触及。

读写台灯

应符合 GB/T 9473 的规定。

试验方法

外观

明亮光线下，目测检查。

尺寸偏差

使用符合精度要求的量具进行测量。

装配质量

实际操作检查产品紧固件和活动件。

承重性能

将护眼台固定在厚度不小于 10 mm 的水平桌面上，对桌面板的中央施加不小于标示值的力，竖直向下持续 1 min 后，进行检查。

耐温性能

耐高温

取样品置于恒温干燥箱内，调节温度至 50 ℃±2 ℃，恒温 4 h 后取出，放至常温后目测观察样品有无明显变形、发粘等异常现象。

耐低温

取样品置于冰箱内，调节温度至 -10 ℃±2 ℃，恒温 4 h 后取出，放至常温后目测观察样品有无明显变形、破损等现象。

安全要求

可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量

按 GB/T 22048 的规定进行。

边缘、尖端

锐利边缘测试按 GB 6675.2—2014 中 5.8 的规定进行。

锐利尖端测试按 GB 6675.2—2014 中 5.9 的规定进行。

读写台灯

按 GB/T 9473 的规定进行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一组批。

出厂检验

护眼台应经质量检验部门逐批检验合格并附有产品合格证后，方可出厂。

出厂检验项目按表 2 执行。

检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | √ | √ |
| 尺寸偏差 | √ | √ |
| 装配质量 | √ | √ |
| 承重性能 | √ | √ |
| 耐温性能 | — | √ |
| 安全要求 | — | √ |
| 读写台灯 | — | √ |
| “√”为需要检验的项目；“—”为无需检验的项目。 |  |  |

当批量小于 26 件时，应进行全数检验；当批量大于等于 26 件时，进行抽样检验，抽样按 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序正常检验一次性抽样方案，一般检验水平 Ⅱ，接收质量限（AQL）取 6.5。根据表 3 抽取样本。

抽样数量及判定组

| 批量范围 | 样本数 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201～3200 | 125 | 14 | 15 |
| ≥3201 | 200 | 21 | 22 |

若样本中发现不合格数小于等于表 3 规定的接收数（Ac），则判定该批产品合格；若样本中发现的不合格数大于等于表 3 规定的拒收数（Re），可用备用样品或在原批次中加一倍抽样，进行复检，复检结果合格的，该批次判为合格，复检结果仍有不合格项，则判定该批次为不合格。

型式检验

正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况之一的也应进行型式检验：

新产品试制鉴定时；

正式生产，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量时；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

产品停产 12 个月以上重新恢复生产时；

行业主管部门或质量管理部门提出要求时。

型式检验项目按表 2 执行。

型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽取，抽取数量应满足检测要求。

当型式检验结果全部符合本文件要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

销售标志应至少含有以下内容：

- 产品名称；

- 产品责任单位名称及地址；

- 产品净含量；

- 生产日期（限用日期）及保质期；

- 执行标准号；

- 产品合格标识。

包装箱上的包装储运图示标志按 GB/T 191 的规定选择使用。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

包装

产品包装应保证产品不受损伤，应防尘、防震，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同有关规定进行。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁的仓库，仓库内不允许有各种有害气体、易燃易爆品及有腐蚀性的化学物品，应远离热源。