| ICS | 25.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | CS. J 28 |

中国商品学会团体标准

T/CS XXXX—XXXX

智能物流传输系统规范

Specifications for intelligent logistics transmission systems

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXX协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江湖州物装综合体管理服务有限责任公司提出。

本文件由中国商品学会归口。

本文件起草单位：浙江湖州物装综合体管理服务有限责任公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

智能物流传输系统规范

范围

本文件规定了智能物流传输系统（以下简称“系统”）的系统构成、技术要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于具备箱体、传动柱结构，利用角度定位装置与货物存放装置，实现货物中转运输的智能物流传输系统。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢

GB/T 700-2006  碳素结构钢

GB 2894		安全标志及其使用导则

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17421.5-2015  机床检验通则 第5部分：噪声发射的确定

GB/T 26220  工业自动化系统与集成 机床数值控制 数控系统通用技术条件

GB 28526  机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全

GB/T 35486-2017  物流仓储配送中心螺旋箱式输送机技术规范

GB/T 38177-2019  数控加工生产线 柔性制造系统

GB/T 39004-2020		工业机器人电磁兼容设计规范

GB/T 39334.2  机械产品制造过程数字化仿真 第2部分：生产线规划和布局仿真要求

JB/T 14403-2022  智能化轨道物流传输系统

术语和定义

JB/T 14403-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智能物流传输系统 intelligent logistics transmission systems

指由箱体、传动柱、角度定位装置、货物存放装置等部件组成，能够依据物流流程需求，自动选择货物运送方向，将货物精准转运至不同传送带的自动化物流输送设备集合。

角度定位装置angle positioning device

由卡块、凹槽环、弹簧等元件构成，用于精准控制传动柱转动后的停止位置，确保货物能按预定角度中转运输。

系统构成

结构

通过角度定位装置、液压缸和货物存放装置的配合，使货物状态更加稳定，通过检测设备或人工对货物进行检测，将货物运送到不同的传送带表面，使货物可以被运送到不同传送带表面进行继续运送，保证货物的运送效果。智能物流传输系统结构示意图如图1所示。

智能物流传输系统结构示意图

标引序号说明：

- 箱体；

- 角度定位装置；

- 短杆；

- 凹槽环；

- 第二电机；

- 安装板；

- 滚轮；

- 转动箱；

- 货物存放装置；

- 直杆；

- 竖杆；

- 第四电机；

- 橫杆；

- 固定箱；

- 第一斜杆；

- 支撑板；

- 网板；

- 传动柱。

工作条件

智能物流传输系统的正常工作条件为：

工作温度：-20 ℃～4 0℃；

湿度范围：相对湿度≤90 %；

电源：AC 220V/50Hz。

基本参数

系统基本参数如下：

负载能力：

货物最大运动速度：

平均货物运行速度：

定位精度：

货物外形尺寸范围：

（传动柱轴向误差、角度定位等参数如有也可列项）

技术要求

外观

箱体、转动箱等外壳表面应平整光滑，无明显划痕、凹坑、锈蚀及毛刺，涂装均匀，色泽一致。

结构

箱体

箱体采用整体焊接或拼接工艺时，焊缝需均匀、连续，无气孔、夹渣、未焊透等缺陷，焊接强度满足设计要求。

箱体内部宜设置加强筋、隔板等辅助结构，合理分布应力，防止局部变形。

传动柱

传动柱应为整体式或多段式精密装配结构，表面硬度均匀，转动平稳、无卡滞。

传动柱材料机械性能应不低于GB/T 699-2015表2中牌号45号钢的要求。

角度定位装置

卡块与凹槽环的配合间隙应≤1 mm，保证定位的准确性与可靠性。

转动箱与竖杆

转动箱滑道与竖杆的配合公差严格符合设计标准，滑道内壁顺滑过渡，无锐边、台阶，竖杆在滑道内全程滑动顺畅，无卡顿、歪斜现象。

噪声

传输系统满负载运行时产品的最大噪声应不大于65 dB(A)。

机械结构

传输系统的规划和布局应符合的规定。

系统的机械结构应具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受运载单元和货物的重量以及运行过程中的冲击力。

紧固螺栓应符合GB/T 3098.1的规定，紧固螺母应符合GB/T 3098.2的规定。

系统材料机械性能应不低于GB/T 700-2006表2中Q235B的规定。

电气系统

系统应有明显的接地标志，接地电阻不大于4 Ω。

系统具有良好的绝缘性能、接地保护和过载保护等功能。

控制系统

控制系统应具备自动化控制、远程监控、故障诊断和报警等功能，能够实时掌握系统的运行状态和故障信息。

通信系统

系统应符合GB/T 38177-2019中5.6.5条的规定，采用可靠的通信方式，实现各设备之间的数据传输和信息交互。

输送效率

系统的输送效率应不低于设计要求，在满载和连续运行的情况下，应能稳定地输送货物。

安全要求

安全防护装置

系统应配备必要的安全防护装置，如防护栏、防护门、急停按钮、限位开关等，以防止人员和设备受到伤害。

系统设备外壳防护能力应符合GB/T 4208-2017中IP 44等级的规定。

系统安全警示标识应符合GB 2894的规定。

电气安全

电气设备应接地良好，绝缘电阻应符合相关标准要求，不得出现漏电、短路等电气故障。

智能控制系统的功能电气安全应符合GB 28526的要求。

系统的机械电气设备安全应符合GB/T 5226.1的要求。

生产线电磁兼容应符合GB/T 39004-2020的要求。

机械安全

机械运动部件应设置防护装置，如皮带输送机的防护网、链条输送机的防护罩等，以防止人员接触到危险部位。

智能物流传输系统应具有高度的可靠性、安全性、可维护性和可扩展性，能够满足长时间连续运行的要求。

系统应采用先进的技术和设备，实现自动化、智能化的物流传输和管理，提高物流效率和服务质量。

系统应具备良好的兼容性和开放性，能够与其他物流系统和信息系统进行无缝对接和数据共享。

运行安全

系统在运行过程中应具备故障自诊断和自动停机功能，当出现故障时，应能及时发出报警信号并停止运行，以确保人员和设备的安全。

数控系统应符合应符合GB/T 26220的规定。

试验方法

外观及结构

采用目视、手触的方式检验系统的外观是否整洁、无明显划痕、变形和损坏。

噪声

按GB/T 17421.5-2015规定的方法检验。

机械结构

连续空运转时间2 h后，将预置功能输入并持续满载运行1 h，检查机械结构的运行状态。

电气系统

按GB/T 5226.1-2019中第6章、第7章和第18.3条规定的方法检验。

控制系统

连续空运转时间2 h后，将预置功能输入并持续满载运行1 h，检查控制系统设计功能。

通信系统

按GB/T 38177-2019中6.6.5条规定的方法检验。

输送效率

按GB/T 35486-2017中4.4.1条、4.4.2条规定的方法检验。

安全要求

按GB/T 35486-2017中4.6条规定的方法检验。

判定规则

检验分类

系统检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

按出厂检验项目逐台检验合格后方能出厂，出厂检验项目为本文件第5章规定的全部项目。

型式检验

具有下列情况之一时，应进行型式检验：

正式生产后，如结构、原材料、生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

停产两年后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督部门提出要求时；

用户订货合同中要求进行型式检验，并作为产品验收依据时。

型式检验项目为本文件第5章规定的全部项目。

标志、包装、运输和贮存

标志

系统外壳的明显处应设置铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定，并牢固地固定在外壳的明显位置上，铭牌的标注内容应包括：

产品名称、型号及执行标准；

主要参数；

生产企业及地址；

生产日期或批号。

使用说明书应符合GB/T 9969的规定。

包装

设备包装应符合GB/T 13384的规定。

运输

运输时应采取可靠的固定措施，运输过程中应采用有效的防晒、防雨措施。

贮存

系统应存放在清洁、通风、干燥的场所，并采用有效的防晒、防雨及防腐蚀等措施。