| ICS | 67.020 |
| --- | --- |
| CCS | CS. X 60 |

中国商品学会团体标准

T/CS XXXX—2025

高温拐枣大曲生产技术规范

Technical specification for the production of high - temperature hovenia dulcis thunb daqu

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国商品学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由夜郎古酒业有限公司提出。

本文件由中国商品学会归口。

本文件起草单位：夜郎古酒业有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

高温拐枣大曲生产技术规范

范围

本文件规定了高温拐枣大曲的术语和定义、生产技术原理、原辅料要求、制曲工艺、生产加工卫生要求、技术要求、试验方法、运输及贮存等内容。

本文件适用于以小麦、高粱、拐枣为主要原料，经过润粮、粉碎、搅拌、曲胚踩制、入室堆积、一次翻曲、二次翻曲、拆曲、贮存、磨曲等工序生产的高温拐枣大曲。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1351 小麦

GB 2715  食品安全国家标准 粮食

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 10346-2023 白酒检验规则和标志 、包装 、运输 、贮存

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

QB/T 4257 酿酒大曲通用分析方法

QB/T 4258-2011 酿酒大曲术语

术语和定义

QB/T 4258-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高温拐枣大曲 high - temperature hovenia dulcis thunb daqu

以拐枣等为主要原料，通过高温发酵等特定制曲工艺制成，用于制酒生产，具有独特风味和特性的大曲。

生产技术原理

将晒干拐枣粉碎，按比例加入到粉碎的母曲中混合均匀后，作为母曲的一部分参加到制曲发酵环节。制曲工艺流程图见附录A。

拐枣入曲后制得的拐枣曲药，按制酒工艺每轮次用曲要求加入到制酒工序中。

原辅料

原辅料质量要求

生产用水应符合GB 5749的规定。

小麦应符合GB 1351和GB 2715的规定。

拐枣应符合GB 2760、GB/T 14881的规定。

原料前处理

选料

小麦应颗粒饱满，色泽呈淡黄色，无虫蛀、无霉变、无杂质。

谷草应色泽呈金黄色，无霉变、无杂质，长度70 cm以上。

母曲应香味突出，色泽呈金黄色或黄褐色，储存期达到6个月～7个月。

除杂

采用振动筛去除原料中泥土、石块、金属等杂物。

使用吸式去石机除去原料中的小石子等杂质。

利用永磁滚桶去除原料中的铁屑等金属杂质。

制曲工艺

润粮

将小麦按比例加水润粮，硬质麦占比多则润粮水分稍大，软质麦占比多则润粮水分稍小,润粮时间为16 h～18 h，使小麦水分含量达到16 %～19 %。

润粮后的小麦应口咬干脆不粘牙。

拌料

粉碎

润粮后的小麦进行粉碎，粉碎度要求：通过20目、40目筛的比例为粗粉50 %、细粉30 %、颗粒20 %，碎心不碎皮。

拌曲配料

曲母和拐枣粉加入量为小麦总量的8 %～9 %。

将规定比例的干拐枣粉与粉碎后的小麦均匀搅拌，搅拌时间不少于15 min。

曲料麦料应混合均匀、无疙瘩、无干粉、手捏成团、丢下即散。

母曲用量应符合表1的规定。

母曲用量

| 季节 | 用量，% |
| --- | --- |
| 春季 | 8.5 |
| 夏季 | 8 |
| 秋季 | 8.5 |
| 冬季 | 9 |

曲胚踩制

曲料铲入曲框时，曲料量约为曲框容量的1.5 倍，曲框中间麦料应凸起。

脱框晾汗时应将成型曲坯放至晾曲区域，脱框晾汗。出现曲料撒落要及时清理，损坏或不合格曲坯重新搅散踩制。

将搅拌好的物料制成曲胚，形状为38 cm×27 cm×6 cm，重量为9 kg～10 kg，松紧适度。

晾汗时间约为20 min～35 min（加上曲块的侧立时间5 min～10 min）表面收汗后，即可入仓。

合格的曲坯应边角整齐、无断裂、无夹灰、四边紧、中间松、呈龟背型，中间凸起部分厚度为12.5 cm～14 cm。

收曲入仓标准为表面收汗，手摸不粘，侧立后不变形。不达标的，有掉边掉角的，用撮箕装好，返回绞龙重新搅拌后，继续踩制。

入室堆积

将曲胚放入曲室堆积，底层铺垫稻草，高度约为20 cm～25 cm，宽度约为50 cm～55cm。曲胚之间保持适当间距，堆积高度不超过5层。

入仓时，在发酵仓内靠墙两侧开始铺底草，应平、整、直。在发酵仓靠墙的一侧放置挡头草，厚度20 cm～25 cm，压实。

在挡头草之后放置卡草，厚度5 cm～8 cm，压实,卡草扇叶草头朝上。卡草应呈扇子形。取一把新草，草把直径约5 cm，用双手握住草的中间部分，同时朝相反的方向拧，使草呈扇子形状。

按侧立顺行装第一根第一层曲坯，凸出部分对着墙面，安一块曲放一把卡草，曲坯应压在卡草的尾部，卡草扇叶草头和草尾均不能超出安放曲坯的边缘（5 cm），两块曲坯的平面和龟背之间必须卡草，曲坯间不得直接接触。直至到墙的另一侧还剩余20 cm～25 cm，卡上挡头草（20 cm～25 cm）,压实。

在曲坯窄边对着的侧墙放置墙草，厚度在20 cm～25 cm，压实。

将老草抖松，平铺在装好的曲坯上，要求平、整、直。层草厚度5 cm～8 cm，压实，层草超出曲坯部分应回卷。

将老草平铺在曲坯上，厚度25 cm～30 cm，拍平，完成第一根梗子。

紧挨第一根梗子铺第二个梗子的底草，厚度为20 cm～25 cm,压实，宽度为50 cm。

一次翻曲

在曲胚入室堆积5 d～10 d后，测量符合要求时，进行一次翻曲，调整曲胚位置，使发酵均匀。测量标准应符合表2的规定。

测温标准

| 测量时间，d | 温度范围，℃ | 测温方式 |
| --- | --- | --- |
| 5～6 | 59～61 | 发酵仓内挨门口、窗户及中间各取一个点。测温区域为进发酵仓门口往里数第三根梗子的第三层 |
| 6～7 | 61～63 |  |
| 8～10 | 64～65 |  |
| 在6 d～9 d若测的温度持续48 h超过65 ℃，则可打开门窗30 min，适当通风排潮，给曲坯降温 |  |  |

二次翻曲

一次翻曲后5 d～9 d，进行二次翻曲，进一步促进曲的发酵和成熟。测量标准应符合表3的规定。

测温标准

| 测量时间，d | 温度范围，℃ | 测温方式 |
| --- | --- | --- |
| 5～6 | 49～51 | 发酵仓内挨门口、窗户及中间各取一个点。测温区域为进发酵仓门口往里数第三根梗子的第三层 |
| 6～7 | 51～52 |  |
| 8～9 | 52～56 |  |
| 在6 d～9 d若测的温度持续48 h超过56 ℃，则可打开门窗30 min，适当通风排潮，给曲坯降温 |  |  |

拆曲

达到45 d以上的曲坯应进行拆仓。

拆曲时应由质量部人员采取现场计数的方式对曲药的黄、黑、白进行分类和比例检验。检验要求应符合表4的规定。

拆曲检验要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 感官要求 | 曲香味浓，无霉味、酸味，表面无霉菌 |
|  | 黄曲应为金黄色或黄褐色、曲香浓郁，具有浓烈的曲香味 |
|  | 白曲应为麦白色，有曲香味、生麦味 |
|  | 黑曲应为棕黑色，曲香味明显略有焦味。 |
| 黄曲 | 80% |
| 白曲 | 10% |
| 黑曲 | 10% |

贮存时间

拆曲后的曲块在干燥、通风、阴凉的仓库贮存，贮存时间4个月～6个月。

磨曲

磨曲时曲药储存期达到4个月～6个月，磨碎后的曲粉颗粒直径要求≤4 mm。

生产加工卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合GB 14881及GB 2757的规定。

技术要求

高温拐枣大曲的技术要求应符合表5的规定。

技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分，g/100g | ≤13 |
| 酸度，mmol/10g | ≤2 |
| 淀粉含量，g/100g | 55～60 |
| 发酵力，U | ≥0.25 |
| 液化力，U | 0.6～0.7 |
| 糖化力，U | 150～300 |
| 酯化力,g/L | ≥2.0 |

试验方法

按QB/T 4257规定的方法检验。

运输及贮存

运输

运输时应轻卸轻放，码放整齐，不得挤压。

应防止日晒、雨淋，并远离热源。不得与有毒有害、有异味、易挥发物质混装混运。

运输工具应清洁、干燥，并定期清洗、消毒。

贮存

应贮存于在干燥、通风、阴凉的仓库内。

贮存过程中应防止鼠咬、虫蛀、防尘、防潮。

不得与有毒、有害、有异味、易挥发物质混存。

（规范性）
制曲流程图

制曲流程图见图A.1所示。

制曲流程图