| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

14

山西省地方标准

DB 14/T XXXX—202X

大型游乐设施安全运营综合管理规范

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 使用单位责任	2

6 人员要求及职责	4

7 大型游乐设施安全风险防控	4

附录A （资料性） 大型游乐设施安全风险防控记录	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省市场监督管理局提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省特种设备安全标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司、华强方特（太原）旅游发展有限公司。

本文件主要起草人：王旭辉、孟强、曹凌燕、张志成、段二明、魏志坚、刘冠男、陈彦彬、罗鑫、于秉宇、赵广立、谢学权。

大型游乐设施安全运营综合管理规范

范围

本文件规定了大型游乐设施在运营过程中使用单位内各级安全管理人员、设备操作人员、维护人员、乘客的责任以及与安全使用相关的内容要求、操作规程等。

本文件适用于《特种设备目录》、《大型游乐设施安全技术规程》适用范围内的在用大型游乐设施使用单位的安全管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的用文引件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用条件

GB 5226.1 机械安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB 8408-2018 大型游乐设施安全规范

GB/T 20306-2017 游乐设施术语

术语和定义

GB/T 20306-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

检查

为确定游乐设施状态是否正常而进行的一系列工作，检查分为日常检查、定期检查和特殊检查。

日常检查

每个工作班次开始作业前进行的检查。

定期检查

对使用中的游乐设施，按照规定的周期进行的检查。

自检

指使用单位根据相关法规、标准及技术文件，对其运营管理的大型游乐设施自主开展的检查、检测与监测等活动。

维护保养

是指通过设备部件拆解，进行检查、系统调试、更换易损件，但不改变大型游乐设施的主体结构、性能参数的活动，以及日常检查工作中紧固连接件、设备除尘、设备润滑等活动。

[来源：GB/T 20306-2017,9.10]

修理

是指不改变大型游乐设施的主体结构、性能参数，通过设备部件拆解，进行更换或者维修主要受力部件（以设计文件鉴定报告为准）的活动。

[来源：GB/T 20306-2017,9.11]

使用说明书

制造商提供的关于游乐设施主要结构、性能、型号、规格和正确吊运、安装(含拆卸)、使用、操作、维修、保养与贮存等方法，以及保护操作者和产品的安全措施的指导性文件。

检查人员

具备必要的知识和经验，能够依据标准对特定类型游乐设施进行检查的人员。

维护人员

对需维护的游乐设施及其危险充分了解，熟悉维护程序，接受过适当的指导和专业培训，具备维护能力的人员。

使用单位

具有大型游乐设施管理权利和管理义务的单位或个人。其既可以是大型游乐设施产权所有者，也可以是受大型游乐设施产权所有者授权或委托，具有行使大型游乐设施管理权利和管理义务者。

运营使用单位

从事游乐设施日常经营管理的，向所在地市场监督管理部门办理使用登记的企业、个体工商户。

[来源：GB/T 20306-2017,9.1有修改]

基本要求

大型游乐设施安全管理人员、维护保养人员和操作人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

大型游乐设施维护保养作业中，现场维护保养人员不少于两人，作业中应落实现场安全防护措施。

维护保养人员在进行大型游乐设施日常维护保养工作时应进行详细记录，日常维护保养记录应当由使用单位安全管理人员签字确认，并且保存存档，保存时间不得低于产品寿命，定期检验时应当提供给检验检测机构核查。

大型游乐设施使用单位应当按要求进行安全检查，形成大型游乐设施安全检查记录，对发现的安全风险隐患应立即采取措施并进行整改，大型游乐设施使用单位应每月将安全风险隐患及整改情况上报市场监督管理部门。

使用单位责任

使用单位应对大型游乐设施的使用安全负责。使用单位应购置国家承认的有资质的制造单位所生产的有《型式试验报告》的大型游乐设施产品。

大型游乐设施使用期限不得超过国家相关法规或设计审查报告中规定的使用期限。使用单位必须建立安全管理体系，健全各项安全管理制度，明确相关人员的安全职责，并予以严格执行。其安全管理制度至少应包括：

日管控、周排查、月调度工作制度；

安全操作规程；

设备管理制度；

日常安全检查制度；

维护保养制度；

定期报检制度；

作业人员及相关运营服务人员的安全培训考核制度；

紧急救援演练制度；

意外事件和事故处理制度；

技术档案管理制度。

使用单位应建立完整、准确的游乐设施技术档案，并按规定保存。技术档案的内容至少包括：

- 游乐设施使用登记表；

- 设备及其部件的出厂随机文件；

- 年度维修计划及落实情况；

- 安装、大修的记录及其验收资料；

- 日常运行、维修保养和常规检查记录；

- 监督检验报告与上一次的定期检验报告；

- 设备故障与事故的记录；

- 应急预案和演练记录；

- 操作规程和维护保养作业指导书。

大型游乐设施在每日投入使用前，运营使用单位应当按照产品使用维护说明书的要求，开展设备运营前的试运行和例行安全检查，对乘客束缚装置等安全保护装置进行检查确认，并且做出记录。

在大型游乐设施明显处应公示乘客须知。乘客须知中需注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等。

室外大型游乐设施在暴风雨等危险的天气条件下不得操作和使用；设备高度或运行高度超过20m的大型游乐设施在风速大于15m/s时，必须停止运行。

使用单位需严格按照《大型游乐设施安全技术规程》中有关年度自检要求，逐项进行设备自检，并在设备安全检验合格有效期届满前一个月申请检验，现场检验时向检验机构提供使用登记证、上一检验周期检验报告、设备年度自检报告等。

使用单位必须制定紧急事故处理和救援预案，并且每年至少组织1次实际操作演练。预案内容至少应包括下列几个方面：

动力电源断电或设备发生故障，危及乘人安全时；

突遇雷电、暴风雨、地震等自然灾害时；

发生爆炸、火灾时；

发生人身事故时；

乘人突发急病时；

与事故处理和救援有关的各种信息。

根据需要现场应配备必要的救援设施，如：备用发电机、内燃机、爬梯、安全走道、救援绳、安全帽、急救药箱及灭火器等。对救援设施要经常检查，使之处于完好有效状态。

运营使用单位应当准确记录使用过程中的重要零部件更换情况，更换记录应当可溯源整改修理、维护保养和使用管理。

运营使用单位应当建立健全使用安全管理制度，落实使用安全责任制，保证特种设备安全运行。

运营使用单位应当严格执行日管控、周排查、月调度机制。

人员要求及职责

使用单位应当设置大型游乐设施安全管理机构或者配备专职的安全管理人员。安全管理人员应当对大型游乐设施使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用大型游乐设施并及时报告本单位有关负责人。

使用单位的主要负责人应熟悉大型游乐设施的相关安全知识，并全面负责大型游乐设施的安全管理工作。主要负责人每月应召开至少一次大型游乐设施使用安全工作会议，对大型游乐设施的安全工作进行督促、检查，会议记录应存档。

运营使用单位主要负责人、安全总监、安全员，依法落实特种设备使用安全责任的行为及其监督管理。

运营使用单位主要负责人对本单位大型游乐设施使用安全全面负责，建立并落实大型游乐设施使用安全主体责任的长效机制。

操作人员应随时向乘客宣传安全乘坐注意事项，制止乘客的危险行为。

操作人员、维护保养人员和服务人员在上岗前应当通过运营使用单位组织的大型游乐设施相关培训。

维护保养人员在日常维护保养中应当严格执行大型游乐设施的操作规程和有关的安全规章制度。在日常维护保养过程中发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员和单位有关负责人报告，并作出记录。

维护保养人员、相关的检查人员应当按照本单位作业文件安全要求，配备安全装备，检查作业环境，设置相关安全警示标志和围挡。

使用单位主要负责人应当支持和保障大型游乐设施安全总监和大型游乐设施安全员依法开展大型游乐设施使用安全管理工作，在作出涉及大型游乐设施安全的重大决策前，应当充分听取大型游乐设施安全总监和大型游乐设施安全员的意见和建议。

大型游乐设施安全风险防控

大型游乐设施安全风险管防控实行动态管理机制，根据大型游乐设施的类别、级别和具体情况，可以适当进行调整。

大型游乐设施安全风险防控项目、内容、要求和频次应符合表1的规定。

大型游乐设施安全风险防控项目、内容、要求和频次

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 要求 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 料 检 查 | 设备铭牌 | 在显著位置处应固定有设备铭牌，铭牌内容应包括制造厂名、产品名称、产品型号或标号、制造日期或编号。 | 日 |
| 2 |  | 合格标志 | 将游乐设施《安全检验合格》标志固定在明显的位置上。《安全检验合格》标志超过有效期或未按照规定张挂的游乐设施不得使用。 | 日 |
| 3 |  | 规章制度 | 操作规章、管理制度应张贴或悬挂在控制室或站台明显处。 | 日 |
| 4 |  | 安全标志 | 游乐设施应在必要的地方和部位设置醒目的安全标志，安全标志应符合GB 8408-2018第6.9.10条的规定。 | 日 |
| 5 |  | 乘客须知 | 在醒目之处张贴“乘客须知”，其内容应包括该设备的运动特点、适应对象、禁止事宜及注意事项等。 | 日 |
| 6 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及处理结果记录。 | 日 |
| 7 | 基 础 | 设备基础 | 基础不应有影响游乐设施正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。 | 日 |
| 8 |  | 车道（场） | 应平整坚实，不得有凹凸不平现象。 | 日 |
| 9 |  | 路基 | 必须填筑坚实、稳固。 | 日 |
| 10 |  | 地脚 | 检查地脚螺栓扭矩，每年检查10%，螺栓无松动无断裂、无严重锈蚀。 | 年 |
| 11 |  | 轨道 | 检查轨道连接螺栓扭矩，每年检查10%，螺栓无松动无断裂、无严重锈蚀。 | 年 |
| 12 | 连 接 件 | 金属结构件 | 受力金属结构件的最大锈蚀深度应小于原型钢厚度的15%。 | 年 |
| 13 |  |  | 金属结构件不应有异常的变形及断裂。 | 日 |
| 14 |  | 玻璃钢件 | 表面不允许有裂纹、严重龟裂、破损、明显修补痕迹、布纹显露、皱纹、凸凹不平、色调不一致等缺陷，转角处过渡要圆滑，不得有毛刺。 | 日 |
| 15 |  | 重要焊缝 | 不应有裂纹、裂缝现象。 | 月 |
| 16 |  |  | 不应有严重锈蚀现象。 | 月 |
| 17 |  | 螺栓 | 重要的零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动的措施。 | 月 |
| 18 |  |  | 不应有松动、缺少螺母现象。 | 日 |
| 19 |  |  | 不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 月 |
| 20 |  | 销轴 | 零部件用销轴连接时，应采取防止脱落的措施。 | 月 |
| 21 |  |  | 润滑应良好，不应有轴向移动。 | 月 |
| 22 |  |  | 不得有严重磨损和疲劳裂纹。 | 年 |
| 23 |  | 重要轴（销轴） | 重要轴（销轴）的磨损及锈蚀允许值应符合GB 8408-2018表14规定。 | 年 |
| 24 |  | 铆钉 | 不应有松动现象。 | 日 |
| 25 |  | 开口销 | 不应有折断及脱槽现象。 | 日 |
| 26 |  | 轴端卡板 | 不应有松动及脱槽现象。 | 日 |
| 27 |  | 钢丝绳 | 端部固定应牢固，应完好无损。 | 日 |
| 28 |  |  | 传动和提升用钢丝绳的报废情况应符合GB 8408-2018第8.3.4.5条的规定。 | 日 |
| 29 |  |  | 采用滑轮提升机构时，防止钢丝绳从滑轮上脱落的结构应有效。 | 日 |
| 30 |  |  | 采用卷筒传动的结构，防止钢丝绳过卷和松驰的装置应有效。 | 半年 |
| 31 |  |  | 钢丝绳的终端在卷筒上应有不少于3圈的余量。 | 半年 |
| 32 | 机 械 传 动 | 零部件 | 连接应牢固可靠。 | 月 |
| 33 |  |  | 不允许有永久变形和损坏现象。 | 月 |
| 34 |  | 电动机 | 运行声响应无异常。 | 日 |
| 35 |  |  | 机体温升应正常。 | 日 |
| 36 |  |  | 运行应良好。 | 日 |
| 37 |  | 曳引机 | 运行应平稳无杂音。 | 日 |
| 38 |  | 减速器 | 运行声响应无异常。 | 日 |
| 39 |  |  | 轴承温升应正常。 | 日 |
| 40 |  |  | 机体无漏油现象。 | 周 |
| 41 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 | 月 |
| 42 |  | 回转支撑 | 润滑情况应正常。 | 周 |
| 43 |  |  | 啮合齿面应无径向窜动及严重磨损。 | 月 |
| 44 |  |  | 回转支撑在运行中应无异响、震动冲击、功率突然增大等异常现象。 | 日 |
| 45 |  |  | 密封应良好。 | 周 |
| 46 |  |  | 定期填加润滑油脂一次，直至从密封处渗出油脂为止。 | 月 |
| 47 |  |  | 小齿轮和回转支撑齿面旋转应正常，无杂音，无偏啮合及偏磨损，润滑应良好。 | 月 |
| 48 |  | 联轴器 | 连接情况应良好、无松动。 | 日 |
| 49 |  |  | 弹性联轴器橡胶圈应无磨损、无开裂和过度磨损现象。 | 月 |
| 50 |  | 滚动轴承 | 润滑应良好，各润滑部位不应渗油。 | 日 |
| 51 |  |  | 应无异常声响。 | 日 |
| 52 |  | 滑动轴承 | 润滑应良好，各润滑部位不应渗油。 | 日 |
| 53 |  |  | 应无异常磨损。 | 月 |
| 54 |  | 开式齿轮 | 不应有偏啮合及偏磨损。 | 月 |
| 55 |  |  | 旋转应正常，无杂音。 | 日 |
| 56 |  |  | 润滑应良好。 | 日 |
| 57 |  | 皮带轮 | 转动应平稳，无松动现象。 | 日 |
| 58 |  | 传动皮带 | 张紧应适度。 | 日 |
| 59 |  |  | 带表面局部无破损、老化、断裂，带连接部无伤痕、剥离。有裂痕出现应及时更换。 | 日 |
| 60 |  | 链轮 | 不应有偏啮合及偏磨损。 | 月 |
| 61 |  | 提升用链条 | 润滑应良好，张紧应适度。 | 月 |
| 62 |  | 万向节机构 | 万向节机构动作正常，润滑良好，紧固件无松弛无磨损、脱落等现象，运行无异响。 | 日 |
| 63 |  | 链条 | 链条伸长量应小于原安装长度的3.5%,链条及孔直径磨损量应小于原直径的5%，链板厚度及宽度磨损量应小于原厚度及宽度的10%。 | 年 |
| 64 |  | 滑轮 | 润滑应良好。 | 日 |
| 65 |  |  | 应无开裂现象。 | 日 |
| 66 |  |  | 轮槽不均匀磨损量应小于3mm,轮槽壁厚磨损量应小于原壁厚的20%，轮槽底部直径减少量应小于钢丝绳直径的50%。 | 年 |
| 67 |  | 卷筒 | 应无开裂现象。 | 月 |
| 68 |  |  | 筒壁磨损量应小于原壁厚的20%。 | 年 |
| 69 |  | 车轮 | 应转动灵活。 | 日 |
| 70 |  |  | 橡胶充气轮充气压力应适度。 | 日 |
| 71 |  |  | 车轮及轮缘应磨损均匀，滑行车车轮的磨损量应符合GB 8408-2018表13的规定。 | 年 |
| 72 |  | 轨道 | 轨道的磨损应符合GB 8408-2018表12的规定。 | 年 |
| 73 |  |  | 轨道连接应牢固、焊缝无裂纹，必要时应探伤。 | 年 |
| 74 |  |  | 轨道、轨枕、主梁应无变形、裂纹及腐蚀。 | 月 |
| 75 |  |  | 轨道与轨枕的安装应牢固。 | 月 |
| 76 |  |  | 缓冲用胶垫应无老化及裂纹。 | 月 |
| 77 |  |  | 轨距误差应为：侧轮在轨道内时-3mm～+5mm，侧轮在轨道外时-5mm~+3mm，木质轨道轨距允许误差为-5mm～+6mm。 | 年 |
| 78 |  |  | 轨道与车轮之间的间隙每侧应不大于5mm。 | 月 |
| 79 |  |  | 轨道不应有异常晃动现象。 | 日 |
| 80 |  | 活动站台 | 伸、缩动作正常，无异响或冲击振动，接近开关及联锁功能正常。 | 日 |
| 81 |  | 引桥及固定站台 | 台面及栏杆无倾斜、损坏、锈蚀等现象，紧固件无松弛、脱落等现象；焊缝无裂纹、脱焊现象。 | 日 |
| 82 | 液 压 或 气 动 传 动 | 零部件 | 应固定牢固。 | 月 |
| 83 |  |  | 不允许有永久变形和损坏现象。 | 月 |
| 84 |  | 油温 | 当环境温度最高时，油泵进口油的温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备应能正常工作。 | 月 |
| 85 |  | 过压保护 | 应设有不超过额定工作压力1.2倍的过压保护装置，该装置工作应有效。 | 月 |
| 86 |  | 密封性 | 液压系统不应渗漏。 | 日 |
| 87 |  |  | 气动系统不应明显的漏气。 | 日 |
| 88 |  | 油泵及油马达 | 应无异常声响。 | 日 |
| 89 |  |  | 无漏油现象。 | 日 |
| 90 |  |  | 叶片（齿面或柱塞）无严重磨损。 | 年 |
| 91 |  | 冷却系统 | 冷却系统工作正常，可以正常降温。 | 日 |
| 92 |  | 液力偶合器 | 连接应良好、应无松动，温升应正常，壳体无漏油现象。 | 月 |
| 93 |  | 油缸 | 上下销轴连接牢固可靠。 | 月 |
| 94 |  |  | 动作灵活，速度均匀，应无爬行现象。 | 月 |
| 95 |  | 油箱 | 加热器、冷却器工作正常。 | 月 |
| 96 |  |  | 油面位置符合要求。 | 日 |
| 97 |  | 阀 | 动作应灵活可靠，无卡阻现象。 | 日 |
| 98 |  |  | 线圈温升应正常。 | 日 |
| 99 |  | 管路（道） | 工作时应无振动。 | 日 |
| 100 |  |  | 软管接头连接应牢固。 | 月 |
| 101 |  |  | 软管应无老化龟裂现象。 | 月 |
| 102 |  |  | 接头连接应牢固，接头处不应渗漏油。 | 月 |
| 103 |  | 空气压缩机 | 应能达到额定气压。 | 日 |
| 104 |  |  | 声响应正常。 | 日 |
| 105 |  |  | 冷却液油位是否正常，油液有无变质。 | 日 |
| 106 |  |  | 检查空压机安全阀是否可靠。 | 周 |
| 107 |  |  | 检查电机温升是否正常。 | 日 |
| 108 |  |  | 检查空压机皮带是否有裂纹，注意必须在空压机停车状态下检查。 | 日 |
| 109 |  | 贮气罐 | 固定应牢固，无倾斜现象。 | 月 |
| 110 |  |  | 焊缝应无锈蚀现象，（罐体无裂纹掉漆皮的现象）。 | 月 |
| 111 |  |  | 每日打开排污阀排除水。 | 日 |
| 112 |  | 蓄能器 | 要定期对气囊进行气密性检查及其他方面的检查，检查但其压力在标准范围内。 | 月 |
| 113 | 电 气 系 统 | 电网电压 | 电压应正常稳定，波动应在额定电压值±7%范围内。 | 日 |
| 114 |  | 电气保护 | 失压（过压）保护装置应灵敏可靠。 | 月 |
| 115 |  |  | 过流（过载）保护装置应灵敏可靠。 | 月 |
| 116 |  |  | 短路保护装置应灵敏可靠。 | 月 |
| 117 |  |  | 断（错）相保护装置应灵敏可靠。 | 月 |
| 118 |  |  | 漏电保护装置应灵敏可靠。 | 月 |
| 119 |  |  | 设有限位控制和极限位置控制装置，固定牢靠无位移，感应动作灵敏准确。 | 月 |
| 120 |  |  | 设有防止超速的自动控制装置，该控制装置应灵敏可靠，固定牢靠无位移。 | 月 |
| 121 |  |  | 设有防止车辆相互碰撞的自动控制装置，该控制装置应灵敏可靠，固定牢靠无位移。 | 月 |
| 122 |  | 绝缘电阻 | 带电回路与接地装置之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 半年 |
| 123 |  |  | 路轨与导电轨间绝缘电阻应不小于0.1MΩ。 | 半年 |
| 124 |  |  | 工作电压不大于50V的电源变压器的初、次绕组间的绝缘电阻应不小于7MΩ，变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻应不小于2MΩ。 | 半年 |
| 125 |  | 接地电阻 | 电气设备正常情况下不带电的金属外壳、金属管槽、电缆金属保护层、互感器二次回路等必须与电源线的PE线可靠连接，低压配电系统保护重复接地电阻应不大于10Ω。 | 半年 |
| 126 |  | 避雷装置 | 引下线不得有严重腐蚀、锈蚀及断裂现象。 | 半年 |
| 127 |  |  | 避雷装置的接地电阻应不大于10Ω。 | 半年 |
| 128 |  | 碳刷 | 碳刷架安装牢固碳刷运动无卡滞，表面无异物，无碳粉积累，压缩弹簧性能优良，碳刷总长度磨损大于45%时，或使用满两年更换。 | 月 |
| 129 |  | 电气安装 | 操作按钮和控制手柄等应有明显的中文标志，按钮、信号灯等颜色标识应符合GB 5226.1的规定。 | 日 |
| 130 |  |  | 室内游乐设施应有充足的照明和应急照明设备。 | 日 |
| 131 |  | 安全防护 | 轨道带电在地面行驶的游乐设施轨道电压应不大于50V。 | 半年 |
| 132 |  |  | 乘客易接触部位（高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内）的装饰照明电压应不大于50V。 | 半年 |
| 133 |  |  | 碰碰车类地板馈电电压应不大于50V。 | 半年 |
| 134 |  |  | 由乘人操作的电器开关应采用不大于24V的安全电压，对于工作电压难以满足上述要求的设备，其开关的操作杆和操作手柄等类似结构，应符合GB 4706.1的规定。 | 半年 |
| 135 |  |  | 操作台上设置的紧急事故按钮应完好，应灵敏可靠。 | 日 |
| 136 |  |  | 提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置应灵敏可靠。 | 日 |
| 137 |  |  | 架空行驶的游乐设施，滑接线高度低于2.5m处应设置安全栅栏和安全标识。 | 日 |
| 138 |  |  | 室外或需防潮防雨的场所使用的电器柜、操作台、动力装置（如电机、制动器）、执行元件（如电磁阀、电动执行器等）、电子元器件（如行程开关、电磁开关、光电开关、各种传感器等）应有防雨措施。 | 月 |
| 139 |  | 控制柜及操作台 | 控制柜、操作台内保持清洁，不得堆放任何杂物。 | 日 |
| 140 |  |  | 控制面板按钮应工作有效，标识清楚。 | 日 |
| 141 |  |  | 水下如水泵、电磁阀等电气设备及线路必须设有漏电保护装置，绝缘强度不得小于10MΩ。 | 周 |
| 142 |  |  | 控制面板仪表应指示清晰、准确。 | 日 |
| 143 |  |  | 电线应布置合理，无破损裸露的电线。 | 月 |
| 144 |  |  | 接地线和零线应分别装设，固定牢固。 | 月 |
| 145 |  |  | 电气元器件应灵敏可靠，标志明确。 | 日 |
| 146 |  |  | 柜门必须有锁，并应有警告标识。 | 日 |
| 147 |  | 联锁检查 | 每三个月进行控制系统安全联锁测试。 | 月 |
| 148 |  | 配电箱 | 设备电源应独立。 | 日 |
| 149 |  |  | 电线布置应合理，无破损裸露的电线。 | 月 |
| 150 |  |  | 接地线和零线应分别装设，固定牢固。 | 月 |
| 151 |  |  | 电气元器件应灵敏可靠、标志明确。 | 日 |
| 152 |  |  | 电气箱柜内部温度不超过40°℃，湿度不大于85%。 | 周 |
| 153 |  | 集电装置 | 滑触线平直安装牢固无位移，集电器完好无过度磨损，与滑触线位置无偏差。 | 周 |
| 154 |  | 不间断电源（UPS） | 配有不间断电源的大型游乐设施应定期检查不间断电源的工作状态，确保正常工作 | 周 |
| 155 | 安 全 要 求 | 安全带 | 安全带宜采用尼龙编织带等适于露天使用的高强度的带子，带宽应不小于30mm，应无破损，安全带禁止维修，质量下降和损坏后必须立即更换，安全带的使用最长不得超过两年。 安全带直接固定在玻璃钢件上，其固定处必须牢固可靠，否则应采取埋设金属构件等加强措施。 | 日 |
| 156 |  | 安全把手 | 固定应牢固，应无裂纹破损，无毛刺和腐蚀现象。 | 日 |
| 157 |  | 安全压杠 | 安全压杠本身必须具有足够的强度和锁紧力，保证游客不被甩出或掉下，并在设备停止运行前始终处于锁定状态。 | 日 |
| 158 |  |  | 安全压杠自动控制装置失效时，应能够用手动开启。 | 日 |
| 159 |  |  | 释放机构乘人应不能随意打开，而操作人员可方便和迅速地接近该位置，操作释放机构。 | 日 |
| 160 |  |  | 安全压杠行程应无级或有级调节，压杠在压紧状态时端部的游动量不大于35mm。安全压杠压紧过程动作应缓慢。 | 日 |
| 161 |  |  | 使用束缚油缸的设备，要检查束缚油缸的活动间隙，必须对每个束缚装置左右两边的束缚油缸单独进行测试，闭锁可靠无内泄无外露，压力正常，固定牢靠。 | 日 |
| 162 |  |  | 使用横锁气缸锁止压肩的设备，气缸杆伸缩自如，伸缩量必须在规定值，气缸和气路各部分无裂纹无漏气，两端缸盖无松动，固定销轴无松动。 | 日 |
| 163 |  |  | 压肩二道保护使用的锁扣或者安全销，功能可靠。 | 日 |
| 164 |  |  | 压杠的机械棘轮棘齿机构，齿高磨损量不得大于新齿高的20%。 | 周 |
| 165 |  |  | 各类新压肩压杠整体表面要求平整且具有一定弹性，表面洁净无突出无腐蚀。 | 日 |
| 166 |  |  | 座椅及安全压杠，安装牢固，玻璃钢内部骨架无生锈，坐垫及靠背聚氨酯或海绵、皮革等材质无破损无风化开裂等不良现象。 | 年 |
| 167 |  | 联锁反馈信号 | 座椅压杠锁紧及位置检测传感器反馈信号准确，测试程序保护联锁，锁紧未到位或压肩故障时设备无法启动。 | 日 |
| 168 |  | 压杆锁紧用弹簧 | 各类型弹簧，如齿爪弹簧性能良好复位灵活，弹性充足，否则立即更换。 | 周 |
| 169 |  | 空气弹簧 | 空气弹簧外壳无变形，活塞杆无磨损，密封良好，试验检查复位压力充足。 | 日 |
| 170 |  | 关节轴 | 转动灵活，润滑情况良好，紧固螺栓无松动。 | 日 |
| 171 |  | 保险装置 | 封闭的座舱舱门必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置，非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置；锁紧装置必须灵活可靠。 | 日 |
| 172 |  |  | 沿架空轨道运行的车辆，应设防倾翻装置，工作应安全可靠。 | 月 |
| 173 |  |  | 车辆连接器应结构合理，转动灵活，安全可靠。保险装置完好。 | 日 |
| 174 |  |  | 沿钢丝绳运动的游乐设施，必须有防止乘人部分脱落的保险装置，保险装置应有足够的强度。 | 月 |
| 175 |  |  | 当游乐设施在运行中，动力电源突然断电或设备发生故障，危及乘人安全时，必须设有自动或手动的紧急停车装置，工作应灵活可靠。 | 日 |
| 176 |  |  | 游乐设施在运行中发生故障后，应有疏导乘人的措施。 | 日 |
| 177 |  | 缓冲装置 | 缓冲装置固定应牢固，应完好无损。 | 日 |
| 178 |  | 止逆装置 | 沿斜坡向上牵引的提升系统，应设有防止乘人装置逆行的装置，在最大冲击负荷时必须止逆可靠。 | 月 |
| 179 |  | 应急发电机 | 启动发电机运行情况良好，机组无漏油、水箱无严重锈蚀，汽柴油及润滑液充足，各结构固定螺栓紧固可靠、输出电压稳定。 | 周 |
| 180 |  |  | 各类应急使用的电源电池电量充足，如测试压肩用应急电瓶功能正常，电量充足。 | 日 |
| 181 |  | 牵引钢丝 | 当钢丝绳直径相对于公称直径减小7%或更多时，或外层钢丝磨损达到其直径的40%时，即使未发现断丝，该钢丝绳也应报废。 | 月 |
| 182 |  | 救援设施 | 救援平台，救援小车等救援辅助设施，测试其功能正常安全可靠。 | 周 |
| 183 |  | 处理措施 | 绕水平轴回转并配有平衡重的游乐设施，乘人部分在最高点有可能出现静止状态时（死点），应有防止或处理该状态的措施。 | 日 |
| 184 |  | 制动装置 | 制动装置在闭锁状态时，应能使运动部件保持静止状态。 | 日 |
| 185 |  |  | 制动器制动应平稳可靠，不应使乘人感受明显的冲击或使设备结构有明显的振动、摇晃。 | 日 |
| 186 |  |  | 游乐设施在运行时若动力源断电，或制动系统控制中断，制动系统应保持闭锁状态(特殊情况除外)，中断游乐设施运行。 | 日 |
| 187 |  | 制动板 | 制动板无变形，厚度在要求范围内，表面平整干净无油渍，固定螺栓紧固无磨损。 | 周 |
| 188 |  | 制动器 | 气囊接头无漏气无裂纹，制动靴内衬板磨损无超标，固定铆钉无磨损；采用磁力刹车装置的设备，整套装置表面要干净，无异物无铁粉，试验测试其制动性能合格。 | 日 |
| 189 |  | 抱闸 | 制动轮表面洁净无油污，抱闸皮磨损无超标，制动器结构固定螺栓紧固、开口销或止退片无脱落。 | 月 |
| 190 |  | 检修和应急通道 | 检修或救援以及应急使用的爬梯、楼梯、通道、平台等各类通道结构固定牢靠，畅通无阻。 | 周 |
| 191 |  | 应急照明 | 设备的通道走廊应安装有足够亮度的应急照明设施，停电时自动照明，功能测试正常，照明时长不得低于30分。 | 周 |
| 192 |  | 安全距离 | 凡乘人身体的某个部位，可伸到座舱以外时，应设有防止乘人在运行中与周围障碍物相碰撞的安全装置，或留出不小于500mm的安全距离。 | 日 |
| 193 |  |  | 从坐席面至上方障碍物的距离不小于1400mm.专供儿童乘坐的游乐设施不小于1100mm。 | 日 |
| 194 |  | 其它安全要求 | 凡乘客可触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 日 |
| 195 |  |  | 乘人部分必须标出定员人数，严禁超载运行。 | 日 |
| 196 |  |  | 游乐设施在操作和使用时，全部通道和出口处都应有充足的照明。 | 日 |
| 197 |  |  | 高度20m以上的游乐设施，在高度10m处应设有风速计，风速大于15m/s时，必须停止运行。 | 日 |
| 198 |  |  | 游乐设施通过的涵洞，其包容面应采用不易脱落的材料，装饰物等应固定牢固，四壁应达到安全支撑力。经过的地岩断层和破碎带应有支护措施。 | 月 |
| 199 |  |  | 设有转动平台时，为防止乘人的脚部受到伤害，转动平台与固定部分之间的间隙，水平方向不大于30mm。 | 月 |
| 200 |  |  | 若平台高于站台面其垂直方向的间隙应适当，不应对乘人的脚部造成危险。 | 月 |
| 201 |  |  | 在地面上行驶的车辆，其驱动和传动部分及车轮应覆盖。 | 日 |
| 202 |  |  | 在高空运行的封闭座舱，必要时应设灭火装置。 | 日 |
| 203 |  |  | 监控设备运行正常，视频画面清晰，能够清晰记录设备运行时主要角度范围的区域情况，安全隐患点监控到位；监控时间与当前时间一致。 | 日 |
| 204 |  |  | 安全栅栏及门的开启方向应与乘人行进方向一致（特殊情况除外） 。为防止关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应适当， 或采取其他防护措施。 | 日 |
| 205 |  |  | 站台、通道、安全栅栏畅通、无障碍物，安装部位无松弛，安全栏杆无锈蚀或破损等现象。 | 日 |
| 206 |  |  | 设备装饰物无松弛、破损等影响人员安全的情况。 | 日 |
| 207 |  |  | 束缚装置应可靠地固定在游乐设备的结构件上，必须能承受发生的最大作用力。 | 日 |
| 208 |  |  | 束缚装置在设备出现故障或急停刹车的情况下，仍能保持其闭锁状态，除非采取疏导乘坐人员的紧急措施。 | 日 |
| 209 |  |  | 运行区域的栅栏及门必须上锁，防止人员误入运行区域。 | 日 |
| 210 |  |  | 安全通道的门必须由内向外可打开，禁止上锁。 | 日 |
| 211 |  |  | 机械旋转机构运动的轴（但不限于轴，风机叶轮等机构也包括）禁止直接外露，必须设有防护罩或防护网，且安装牢固无损坏。 | 周 |
| 212 | 水 上 游 乐 设 施 | 水滑梯 | 水滑梯在乘人按规定姿势下滑时，不允许有翻滚、弹跳等异常现象。 | 日 |
| 213 |  |  | 在水滑梯的入口处，应设下滑方式标志牌。 | 日 |
| 214 |  |  | 滑道起点处应设置规范下滑姿势的横杆。 | 日 |
| 215 |  | 游乐池 | 游乐池同一时间容纳量，不应超过2人/m2。 | 日 |
| 216 |  |  | 游乐池周围及池内水深变化地点，必须有醒目的水深标志。 | 日 |
| 217 |  |  | 各种游乐池应分别设置，不可混用。 | 日 |
| 218 |  |  | 水面上的各种游艇、碰碰船等必须限制在不同的水域内运行，不得混杂在一起。 | 日 |
| 219 |  | 救生措施 | 水上各种游乐设施均应配备足够的救生人员和救生设备，并应设高位监视哨。 | 日 |
| 220 | 运 行 检 查 | 整机运行 | 整机运行应正常，启、制动应平稳，不应有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 日 |
| 221 |  |  | 分别进行手动和自动空载运行试验，各试验不小于5次（各试验不少于1次），零部件不应有永久变形及损坏现象。 | 日 |
| 222 |  |  | 座舱在升降过程中不得有抖动现象，起动和停止时不得有明显的冲击振动。 | 日 |
| 223 |  |  | 大臂在升降过程中不应有异常抖动现象，启动和停止时不应有明显的冲击现象。 | 日 |
| 224 |  | 运行中停电(机) | 动力源停止工作，传动机构应平稳减速制停。 | 日 |
| 225 |  |  | 运行速度应逐渐减至停止，运行高度应缓慢降至最低。 | 日 |
| 226 |  |  | 常闭制动器应自动动作，制动可靠；人力操作的常开制动器应操作灵活，动作可靠。 | 日 |
| 227 |  | 制动距离 | 小赛车类不大于7m。 | 日 |
| 228 |  |  | 在滑道内滑行的车不大于8m。 | 日 |
| 229 |  |  | 脚踏车、内燃或电力单车等不大于6m。 | 日 |
| 230 |  |  | 架空列车不大于15m。 | 日 |

（资料性）
大型游乐设施安全风险防控记录

大型游乐设施安全风险防控记录

| 设备名称 |  | 设备类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 型号规格 |  |  |
| 使用地点 |  | 制造单位 |  |  |
| 注册代码 |  | 制造日期 |  |  |
| 乘客人数 |  | 出厂编号 |  |  |
| 最大运行速度 |  | 最大运行高度 |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 要求 | 检查结果 | 处理情况 |
| 检查人员（签字）： 日期： |  |  |  |  |
| 使用单位 安全管理人员（签字）： 日期： |  |  |  |  |
| 经检查正常的项目，在检查结果一栏内划“√”，并在处理情况栏内填写处理情况简要说明，有数据要求的要填写实测数据；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”，并在处理情况栏内注明情况；无此项的划“/”。 |  |  |  |  |