| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

14

山西省地方标准

DB 14/T XXXX—2024

曳引驱动电梯水砝码载荷试验操作规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  水砝码质量计算方法	2

5  试验条件	2

5.1  设备条件	2

5.2  环境条件	2

5.3  试验项目	2

6  现场试验	2

6.1  准备工作	2

6.2  操作流程	3

6.3  操作方法	3

7  安全要求与应急处理	4

7.1  安全要求	4

7.2  应急处理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省市场监督管理局提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省特种设备安全标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）。

本标准参与起草单位：山西工程科技职业大学，大连光程光电科技有限公司。

本文件主要起草人：赵世军、海曼、芦永军、张志成、张斌、田成刚、李宇杰、张莉、毛振州、刘晋华。

曳引驱动电梯水砝码载荷试验操作规范

范围

本文件适用于山西省内使用水砝码进行曳引驱动电梯的载荷试验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7588.1 电梯制造与安装安全规范

GB/T 10058 电梯技术条件

GB/T 10059 电梯试验方法

TSG T7001 电梯监督检验和定期检验规则

TSG T7008 电梯自行检测规则

JJG 1037 涡轮流量计

DB14/T 2166-2020 曳引驱动电梯 125%额定载荷制动试验规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

曳引驱动电梯

通过悬挂钢丝绳或悬挂包覆带与驱动主机曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。

额定载重量

电梯设计所规定的轿厢载重量。

平衡系数

由对重平衡额定载荷的量，其值等于电梯对重系统质量和轿厢系统质量之差与电梯额定载荷之比。

[来源:DB14/T 2166-2020]

装卸层

往轿厢内搬入或搬出载荷时电梯所停靠的层站。

水砝码

以水作为质量标准，辅以容器作为载体，通过精确动态控制容器内水量作为载荷的砝码型式。

水砝码载荷试验

以载重车作为移动平台，以车载水箱作为储水装置，利用车的移动将水搬运至就近试验地点，通过车载泵及管路进行水的远距离输送，辅以流量计进行水量的精确测控，将水输送至轿厢中的水砝码内，以规定量的水砝码作为载荷进行试验。

水砝码质量计算方法

装置以水的流量及时间作为质量测算依据，按公式（1）计算得到水砝码的质量：

m=ρQt+s−m1 	()

式中：

m——水的质量，单位为千克（kg）；

ρ——水的密度，单位为千克/立方米（kg/m³），按照试验环境温度对应值带入计算；

Q——水的流量，单位为立方米/秒（m³/h）；

t——注水的时间，单位为小时（h）；

s——水砝码容器的质量，单位为千克（kg）；

m1——管内水的质量，单位为千克（kg）。

试验条件

设备条件

采用水砝码进行电梯载荷试验时，需要的设备及性能要求如下：

载重车——作为移动平台，需实现水、水砝码容器及整套设备的快速移动；

水泵装置——可对水实施装载和回收，其水量的输入、输出速率应不低于2kg/s；

储水装置——储存试验所需水量，总容量至少不低于2300kg；

自动控制装置——实现注水及抽水量的精确测控；

输水管路——可远距离对轿厢内水砝码容器进行水的快速装载和回收；

砝码容器——可移动且可独立，若需将容器的重量折算到总载荷中，需提供足以证明该容器质量的资料；

流量计——测量水量，精度应不低于±1%，应在检定有效期或校准周期内。

环境条件

水砝码载荷试验的操作条件应满足GB/T 10058中4.2的规定。

载重车停靠位置与电梯装卸层的垂直高度差应在3m以内。

室外环境温度应在0℃～40℃之间。

试验项目

水砝码载荷试验包括以下项目：平衡系数测试、轿厢超载保护装置试验、有载工况曳引能力试验、分组制动试验、125%额定载荷试验、限速器-安全钳联动试验。

现场试验

准备工作

使用外接电源工作时，连接前需确认接入电压是否满足设备额定电压的要求。

使用车载电源工作时，连接前需检查设备车载电源的电量，确保车载设备电量足够支持完成本次水砝码载荷试验的全过程水量输送。

试验前需确认水砝码容器和管路无明显的裂纹及损坏。

确认车载储水装置的储水量满足本次载荷试验的载重量需求。

载重车需就近停靠，确保输送管路可有效到达电梯装卸层的轿厢位置。

操作流程

操作流程如图1所示：

水砝码载荷试验操作流程图

操作方法

- 将载重车移动至电梯试验现场，停放在便于操作的位置。

将水砝码搬运至电梯轿厢内，均匀、稳定摆放。

将输水管路与水砝码的接口可靠连接。

启动自动控制装置，根据试验要求设定水的输送量。注水过程中，密切监控自动控制装置的运行状态。

达到设定的注水量后，断开输水管路与水砝码的连接，将输水管路移动至轿厢外。

根据试验项目进行载荷试验。试验过程中，密切关注试验数据的变化。

载荷试验完成后，再次将输水管路与水砝码可靠连接。

启动自动控制装置，精确控制水的回收量，逐个将水砝码中的水排空。在回收过程中，密切监控自动控制装置的运行状态。

水砝码排空后，将输水管路、水砝码搬运至载重车上，同时清理试验现场。

对试验数据进行整理和分析，同时做好试验记录的保存和归档工作。

安全要求与应急处理

安全要求

试验现场人员须佩戴安全帽、劳保鞋等防护用品，调试好通讯工具，在装卸层、轿厢内及其他必要的地方设置安全防护栏和警示标志。对于人员密集场所，必要时安排专人负责疏导乘客，避免非专业人员进入试验区域。

暂时取消厅外选梯功能，在装卸层将水砝码搬运至轿厢内。水砝码应均匀可靠地放置在轿厢内，并踩下其制动踏板，确保不出现偏载、倾翻和滑动现象。

加载接近完毕时，人员应尽量避免进入轿厢，加载过程中，应快进快出，不应停留在层、轿门之间。

输水管路与水砝码连接时，应确保接头锁紧装置锁紧到位。

应急处理

试验中出现紧急情况时，操作人员应立即启用应急处置专项预案，采取针对性处置措施。

若管路连接处出现渗漏现象，应立即将水砝码内的水排空并清理试验现场，更换水砝码后继续完成试验。