ICS 07.060

A 47

DBxx

湖南省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

网格地闪密度修订方法

Revision Method for Grid Ground Lightning Density

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(本稿完成日期：2024.2.12)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　资料收集与处理方法	2

5　修订模型和方法	2

附录A(资料性附录)　探测距离计算	4

附录B(资料性附录)　坐标网格地闪密度计算	5

附录C(资料性附录)　回归函数提取方法	6

附录D(资料性附录)　百分位和百分位数的计算  	7

参考文献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省气象局提出。

本文件由湖南省气象标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省气象灾害防御技术中心，湖南电力科学研究院，湖南省怀化市气象局。

本文件主要起草人：薛明、邓战满、黄福勇、王道平、唐群、赵景昭、唐瑶、黄浩、岳一石、巢亚锋、廖振宇、孙泽中、鲁洺宇、黄钰杰。

网格地闪密度修订方法

范围

本文件规定了网格地闪密度修订方法的资料收集处理、修订模型与方法。

本文件适用于地闪密度的修订与应用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

QX/T 405—2017 雷电风险区划技术指南。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 雷电定位系统 lightning location system；LLS

由多个雷电传感器(也称探测子站)组成的用于监测和定位其覆盖区域内雷电事件的探测网。

注：雷电定位系统又称闪电定位系统。

[来源：GB/T 37047—2018,3.1.10]

- 地闪 cloud-to-ground flash；CG

发生在雷暴云体与大地和地物之间的闪电放电过程。

[来源：QX/T 79.2-2013,3.4]

- 地闪密度 lightning density

单位面积上年平均地闪次数。

注：单位为次每平方千米年。

[来源：QX/T 405-2017,3.11]

- 定位距离

雷电落点（或网格中心）到达最少定位测站的地表距离。

注：单位为km。

- 基准网格  Reference grid

定位距离小于等于5%对应的百分位数的网格，密度不作修订。

  - 修订网格

定位距离大于5%对应的百分位数的网格。

资料收集与处理方法

资料收集

    - 气象资料

宜收集1年以上闪电定位系统资料，包括雷击的时间、经纬度、雷电流幅值等参数。

    - 站点资料

收集闪电定位系统中探测子站数据，包括探测子站名称或代码、经纬度等参数。

处理方法

    - 定位距离计算

以合适精度(网格地闪次数不为零)对地闪坐标实行网格化，计算网格的定位距离D，并以10km为步长对定位距离取整。定位距离计算方法参见附录A。

    - 密度计算

统计网格地闪次数，依据数据年限、网格面积、计算网格地闪密度。坐标网格地闪密度计算方法参见附录B。

    - 数据删除

  - 参照QX/T 405-2017，删除2kA以内和200kA以上数据。

- 修订模型和方法

  - 修订模型

网格地闪密度修订模型由基准网格参数和修订网格密度修订方法组成。基准网格密度只作参照不作修订。修订网格密度利用初始密度和定位距离由回归方法修订，包含地闪密度趋势线公式的提取与变量的转换。百分位数置换将修订密度置换成百分位相同的基准密度，使修订密度的相关参数（平均、最大、最小）与基准网格相等或相近。修订模型见图1。

修订网格

基准网格

百分位Pj

初始密度Bj

修订密度Cj

定位距离Dj

百分位数A(Pj)

网格地闪密度修订模型

百分位数置换zj

图1 网格地闪密度修订模型

  - 修订方法

    - 密度修订

在修订网格中，数据大小与定位距离成反比，修订密度按(1)式计算:

Cj=Bj/f(Dj)…………………………………………………(1)

式中：

J   ——修订网格序号；

Cj  ——修订密度；

Bj  ——修订网格的初始密度；

Dj  ——修订网格的定位距离；

f(Dj)——与定位距离Dj相关的回归函数。回归函数提取方法参见附录C。

    - 位数置换

参照基准密度，用(3)对修订密度Cj进行位数置换：

Zj=A(Pj)…………………………………………………(3)

式中：

Pj   ——Cj的百分位排名；

A(Pj)——以Pj为百分位在基准网格密度Ai数据中的百分位数；

百分位和百分位数的计算参见附录D。

附 录 A
(资料性附录)
定位距离计算

距离计算

设网格坐标为(α,β),雷电定位系统有k个探测站，测站坐标为(ωk,φk)，用(A.1)计算格点到测站的距离。

Dk=θkR (A.1)……………………………………………(A.1)

式中：

R ——地球平均半径；

θk——为二点球心角的弧度值，用(A.2)计算。

θk=arccos(cosβ×cosφk×cos(α−ωk)+sinβ×sinφk……………………(A.2)

定位距离挑选

将Dk从小到大排列，挑选第三个(二站定位取第二个)最小值为探测距离D。

距离取整

以10km为步长，采用四舍五入方式对定位距离D取整，形成10的倍数。数据取整采用(A.3)完成：

y=round(xd,τ)/d…………………………………………(A.3)

式中：

x——原数；

d——步长；

τ——小数位数；

round——四舍五入取整函数。

(资料性附录)
坐标网格地闪密度计算

坐标网格(参照(A.3)网格化)地闪密度按(B.1)计算:

B=σdx×dy×a…………………………………………………(B.1)

式中：

a ——年数；

σ ——网格地闪次数；

dx——网格横向中线长，用(B.2)计算：

dx=d×π×R×cosμ/180………………………………………(B.2)

dy——网格纵向边长，用(B.3)计算：

dy=d×π×R×(1−f)/180……………………………………(B.3)

R ——地球长半径，R=6378137m；

f ——地球扁率，f=1/298.257222101；

μ ——网格中点纬度；

d ——经纬坐标的取值步长(在湖南0.1°约为10km~11km)。

(资料性附录)
回归函数提取方法

  - C.1趋势线公式

在Dj、Bj数据中，将Dj数据从小到大排列，计算相同距离网格的平均地闪密度，取指数（值域符合地闪密度值域）趋势线公式(C.1)。

y=f(x)…………………………………………………(C.1)

式中：

x   ——取值从1开始的自然整数。

f(x)——与x相关的函数

  - C.2变量转换

(C.1)中的x为自然整数，不代表距离值，自然数与距离有对应关系，由基准网格中最大定位距离确定。例：表C.1。用(C.2)将x表示成与D有关的函数。

表C.1  变量对应关系表

| x(自然整数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位距离代码Di | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ... |
| 定位距离值(km) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ... |

xi=(Di−D1)d+1………………………………………(C.2)

式中：

d——距离取值步长，表中d=10km。

将(C.2)代入(C.1)得到与距离D有关的趋势线公式。

(资料性附录)
百分位和百分位数的计算

百分位

将一组数据从小到大排序，计算该数相应的累计百分位，累计百分位也称为该数的百分位排名。可表示为：一组n个观测值按数值大小排列，则第k个排序数据的百分数排名表示为：

………………………………………(B.1)

注：实际中常用函数PERCENTRANK求取百分位排名。

百分位数

百分位数是一种位置指标，是百分位所对应的观测值，常用于描述一组样本值在某百分位置上的水平。其计算公式为：

…………………………………(B.2)

式中：

P   ——百分位；

Q(P)——为向上取整的百分位数；

L   ——为欲求的百分位数所在组段的下限；

I   ——为该组段的组距；

fP  ——为该组段内的频数；

N   ——为总频数；

FL  ——为小于L所在组段的累计频数。

注：实际中常用函数PERCENTILE求取百分位数。

参 考 文 献

[1] GB/T 37047—2018 基于雷电定位系统（LLS）的雷电密度 总则

[2] QX/T 79-2007闪电监测定位系统 第1部分：技术条件

[3] QX/T 79.2-2013闪电监测定位系统 第2部分：观测方法

[4] 朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法 第4版[M].北京:气象出版社,2007

[5] 聂智平,黄长军,鄢志辉.雷电探测误差分析与研究[S].2011大地测量学术年会暨第六届全国大地测量研究生学术论坛.淄博.中国测绘学会P1-7

_________________________________