| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

饲料中非法添加药物及违禁物的快速筛查 液相色谱串联质谱法

Rapid screening of lllegally added drugs and prohibited substances in feed by LC-MS/MS

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂和材料	1

5.1  试剂	1

5.2  溶液配制	1

5.3  标准品	1

5.4  标准溶液的配制	2

5.5  材料	2

6  仪器和设备	2

7  试样制备与保存	2

8  试验步骤	2

8.1  提取	2

8.2  净化	2

8.3  基质匹配标准曲线的制备	2

8.4  测定	3

8.4.1  液相色谱参考条件	3

8.4.2  质谱参考条件	3

8.5  定性检测	4

8.6  定量测定	4

8.7  空白实验	4

9  试验数据处理	4

10  检测方法的灵敏度、准确度和精密度	5

10.1  灵敏度	5

10.2  准确度	5

10.3  精密度	5

附录A（资料性）  兽药及化学品相关信息和参数	6

附录B（资料性）  添加药物及违禁物定量限值	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省兽药饲料监察所、湖南水产科学研究所、衡阳市畜牧水产事务中心、湖南农业大学、长沙海关技术中心、怀化职业技术学院、吐鲁番农检中心。

本文件主要起草人：谭美英、隆雪明、周灿、刘曙光、江燕、杨彦宁、肖兴、易建希、刘绍、胡忆文、张港、周玉洁、邓钧红、西尔力•阿不都热哈曼、赵映琴、郭青春，欧阳小鸿。

饲料中非法添加药物及违禁物的快速筛查 液相色谱串联质谱法

范围

本文件规定了饲料中非法添加药物及违禁物的快速筛查 液相色谱串联质谱法的原理、试剂与材料、仪器和设备、试样制备与保存、试验步骤、试验数据处理、检测方法的灵敏度、准确度和精密度。

本文件适用于家畜、家禽配合饲料中141种非法添加药物及违禁物含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 20195 动物饲料  试样的制备

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样用甲酸乙腈水溶液提取， 经QuEChERS净化包净化，液相色谱串联质谱法测定，外标法定量。

试剂和材料

试剂

乙腈   色谱纯。

甲酸   色谱纯。

乙酸铵   色谱纯。

甲醇。

溶液配制

1%甲酸乙腈提取液： 甲酸+水+乙腈=1+20+79。

0.1%甲酸水乙腈复溶液：0.1%甲酸水+乙腈=9+1。

0.1%甲酸乙酸铵溶液：分别称取0.154 g乙酸铵用水溶解，置于1000 mL容量瓶中，加入1 mL甲酸，用水定容至刻度，摇匀，过膜备用。

标准品

17 类 141 种化合物，详见附录 A。

标准溶液的配制

标准储备液（100 μg/mL）：按照附表 A 中化合物的类别，精密称取每个类别中每种标准品约 10 mg，分别用甲醇溶解并定容至 100 mL 棕色容量瓶中，配制成浓度为100 μg/mL 的标准储备液，保存期3个月。

混合标准中间液（5 μg/mL）：按照附表 A 中化合物的类别，移取每个类别中每种化合物的标准储备液各 500 μL 于 10 mL 棕色容量瓶中，并用甲醇稀释至刻度，分别配成浓度为5 μg/mL 的兴奋剂类、大环内酯类、磺胺类、激素类、驱虫类、四环素类、抗病毒类、喹诺酮类、青霉素类及头孢类、农药、增效剂、酰胺醇类、解热镇痛类、林可胺类、硝基呋喃类、其他共141种混合标准中间液。现配现用。

混合标准工作液：分别准确移取适量的混合标准中间液，用基质空白稀释成系列标准工作溶液，现配现用。

材料

QuEChERS净化包：100 mg二氧化锆微球+100 mg Prime HLB。

微孔滤膜：0.22 μm，微孔滤膜。

仪器和设备

液相色谱-质谱/质谱仪：配有电喷雾离子源。

分析天平：感量 0.000 01 g和 0.001 g。

离心机：转速不低于4000 r/min。

涡旋混匀器。

涡旋振荡器。

氮吹仪。

试样制备与保存

按GB/T 20195制备样品，至少200 g，粉碎过0.42 mm孔径的分子筛，充分混匀，避光密闭保存。

试验步骤

提取

称取适量样品2g（精确到0.001 g）, 置于50 mL离心管中, 加入10 mL提取液，涡旋混匀后振荡10 min，8000 r/min离心5 min，上清液至于另一50 mL离心管中，重复提取一次，合并上清液摇匀，备用。

净化

取备用液10mL加入净化包，振摇10min，10000 r/min离心5 min，准确移取2.00 mL上清液于10mL刻度试管中，40℃氮气吹干，加入1.00 mL0.1%甲酸水乙腈复溶液，涡旋混匀，用3 mL正已烷萃取，取下层溶液过微孔滤膜，供液相色谱-质谱/质谱测定。

基质匹配标准曲线的制备

精密量取混合标准中间液适量，分别加入6份经提取和净化的空白试液中，40℃氮气吹干，加入0.1%甲酸乙睛复溶液1.00 mL,涡旋溶解残渣物，配制成浓度为2 μg/L，10 μg/L，20 μg/L，50 μg/L，100 μg/L，200 μg/L的基质匹配系列标准溶液，过微孔滤膜，液相色谱-质谱/质谱测定。以测得的特征离子峰面积为纵坐标，对应的标准溶液为横坐标，绘制标准曲线，求得线性回归方程和相关系数。

测定

液相色谱参考条件

色谱柱：Omega  C18 (150×2.1 mm，1.6 μm)，或者相当；

柱温：40℃；

流速：0.3 mL/min；

进样量：5 μL；

流动相：A相：0.1%甲酸乙酸铵溶液；B相：乙腈，流动相梯度洗脱程序见表 1。

流动相梯度洗脱程序

| 时间（min） | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | 97 | 3 |
| 1 | 97 | 3 |
| 1.1 | 85 | 15 |
| 15 | 25 | 75 |
| 16 | 5 | 95 |
| 19 | 5 | 95 |
| 19.1 | 97 | 3 |
| 22 | 97 | 3 |

质谱参考条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描/负离子扫描

检测方式：多反应监测（MRM）：

定性定量离子对及锥孔电压（DP）、碰撞能量（CE）见附录A；

质谱仪器参数如表2所示。

质谱仪器参数

| 离子源/氮气 | 正离子 | 负离子 |
| --- | --- | --- |
| 电喷雾电压（IS） | 5500V | -4500V |
| 气帘气压力 | 30psi | 30psi |
| 离子源雾化器温（TEM） | 500℃ | 500℃ |
| 雾化器压力（GS1） | 55psi | 55psi |
| 辅助气压力（GS2） | 55psi | 55psi |

定性检测

在相同测试条件下，试样中待测物的保留时间与标准工作液中待测物的保留时间一致，偏差在±2.5%以内，且试样中待测物定性离子的相对丰度与浓度相当的标准溶液对应的定性离子的相对丰度一致。其允许偏差应符合表3的要求。

定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | > 50% | > 20%～50% | > 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ± 20% | ± 25% | ± 30% | ± 50% |

定量测定

按8.4.1和8.4.2设定仪器条件，取标准工作溶液、试样溶液、空白试样溶液等体积进样测定，外标法定量。标准工作溶液和试样溶液中目标物的响应值均应在仪器检测线性范围内。上述液相色谱-质谱条件下，标准溶液特征离子质量色谱图见附录B。

空白实验

取空白试料,采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

试验数据处理

试样中待测物的含量以质量分数ω计，单位以毫克每千克（mg/kg）表示。多点校准按公式(1)计算；单点校准按公式(2)计算：

ω=ρ×Vm×1000×n	()

式中：

ρ——从标准曲线查的试样溶液待测化合物的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/L）；

V——最终定容的体积，单位为毫升（mL）；

m——饲料质量，单位为克（g）；

n——稀释倍数；

1000——换算系数。

ω=ρ×Αi×VΑS×m×1000×m	()

式中：

ρ——标准溶液中待测化合物的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

Ai——试样溶液中待测化合物的色谱峰面积；

V——最终定容的体积，单位为毫升（mL）；

As——标准溶液中待测化合物的色谱峰面积；

m——饲料质量，单位为克（g）；

n——稀释倍数；

1000——换算系数。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留3位有效数字。

检测方法的灵敏度、准确度和精密度

灵敏度

本方法中 141种非法添加药物及违禁物的定量限见附录B。

准确度

本方法在0.05mg/kg～1mg/kg添加浓度水平上的添加回收率为60%～120%。

精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15%，批间相对偏差≤20%。

（资料性）
兽药及化学品相关信息和参数

141 种兽药及化学品基本信息、质谱参数（*为定量离子）

| 类别 | 英文名 | 中文名 | CAS | 母离子 | 定量/定性离子 | 保留时间（min) | DP | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴奋剂 | clorprenaline | 氯丙那林 | 3811-25-4 | 214 | 154.1* | 5.43 | 73 | 23 |
|  |  |  |  |  | 118 |  | 73 | 34 |
|  | Terbutaline hemisulfate salt | 硫酸特布他林 | 23031-32-5 | 226 | 170.1 | 3.62 | 80 | 16 |
|  |  |  |  |  | 152* |  | 70 | 21 |
|  | Tulobuterol | 妥布特罗 | 41570-61-0 | 228 | 154* | 6.08 | 65 | 21 |
|  |  |  |  |  | 118 |  | 65 | 35 |
|  | Clonidine hydrochloride | 盐酸可乐定 | 4205-91-8 | 230 | 213* | 4.44 | 170 | 34 |
|  |  |  |  |  | 160.1 |  | 170 | 45 |
|  | Cimbuterol | 西布特罗 | 54239-39-3 | 234.1 | 160.1* | 4.16 | 32 | 16 |
|  |  |  |  |  | 216.1 |  | 32 | 14 |
|  | Salbutamol hemisulfate salt | 沙丁胺醇 | 51022-70-9 | 240.2 | 148.1* | 3.61 | 70 | 24 |
|  |  |  |  |  | 222.1 |  | 70 | 15 |
|  | Zilpaterol hydrochloride | 齐帕特罗（盐酸盐） | 119520-05-7 | 262.1 | 244.1* | 3.66 | 46 | 16 |
|  |  |  |  |  | 185.1 |  | 46 | 33 |
|  | Clenproperol | 克伦普罗 | 38339-11-6 | 263.1 | 245* | 5.49 | 42 | 17 |
|  |  |  |  |  | 203 |  | 42 | 27 |
|  | Metoprololtartrate | 酒石酸美托洛尔 | 56392-17-7 | 268.2 | 116.1* | 6.09 | 78 | 25 |
|  |  |  |  |  | 191.1 |  | 78 | 25 |
|  | Clenbuterol Hydrochloride | 克伦特罗 | 21898-19-1 | 277 | 203* | 6.18 | 65 | 21 |
|  |  |  |  |  | 168.1 |  | 65 | 38 |
|  | Ritodrine hydrochloride | 盐酸利托君 | 23239-51-2 | 288.1 | 150 | 4.47 | 60 | 27 |
|  |  |  |  |  | 121* |  | 60 | 30 |
|  | Clenpenterol hydrochloride | 克伦潘特盐酸盐 | 37158-47-7 | 291 | 203* | 7.05 | 50 | 22 |
|  |  |  |  |  | 132 |  | 50 | 40 |
|  | Hydroxymethyl clenbuterol hydrochloride | 盐酸羟甲基克伦特罗 | 37162-89-3 | 293.1 | 203* | 5.23 | 45 | 26 |
|  |  |  |  |  | 132.1 |  | 45 | 40 |
|  | Ractopamine hydrochloride | 盐酸莱克多巴胺 | 90274-24-1 | 302.2 | 164.1* | 5.34 | 80 | 23 |
|  |  |  |  |  | 107.1 |  | 80 | 51 |
|  | Mabuterol hydrochloride | 盐酸马布特罗 | 54240-36-7 | 311.1 | 237* | 7.14 | 46 | 24 |
|  |  |  |  |  | 217 |  | 46 | 34 |
|  | Clencyclohexerol hydrochloride | 克伦塞罗盐酸盐 | 157877-79-7 | 319.1 | 203* | 4.86 | 52 | 27 |
|  |  |  |  |  | 132.1 |  | 52 | 46 |
|  | Bromchlorbuterol hydrochloride | 盐酸溴代克伦特罗 | 78982-84-0 | 323 | 248.9* | 6.47 | 52 | 25 |
|  |  |  |  |  | 168 |  | 52 | 39 |
|  | Mapenterol hydrochloride | 盐酸马贲特罗 | 54238-51-6 | 325 | 237* | 7.98 | 64 | 23 |
|  |  |  |  |  | 217 |  | 64 | 35 |
|  | Labetalol hydrochloride | 盐酸拉贝洛尔 | 32780-64-6 | 329.1 | 162* | 7.28 | 48 | 34 |
|  |  |  |  |  | 294.1 |  | 48 | 27 |
|  | phenylethanolamineA | 苯乙醇胺A | 1346746-81-3 | 345.1 | 150.1 | 8.81 | 90 | 30 |
|  |  |  |  |  | 327.2* |  | 90 | 18 |
|  | Formoterolfumaratedihydrate | 福莫特罗富马酸盐二水合物 | 183814-30-4 | 345.2 | 121 | 6.1 | 66 | 48 |
|  |  |  |  |  | 149.1* |  | 66 | 26 |
|  | Brombuterol | 溴布特罗 | 41937-02-4 | 367 | 292.8* | 6.75 | 56 | 27 |
|  |  |  |  |  | 348.9 |  | 56 | 18 |
|  | Bambuterol hydrochloride | 盐酸班布特罗 | 81732-46-9 | 368.2 | 312.1 | 6.86 | 72 | 20 |
|  |  |  |  |  | 294.1* |  | 72 | 27 |
| 大环内酯类 | Virginiamycin | 维及霉素 | 11006-76-1 | 526.2 | 508.3* | 10.97 | 90 | 18 |
|  |  |  |  |  | 355.1 |  | 90 | 25 |
|  | Oleandomycin | 竹桃霉素 | 3922-90-5 | 688.4 | 158.2* | 8.3 | 30 | 70 |
|  |  |  |  |  | 544.3 |  | 30 | 42 |
|  | Erythromycin | 红霉素 | 114-07-8 | 734.5 | 576.4* | 8.86 | 30 | 26 |
|  |  |  |  |  | 158 |  | 30 | 36 |
|  | Clarithromycin | 克拉霉素 | 81103-11-9 | 748.5 | 590.4* | 10.32 | 40 | 29 |
|  |  |  |  |  | 158 |  | 40 | 40 |
|  | Josamycin | 交沙霉素 | 16846-24-5 | 828.6 | 174.1* | 11.21 | 70 | 38 |
|  |  |  |  |  | 109 |  | 70 | 70 |
|  | Roxithromycin | 罗红霉素 | 80214-83-1 | 837.6 | 679.5* | 10.56 | 50 | 30 |
|  |  |  |  |  | 158.1 |  | 50 | 37 |
|  | Spiramycin | 螺旋霉素 | 8025-81-8 | 843.3 | 142.2 | 6.58 | 60 | 48 |
|  |  |  |  |  | 174.2* |  | 60 | 50 |
|  | tilmicosin | 替米考星 | 108050-54-0 | 869.5 | 696.5* | 7.78 | 100 | 52 |
|  |  |  |  |  | 174.2 |  | 100 | 52 |
|  | tylosin | 泰乐菌素 | 1401-69-0 | 916.6 | 174* | 9.32 | 150 | 47 |
|  |  |  |  |  | 772.5 |  | 150 | 43 |
|  | Tildipirosin | 泰地罗新 | 328898-40-4 | 734.5 | 576.5* | 8.99 | 60 | 26 |
|  |  |  |  |  | 158.1 |  | 60 | 36 |
| 磺胺类 | Sulfacetamide | 磺胺醋酰 | 144-80-9 | 215 | 156* | 4.36 | 52 | 17 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 52 | 29 |
|  | sulfaguanidine | 磺胺脒 | 57-67-0 | 215.1 | 92* | 4.37 | 60 | 32 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 60 | 32 |
|  | Sulfapyridine | 磺胺吡啶 | 144-83-2 | 250.1 | 156.1* | 6.82 | 40 | 23 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 40 | 32 |
|  | sulfapyrazole | 磺胺吡唑 | 852-19-7 | 250.1 | 184 | 5.08 | 55 | 22 |
|  |  |  |  | 250.1 | 156* |  | 55 | 25 |
|  | Sulfadiazine | 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 251.1 | 156* | 4.74 | 40 | 22 |
|  |  |  |  |  | 92 |  | 40 | 38 |
|  | Sulfamethoxazole | 磺胺甲恶唑 | 723-46-6 | 254.1 | 156* | 7.2 | 65 | 22 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 65 | 36 |
|  | Sulfathiazole | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 256 | 156* | 4.88 | 40 | 22 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 40 | 32 |
|  | Sulfamerazine | 磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 265.2 | 156.1* | 5.39 | 82 | 25 |
|  |  |  |  |  | 172.1 |  | 82 | 25 |
|  | Sulfisoxazole | 磺胺异恶唑 | 127-69-5 | 268.1 | 156.1* | 7.58 | 82 | 22 |
|  |  |  |  |  | 113.2 |  | 82 | 25 |
|  | Sulfamoxol | 磺胺恶唑 | 729-99-7 | 268.1 | 156.1* | 5.6 | 82 | 22 |
|  |  |  |  |  | 113.2 |  | 82 | 25 |
|  | sulfamethizole | 磺胺甲噻二唑 | 144-82-1 | 271 | 156.1* | 5.87 | 65 | 21 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 65 | 36 |
|  | sulfabenzamide | 苯甲酰磺胺 | 127-71-9 | 277.1 | 156* | 8.2 | 60 | 19 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 60 | 32 |
|  | sulfisomidine | 磺胺二甲异嘧啶 | 515-64-0 | 279 | 124.1* | 4.23 | 80 | 30 |
|  |  |  |  |  | 186 |  | 80 | 23 |
|  | Sulfamethazine | 磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | 279.1 | 156 | 5.94 | 60 | 27 |
|  |  |  |  |  | 186.1* |  | 60 | 23 |
|  | sulfamonomethoxine | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1220-83-3 | 281.1 | 156* | 6.56 | 75 | 25 |
|  |  |  |  |  | 126.1 |  | 75 | 30 |
|  | Sulfaclozine | 磺胺氯吡嗪 | 102-65-8 | 285 | 92* | 8.38 | 96 | 41 |
|  |  |  |  |  | 108.1 |  | 96 | 35 |
|  | sulfachloropyridazine | 磺胺氯哒嗪 | 80-32-0 | 285.1 | 156* | 6.91 | 65 | 22 |
|  |  |  |  |  | 108.1 |  | 65 | 37 |
|  | sulfaquinoxaline | 磺胺喹恶啉 | 59-40-5 | 301.1 | 156* | 8.66 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 80 | 36 |
|  | Sulfadoxine | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 2447-57-6 | 311.1 | 108.2 | 7.27 | 70 | 37 |
|  |  |  |  |  | 156.1* |  | 70 | 30 |
|  | Sulfadimethoxine | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 122-11-2 | 311.1 | 156.1* | 8.59 | 70 | 28 |
|  |  |  |  |  | 218 |  | 70 | 28 |
|  | Sulfaphenazole | 磺胺苯吡唑 | 526-08-9 | 315 | 327.2* | 8.97 | 90 | 18 |
|  |  |  |  |  | 156 |  | 90 | 27 |
| 激素类 | Prednisone | 泼尼松 | 53-03-2 | 359.2 | 147.2 | 8.8 | 80 | 35 |
|  |  |  |  |  | 341.2* |  | 80 | 15 |
|  | Cortisone | 可的松 | 53-06-5 | 361.2 | 163.2* | 8.99 | 80 | 34 |
|  |  |  |  |  | 121.1 |  | 80 | 47 |
|  | Prednisolone | 泼尼松龙 | 50-24-8 | 361.2 | 343.2* | 8.75 | 80 | 14 |
|  |  |  |  |  | 147.2 |  | 80 | 34 |
|  | Hydrocortisone | 氢化可的松 | 50-23-7 | 363.2 | 121.1* | 8.87 | 80 | 31 |
|  |  |  |  |  | 105 |  | 80 | 68 |
|  | Methylprednisolone | 甲基泼尼松龙 | 83-43-2 | 375.2 | 339.2* | 9.74 | 66 | 14 |
|  |  |  |  |  | 161.2 |  | 66 | 28 |
|  | Fluoromethalone | 氟米龙 | 426-13-1 | 377.2 | 279.3* | 11.12 | 80 | 22 |
|  |  |  |  |  | 321.3 |  | 80 | 18 |
|  | Beclomethasone | 倍氯米松 | 4419-39-0 | 409.2 | 391.2* | 10.32 | 80 | 15 |
|  |  |  |  |  | 279.3 |  | 80 | 29 |
|  | Flumethasone | 氟米松 | 2135-17-3 | 411.3 | 253.2* | 9.97 | 80 | 22 |
|  |  |  |  |  | 121 |  | 80 | 50 |
|  | Fludrocortisone21-acetate | 醋酸氟氢可的松 | 514-36-3 | 423.2 | 239.2 | 11.17 | 80 | 34 |
|  |  |  |  |  | 343.2* |  | 80 | 31 |
|  | Fludroxycortide | 氟氢缩松 | 1524-88-5 | 437.3 | 361.2* | 10.86 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 285.2 |  | 80 | 29 |
|  | Deflazacort | 地夫可特 | 14484-47-0 | 442.3 | 124.1 | 11.38 | 80 | 65 |
|  |  |  |  |  | 142.1* |  | 80 | 45 |
|  | Triamcinolonediacetate | 曲安西龙双醋酸酯 | 67-78-7 | 479.2 | 441.2 | 10.86 | 81 | 14 |
|  |  |  |  |  | 147 |  | 81 | 48 |
| 驱虫类 | Clopidol1 | 氯羟吡啶 | 2971-90-6 | 192.2 | 100.9* | 4.55 | 80 | 35 |
|  |  |  |  |  | 86.9 |  | 80 | 42 |
|  | Dinitolmide | 二硝托胺 | 148-01-6 | 226 | 139 | 6.51 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 67* |  | 80 | 40 |
|  | Ethopabate | 乙氧酰胺苯甲酯 | 59-06-3 | 238.1 | 206* | 8.44 | 60 | 20 |
|  |  |  |  |  | 136 |  | 60 | 30 |
|  | Thiabendazole | 噻苯哒唑 | 148-79-8 | 202.2 | 175* | 5.01 | 60 | 37 |
|  |  |  |  |  | 130.9 |  | 60 | 48 |
|  | Levamisole hydrochloride | 左旋咪唑盐酸盐 | 16595-80-5 | 205.1 | 178* | 4.67 | 100 | 31 |
|  |  |  |  |  | 91 |  | 100 | 46 |
|  | Tinidazole | 替硝唑 | 19387-91-8 | 248.2 | 121.2* | 5.55 | 80 | 21 |
|  |  |  |  |  | 93 |  | 80 | 25 |
|  | Oxfendazole | 奥芬达唑 | 53716-50-0 | 316.2 | 159* | 7.75 | 70 | 43 |
|  |  |  |  |  | 191.1 |  | 70 | 27 |
|  | Arprinocide | 阿普西特 | 55779-18-5 | 278.1 | 143.1* | 7.35 | 103 | 34 |
|  |  |  |  |  | 107 |  | 103 | 79 |
|  | dimetridazole | 二甲硝咪唑 | 551-92-8 | 142.2 | 96* | 4.96 | 65 | 21 |
|  |  |  |  |  | 81 |  | 65 | 36 |
|  | ipronidazole | 异丙硝唑 | 14885-29-1 | 170.3 | 124 | 7.91 | 50 | 25 |
|  |  |  |  |  | 109* |  | 50 | 33 |
|  | metronidazole | 甲硝唑 | 443-48-1 | 172.2 | 127.9* | 4.19 | 50 | 20 |
|  |  |  |  |  | 82 |  | 50 | 37 |
|  | ronidazole | 罗硝唑 | 7681-76-7 | 201.2 | 140* | 4.51 | 50 | 15 |
|  |  |  |  |  | 55 |  | 50 | 27 |
|  | Ornidazole | 奥硝唑 | 16773-42-5 | 220 | 128* | 6.27 | 70 | 23 |
|  |  |  |  |  | 82 |  | 70 | 43 |
| 抗病毒类 | oseltamivir | 奥司他韦 | 196618-13-0 | 313.1 | 166* | 7.49 | 100 | 30 |
|  |  |  |  |  | 225.1 |  | 100 | 20 |
|  | Amantadine | 金刚烷胺 | 768-94-5 | 152.1 | 135* | 5.1 | 70 | 25 |
|  |  |  |  |  | 93 |  | 70 | 38 |
| 四环素类 | Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate | 强力霉素单盐酸半乙醇半水合物 | 24390-14-5 | 445 | 428.1* | 7.45 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 154.1 |  | 80 | 35 |
|  | Tetracycline hydrochloride | 盐酸四环素 | 64-75-5 | 445.1 | 410.2* | 5.69 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 427.1 |  | 80 | 19 |
|  | Oxytetracycline | 土霉素 | 79-57-2 | 461.2 | 426.2* | 5.16 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 443.2 |  | 80 | 17 |
|  | Chlortetracycline hydrochloride | 盐酸金霉素 | 64-72-2 | 479.1 | 462 | 6.38 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 444* |  | 80 | 28 |
| 喹诺酮类 | Nalidixicacid | 萘啶酸 | 389-08-2 | 233 | 215* | 9.7 | 68 | 18 |
|  |  |  |  |  | 187 |  | 68 | 34 |
|  | Oxolinic acid | 恶喹酸 | 14698-29-4 | 262 | 244.1* | 8.1 | 70 | 26 |
|  |  |  |  |  | 216.1 |  | 70 | 40 |
|  | Flumequin | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 262.1 | 244.1* | 10.04 | 77 | 23 |
|  |  |  |  |  | 202.1 |  | 77 | 42 |
|  | Norfloxacin | 诺氟沙星 | 70458-96-7 | 320.1 | 276.1* | 5.15 | 80 | 26 |
|  |  |  |  |  | 233.1 |  | 80 | 35 |
|  | Enoxacin | 依诺沙星 | 74011-58-8 | 321 | 303* | 4.91 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 234 |  | 80 | 30 |
|  | Ciprofloxacin | 环丙沙星 | 85721-33-1 | 332.1 | 288.1* | 5.32 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 245.1 |  | 80 | 33 |
|  | Pefloxacin mesylate | 培氟沙星(甲磺酸) | 70458-95-6 | 334.1 | 316.1* | 5.28 | 80 | 27 |
|  |  |  |  |  | 290.2 |  | 80 | 25 |
|  | Lomefloxacin hydrochloride | 洛美沙星（盐酸盐） | 98079-52-8 | 352 | 265 | 5.56 | 80 | 33 |
|  |  |  |  |  | 308.1* |  | 80 | 28 |
|  | Danofloxacin | 达氟沙星 | 112398-08-0 | 358.1 | 340.1* | 5.56 | 77 | 30 |
|  |  |  |  |  | 314.1 |  | 77 | 24 |
|  | Enrofloxacin | 恩诺沙星 | 93106-60-6 | 360 | 316.1* | 5.79 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 245.1 |  | 80 | 35 |
|  | Nadifloxacin | 那氟沙星 | 124858-35-1 | 361.2 | 283.1* | 9.77 | 110 | 53 |
|  |  |  |  |  | 257 |  | 110 | 54 |
|  | Ofloxacin | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | 362.2 | 318.1* | 5.22 | 80 | 26 |
|  |  |  |  |  | 261.1 |  | 80 | 38 |
|  | Marbofloxacin | 马波沙星 | 115550-35-1 | 363.1 | 320.1* | 4.98 | 80 | 23 |
|  |  |  |  |  | 72 |  | 80 | 46 |
|  | Fleroxacin | 氟罗沙星 | 79660-72-3 | 370 | 326.1* | 5.2 | 80 | 27 |
|  |  |  |  |  | 269.2 |  | 80 | 35 |
|  | Sarafloxacin hydrochloride | 沙拉沙星 | 91296-87-6 | 386 | 342.3* | 6.38 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 299 |  | 80 | 38 |
|  | Sparfloxacin | 司帕沙星 | 110871-86-8 | 393 | 349.2* | 6.56 | 80 | 30 |
|  |  |  |  |  | 292 |  | 80 | 38 |
|  | Orbifloxacin | 奥比沙星 | 113617-63-3 | 396 | 352* | 5.96 | 80 | 24 |
|  |  |  |  |  | 295.2 |  | 80 | 32 |
|  | Difluoxacin hydrochloride | 双氟沙星（盐酸盐） | 91296-86-5 | 400.1 | 356.1* | 6.52 | 80 | 28 |
|  |  |  |  |  | 299.1 |  | 80 | 41 |
| 青霉素及头孢类 | Amoxicillintrihydrate | 阿莫西林三水合物 | 61336-70-7 | 366.2 | 349.1* | 6.57 | 46 | 13 |
|  |  |  |  |  | 114.1 |  | 46 | 30 |
|  | Cephalexin | 头孢氨苄 | 15686-71-2 | 348 | 157.9* | 4.49 | 55 | 13 |
|  |  |  |  |  | 174 |  | 55 | 21 |
|  | Cephradine | 头孢拉定 | 38821-53-3 | 350 | 175.9* | 4.81 | 55 | 17 |
|  |  |  |  |  | 157.9 |  | 55 | 13 |
|  | Cefadroxil | 头孢羟氨苄 | 50370-12-2 | 364 | 114 | 3.64 | 40 | 25 |
|  |  |  |  |  | 208* |  | 40 | 13 |
|  | Cefaclor | 头孢克洛 | 53994-73-3 | 367.9 | 174* | 4.02 | 55 | 19 |
|  |  |  |  |  | 105.9 |  | 55 | 27 |
|  | Cefapirin sodium | 头孢吡啉钠 | 24356-60-3 | 424.1 | 292* | 3.82 | 45 | 21 |
|  |  |  |  |  | 152 |  | 45 | 29 |
|  | Cefazolin | 头孢唑啉 | 25953-19-9 | 454.9 | 323* | 5.42 | 60 | 15 |
|  |  |  |  |  | 155.8 |  | 60 | 21 |
|  | Cefotaxime | 头孢噻肟 | 63527-52-6 | 456 | 166.9* | 5.03 | 60 | 28 |
|  |  |  |  |  | 125 |  | 60 | 70 |
|  | Sodium cefamandole | 头孢孟多钠 | 30034-03-8 | 463 | 347* | 6.97 | 70 | 12 |
|  |  |  |  |  | 158.1 |  | 70 | 23 |
|  | Cefpirome | 头孢匹罗 | 84957-29-9 | 515 | 119.9* | 4.14 | 70 | 21 |
|  |  |  |  |  | 167 |  | 70 | 33 |
|  | Ceftiofur | 头孢噻呋 | 80370-57-6 | 524 | 241* | 7.93 | 60 | 23 |
|  |  |  |  |  | 124.8 |  | 60 | 80 |
|  | Cefquinome sulfate | 头孢喹肟（硫酸盐） | 118443-89-3 | 529 | 134* | 4.6 | 60 | 19 |
|  |  |  |  |  | 396 |  | 60 | 19 |
|  | Ceftazidime | 头孢他啶 | 72558-82-8 | 547 | 467.8 | 3.9 | 60 | 16 |
|  |  |  |  |  | 166.9* |  | 60 | 34 |
|  | Cefoperazone sodium | 头孢哌酮钠 | 62893-20-3 | 646.4 | 143 | 6.55 | 70 | 38 |
|  |  |  |  |  | 530.2* |  | 70 | 15 |
| 农药 | Cyromazine | 灭蝇胺 | 66215-27-8 | 167.1 | 125 | 3.45 | 60 | 24 |
|  |  |  |  |  | 85* |  | 60 | 24 |
| 增效剂 | Diaveridine | 敌菌净 | 5355-16-8 | 261 | 245* | 4.64 | 90 | 35 |
|  |  |  |  |  | 123 |  | 90 | 31 |
|  | trimethoprim | 甲氧苄氨嘧啶 | 738-70-5 | 291.1 | 230.1* | 4.98 | 95 | 33 |
|  |  |  |  |  | 123.1 |  | 95 | 34 |
| 氯霉素类 | Chloramphenicol | 氯霉素 | 56-75-7 | 321 | 152.1* | 7.74 | -75 | -24 |
|  |  |  |  |  | 256.9 |  | -75 | -17 |
|  | Thiamphenicol | 甲砜霉素 | 15318-45-3 | 353.9 | 289.9 | 5.43 | -75 | -18 |
|  |  |  |  |  | 184.9* |  | -75 | -28 |
|  | Florfenicol | 氟苯尼考 | 73231-34-2 | 356 | 119* | 7.21 | -80 | -23 |
|  |  |  |  |  | 184.9 |  | -80 | -12 |
| 解热镇痛类 | Phenacetin | 非那西丁 | 62-44-2 | 180.1 | 138 | 7.85 | 71 | 21 |
|  |  |  |  |  | 110* |  | 71 | 27 |
|  | 4-Isopropylaminoantipyrine | 4-异丙基氨基安替比林 | 3615-24-5 | 246.1 | 153.1 | 4.6 | 90 | 17 |
|  |  |  |  |  | 125* |  | 90 | 20 |
|  | antipyrine | 安替比林 | 60-80-0 | 189 | 56 | 6.12 | 60 | 27 |
|  |  |  |  |  | 77* |  | 60 | 37 |
|  | Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 103-90-2 | 152.1 | 110* | 4.05 | 76 | 23 |
|  |  |  |  |  | 93 |  | 76 | 31 |
| 林可酰胺类 | Lincomycin hydrochloride | 林可霉素盐酸盐 | 859-18-7 | 407.3 | 126.1* | 4.24 | 30 | 32 |
|  |  |  |  |  | 359.2 |  | 30 | 27 |
|  | Pirlimycinhydrochloride | 吡利霉素盐酸盐 | 78822-40-9 | 411.2 | 112* | 6.68 | 120 | 33 |
|  |  |  |  |  | 363.1 |  | 120 | 23 |
|  | Clindamycin hydrochloride | 盐酸克林霉素 | 21462-39-5 | 425.3 | 126.1* | 7.08 | 50 | 32 |
|  |  |  |  |  | 377.1 |  | 50 | 27 |
| 硝基呋喃类 | Furazolidone | 呋喃唑酮 | 67-45-8 | 226 | 122* | 6.52 | 56 | 29 |
|  |  |  |  |  | 139.1 |  | 56 | 21 |
|  | Nitrofurantoin | 呋喃妥因 | 67-20-9 | 239.1 | 122* | 5.84 | 80 | 25 |
|  |  |  |  |  | 168 |  | 80 | 20 |
|  | Furatadone | 呋喃它酮 | 139-91-3 | 325 | 100 | 4.42 | 85 | 34 |
|  |  |  |  |  | 281* |  | 85 | 17 |
| 其他 | （-）-Scopolamine | (-)-东莨菪碱 | 51-34-3 | 304.2 | 138.1* | 4.54 | 110 | 30 |
|  |  |  |  |  | 103 |  | 110 | 52 |
|  | Methapyrilene | 美沙吡林 | 91-80-5 | 262.1 | 217* | 7.21 | 50 | 18 |
|  |  |  |  |  | 97 |  | 50 | 52 |
|  | Olaquindox | 喹乙醇 | 23696-28-8 | 264.2 | 143* | 3.79 | 80 | 43 |
|  |  |  |  |  | 212 |  | 80 | 30 |
|  | procaine | 普鲁卡因 | 59-46-1 | 237.2 | 100.2* | 4.24 | 50 | 22 |
|  |  |  |  |  | 164.4 |  | 50 | 23 |
|  | Atropine | 阿托品 | 51-55-8 | 290.1 | 93.1* | 5.33 | 100 | 43 |
|  |  |  |  |  | 124.1 |  | 40 | 24 |
|  | Tiamulin | 泰妙菌素 | 55297-95-5 | 494.3 | 192.1* | 10.16 | 80 | 27 |
|  |  |  |  |  | 163.1 |  | 80 | 40 |
|  | Roxarsone | 洛克沙砷 | 121-19-7 | 261.8 | 243.8* | 3.74 | -62 | -18 |
|  |  |  |  |  | 153.1 |  | -65 | -28 |
|  | Melatonine | 褪黑素 | 73-31-4 | 233.3 | 174.1* | 7.35 | 68 | 18 |
|  |  |  |  |  | 158.9 |  |  |  |

（资料性）
添加药物及违禁物定量限值

141种非法添加药物及违禁物定量限值表

| 英文名 | 中文名 | Mass | 保留时间RT（min) | S/N | 定量限(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorprenaline | 氯丙那林 | 214.0 / 154.1 | 5.40 | 115 | 0.05 |
| Terbutaline hemisulfate salt | 硫酸特布他林 | 226.0 / 170.1 | 3.59 | 177 | 0.05 |
| Tulobuterol | 妥布特罗 | 228.0 / 154.0 | 6.06 | 249 | 0.05 |
| Clonidine hydrochloride | 盐酸可乐定 | 230.0 / 213.0 | 4.40 | 123 | 0.05 |
| Cimbuterol | 西布特罗 | 234.1 / 160.1 | 4.13 | 261 | 0.05 |
| Salbutamol | 沙丁胺醇 | 240.2 / 148.1 | 3.58 | 179 | 0.05 |
| Zilpaterol hydrochloride | 齐帕特罗（盐酸盐） | 262.1 / 185.1 | 3.59 | 306 | 0.05 |
| Clenproperol | 克伦丙罗 | 263.1 / 245.0 | 5.46 | 86 | 0.05 |
| Metoprololtartrate | 酒石酸美托洛尔 | 268.2 / 116.1 | 6.07 | 178 | 0.05 |
| Clenbuterol | 克伦特罗 | 277.0 / 203.0 | 6.15 | 158 | 0.05 |
| Ritodrine hydrochloride | 盐酸利托君 | 288.1 / 121.0 | 4.44 | 145 | 0.05 |
| Clenpenterol hydrochloride | 克伦潘特盐酸盐 | 291.0 / 203.0 | 7.04 | 187 | 0.05 |
| Hydroxymethylclenbuter hylclenbuterol | 盐酸羟甲基克伦特罗 | 293.1 / 203.0 | 5.19 | 212 | 0.05 |
| Ractopamine hydrochloride | 盐酸莱克多巴胺 | 302.2 / 164.1 | 5.30 | 175 | 0.05 |
| Mabuterol hydrochloride | 盐酸马布特罗 | 311.1 / 237.0 | 7.13 | 162 | 0.05 |
| Clencyclohexerol hydrochloride | 克伦塞罗盐酸盐 | 319.1 / 132.1 | 4.82 | 159 | 0.05 |
| Bromchlorbuterol hydrochloride | 盐酸溴代克伦特罗 | 323.0 / 248.9 | 6.44 | 169 | 0.05 |
| Mapenterol hydrochloride | 盐酸马贲特罗 | 325.0 / 237.0 | 7.98 | 107 | 0.05 |
| Labetalol hydrochloride | 盐酸拉贝洛尔 | 329.1 / 162.0 | 7.27 | 206 | 0.05 |
| phenylethanolamineA | 苯乙醇胺A | 345.1 / 327.2 | 8.82 | 183 | 0.05 |
| Formoterolfumaratedihydrate | 福莫特罗富马酸盐二水合物 | 345.2 / 149.1 | 6.08 | 212 | 0.05 |
| Brombuterol | 溴布特罗 | 367.0 / 292.8 | 6.73 | 256 | 0.05 |
| Bambuterol hydrochloride | 盐酸班布特罗 | 368.2 / 312.1 | 6.84 | 296 | 0.05 |
| Lincomycin hydrochloride | 林可霉素盐酸盐 | 407.3 / 359.2 | 4.21 | 266 | 0.1 |
| Pirlimycin hydrochloride | 吡利霉素盐酸盐 | 411.2 / 363.1 | 6.55 | 194 | 0.1 |
| Clindamycin hydrochloride | 盐酸克林霉素 | 425.3 / 377.1 | 6.96 | 257 | 0.1 |
| Virginiamycin | 维及霉素 | 526.2 / 508.3 | 10.96 | 79 | 0.1 |
| Oleandomycin | 竹桃霉素 | 688.4 / 158.2 | 8.30 | 81 | 0.1 |
| Erythromycin | 红霉素 | 734.5 / 576.4 | 8.86 | 82 | 0.1 |
| Clarithromycin | 克拉霉素 | 748.5 / 158.0 | 10.32 | 104 | 0.1 |
| Josamycin | 交沙霉素 | 828.6 / 109.0 | 11.22 | 138 | 0.1 |
| Roxithromycin | 罗红霉素 | 837.6 / 158.1 | 10.56 | 221 | 0.1 |
| Spiramycin | 螺旋霉素 | 843.3 / 142.2 | 6.57 | 205 | 0.1 |
| tilmicosin | 替米考星 | 869.5 / 696.5 | 7.79 | 744 | 0.1 |
| tylosin | 泰乐菌素 | 916.6 / 174.0 | 9.33 | 81 | 0.1 |
| Tildipirosin | 泰地罗新 | 734.5 / 576.5 | 8.85 | 98 | 0.1 |
| sulphacetamide | 磺胺醋酰 | 215.0 / 156.0 | 4.33 | 117 | 0.05 |
| sulfaguanidine | 磺胺脒 | 215.1 / 92.0 | 4.33 | 126 | 0.05 |
| Sulfapyridine | 磺胺吡啶 | 250.1 / 108.0 | 6.82 | 177 | 0.05 |
| sulfapyrazole | 磺胺吡唑 | 250.1 / 184.0 | 5.05 | 196 | 0.05 |
| Sulfadiazine | 磺胺嘧啶 | 251.1 / 156.0 | 4.70 | 237 | 0.05 |
| Sulfamethoxazole | 磺胺甲恶唑 | 254.1 / 108.0 | 7.18 | 192 | 0.05 |
| Sulfathiazole | 磺胺噻唑 | 256.0 / 108.0 | 4.85 | 124 | 0.05 |
| Sulfamerazine | 磺胺甲基嘧啶 | 265.2 / 156.1 | 5.35 | 214 | 0.05 |
| Sulfisoxazole | 磺胺异恶唑 | 268.1 / 113.2 | 7.56 | 200 | 0.05 |
| Sulfamoxol | 磺胺恶唑 | 268.1 / 113.2 | 5.60 | 208 | 0.05 |
| sulfamethizole | 磺胺甲噻二唑 | 271.0 / 108.0 | 5.84 | 113 | 0.05 |
| sulfabenzamide | 苯甲酰磺胺 | 277.1 / 108.0 | 8.20 | 161 | 0.05 |
| sulfisomidine | 磺胺二甲异嘧啶 | 279.0 / 186.0 | 4.20 | 179 | 0.05 |
| Sulfamethazine | 磺胺二甲基嘧啶 | 279.1 / 156.0 | 5.91 | 152 | 0.05 |
| sulfamonomethoxine | 磺胺间甲氧嘧啶 | 281.1 / 126.1 | 6.56 | 146 | 0.05 |
| Sulfaclozine | 磺胺氯吡嗪 | 285.0 / 92.0 | 8.38 | 160 | 0.05 |
| sulfachloropyridazine | 磺胺氯哒嗪 | 285.1 / 108.1 | 6.78 | 166 | 0.05 |
| sulfaquinoxaline | 磺胺喹恶啉 | 301.1 / 108.0 | 8.51 | 123 | 0.05 |
| Sulfadoxine | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 311.1 / 156.1 | 7.27 | 142 | 0.05 |
| Sulfadimethoxine | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 311.1 / 218.0 | 8.59 | 123 | 0.05 |
| Sulfaphenazole | 磺胺苯吡唑 | 315.0 / 327.2 | 8.90 | 173 | 0.05 |
| Furazolidone | 呋喃唑酮 | 226.0 / 122.0 | 6.41 | 91 | 0.1 |
| Nitrofurantoin | 呋喃妥因 | 239.1 / 168.0 | 5.76 | 88 | 0.1 |
| Furatadone | 呋喃它酮 | 325.0 / 281.0 | 4.36 | 81 | 0.1 |
| Prednisone | 泼尼松 | 359.2 / 341.2 | 8.64 | 94 | 0.1 |
| Cortisone | 可的松 | 361.2 / 163.2 | 8.83 | 143 | 0.1 |
| Prednisolone | 泼尼松龙 | 361.2 / 147.2 | 8.75 | 110 | 0.1 |
| Hydrocortisone | 氢化可的松 | 363.2 / 105.0 | 8.87 | 62 | 0.1 |
| Methylprednisolone | 甲基泼尼松龙 | 375.2 / 339.2 | 9.74 | 167 | 0.1 |
| Fluoromethalone | 氟米龙 | 377.2 / 279.3 | 11.12 | 192 | 0.1 |
| Beclomethasone | 倍氯米松 | 409.2 / 279.3 | 10.32 | 123 | 0.1 |
| Flumethasone | 氟米松 | 411.3 / 253.2 | 9.97 | 154 | 0.1 |
| Fludrocortisone21-acetate | 醋酸氟氢可的松 | 423.2 / 343.2 | 11.17 | 146 | 0.1 |
| Fludroxycortide | 氟氢缩松 | 437.3 / 361.2 | 10.86 | 142 | 0.1 |
| Deflazacort | 地夫可特 | 442.3 / 142.1 | 11.32 | 118 | 0.1 |
| Triamcinolonediacetate | 曲安西龙双醋酸酯 | 479.2 / 441.2 | 10.86 | 145 | 0.1 |
| 4-Isopropylaminoantipyrine | 4-异丙基氨基安替比林 | 246.1 / 125.0 | 4.54 | 162 | 0.1 |
| antipyrine | 安替比林 | 189.0 / 77.0 | 6.02 | 127 | 0.1 |
| Phenacetin | 非那西丁 | 180.1 / 110.0 | 7.83 | 164 | 0.1 |
| Acetaminophen | 对乙酰氨基酚 | 152.1 / 110.0 | 4.01 | 109 | 0.1 |
| oseltamivir | 奥司他韦 | 313.1 / 225.1 | 7.49 | 198 | 0.05 |
| Amantadine | 金刚烷胺 | 152.1 / 93.0 | 5.10 | 120 | 0.05 |
| Doxycycline | 强力霉素单盐酸半乙醇半水合物 | 445.0 / 154.1 | 7.45 | 75 | 0.1 |
| Tetracycline | 盐酸四环素 | 445.1 / 427.1 | 5.69 | 79 | 0.1 |
| Oxytetracycline | 土霉素 | 461.2 / 443.2 | 5.16 | 71 | 0.1 |
| Chlortetracycline | 盐酸金霉素 | 479.1 / 444.0 | 6.38 | 73 | 0.1 |
| Nalidixicacid | 萘啶酸 | 233.0 / 215.0 | 9.70 | 202 | 0.05 |
| Oxolinicacid | 恶喹酸 | 262.0 / 216.1 | 8.10 | 203 | 0.05 |
| Flumequin | 氟甲喹 | 262.1 / 244.1 | 10.04 | 204 | 0.05 |
| Norfloxacin | 诺氟沙星 | 320.1 / 276.1 | 5.07 | 118 | 0.05 |
| Enoxacin | 依诺沙星 | 321.0 / 303.0 | 4.87 | 108 | 0.05 |
| Ciprofloxacin | 环丙沙星 | 332.1 / 288.1 | 5.24 | 79 | 0.05 |
| Pefloxacin | 培氟沙星(甲磺酸) | 334.1 / 290.2 | 5.21 | 62 | 0.05 |
| Lomefloxacin | 洛美沙星（盐酸盐） | 352.0 / 308.1 | 5.47 | 147 | 0.05 |
| Danofloxacin | 达氟沙星 | 358.1 / 340.1 | 5.47 | 142 | 0.05 |
| Enrofloxacin | 恩诺沙星 | 360.0 / 245.1 | 5.69 | 152 | 0.05 |
| Nadifloxacin | 那氟沙星 | 361.2 / 257.0 | 9.77 | 202 | 0.05 |
| Ofloxacin | 氧氟沙星 | 362.2 / 318.1 | 5.14 | 135 | 0.05 |
| Marbofloxacin | 马波沙星 | 363.1 / 320.1 | 4.91 | 177 | 0.05 |
| Fleroxacin | 氟罗沙星 | 370.0 / 326.1 | 5.12 | 132 | 0.05 |
| Sarafloxacin | 沙拉沙星 | 386.0 / 342.3 | 6.26 | 121 | 0.05 |
| Sparfloxacin | 司帕沙星 | 393.0 / 292.0 | 6.43 | 175 | 0.05 |
| Orbifloxacin | 奥比沙星 | 396.0 / 352.0 | 5.85 | 140 | 0.05 |
| Difloxacin | 双氟沙星（盐酸盐） | 400.1 / 299.1 | 6.40 | 127 | 0.05 |
| Amoxicillintrihydrate | 阿莫西林三水合物 | 366.2 / 114.1 | 3.55 | 104 | 0.1 |
| Cephalexin | 头孢氨苄 | 348.0 / 157.9 | 4.44 | 82 | 0.1 |
| Cephradine | 头孢拉定 | 350.0 / 175.9 | 4.73 | 92 | 0.1 |
| Cefadroxil | 头孢羟氨苄 | 364.0 / 208.0 | 3.61 | 91 | 0.1 |
| Cefaclor | 头孢克洛 | 367.9 / 105.9 | 3.99 | 103 | 0.1 |
| Cefapirin | 头孢吡啉钠 | 424.1 / 292.0 | 3.79 | 115 | 0.1 |
| Cefazolin | 头孢唑啉 | 454.9 / 155.8 | 5.33 | 135 | 0.1 |
| Cefotaxime | 头孢噻肟 | 456.0 / 166.9 | 4.96 | 90 | 0.1 |
| Cefamandole | 头孢孟多钠 | 463.0 / 158.1 | 6.84 | 111 | 0.1 |
| Cefpirome | 头孢匹罗 | 515.0 / 119.9 | 4.07 | 101 | 0.1 |
| Ceftiofur | 头孢噻呋 | 524.0 / 124.8 | 7.78 | 106 | 0.1 |
| Cefquinome | 头孢喹肟（硫酸盐） | 529.0 / 134.0 | 4.53 | 163 | 0.1 |
| Ceftazidime | 头孢他啶 | 547.0 / 467.8 | 3.86 | 154 | 0.1 |
| Cefoperazone | 头孢哌酮钠 | 646.4 / 530.2 | 6.43 | 165 | 0.1 |
| Ethopabate | 乙氧酰胺苯甲酯 | 238.1 / 206.0 | 8.29 | 178 | 0.1 |
| dimetridazole | 二甲硝咪唑 | 142.2 / 96.0 | 4.89 | 82 | 0.1 |
| ipronidazole | 异丙硝唑 | 170.3 / 109.0 | 7.77 | 141 | 0.1 |
| metronidazole | 甲硝唑 | 172.2 / 127.9 | 4.15 | 126 | 0.1 |
| Clopidol1 | 氯羟吡啶 | 192.2 / 100.9 | 4.49 | 126 | 0.1 |
| ronidazole | 罗硝唑 | 201.2 / 140.0 | 4.45 | 184 | 0.1 |
| Thiabendazole | 噻苯哒唑 | 202.2 / 175.0 | 4.94 | 182 | 0.1 |
| Levamisolehydrochloride | 左旋咪唑盐酸盐 | 205.1 / 178.0 | 4.60 | 177 | 0.1 |
| Dinitolmide | 二硝托胺 | 226.0 / 67.0 | 6.51 | 75 | 0.1 |
| Ornidazole | 奥硝唑 | 220.0 / 128.0 | 6.27 | 120 | 0.1 |
| Tinidazole | 替硝唑 | 248.2 / 121.2 | 5.46 | 102 | 0.1 |
| Oxfendazole | 奥芬达唑 | 316.2 / 159.0 | 7.75 | 116 | 0.1 |
| Arprinocide | 阿普西特 | 278.1 / 107.0 | 7.35 | 174 | 0.1 |
| Cyromazine | 灭蝇胺 | 167.1 / 85.0 | 3.41 | 62 | 0.1 |
| Diaveridine | 敌菌净 | 261.0 / 245.0 | 4.58 | 207 | 0.05 |
| trimethoprim | 甲氧苄氨嘧啶 | 291.1 / 230.1 | 4.91 | 210 | 0.05 |
| Chloramphenicol | 氯霉素 | 321.0 / 256.9 | 7.73 | 181 | 0.05 |
| Thiamphenicol | 甲砜霉素 | 353.9 / 184.9 | 5.40 | 143 | 0.05 |
| Florfenicol | 氟苯尼考 | 356.0 / 184.9 | 7.19 | 154 | 0.05 |
| Atropine | 阿托品 | 290.1 / 93.1 | 5.30 | 142 | 0.05 |
| Scopolamine | (-)-东莨菪碱 | 304.2 / 103.0 | 4.51 | 151 | 0.05 |
| Methapyrilene | 美沙吡林 | 262.1 / 97.0 | 7.21 | 103 | 0.05 |
| Tiamulin | 泰妙菌素 | 494.3 / 192.1 | 10.16 | 102 | 0.05 |
| procaine | 普鲁卡因 | 237.2 / 100.2 | 4.18 | 145 | 0.1 |
| Roxarsone | 洛克沙砷 | 261.8 / 153.1 | 3.71 | 129 | 0.1 |
| Olaquindox | 喹乙醇 | 264.2/143 | 3.79 | 121 | 0.1 |
| Melatonine | 褪黑素 | 233.3/174.1 | 7.35 | 189 | 0.1 |