DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB34/T XXXX-2021

工业化桥梁三维激光扫描

测量技术规程

Technical Specification for 3D Laser Scanning Measurement

of Industrial Bridges

（征求意见稿）

安徽省市场监督管理局 发布

2022-XX-XX发布    2022-XX-XX实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、东南大学、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司。

本文件主要起草人： 沈国栋

目次

前    言	I

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本规定	3

5 前期准备	5

6 数据采集	7

7 数据处理	9

8 成果质量控制与归档	12

附录A 标靶制作尺寸及样式	14

附录B 三维激光扫描记录表	15

工业化桥梁三维激光扫描测量技术规程

范围

本文件规定了在公路桥梁工程建设中三维激光扫描测量技术应用的基本规定、前期准备、数据采集、数据处理、成果质量控制与归档等内容。

本规程适用于架站式三维激光扫描技术在公路桥梁预制、安装、成桥等阶段的外观、尺寸和位置的扫描测量。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50026-2020       工程测量标准

GB 55018-2021       工程测量通用规范

GB/T 24356-2023      测绘成果质量检查与验收

GB/T 18316-2008      数字测绘成果质量检查与验收

JTG F80/1-2017       公路工程质量检验评定标准 第一分册 土建工程

JTG/T 3650-2020      公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3650-02-2019    特大跨径公路桥梁施工测量规范

SJG 144-2023         隧道与地下工程三维激光扫描测量技术标准

T/CECS 790-2020     地面三维激光扫描工程应用技术规程

CH/Z 3017-2015       地面三维激光扫描作业技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

三维激光扫描测量 3D laser scanning measurement

通过架设地面固定测站的方式，发射激光获取被测物体表面三维坐标等多种信息的非接触式主动测量技术。

3.2

点云  point cloud

以离散、不规则方式分布在三维空间中的点的集合。

3.3

点间距   distance between points

点云中相邻两点之间的空间距离。

3.4

点云精度 point cloud precision

点云测量值与真值的接近程度。

3.5

特征点   feature points

通过确定的规则或算法从点云数据中选取的具有可识别几何特性的点。

3.6

点云配准   point cloud registration

把不同站点获取的点云数据转换到同一坐标系的过程。

3.7

配准残差 registration residual

点云中点的实际观测值和估计值在x、y、z坐标方向的差。

3.8

标靶   target

扫描过程中用于拼接和定位的参考标志。

3.9

噪点 noise point

受光线、材质、振动及检测仪器等因素影响，点云中偏离扫描目标的异常点、孤立点。

3.10

点云拟合 point cloud fitting

将离散分布在三维空间中代表某一特性的点用光滑曲线或曲面表示的过程。

3.11

点云切片 point cloud slice

用任意平面对点云进行剖切时，距剖切平面两侧一定距离内的所有点在剖切平面上的投影点的集合。

3.12

七参数模型 seven parameter model

两个不同空间直角坐标系之间转换的一种数学模型。

基本规定

4.1 公路桥梁构件的结构尺寸和平整度，以及安装和成桥后结构高程、偏位、倾斜值等参数可采用架站式三维激光扫描测量，其允许误差、检查方法和频率应符合现行《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/l)的有关规定。

前期准备

数据采集

点云配准

降噪抽稀

分类精简

数据处理

编写测量成果报告

最终检查

成果质量控制与归档

坐标系转换

点云数据采集

需要

是否需要控制测量

现场数据检查

不合格

不需要

合格

点云建模

数据导出备份

控制测量

测站或标靶布设

资料和技术准备

设备准备

线状特征

面状特征

体状特征

点状特征

成果分析

成果验收

成果归档

过程检查

4.2 三维扫描测量工作宜包括前期准备、数据采集、数据处理、成果质量控制与归档，作业流程如图4.2所示。

图4.2 三维激光扫描测量作业流程

4.3 三维激光扫描基准应符合下列要求：

1 桥梁构件预制阶段，宜采用自定义平面坐标系或轴线坐标系、自定义高程。

2 桥梁安装、成桥等阶段，宜采用工程整体坐标系。

3 时间基准应采用公元纪年，时间应采用北京时间。

4.4 三维激光扫描作业的点云精度和点间距应满足表4.4的要求。

表4.4 公路桥梁扫描测量点云精度和点间距要求

| 特征点间距中误差（mm） | 点位相对于临近控制点中误差（mm） | 采样最大点间距（mm） |
| --- | --- | --- |
| ≤3 | ≤5 | ≤3 |

条文说明：工程应用中，点云精度是重要的参数指标。由于桥梁质量检测精度要求高，点云精度指标参照了《地面三维激光扫描作业技术规程》 CH/Z 3017-2015 与《地面三维激光扫描工程应用技术规程》 T/CECS 790-2020 中点云精度等级一等的要求。

4.5 三维激光扫描设备的规格型号应根据公路桥梁质量检验实测项目的精度、测量范围等要求选择。三维激光扫描仪工作的温度、湿度、天气等环境条件，应符合设备自带使用说明书中有关要求。

4.6 三维激光扫描仪应定期送法定检定机构检定，并在检定有效期内使用。当出现仪器受损、数据异常等情况时，应进行重新检定。

条文说明：地面三维激光扫描仪需校准的几种情况：

- 新仪器的初始校准：由于在制造和运输过程中可能会产生一定的偏差，为确保设备的测量准确性，需要进行初始校准；

- 定期校准：仪器在正常使用过程中，也可能因为各种原因（如温度变化、震动等）导致测量精度下降，依据现行行业标准《地面激光扫描仪校准规范》JJF1406的有关规定，需要1年有效期进行定期校准；

- 更换或维修后校准：仪器在主要部件（如镜头、传感器等）被更换或维修之后，需要进行重新校准；

- 环境变化后的校准：仪器所在的工作环境条件（如温度、湿度、气压等）发生了显著变化时，需要进行重新校准；

- 测量结果异常时校准：在使用过程中，如果发现仪器的测量结果存在明显的偏差或不一致性时，需要及时进行校准检查。

# 5 前期准备

## 5.1 资料和技术准备

5.1.1 三维激光扫描测量实施前应进行资料和技术准备，宜包括资料收集、实地调查、技术方案编制等工作。

5.1.2 资料收集至少应包括：

1 项目委托书。

2 项目设计图纸、设计变更、现场照片等文件资料。

3 拟扫描区域附近已有的平面、高程控制点等资料。

5.1.3  实地调查应包括：现场地形、地貌及测量作业的条件等。

5.1.4 应根据收集到的资料及实地调查情况，确定公路桥梁各阶段实测内容，编制激光扫描测量技术方案。技术方案宜包括项目概况、测区环境、已有相关资料、作业依据及技术要求、仪器和软件的选型、扫描对象分析及精度指标、测站及标靶布设、作业线路规划、作业人员配置、作业流程、安全保障措施等。

## 5.2 设备准备

5.2.1 三维激光扫描仪应符合下列规定：

1 精度参数应按表5.2.1-1的规定采用。

表5.2.1-1三维激光扫描仪的精度参数

| 技术指标 | 标称测距误差（mm） | 标称测角误差（″） | 有效点云范围（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数要求 | ≤2+10ppm | ≤16 | ≤D且≤S/2 |
| 注: ppm指随测距增加的比例误差，是测距的百万分之一；D指标称精度对应的距离； S指标称测程。 |  |  |  |

2 一般技术参数应满足表5.2.1-2要求。

表5.2.1-2三维激光扫描仪的一般技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 工作环境温度 | 5 ℃~40℃ |
| 防水要求 | 不低于《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208规定的IP54级 |
| 标称测程S | ≥100m |
| 水平扫描角度范围 | 360° |
| 竖向扫描角度范围 | ≥270° |
| 扫描速度 | ≥50万点/s |

3 配套数据处理软件应具有良好的兼容性。

4 宜具有双轴补偿功能。

5.2.2 作业前应对仪器进行外观检查、通电检查，并应符合下列规定：

1 仪器各部件及附件齐全、匹配，无功能性损伤，激光镜头清洁无污染。

2 仪器通电检查性能正常，电池容量和存储容量满足作业要求。

# 6 数据采集

## 6.1 一般规定

6.1.1 应根据实测项目点云质量要求，设置测设站点、扫描等级、扫描速率、扫描范围等。

6.1.2 当项目对扫描成果无特殊要求时，可不开启扫描仪拍照功能。

条文说明：扫描仪不开启拍照功能可以减少每站的扫描时间并有效降低点云数据密度，显著减少外业时间并提升内业处理的效率，从而缩短测量时间。

6.1.3 扫描作业时宜选择在扫描目标体表面干燥时进行。

6.1.4 标靶的主要类型和制作应符合附录A的要求。

6.1.5 当实测项目需要提供绝对坐标时，应布设控制网，控制网测量应符合《工程测量标准》GB 50026中有关规定。

## 6.2 测站和标靶布设

6.2.1 测站的布设应符合下列规定：

1 测站应设置在无剧烈振动、远离高压强磁场且通视条件好的区域。

2 测站的布设应全覆盖目标物。

3 多站布设时，各测站扫描范围应重叠。相邻测站间应通视，且间距宜在30m以内。目标物复杂时宜减小站点间距。

4 目标区域或者扫描路线中出现拐角时，应按图6.2.1架设测站，并符合下列规定：

1) 对于“孤立型”对象或区域，应在附近架设至少四站；

2) 对于“凸型”对象或区域，应在附近架设至少两站；

3) 对于“凹凸相间型”对象或区域，应在附近架设至少三站。

图6.2.1 架设测站示意图

6.2.2 标靶的布设应符合下列规定：

1 标靶应布设在视野开阔、光线良好、安全稳固的位置。

2 每个测站扫描标靶的数量不应少于4个，相邻两站公共标靶数量不应少于4个。

3 标靶布设应遵循水平方向上均匀分布、垂直方向上错落布设，且保证标靶任意3点不共线，4点不共面，任意2点之间的距离不宜小于10m。

4 三维激光扫描仪的激光束与平面标靶的入射角不应大于50°。

5 当采用标靶直接测量特征点时，标靶的安装误差不应大于测量精度要求的1/10，标靶的识别精度不应低于测量精度要求的1/3。

## 6.3 数据采集

6.3.1 点云数据采集应符合下列规定：

1 扫描作业前仪器宜放置在作业环境中10 min以上。

2 当测量现场出现震动情况时，宜对三脚架进行加固处理，并重新采集该站点云数据。

3 当扫描测量部位的点云数据为多站扫描数据配准而成时，应采用公共标靶配准，连续传递配准次数不应大于4次，且扫描路线应闭合。

4 相邻测站间有效点云的重叠度宜不少于30%，特殊困难情况应不少于10%。

5 扫描工作中出现仪器断电、死机、位置变动和数据异常等情况时，应初始化扫描仪及其他设备，重新开展扫描工作。

6 点云数据存在缺失时，应对缺失部分更换测站位置进行补测。

7 每站扫描作业结束，应检查仪器的点云预览界面，确认获取的点云数据完整无误，方可迁站。

6.3.2 扫描过程记录内容应符合下列规定，记录表格格式见附录B。

1 绘制控制点、目标物、测站点、标靶位置分布示意图，并记录编号。

2 针对目标物、测站点、标靶放置点进行拍照，并记录照片编号。

3 记录扫测参数、时间、环境温度等扫测信息。

6.3.3 扫描数据应及时导入电脑，并检查点云数据覆盖范围完整性、标靶数据完整性和可用性。对缺失和异常数据，应及时补扫。

# 7 数据处理

## 7.1 一般规定

7.1.1 数据处理包括数据预处理和参数提取。数据预处理宜包括点云配准、坐标系转换、降噪抽稀、分类精简等。

7.1.2 参数提取前应检查点云是否存在分层、错位等情况。

7.1.3 对于大规模的点云数据，宜根据数据处理软件和硬件性能，按构件类型区分和高效处理的原则对点云数据进行分割处理。

7.1.4 点云数据处理软件宜包括仪器自带的系统软件和数据后处理软件两部分，应具有格式转换功能，处理后的点云宜保存为通用数据格式。

7.1.5 在未完成数据成果制作前，应保留扫描设备存储硬盘中的原始数据，并备份原始数据文件。对于同一个项目的点云数据，宜采用同一个项目文件进行管理、查看、编辑和处理。

## 7.2 数据预处理

7.2.1 点云配准应符合下列规定：

1 多站点云数据应转换到统一空间坐标系统。

2 点云配准应按粗配准和精配准两个阶段进行，其中粗配准可依靠人工选取相邻区域的匹配点或自动搜索标靶的匹配点进行配准，精配准宜在粗配准的基础上依靠软件自动配准。

3 扫描数据宜采用标靶点配准，公共标靶配准点个数应符合本规程第6.3.1条的有关规定。

4 点云数据配准完成后，应采用扫描仪自带软件功能对其进行平差处理。处理后同名点的配准残差应不大于本规程表4.4规定的特征点间距中误差的1/2。

7.2.2 当需要将扫描数据转换到绝对坐标系下时，坐标系转换应符合下列规定：

1 坐标系转换参数解算应选取覆盖该数据区域且均匀分布的3个及以上控制点标靶数据。

2 转换宜采用七参数模型，并固定比例因子，转换残差不应超过本规程表4.4规定的点位相对于临近控制点中误差的1/2。

3 应设有不少于1个坐标系转换检查点。

7.2.3 点云数据中存在脱离扫描目标物的异常点、孤立点等噪点时，应进行数据的降噪抽稀处理，并应符合下列规定：

1 宜首先利用自动去噪算法，对噪点进行整体分离，然后根据自动剔除情况，采用人工方式进一步降噪或删除多余点。

2 点云降噪抽稀不应影响目标物特征识别与提取，抽稀后最大点间距应满足本规程表4.4的要求。

3 当存在无法修补优化的缺失点时，应进行相关点云原始数据的重新采样。

7.2.4 分类精简应符合下列规定：

1 可分为周边构筑物、地面和公路桥梁结构三类。

2 点云数据分类宜先采用自动分类，自动分类未能判别点云类别或分类错误时，应采用人工修正分类。

3 与桥梁测量目标无关的点应裁剪或删除。

## 7.3 参数提取

7.3.1 特征要素提取应符合下列规定：

1 桥梁结构表面明显的顶点、转角点、端点等特征点的三维坐标信息宜采用基于曲率和法矢量的提取方法，结合人工交互等方式直接定位或识别。

2 桥梁结构表面非明显的测量特征点的三维坐标信息宜采用软件自动拟合、分析计算、软件人工交互等方式提取。

3 靶标靶心三维坐标信息宜采用软件自动拟合等方式提取。

4 桥梁结构边缘线、相交线、中心线、对角线等特征线以及桥梁结构顶底面、腹板面等特征面，宜采用最小二乘法、深度学习等方式来拟合形成相应的特征要素。

7.3.2 几何尺寸提取应符合以下规定：

1 对于直观简单参数，应根据本规程第7.3.1条的规定提取相应特征点的三维坐标，直接形成桥梁外观尺寸检测所需的信息。

2 对于无法直接量取的几何尺寸信息，可通过点云逆向建模，经切片投影和矢量处理后获取尺寸信息。

7.3.3 平整度提取应符合以下规定：

1 宜采用最小二乘法拟合一个平均面作为基准面。

2 宜通过遍历所有测量点到平均面的凹凸深度，获取深度的最大值和最小值作为平整度测量值。

7.3.4 高程、偏位提取应符合以下规定：

1 宜将预处理完成的桥梁整体点云模型通过控制点转换到工程整体坐标系后，再提取位置信息。

2 对于目标物为等截面结构时，可采用点云数据拟合方式获取结构中心线位置信息。

3 对于有明显轮廓线的目标物，可采用直接测量轮廓线特征点坐标值的方法获取位置信息。

7.3.5 倾斜值提取应符合以下规定：

1 区段倾斜差异较小时，宜选择相对高差最大的2个部位进行倾斜换算。

2 当测量规则横断面的目标物倾斜值时，宜采用点云数据拟合的方法，获取不同高度的形心坐标值并换算为目标物的倾斜值。

3 当通过测量目标物外轮廓线倾斜的方式来评测目标物的倾斜时，可采用直接获取轮廓线上特征点坐标值的方法进行测量，轮廓线处点云最大相邻点间距应小于5mm。

4 当外立面转角处无明显外轮廓线时，宜采用点云数据拟合的方法生成外轮廓线后，再提取倾斜值。

7.3.6 对于构造复杂、安装精度要求高的桥梁结构的质量检测，可将实测点云模型和基于深化设计信息的BIM制造模型进行对比分析，得到全面直观的偏差比对，并根据需求对偏差数据进行提取。

# 8 成果质量控制与归档

## 8.1 成果质量控制

8.1.1  三维激光扫描测量成果质量控制应符合现行《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356)和《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316)的有关规定。

8.1.2 项目成果资料应实行“二级检查、一级验收”制度，即过程检查、最终检查和验收制度，各进程应独立、按顺序进行。

8.1.3 成果质量检查验收应包括下列内容：

1 测站、标靶和控制网等布设位置图。

2 仪器设备的精度指标、检定和校准记录。

3 外业观测记录、点云成果数据及内业处理计算资料。

4 测量成果图表。

8.1.4 成果应根据质量验收结果评定质量等级，质量等级分为合格和不合格两级。当成果质量验收中发现不合格项时，应立即提出处理意见，退回作业部门进行纠正。纠正后的成果应重新进行质量验收。

## 8.2 成果归档

8.2.1 成果归档资料应包括以下内容：

1 项目归档目录。

2 技术方案。

3 数据采集与处理记录。

4 扫描原始数据。

5 模型处理数据。

6 测量成果报告。

7 质量检查与验收报告。

8 其他资料。

8.2.2 成果归档文件应满足下列要求：

1 技术文档齐全、完整，内容真实、表述准确。

2 各项资料应逐一登记，并形成成果资料清单。

3 各项作业记录、技术资料和成果表应签署完整。

4 相关报告应数据详尽，图表清晰，指标明确。

8.2.3 扫描原始数据归档应符合下列规定：

1 扫描原始数据应由扫描仪直接导出，并编号分类存储。

2 基本描述信息，应包括数据结构、坐标系、反射率、点云密度、扫描范围、操作人员、采集时间等。

3 点云数据宜采用.xyz、.txt、.pts、.las、.laz、.pcd等格式，编码方式应为ASCII码或二进制。

8.2.4 点云模型处理数据归档应满足下列要求：

1 桥梁三维模型数据可由点云后处理软件或自行开发的程序生成并导出，并按构件编号分类存储。

2 桥梁三维模型数据宜采用.pcd、.ply、.wrp、.wrl、.stl等格式。

3 若存在与激光点云数据配套的影像数据，该影像数据宜采用.tiff或.jpeg格式。

8.2.5 测量成果报告应包括测量方法、数据处理、结果分析和成果检查等内容，同时应提供清晰、准确的成果表和成果图，并给出相应的结论和建议。

8.2.6 质量检查与验收报告宜包括下列文件：

1 项目实施工作总结。

2 质量评定总结报告。

3 其他相关材料。

- 附录A 标靶制作尺寸及样式

A.1  标靶按照功能可分为公共标靶和控制点标靶，其中公共标靶用于点云配准，控制点标靶用于获取点云绝对坐标。

A.2  标靶按照结构可分为平面标靶和立体标靶，宜选择球形、圆形、方形或多面体等形状，尺寸应根据项目特点、精度要求等确定，标靶推荐尺寸见表A.1。

A.3  采用球形标靶时，标靶不同截面直径的极差不应大于l mm。

A.4  标靶颜色应与现场环境形成反差。平面标靶应选用反射率差异大的材质，立体标靶应采用整体反射率大的材质。

表A.1标靶制作示例表（cm）

| 名称 | 实物图 | 尺寸示意图 |
| --- | --- | --- |
| 圆形标靶 |  |  |
| 方形标靶 |  |  |
| 球形标靶 |  |  |

# 附录B 三维激光扫描记录表

| 表B.1 三维激光扫描记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  | 扫描日期: 年 月 日 时 |  |  |  | 天气: |
| 测站编号: |  |  |  | 气压: |  |  |  |
| 扫描仪编号: |  |  |  | 温度: |  |  |  |
| 扫描仪型号: |  |  |  | 湿度: |  |  |  |
| 扫描仪高度: |  |  |  | 观测点类型: |  |  |  |
| 标靶编号: |  |  |  | 标靶类型: |  |  |  |
| 相邻测站编号： |  |  |  | 相邻测站关系图： |  |  |  |
| 扫描作业情况（仪器参数设置、扫描区域等）： |  |  |  | 影像采集情况： |  |  |  |
| 测站位置描述： |  |  |  | 标靶位置描述： |  |  |  |
| 测站与标靶位置示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫描单位: |  | 作业员: |  |  | 记录员: |  |  |

本规范用词说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。