建筑施工拉杆式悬挑脚手架

应用技术规程

（征求意见稿）

前   言

根据安徽省市场监督管理局《关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）文件的要求，编制组在编制过程中开展了广泛的调查研究，认真总结了近年来拉杆式悬挑脚手架设计安装施工的实施情况和实践经验，参考了有关标准，并结合安徽省工程实际，在广泛征求了有关方面意见的基础上，反复讨论、协调和修改，最后审查定稿。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 荷载；6 设计和构造；7 搭设、使用与拆除；8 检查和验收；9 安全管理与维护等。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由安徽水利开发有限公司负责具体技术内容的解释。请各有关单位在执行本规程过程中，注意收集资料、总结经验，并将需要修改、补充的意见和建议反馈给省金田建筑设计咨询有限责任公司（地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇青年路与唐安路交口南侧设计创意产业园3#楼6楼605室，邮箱：495841408@qq.com,联系电话：0551-63711857)，以供修编时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：安徽水利开发有限公司

安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司

参编单位：安徽建工集团股份有限公司

合肥工业大学

宿松县水利局

安徽省第一建筑工程有限公司

安徽金煌建设集团有限公司

安徽和广建设有限公司

安徽国信建设集团有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

安徽地矿建设工程有限责任公司

安徽卓良新材料有限公司

淮南市顺陈施工劳务有限公司

蚌埠高新技术产业开发区城乡建设局

北京盈建科软件股份有限公司

安徽六安公路桥梁工程有限公司

安徽铁森建筑劳务有限公司

主要起草人员：王志强、孟磊、俞叶保、刘毛方、周建威、陈刚、邱东帅、谷晓亮、荣健、陈浩、方诗圣、詹静、陈安英、王果、侯田汉、唐世安、吴先锋、梅进军、王以江、顾雍鼎、王大庆、刘丽芝、尹宗成、徐世红、杨璇、宋俊、冯岳、陈小群、杨涛、付庆虎、马孝宇、刘尔东、沈杰、童光金、傅宏林、王磊、秦琳、胡佳歆、熊祖稳、杨长城、韩正虎、苏成国、徐飞、詹彪、郝慧杰、殷周、李小龙、陈翔、刘淼、王伟军、陈程

主要审查人：

目次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1术语	2

2.2符号	4

3 基本规定	7

4 材料	8

5 荷载	9

5.1荷载分类	9

5.2荷载标准值	9

5.3荷载效应组合	10

6 设计和构造	12

6.1 一般规定	12

6.2 计算	14

6.3构造	19

7 搭设、使用与拆除	21

7.1施工准备	21

7.2 安装搭设	21

7.3 使用	22

7.4 拆除	22

8 检查和验收	24

8.1 构配件的检查和验收	24

8.2 悬挑脚手架的检查与验收	24

9 安全管理与维护	26

附录A  悬挑式脚手架荷载计算常用数据	28

表A.1 扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk（kN/m）	28

表A.2  悬挑式脚手架常用材料自重	29

表A.3  敞开式钢管脚手架的挡风系数	29

附录B   悬挑式脚手架常用材料力学特征	30

表B.1  常用热轧普通工字钢的规格、理论重量及截面特性	30

表B.2   脚手架钢管截面力学特征	31

附录C   轴心受压构件的稳定系数	32

表C.0.1   Q235冷弯薄壁型钢轴心受压构件的稳定系数	32

表C.0.2   Q355冷弯薄壁型钢轴心受压构件的稳定系数	33

表C.0.3   b类截面轴心受压构件的稳定系数（采用轧制或焊接截面）	34

附录D：悬挑式脚手架质量验收表	35

表D.0.1  悬挑承力架材料与构配件进场检查与验收表	35

表D.0.2  悬挑承力架安装完毕检查与验收	38

附录E：节点构造示意详图	40

附录F：下撑上拉式悬挑承力架	46

本规程用词说明	48

条 文 说 明	49

# 1 总则

1.0.1 为规范建筑施工拉杆式悬挑脚手架的应用，贯彻执行国家安全生产的方针政策，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用建筑施工用拉杆式悬挑脚手架的设计与制作、搭设与拆除、检查和验收管理。

1.0.3 拉杆式悬挑脚手架的设计与制作、搭设与拆除、检查和验收管理除执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

# 2.1术语

2.1.1  拉杆式悬挑脚手架 cantilever steel tubular scaffolding

由悬挑承力架和钢管脚手架架体组成。通过支座锚固、钢拉杆或下撑杆件将悬挑承力架附着于主体结构上并承受相应荷载，为建筑施工提供安全防护功能的作业脚手架。

2.1.2  钢拉杆 steel rod

悬挑钢梁与其上部建（构）筑物主体结构之间连接的具有传递荷载作用的一种上拉构件。

2.1.3  下撑杆件 lower brace

悬挑钢梁与其下部建（构）筑物主体结构之间连接的具有传递荷载作用的一种斜向受压构件。

2.1.4  附着支座 attached support

通过高强螺栓、钢板等将悬挑钢梁固定在建（构）筑物主体结构外侧的构造型式。

2.1.5  悬挑承力架 cantilevered bearing scaffolding

附着于主体结构上，设置在钢管脚手架底部并将荷载传递给建（构）筑物主体结构的悬挑钢构件。

2.1.6  纵向承力钢梁 longitudinal supporting steel beam

沿脚手架立杆纵向设置在立杆底端并将荷载传力至悬挑承力架的承力钢构件。

2.1.7 双耳拉环 Double earrings

钢拉杆与其上部建（构）筑物主体结构之间连接的具有传递荷载作用的一种传力构件。

2.1.8  钢管脚手架 steel tubular scaffolding

采用扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架等形式搭设在悬挑承力架上的双排作业脚手架架体。

2.1.9  立杆定位件  locating elements of upright tube

设置在悬挑承力架或纵向承力钢梁上用于固定脚手架立杆位置的构件。

2.1.10  连墙件 tie member

将脚手架架体与建（构）筑物主体结构连接，能够传递拉力和压力的构件。

2.1.11  立杆间距 spacing of upright tube

脚手架相邻立杆之间的轴线距离。

2.1.12  立杆纵距（跨）longitudinal spacing of upright tube

脚手架相邻立杆之间的纵向间距。

2.1.13  立杆横距 transverse spacing of upright tube

脚手架相邻立杆之间的横向间距。双排脚手架为内、外立杆轴线间的距离。

# 2.2符号

## 2.2.1  荷载和荷载效应

P ——集中荷载设计值；

q ——均布荷载设计值；

M ——弯矩设计值；

N ——轴向力设计值；

V ——剪力设计值；

R——支座反力；

gk——每米立杆承受的结构自重标准值；

NG1k——脚手架结构自重标准值产生的立杆轴向力；

NG2k——构配件自重标准值产生的立杆轴向力；

Nl ——连墙件轴向力设计值；

ΣNQk——施工均布活荷载标准值产生的立杆轴向力总和；

ν——挠度；

σ——弯曲正应力；

τ——剪应力；

S——荷载效应组合的设计值；

——风荷载标准值；

——基本风压。

## 2.2.2  材料性能和抗力

E——钢材的弹性模量；

Rc——扣件抗滑承载力设计值；

f——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

——对接焊缝抗压强度设计值；

——对接焊缝抗拉强度设计值；

——对接焊缝抗剪强度设计值；

——角焊缝抗拉、抗压、抗剪强度设计值；

——螺栓抗拉强度设计值；

——螺栓抗剪强度设计值；

R——结构构件的承载力设计值；

[υ]——容许挠度。

## 2.2.3  几何参数

A——钢管或构件的截面面积；

An——净截面面积；挡风面积；

Aw——迎风面面积；

W——截面模量；

Wｎ——净截面模量；

Φ，d——杆件直径，外径；

h——步距；

i——截面回转半径；

I——毛截面惯性矩；

In——净截面惯性矩；

y1——计算点至型钢中和轴的距离；

S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

l——长度，跨度，搭接长度；

la——立杆纵距；

lb——立杆横距；

t——杆件壁厚；

tw——型钢腹板厚度；

θ—三角形悬挑支架水平横梁与斜撑的夹角。

## 2.2.4  设计系数

μs——脚手架风荷载体型系数；

μz——风压高度变化系数；

λ——长细比；

[λ]——容许长细比；

γ0—— 结构重要性系数；

β1——计算折算应力的强度设计增大系数；

φ——挡风系数。

# 3  基本规定

    - 3.0.1  拉杆式悬挑脚手架在施工前应编制专项施工方案，经批准后实施。悬挑脚手架架体一次搭设高度不宜超过20m。拉杆式悬挑脚手架的搭设高度从悬挑结构的锚固点所在楼层的结构面开始，算至架体顶部作业层的上表面。

    - 3.0.2  拉杆式悬挑脚手架应具有防止产生水平位移和侧向失稳的构造措施。

    - 3.0.3  拉杆式悬挑脚手架设计与制作、搭设与拆除、检查和验收应满足下列要求：

1 应满足承载力设计要求；

      - 2 不应发生影响正常使用的变形；

      - 3 应满足使用要求，具有安全防护功能；

      - 4 拉杆式悬挑脚手架所依附、承载的主体结构不得受到损害；

      - 5 当遇意外作用和偶然超载时，不应发生整体破坏。

    - 3.0.4  拉杆式悬挑脚手架应构造合理、连接牢靠、搭设与拆除方便、使用安全可靠。

    - 3.0.5  悬挑承力架相关组件应为专业厂家生产的定型化产品。

3.0.6  脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度采用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分应符合表3.0.6的规定。

表3.0.6  脚手架的安全等级

| 悬挑脚手架 |  | 安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 搭设高度（m） | 荷载设计值 |  |
| ≤20 | - | Ⅱ |
| ＞20 | - | Ⅰ |

3.0.7  脚手架结构重要性系数γ0应按表3.0.7的规定取值。

表3.0.7  脚手架结构重要性系数γ0

| 结构重要性系数 | 承载能力极限状态设计 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 安全等级 |  |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| γ0 | 1.1 | 1.0 |

# 4  材 料

4.0.1  用于制作悬挑承力架及纵向承力钢梁的热轧型钢、钢板等应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235B级钢和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中Q355B钢的规定。4.0.2  用于搭设扣件式钢管脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量及构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定；用于搭设盘扣式钢管脚手架等构配件的质量及构造应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231、《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503的规定。

4.0.3  与建筑物连接用大六角高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB／T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB／T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB／T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB／T 1231的规定。

4.0.4  制作悬挑承力架等的焊接材料应与主体金属材料的技术性能相适应。手工焊接采用的焊条应符合《碳钢焊条》GB/T 5117和《低合金钢焊条》GB/T 5118的规定，自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470的规定。

4.0.5  钢拉杆材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1中相关规定，不得采用冷拉及冷轧钢筋。套筒、销轴用铸钢件的质量应符合现行国家标准《一般工程用铸钢碳钢件》GB/T 11352中相关规定。

4.0.6  拉杆式悬挑脚手架常用的工字钢和钢管等材料的力学特征应符合本规程附录B的规定。

# 5 荷载

## 5.1荷载分类

5.1.1  作用于拉杆式悬挑脚手架上的荷载，可分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2  拉杆式悬挑脚手架的永久荷载应根据实际计算，并应包括下列内容：

1 悬挑承力架和纵向承力钢梁的自重；

2 上部钢管脚手架架体、脚手板、安全网、栏杆、挡脚板等构配件的自重，根据相应规范及本规程规定计算；

3 附着在脚手架上的标语、广告设施等的自重；

4 其他永久荷载。

5.1.3  拉杆式悬挑脚手架的可变荷载应包括下列内容：

1 作业层上的操作人员、器具及材料等施工荷载；

2 风荷载；

3 其他可变荷载。

## 5.2荷载标准值

5.2.1  悬挑承力架结构自重标准值按施工方案设计计算确定。

5.2.2  扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值，可按本规程附录A表A.1采用；承插型盘扣式钢管脚手架架体自重标准值可按实际重量取值。

5.2.3  构配件自重标准值可按下列规定采用：

1 脚手板自重标准值可按表5.2.3-1采用；

表5.2.3－1    脚手板自重标准值

| 类别 | 标准值kN/m2 |
| --- | --- |
| 钢脚手板、木脚手板 | 0.35 |
| 钢笆片脚手板 | 0.15 |

注：钢笆片脚手板是指采用平放的钢片纵横编织而成的脚手板，一般钢片宽800mm，边缘部位纵横筋交点处用铁丝扎紧。

2 栏杆与挡脚板自重标准值可按表5.2.3-2采用。

表5.2.3-2     栏杆、挡脚板自重标准值

| 类别 | 标准值（kN/m） |
| --- | --- |
| 栏杆、挡脚板 | 0.17 |

注：栏杆、钢笆脚手板挡板的自重标准值，按照钢管栏杆两道及钢笆片1m高度计算。

3 密目安全网、布制标语及广告自重标准值可按本规程附表A.2取值。

4 其他安全设施及标语等自重标准值按实际值采用。

5.2.4  拉杆式悬挑脚手架作业层的施工荷载标准值根据脚手架用途不同，应按表5.2.4规定采用。石材幕墙、玻璃幕墙等施工荷载较大的分项工程施工，应按实际情况采用且不低于表中取值。

表5.2.4  作业层均布施工荷载标准值

| 脚手架用途 | 荷载标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 砌筑工程作业 | 3.0 |
| 其他主体结构工程作业 | 2.0 |
| 装饰装修作业 | 2.0 |
| 防护 | 1.0 |

注：1  斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算，取值不应低于2.0kN/m2；

2  脚手架上同时存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于5.0kN/m2；

5.2.5  作用于拉杆式悬挑脚手架的水平风荷载应按下式计算：

（5.2.5）

式中： ——风荷载标准值（kN/m2）；

——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009 的规定采用。若计算脚手架立杆承载力，取每一悬挑段底步架的离地高度计算；若计算脚手架连墙件承载力，取每一悬挑段的最大离地高度计算；

——脚手架风荷载体型系数，按本规程第5.2.6条的规定采用；

——基本风压(kN/m2），按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009的规

定采用，取重现期n=10对应的风压值，且不应小于0.3kN/m2。

5.2.6  悬挑脚手架风荷载体型系数按表5.2.6规定采用：

表5.2.6  悬挑脚手架的风荷载体型系数μs

| 背靠建筑物的状况 | 全封闭墙 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- |
| 全封闭、半封闭 | 1.0φ | 1.3φ |

注：1  当采用密目安全网全封闭时，取φ=0.8，μs最大值取1.0；

2  φ为挡风系数，φ=1.2An/AW，其中An为脚手架迎风面挡风面积（m2）；AW为脚手架迎风面面积（m2）。

## 5.3荷载效应组合

5.3.1  拉杆式悬挑脚手架设计时，荷载应按承载能力极限状态和正常使用极限状态计算的需要分别进行组合，并应根据正常搭设、使用或拆除过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，取最不利的荷载组合。

5.3.2  脚手架结构及构配件承载能力极限状态设计时，作业脚手架荷载效应组合应按表5.3.2的规定采用。

表5.3.2  荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载组合 |
| --- | --- |
| 纵向、横向水平杆承载力、变形；拉杆强度； | 永久荷载+施工荷载 |
| 悬挑承力架承载力、变形；立杆稳定；附着支座承载力；架体竖向主框架承载力、稳定 | 永久荷载+施工荷载+w风荷载 |
| 连墙件承载力、稳定 | 风荷载+3.0kN |

注：1  表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不代表代数相加；

2  强度计算项目包括连接强度计算；

3  为风荷载组合系数，取0.6。

# 6 设计

## 6.1 一般规定

6.1.1  拉杆式悬挑脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并应以分项系数设计表达式进行计算。

6.1.2  拉杆式悬挑脚手架结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

6.1.3  拉杆式悬挑脚手架的设计应列入分项工程的专项施工方案,计算应包括下列内容：

1 脚手架立杆稳定性计算，纵向、横向水平杆等受弯构件的承载力和连接扣件的抗滑承载力计算；

2 悬挑承力架的承载能力计算，特别是阳角、拐角等特殊及不利部位承载能力计算；

3 附着处建筑结构的承载能力验算；

4 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。

6.1.4  拉杆式悬挑脚手架的施工图设计应包括下列内容：

1 拉杆式悬挑脚手架平面布置图，应标注悬挑钢梁的位置、间距、悬挑长度、纵向钢梁及其构造、立杆定位件等参数；

2 拉杆式悬挑脚手架立面图，应包括施工电梯位置、卸料平台位置、架体标高、拉杆位置、塔吊附墙杆等特殊部位立面图；

3 拉杆式悬挑脚手架节点详图，应包括附着支座及悬挑钢梁端部、钢拉杆（下撑杆）位置的节点详图；

4 构件详图。

6.1.5  当拉杆式悬挑脚手架按承载能力极限状态设计时，应采用荷载效应基本组合和材料强度设计值计算。当拉杆式悬挑脚手架按正常使用极限状态设计时，应采用荷载效应标准组合和变形限值进行计算。

6.1.6  脚手架内、外立杆的轴力、弯矩应根据其实际承受的永久荷载和可变荷载分别计算。

6.1.7  验算拉杆式悬挑脚手架构件的强度时，应采用构件的净截面面积；验算变形、稳定性时，应采用构件的毛截面面积。悬挑脚手架中的受弯构件，尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。

6.1.8  悬挑承力架和纵向承力钢梁宜采用Q235B钢，钢材的强度设计值和弹性模量应按表6.1.8采用。

表6.1.8  钢材的强度设计值和弹性模量（MPa）

| 钢材牌号 |  | 厚度或直径（mm） | 抗拉、抗弯、抗压强度（ƒ） | 抗剪 （ƒv） | 端部承压（刨平顶紧） | 屈服强度 | 抗拉强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳素结构钢 | Q235 | ≤16 | 215 | 125 | 320 | 235 | 370 |
|  |  | >16，≤40 | 205 | 120 |  | 225 |  |
| 弹性模量（E） |  |  | 2.06×105 |  |  |  |  |

6.1.9  焊缝的强度设计值应按表6.1.9采用。

表6.1.9  焊缝的强度设计值（MPa）

| 钢材种类 | 焊接方法和焊条型号 | 构件钢材的厚度或直径（mm） | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗压 | 抗拉 | 抗剪 | 抗拉、抗弯、 抗剪 |
| Q235 | 自动、半自动焊和E43型焊条的手工焊 | ≤16 | 215 | 185 | 125 | 160 |
|  |  | >16，≤40 | 205 | 175 | 120 | 160 |
|  |  | >40，≤100 | 200 | 170 | 115 | 160 |

注：现场焊缝强度设计值按上表规定乘以折减系数0.90计算。

6.1.10 螺栓连接的强度设计值应符合表6.1.10采用。

6.1.10   螺栓连接的强度设计值（MPa）

| 螺栓的性能等级和构件钢材的牌号 |  | 高强度螺栓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承压型连接 |  |  |
|  |  | 抗拉 | 抗剪 | 承压 |
| 承压型连接高强度螺栓 | 8.8级 | 400 | 250 | -- |
|  | 10.9级 | 500 | 310 | -- |
| 构件 | Q235钢 | -- | -- | -- |
|  | Q355钢 | -- | -- | -- |
|  | Q390钢 | -- | -- | -- |

6.1.11  扣件的抗滑承载力设计值应按表6.1.11采用。

表6.1.11  扣件抗滑承载力设计值（kN）

| 项目 | 承载力设计值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单扣件 | 双扣件 |
| 对接扣件 | 3.2 | — |
| 直角、旋转扣件 | 8 | 12 |

注：扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40N·m，且不应大于65N·m。

6.1.12  Q235、Q355钢管轴心受压构件的稳定系数应分别符合本规程附录表C.0.1、C.0.2的规定，b类截面轴心受压构件的稳定系数应符合本规程附录表C.0.3的规定。

6.1.13  悬挑承力架的轴心受力构件容许长细比应符合表6.1.13的规定。

表6.1.13  轴心受力构件的容许长细比

| 构件类别 |  | 容许长细比[λ] |
| --- | --- | --- |
| 立杆 | 双排架 | 210 |
|  | 单排架 | 230 |
| 横向斜撑、剪刀撑中的压杆 |  | 250 |
| 拉杆 |  | 350 |

注：张紧的钢丝绳、圆钢除外。

6.1.14  悬挑承力架和纵向承力钢梁的受弯构件允许挠度值[υ]应符合表6.1.14的规定。

表6.1.14  悬挑承力架和纵向承力钢梁的受弯构件允许挠度值

| 构件类型 |  | 允许挠度[υ] |
| --- | --- | --- |
| 悬挑承力架和纵向承力钢梁 | 悬臂构件 | L/400 |
|  | 一般构件 | L/250 |

注：L为受弯构件的跨度（对于悬臂梁和伸臂梁，为悬伸长度的2倍）。

## 6.2 计算

6.2.1  悬挑承力架设计，应根据其构造形式进行下列计算：

1 钢梁的抗弯强度、抗剪强度、整体稳定性和挠度；

2 钢拉杆的抗拉强度；

3 下撑杆的抗压强度和稳定性；

4 悬挑承力架锚固件及其锚固连接的抗拉和抗剪强度；

5 悬挑承力架各节点的连接强度；

6 支承悬挑承力架的主体结构构件的承载力及支座混凝土冲切、局部承压验算。

6.2.2  悬挑承力架设计时，需复核型钢梁锚固位置及拉杆位置的主体结构承载能力，并由主体设计单位确认，必要时应采取结构加固措施。

6.2.3  悬挑型钢梁和纵向承力钢梁的承载力应按下列规定计算：

1 在主平面内受弯的实腹构件，其抗弯强度可按下式计算：

(6.2.3-1)

式中：  Mmax——钢梁计算截面最大弯矩设计值；

Wn——钢梁的净截面模量；

ƒ——钢材的抗弯强度设计值。

2 在主平面内受弯的实腹构件，抗剪强度可按下式计算：

(6.2.3-2)

式中：  Vmax——计算截面沿腹板平面作用的最大剪力设计值；

S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

I——型钢毛截面惯性矩；

tw——型钢腹板厚度；

fv——钢材的抗剪强度设计值。

3 当悬挑型钢梁承受集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时，应按下列规定进行局部承压验算：

（1）当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时，腹板计算高度上边缘的局部承压强度应按下列公式计算：

(6.2.3-3)

lz=3.253Iftw   (6.2.3-4)

(6.2.3-5)

式中：——集中荷载设计值，对动力荷载应考虑动力系数（N）；

——集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度，宜按式（6.2.5-4） 计算，也可采用简化式（6.2.5-5）计算（mm）；

——梁上翼缘绕翼缘中面的惯性矩（mm4）；

——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度（mm）；

——自梁顶面至腹板计算高度上边缘的距离；对焊接梁为上翼缘厚度，

对轧制工字形截面梁，是梁顶面到腹板过渡完成点的距离（mm）；

——钢材的抗压强度设计值（N/mm2）。

（2）在梁的支座处，当不设置支承加劲肋时，也应按式（6.2.3-3）计算腹板计算高度下边缘的局部压应力。支座集中反力的假定分布长度，应根据支座具体尺寸按式（6.2.3-5）计算。

4 在悬挑型钢梁的腹板计算高度边缘处，若同时承受较大的正应力、剪应力和局部压应力，或同时承受较大的正应力和剪应力时，其折算应力应按下列公式计算：

(6.2.3-6)

(6.2.3-7)

式中：——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力，和应按本标准式（6.2.5-2）和式（6.2.5-3）计算，应按式（6.2.5-7)计算，和以拉应力为正值，压应力为负值；

——梁净截面惯性矩；

——所计算点至梁中和轴的距离；

——强度增大系数；当与异号时，取=1.2；当与同号或=0时，取=1.1。

6.2.4  悬挑型钢支承梁和纵向钢梁的整体稳定性应按下式验算：

（6.2.4）

式中：——计算截面处最大弯矩设计值（N·mm）；

——悬挑型钢支承梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的相关规定采用；

——按受压最大纤维确定的梁毛截面模量（mm3）。

6.2.5  轴心受力构件强度可按下式计算：

（6.2.5）

式中：    N——计算截面轴力设计值；

An——有效净截面面积。

6.2.6  轴心受压构件的稳定性应按下式计算：

（6.2.6）

式中：N——构件最大轴向力设计值；

——轴心受压稳定系，按本规程附录C采用；

A——计算截面面积。

6.2.7  受弯构件的变形应按下式验算：

υ≤ [υ]               （6.2.7）

式中：υ——受弯构件的挠度；

[υ]——受弯构件的允许挠度值。

6.2.8  悬挑承力架与主体结构连接时，悬挑承力架与主体结构的连接螺栓计算应符合下列规定：

1 当螺栓仅承受剪力时，其承载力设计值应取受剪和承压承载设计值中较小值：

（6.2.8-1）

      - （6.2.8-2）

式中：nv——受剪面数目；

d——螺栓公称直径（mm）；在式（6.2.10-2）中，当剪切面在螺纹处时，应按螺纹处的有效截面面积计算受剪承载力设计值；

      - ∑t——在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值（mm）；

——螺栓的抗剪和承压强度设计值（N/mm2）。

2 当螺栓仅承受轴向拉力时，其承载力应按下式计算：

（6.2.8-3）

式中：——螺栓的抗拉强度设计值（N/mm2）。

3 当螺栓同时承受剪力和轴向拉力时，其承载力应按下式计算：

（6.2.8-4）

（6.2.8-5）

式中：——所计算的某个螺栓所承受的剪力和拉力（N）；

——一个螺栓按普通螺栓计算的受剪、受拉和承压承载力设计值。

6.2.9  悬挑承力架的连接耳板(图 6. 2. 9)应按下列公式进行抗拉、抗剪强度计算:

图 6.2.9    连接耳板受剪面示意图

1 连接耳板孔净截面处的抗拉强度应按下列公式计算:

（6.2.9-1）

（6.2.9-2）

式中: —连接耳板受拉应力(N/mm2 ) ;

—连接耳板轴向拉力设计值(N) ;

—连接耳板厚度(mm) ;

—连接耳板中预留孔一侧的受拉计算宽度(mm) ;

—连接耳板的抗拉强度设计值(N/mm2 ) ;

—计算宽度取括号中的小值 ;

—连接耳板中预留孔一侧至耳板边缘的净距(mm) ;

—连接耳板预留孔的孔径(mm) 。

2 连接耳板抗剪强度应按下列公式计算:

(6.2.9-3)

(6.2.9-4)

式中: —连接耳板受剪应力(N/mm2 );

—连接耳板轴向拉力设计值(N) ;

—连接耳板厚度(mm) ;

—顺受力方向 , 预留孔边至距耳板边缘最距离(mm) ;

—连接耳板的孔径(mm) ;

—连接耳板端部抗剪截面宽度(mm) ;

—连接耳板的抗剪强度设计值(N/mm2 )。

6.2. 10 悬挑承力架的销轴应按下列公式进行承压强度 、抗剪强度计算:

1   销轴承压强度应按下式计算:

(6.2.10-1)

式中: —局部压应力(N/mm2);

—拉杆的轴向拉力设计值(N);

—销轴直径(mm);

—连接耳板厚度(mm);

—连接耳板的承压强度设计值(N/mm2 )。

2 销轴抗剪强度应按下式计算:

(6.2.10-2)

式中: —销轴剪应力(N/mm2);

—拉杆的轴向拉力设计值(N);

—销轴直径(mm);

—销轴受剪面数目;

—销轴的抗剪强度设计值(N/mm2)。

6.2.11 悬挑承力架节点部位的焊缝应按下列公式进行角焊缝强度计算:

1 悬挑梁与连接耳板的焊缝应按偏心力作用下(图 6.2.11)进行角焊缝强度计算:

图 6.2.11   悬挑梁与连接耳板的焊缝示意图

(6.2.11-1)

(6.2.11-2)

(6.2.11-3)

式中:—角焊缝的剪应力(N/mm2) ;

—角焊缝的正应力(N/mm2) ;

—拉杆拉力设计值(N) ;

—拉力设计值在 X方向的分力(N) ;

—拉力设计值在 Y方向的分力(N) ;

—角焊缝的计算厚度 ,取0.7(mm) ;

—角焊缝的焊脚尺寸(mm) ;

—角焊缝的计算长度,对每条焊缝取其实际长度减去 2(mm) ;

—正面角焊缝的强度设计值增大系数 ,取 1.2 ;

—角焊缝的强度设计值 (N/mm2) 。

3  悬挑梁内端与连接端板的焊缝应按剪力和轴向压力作用 下进行角焊缝强度计算:

(6.2.11-4)

(6.2.11-5)

(6.2.11-6)

式中: —角焊缝的剪应力 (N/mm2) ;

—角焊缝的压应力 (N/mm2) ;

—悬挑梁内端的剪力设计值 (N) ;

—悬挑梁轴向压力设计值 (N);

—角焊缝的计算厚度 , 取0.7 (mm) ;

—角焊缝的焊脚尺寸 (mm) ;

—角焊缝的计算长度,对每条焊缝取其实际长度减去 2(mm) ;

—角焊缝的强度设计值  (N/mm2 ) ;

—正面角焊缝的强度设计值增大系数 , 取 1. 2 。

6.2.12  悬挑承力架与主体结构连接螺栓处混凝土承载力计算应符合下列规定：

1 当连接螺栓承受剪力时，螺栓孔处混凝土受压承载力应按下式计算：

（6.2.12-1）

式中：——单个螺栓所承受的剪力（N）；

b——螺栓孔混凝土受荷计算系数，取0.39；

1——混凝土局部承压提高系数，取1.73；

fc——安装时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

b——混凝土外墙、梁的厚度（mm）；

d0——螺栓孔的直径（mm）。

2 当连接螺栓承受轴向拉力时，螺栓孔处混凝土受冲切时，其承载能力应符合下式要求：

（6.2.12-2）

式中：——单个螺栓所承受的拉力设计值；

um——冲切临界截面的周长，可取螺栓垫板周长+4h0；

h0——混凝土的有效截面高度（mm）；

ft——安装时混凝土龄期试块轴心抗拉强度设计值（N/mm2）；

6.2.13  悬挑脚手架底部承力架为钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁时，其设计验算可采用以建筑主体结构支承点为支点的结构计算简图（图6.2.13）。

Lc1≤ 1800 mm                               1800mm ＜  Lc1 ≤ 2500mm

图6.2.13 底部承力架为钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁的计算示意图

N 内——脚手架内立杆轴向力设计值；N 外——脚手架外立杆轴向力设计值；q——型钢梁自重线荷载标准值。Lc1——悬挑承力钢梁悬挑端面至建筑主体结构支承点的距离；Lc2——脚手架外立杆至建筑主体结构支承点的距离；Lc3——脚手架内立杆至建筑主体结构支承点的距离。T内——内道拉杆承受的拉力；T外——外道拉杆承受的拉力。

6.2.14  悬挑承力架设计计算时，因悬挑承力架与主体结构外侧面连接，支承点应取实际连接位置。

## 6.3 构造

6.3.1  拉杆式悬挑脚手架的悬挑承力架应采用工具式构件，并应能可靠地承受和传递其上部钢管脚手架传递的荷载。

6.3.2  悬挑钢梁应符合下列规定：

1 悬挑钢梁应采用热轧普通工字钢，型号选用按设计计算确定。悬挑钢梁的悬挑长度按设计确定，工字钢截面高度不应小于160mm；

2 焊接在悬挑钢梁端部的钢板，厚度不应小于12mm；钢板上螺栓间距、边距和端距容许值应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定；

3 悬挑钢梁间距宜按架体立杆纵距一一对应设置。

6.3.3  附着支座应符合下列规定：

1 附着支座采用单头预埋件或预埋螺栓孔，通过高强度螺栓将悬挑钢梁锚固在主体结构上；

2 附着支座采用螺栓与建筑物连接时，螺栓型号应为不低于8.8级的高强螺栓。

6.3.4  脚手架立杆应支承于悬挑承力架或纵向承力钢梁上。承力结构构造应满足下列要求：

1 悬挑承力架间距布置宜模数化；

2 钢拉杆最不利受力工况下的计算应力值与强度设计值之比应小于0.5。钢拉杆直径应按计算确定，且不小于20mm。

3 悬挑承力架构件的连接焊缝应采用角焊缝，焊缝尺寸应经计算确定，并应符合下列规定:

- 焊脚尺寸hf不应小于6mm;

- 不应采用断续式角焊缝;

- 角焊缝的最小计算长度应为其焊脚尺寸hf的8倍，且不应小于50mm;

- 拉杆与连接耳板的连接应采用搭接连接的对称式角焊缝，其最小搭接长度应为连接耳板厚度的5倍，且不应小于50mm。

- 型钢梁与连接端板应采用围焊式角焊缝。

- 4悬挑梁的顶面应焊接与拉杆连接的连接耳板。连接耳板厚度不应小于 10mm，焊脚尺寸应经计算确定且不应小于6mm;连接耳板孔洞的直径应与销轴或螺栓匹配，销轴或螺栓直径不应小于 20mm。

5 采用螺栓与建筑物主体结构连接时，螺栓直径应由设计确定，且不宜小于20mm，其数量应不少于2个。预埋于主体结构的套管直径应与螺栓配套，固定牢固；

6 钢梁悬挑长度小于及等于1800mm时，至少设置1根钢拉杆；悬挑长度大于1800mm小于2500mm时，至少设置内外2根钢拉杆，双拉杆不应拉结于同一锚固点。钢拉杆与悬挑构件的轴线宜在同一垂直面内，钢拉杆的水平夹角宜为45°~60°。

6.3.5  悬挑承力架及纵向承力钢梁应设置脚手架的立杆定位件，其位置应符合设计要求，并确保刚度和强度。

6.3.6  纵向承力钢梁与悬挑承力架的连接可采用抱箍等方式可靠固定。

6.3.7  当主体结构设置有预埋件时，悬挑梁内端应与该预埋件焊接，并对焊缝进行强度计算。预埋件锚筋、锚筋与钢板焊缝的设计计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的规定。

# 7 搭设、使用与拆除

## 7.1施工准备

7.1.1  拉杆式悬挑脚手架施工前应根据现场情况、楼层结构布置、搭设高度等编制专项施工方案，并应经审核批准后实施。方案实施前，项目技术负责人应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员进行安全技术交底。

7.1.2  应按照专项施工方案、施工图的要求，制作、安装预埋螺栓，并进行隐蔽工程验收，隐蔽验收应手续齐全。

7.1.3  应按照专项施工方案、施工图纸和相关技术规范的规定，对进场的悬挑承力架及纵向承力钢梁构件、脚手架钢管、扣件及构配件、预埋铁件、螺栓等进行检查验收，不合格产品不得使用。

7.1.4  经检验合格的材料、构配件应分类堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

7.1.5  拉杆式悬挑脚手架的钢管、扣件和悬挑承力架等应做好油漆防腐。

7.1.6  悬挑承力架锚固处的主体结构混凝土强度等级应由设计核算确定，且不应低于C20；

脚手架搭设时，对应主体结构混凝土强度不应低于10Mpa。

## 7.2 安装搭设

7.2.1  拉杆式悬挑脚手架的安装搭设作业，必须明确专人统一指挥，严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行。作业过程中，应加强检查和验收。

7.2.2  安装架设作业应有可靠措施，防止人员、物料坠落。

7.2.3  拉杆在安装过程中不得任意弯折。定尺加工的钢拉杆不得混用、接长或切割等。

7.2.4  拉杆式悬挑脚手架搭设过程中，应及时安装连墙件，当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时，在上层连墙件安装完毕前，应采取临时拉结措施。

7.2.5  悬挑承力架的吊拉构件应及时安装，安装吊拉构件前，架体搭设高度不得超过2倍层高且不应大于6m,安装完成的吊拉构件应紧固。

7.2.6  悬挑承力架与主体结构的固定应牢固可靠。悬挑承力架和钢拉杆或下撑杆件均应可靠连接，并能有效受力。

7.2.7  架体搭设按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ/T 231相关要求进行施工。

## 7.3 使用

7.3.1  拉杆式悬挑脚手架应按设计要求进行使用，不得随意扩大使用范围：架体上的施工荷载应符合设计规定，不得超载，不得承受影响局部构件安全的集中荷载。

7.3.2  脚手架上的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。

7.3.3  脚手架在使用过程中不得进行下列作业：

1 在架体上拉结吊装缆绳或绳索；

2 任意拆除构配件或松动连接件；

3 利用架体支撑模板或用做卸料平台；

4 其他影响架体安全的作业。

7.3.4  悬挑承力架的附着支座、钢拉杆或下撑杆件、拉杆的紧固及连接节点等，应日常检查和定期检查其安全使用情况，定期检查每月不少于一次。

7.3.5  拉杆式悬挑脚手架搭设前、作业层上施加荷载前、每搭设10m左右高度后、达到设计高度后、承受偶然荷载后、遇6级及以上强风后、停用超过1个月、架体部分拆除、有明显震感的地震后以及其他特殊情况，应对脚手架进行全面检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用。

## 7.4拆除

7.4.1  拆除作业前，应认真检查脚手架构造是否符合安全技术规定，并根据检查结果补充完善专项施工方案中拆除顺序和措施，经批准后方可实施。

7.4.2  拆除作业前，应清除脚手架上的垃圾、杂物及影响拆卸作业的障碍物。

7.4.3  拆除作业时，应由专人负责统一指挥。脚手架拆除必须由上而下逐层拆除，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固。

7.4.4  当采取分段、分立面拆除时，应制定技术方案，对不拆除的脚手架两端必须采取可靠加固措施后方可实施拆除作业。

7.4.5  拆除作业必须严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行，严禁违章指挥、违章作业。

7.4.6  拆除时应符合下列规定：

1 拆除作业应有可靠措施防止人员与物料坠落，拆除的构配件应传递或吊运至地面，严禁抛掷；

2 运至地面的构配件应及时检查、修整和保养，按不同品种、规格分类存放，存放场地应干燥、通风，防止构配件锈蚀。

# 8 检查和验收

## 8.1 构配件的检查和验收

8.1.1  脚手架构配件、脚手板应有产品出厂合格证和检测报告等质量证明文件，并在使用前按照国家现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》 JGJ/T 231、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的规定进行抽样检验。同时应符合下列要求：

1拉杆式悬挑脚手架悬挑结构件等涉及架体使用安全的构配件应按要求进行检验。不符合质量要求的构配件不得使用；

2 钢管壁厚应符合专项施工方案的规定并验算符合要求；

3 严禁使用有裂缝、变形的扣件，出现滑丝的螺栓必须更换；

4 脚手架构配件必须在使用前做好防腐处理；

5.周转使用的材料、构配件和设备，应经维修检验合格。

8.1.2  悬挑承力架的质量应符合下列规定：

1 制作悬挑承力架的材料应有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件；

2 构件焊缝的高度和长度应满足设计要求，不得有焊接裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷；

3 悬挑承力架的制作质量应符合附录D表D.1的规定。

8.1.3  预埋螺栓、钢拉杆或钢支撑的质量应符合下列规定：

1 应有产品出厂合格证和检测报告等质量证明文件，工厂化生产的主要承力杆件、涉及结构安全的构件应具有型式检验报告；

2 钢拉杆、下撑杆件的承载能力应满足设计要求，应有构件抽样检测报告；

3 工厂化制作的构配件应有生产厂的标志。

## 8.2 悬挑脚手架的检查与验收

8.2.1  悬挑脚手架应在下列阶段进行检查：

1 悬挑承力架、纵向承力钢梁安装完成后，脚手架搭设前；

2 作业层上施加荷载前；

3 每搭设10m左右高度后；

4 达到设计高度后；

5 承受偶然荷载后；

6 遇有6级及以上强风后；

7 停用超过1个月；

8 架体部分拆除；

9 9 有明显震感的地震后；

10 其他特殊情况。

8.2.2  悬挑脚手架验收应根据下列技术文件进行：

1 专项施工方案；

2 悬挑承力架的安装技术要求及检验方法应符合附录D表D.2的规定；

3 悬挑脚手架架体搭设的技术要求及检验方法应符合附录D表D.3规定。

8.2.3  悬挑脚手架在使用过程中，应定期检查下列项目：

1 悬挑承力架与主体结构连接的拉环、预埋螺栓是否有松动，钢拉杆是否有松动，各节点连接螺栓是否有松动，构（杆）件及节点是否有变形、锈蚀；

2 脚手架架体构造、连墙件是否符合要求，扣件螺栓是否有松动；

3 脚手板是否有腐朽、损坏和绑扎松动；

4 安全防护措施是否符合要求；

5 是否有超载和使用范围的扩大。

# 8.2.4  应经常检查拉杆、锚固螺栓、连接螺栓的松紧程度，拉杆上端固定于主体结构螺栓的螺牙完好性、螺母下的钢板垫板是否设置及螺母外侧螺牙的外露丝扣数。发现问题及时调整，保证吊拉构件受力均衡、可靠工作。

# 9 安全管理与维护

9.0.1  拉杆式悬挑脚手架安装拆卸人员必须经过建设行政主管部门培训考试合格，持证上岗。

9.0.2  拉杆式悬挑脚手架安装拆卸人员应定期体检，健康状况应符合架子工职业安全健康要求。

9.0.3  安装拆卸作业必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋，正确使用劳动防护用品。

9.0.4  拉杆式悬挑脚手架搭设、拆除作业前，应根据脚手架高度及坠落半径，在地面对应位置设置临时围护和警告标志，并应设专人监护。

9.0.5  拉杆式悬挑脚手架安装拆除作业，必须严格执行专项施工方案、安全技术交底和安全技术操作规程，应有防止高空坠落和落物伤人的防护措施。

9.0.6  悬挑脚手架构配件的质量和安装质量，应符合本规程规定，并经检查验收合格后方可使用。

9.0.7  雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业；雨、 雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业，雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，雪天应清除积雪。

9.0.8  架体上的施工荷载必须符合设计要求，严禁超载使用。架体上的建筑垃圾及杂物应及时清理。

9.0.9  严禁扩大脚手架的使用范围，不得将模板支架、缆风绳、混凝土和砂浆输送管道、卸料平台等固定在脚手架上，严禁借助脚手架起吊重物。

9.0.10  应每月不少于1次定期组织拉杆式悬挑脚手架使用安全检查，明确专人做好日常维护工作，及时消除安全隐患。

9.0.11  拉杆式悬挑脚手架在使用期间，严禁进行任何可能影响拉杆式悬挑脚手架安全的违章作业。严禁任意拆除悬挑承力架构件、松动吊拉构件调紧装置和锚环、螺栓及其锁定装置，改变其受力状态，降低承载能力。严禁任意拆除主节点处的纵、横向水平杆，连墙件。

9.0.12  在脚手架上进行电、气焊作业时，必须实行审批制度，有可靠的防火措施，并设专人进行监护。

9.0.13  工地临时用电线路的架设及悬挑脚手架接地、避雷措施等，应按《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定执行。

9.0.14  拉杆式悬挑脚手架沿架体外围必须用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并顺环扣逐个与架体绑扎牢固。

9.0.15  悬挑脚手架底部与墙体之间的间隙应封堵牢固、严密，预防人员、物体从中坠落。

9.0.16  脚于架使用期间，不得擅自拆改架体结构杆件或在架体上增设其他设施。

9.0.17  当遇有重大突发天气变化时，应提前做好防御措施。

9.0.18  脚手架工作区域内应整洁卫生，物料码放应整齐有序，通道应畅通。

# 附录A  悬挑式脚手架荷载计算常用数据

## 表A.1 扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk（kN/m）

| 步距（m） | 脚手架类型 | 钢管规格 | 脚手架立杆 | 横距lb（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纵距la（m） |  |  |  | 纵距la（m） |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1.5 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1528 | 0.1690 | 0.1852 | 0.1959 | 0.1291 | 0.1413 | 0.1534 | 0.1615 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1785 | 0.1972 | 0.2161 | 0.2288 | 0.1548 | 0.1695 | 0.1843 | 0.1944 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1433 | 0.1583 | 0.1733 | 0.1832 | 0.1211 | 0.1323 | 0.1435 | 0.1510 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1675 | 0.1848 | 0.2023 | 0.2140 | 0.1452 | 0.1588 | 0.1725 | 0.1819 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1370 | 0.1512 | 0.1653 | 0.1748 | 0.1157 | 0.1263 | 0.1370 | 0.1440 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1602 | 0.1766 | 0.1930 | 0.2043 | 0.1388 | 0.1516 | 0.1648 | 0.1735 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1307 | 0.1440 | 0.1574 | 0.1663 | 0.1103 | 0.1204 | 0.1304 | 0.1371 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1529 | 0.1682 | 0.1839 | 0.1944 | 0.1324 | 0.1446 | 0.1569 | 0.1653 |
| 1.7 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1396 | 0.1539 | 0.1681 | 0.1777 | 0.1187 | 0.1294 | 0.1401 | 0.1472 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1640 | 0.1804 | 0.1969 | 0.2080 | 0.1431 | 0.1559 | 0.1689 | 0.1775 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1309 | 0.1441 | 0.1573 | 0.1661 | 0.1112 | 0.1211 | 0.1310 | 0.1376 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1539 | 0.1690 | 0.1843 | 0.1945 | 0.1341 | 0.1460 | 0.1580 | 0.1661 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1250 | 0.1375 | 0.1501 | 0.1584 | 0.1063 | 0.1156 | 0.1250 | 0.1313 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1470 | 0.1614 | 0.1761 | 0.1856 | 0.1283 | 0.1394 | 0.1509 | 0.1585 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1192 | 0.1310 | 0.1428 | 0.1507 | 0.1013 | 0.1101 | 0.1190 | 0.1249 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1403 | 0.1538 | 0.1675 | 0.1767 | 0.1223 | 0.1328 | 0.1437 | 0.1509 |
| 1.8 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1341 | 0.1476 | 0.1610 | 0.1700 | 0.1143 | 0.1244 | 0.1346 | 0.1413 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1580 | 0.1733 | 0.1889 | 0.1993 | 0.1382 | 0.1501 | 0.1625 | 0.1706 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1257 | 0.1382 | 0.1506 | 0.1590 | 0.1071 | 0.1165 | 0.1258 | 0.1321 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1482 | 0.1624 | 0.1768 | 0.1865 | 0.1295 | 0.1407 | 0.1520 | 0.1596 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1201 | 0.1319 | 0.1437 | 0.1516 | 0.1023 | 0.1112 | 0.1200 | 0.1259 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1417 | 0.1551 | 0.1688 | 0.1779 | 0.1238 | 0.1343 | 0.1451 | 0.1522 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1145 | 0.1256 | 0.1367 | 0.1442 | 0.0975 | 0.1059 | 0.1142 | 0.1198 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1351 | 0.1478 | 0.1607 | 0.1693 | 0.1180 | 0.1280 | 0.1381 | 0.1450 |
| 2.0 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1247 | 0.1369 | 0.1490 | 0.1571 | 0.1069 | 0.1160 | 0.1251 | 0.1312 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1479 | 0.1616 | 0.1754 | 0.1848 | 0.1300 | 0.1406 | 0.1515 | 0.1589 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1169 | 0.1281 | 0.1393 | 0.1468 | 0.1002 | 0.1086 | 0.1170 | 0.1226 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1387 | 0.1513 | 0.1641 | 0.1728 | 0.1219 | 0.1317 | 0.1418 | 0.1486 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1116 | 0.1222 | 0.1329 | 0.1400 | 0.0956 | 0.1036 | 0.1116 | 0.1169 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1324 | 0.1444 | 0.1567 | 0.1648 | 0.1163 | 0.1257 | 0.1353 | 0.1418 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1064 | 0.1164 | 0.1264 | 0.1331 | 0.0911 | 0.0986 | 0.1062 | 0.1112 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1263 | 0.1376 | 0.1491 | 0.1569 | 0.1109 | 0.1197 | 0.1288 | 0.1349 |

注：除剪刀撑、连接剪刀撑钢管的扣件、剪刀撑同立杆的扣件单独作用于外立杆外，其余结构自重标准值按平均值作用于内外立杆。

## 表A.2  悬挑式脚手架常用材料自重

| 名 称 |  | 单 位 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直角扣件 |  | N/个 | 13．2 |
| 旋转扣件 |  | N/个 | 14．6 |
| 对接扣件 |  | N/个 | 18．4 |
| 钢管 | Φ48×3.5 | N/m | 37．6 |
|  | Φ48×3.2 | N/m | 34．6 |
|  | Φ48×3.0 | N/m | 32．6 |
|  | Φ48×2.8 | N/m | 30．6 |
| 人员 |  | N/人 | 800～850 |
| 花岗岩、大理石 |  | kN/m3 | 28 |
| 玻璃 |  | kN/m3 | 26 |
| 布制标语 |  | N/m2 | 3 |
| 布制广告 |  | N/m2 | 10 |
| 2000目安全网 |  | N/m2 | 5 |

## 表A.3  敞开式钢管脚手架的挡风系数

| 步距h （m） | 纵距la（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1.5 | 0.182 | 0.172 | 0.166 | 0.163 |
| 1.7 | 0.168 | 0.159 | 0.152 | 0.149 |
| 1.8 | 0.163 | 0.153 | 0.147 | 0.144 |
| 2.0 | 0.153 | 0.144 | 0.137 | 0.134 |

# 附录B   悬挑式脚手架常用材料力学特征

## 表B.1  常用热轧普通工字钢的规格、理论重量及截面特性

| 型号 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 截面面积(cm2) | 理论重量(kg/m) | 截面特性值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x-x轴 |  |  |  | y-y轴 |  |  |
|  | h | b | d | t | r | r1 |  |  | Ix(cm4) | Wx(cm3) | ix(cm) | Sx(cm3) | Iy(cm4) | Wy(cm3) | iy(cm) |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.3 | 11.2 | 245 | 49.0 | 4.14 | 8.59 | 33.0 | 9.72 | 1.52 |
| 13 | 126 | 74 | 5.0 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 488 | 77.5 | 5.20 | 10.85 | 46.9 | 12.68 | 1.61 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.5 | 16.9 | 712 | 102 | 5.76 | 12.0 | 64.4 | 16.1 | 1.73 |
| 16 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | 26.1 | 20.5 | 1130 | 141 | 6.58 | 13.8 | 93.1 | 21.2 | 1.89 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.6 | 24.1 | 1660 | 185 | 7.36 | 15.4 | 122 | 26.0 | 2.00 |
| 20a | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 35.5 | 27.9 | 2370 | 237 | 8.15 | 17.2 | 158 | 31.5 | 2.12 |
| 20b | 200 | 102 | 9.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 39.5 | 31.1 | 2500 | 250 | 7.96 | 16.9 | 169 | 33.1 | 2.06 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.0 | 33.0 | 3400 | 309 | 8.99 | 18.9 | 225 | 40.9 | 2.31 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 46.4 | 36.4 | 3570 | 325 | 8.78 | 18.7 | 239 | 42.7 | 2.27 |

## 表B.2   脚手架钢管截面力学特征

| 外径Ф,d | 壁厚 t | 截面积 A(cm2) | 惯性矩 I(cm4) | 截面模量 W(cm3) | 回转半径 i(cm) | 每米长质量 (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3.5 | 4.89 | 12.19 | 5.08 | 1.58 | 3.84 |
| 48 | 3.2 | 4.50 | 11.35 | 4.73 | 1.59 | 3.53 |
| 48 | 3.0 | 4.24 | 10.78 | 4.49 | 1.59 | 3.33 |
| 48 | 2.8 | 3.97 | 10.19 | 4.24 | 1.60 | 3.12 |

# 附录C   轴心受压构件的稳定系数

C.0.1  Q235钢管轴心受压构件的稳定系数应按表C.0.1取值。

## 表C.0.1   Q235钢管轴心受压构件的稳定系数

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.305 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：λ为立杆长细比。

C.0.2  Q355钢管轴心受压构件的稳定系数应按表C.0.2取值。

## 表C.0.2   Q355钢管轴心受压构件的稳定系数

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.979 | 0.976 | 0.973 |
| 10 | 0.971 | 0.968 | 0.965 | 0.962 | 0.959 | 0.956 | 0.952 | 0.949 | 0.946 | 0.943 |
| 20 | 0.940 | 0.937 | 0.934 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.920 | 0.917 | 0.913 | 0.909 |
| 30 | 0.906 | 0.902 | 0.898 | 0.894 | 0.890 | 0.886 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.870 |
| 40 | 0.867 | 0.864 | 0.860 | 0.857 | 0.853 | 0.849 | 0.845 | 0.841 | 0.837 | 0.833 |
| 50 | 0.829 | 0.824 | 0.819 | 0.815 | 0.810 | 0.805 | 0.800 | 0.794 | 0.789 | 0.783 |
| 60 | 0.777 | 0.771 | 0.765 | 0.759 | 0.752 | 0.746 | 0.739 | 0.732 | 0.725 | 0.718 |
| 70 | 0.710 | 0.703 | 0.695 | 0.688 | 0.680 | 0.672 | 0.664 | 0.656 | 0.648 | 0.640 |
| 80 | 0.632 | 0.623 | 0.615 | 0.607 | 0.599 | 0.591 | 0.583 | 0.574 | 0.566 | 0.558 |
| 90 | 0.550 | 0.542 | 0.535 | 0.527 | 0.519 | 0.512 | 0.504 | 0.497 | 0.489 | 0.482 |
| 100 | 0.475 | 0.467 | 0.460 | 0.452 | 0.445 | 0.438 | 0.431 | 0.424 | 0.418 | 0.411 |
| 110 | 0.405 | 0.398 | 0.392 | 0.386 | 0.380 | 0.375 | 0.369 | 0.363 | 0.358 | 0.352 |
| 120 | 0.347 | 0.342 | 0.337 | 0.332 | 0.327 | 0.322 | 0.318 | 0.313 | 0.309 | 0.304 |
| 130 | 0.300 | 0.296 | 0.292 | 0.288 | 0.284 | 0.280 | 0.276 | 0.272 | 0.269 | 0.265 |
| 140 | 0.261 | 0.258 | 0.255 | 0.251 | 0.248 | 0.245 | 0.242 | 0.238 | 0.235 | 0.232 |
| 150 | 0.229 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.218 | 0.216 | 0.213 | 0.210 | 0.208 | 0.205 |
| 160 | 0.203 | 0.201 | 0.198 | 0.196 | 0.194 | 0.191 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.183 |
| 170 | 0.181 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.173 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.165 | 0.163 |
| 180 | 0.162 | 0.160 | 0.158 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 0.152 | 0.150 | 0.149 | 0.147 |
| 190 | 0.146 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.134 | 0.133 |
| 200 | 0.132 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 |
| 210 | 0.120 | 0.119 | 0.118 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.113 | 0.112 | 0.111 | 0.110 |
| 220 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.101 | 0.101 |
| 230 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.093 |
| 240 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.090 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.086 |
| 250 | 0.085 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：λ为立杆长细比。

## 表C.0.3   b类截面轴心受压构件的稳定系数（采用轧制或焊接截面）

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.994 |
| 10 | 0.992 | 0.991 | 0.989 | 0.987 | 0.985 | 0.983 | 0.981 | 0.978 | 0.976 | 0.973 |
| 20 | 0.970 | 0.967 | 0.963 | 0.960 | 0.957 | 0.953 | 0.950 | 0.946 | 0.943 | 0.939 |
| 30 | 0.936 | 0.932 | 0.929 | 0.925 | 0.922 | 0.918 | 0.914 | 0.910 | 0.906 | 0.903 |
| 40 | 0.899 | 0.895 | 0.891 | 0.887 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.870 | 0.865 | 0.861 |
| 50 | 0.856 | 0.852 | 0.847 | 0.842 | 0.838 | 0.833 | 0.828 | 0.822 | 0.818 | 0.813 |
| 60 | 0.807 | 0.802 | 0.797 | 0.791 | 0.786 | 0.780 | 0.774 | 0.769 | 0.763 | 0.757 |
| 70 | 0.751 | 0.745 | 0.739 | 0.732 | 0.726 | 0.720 | 0.714 | 0.707 | 0.701 | 0.694 |
| 80 | 0.688 | 0.681 | 0.675 | 0.668 | 0.661 | 0.655 | 0.648 | 0.641 | 0.635 | 0.628 |
| 90 | 0.621 | 0.614 | 0.608 | 0.601 | 0.594 | 0.588 | 0.581 | 0.575 | 0.568 | 0.561 |
| 100 | 0.555 | 0.549 | 0.542 | 0.536 | 0.529 | 0.523 | 0.517 | 0.511 | 0.505 | 0.499 |
| 110 | 0.493 | 0.487 | 0.481 | 0.475 | 0.470 | 0.464 | 0.458 | 0.453 | 0.447 | 0.442 |
| 120 | 0.437 | 0.432 | 0.426 | 0.421 | 0.416 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.397 | 0.392 |
| 130 | 0.387 | 0.383 | 0.378 | 0.374 | 0.370 | 0.365 | 0.361 | 0.357 | 0.353 | 0.349 |
| 140 | 0.345 | 0.341 | 0.337 | 0.333 | 0.329 | 0.326 | 0.322 | 0.318 | 0.315 | 0.311 |
| 150 | 0.308 | 0.304 | 0.301 | 0.298 | 0.295 | 0.291 | 0.288 | 0.285 | 0.282 | 0.279 |
| 160 | 0.276 | 0.273 | 0.270 | 0.267 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.254 | 0.251 |
| 170 | 0.249 | 0.246 | 0.244 | 0.241 | 0.239 | 0.236 | 0.234 | 0.232 | 0.229 | 0.227 |
| 180 | 0.225 | 0.223 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.212 | 0.210 | 0.208 | 0.206 |
| 190 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.198 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.190 | 0.188 |
| 200 | 0.186 | 0.184 | 0.183 | 0.181 | 0.180 | 0.178 | 0.176 | 0.175 | 0.173 | 0.172 |
| 210 | 0.170 | 0.169 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 0.163 | 0.162 | 0.160 | 0.159 | 0.158 |
| 220 | 0.156 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.151 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 |
| 230 | 0.144 | 0.143 | 0.142 | 0.141 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.134 |
| 240 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 |
| 250 | 0.123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录D：悬挑承力架材料与构配件

# 进场、安装完毕检查与验收表

## 表D.0.1  悬挑承力架材料与构配件进场检查与验收表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料 | 钢材的品种、规格、型号、性能 |  | 应符合现行国家标准规定和设计要求 |  | 检查出厂合格证、中文标志及检验报告 |
|  |  | 焊接材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓、螺纹、垫圈等的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
| 2 | 零部件加工 | 零件的长度、宽度（mm） |  | ±3.0 |  | 观察或用钢尺、塞尺检查 |
|  |  | 型钢端部垂直度（mm） |  | 2.0 |  |  |
|  |  | 螺栓孔制孔精度允许偏差（mm） | 直径 | ＋1.0，0.0 |  | 游标卡尺或孔径圆规检查 |
|  |  |  | 圆度 | 2.0 |  |  |
|  |  | 螺栓孔孔距允许偏差（mm） | 孔距范围 | 同一组任意两孔间距 | 相邻两组 端孔间距 | 钢尺检查 |
|  |  |  | ≤500 | ±1.0 | ±1.5 |  |
|  |  |  | 501~1200 | ±1.5 | ±2.0 |  |
|  |  |  | 1201~3000 | — | ±2.5 |  |
|  |  |  | ＞3000 | — | ±3.0 |  |
| 3 | 组装 | 杆件轴线交点错位（mm） |  | ≤3.0 |  | 用钢尺、塞尺或水平尺检查 |
|  |  | 立杆定位件偏位（mm） |  | ≤5.0 |  |  |
|  |  | 受压杆件弯曲矢高（mm） |  | L/1000，且≯10.0 |  |  |
| 4 | 焊接 | 焊工 |  | 需经考试合格，持证上岗，在其考试合格项目及其认可范围内施焊 |  | 检查焊工合格证及其认可范围、有效期 |
|  |  | 焊接质量 |  | 焊缝尺寸需符合方案要求；至少达到二级焊缝质量。焊缝表面应平整、无裂缝、气孔、夹渣、漏焊等明显缺陷 |  | 观察和用放大镜、焊缝量规、钢尺检查，探伤检测 |
| 5 | 油漆 |  |  | 应除锈，二度防锈漆，不得漏漆，无透底、流坠、起皮 |  | 观察 |

## 表D.0.2  上拉式悬挑型钢脚手架安装检查验收表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场验收 |  |  | 构件无变形、损坏，油漆不应脱落、损坏，构件无锈蚀。 | 观察和检查型钢简支结构制作质量检验报告 |
| 2 | 预埋件、预埋螺栓规格、品种 |  |  | 应符合规范及方案要求 | 检查预埋件、预埋螺栓质量验收记录和隐蔽工程验收记录。 用钢尺、水平尺检查。 |
|  | 支承面 | 标高（mm） |  | ±10.0 |  |
|  | 预埋件 | 中心偏移（mm） |  | 15.0 |  |
|  | 预留孔 | 中心偏移（mm） |  | 10.0 |  |
|  | 预埋螺栓 | 中心偏移（mm） |  | 5.0 |  |
|  |  | 露出长度（mm） |  | +30.0 |  |
|  |  | 螺纹长度（mm） |  | +30.0 |  |
|  | 上、下吊点 | 中心偏移（mm） |  | 20 |  |
| 3 | 不同部位型钢结构的选用 |  |  | 应符合规范及方案的要求 | 现场检查核对脚手架平面布置图 |
| 4 | 安装允许偏差 （mm） | 横向轴线 |  | ±20.0 | 用钢尺、水平尺检查 |
|  |  | 纵向轴线 |  | ±20.0 |  |
|  |  | 脚手架垂直度 |  | h/250，且≯15.0 |  |
| 5 | 与建筑主体结构连接 | 焊接 | 焊工 | 需经考试合格，持证上岗，在其考试合格项目及其认可范围内施焊 | 检查焊工合格证及认可范围、有效期 |
|  |  |  | 焊缝 | 焊缝尺寸需符合设计要求；焊缝无裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷 | 观察和用焊缝量规、钢尺检查 |
|  |  | 螺栓 连接 |  | 螺栓、螺母、垫圈（板）的品种、规格、性能、数量应符合要求 | 观察、钢尺 |
|  |  |  |  | 螺栓应紧固，螺栓扭矩符合相应规范要求，外露丝扣不少于2扣 | 观察，小锤轻击或用扭力扳手检查 |
| 6 | 上拉杆 |  |  | 规格、数量、安装方法符合设计及相关规定 | 观察 |
|  |  |  |  | 应设调紧装置，并调紧、锁定，调紧装置应有足够的调节空间 | 观察、扭力扳手 |

表D.0.3  上拉式悬挑型钢脚手架架体搭设技术要求、检验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆垂直度（mm） |  |  | ≤0.3%H | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 2 | 杆件间距 （mm） |  | 步距 | ±20 | 尺量检查 |
|  |  |  | 纵距 | ±20 |  |
|  |  |  | 横距 | ±20 |  |
| 3 | 纵向水平杆高差 （mm） |  | 一根水平杆的两端 | ±20 | 水平仪或水平尺 |
|  |  |  | 同跨内两根纵向水平杆的高差 | ±10 |  |
| 4 | 横向水平杆外伸长度（mm） |  | 外伸≯500 | -50 | 尺量检查 |
| 5 | 扣件安装 | 主节点处各扣件中心相互位置（mm） |  | ≤150 | 尺量检查 |
|  |  | 同步内立杆上两个相邻接头对接扣件的高差（mm） |  | ≥500 |  |
|  |  | 立杆上对接扣件至主节点的距离（mm） |  | ≤h/3 |  |
|  |  | 纵向水平杆上对接扣件至主节点的距离（mm） |  | ≤la/3 |  |
|  |  | 扣件螺栓拧紧力矩（N·m） |  | 40~65 | 扭力扳手 |
| 6 | 剪刀撑水平夹角 |  |  | 45°~60° | 角尺检查 |
| 7 | 连墙件 |  | 构造 | 必须采用刚性连墙件 | 观察检查 |
|  |  |  | 间距 | ≤设计规定 | 尺量检查 |
|  |  |  | 与主节点间距（mm） | ≤300 | 尺量检查 |
| 8 | 脚手板 |  |  | 铺设严密，绑扎牢固，无探头板 | 观察检查 |
| 9 | 防护 |  |  | 脚手架外侧设置栏杆，密目网围护；施工层增设挡脚板；底部满铺木板或竹笆片，密目网兜底全封闭；内档每层楼面处设置木板或竹笆片封闭。 | 观察检查 |

# 附录E：节点构造示意详图

图E.0.1：悬挑脚手架剖面布置示意图（工字钢长度大于500小于等于1800mm）

图E.0.2：悬挑脚手架剖面布置示意图（工字钢长度大于1800小于等于2500mm）

- 图E.0.3 承力架示意图

- 图E.0.4：对角工字钢组装大样示意图

图E.0.5：U型上拉吊耳示意图

图E.0.6 拉杆组装大样示意图:由Ф20、Q235材质的镀锌圆钢（正丝、反丝）、封闭式可调节法及丝牙保护套组成。

图E.0.7 预埋件预埋位置大样示意图

- 图E.0.8 钢拉杆未设置时安装及脚手架立杆于挑架连接示意图

- 图E.0.9 可调节斜拉杆构造示意图

# 附录F：下撑上拉式悬挑承力架

F.0.1  下撑杆应与悬挑钢梁端部连接固定，应集中加工焊接；下撑杆材料规格、构造措施等需通过计算确定。

F.0.2  下撑杆应通过计算确定其稳定性，并应有防止平面内和平面外失稳的构造措施。

F.0.3  拉杆式悬挑脚手架的底部为下撑式承力架时，其构造应满足下列要求：

1 斜撑杆应与悬挑钢梁端部及主体结构连接固定，宜采用装配式连接；

2 斜撑杆应计算确定其稳定性，并应有防止平面内和平面外失稳的构造措施；

3 斜撑杆与墙面的夹角宜不大于450。

# 本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

安徽省地方标准

J××××—2024                              DB34/T ××××—2024

建筑施工拉杆式悬挑脚手架

应用技术规程

Technical specification for application of pull rod suspended scaffolding in construction

# 条 文 说 明

# 目  次

1  总则	51

3  基本规定	53

4  材料	54

5  荷载	55

5.1荷载分类	55

5.2荷载标准值	58

6  设  计	57

6.1 一般规定	57

6.2计算	57

6.3构造	57

7  搭设、使用与拆除	59

7.1施工准备	59

7.2安装搭设	59

7.4拆除	60

8检查和验收	61

8.1 构配件的检查和验收	61

8.2悬挑钢管脚手架的检查与验收	61

9安全管理与维护	62

# 1  总则

1.0.1  本条明确了本规程的编制目的。随着高层建筑的出现，拉杆式悬挑脚手架应运而生。长期以来，拉杆式悬挑钢管脚手架的设计、制作、安装和使用管理缺乏统一的标准，种类较多,做法各异，有的甚至存在安全隐患。为了保证拉杆式悬挑脚手架的质量安全，制订本规程。

1.0.2  本条主要明确了本规程的适用范围。模板支撑等特殊用途的悬挑结构不属于本规程规范的范围。

1.0.3  拉杆式悬挑脚手架的设计、制作、安装、验收、使用、维护和拆除管理，除应遵守本规程的规定外，尚应同时遵守的相关标准、规范主要包括:

《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068

《工程结构通用规范》 GB 55001

《钢结构通用规范》 GB 55006

《建筑结构荷载规范》 GB 50009

《钢结构设计标准》 GB 50017

《混凝土结构通用规范》 GB 55008

《混凝土结构设计规范》 GB 50010

《施工脚手架通用规范》 GB 55023

《钢结构施工质量验收规范》 GB 50205

《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 GB 13013

《碳素结构钢》 GB/T 700

《低合金高强度结构钢》 CB/T 1591

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80

《一般用途钢丝绳》 GB/T 20118

《钢结构焊接技术标准》 JGJ 81

《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ/T 231

《承插型盘扣式钢管支架构建》 JG/T 503

目前施工现场使用的钢管脚手架形式有扣件式、盘扣式等，这几种脚手架也已发布了相应的行业规范，其中关于构造、设计、计算、安装等的要求不完全相同。本规程有规定的，以本规程为准；本规程未涉及的，以相应的标准、规范为准。

# 3  基本规定

3.0.1  关于每道悬挑承力架承受的脚手架高度不得超过20m，主要是考虑拉杆式悬挑脚手架的技术经济效果和对应的建筑物主体结构承载力等提出的。拉杆式悬挑脚手架结构技术复杂，特别是当建筑平面复杂时，悬挑结构的布局有一定难度。且拉杆式悬挑脚手架一般用于高层建筑，施工危险性较大，出现安全事故后影响也较大，目前大量应用的实例一次悬挑未超过20m，故本规程对此应用条件进行限定。

根据住建部有关文件，对于一次悬挑架体高度超过20m的悬挑脚手架，施工企业应编制专项施工方案并组织专家论证。加强对危险性较大分部分项工程的安全管理，可有效防范安全生产事故。

3.0.2~3.0.3  脚手架必须具有规定的性能。设计荷载是指在脚手架安装搭设和使用期内的预期荷载乘以一定分项系数后的荷载。参考现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210第3.1.2、3.1.3 条提出。

3.0.5 定型化产品是在充分考虑实际工程需求和安全性的基础上，经过精心设计与反复测试验证后批量生产的，具有标准化、通用性强等特点，相较于现场临时加工制作的组件，其质量更可靠，在安装和使用过程中能有效减少因组件质量问题引发的安全隐患，为建筑施工的安全与质量提供坚实保障。

# 4  材料

4.0.1  调查中发现，脚手架的悬挑承力架和纵向承力钢梁的主要受力构件一般采用热轧型钢制作，但也有部分工程采用冷弯薄壁型钢制作悬挑承力架的支撑构件，无论是热轧型钢还是冷弯薄壁型钢，其质量都应符合国家相关技术标准的规定。

# 4.0.5  钢拉杆进场前应进行抗拉试验，试验采用随机取样的方法，所抽取的检测样品应能代表其技术质量特征。

# 5荷载

# 5.1荷载分类

本节主要规定了作用在拉杆式悬挑脚手架上的荷载及其分类。

广告、标语在脚手架上客观存在，一般是建设单位为了庆祝建筑物主体结构封顶或开发商为了销售需要等在建筑物主要立面的脚手架上大面积悬挂，采用禁止悬挂的方法往往难以奏效，为保证脚手架安全，增加了相关的内容。广告、标语一旦张挂后，在一定时间内长期存在，其位置、自重、作用范围等相对固定，划分为永久荷载比较合理。

# 5.2荷载标准值

5.2.2  根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GBJ130给出的有关扣件重量，采用不同壁厚钢管理论重量，计算出不同步高、不同跨度的扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重，作为附表供参考使用。

对本规程表A.0.1的说明:

1 测算单元选择:沿脚手架高度方向取五步，沿脚手架纵向取五跨。

2 构配件取值:

1）直角扣件:按每根小横杆六个，每个自重13.2N；

2）旋转扣件：按剪刀撑同每根立杆一个，每个自重14.6N，剪刀撑接长按每5m一个旋转扣件；

3）对接扣件：按每6.5m长的钢管一个，每个自重18.4N；

4）钢管自重:每米钢管自重根据附表B.0.3取值；

横向水平杆:每个主节点—根，每根取1.7m长；

纵向水平杆:横距1.05m时，每步按四根计算；

横距0.8m时，每步按三根计算；

- 剪刀撑:按单位面积0.325m计算。

3 除剪刀撑、连接剪刀撑的扣件、剪刀撑同立杆的扣件单独作用于外立杆外，其余结构自重标准值按平均值作用于内外立杆。

5.2.3  考虑到普遍采用钢笆片作为脚手板的实际情况，根据相关调查结果可按式（1）计算出采用栏杆、钢笆片围护时的栏杆、挡脚板自重标准值:

G = G1 + G2 + G3                              (1)

式中  G -----单位长度内栏杆（包括扣件)、钢笆片脚手板自重(kN/m)；

G1-----单位长度内钢笆板自重，当钢笆围护高度l m时，G=0.1 kN/m；

G2 -----单位长度内钢管自重，考虑设置踢脚杆、扶手杆各一道，采用Ф48 mm ×3.5 mm 钢管，G2=3.84kg/m ×2 ×9.8 N/kg =75.26 N/m =0.075 kN/m；

G3-----单位长度内扣件自重，考虑上下栏杆各一只直角扣件，G3=0.013×0.026 kN/m。

5.2.4  施工荷载标准值直接采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130或《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T 231给出的数据，编制施工方案时可根据实际施工需要进行计算。在进行拉杆式悬挑脚手架设计计算时，至少应考虑两层装饰施工的荷载，主要是考虑施工现场情况复杂多变，设计时荷载考虑太少，当施工进度安排等现场情况发生变化时，将会影响到脚手架的使用和安全，应留有适当的余地。石材幕墙等的施工荷载较大，直接套用装饰用脚手架的荷载标准值将影响到脚手架的使用安全，应按实际情况采用。同时，应加强对拉杆式悬挑脚手架的使用管理，石材、玻璃、钢材等材料应尽量做到随搬随用，防止材料在脚手架上囤积和集中堆放，应禁止超载。

5.2.5  风压高度变化系数按不同的计算对象做不同的取值，主要是考虑:

1   计算脚手架立杆承载力时，一般取每一悬挑段的底部架立杆进行计算复核，取该部位离地高度的风压高度变化系数计算主要是考虑安全性与经济性的统一。编制组对此进行了大量演算比较，结果显示，采用每一悬挑段的底部架所处高度的风压高度变化系数计算比较符合实际，较为合适。

2   计算脚手架连墙件承载力时取每一悬挑段的最大离地高度计算主要是考虑在一个悬挑段内连墙件的布置间距能够做到一致，便于施工和管理，确保架体的稳定和安全。

# 6  设计和构造

## 6.1 一般规定

6.1.3、6.1.4  规定了拉杆式悬挑脚手架专项施工方案的内容和要求。拉杆式悬挑脚手架专项施工方案编制粗糙是当前存在的主要问题之一，编制深度不够的方案缺乏对实际施工的指导作用，造成施工中执行上的困难。规定施工方案应绘制施工图，并准确标注尺寸和针对阳台等特殊部位进行深化设计是保证方案编制深度的重要一环。

6.1.6  脚手架上的脚手板、横向水平杆、纵向水平杆等构件自重以及活荷载等—般均匀地分配给内外立杆，但剪刀撑、密目安全网、栏杆、挡脚板、广告牌等仅与外立杆相连的设施，其自重仅由外立杆承担，内外立杆承受的荷载明显不同;且外立杆轴力的大小对悬挑承力架影响较大，所以要求脚手架内外立杆轴力分别计算。

6.1.8~6.1.14  给出了拉杆式悬挑脚手架设计计算中常用的材料指标、参数等，便于计算。

## 6.2计算

6.2.1  列明了悬挑承力架和纵向承力钢梁的设计计算内容。拉杆式悬挑脚手架上的荷载，最终通过悬挑承力架传递给建筑物主体结构，所以主体结构上相应部位构件的承载能力是脚手架安全的重要保证，故本条第6款提出了验算相应部位主体结构构件承载力和支座局部承压能力的要求。

## 6.3构造

6.3.1  采用工具式结构主要考虑通过定型化、标准化的设计，使悬挑结构构件成为一种可重复利用的工具，提高周转利用率，降低工程成本。下撑式和上拉式的悬挑承力架分别具有向外和向内的水平分力，可通过支座加以固定约束。悬挑承力架的平面外稳定，可通过脚手架底部的扫地杆、纵向承力钢梁来实现。

6.3.2  目前施工现场用于制作悬挑承力架的型钢最常见的为槽钢和工字钢。槽钢为单轴对称截面，立杆一般作用在翼缘板的宽度中心，存在偏心距e，构件容易发生扭曲;而工字钢为双轴对称截面，其翼缘中部即为腹板位置，截面受力比较合理，故本规程推荐采用双轴对称截面构件。当受条件限制或利用既有材料，采用非对称截面时，应在设计时考虑构件受扭的不利影响，采取在立杆下部增设加强肋或在截面开口处加焊钢筋撑杆等措施，改善构件的力学性能。

6.3.3  钢筋作为受拉构件，如果没有可靠的调紧装置，将导致悬挑承力架受力不均衡，产生危险。采用预埋单头螺栓（定型化组合）方式固定承力架，应进行抗拉拔试验，试验采用随机取样的方法，所抽取的检测点应能代表其技术质量特征，螺杆锚入工程结构深度不应小于180mm，螺栓尾部与结构应有可靠的装配式连接措施。

6.3.4   当悬挑承力架的纵向间距与钢管脚手架立杆纵向间距相符时，立杆轴力可直接传递至悬挑承力架上。当悬挑承力架的纵向间距与钢管脚手架立杆纵向间距不符时，应在悬挑承力架上设置纵向承力钢梁。

根据多个项目的实践经验，设计悬挑长度一般情况下不超过1.8m能满足施工需要，但在外悬挑阳台、转角等结构局部可能需要大悬挑。一般要求悬挑长度不宜超过3m，超过3m的大悬挑需另行设计，并组织专家论证。
6.3.5  悬挑承力架和纵向承力钢梁上的定位件是确保脚手架立杆位置正确的重要保障，因此，定位件的外径应与脚手架钢管内径匹配，防止脚手架立杆出现滑移。为防止定位件锈蚀，宜设置排水构造措施。

# 7  搭设、使用与拆除

## 7.1施工准备

7.1.1 了解和掌握拉杆式悬挑脚手架设计意图，熟悉专项施工方案的内容和施工要求，是确保拉杆式悬挑脚手架制作安装质量的前提条件。在进行技术交底和熟悉专项施工方案的基础上，核对施工现场实际情况，是一项重要的工作。对设计有疏漏或与实际不符的情况，应与设计人员协调，进行补充或修改设计，使专项施工方案更加切合实际，便于操作，确保安全。

7.1.2 预埋件应在相应主体结构混凝土浇筑开始前埋设完成，预埋件的规格、型号及其安装位置的正确是保证悬挑承力架安装质量的基础，必须正确预埋并及时做好隐蔽工程验收，履行验收手续。

7.1.3~7.1.5  主要强调对拉杆式悬挑脚手架的材料、构配件的规格、型号、数量和质量的验收，进场后的存储保管应防止构件发生变形和锈蚀。多次周转使用的钢拉杆、花篮螺栓等构配件应逐件检查验收，并按不低于5%的比例进行抽样检验。

7.1.6  拉杆式悬挑脚手架拉杆及主辅连杆所依附的悬挑承力架混凝土强度等级不应低于C20。综合考虑悬挑承力架及主体结构安全和施工工期等因素提出的混凝土最低强度要求，必须严格遵守。过早安装悬挑承力架、搭设脚手架，将会破坏混凝土的内部结构，影响悬挑承力架与主体混凝土的锚固性能。本条中“连墙件安装时，对应主体结构的混凝土强度应满足设计要求”是指脚手架连墙件设计时对混凝土强度的要求。

7.2安装搭设

7.2.1  拉杆式悬挑脚手架构件种类较多，转角、阳台、楼梯等特殊部位构造较为复杂；搭设安装作业需要互相配合，协调操作。为了保证拉杆式悬挑脚手架施工的有序进行和施工安全，故规定整个安装搭设作业过程应由专人负责，统一指挥。作业过程中加强检查和验收，及时纠正一切违章行为和施工误差，是保证拉杆式悬挑脚手架施工质量和安全的重要措施。

7.2.2  拉杆式悬挑脚手架安装搭设作业是高空作业，应严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80，采取有效的安全技术措施保证施工安全。

7.2.3  根据专项施工方案的要求，将各种型号的悬挑承力架、纵向承力钢梁正确就位、安装牢固，是确保拉杆式悬挑脚手架搭设符合设计要求的重要环节，在安装过程中必须认真检查、核对，保证质量。在安装悬挑承力架、纵向承力钢梁时，因混凝土的强度较低，若采用锚环、预埋螺栓等锚固件固定悬挑承力架，开始时紧固力不宜过大，可先做初步固定，待开始搭设脚手架前再做进一步紧固。

7.2.4~7.2.6  在安装钢拉杆之前,应采取可靠的支撑措施进行临时加固，且悬挑段脚手架高度不得超过2.5倍楼层高度或9米。临时加固可使用钢管脚手架立杆或加设临时纵向水平杆(设置双扣件抗滑移)作为支撑构件,计算时应考虑未设钢拉杆的悬挑段脚手架传递的荷载。

## 7.4拆除

7.4.1~7.4.3  规定了拉杆式悬挑脚手架拆除作业前的准备工作和拆除作业应遵守的技术文件。

7.4.4~7.4.7  为保证脚手架在拆除过程中的稳定，提出相应的拆除施工安全技术措施。

# 8检查和验收

## 8.1 构配件的检查和验收

本节规定了拉杆式悬挑脚手架材料、构配件的质量要求和检验方法。拉杆式悬挑脚手架长期在室外工作，条件较为恶劣，构件的防腐至关重要，使用前必须做好防腐处理。构件焊接质量验收应在防腐工作开始前完成，各部位焊接质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定,不得出现未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷。

## 8.2悬挑钢管脚手架的检查与验收

8.2.1、8.2.2  根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130及拉杆式悬挑脚手架的特点提出。架体在搭设过程中每10m左右验收一次，主要是为防止架体搭设出现累积偏差过大，并考虑每一悬挑段在搭设1/2高度和达到设计高度进行2次验收。悬挑承力架和纵向承力钢梁完成后应及时组织安装质量验收，验收合格方可进行脚手架的搭设。在脚手架的搭设过程中，应按本规程的规定进行检查和验收，合格后方可交付使用。

8.2.3  规定了拉杆式悬挑脚手架在使用过程中应检查的主要内容。在定期检查的同时，还应加强日常巡查，及时发现和纠正存在的问题，保证拉杆式悬挑脚手架的安全。

8.2.4  吊拉构件的松紧程度不同，将会导致悬挑承力架力学模型的改变和吊拉构件的不均衡受力，甚至出现严重超载，影响拉杆式悬挑脚手架的安全，故应经常检查和及时调整，确保各吊拉构件的受力均衡和可靠工作。

# 9  安全管理与维护

9.0.1～9.0.3  规定了从事拉杆式悬挑脚手架施工作业人员的资格、职业健康要求和作业时应配备的基本个人防护用品。

9.0.4～9.0.7  提出了拉杆式悬挑脚手架施工作业应遵循的技术文件和安全注意事项。

9.0.8、9.0.9  为防止拉杆式悬挑脚手架超载，必须严格控制脚手架的使用范围、使用荷载及其作业方式。根据现场调查，随意扩大脚手架使用范围、建筑垃圾不及时清理和集中堆载的情况时有发生，影响脚手架的安全，必须加强管理。

9.0.11  这种情况虽属个别现象，但严重影响拉杆式悬挑脚手架的安全，必须坚决制止。

9.0.12  在拉杆式悬挑脚手架上进行动火作业，必须实行审批制度，并采取切实可行的防火措施，防止火灾事件的发生。