ICS 13.020.01

CCS Z 10

34

安

徽

省

地

方

标

准

DB34/T XXXX—2025

在用非道路移动机械污染物排放监测

技术规范

Technical specification of pollutants emission monitoring for in-use

non-road mobile machinery

（征求意见稿）

2025 – XX - XX 发布

2025 – XX - XX 实施

安 徽 省 生 态 环 境 厅

安徽省市场监督管理局

发 布

DB34/T XXXX—20245

目

次

前

言...........................................................................................................................................................II

1 适用范围.............................................................................................................................................................1

2 规范性引用文件.................................................................................................................................................1

3 术语和定义.........................................................................................................................................................1

4 监测项目.............................................................................................................................................................2

5 检验流程和要求.................................................................................................................................................2

6 外观检验.............................................................................................................................................................3

7 排气烟度检验.....................................................................................................................................................3

8 数据记录、保存和报送要求.............................................................................................................................4

9 质量保证与质量控制.........................................................................................................................................4

附

录

A

（规范性附录） 信息传输数据结构...........................................................................................5

I

DB34/T XXXX—20245

前

言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境监测中心提出。

本文件由安徽省生态环境厅归口。

本文件起草单位：安徽省生态环境监测中心、合肥市特种污染物管理中心、安徽省安庆生态环境监

测中心、中国科学技术大学。

本文件主要起草人：李兵兵、潘成荣、康宇、刘晓锋、叶伟、刘曼曼、刘华、赵旭辉、徐开宇、许

峰、胡振中、徐淑敏、程龙、费奕。

II

DB34/T XXXX—20245

在用非道路移动机械污染物排放监测技术规范

1

适用范围

本文件规定了安徽省辖区内在用非道路移动机械污染物排放监测的工作程序、内容和技术要求。

本文件适用于安徽省辖区内在用非道路移动机械污染物排放监测工作。

本文件适用于以下(包括但不限于) 装用在非恒定转速下工作的柴油机的非道路柴油移动机械：

——工程机械(包括装载机、挖掘机、推土机、压路机、沥青摊铺机、叉车、非公路用卡车等)；

——农业机械；

——林业机械；

——材料装卸机械；

——工业钻探设备；

——雪犁装备；

——机场地勤设备。

本文件适用于以下(包括但不限于) 装用在恒定转速下工作的柴油机的非道路柴油移动机械：

—— 空气压缩机；

——发电机组；

——渔业机械；

——水泵。

2

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB 3847 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）

GB 20891-2014 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB 36886 非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ 8.2 生态环境档案管理规范 生态环境监测

HJ 460 环境信息网络建设规范

HJ 1014 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求

HJ 1237 机动车排放定期检验规范

HJ 1322 非道路移动机械排放远程监控技术规范

DB37/T 3463 在用非道路移动柴油机械排气烟度限值及检测技术规范

3

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

非道路柴油移动机械 non-road mobile machinery equipped with diesel engine

1

DB34/T XXXX—20245

用于非道路上的、如“适用范围”中提到的各类机械，即：

——自驱动或具有双重功能：既能自驱动又能进行其他功能操作的机械；

——不能自驱动，但被设计成能够从一个地方移动或被移动到另一个地方的机械。

[来源：GB 36886—2018，3.1]

额定净功率（Pmax）rated net power

按GB 20891-2014规定的，制造企业在信息公开时为柴油机标明的净功率。

[来源：GB 36886—2018，3.3]

光吸收系数 coefficient of light adsorption

光束被单位长度的排烟衰减的系数，单位为m-1。

[来源：GB 36886—2018，3.4]

排气烟度 exhaust smoke

柴油机排气被光束照射后对光束吸收的程度，以光吸收系数表示。

[来源：DB37/T 3463-2018，3.4]

不透光烟度计 smoke opacimeter

按GB3847规定的，用于连续测量柴油机排气的光吸收系数的仪器。

[来源：GB 36886—2018，3.5]

林格曼烟度 ringelmann smoke

采用GB36886附录B中定义的林格曼黑度级数表示的非道路移动柴油机械排气烟度值。

[来源：GB 36886—2018，3.6]

检验机构 inspection agency

按照法律法规和标准规定，具备检验检测资质，开展非道路移动柴油机械排放检验工作，并向社

会出具具有证明作用的检验检测数据、结果、报告的机构。

[来源：HJ 1237—2021，3.1，有修改]

4

监测项目

外观检验（含污染控制装置的检查和编码登记信息的核查）和GB 36886中要求的排气烟度检验。

检验流程和要求

5

设区的市生态环境主管部门每年开展非道路柴油移动机械污染物排放监测，监测数量不低于辖区

内编码登记的在用非道路柴油移动机械总数的 20%。可根据本地大气污染防治的需要增加监测数量。

检验前应进行环保联网核查，查验被检测机械有无环保违规记录、核查机械环保信息公开内容与

编码登记信息是否一致。在用非道路柴油移动机械排气检验流程见图 1。

检查机械是否完成编码登记，未完成的应进行编码登记并开展排气检验。

已安装远程在线监控车载终端的，应查询车载终端的联网状态并记录通信情况。

2

DB34/T XXXX—20245

图 1 非道路移动机械检验流程图

6

外观检验

检查机械污染控制装置与环保信息公开内容或编码登记信息是否一致。

检查发动机排气管和排气后处理装置的外观及安装紧固部位是否完好。如有腐蚀、漏气、破损或

松动的，应要求机械所有人或使用人进行维修。

检查机械发动机、污染控制装置和 OBD 是否处于正常工作状态。如有异常，应要求机械所有人或

使用人进行维修或更换。

7

排气烟度检验

检验方法

3

DB34/T XXXX—20245

按照 GB 36886中规定的烟度检验方法进行。

结果判定

非道路移动柴油机械排气的不透光法烟度（光吸收系数）和林格曼黑度级数不应超过GB 36886中

规定的限值。执行GB 36886中Ⅱ类（Pmax≥19kW）和Ⅲ类限值的非道路移动柴油机械，在正常工作过

程中，目视不能有明显可见烟。

如果非道路移动柴油机械的林格曼黑度超标，则判定烟度排放检验不合格；林格曼黑度检验合格

的非道路移动柴油机械，生态环境主管部门也可继续采用不透光烟度法进行现场排气烟度检验，排气

烟度满足GB 36886规定，判定合格，否则为不合格。

8

数据记录、保存和报送要求

应保存排放检验实施过程中的所有原始记录，包括：机械信息、检测条件、检测设备、检测方法、

检测人员以及检测过程数据的原始记录、外观检验记录、设备自检及周期性检查、照片或视频等相关

佐证材料，确保能够追溯机械的检测过程。

检测过程数据、设备检查数据应保存全过程连续数据。

应参照 GB/T 8170 对排气污染物检测数据进行修约，保留到与对应限值相同有效位数，中间计

算过程数据不进行修约处理。如污染物检测结果为负数或者零，应记录和报告为“未检出”。

应通过检测软件自动检测（林格曼黑度除外）、记录、存储及判定排气烟度检测信息。

下级生态环境主管部门应按照附录 A 规定内容向上级生态环境主管部门上报非道路柴油移动机

械检验信息。

检验报告纸质档案、电子数据档案和检验视频等保存期限按照 HJ 8.2 规定执行。

9

质量保证与质量控制

检验机构应建立并实施有效的质量管理体系及检验工作运行程序，确保检验过程规范，检验结果

真实和准确。

检验机构应定期组织开展检验能力验证和比对试验，每半年至少组织一次，每次进行比对试验结

果和数据应记录保存归档。

检验用排放测试设备（不透光烟度计等）的工作原理、准确度应满足 GB 3847 的相关要求，测

试设备日常运行和维护、标准物质等应满足 HJ 1237 的相关要求。

对非道路移动柴油机械排气烟度进行检验的林格曼烟度仪的测量原理应满足 GB 36886 要求，林

格曼度黑级数检验分辨率不超过 0.25 林格曼级数，且能够显示和记录林格曼烟度值。

非道路移动柴油机械烟度排放检验报告应满足 GB 36886 的要求。检验报告批准人应为检验机构

的法定代表人，或者由法定代表人授权符合要求的人员担任。

4

DB34/T XXXX—20245

A

A

附

录

A

（规范性附录）

信息传输数据结构

信息传输应包括表A.1～A.9所列数据项目，并符合数据规范要求。类型约束如下：

字符（N）表示数据项目为字符型，长度为N；

日期表示数据项目精确到日，格式为YYYYMMDD，如20250210；

时间表示数据项目精确到秒，格式为YYYYMMDD24hmmss，如20250210102630；

数值（M，N）表示数据项目为数值型，M为小数点前位数，N为小数点后位数。

表A.1～A.9可通过设定FLAG为N、U、D以标记该条数据为新增、更新或者删除操作。

表 A.1 检验机构信息表

序号

1

数据项名称

规范性说明

类型

代码

6位数字(检测地点所在市区域行政区代

码)+2位顺序号（如顺序号大于99,可以

用A代表10,B代表11,C代表12,以此类推

，例如用A0表示100,用B1表示111。）

检验机构编号

字符（12）

TsNo

2

3

4

统一社会信用代码

检验机构名称

机构地址

18位数字与字母组合

字符（18）

字符（100）

字符（200）

OrgCode

TestStation

TestAddress

首次资质认定/计量认证的日期， 采用

YYYYMMDD格式

5

6

注册日期

有效期

日期

日期

FirstAuthDate

资质认定证书有效期，采用

YYYYMMDD格式

CertificateValidity

7

证书编号

法人代表

联系人

资质认定证书编号

字符（18）

字符（24）

字符（24）

字符（24）

CertificateNo

LegalPerson

Test

8

9

10

11

12

13

联系电话

检验机构状态

时间戳

TestTel

1-正常、2-停业、3-注销，用数字表示 字符（4）

时间

Status

ExchangeTime

Flag

标记

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

5

DB34/T XXXX—20245

表 A.2 检验设备信息表

序号

1

数据项名称

规范性说明

类型

代码

检测机构编号(8位）+年月日

检验流水号

(yymmdd 6位)＋当日累计流 字符（20）

InspectSN

水（5位）

2

烟度计出厂编号

烟度计型号

字符

SmokemeterNo

Smokemeter

SProvider

SAdate

3

字符（30）

字符（100）

4

烟度计制造厂商

烟度计有效期止

转速计出厂编号

转速计型号

5

采用YYYYDDMM格式

采用YYYYDDMM格式

采用YYYYDDMM格式

采用YYYYDDMM格式

日期

字符

6

TANo

7

字符（30）

字符（100）

日期

Tachometer

TProvider

TAdate

8

转速计制造厂商

转速计有效期止

油温传感器出厂编号

油温传感器型号

油温传感器生产厂商

油温传感器有效期止

压力计出厂编号

压力计型号

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

字符

OTNo

字符（30）

字符（100）

日期

OTSensor

OProvider

OAdate

字符

BMNo

字符（30）

字符（100）

日期

Barometer

BProvider

BADate

压力计生产厂商

压力计有效期止

温湿度计出厂编号

温湿度计型号

字符

HYNo

字符（30）

字符（100）

日期

hygrothermograph

HProvider

HADate

温湿度计生产厂商

温湿度计有效期止

风速仪编号

采用YYYYDDMM格式

未采用林格曼烟度法可不填

未采用林格曼烟度法可不填

未采用林格曼烟度法可不填

采用YYYYDDMM格式，未采

用林格曼烟度法可不填

字符

AMNo

风速仪型号

字符（30）

字符（100）

Anemometer

AMProvider

风速仪厂商

25

风速仪有效期止

日期

AMDate

26

27

28

风向仪编号

风向仪型号

风向仪厂商

未采用林格曼烟度法可不填

未采用林格曼烟度法可不填

未采用林格曼烟度法可不填

字符

ASNo

字符（30）

字符（100）

Anemoscope

ASProvider

6

DB34/T XXXX—20245

序号

29

数据项名称

规范性说明

类型

日期

代码

采用YYYYDDMM格式，未采

风向仪有效期止

ASDate

用林格曼烟度法可不填

30

31

时间戳

标记

时间

ExchangeTime

Flag

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

表 A.3 机械信息表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

类型

代码

字符（20）

InspectSN

1-挖掘机、2-推土机、3-装载机、4-

2

机械类型

叉车、5-压路机、6-摊铺机、7-平地机 字符（1）

、8-其他种类机械，用数字表示

Mechanicaltype

机械所有人姓名(单

位)

3

4

字符（50）

字符（24）

Owner

所有人联系电话(手

机)

OwnerTel

5

6

所有人联系地址

机械型号

字符（200）

字符（60）

字符（50）

字符（20）

OwnerAddress

MachineModel

MEP

7

机械环保编码

机械环保信息公开号

机械出厂日期

机械制造企业

发动机型号

8

EIDN

9

采用YYYYMM格式

日期

Mdate

10

11

12

13

14

15

16

字符（100）

字符（50）

字符（100）

日期

MProvider

Engine

发动机制造企业

发动机出厂日期

发动机额定功率

发动机额定转速

发动机后处理类型

EngineManuf

Enginedate

EnginePower

EngineSpeed

Pcdtype

采用YYYYMM格式

千瓦（kW）

数值（5,2）

数值（4）

转每分（r/min）

1-SCR、2-DPF、3-DOC、4-POC、5-其它 数值（4）

1-国I及以前、2-国Ⅱ、3-国Ⅲ、4-国

IV、D-电动机械排放阶段、X-排放阶段 字符（1）

不确定

17

排放阶段

EmissionStage

7

DB34/T XXXX—20245

18

19

时间戳

标记

时间

ExchangeTime

Flag

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

表 A.4 检验基本信息表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

类型

代码

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

字符（20）

InspectSN

1-实验比对、2-监督抽测、3-监督抽测

2

3

检验类型

不合格复检、4-执法监测、5-其他，用 字符（1）

数字表示

TestCategory

TestType

1- 自由加速法、2-林格曼烟度法、3-

字符（1）

自由加载法（可多个），用数字表示

排放检验方法

4

5

检验员

审核人员

字符（24）

字符（24）

Inspector

Reviewer

6

授权签字人

批准人

字符（24） AuthorizedSignatory

7

字符（24）

时间

Approver

TestDate

8

检验开始时间

检验结束时间

排放检验结果

格式为YYYYMMDD24hmmss

格式为YYYYMMDD24hmmss

0-不合格、1-合格，用数字表示

9

时间

TestDateEnd

EResult

10

字符（1）

是否存在环保

违规记录

11

12

0-否、1-是

0-否、1-是

字符（1）

Eviolations

LinkStatus

是否机载终端

联网正常（若有

）

字符（1）

字符（1）

13

14

最终判定结果

温度

0-不通过、1-通过,用数字表示

℃

Result

字符（3,1

）

Temperature

字符（4,2

）

15

大气压

kPa

%

Atmos

16

17

相对湿度

时间戳

字符（3）

时间

RH

ExchangeTime

8

DB34/T XXXX—20245

18

标记

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

Flag

A.5 自由加速法和自由加载法检验信息表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

类型

代码

字符（20）

InspectSN

2

3

检验地点

检验次数

字符（200）

字符（1）

字符（4）

字符（2,1）

字符（3,2）

字符（3,2）

字符（3,2）

字符（3,2）

字符（1）

时间

FASite

InspectNO

Mspeed

本检验周期内检验次数

4

自由加速法实测转速 r/min（选择自由加载法时可空）

5

排放限值

排放结果1

排放结果2

排放结果3

烟度检验结果

排放判定

时间戳

m

-1

SmokeKLimit

SmokeK1

SmokeK2

SmokeK3

SmokeA

6

m

m

m

-1（选择自由加载法时可空）

-1（选择自由加载法时可空）

-1（选择自由加载法时可空）

7

8

9

m

-1

10

11

12

0-不合格、1-合格，用数字表示

N-正常、U-停业、D-注销

ESJudge

ExchangeTime

Flag

标记

字符（1）

表 A.6 林格曼烟度法检验信息表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

类型

代码

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

字符（20）

InspectSN

林格曼烟度观测

地点

2

3

4

字符（200）

字符（1）

字符（4）

字符（4）

RSite

检验次数

本检验周期内检验次数

InspectNO

RDistance

林格曼烟度观测

点一排口的距离

排气口高度

m

m

5

6

RHeight

RShape

排气口形状

1-圆形、2-椭圆形、3-方形、4-其他 字符（1）

9

DB34/T XXXX—20245

序号

数据项名称

规范性说明

类型

代码

，用数字表示

7

风向

字符（2）

WDirection

8

9

风速

天气状况

m/s

字符（3）

字符（1）

字符（1）

WSpeed

Weather

1-晴朗、2-少云、3-多云、4-阴天

1-无云、2-薄云、3-白云、4-灰天

10

烟羽背景

ABackground

林格曼烟度观测

次数

11

12

13

字符（1）

时间

RTestTimes

RTestTimes

RTimeon

林格曼烟度观测

开始时间

格式为YYYYMMDD24hmmss

林格曼烟度观测

结束时间

格式为YYYYMMDD24hmmss

时间

0-林格曼黑度0级，1-林格曼黑度1级

林格曼烟度测量

结果

14

，2-林格曼黑度2级，3-林格曼黑度3 字符（1）

级，4-林格曼黑度4级

RResult

15

16

17

林格曼烟度判定

时间戳

0-不合格、1-合格，用数字表示

字符（1）

时间

RJudge

ExchangeTime

Flag

标记

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

表 A.7 自由加速法和自由加载法检验过程数据表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

类型

代码

字符（20）

InspectSN

2

3

检验次数

全程时序

本检验周期内检验次数

字符（1）

时间

InspectNO

FPtiming

格式为YYYYMMDD24hmmss

1为第一次，2为第二次，以此类推，用

数字表示(自由加载法可不填)

以时序类别分类按顺序自增

4

工况类型

字符（1）

WCType

5

6

采样时序

字符（3）

SampleTiming

OAC

光吸收系数

m

-1

字符（3,2）

10

DB34/T XXXX—20245

序号

数据项名称

发动机转速

时间戳

规范性说明

r/min

类型

字符（4）

时间

代码

ESpeed

7

8

9

ExchangeTime

Flag

标记

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

表 A.8 烟度计检测前检查记录表

序号

1

数据项名称

检验流水号

规范性说明

类型

代码

检测机构编号(8位）+年月日

(yymmdd 6位)＋当日累计流

水（5位）

字符（20）

InspectSN

2

3

检验次数

检查日期

本检验周期内检验次数

采用YYYYMMDD格式

格式为YYYYMMDD24hmmss

字符（1）

日期

InspectNO

TDate

4

检查开始时间

滤光片编号

滤光片型号

滤光片生产厂商

滤光片检定有效期止

不透光度误差

光吸收系数误差

检查结果

时间

TTimeon

5

字符

FilterNo

FilterType

FilterNo

FilterDate

OpacityError

OACError

SmokeRsult

Conformity

Inspector

ExchangeTime

Flag

6

字符（30）

字符（50）

日期

7

8

采用YYYYMMDD格式

9

%

字符（2）

字符（3,2）

字符（1）

字符（200）

字符（24）

时间

10

11

12

13

14

15

m ¹

-

0-不合格、1-合格，用数字表示

不合格说明

检查人员

时间戳

标记

N-正常、U-停业、D-注销

字符（1）

表 A.9 机械检验照片、视频及检验报告

序号

数据项名称

机械环保信息标签照片

机械铭牌照片

规范性说明

填报说明

清晰的机械环保信息标签照片，要求能识别 必传项，机械环保信息标签

环保信息公开数据。 照片、机械铭牌照片、标牌

清晰的机械铭牌照片，要求能识别铭牌数据 照片和采集卡照片至少传1

1

2

。

张，单张照片大小不超过2M

11

DB34/T XXXX—20245

序号

数据项名称

规范性说明

填报说明

清晰的机械含标牌的机身照片，要求能识别

环保登记号码。

3

4

5

6

7

标牌照片

采集卡照片

清晰的机械采集卡照片，要求能识别采集卡

中编码和二维码。

清晰的机械发动机铭牌照片，要求能识别铭 必传项，单张照片大小不超

发动机铭牌照片

机身前、后45度照片

外观检验照片

牌数据。

过2M

必传项，单张照片大小不超

过2M

外观检验照片包括排气管、污染控制装置（ 必传项，单张照片大小不超

如有）等。

过2M

按需传，单条视频大小不超

过8M

8

9

排气检验视频

检验报告单

排气检验全过程的视频。

检验报告照片或PDF

必传项

12