ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

DB62

| 甘 | 肃 | 省 | 地 | 方 | 标 | 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DB62/T XXXX—2025 |  |

# 建设项目环境影响评价技术规范 碳排放

Technical guidelines for environment impart assessment——construction projects carbon emission

（征求意见稿）

2025-XX-XX发布                                     2025-XX-XX实施

甘肃省市场监督管理局    发布

目录

前   言	1

引   言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 碳排放环境影响评价工作程序	4

5 碳排放环境影响评价内容	5

6 减污降碳措施及可行性分析	8

7 碳排放管理与监测计划	8

8 结论和建议	9

附 录 A（资料性）纳入碳排放评价试点行业范围	10

附 录 B（资料性）温室气体全球变暖潜势值	12

附 录 C（资料性）碳排放计算方法	13

附 录 D（资料性）排放因子参考表	18

附 录 E（规范性）碳排放量和碳排放强度核算表	20

附 录 F（资料性）碳排放水平评价方法	23

参考文献	25

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省生态环境厅提出并组织监督实施。

本文件由甘肃省生态环境标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：兰州大学、甘肃省生态环境工程评估中心、兰州煤矿设计研究院有限公司、甘肃省生态环境科学设计研究院。

本文件主要起草人：金玲、孙旭伟、蒋莉、杨荔、姚桂蓉、明星、石丽丽、马金雄、倪银霞、陈久源。

- 引   言

为贯彻中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《关于环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案的通知》《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，以及《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》，推动评价管理统筹融合、落实将碳排放核算评价纳入环境影响评价的要求，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》制定本文件。

本文件用于规范和指导建设项目环境影响评价中的碳排放评价工作，可为碳排放核算评价的环境影响技术评估和管理工作提供技术支撑。

建设项目环境影响评价技术规范  碳排放

  - 范围

本文件确立了建设项目环境影响评价碳排放核算评价的工作程序，规定了评价指标、核算和水平分析方法，以及减污降碳措施、监管和管理计划的相关要求。

本文件适用于全省范围内电力、钢铁、建材（玻璃、水泥熟料）、化工、石化、有色、造纸、医药、矿产资源开发等重点行业建设项目碳排放环境影响评价工作，适用范围详见附录A，其他行业可参考执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151 温室气体排放核算与报告要求（全部）

HJ 2.1  建设项目环境影响评价技术导则 总纲

HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3  环境影响评价技术导则 地表水环境

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：本文件所涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3），本文件中温室气体核算仅为二氧化碳（CO2）。

- 碳排放carbon emission

- 特定时段内向大气排放二氧化碳（CO2）的行为。

- 注：本文件要求的碳排放主要指建设项目在生产运行阶段化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳（CO2）排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳（CO2）排放。有条件或确有管理需要的还可考虑甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

- 碳排放量 carbon emission amount

- 建设项目在生产运行阶段碳排放量。

- 注：本文碳排放量工艺状况包括正常工况和非正常工况，以及有组织和无组织排放，单位为tCO2/a。

- 碳排放强度 carbon emission efficiency

单位用地、单位产品、单位产值或单位GDP、单位工业增加值的碳排放量。

全球变暖潜势  global warming potential

单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

注：其用于评价各种温室气体对气候变化影响的相对能力。温室气体全球变暖潜势值参见附录B。

化石燃料燃烧排放 fossil fuel combustion emission

化石燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

注：本文件化石燃料燃烧排放包括煤炭、油品、燃气等化石燃料在各种类型的固定和移动设备中发生氧化燃烧过程产生的排放。

工业生产过程排放 process emission

生产过程中原材料发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的碳排放。

购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

包括购入的电力、热力产生的排放和输出的电力、热力产生的排放。

购入的电力、热量产生的排放指企业消费的购入电力、热量（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。

输出的电力、热力产生的排放指企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

- 活动数据 activity data

导致碳排放的生产或消费活动量的表征值。

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的碳排放的系数。

碳排放水平 carbon levels

一定区域或行业碳排放强度的统计水平。

碳氧化率 carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

  - 碳排放环境影响评价工作程序

- 在建设项目环境影响评价各阶段，应同步开展碳排放核算评价。具体工作内容包括：

- 第一阶段开展相关文件研究，明确与法律法规、政策及相关规划的符合性、协调性分析；第二阶段收集相关基础数据和工艺参数，进行碳排放识别与分析和碳排放现状调查与评价，在此基础上进行工程分析，核算碳排放量并进行预测分析；第三阶段开展减污降碳措施分析、提出管理与监测计划等工作。

- 建设项目环境影响评价工作程序中碳排放核算评价工作程序对应关系如图1所示。

- 图1  建设项目环境影响评价工作程序与碳排放核算评价工作程序对应关系示意图

  - 碳排放环境影响评价内容

    - 建设项目碳排放协调性分析

- 分析建设项目实施过程中碳排放与国家、地方和重点领域碳达峰行动方案，地方生态环境分区管控实施意见和生态环境准入清单，相关法律法规、政策的相符性，以及与相关规划的协调性。明确降碳不协调因素及潜在冲突。

    - 核算边界

- 建设项目碳排放核算边界主要以主营业务的法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算生产系统、辅助系统、生活设施等系统产生的碳排放。

    - 碳排放现状调查与评价

      - 基本要求

- 收集建设项目技术资料和主要经济指标，识别温室气体排放源和排放种类，核算建设项目现状碳排放量、碳排放强度，评价其所在行业或同类型企业的碳排放水平。

      - 现状调查内容

现状调查内容主要包括建设项目占地规模、工业总产值等基本情况，还需核算化石燃料活动排放、工业生产过程排放、净购入使用电力和热量的排放等现状碳排放量。工作内容包括以下。

- a) 基本情况调查

- 主要包括建设项目占地规模、工业总产值、工业增加值、原料加工量、产品产量、化石燃料类型及消费量、购入电力和热力、涉及碳排放的生产环节（主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等）原辅材料使用量等内容。

- 改扩建项目及技改项目还应调查现有项目的碳排放情况，包括现有项目规模、化石燃料类型及消费量、购入电力和热力、涉及碳排放的生产环节原辅料使用量等内容。

- b) 建设项目现状碳排放量核算

- 主要从化石燃料活动排放、工业生产过程排放、购入电力和热力排放、输出电力和热力、绿电使用量等方面核算建设项目现状碳排放量。工程分析中明确化石燃料燃烧源中的燃料种类、消费量、含碳量、低位发热量和燃烧效率等，涉及碳排放的工业生产环节原料、辅料及其他物料种类、使用量和含碳量，碳酸盐的分解，烧焦过程中的烧焦量、烧焦效率、残渣量及烧焦时间等，火炬燃烧环节火炬气流量、组成及碳氧化率等参数，以及购入电力和热力量、输出电力和热力、绿电使用量等数据，具体工业生产过程按GB32151规定。

      - 碳排放现状评价

与同行业、同类型企业碳排放强度指标进行对比分析，评价建设项目碳排放水平。改扩建项目及技改项目应在现状调查基础上，以挖掘现有项目碳减排潜力为目的，对建设项目实施前后的碳排放强度进行分析评价。具体工作包括以下。

- a) 评价指标

- 根据建设项目特点和关键经济指标，选取并计算单位工业增加值碳排放量、单位工业总产值碳排放量、单位产品碳排放量、单位原料碳排放量以及单位能耗碳排放量等作为碳排放强度评价指标。

- b) 碳排放现状评价

- 将建设项目的碳排放强度与同行业或同类型项目的碳排放强度进行对比分析，确定项目碳排放水平，可参考附录F。原则上，以国家或本省相关主管部门公开发布的各行业碳排放强度基准值或标准值为评价依据，评价建设项目碳排放水平。在没有公开发布的情况下，可参考国内外既有的行业、同类型企业碳排放强度，但需对参考数据的合理性进行分析说明。其他评价指标无法获取相应强度基准值或标准值时，可暂时不评价。

    - 碳排放预测与评价

      - 碳排放预测

- 根据建设项目所属行业，开展碳排放量核算。项目涉及不同行业时，应按各行业分别进行核算。碳排放核算包括确定核算边界、收集活动数据、选择排放因子数据、碳排放量核算、碳排放强度核算等步骤。改扩建项目及技改项目还应包括现有项目的二氧化碳排放量和碳减排潜力、碳排放水平分析等内容。

      - 碳排放核算方法

        - 通则

- 建设项目碳排放一般核算方法为各个单元化石燃料燃烧活动排放，能源作为生产原料中二氧化碳排放（如有），生产过程中二氧化碳排放，购入电力、热力产生的二氧化碳排放，以及脱硫脱硝中二氧化碳排放（如有）之和，扣除输出的电力、热力产生的二氧化碳排放（如有），回收且外供的二氧化碳排放量（如有），以及购入的绿电产生的二氧化碳排放量（如有）。重点行业核算方法、相关排放因子参考附录C。

        - 收集活动数据

根据建设项目行业类型等特点，收集、确定核算所需的活动数据，改扩建项目另行规定。具体内容包括以下。

- a) 根据工艺流程及产污节点，收集、确定化石燃料消耗量、涉碳排放的工业生产过程与产品使用环节原辅材料消耗量、产品产量、外购电力及热力消耗量等活动数据。

- b） 化石燃料、原辅材料、电力、热力的消耗量可采用项目设计文件数据，以及经节能审查核准的能耗量；化石燃料低位发热量可采用附录D参考值，改扩建项目可采用现有工程实测数据。

        - 选择排放因子数据

根据建设项目行业类型、涉及的化石燃料，给出相应的排放因子数值，改扩建项目另行规定。具体内容包括以下。

- a) 给出核算过程使用的化石燃料、涉碳排放的工业生产过程与产品使用环节、电力和热力等方面的参数，参考附录D中计算公式，计算排放因子。

- b) 化石燃料的单位热值含碳量、碳氧化率宜采用附录D参考值，改扩建项目宜采用现有工程实测数据，也可使用主管部门最新发布数据。

        - 碳排放量核算

依据建设项目特点，根据活动数据、排放因子数据进行碳排放核算。具体内容包括以下。

- a) 根据建设项目所属行业，核算一个自然年的二氧化碳排放量，涉及多行业的应汇总各行业核算边界内的二氧化碳排放量，按附录E给出二氧化碳排放量核算表。

- b) 对改扩建项目及技改项目碳排放量的核算，应分别按现有、在建、改扩建项目及技改项目实施后等几种情形汇总二氧化碳排放量及其变化量，核算改扩建项目建成后最终碳排放量，按附录E给出统计表。

        - 碳排放强度核算

根据碳排放核算数据，依据建设项目管控目标，进行碳排放强度核算，计算方法参考附录F。具体内容包括以下。

- a) 碳排放强度的计量单位选择应与管控目标和国家发布的先进值保持一致。

- b) 改扩建项目还应给出现有工程及总体工程的碳排放强度。

        - 碳排放水平评价

根据碳排放强度核算，对建设项目进行碳排放水平评价。具体内容包括以下。

- a) 优先将建设项目的碳排放强度与同行业或同类型项目的碳排放强度进行对比分析，确定项目碳排放水平。原则上，以国家或本省相关主管部门公开发布的各行业碳排放强度先进值为评价依据，评价建设项目碳排放水平，行业碳排放强度先进值见附表F.2。

- b) 在没有公开发布的情况下，可参考国内外既有的行业、同类型企业碳排放强度，但需对参考数据的合理性进行分析说明。其他评价指标无法获取相应强度基准值或标准值时，可暂时不评价。

- c) 对改扩建项目及技改项目应分别按现有、在建、改扩建项目。技改项目实施后等几种情形汇总碳排放水平及其变化量，按照附录E给出统计表。

  - 减污降碳措施及可行性分析

    - 总体要求

- 环境保护措施中应增加碳排放控制措施内容，并从环境、技术等方面统筹开展减污降碳措施可行性论证和方案比选。

    - 碳减排措施分析

- 从源头防控、过程控制、工程治理等方面说明拟采取的以及“以新带老”的碳减排措施，需给出碳减排措施的工艺、规模、投资及碳减排效果，重点从能源结构和原辅材料优化、循环利用方案等源头控制措施，绿色节能工艺、产品、设备和技术优化等过程控制措施，碳捕集、利用和封存等末端处置措施等方面分析拟采取的碳减排措施是否列入国家、本省发布的节能低碳推荐目录。若采用非推荐目录内的碳减排措施，应以同类或相同措施的实际运行效果为依据，说明碳减排效果及碳减排措施的环境可行性。

    - 减污降碳协调分析

在污染治理工作中，首先对相关的资料进行分析，明确污染源的具体情况以及所造成的危害问题，明确当前大气环境质量的主要情况，制定具体的减污目标。

根据HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3关于污染治理措施方案选择要求，考虑到当前的经济、环境等限制因素，在保证污染物达标排放前提下，开展污染治理措施比选、协同减排效果分析，提出污染治理的减污降碳协同控制方案，并论证经济技术可行性及长期稳定运行的可靠性。

  - 碳排放管理与监测计划

在污染物排放清单中增加碳排放数据等内容；明确在原料燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面的管理要求。

提出建立碳排放量核算所需参数的相关监测和管理台账的要求，按照核算方法中所需参数，明确监测、记录信息和频次。

  - 结论和建议

- 对建设项目碳排放法律法规和政策符合性、碳排放情况、减污降碳措施及其可行性、碳排放水平、碳排放管理与监测计划等内容进行概括总结。结合同行业、同类型企业碳排放水平对比分析，给出建设项目碳排放评价结论和建议。

附 录 A

（资料性）

纳入碳排放评价试点行业范围

纳入碳排放试点重点行业见表A.1。

- 表A.1  纳入碳排放评价试点行业范围表

| 行业 | 国民经济行业分类（GB/T 4754-2017） | 项目类别 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 44电力、热力生产和供应业 |  |
|  | 4411火力发电（含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电） | 燃煤发电、燃油发电、燃气发电。 |
|  | 4412热电联产（含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电） |  |
|  | 4417生物质能发电 | 生活垃圾发电（掺烧生活垃圾发电的除外）； 污泥发电（掺烧污泥发电的除外）； 利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的。 |
| 钢铁 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |  |
|  | 3110炼铁 | 指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产活动 |
|  | 3120炼钢 | 指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯活动 |
|  | 3130钢压延加工 | 指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动 |
| 建材 | 30非金属矿物制品业 |  |
|  | 3011水泥制造 | 水泥制造（水泥熟料生产）。 |
|  | 3041平板玻璃制造 | 全部。 |
| 石化 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |  |
|  | 251精炼石油产品制造 | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外。 |
| 化工 | 26化学原料和化学制品制造业 |  |
|  | 261基础化学原料制造 | 含研发中试，不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的。 |
|  | 265合成材料制造 | 含研发中试：不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的。 |
|  | 262肥料制造 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的。 |
|  | 266专用化学产品制造 | 天然橡胶加工。 |
| 有色 | 32有色金属冶炼和压延加工业 |  |
|  | 321常用有色金属冶炼 | 指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼常用有色金属的生产活动 |
|  | 322贵金属冶炼 | 指对金、银及铂族金属的提炼活动 |
|  | 323稀有稀土金属冶炼 | 指钨钼、稀有轻金属、稀有高熔点金属、稀散金属、稀土金属及其他稀有稀土金属冶炼活动，但不包括钍和铀等放射性金属的冶炼加工 |
|  | 325有色金属压延加工 |  |
| 造纸 | 22造纸和纸制品业 |  |
|  | 221纸浆制造 | 手工纸、加工纸制造除外。 |
|  | 222造纸 |  |
| 医药 | 27 医药制造业（不含医药研发行业） |  |
|  | 271 化学药品原料药制造 | 单纯混合、分装的除外。 |
|  | 275 兽用药制造 | 单纯混合、分装的除外。 |
|  | 276 生物药品制品制造 | 单纯混合、分装的除外。 |
| 采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 全部 |
|  | 07石油和天然气开采业 | 仅包含陆地石油天然气开采 |

附 录 B

（资料性）

温室气体全球变暖潜势值

- 温室气体全球变暖潜势值见表B.1。

- 表B.1  温室气体全球变暖潜势值

| 序号 | 温室气体名称 |  | 化学分子式 | 全球变暖潜势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 |  | CO2 | 1 |
| 2 | 甲烷 |  | CH4 | 27 |
| 3 | 氧化亚氮 |  | N2O | 273 |
| 4 | 氢氟碳化物 (HFCs) | HFC-23 | CHF3 | 14590 |
|  |  | HFC-32 | CH2F2 | 770 |
|  |  | HFC-125 | CHF2CF3 | 3744 |
|  |  | HFC-134a | CH2FCF3 | 1526 |
|  |  | HFC-143a | CH3CF3 | 5807 |
|  |  | HFC-152a | CH3CHF2 | 164 |
|  |  | HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 3602 |
|  |  | HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 8689 |
|  |  | HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 962 |
| 5 | 全氟化碳（PFCs） | PFC-14 | CF4 | 7379 |
|  |  | PFC-116 | C2F6 | 12410 |
| 6 | 六氟化碳 |  | SF6 | 25184 |
| 7 | 三氟化氮 |  | NF3 | 17423 |
| 注：数据来源于IPCC第6次评估报告值。 |  |  |  |  |

附 录 C

（资料性）

碳排放计算方法

  - 通则

- 一般情况下，建设项目碳排放核算按照公式（1）计算。

- (1)

- 式中：—碳排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —能源作为原材料用途的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —生产过程二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

- —脱硫剂（碳酸盐）分解产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —脱硝还原剂尿素水解或热解产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —购入电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —购入热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —输出电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —输出热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —温室气体回收利用（处置）未排入环境的量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

- —购入绿电产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

  - 化石燃料燃烧活动排放量

    - 化石燃料燃烧活动排放计算

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是建设项目核算各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的总和，其中，对于生物质混合燃料燃烧产生的二氧化碳排放，仅核算混合燃料中化石燃料（如燃煤）的二氧化碳排放，按公式（2）计算。

(2)

式中：E燃烧—核算年度内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADi—第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFi—第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，以吨二氧化碳每吉焦（tCO₂/GJ）计。

    - 活动数据计算公式

ADi各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（3）计算。

(3)

式中：NCVi——第i种化石燃料的低位发热量，对于固体和液体化石燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）。对于气体化石燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/10⁴Nm³）；

FCi——第i种化石燃料的消耗量，对于固体和液体化石燃料，单位为吨（t）；对于气体化石燃料，单位为万标立方米（10⁴Nm³）。

注：本文件中的气体标准状况是大气压力为101.325kPa，温度为273.15 K(0℃)。

    - 二氧化碳排放因子计算公式

二氧化碳排放因子由燃料的单位热值含碳量和碳氧化率等参数计算得到，按公式（4）计算。

(4)

式中：CCi—第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OFi—第i种化石燃料的碳氧化率，%；

—二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

  - 工业生产过程的二氧化碳排放量

根据对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》或《温室气体排放核算与报告要求》中方法进行计算。

  - 购入和输出的电力、热力产生的排放

    - 购入电力产生的排放

企业消费的购入电力所产生的二氧化碳排放量，按公式（5）计算。

(5)

式中：E购入电力—核算年度内购入使用电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电力—核算的外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力—全国电网平均排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）计，可参考表D.4。

    - 购入热力产生的排放

企业消费的购入热力所产生的二氧化碳排放量，按公式（6）计算。

(6)

式中：E购入热力—核算年度内购入热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD购入热力—核算的外购热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热力—热力消费的排放因子，以吨二氧化碳每吉焦（tCO₂/GJ）计，可参考表D.5。

    - 输出电力产生的排放

企业输出的电力所产生的二氧化碳排放量，按公式（7）计算。

(7)

式中：E输出电力—核算年度内输出电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD购输出电力—核算的输出电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力—全国电网年平均供电排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）    计，可参考表D.4。

    - 绿电产生的排放

企业购入的绿电（光伏、风电等绿色电力）所产生的二氧化碳排放量，按公式（8）计算。

(8)

式中：E绿电—核算年度内购入绿电产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD绿电—核算的输出电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力—全国电网年平均供电排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）    计，可参考表D.4。

    - 输出热力产生的排放

(9)

式中：E购入热力—核算年度内输出热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD输出热力——核算的外购热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热力—热力消费的排放因子，以吨二氧化碳每吉焦（tCO₂/GJ）计，可参考表D.5。

  - 脱硫、脱硝产生的排放

    - 脱硫产生的排放

脱硫过程脱硫剂（碳酸盐）分解产生的排放，按公式（10）（11）计算。

(10)

(11)

式中：E脱硫—核算年度内脱硫剂（碳酸盐）分解产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CALk—第k种脱硫剂中碳酸盐消耗量，单位为吨（t）；

EFk—第k种脱硫剂碳酸盐排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t），参照表D.3取值；k—脱硫剂类型；

Bk,m—脱硫剂在某一时段的消耗量，单位为吨（t）；

m—脱硫剂消耗量对应的某一时段，如日、月、季度等；

Ik—脱硫剂中碳酸盐含量，单位为%。

    - 脱硝产生的排放

烟气脱硝过程脱硝还原剂（尿素）水解或热解产生的排放，按公式（12）计算。

(12)

式中：E脱硝—核算年度内脱硝还原剂（尿素）水解或热解产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Nn—脱硝过程脱硝还原剂（尿素）消耗量，单位为吨（t）；

0.73—脱硝还原剂尿素水解或热解释放的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳/吨尿素（t/t）。

  - 回收利用产生的排放

温室气体回收利用（处置）未排入环境的量，若为气体按公式（13）计算，若为液体按照公式（14）计算。

(13)

(14)

式中：E回收利用—核算年度内温室气体回收利用（处置）未排入环境的量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Q—核算年度内回收利用（处置）未排入环境的二氧化碳气体体积，单位为万标准立方米（104Nm3）；

MCO2，i—核算年度内回收且外供的二氧化碳液体质量，单位为吨（t）；

PURCO2，i—二氧化碳气体纯度，单位为%；

19.77—标况下二氧化碳的密度，以吨二氧化碳每万标立方米（tCO2/104Nm3）计。

附 录 D

（资料性）

排放因子参考表

各项排放因子见表D.1、D.2、D.3。

表D.1  燃料燃烧二氧化碳排放因子参考表

| 类型 |  | 单位计量 | 低位发热量（GJ/t,GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 碳氧化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料f | 无烟煤 | t | 26.70c | 27.49b×10-3 | 94b |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26.18b×10-3 | 93b |
|  | 褐煤 | t | 11.90c | 27.97b×10-3 | 96b |
|  | 洗精煤 | t | 26.344a | 25.41b×10-3 | 93d |
|  | 其他洗煤（洗中煤） | t | 8.363a | 25.41b×10-3 | 90d |
|  | 其他洗煤（煤泥） | t | 12.545a | 25.41b×10-3 | 90b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.46d | 33.56b×10-3 | 98b |
|  | 焦炭 | t | 28.435a | 29.42b×10-3 | 93b |
|  | 石油焦 | t | 32.50e | 27.5b×10-3 | 98b |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816a | 20.08b×10-3 | 98b |
|  | 燃料油 | t | 41.816a | 21.1b×10-3 |  |
|  | 汽油 | t | 43.070a | 18.9b×10-3 |  |
|  | 柴油 | t | 42.652a | 20.2b×10-3 |  |
|  | 其他石油制品 | t | 41.031d | 20.0b×10-3 |  |
| 气体燃料 | 炼厂干气 | t | 45.998a | 18.2b×10-3 |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31a | 15.32b×10-3 | 99b |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 173.854d | 12.1c×10-3 |  |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.00d | 70.8c×10-3 |  |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00d | 49.6c×10-3 |  |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.27d | 12.2c×10-3 |  |
| 注：优先执行环办环评函〔2024〕200号、CETS—AG系列最新标准，其次执行本表数据，表中未给出的排放因子可查看国家温室气体排放因子数据库（第一版）。 a数据取值来源为《中国能源统计年鉴 2023》。 b数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》。 c数据取值来源为《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》。 d.数据取值来源为《中国温室气体清单研究》（2005）。 e数据取值来源为GB/T 2589。 f火电行业固体燃料碳氧化率按照《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》按照99%计算。 |  |  |  |  |  |

表D.2  常见碳酸盐二氧化碳排放因子缺省值

| 碳酸盐种类 | 排放因子（tCO2/t） |
| --- | --- |
| CaCO3 | 0.4400 |
| MgCO3 | 0.5218 |
| Na2CO3 | 0.4149 |
| NaHCO3 | 0.5237 |
| BaCO3 | 0.2230 |
| Li2CO3 | 0.5955 |
| K2CO3 | 0.3184 |
| SrCO3 | 0.2980 |
| FeCO3 | 0.3799 |
| GaMg(CO3)2 | 0.4773 |
| MnCO3 | 0.3829 |
| 注：数据来源于《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》，缺省值数据为二氧化碳与碳酸盐的相对分子质量之比。 |  |

表D.3  电力、热力二氧化碳排放因子参考表

| 类型 | 区域 | 单位 | 因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力a | 全国 | tCO2/MWh | 0.5366 |
|  | 甘肃 |  | 0.4772 |
| 热力 |  | tCO2/GJ | 0.11 |
| a数据取值来源为现行的《2022年电力二氧化碳排放因子》，后续参考值可按生态环境部、国家统计局最新发布的数据更新。 |  |  |  |

附 录 E

（规范性）

碳排放量和碳排放强度核算表

表E.1给出碳排放量的核算参数及结果；表E.2.1、E.2.2给出有组织、无组织碳排放量及碳排放强度；表E.3给出改扩建项目及技改项目碳排放“三本账”统计。

表E.1  碳排放量核算表

| 核算边界 | 序号 | 名称 | 指标a | 单位 | 数值 | 核算 方法 | 碳排放量（tCO2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 1 | 燃料种类 | 消耗量 | t,104Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 低位发热量 | GJ/t，GJ/万Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 单位热值含碳量 | tC/GJ |  |  |  |
|  |  |  | 碳氧化率 | % |  |  |  |
|  | 2 | …… | …… | …… | …… |  |  |
| 工业生产过程 | 1 | 根据所在行业核算要求列出相关数据和参数 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | …… | …… | …… | …… |  |  |
| 购入/输出电力 | 1 | 购入电力产生的碳排放 | 购入电量 | MWh |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | tCO2/MWh |  |  |  |
|  | 2 | 输出电力产生的碳排放 | 购入电量 | MWh |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | tCO2/MWh |  |  |  |
| 购入/输出热力 | 1 | 购入热力产生的碳排放 | 热量消耗量 | GJ |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | tCO2/ GJ |  |  |  |
|  |  |  | …… | …… | …… |  |  |
|  | 2 | 输出力产生的碳排放 | 热量消耗量 | GJ |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | tCO2/ GJ |  |  |  |
| 脱硫脱硝 | 1 | 脱硫 | 脱硫剂使用量 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | tCO2/t |  |  |  |
|  | 2 | 脱硝 | 脱硝还原剂使用量 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 排放因子 | t/t |  |  |  |
| 回收利用 | 1 | 回收利用（处置） | 回收/处置二氧化碳气体体积 | 104Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 回收/处置二氧化碳液体质量 | t |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳气体纯度 | % |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| a 如果报告中数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式中每一个参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

表E.2  碳排放强度汇总表

| 序号 | 类型 | 碳排放量（t/a） | 碳排放强度（t/t原料） | 碳排放强度（t/t产品） | 碳排放强度（t/t占地面积） | 碳排放强度（t/万元工业产值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 在建工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 改扩建/拟建工程a |  |  |  |  |  |
| 4 | “以新带老”措施 |  |  |  |  |  |
| 5 | 最终排放 |  |  |  |  |  |
| 6 | 增减量 |  |  |  |  |  |
| a新建项目只填该行。 |  |  |  |  |  |  |

表E.3  改扩建项目及技改项目碳排放量“三本账”统计表

| 序号 | 现有工程 | 在建工程 | 改扩建/拟建工程 | “以新带老”碳减排量 | 最终排放量 | 净新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附 录 F

（资料性）

碳排放水平评价方法

  - 碳排放水平评价

以国家和省级公开发布碳排放强度基准（标准）作为评价依据，评价建设项目碳排放水平，评价指标包括单位工业增加值碳排放Q工业增加值碳排放、单位工业总产值碳排放Q工业总产值碳排放、单位产品碳排放Q产品碳排放、单位能耗碳排放Q能耗。计算方法如下：

    - 单位工业增加值碳排放

—工增—单位工业增加值碳排放，tCO2/万元；

—碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

—工增—项目满负荷运行时工业增加值，万元。

    - 单位工业总产值碳排放

—工总—单位工业总产值碳排放，tCO2/万元；

—碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

—工总—项目满负荷运行时工业总产值，万元。

    - 单位产品碳排放

Q产品—单位产品碳排放，tCO2/产品产量计量单位；

E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G产量—项目满负荷运行时产品产量，无特定计量单位时以 t 产品计。核算产品范围参照环办气候〔2021〕9号附件1覆盖行业及代码中主营产品统计代码统计。

    - 单位能耗碳排放

Q能耗—单位能耗碳排放，tCO2/ tce；

E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G能耗—项目满负荷运行时总能耗（以当量值计），tce。

项目单位工业增加值碳排放水平分为两类，见表F.1。无法获取相关行业排放强度时，可暂时不评价。本文件推荐重点行业单位工业增加值碳排放参考值（见附表F.2）。

表F.1  行业单位工业增加值碳排放水平分类表

| 碳排放水平 | 碳排放强度 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | ＜单位工业增加值碳排放强度 |
| Ⅱ类 | ≥单位工业增加值碳排放强度 |

表F.2  行业单位工业增加值碳排放参考值

| 序号 | 行业 | 国民经济行业及代码 | 单位工业增加值碳排放 （吨二氧化碳/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电 | 电力、热力生产和供应业 44 | 18.75 |
| 2 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 31 | 6.06 |
| 3 | 石化 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 25 | 5.65 |
| 4 | 建材 | 非金属矿物制品业 30 | 3.97 |
| 5 | 化工 | 化学原料和化学制品制造业 26 | 3.44 |
| 6 | 有色 | 有色金属冶炼和压延加工业 32 | 1.69 |

# 参考文献

- 省级温室气体清单编制指南（试行）（发改办气候〔2011〕1041号）

- 关于印发首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2013〕2526号）

- 关于印发第二批4个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2014〕2920号）

- 关于印发第三批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2015〕1722号）

- 工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）（环办科技〔2017〕73号）

- 大型活动碳中和实施指南（试行）（生态环境部公告2019年第19号）

- 大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）（环办大气函〔2024〕28号）

- 火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）

- 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发〔2021〕4号）

- 关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见（环综合〔2021〕4号）

- 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）

- 关于印发环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案的通知（环办环评函〔2021〕277 号）

- 重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行） （生态环境部办公厅 环办环评函〔2021〕346号）

- 《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》(环办气候函〔2022〕485号)

- IPCC第六次评估报告综合报告：气候变化2023

- 甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知（甘政办发〔2021〕105号）

- 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（生态环境部 部令 第31号）

- 《京都议定书》

- 《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》（环办环评函〔2024〕200号）

- 《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）

- 《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》（甘环发〔2023〕19号）