| ICS | 73.020 |
| --- | --- |
| CCS | D10 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

露天矿山开采动态监测技术规程

Technical Regulations of Dynamic Monitoring for open-pit mines

（本草案完成时间：2025年3月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

露天矿山开采动态监测技术规程

范围

本文件规定了安徽省露天矿山开采动态监测的监测内容、工作流程及技术要求。

本文件适用于安徽省露天矿山超层越界开采动态监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50026     工程测量标准

GB/T 18314   全球导航卫星系统（GNSS）测量规范

DZ/T 0427    采矿权勘测定界技术规程

GB/T 50564   金属非金属矿山采矿制图标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

采矿权范围   Scope of mining rights

采矿权许可证中明确规定的采矿范围，包括矿区范围和开采深度。

界桩   Boundary Stake

标示采矿权矿区范围边界实地位置的地面标志物,是按一定方式设立,附带采矿权管理基本信息和权属性质等信息的界限标志。界桩按埋设位置分为拐点界桩、加密界桩、辅助界桩。

采矿权标识牌  Mining Right Signage

在矿山开采作业场所设立的标志牌，用于标识采矿权的基本信息，包括矿山名称、采矿许可证号、采矿权人、地址、经济类型、开采矿种、开采方式、生产规模、矿区面积、开采深度、采矿许可证有效期限等内容。

超层越界开采  Over-layer and boundary mining

采矿权人超越批准的矿区范围开采矿产资源的行为。

监测内容与技术要求

监测内容

矿区控制点核验。

界桩与采矿权标识牌巡查。

矿山开采现状核查。

监测频率

每年至少开展一次动态监测；存有超层越界现象，宜加密监测。

监测技术要求

平面坐标系系统

采用CGCS2000。

平面投影方式

采用国家统一3°带高斯-克吕格投影的平面直角坐标系。

高程基准

采用1985国家高程基准。

成图比例尺

采用1:500-1:2000比例尺。

平面控制测量精度要求

见表1。

表1 平面控制测量精度要求

| 平面控制网等级 | 相邻控制点距离（km） | 相邻点基线分量中误差（mm） |  | 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平分量 | 垂直分量 |  |
| D | 5～10 | 20 | 40 | 1/100000 |
| E | 1～5 | 20 | 40 | 1/45000 |
| 注：参考GB/T 18314制定。 |  |  |  |  |

高程控制测量精度要求

见表2。

表2 平面控制测量精度要求

| 等级 | 每千米高差全中误差（mm） | 路线长度（km） | 水准仪级别 | 水准尺 | 观测次数 |  | 往返较差、附合或环线闭合差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 与已知点 联测 | 附合或环线 | 平地（mm） | 山地（mm） |
| 四等 | 10 | ≤16 | DS3、DSZ3 | 条码式玻璃钢、双面 | 往返各一次 | 往一次 | 20√L | 6√n |
| 五等 | 15 | - | DS3、DSZ3 | 条码式玻璃钢、双面 | 往返各一次 | 往一次 | 30√L | - |
| 注：（1）L为往返测段，n为测站数；（2）参考GB 50026-2020制定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标识牌巡查要求

定测采矿权标识牌位置；

核查标识牌内容。

界桩点位精度要求

见表3。

表3 界桩点位精度要求

单位：m

| 露天开采界桩等级 | 中误差 | 限差 |
| --- | --- | --- |
| I | 0.1 | 0.2 |
| 注：参考DZ/T 0427制定。 |  |  |

现状图平面精度要求

矿山开采现状图平面精度要求应符合表4规定。

表4 图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差

单位：（mm）

| 区域类型 | 点位中误差 |
| --- | --- |
| 一般地区 | 0.8 |
| 城镇建筑区、工矿区 | 0.6 |
| 水域 | 1.5 |
| 注：参考GB 50026 制定。 |  |

现状图高程精度要求

矿山开采现状图高程精度要求应符合表5规定。

表5 等高（深）线的插求点或数字高程模型格网点相对于邻近图根点的高程中误差

| 一般地区 | 地形类别 | 平坦地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高程中误差（m） | 13ℎd | 12ℎd | 23ℎd | 1ℎd |
| 水域 | 水底地形倾角（α） | α<2° | 2°≤α<6° | 6°≤α<25° | α≥25° |
|  | 高程中误差（m） | 12ℎd | 23ℎd | 1ℎd | 32ℎd |
| 注：参考GB 50026制定；为地形图的基本等高距（m）。 |  |  |  |  |  |

工作流程

参照按附录A执行。

资料收集与分析

开展工作前应收集且不限于以下资料：

- 采矿许可证；

地形地质图（CGCS2000）；

开采现状图；

矿山储量年报；

矿山储量核实报告；

矿区控制网成果表；

开发利用方案或开采设计；

其他相关数据资料。

野外实地核查

现场踏勘

现场踏勘可获取监测范围的地形地貌、气候条件、地面覆盖类型、安徽省CORS信号情况、控制点信息、重要设施等情况。

矿区控制点核检

- RTK图根平面控制点应进行两次独立测量，坐标较差不应大于图上0.lmm，符合要求后应取两次独立测量的平均值作为最终结果；

RTK图根高程控制测量检验方法，应独立进行2次高程测量，2次独立测量的较差不应大于基本等高距的1/10，符合要求后应取2次独立测量的平均值作为最终结果。

采矿权标识牌巡查

采矿权标识牌巡查按照实地拍照、坐标定位两个流程执行，并形成采矿权标识牌巡查记录表，参照附录B执行。

采矿权标识牌巡查除了定位巡查之外，需要对标识牌内容进行审查，具体内容如下：

- 采矿权证号、采矿权人、矿山名称等基础信息无误；

对开采面积、开采深度等信息进行审核；

从正面拍摄无阴影遮挡、字迹清晰的巡查照片；

巡查后，如实填写《采矿权标识牌巡查记录表》（附录B）。

界桩巡查

对所有采矿权拐点界桩的设立情况，每年巡查一遍并实测其坐标，形成采矿权界桩巡查记录表（见附录C），若发现缺损，应立即告知采矿权人进行维护。

开采现状核查

利用地形地质图、开采现状图等资料现场调绘，对变化区域进行修补测，形成最新的开采现状图。

数据分析与报告编制

通过内、外业调查，完成数据采集工作，对数据进行分析整理，结合采矿权证、最新的地形地质图、开采现状图、矿山储量年报、开发利用方案或开采设计等其他数据资料判断是否存在超层越界开采的现象，编制《露天矿山开采动态监测报告》（见附录D）。

资料归档

应对项目实施过程中形成的技术资料进行整理，主要包括：露天矿山开采动态监测报告、采矿权证复印机、最新的地形地质图、开采现状图、矿山储量年报、开发利用方案或开采设计等其他数据资料，并以此为基础提交纸质与电子资料。

监测成果及要求

监测成果

- 露天矿山超层越界开采动态监测报告；

监测区域开采现状图。

成果要求

动态监测报告

矿山动态监测报告参照附录D执行。

监测区域开采现状图

监测区域开采现状图应符合下列规定：

- 输出格式宜为.shp和dwg；

成果精度参照表4和表5要求执行；

开采现状图上应注明采矿权范围。

（规范性）

露天矿山开采动态监测流程

（资料性）
采矿权标识牌巡查记录表

| 矿山名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标识牌坐标 | X: | Y: |
| 现存情况 | 保存完好 □ 损 毁 □ 遗 失 □ |  |
| 备注 |  |  |
| 附照片： |  |  |

（资料性）
拐点界桩巡查记录表

| 矿山名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 界桩总数 |  | 界桩编号 |  |
| 界桩坐标_X |  | 界桩坐标_Y |  |
| 现存情况 | 保存完好 □ 损 毁 □ 遗 失 □ |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 附照片： |  |  |  |

（资料性）
露天矿山开采动态监测报告大纲

报告封面

安徽省XX市XX矿

20XX年度开采动态监测报告

单位名称

XXX年XX月

报告扉页

安徽省XX市XX矿

20XX年度开采动态监测报告

| 编 写单 位： |  |
| --- | --- |
| 单位负责人： |  |
| 审 批 人： |  |
| 项目负责人： |  |
| 技术负责人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 编 写 人： |  |
| 提 交时 间： |  |

单位名称

XXX年XX月

报告目录

1 概述

本章节主要描述本次任务来源、采矿权基本情况、监测区域自然地理概况以及工作概况。

2 工作依据及技术要求

本章节主要描述动态监测的工作依据和技术要求。

3 监测过程与质量控制

本章节主要记录监测实施过程及相应的质量控制手段。

4 质量评述

本章节主要记录质量检查方面的内容。

5 成果及建议

本章节主要描述本次工作监测成果及对矿山监管方面的建议。