| ICS | 29.220 |
| --- | --- |
| CCS | K 01 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

锂离子电池企业供应链碳足迹核算指南

Guidelines for carbon footprint accounting in the supply chain of lithium ion battery enterprises

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省发展和改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：合肥国轩高科动力能源有限公司、合肥中科优碳信息科技有限公司、数字双碳科技（合肥）有限公司、合肥源元科技股份有限公司、安徽华创新材料股份有限公司、合肥乾锐科技有限公司、河北金力新能源科技股份有限公司。

本文件主要起草人：陈敏、吴林、王萍、熊晓敏、李世明、高明睿、叶玉龙、刘兵兵、操时磊、郑智远、李超、胡聪、王俊峰、孙翠娟。

引言

在产业界共同努力下，我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国，建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备供应链体系。但由于我国正处于经济快速增长的关键期，用能需求大、资源消耗严重，绿色供应链建设处于起步发展阶段，碳排放总量和强度尚处于较高水平。

供应链碳足迹核算是绿色供应链管理的重要一步，供应链上的每家企业都要全面履行环境治理主体责任，实现环境成本合理分担、环境风险整体防控。通过供应链碳足迹核算及其分析，也可以帮助锂离子电池生产企业以供应链为抓手，识别高碳环节，对供给侧的生产方式进行绿色低碳化改造，从供给侧淘汰高污染、高能耗产业和产品，促进供应链上各节点节约能源和原料、提高资源利用率，实现全产业的降本增效和绿色低碳转型。

锂离子电池企业供应链碳足迹核算指南

范围

本文件为锂离子电池企业上游供应链碳足迹核算提供指导，阐述了锂离子电池上游供应链企业碳排放和产品碳足迹核算的术语定义、总则、功能单位、系统边界、核算方法、数据质量、报告内容和格式等内容。

本文件适用于锂离子电池上游供应链企业碳排放和产品碳足迹的核算，包括但不限于正极材料、负极材料、隔膜、电解质等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24020—2000  环境管理  环境标志和声明  通用原则

GB/T 24025—2009  环境标志和声明  Ⅲ型环境声明  原则和程序

GB/T 24040—2008  环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044—2008  环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 24067—2024  温室气体  产品碳足迹  量化要求和指南

GB/T 32150—2015  工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义

GB/T 24067、GB/T 24044、GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

供应链企业碳排放

- 供应商 supplier

提供产品或服务的外部组织或个人。

[来源：GB/T 33456—2016，3.1]

24067中与碳足迹强相关的术语定义

    - 锂离子电池企业供应链 the supply chain of lithium ion battery enterprises

从原材料获取到最终锂离子电池产品交付及回收的全流程网络，涵盖多个关键环节，如：关键矿产开采与精炼、关键材料制造生产、其他辅材生产、电池制造与集成、产品应用与分销、退役产品回收与再利用等。

- 主要生产系统 main production system

锂离子电池供应链企业进行电池材料或零部件生产经营过程构成的系统。

- 辅助生产系统 auxiliary production system

包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等。

- 附属生产系统 subsidiary production system

生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

- 直接排放 direct emissions

组织拥有或控制的温室气体排放源所产生的温室气体排放。

- 直接排放也称为范围1排放。

[来源：ISO 14064-1:2018，定义2.8]

- 能源间接排放 indirect energy emissions

组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的温室气体排放。

- 能源间接排放也称为范围2排放。

[来源：ISO 14064-1:2018，定义2.9]

- 其他间接排放 other indirect emissions

因组织的活动引起的,而被其他组织拥有或控制的温室气体排放源所产生的温室气体排放但不包括能源间接温室气体排放。

- 其他间接排放也称为范围3排放。

[来源：ISO 14064-1:2018，定义2.10]

供应链产品碳足迹

锂离子电池 Lithium-ion battery

依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能和电能互相转化的装置，并被设计成可充电。

该装置包括电极、隔膜、电解质、容器和端子等。

[来源：GB 31241—2022，3.1]

产品碳足迹 product carbon footprint; PCF

产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于生命周期评价，使用气候变化单一影响类别。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.1]

碳抵消 carbon offsetting

用所研究产品系统边界以外的,通过避免排放、减少或清除的温室气体排放量来全部或部分抵偿产品碳足迹或产品部分碳足迹的机制。

在相关产品系统之外的投入,例如对可再生能源技术、能源效率措施、造林或再造林的投人。

在产品碳足迹或产品部分碳足迹的量化中不允许进行碳抵消,碳抵消的信息交流不属于本文件的范围。

IS0 14021:2016/Amd 1:2021和ISO 14026:2017中涵盖了与碳抵消和碳中和相关的足迹信息交流以及声明。

改编自ISO 140212016/Amd 1:2021,3.1.12中“抵消”的定义。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.7]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.4]

摇篮到大门 cradle-to-gate

产品从原材料提取，经运输至制造工厂，再到完成生产加工、包装，准备交付给下游客户或出厂这一过程的环境影响，不包括产品的分销、储存、使用、废弃处置等后续阶段。

[来源：PAS 2050—2011，3.13，有修改]

供应链 supply chain

生产及流通过程中，围绕核心企业的核心产品及服务，由所涉及的原材料供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户等形成的网链结构。

[来源：GB/T 18357—2021，3.8]

- 取舍准则 cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质的能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

[来源：GB/T 24040—2008，3.18]

- 功能单位 functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[来源：GB/T 24040—2008，3.20]

- 活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

- 数据质量 data quality

数据在满足所声明的要求方面的能力特性。

[来源：GB/T 24044，定义3.1.19]

- 原生材料 virgin materials

从自然界中获取的，未经过任何加工或再利用的新鲜材料。

- 再生材料 recycled materials

对失去原使用价值的材料经过加工处理使其重新获得使用价值的材料。

[来源：GB/T 26989—2011，定义2.4.10]

总则

企业碳排放

锂离子电池供应链企业碳排放报告主体以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，根据控制权法或股权比例法确定报告主体拥有/控制的设施和运营活动范围，选择的核算边界与核算报告的目标保持一致。

锂离子电池上游供应链企业向下游企业提供企业碳排放报告，以满足下游企业应对监管的需求，确保整个供应链符合政策法规。

生物质燃料燃烧产生的温室气体排放,单独核算并给予说明,但不计入温室气体排放总量。

如存在其他产品生产活动，且本文件未涵盖，则参考其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求进行核算并汇总报告。

相同产品但生产工艺不一致时，以其具体生产工序作为确定报告主体的核算和报告边界的依据。

产品碳足迹

锂离子电池供应链产品碳足迹的核算优先考虑使用出口地区的法律法规要求。

产品碳足迹的量化阶段不允许碳抵消。

锂离子电池企业供应商向采购部门提供产品碳足迹核算报告，内容应包括(但不限于)产品碳足迹核算过程及结果等。在不披露机密数据的情况下，供应商宜按第7条核算方法向采购商提供碳足迹计算模型及最终结果数据。

供应链产品碳足迹核算宜采用层层管控的模式，下游企业逐级向上游供应商提出碳核算要求。

对于关键性原材料的生产，若没有其它来源和生产方式的证明，应采用保守的核算方法。

关于合成石墨与天然石墨的假设、伟晶岩（如锂辉石）中的锂与卤水中的锂的假设，遵循最坏情况的计算。

产品碳足迹功能单位

由于上游原材料产品众多且复杂，功能单元不做具体规定，宜匹配锂离子电池产品功能单位来定义，或以单位质量产品来定义。

石墨产品的功能单位定义为千克（kg）；隔膜产品的功能单位定义为平方米（m2）。

系统边界

供应链企业碳排放核算以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界,核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统,其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等,附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位(如职工食堂、车间浴室、保健站等)。其中排放源包括燃料燃烧排放，过程排放,购入的电力、热力产生的排放，输出的电力、热力产生的排放等。具体可参见附录A。

供应链产品碳足迹系统边界涵盖从原材料获取到产品离开制造工厂的产品碳足迹核算，并明确和解释用于建立核算边界的准则，如取舍准则等：

材料获取阶段的核算范围，包括原生材料获取及加工过程，再生材料生产加工过程产生的碳排放以及材料的包装物、材料的运输过程产生的碳排放。

原生材料获取及加工过程包括资源的获取和材料的生产过程，核算边界包括资源开采、加工提纯、生产制造等过程。

再生材料生产加工过程包含由各类废物再生利用生产出锂离子电池可用的再生材料的加工过程。

各类材料获取阶段的包装物包括包装物从原材料获取到包装物生产、运输、包装物使用、包装物废弃阶段。对可以重复使用的包装物（如金属物流箱、安全箱等），可不纳入核算。

各类材料从矿山开采到各级供应商之间的运输，包括运输工具能源消耗过程和各类储存场所能源消耗产生的碳排放。

产品生产阶段的运输过程核算不包括辅助系统运作、运输用车碳泄漏产生的直接排放（如制冷剂或天然气逸散）及运输用机在高空中形成凝结尾迹和卷云造成的额外影响。

锂离子电池企业上游供应链产品

核算方法

企业碳排放核算

企业碳排放总量

锂离子电池上游供应链企业碳排放核算按公式（1），计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位。

CEtotal=CEFuel+CEprocess+CEElectricity+CEHeat+CEElse	()

式中：

CEtotal  	 ——供应链企业生产活动产生的总温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CCEfuel	——供应链企业消耗的化石燃料燃烧活动产生的总温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CEProcess	——供应链企业生产过程的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CEElectricity		——企业净购入电力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CEHeat——企业净购入热力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

CEElse——供应链上游供应和下游销售产生的间接温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

燃料燃烧排放

燃料燃烧活动产生的碳排放是企业核算和报告期内各种燃料（煤、天然气、汽油、和柴油等化石燃料）燃烧产生的温室气体排放量的加和，计算方法见公式（2）。计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位（下同）。

CEFuel=m(ADm×EFm×GWPm, ℎ)	()

式中：

CCEfuel——企业消耗的化石燃料燃烧活动产生的总温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADm	——核算和报告期内第m种化石能源的消耗量，单位为立方米（m³）或吨（t）等；

EFm	——第m种化石燃料的产生第h种温室气体的排放因子，单位与活动数据的单位相匹配，见附录B；

GWPm，h——第m种化石能源产生第h中温室气体的全球变暖潜势，数值取最新版IPCC评估报告提供的数值。

过程排放

过程排放主要包括逸散VOC气体经燃烧法产生的CO2排放、工业废水处理和厂区/宿舍区化粪池产生的CH4逸散排放以及灭火器、制冷设备和高压灭弧开关产生的SF6逸散排放等。

生产过程的温室气体排放量按照公式（3）进行计算。

CEprocess=iEProcess，i	()

式中：

CEProcess	——企业生产过程的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

EProcess,i	——企业生产过程的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

i		——涉及温室气体排放的生产过程。

购入电力产生的排放

购入的使用电力产生的温室气体排放量按照公式（4）进行计算。

CEElectricity=ADe−iADi×EF	()

式中：

CEElectricity——企业净购入电力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADe		   ——核算和报告期内电力的消耗量，单位为千瓦时（kWh）；

ADi		  ——核算和报告期内第i种通过市场化交易购入使用的非化石能源电力，包括风力发电、光伏发电、生物质发电、水力发电和核电等。报告主体应提供发电与用电双方签订的市场化交易合同，以及由电力交易中心或售电公司出具的交易结算凭证或绿色电力属性证书。交易结算凭证应载明在核算与报告周期内的结算电量及其项目类型、用电企业名称等。绿色电力属性证书载明的内容应包括项目名称、项目代码、项目类型、项目所在地、电量生产日期等。

EF		——电力的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每千瓦时（tCO2e/kWh）。电力温室气体排放因子选用国家主管部门最近年份公布的全国或区域电网排放因子。自发自用电力（核算与报告边界内光伏发电和风力发电）温室气体排放因子取0，即不产生温室气体排放。报告主体应提供自发自用电力的每月原始统计记录，并在核算报告中报告此部分电力的输入输出情况。

购入热力产生的排放

净购入的生产用热力产生的温室气体排放量按照公式（5）进行计算。

CEHeat=nADn×EFn	()

式中：

CEHeat——企业净购入热力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADn	——核算和报告期内热力的消耗量，单位为吨（t）；

EFn	——热力温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（tCO2e/t）。

- 如果外购蒸汽能够追溯到上游供应商使用的原始燃料（煤或天然气）的消耗量，则使用原始燃料的消耗量来进行外购蒸汽的温室气体排放计算；如不能追溯上游供应商燃料的消耗量，使用缺省值0.11tCO2e/GJ（取自电子设备制造企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行））作为外购蒸汽的排放因子，购买的热力用购买的蒸汽量×蒸汽焓值计算得出。

- 如果计算购买的热水产生的温室气体排放，计算生产活动（供暖）需要的热值。热值计算ADn=供暖天数×供暖面积×24h/天×每平方米功耗（中国取系数0.5W/m2），EFn取缺省值0.11t CO2e/GJ；能量转换系数1 kWh=3.6 MJ。

其他间接排放（可选项）

报告主体可选择性对供应链上游供应和下游销售产生的间接排放进行核算和报告。

产品碳足迹核算

上游供应链产品碳足迹总量

锂离子电池上游供应链产品碳足迹核算按公式（6），计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：

CFP=CFPA+CFPB+CFPC	()

式中：

CFP ——每功能单位产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）、千克二氧化碳当量每克时（kgCO2e/g）等；

CFPA——原生材料或再生材料获取阶段的碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB——产品生产制造阶段的碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPc——产品生产过程各运输阶段碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）。

材料获取阶段

材料获取阶段包括原生材料的生产和再生材料的生产，碳排放按式（7）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：

CFPA=i[(1−Ri)×Ev,i×GWPℎ+Ri×ER,i×GWPℎ]	()

Ev,i=Mi×Ui×MiEFv,ℎ×GWPℎ	()

ER,i=Mi×Ui×MiEFR,ℎ×GWPℎ	()

式中：

CFPA	        ——材料获取阶段碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Ri_		——再生材料i的投入比例；

MiEV,i	——全部由原生材料组成时，获取材料i产生第h种温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）、千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3）等；

MiER,i	——全部由再生材料组成时，组成材料i产生第h种温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）、千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3）等等；

Mi		——材料i的消耗量，单位为千克（kg）、立方米（m3）等，视不同材料统计量纲来定；

Ui		——材料i的使用系数，制造过程中使用的材料占产品中含量的百分比，即假设损耗时，数据大于 100%;

GWPh    ——第 h 种温室气体对应的全球增温潜势，无量纲，参见附录C。

生产制造阶段

产品生产制造阶段碳排放按照公式（10）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：

CFPB=j(Ej×EjEFp,ℎ×GWPℎ+Ej×EjEFu,ℎ×GWPℎ)+ℎ(sℎ×GWPℎ)	()

式中：

CFPB 	——产品生产制造阶段碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Ej		——能源或燃料j的外购量，单位为立方米（m3）、吨（t）或千克（kg）等；

EjEFp,h    	——能源或燃料j生产过程中产生的第h种温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3）、千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg）等；

EjEFu,j    ——能源或燃料j使用过程中产生的第h种温室气体排放因子碳排放因子，单位为千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3）、千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg）等；

Sh             ——过程排放，生产制造过程中除能源燃烧外的第h种温室气体的直接排放。

过程运输阶段

产品生产过程各运输阶段碳排放按照公式（6）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：

CFPC=[Sleg，k×TEk×(TEkEFp,ℎ+TEkEFu,ℎ)×GWPℎ]	()

Sleg=Mleg×Dleg(MVOS, k×DVOS, i)	()

式中：

CFPC    ——运输阶段的碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

leg		——目标量化的运输过程（leg）指材料/半成品等被一种交通工具所运载行驶的距离，运输服务全程按换乘交通工具次数，拆分为k段；

Sleg,k		——分配系数，目标量化的第k段运输过程（leg）碳排放占所选运输系统碳排放的比重；

VOS		——运输系统（VOS）指针对每段运输过程（leg）所选取的具有连贯性的运输服务全程，

包含该交通工具在该系统中的空载部分。例如，一列火车往返于 A、B 两地，去程满载指定货物，返程空载，则运输过程（leg）为 A 到 B 的运输服务，运输系统（VOS）为往返 A、B 两地的运输服务；

TEk	        ——所选第k个运输系统（VOS）的燃料/电力消耗总量，单位为升（L）、立方（m³）、

千克（kg）或千瓦时（kWh）等；

TEkEFp,h	——生产第k个运输系统所需能源或燃料产生的第h种温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）、千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3）或千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg）等；

TEkEFu,h	——第k个运输系统消耗、使用能源或燃料过程产生的第h种温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每吉焦（kgCO2e/GJ）。

Mleg		——目标量化的运输过程（leg）运输的材料/半成品等的重量，单位为千克（kg）。

例如运输交通工具中搭载多种货物，总载荷为 y kg，而目标货物为 x kg，Mleg = x kg；

Dleg		——目标量化的运输过程（leg）的运输距离，单位为千米（km）。对于道路车辆，运输过程（leg）的运输距离为最短可行距离，例如，两点之间导航地图显示最短可行距离；对于铁路运输，运输过程（leg）的运输距离为两点之间的轨道距离；对于水路运输，运输过程（leg）的运输距离为航线最短可行距离；对于航空运输，运输过程（leg）的运输距离为两点之间的大圆距离加 95km；

MVOS,k	——所选运输系统在运输各阶段（k）的载重，单位为千克（kg）；

DVOS,k	——所选运输系统各阶段（k）汇总的运输全程距离，单位为千米（km）。

数据质量要求

核算数据质量要求如下：

- 代表性：数据优先按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计原始数据，其次是由各种报表、账单等折算来的二次数据，最后是来自相似过程或活动的替代数据。如果没有可用的原始数据，可使用经第三方严格审查的数据库。

完整性：考虑系统边界内的所有相关工艺步骤。

准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由物料平衡公式计算获得。所有数据均转换为功能单位，详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

一致性：企业现场数据收集时保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

产品碳足迹核算数据的取舍准则

材料重量在所属零部件的重量占比小于1%的可舍去，舍去的材料重量宜加到该材料所属零部件的碳排放因子最高的输入材料中。舍去部分宜有书面记录并说明舍去原因。

产品各生命周期阶段生产设备（资本货物）的制造，可以舍去。

与产品生产过程没有直接关系的制造厂的附属生产设施（如相关办公用房的加热和照明、辅助服务、销售过程、行政和研究部门等）可以舍去。

产品碳足迹核算数据的分配

依据GB/T 24067的6.4.6.2进行分配。

产品碳足迹核算中回收材料的使用量

回收材料的使用量宜单独报告，但不包括在生产的同一过程中回收的材料。例如：同一生产线的喷、碎屑和岩屑不作为回收量考虑。

如果没有回收材料使用的数据证明，则假定全部使用原始材料。如果回收含量数据不同（例如，市场驱动或来自不同工厂的交付），报告合同期间可保证的最小回收含量。

电力建模

- 依据GB/T 24067的6.4.9.4开展电力建模。

也可使用生产活动所在省、市、县（区）的混合电力碳足迹因子（∑（某种电能的排放因子×某种电能在区域的比例）。

报告内容

锂离子电池供应链企业碳排放报告模版参见附录C，设计信息如下：

- 报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、组织机构代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

- 报告年度温室气体排放总量，说明核算系统边界，并分别报告燃料燃烧排放量、过程排放量、净购入的电力及热力所对应的排放量。

锂离子电池供应链产品碳足迹报告模版参见附录E，基本信息如下：

- 包括报告主体名称、单位性质、报告有效期、所属行业、统一社会信用代码、法定代表人、经营地址、通讯地址、联系人等。

包括核算范围、交付产品的基本信息、产品的可追溯性及其工艺流程的描述、以及排放源识别情况的详细说明（必要时可附表和附图）。

包括回收材料使用量的说明。

包括碳足迹核算方法、核算过程描述及碳足迹最终解释数据。

分别报告各项活动数据所对应的排放因子或排放因子计算参数。如果源于实测则宜说明取样方法、取样频率、检测方法、检测频率、依据标准等；如果采用缺省值，则宜给出缺省值的数据来源、参考出处、选择理由等。

包括数据结果的验证：

  - 验证机构；

验证结论。

（规范性）
锂离子电池供应链企业碳排放核算边界

锂离子电池供应链企业碳排放核算边界见图A.1。

锂离子电池供应链企业碳排放报告核算边界

（资料性）
常见化石燃料特定参数值

常见化石燃料特定参数值见表B.1。

常见化石燃料特定参数值

| 排放形式 | 排放源类别 | 燃料类别 | 温室气体种类 | IPCC原始排放因子（kg/TJ)a | 热值（kJ/kg, kJ/m3） | 碳氧化率c | 排放因子EF | 排放因子单位 | CO2e排放系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 | 煤 | 原煤 | CO2 | 94600 | 20934b | 0.94 | 1.8615 | kgCO2/kg | 1.8707 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 20934 | 1 | 0.0000293 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 1.5 | 20934 | 1 | 0.00003140 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 无烟煤 | CO2 | 98300 | 23390d | 0.94 | 2.1612 | kgCO2/kg | 2.1715 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 23390 | 1 | 0.00002339 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 1.5 | 23390 | 1 | 0.00003509 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 烟煤 | CO2 | 94600 | 21680d | 0.93 | 1.9074 | kgCO2/kg | 1.9168 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 21680 | 1 | 0.00002168 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 1.5 | 21680 | 1 | 0.00003252 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 焦炭 | CO2 | 107000 | 28435e | 0.93 | 2.8296 | kgCO2/kg | 2.8240 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 28435 | 1 | 0.00002844 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 1.5 | 28435 | 1 | 0.000004265 | kgN2O/kg |  |  |
|  | 燃烧油 | 原油 | CO2 | 73300 | 41816e | 0.98 | 3.0038 | kgCO2/kg | 3.0142 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 41816 | 1 | 0.0001254 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 41816 | 1 | 0.000002509 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 液化天然气(LNG)b | CO2 | 64200 | 51498b | 0.98 | 3.2400 | kgCO2/kg | 3.2527 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 51498 | 1 | 0.0001545 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 51498 | 1 | 0.000003090 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 煤油 | CO2 | 71900 | 43124b | 0.98 | 3.0386 | kgCO2/kg | 3.0493 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 43124 | 1 | 0.0001294 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 43124 | 1 | 0.00002588 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 柴油 | CO2 | 74100 | 42705b | 0.98 | 3.1012 | kgCO2/kg | 3.1117 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 42705 | 1 | 0.0001281 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 42705 | 1 | 0.00002562 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 液化石油气(LPG) | CO2 | 63100 | 50242b | 0.98 | 3.1069 | kgCO2/kg | 3.1097 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 50242 | 1 | 0.00005024 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 50242 | 1 | 0.000005024 | kgN2O/kg |  |  |
|  | 燃料气 | 天然气 | CO2 | 56100 | 35608.5b | 0.99 | 1.9776 | kgCO2/m3 | 1.9796 | kg CO2e/m3 |
|  |  |  | CH4 | 1 | 35608.5 | 1 | 0.000003561 | kgCH4/m3 |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 35608.5 | 1 | 0.0000003561 | kgN2O/m3 |  |  |
|  |  | 炼油气 | CO2 | 57600 | 46055b | 0.99 | 2.6262 | kgCO2/m3 | 2.6288 | kg CO2e/m3 |
|  |  |  | CH4 | 1 | 46055 | 1 | 0.00004606 | kgCH4/m3 |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 46055 | 1 | 0.000004606 | kgN2O/m3 |  |  |
|  |  | 炼焦炉气 | CO2 | 44400 | 17981b | 0.99 | 0.7904 | kgCO2/m3 | 0.7914 | kg CO2e/m3 |
|  |  |  | CH4 | 1 | 17981 | 1 | 0.00001798 | kgCH4/m3 |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 17981 | 1 | 0.000001798 | kgN2O/m3 |  |  |
|  |  | 高炉气 | CO2 | 260000 | 3768b | 0.99 | 0.9698 | kgCO2/m3 | 0.9701 | kg CO2e/m3 |
|  |  |  | CH4 | 1 | 3768 |  | 0.000003768 | kgCH4/m3 |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 3768 |  | 0.0000003768 | kgN2O/m3 |  |  |
| 移动源 | 燃料油 | 车用汽油 | CO2 | 69300 | 43124b | 0.98 | 2.9287 | kgCO2/kg | 3.10530 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 25 | 43124 | 1 | 0.001078 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 8 | 43124 | 1 | 0.0003450 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 柴油 | CO2 | 74100 | 42705b | 0.98 | 3.1016 | kgCO2/kg | 3.1513 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3.9 | 42705 | 1 | 0.0001667 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 3.9 | 42705 | 1 | 0.0001667 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 煤油 | CO2 | 71900 | 43124b | 0.98 | 3.0386 | kgCO2/kg | 3.0493 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 43124 | 1 | 0.0001294 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 43124 | 1 | 0.00002587 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 液化石油气(LPG) | CO2 | 63100 | 50242b | 0.98 | 3.1069 | kgCO2/kg | 3.1096 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 1 | 50242 | 1 | 0.00005025 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.1 | 50242 | 1 | 0.000005024 | kgN2O/kg |  |  |
|  |  | 液化天然气(LNG)b | CO2 | 56100 | 51498b | 0.98 | 2.8313 | kgCO2/kg | 2.8440 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 3 | 51498 | 1 | 0.0001545 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.6 | 51498 | 1 | 0.00003089 | kgN2O/kg |  |  |
| 非道路运输 |  | 汽油（二冲程） | CO2 | 69300 | 43124b | 0.98 | 2.9287 | kgCO2/kg | 3.1500 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 180 | 43124 | 1 | 0.007762 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 0.4 | 43124 | 1 | 0.00001725 | kgN2O/kg |  |  |
| 非道路运输 |  | 汽油（四冲程） | CO2 | 69300 | 43124b | 0.98 | 2.9287 | kgCO2/kg | 3.0124 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 50 | 43124 | 1 | 0.002156 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 2 | 43124 | 1 | 0.00008625 | kgN2O/kg |  |  |
| 非道路运输 |  | 柴油 | CO2 | 74100 | 42705b | 0.98 | 3.1016 | kgCO2/kg | 3.4395 | kg CO2e/kg |
|  |  |  | CH4 | 4.15 | 42705 | 1 | 0.0001772 | kgCH4/kg |  |  |
|  |  |  | N2O | 28.6 | 42705 | 1 | 0.001221 | kgN2O/kg |  |  |
| a数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》； b数据取值来源为《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）； c数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》； d数据取值来源为《中国温室气体清单研究》； e数据取值来源为《中国能源统计年鉴（2022）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
企业碳排放核算报告模板

企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）

报告年度：

编制日期：    年     月     日

- 企业简介

  - 企业基本情况

（见附表1）

  - 主要产出情况

（见附表2）

- 核算边界

  - 组织边界

注：用文字说明

  - 运行边界

注：用文字说明

- 活动水平数据及来源说明

（见附表3）

- 排放因子数据及来源说明

注：用文字说明

- 计算过程说明

注：用文字说明

6.排放量汇总

| 序号 | 排放源 |  | 温室气体排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接排放（范围一） （必选项） | 燃料燃烧排放（tCO2e） |  |
| 2 |  | 过程排放（tCO2e） |  |
| 3 | 间接排放（范围二） （必选项） | 购入电力排放（tCO2e） |  |
| 4 |  | 购入热力排放（tCO2e） |  |
| 5 | 其他间接排放（范围三） （可选项） | 类别1（tCO2e）： 类别2（tCO2e）： ··· |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 生物质燃烧温室气体排放量（tCO2e，如有，则为必选项） |  |  |  |
| 自发自用光伏电量（kWh，如有，则为必选项） |  |  |  |
| 运营核算范围温室气体排放量（tCO2e，必选项） |  |  |  |
| 供应链核算范围温室气体排放量（tCO2e，可选项） |  |  |  |
| 单位产品温室气体排放量（tCO2e/kWh，可选项） |  |  |  |
| 单位工业生产总值温室气体排放（tCO2e/万元，可选项） |  |  |  |
| 产品碳足迹（kg CO2e/kWh，可选项） |  |  |  |

7.公司承诺

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本报告无效。

认证委托人（单位公章）：

年   月

（资料性）
全球增温潜势

部分温室气体的GWH值见表A.1。

部分温室气体的全球增温潜势（GWP）

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17400 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 3740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1260 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 5810 |
| HFC-152 | CH2FCH2F | 21.5 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 164 |
| HFC-161 | CH3CH2F | 4.84 |
| HFC-227ca | CF3CF2CHF2 | 2980 |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 3600 |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1350 |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1500 |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 8690 |
| HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 787 |
| HFC-245cb | CF3CF2CH3 | 4550 |
| HFC-245ea | CHF2CHFCHF2 | 255 |
| HFC-245eb | CH2FCHFCF3 | 325 |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 962 |
| HFC-263fb | CH3CH2CF3 | 74.8 |
| HFC-272ca | CH3CF2CH3 | 599 |
| HFC-329p | CHF2CF2CF2CF3 | 2890 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 914 |
| HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1600 |
| HFO-1123 | CHF=CF2 | 0.005 |
| HFO-1132a | CH2=CF2 | 0.052 |
| HFO-1141 | CH2=CHF | 0.024 |
| HFO-1225ye(Z) | (Z)-CF3CF=CHF | 0.344 |
| HFO-1225ye(E) | (E)-CF3CF=CHF | 0.118 |
| HFO-1234ze(Z) | (Z)-CF3CH=CHF | 0.315 |
| HFO-1234ze(E) | (E)-CF3CH=CHF | 1.37 |
| HFO-1234yf | CF3CF=CH2 | 0.501 |
| HFO-1336mzz(E) | (E)-CF3CH=CHCF3 | 17.9 |
| HFO-1336mzz(Z) | (Z)-CF3CH=CHCF3 | 2.08 |
| HFO-1243zf | CF3CH=CH2 | 0.261 |
| HFO-1345zfc | CF3CF2CH=CH2 | 0.182 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohex-1-ene | n-C4F9CH=CH2 | 0.204 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-ene | n-C6F13CH=CH2 | 0.162 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodec-1-ene | n-C8F17CH=CH2 | 0.141 |
| 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)prop-1-ene | (CF3)2C=CH2 | 0.377 |
| 1,1,2,2,3,3- hexafluorocyclopentane | cyc (-CF2CF2CF2CH2CH2-) | 120 |
| 1,1,2,2,3,3,4- heptafluorocyclopentane | cyc (-CF2CF2CF2CHFCH2-) | 231 |
| 1,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene | cyc (-CF2CF2CF2CF=CH-) | 45.1 |
| (4s,5s)-1,1,2,2,3,3,4,5- octafluorocyclopentane | trans-cyc (- CF2CF2CF2CHFCHF-) | 258 |
| HFO-1438ezy(E) | (E)-(CF3)2CFCH=CHF | 8.22 |
| HFO-1447fz | CF3(CF2)2CH=CH2 | 0.235 |
| 1,3,3,4,4-pentafluorocyclobutene | cyc (-CH=CFCF2CF2-) | 92.4 |
| 3,3,4,4-tetrafluorocyclobutene | cyc (-CH=CHCF2CF2-) | 25.6 |
| 全氟碳化物(PFCs) |  |  |
| PFC-14 | CF4 | 7380 |
| PFC-116 | C2F6 | 12400 |
| PFC-218 | C3F8 | 9290 |
| Hexafluorocyclobutene | cyc (-CF=CFCF2CF2-) | 126 |
| PFC-C-318 | cyc (-CF2CF2CF2CF2-) | 10200 |
| PFC-31-10 | n-C4F10 | 10000 |
| Octafluorocyclopentene | cyc (-CF=CFCF2CF2CF2-) | 78.1 |
| PFC-41-12 | n-C5F12 | 9220 |
| PFC-51-14 | n-C6F14 | 8620 |
| PFC-61-16 | n-C7F16 | 8410 |
| PFC-71-18 | n-C8F18 | 8260 |
| PFC-91-18 | C10F18 | 7480 |
| 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8, 8a-octadecafluoronaphthalene | Z-C10F18 | 7800 |
| 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8, 8a-octadecafluoronaphthalene | E-C10F18 | 7120 |
| PFC-1114 | CF2=CF2 | 0.004 |
| PFC-1216 | CF3CF=CF2 | 0.09 |
| 1,1,2,3,4,4-hexafluorobuta-1,3- diene | CF2=CFCF=CF2 | 0.004 |
| Octafluoro-1-butene | CF3CF2CF=CF2 | 0.102 |
| Octafluoro-2-buene | CF3CF=CFCF3 | 1.97 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |

部分温室气体的全球变暖潜势来源于气候变化专门委员会（IPCC）《气候变化报告2021：自然科学基础 第一工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的贡献》。

（资料性）
锂离子电池供应链产品碳足迹研究报告模板

锂离子电池供应链产品碳足迹研究报告（模板）

产品名称：

规格型号：

生产者名称：

报告编号：

出具报告机构：（若有）              （盖章）

日期：     年     月     日

概况

生产者信息

生产者名称：

生产者地址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

产品数据

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

工艺流程：

产品图片：

规格型号：

净重量：

毛重量：

产品产地：

产品销售地：

量化方法

依据标准：

量化目的

量化范围

功能单位或声明单位

以                         为功能单位或声明单位。

系统边界

□ 从摇篮到大门                 □ 从摇篮到坟墓

不包括道路与厂房等基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的碳排放。

系统边界图：

取舍准则

采用的取舍准则以                          为依据

具体规则如下：

时间边界

年     月     日——     年     月     日

清单分析

数据来源说明

初级数据：

次级数据：

分配原则

- 分配原则：

- 分配程序：

- 具体分配情况如下：

数据清单

应编制产品边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为碳排放核算的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

数据收集时间段应予以报告。

清单数据中未包含的过程数据需要予以报告，或者根据取舍准则的规定进行调整。

原材料输入清单（请根据实际情况填写）

| 序号 | 物料名称 | 材质规格 | 用量 | 单位 | 单位损耗 | 单位 | 再生/原生 | 获取方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自产/外购 | 距离估算/来源地 | 运输方式 | 载重类型 | 燃料类型 |
| 1 | 示例：铜箔 | 铜 | 15000 | kg | 10 | g | 1/5 | 外购 | 惠州 | 陆运 | 30t | 柴油 |

能源使用情况（请根据实际情况填写）

| 序号 | 能源/资源类型 | 单位单品用量 | 单位 | 数据来源说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：电力 | 3.000 | kWh/kWh | 电力发票 |  |
| 能源/资源包括天然气、柴油、汽油、液化石油气、外购蒸汽、水等。 |  |  |  |  |  |

废弃物输出（请根据实际情况填写）

| 序号 | 废弃物名称 | 产出量 | 单位目标产品产出量 | 单位 | 处理方式 | 处理运输距离（km） | 载重类型（t） | 燃料类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示例：纸皮 |  | 10.000 | g/kWh | 回收 | 300 | 2 t | 柴油 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示例：废电解液 |  | 0.5 | g/kwh | 焚烧 | 300 | 15 | 柴油 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | COD |  |  | g/kwh | 园区污水站处理回用 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气态废弃物产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示例：烃类 |  | 0.1 | m3/kWh | 焚烧 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工业过程温室气体排放（请根据实际情况填写）

| 序号 | 过程 | GHG种类 | 排放总量 | 单位目标产品排放量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

数据质量评价（可选）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性(时间、地理、技术)和准确性。

影响评价

影响类型和特征化因子选择

一般选择政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的100年全球变暖潜势（GWP）。

产品碳足迹结果计算

应用本文件计算公式进行碳足迹计算的核算结果。

结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的            （填写所评价的产品名称，每功能单位的产品），从            （填写某生命周期阶段）到            （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为            kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表表 A.4所示。

产品生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹（kg CO2/功能单位） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 制造 |  |  |
| 分销（选题） |  |  |
| 总计 |  |  |

改进建议