| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 35 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

山区夏秋茶原料质量控制技术规范

Technical specifications for quality control of summer and autumn tea raw materials in mountainous areas

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黄山市农业农村局提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

山区夏秋茶原料质量控制技术规范

范围

本文件规定了用于山区夏秋茶（以下简称“夏秋茶”）原料质量控制的田间管理、鲜叶采摘、鲜叶加工、技术要求、检验方法、贮存、溯源管理。

本文件适用于夏秋茶原料的质量控制与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13  食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 5009.4  食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17  食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.19  食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB/T 8304  茶 水分测定

GB/T 8305  茶 水浸出物测定

GB/T 8306  茶 总灰分测定

GB/T 8310  茶 粗纤维测定

GB/T 8311  茶 粉末和碎茶含量测定

GB/T 8313  茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法

GB/T 8321.10  农药合理使用准则(十)

GB/T 8946  塑料编织袋通用技术要求

GB/T 23376  茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法

GB/T 23776  茶叶感官审评方法

GB 29921  食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量

GB/T 33915  农产品追溯要求 茶叶

DG/T 076  采茶机

GH/T 1070  茶叶包装通则

NY/T 225  机械化采茶技术规程

NY/T 393  绿色食品农药使用准则

NY/T 394  绿色食品 肥料使用准则

NY/T 1276  农药安全使用规范 总则

NY/T 1763  农产品质量安全追溯操作规程 茶叶

NY/T 5018  茶叶生产技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

山区夏秋茶	mountain area summer and autumn tea

在安徽山区特定气候条件下，于夏季5月下旬至秋季10月上旬采摘的茶树鲜叶，经除杂、干燥制成的毛茶。

田间管理

茶园建设

茶园应选址于生态条件良好区域，远离工业污染源、垃圾场等可能产生污染的区域。

合理规划茶园布局，根据地形地貌进行等高种植，营造良好的茶园气候，有利于茶树的生长和病虫害防控。

茶园道路、沟渠等基础设施配套完善，便于茶园管理和夏秋茶采摘运输，道路应宽敞平坦，沟渠应畅通无阻，确保排水和灌溉的顺利进行。

茶树种植

种植密度应根据品种特性和土壤肥力确定，采用科学的种植方法，确保茶树有足够的生长空间，有利于茶树的光合作用和根系发育。

移栽时应选择健壮、无病虫害的茶苗，带土移栽，减少根系损伤，移栽后及时浇水定根，提高成活率。

茶树修剪

春茶采摘结束后对茶树进行修剪，幼龄茶树以培养树冠为主，进行定型修剪，促进分枝和植株骨架的形成。

成龄茶树在每次采摘结束后，及时进行轻修剪或深修剪，剪去树冠上层的突出枝条、病虫枝、细弱枝等，保持树冠平整，刺激侧芽萌发，控制茶树高度。

根据茶树不同的生长阶段，调整修剪方法，控制茶树高度，促进分枝，培养树冠和采摘面。

施肥

夏茶根部施肥宜在春茶结束后进行，秋茶根部施肥宜在夏茶结束后进行。

采用科学施肥满足茶树生长需求，根据茶树的生长阶段和土壤肥力状况，合理确定施肥量和施肥时间，促进茶健康生长，应符合NY/T 394、NY/T 5018的规定。

施药

选用高效、低毒、低残留的农药品种，控制农药的使用量和使用次数，确保农药残留不超标。

根据茶树的生长情况进行合理施药，应符合GB/T 8321.10、NY/T 5018、GB 2763的规定。

虫害防治

物理防治

利用害虫特性进行防治，采用人工捕杀防治虫害。

宜采用灯光诱杀、色板诱杀、异性诱杀或释放天敌等防治方法。

化学防治

严格掌握防治标准和防治适期喷药，尽量选择挑治、早治。

选用高效低残留低水溶性的化学农药进行防治，应符合NY/T 393、NY/T 1276的规定。

生物防治

保护和利用夏秋茶中的有益生物，减少人为对害虫天敌的干预。

使用生物源农药，对害虫进行杀灭或抑制。所使用的生物源农药应通过农业部登记许可。

鲜叶采摘

采摘时间

夏茶宜在5月中下旬至7月上旬采摘，秋茶宜在8月上旬至10月下旬采摘。避免过早或过晚采摘，影响茶叶品质。

采摘方式

采用提手采、捋采、抓采等手工方式采摘，遵循采留结合、量质兼顾和因园制宜的原则，按照标准对夏秋茶进行采摘。

夏秋茶在一芽三叶占60%～70%时，宜采用机械方式采摘。机采作业应符合NY/T 225的规定，采茶机应符合DG/T 076的规定。

采摘要求

采摘人员要求

采摘人员应经过专业培训，掌握正确的采摘方法，手采要保持鲜叶的完整和新鲜度，机采则要注意调整好采摘机的参数，避免对鲜叶造成过度损伤。

采摘质量要求

按照标准对夏秋茶进行采摘，机采作业应符合NY/T 225的规定，采茶机应符合DG/T 076的规定。鲜叶外形美观、内质鲜嫩，芽叶完整、新鲜、均匀。

采摘过程中应剔除杂草、病虫害叶，不夹带梗片、茶果等杂质，确保鲜叶的纯净度。

采摘过程中注意保护鲜叶的品质，避免在对鲜叶造成过度损伤，影响后续加工和茶叶品质。

鲜叶运输

采摘后的鲜叶应及时装运，避免积压和日晒雨淋。

运输工具应清洁卫生，无异味，可采用竹篮、竹筐等透气性好的容器盛装夏秋茶鲜叶。

运输过程中应注意防晒、防雨、通风降温，尽量缩短运输时间，确保夏秋茶鲜叶尽快加工处理防止鲜叶变质或混入毒害物质。

    - 鲜叶加工

    - 除杂

人工或选用竹筛、簸箕、风选机、拣梗机等除杂设备，并确保设备清洁、无异味。

去除夏秋茶鲜叶中泥沙、石子、害叶、碎茶沫、茶梗等杂质。

除杂完成后，随机抽取一定量的鲜叶进行复查，检查是否有遗漏的杂质。若仍有杂质存在，应及时追溯到相应工序重新除杂。

    - 干燥

根据烘干、炒干或晒干等不同干燥方式，选用合适的设备。

控制设备温度、时间等，将夏秋茶鲜叶进行干燥至含水量满足存放需求。

干燥完成后，随机抽取一定量的夏秋茶茶叶进行查验，检查水分及感官等是否合格，确保茶叶品质。

    - 包装

夏秋茶的包装材料，应符合食品安全要求，且干燥、清洁、无异味及不影响夏秋茶品质。

包装用纸应符合GB 4806.8的规定；聚乙烯袋、聚丙烯袋或复合袋应符合GB 4806.7、GB 4806.13的规定；编织袋应符合GB/T 8946的规定。

包装应严密、无泄漏，运输包装材料采用纸箱，并符合GH/T 1070的规定。

技术要求

感官要求

应符合表1的规定。

感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外形 | 茶叶外形美观、色泽深绿或墨绿色 |
| 汤色 | 汤色黄绿明亮，无浑浊 |
| 香气 | 香气纯正、无异味 |
| 滋味 | 滋味醇厚，回甘爽口 |

理化指标

应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分（质量分数）/% ≤ | 7.0 |
| 总灰分（质量分数）/% ≤ | 7.5 |
| 粗纤维（质量分数）/% ≤ | 16.0 |
| 酸不溶性灰分碱度（质量分数）/% ≤ | 1.0 |
| 粉末和碎茶含量（质量分数）/% ≤ | 5.0 |
| 茶多酚（质量分数）/% ≥ | 11.0 |
| 儿茶素（质量分数）/% ≥ | 7.0 |
| 水溶性灰分（质量分数）/% ≥ | 45.0 |
| 水浸出物（质量分数）/% ≥ | 34.0 |

微生物指标

应符合表3的规定。

微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 大肠杆菌 CFU/g ≤ | 100 |
| 霉菌 CFU/g ≤ | 100 |
| 注：其他微生物指标应符合GB 29921的要求及国家相关规定 |  |

重金属指标

应符合表4的规定。

重金属指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 铅 mg/kg ≤ | 5.0 |
| 镉 mg/kg ≤ | 0.5 |
| 汞 mg/kg ≤ | 0.1 |
| 砷 mg/kg ≤ | 0.5 |
| 注：其他污染物限量应符合GB 2762的要求及国家相关规定 |  |

农药残留指标

应符合表5的规定。

农药残留指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 六六六总量，mg/kg ≤ | 0.2 |
| 滴滴涕总量，mg/kg ≤ | 0.2 |
| 乙酰甲胺磷，mg/kg ≤ | 0.1 |
| 氯氰菊酯，mg/kg ≤ | 20 |

- 表5 农药残留指标（续）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯菊酯，mg/kg ≤ | 20 |
| 溴氰菊酯，mg/kg ≤ | 10 |
| 氟氰戊菊酯，mg/kg ≤ | 20 |
| 注：其他农药最大残留限量应符合GB 2763的要求及国家相关规定 |  |

检验方法

    - 感官要求

按GB/T 23776规定的方法测定。

    - 理化指标

水分按GB/T 8304规定的方法测定。

总灰分按GB/T 8306规定的方法测定。

粗纤维按GB/T 8310规定的方法测定。

酸不溶性灰分碱度、水溶性灰分按GB 5009.4规定的方法测定。

粉末和碎茶含量按GB/T 8311规定的方法测定。

茶多酚、儿茶素按GB/T 8313规定的方法测定。

水浸出物按GB/T 8305规定的方法测定。

    - 微生物指标

大肠杆菌按GB 4789.3规定的方法测定。

霉菌按GB 4789.15规定的方法测定。

其他微生物指标按GB 29921规定的方法测定。

重金属指标

铅按GB 5009.12规定的方法测定。

镉按GB 5009.15规定的方法测定。

汞按GB 5009.17规定的方法测定。

砷按GB 5009.11规定的方法测定。

其他污染物限量按GB 2762规定的方法测定。

农药残留指标

六六六总量、滴滴涕总量按GB/T 5009.19规定的方法测定。

乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氯菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯按GB/T 23376规定的方法测定。

其他农药最大残留限量按GB 2763规定的方法测定。

贮存

贮存场所及周边设施需定期打扫，必要时进行消毒。贮存设备及使用工具在使用前均应进行清洗，防治污染。

库房内应有通风散热设施、除湿设施和温湿度计，应根据夏秋茶特点对库房内温湿度进行控制。

夏秋茶应贮存于干燥、阴凉、无异味的库房中，库房内按不同批次进行分类、离地、离墙储存，并应标识清楚，分别堆码。

定期对贮存的夏秋茶进行外观、色泽、香气、含水量等指标查验是否正常，有无霉变、异味、虫蛀等情况发生。如发现异常情况，应及时采取措施进行处理，并做好记录。

建立仓库管理档案，详细记录夏秋茶的出入库日期、批号、数量、运输方式，保留相关数据。

溯源管理

溯源要求

通过记录夏秋茶从田间管理、鲜叶采摘、鲜叶加工、检测结果、贮存等主要环节信息，实现对夏秋茶品质全过程跟踪和信息化管理。追溯要求应符合GB/T 33915。

追溯标识

追溯标识为纸质凭证、电子二维码等带有信息的各种标识。信息内容应包括：品名、生产者、产地、生产日期、生成批号、包装日期、检测合格证书、运输方式、保质期、联系方式、规格等。追溯标识应符合NY/T 1761的要求。

溯源编码

编码内容包括：产地编码、采摘批次编码、包装批次编码、运输设施与批次编码等。编码应符合NY/T 1763的要求。