| ICS | 67 040 |
| --- | --- |
| CCS | X 04 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

徽派预制菜特色集群基地建设规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本要求	2

5  原料基地建设	3

5.1  蔬菜种殖	3

5.2  畜牧养殖	3

5.3  家禽养殖	3

5.4  水产养殖	3

6  加工基地建设	3

6.1  规划	3

6.2  选址	3

6.3  基础设施建设	3

6.4  生产加工区建设	5

7  服务基地建设	5

7.1  检验检测	5

7.2  仓储物流	5

7.3  科研创新	6

7.4  展示销售	6

7.5  生活服务	6

7.6  综合管理	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

徽派菜系简称“徽菜”，又称“徽帮菜”、“徽皖风味”，与川菜、鲁菜、粤菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜并列中国八大菜系，至今已有一千七百多年的历史。徽菜起源于南宋时期的古徽州，原是徽州山区的地方风味。这里绿树丛荫、沟壑纵横、气候宜人，为徽菜提供了得天独厚的自然条件。徽州人民在这片土地上辛勤耕耘，用智慧和汗水创造出了独具特色的徽菜文化。在历史的长河中，徽菜逐渐发展壮大。宋代至明代，徽菜已形成独特的烹饪风格和菜肴。清代是徽菜发展的重要时期，徽菜逐渐形成了“咸”“鲜”“香”为特点的烹饪风格，成为宫廷和贵族宴席上的重要菜肴。近现代以来，徽菜在保留传统特色的同时，也吸收了其他地方菜系的一些烹饪技巧和风味，逐渐形成了更加多样化的菜肴。

如今的徽菜包括皖南菜、皖江菜、合肥菜、淮南菜、皖北菜，主要名宴有八公山豆腐宴、包公宴、洪武宴等，代表菜有徽州臭鳜鱼、清炖马蹄鳖、徽州一品锅、徽州毛豆腐、黄山炖鹅、无为板鸭、吴山贡鹅、符离集烧鸡、火腿炖甲鱼、淮南牛肉汤等。民以食为天，预制菜（又称为预制菜肴）是食品工业化的产物，起源于欧美，在上个世纪60年代发扬光大，一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料，配以调味料等辅料（不添加防腐剂），经预选、调制等工艺加工而成的半成品。预制菜产业是传统餐饮加工业与现代食品加工业的交叉产业，其本质上是技术驱动下，食品加工业效率提升，消费者便捷选择的消费升级。预制菜产业的科学发展直接关系到人民群众的生命健康和生活水平，对于提高人民群众生活质量、扩大市场消费、拉动相关产业、增加社会就业和促进社会和谐具有十分重要的意义。为壮大徽菜产业，弘扬徽菜文化，徽派预制菜产业发展和标准化体系建设显得尤为必要。

徽派预制菜特色集群基地建设规范

范围

本文件规定了徽派预制菜特色集群基地建设的基本要求、原料基地建设、加工基地建设、服务基地建设。

本文件适用于徽派预制菜特色集群基地的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4793（所有部分）  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

GB 5768（所有部分）  道路交通标志和标线

GB 8978  污水综合排放标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15566.11  公共信息导向系统 设置原则与要求 第11部分：机动车停车场

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 24616  冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 28843  食品冷链物流追溯管理要求

GB/T 31524  电子商务平台运营与技术规范

GB 31605  食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB/T 32146.3  检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室

GB/T 35409  电子商务平台商家入驻审核规范

GB/T 50006  厂房建筑模数协调标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50072  冷库设计标准

GB 50282  城市给水工程规划规范

GB/T 50293  城市电力规划规范

GB 50318  城市排水工程规划规范

GB 50352  民用建筑设计统一标准

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

GB 50687  食品工业洁净用房建筑技术规范

GB 50688  城市道路交通设施设计规范

GB/T 50878  绿色工业建筑评价标准

GB/T 51223  公共建筑标识系统技术规范

GB 51440  冷库施工及验收标准

GB 55009  燃气工程项目规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55025  宿舍、旅馆建筑项目规范

GB 55031  民用建筑通用规范

GB 55036  消防设施通用规范

CJJ/T 34  城镇供热管网设计标准

CJJ 45  城市道路照明设计标准

CJJ 75  城市道路绿化规划与设计规范

SL 627  城市供水水源规划导则

HJ 2025  危险废物收集、贮存、运输技术规范

NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范

NY/T 2171  蔬菜标准园建设规范

NY/T 2663  标准化养殖场 肉牛

NY/T 2665  标准化养殖场 肉羊

NY/T 3616  水产养殖场建设规范

DB34/T 581-2006 徽菜标准体系表

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 徽菜

徽菜即安徽菜，是以皖南菜为代表的皖南菜、皖江菜、合肥菜、淮南菜、皖北菜的总称。它是以安徽特产为主要原料，在采用民间传统烹调技法的基础上，吸收其他菜系技艺之长而烹制的以咸鲜味为主的地方菜肴。徽菜具有丰厚的文化底蕴，是全国著名的八大菜系之一。其主要风味特点是咸鲜为主，突出本味，讲究火功，注重食补。在烹调方法上以烧、炖、焖、蒸、熏等技艺为主。主要菜式有宴席大菜、五簋八碟十大碗、九碗六、八碗十二盘、六大盆、大众和菜等。主要名宴有八公山豆腐宴、包公宴、洪武宴等。

[来源：DB34/T 581-2006，3.1]

    - 徽派预制菜

以一种或多种具有徽菜特色的原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的的预包装徽菜菜肴。

    - 徽派预制菜特色集群基地

以徽派预制菜生产加工为主，拥有集现代农业、食品加工、仓储物流、电子商务、文化旅游等于一体的全产业链，能够提供产品研发、生产加工、检验检测、体验展示等服务的产业集聚区。

基本要求

充分考虑产业集群形成，选择已有徽派预制菜特色产业基础或相关产业集聚的地区。

基地所在地区的特色徽派预制菜在当地已形成一定规模，并具有一定的历史文化底蕴。

坚持区域特色，助推徽派预制菜特色产业集聚发展，支撑产业链群发展；坚持市场在资源配置中的决定性作用，调动和发挥市场主体的积极性、主动性和创造性。

原料基地建设

蔬菜种殖

按照NY/T 2171的相关规定执行。

畜牧养殖

按照NY/T 682、NY/T 2665、NY/T 2663的相关规定执行。

家禽养殖

按照NY/T 682的相关规定执行。

水产养殖

按照NY/T 3616的相关规定执行。

加工基地建设

规划

应符合所在地市城市规划、土地利用、产业发展等总体规划，满足当地产业政策，同时与村镇域规划、县域旅游规划、经济社会发展规划等协调衔接，突出徽派预制菜集群基地的特点。

功能分区明确，动静脉产业和谐发展，遵循产业优化、整体协调、布局合理、配套完善、安全环保、绿色低碳、集约高效等要求。

以生产徽派预制菜为基础产业，开发徽派预制菜相关配套产品，打造以生态、科技、健康为主题，突出产品地域特色，体现产品差异化和个性化的产业基地。

根据徽派预制菜产业发展需要，布局建设基地基础设施和功能区。基础设施建设遵循资源优化、合理配置、节能减排等原则，避免盲目建设和重复建设。

选址

应靠近主要交通干线，交通便利、物流顺畅，公共基础设施配套完善。

考虑选址地区的劳动力资源情况，包括劳动力数量、素质和成本等因素。

周边不应有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

不选择易发生洪涝灾害、地质灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施，当风险较大时，应釆取相应措施将风险降至安全水平。

不选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

基础设施建设

道路交通

综合考虑基地所在地的地貌情况、用地要求、交通需求、绿化要求、管线铺设需求等，合理布局建设由主要道路、次要道路和支路等构成的道路系统。

基地范围内的道路交通设施应符合GB 50688的规定，道路交通标志和标线应符合GB 5768（所有部分）的规定，公共建筑导向标识系统应符合GB/T 51223的规定。

基地道路绿化和照明应分别符合CJJ 75、CJJ 45的规定。

基地出入口应按车辆类型和流向进行设计和建设，位置和数量应根据生产规模、总体规划、基地用地、平面布置要求等因素综合确定。

根据基地规模、入驻企业和单位数量，设立相应的停车场，并按车辆类型分类。

公共停车场设置应符合GB/T 15566.11的规定，可在停车场内相应位置设置充电桩。

建筑设施

建设满足基地不同规模和功能需要的建筑设施，厂房建筑、居住建筑和公共建筑应分别符合GB/T 50006、GB 50352、GB 55031的规定。

建筑设施防火设计应符合GB 50016的规定，接地及防雷应符合GB 50057的规定，静电防护应符合GB 50058的规定。

根据基地气候条件、资源现状及建筑不同功能，参照GB/T 50378、GB/T 50878及相关要求，通过新建或改建，推广绿色建筑。

能源设施

根据属地电网规划，电力设施和应急供电系统建设应符合GB 50052、GB/T 50293的规定。

供热设施建设应符合CJJ/T 34的规定。

燃气设施建设应符合GB 55009的规定。

充分利用清洁能源和（或）二次能源，参照GB 55015及相关要求，建设和配备余热、余压、废热资源的回收利用设施设备。

供排水设施

供水水源规划应符合SL 627的规定，供水设施建设应符合GB 50282的规定，排水设施建设应符合GB 50318的相关规定。

结合城市防涝系统设置防涝行泄通道及防涝蓄水设施，并制定应急预案。

基地应采用有组织排水系统，雨水经收集后排入市政雨水排放系统或按当地政府要求指定排放，污废水经处理后排入城市污水排放系统或按当地政府要求排放至指定地点，经过处理的污废水应达到环保要求的排放标准。

消防设施

消防设施设置应符合GB 50016、GB 55036的规定。

消防安全疏散标志的设置、管理和维护符合GB 15630的规定。

环保设施

应按照“同时设计、同时施工、同时投产使用”的要求，建设配套的环境保护设施。

宜优先选用先进有效的污染治理技术和设备，确保污染物稳定达标排放。

应根据需要建设集中污废水处理站、污废水收集管网、一般工业固体废物和危险废物集中处置设施、生活垃圾集中处理设施以及废气集中处理设施。

应建立废水、废气等排放口在线监测系统，及时对基地的环境质量进行监测，确保废水、废气排放分别符合GB 8978、GB 16297的规定。

危险废物收集、贮存、运输应符合HJ 2025的规定。

智慧设施

应实现5G全覆盖，提升网络供给能力，满足“5G+工业互联网”的建设及应用需求。

充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力，通过传感器、摄像头、手机等终端设备，实现对徽派预制菜全产业链条的实时监控、智能感知、数据采集和高效协同。

建立覆盖基地的视频监控系统，利用智能高空瞭望和智能视频分析技术，对基地及企业重点安全监管区域、作业区域及人员行为进行监管，及时消除、整改影响基地安全的环境因素和人为因素。

加强智慧监管平台数据接口标准化建设，大量接入基地企业在线监测数据、环保在线监测数据和监控视频，增强重点企业、场所风险隐患管控能力。

建立统一的智慧化应用支撑平台，包括集成服务、物联网服务、大数据服务、人工智能服务、共享交换服务、标识解析服务、融合通信服务、地理信息服务、应用开发服务、统一运维服务等。

生产加工区建设

建设与生产经营的徽派预制菜品种、数量相适应的食品生产加工厂房和车间。

厂房和车间的设计布局、建筑内部结构与材料、设施与设备、卫生管理等应符合GB 14881的规定。

根据徽派预制菜类型和工艺特点，生产加工区还应分别符合畜禽屠宰、水产制品、速冻食品等相关良好生产规范、生产卫生规范等相关国家标准的规定。洁净用房建设应符合GB 50687的规定。

鼓励建设徽派预制菜智能工厂，实现徽派预制菜生产过程的自动化管理，并通过工艺和生产过程控制实现数字化管理。

服务基地建设

检验检测

应位于基地内相对独立且便于样品运输的区域，避免与其他生产区域产生交叉污染。同时，要考虑到与生产加工区的便捷联系，方便样品的快速送检和结果反馈。

通过自建或引进检验检测机构，建设检验检测服务平台，服务能力满足基地徽派预制菜产业规模和检验检测项目需要。

检验检测实验室的设计和建设应符合GB/T 32146.3的规定。

检验检测实验室用电气设备符合GB 4793（所有部分）相关安全要求。

仓储物流

应根据不同的徽派预制菜产品特性设置相应的专业仓库，包括常温库、冷藏库和冷冻库。常温库建设应符合GB 31621、GB 14881的规定。冷藏库和冷冻库建设还应符合GB 51440、GB 50072的规定。

根据基地企业的物流需求、徽派预制菜产品流通规模，确定物流设施布局和建设规模，冷藏、冷冻类徽派预制菜物流设置还应符合GB 31605、GB/T 24616的规定。

宜建设物流服务商务平台，与快递、物流企业实现数据互联互通，实现全流程物流跟踪。可根据基地实际情况，建设冷链物流的追溯管理平台，符合GB/T 28843的规定。

科研创新

建立徽派预制菜产品研发中心，配备徽派预制菜科学研究、生产加工技术研发、技术创新及产品开发等所需的设施设备。

制定优惠政策，吸引国内外食品科学、生物技术、营养学等领域的高端人才和专家团队入驻科研创新区，组建科技团队。

建立科研学术交流平台，与高校、科研院所、行业协会等建立合作关系，开展产学研合作，共同培养和引进优秀人才。

建立科技成果展示交易平台、技术转移中心等成果转化平台，为企业和科研机构提供交流合作的渠道。

建立科技资源共享平台，为基地企业提供信息知识、科技标准等资源服务。

建立知识产权服务平台，建立或引进商标、专利等服务机构，提升徽派预制菜知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。

关注新兴技术在徽派预制菜产业的应用，如人工智能、大数据、区块链等，探索徽派预制菜产业的数字化转型和智能化升级。

展示销售

应设置产品展示区，集中展示具有特色的徽派预制菜产品，包括各种口味、类型和包装形式。

应设置文化展示区，运用实物、文字、图片、视频、音频、动画等多种形式，展示徽派预制菜的起源、发展历程、地域特色等内容。

应设置产品销售区，专门负责徽派预制菜销售产品等信息发布、接单、发货、售后服务等。

可设置电子商务平台，平台入驻商应符合GB/T 35409的规定，平台运营应符合GB/T 31524的规定。

可设置徽派预制菜互动体验区，配置相应的体验设施设备，如厨房用具、烹饪设备、食材储存设备等。

生活服务

公寓、食堂及其它生活设施等生活区应与与生产加工区的距离在25m以上。

可参照GB 55025的规定，建设不同档次的人才公寓、员工公寓，满足多元需求。

建设托育中心、教育培训机构、医疗机构、商超影院、文化馆、图书馆等公共服务设施。

综合管理

基地应明确管理和运营机构，具备安全生产、环境保护、应急救援等方面管理人员和力量，并与政府主管部门进行工作联动。

应根据基地总体规划、功能分区和主要产品分类，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备，采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设安全技能实训。

应分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对物料、人员、车辆进出实施全过程监管。

应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入所在地监测预警系统。

基地管理运营机构应按照有关规定开展基地对外危险货物运输风险论证等工作。

基地管理运营机构应与当地综合审批部门实现联动，设置绿色通道或者在基地设立服务窗口，为基地企业提供各类许可或审批服务。