| ICS | 67.020 |
| --- | --- |
| CCS | X 10 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

预包装无为板鸭加工技术规程

Code of practice for pre-packaged Wuwei pressed duck processing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任.

本文件由安徽省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

无为是一座因水而兴的城市，杨柳岸麻鸭和白鹅悠闲地嬉戏，是它特有的诗情画意。当地还有一道闻名遐迩的传统美食——无为板鸭。这道菜肴以其独特的制作工艺、丰富的历史文化背景和无与伦比的风味，成为徽菜系中的一颗璀璨明珠。

无为板鸭始创于清道光年间，距今已有200多年的历史。其起源有说法是一帮回族同胞从千里之外的大西北迁徙落户无为时，将故乡的清真卤菜做法与无为特有的麻鸭相融合，造就了这道美食。还有一种说法与明太祖朱元璋有关。朱元璋小时候家境贫寒，给人放牛时吃不饱饭，便和放牛的伙伴们捉野鸭子，在野外架起火来熏烤，有时烤不熟就埋在火灰里，第二天扒出来发现鸭肉又香又烂。这种熏烤方法逐渐在民间流传开来，摸索出用杉木屑熏鸭的独特工艺。

民国时期，无为人就开始卤制板鸭并推向市场。至上世纪80年代，随着市场需求量的增加，无为加工板鸭的户数不断增多，无为人大胆创新，采用白鹅替代麻鸭制作板鸭。进入计划经济时期，为满足不断扩大的市场需求，无为人创建了板鸭厂，成功实现了无为板鸭的规模化生产。无为板鸭以长江中下游区域的麻鸭或白鹅为主要原料，添加八角、桂皮、生姜、丁香、小茴香等香辛料和食用盐、白砂糖、味精等调料，经过先熏后卤的复杂工序加工而成，其成品色泽金黄油亮，皮脂厚润，肉质鲜嫩，醇香味美。随着时间的推移，无为板鸭已从地方特色小吃逐渐发展成为享誉全国的美食品牌。并凭借其独特的技艺将这一美食推广至全国，显著提升了无为板鸭的知名度与影响力。2013年8月，无为板鸭获国家地理标志产品认证；2013年11月，无为板鸭制作技艺入选省级非物质文化遗产名录。这些荣誉不仅是对无为板鸭品质的认可，更是对其文化价值的肯定。

随着现代食品加工行业的快速发展，无为板鸭的传统加工技艺面临着标准化、规模化生产的挑战。为满足日益增长的消费需求，确保产品质量与安全，推动无为板鸭产业的现代化转型，制定科学规范的加工技术规程显得尤为重要。本文件结合无为板鸭传统加工技艺，科学合理地划分了预包装无为板鸭加工流程，详细规定了从宰杀、腌制、烫胚、晾干、熏烤、清洗晾干、卤制、冷却直至包装的每个加工流程的具体要求，通过精细化的加工流程与品质监控，为预包装无为板鸭的标准化生产构建坚实的科学依据，确保无为板鸭的经典风味与特色得以纯正传承，推动无为板鸭产业的现代化发展与广泛传播，让这一地方美食文化焕发新的生机与活力。

预包装无为板鸭加工技术规程

范围

本文件规定了预包装无为板鸭的产品分类、原辅料要求、加工过程卫生要求、加工工艺、加工工序、标签、标志、贮存、生产记录与档案管理。

本文件适用于预包装无为板鸭的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317  白砂糖

GB 2707  食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 2720 食品安全国家标准 味精

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13  食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 5461  食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 7652 八角

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691  香辛料调味品通用技术条件

GB 19303  食品安全国家标准 熟肉制品生产卫生规范

GB/T 22300  丁香

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30381  桂皮

GB/T 30383  生姜

GH/T 1439  小茴香

NY/T 3741  畜禽屠宰操作规程 鸭

NY/T 3742  畜禽屠宰操作规程 鹅

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无为板鸭 Wuwei pressed duck

以长江中下游区域育龄90d～120d的麻鸭或白鹅为主要原料，添加八角、桂皮、生姜、丁香、小茴香等香辛料和食用盐、白砂糖、味精等调料，先熏后卤制作而成的地方特色熟肉制品。

产品分类

按产品储存温度主要分为常温型预包装无为板鸭、冷藏型预包装无为板鸭和速冻型预包装无为板鸭。

原辅料要求

鸭（鹅）应符合GB 2707的规定。

八角应符合GB/T 7652的规定。

桂皮应符合GB/T 30381的规定。

生姜应符合GB/T 30383的规定。

丁香应符合GB/T 22300的规定。

小茴香应符合GH/T 1439的规定。

香辛料应符合GB/T 15691的规定。

食用盐应符合GB/T 5461和GB 2721的规定。

白砂糖应符合GB/T 317的规定。

味精应符合GB 2720的规定。

水应符合GB 5749的规定。

其他辅料应符合相关产品的国家标准或有关规定。

加工过程卫生要求

人员

应符合GB 14881中相关规定。

应配备食品安全专业技术人员、管理人员和食品加工人员，建立相应食品安全管理制度。

食品加工人员每年应进行健康检查，取得健康证明；上岗前应接受卫生培训。

进入食品生产场所前应整理个人卫生，防止污染食品。

进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。

进入作业区域不应配戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷洒香水；不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。

使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品、食品工器具、食品设备等与食品生产相关的活动前应洗手消毒。

非食品加工人员不得进入食品生产场所，特殊情况下进入时应遵守和食品加工人员同样的卫生要求。

设备

应符合GB 14881中相关规定。

热加工设备应能满足工艺要求，必要时需要验证加热设备的有效性。

接触原料、半成品、成品的设备、工器具和容器应避免交叉污染。不应使用易腐蚀、易破损的工器具。因工艺需要必须使用竹木工器具时，应明确其使用途径、消毒方式、贮存方式及更换要求。

各区域设备，工器具及容器应分区放置，生产过程中应有合理的措施防止交叉污染。需要随产品贯穿整个工艺过程的工器，未与加工物料同时经过热加工工序时，不应直接进入熟料加工区。其他所有非必需贯穿整个工艺过程的设备、刀具、案板、计量器具等应严格分区放置。

杀菌锅等压力容器的设计、安装、操作、保养和校验应符合国家规定的压力容器安全标准。杀菌设备应具备温度指示装置。

环境

应符合GB 14881中相关规定。

生产区内不应饲养动物。应有适当的封闭措施，防止动物进入生产区。

锅炉房等易产生粉尘的场所应与熟肉制品生产车间间隔一定的距离，并设在主导风向的下风向位置，难以避开时应采取必要的防范措施，

工厂或车间污水与污物处理设施应与熟肉制品生产加工，贮存场所分开，并间隔适当的距离。

对于屠宰和熟肉制品的联合加工企业，熟肉制品生产区应与屠宰加工区分隔。熟肉制品生产区与屠宰加工区的待宰区和无害化处理间应分区独立设置，保持足够距离且处于上风向，防止交叉污染。

其他

应符合GB 19303中相关规定。

加工工艺

清洗晾干

制卤

烫胚

晾干

熏烤

冷却

清洗腌制

卤制

宰杀

真空包装

外包装

杀菌（常温型）

速冻（速冻型）

加工工艺流程见图1。

加工工艺流程图

加工工序

宰杀

鸭的宰杀应符合NY/T 3741的规定，鹅的宰杀应符合NY/T 3742的规定。

清洗腌制

将宰杀好的鸭（鹅）胚用水清洗干净后用食用盐均匀涂抹，在0至6℃的保鲜库内腌制160min～180min。

烫胚

将腌制好的鸭（鹅）胚置入沸水中烫4s～5s后取出。

晾干

将烫好的鸭（鹅）胚挂至晾架上，晾至表皮干燥。

熏烤

将表皮晾干的鸭（鹅）胚放置在熏架上，用杉木屑熏烤，适时翻动，熏至金黄。

清洗晾干

将熏烤好的鸭（鹅）胚用水清洗干净，置于16℃～18℃的环境中晾干。

制卤

卤锅中按一定比例放入水、八角、桂皮、生姜、丁香、小茴香等香辛料和食用盐，添加或不添加白砂糖、味精等辅料制成卤汁。

卤制

将晾干的鸭（鹅）胚腹腔中塞入器具，撑开腹腔后再放入煮沸的卤汁中，适时翻动，大火煮15min～25min后小火慢卤50min±5min。

冷却

卤制好的鸭（鹅）捞出，自然冷却至38℃～42℃。

真空包装

使用食品包装用铝箔袋、食品包装用塑料袋或蒸煮袋进行抽真空包装，单件包装应完整，封口严密，无破损。

内包装材料应符合GB 4806.1、GB 4806.7、GB/T 28118的的规定。

杀菌（常温型）

巴氏杀菌

将包装好的产品放入巴氏杀菌机中恒温90℃～92℃，水浴法30min～40min。

高温杀菌

将包装好的产品放入高温杀菌锅中，恒温120℃～123℃高温灭菌30min～32min。

速冻（速冻型）

将包装好的产品送入速冻库，速冻温度为-25℃～-30℃，中心温度在3h内降至-18℃以下。

外包装

外包装应该采用安全、洁净的材料或纸箱进行包装，应牢固、完整，外表清洁。

外包装材料应符合GB 4806.13的规定。

瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

标签、标志

标签应符合GB 7718及GB 28050的规定。

标志应符合GB/T 191的规定。

贮存

常温型预包装无为板鸭应贮存在干燥、阴凉、清洁、通风良好、卫生安全的场所，冷藏型预包装无为板鸭应贮存在0℃～5℃的环境中。

不同类别的产品应按照产品要求贮存，不应与有毒、有害、有异味的物品混贮。

不同批次、规格的产品应分别堆叠、排列，堆叠作业时，应将成品置于垫架上，堆放高度以纸箱受压不变形为宜，产品堆放应离地、离墙、离顶10cm以上。

贮存产品应定期检查，如有异常应及时处理。

生产记录与档案管理

应建立加工生产记录档案，信息记录应及时填写，记录内容应清晰、完整，由记录人员和复核人员签名。

信息记录应有专人负责管理实现全过程记录，确保食品安全可追。

信息记录及相关凭证保存期限应不少于产品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限应不少于2年。