| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | X 09 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

粉状食品中总肽含量的测定

Determination of total content of peptide in powdered foods

2025 - XX - 	发布

2025 - XX - 	实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试剂和材料	2

6 仪器和设备	2

7 分析步骤	2

8 结果计算及表示	3

9 精密度	4

10 其他	4

附录A	5

前言

本本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省食品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南英氏营养食品有限公司、中南林业科技大学。

本文件主要起草人:

本文件为首次发布。

粉状食品中总肽含量的测定

范围

本文件规定了粉状食品中总肽含量测定的原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、结果计算和表示、精密度、检出限和定量限等内容。

本文件适用于粉状食品中总肽含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 粉状食品 powdered foods

- 粉状食品是指含有天然肽的粉末状食品，以及利用动（植）物蛋白质为原料，通过酶解或者微生物发酵法加工后得到分子量小于6,000道尔顿降解肽的粉末状食品。

- 总肽含量 total content of peptide

- 粉状食品中肽类物质的总量，以占试样的质量分数来表示。

原理

- 利用中性磷酸盐缓冲液超声辅助法提取样品中的可溶性蛋白质和多肽，酸沉法去除提取液中的蛋白质，通过双缩脲试剂与酰胺键的显色反应，采用紫外-可见光吸收光谱仪和标准曲线法测定样品中总肽的含量。

酸沉

酸沉是利用调整溶液的pH值使蛋白质的溶解度降低，从而促使蛋白质从溶液中沉淀出来的过程。

双缩脲比色法

- 在强碱性条件下，酰胺键与硫酸铜生成紫红色络合物，其吸光度与酰胺键的数量成正比，通过紫外-可见光吸收光谱分析法测定540 nm波长下的吸光度值，计算总肽的含量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的一级水。

试剂

三氯乙酸（CCl3COOH）。

氢氧化钠（NaOH）。

硫酸铜（CuSO4·5H2O）。

酒石酸钾钠（NaKC4H4O6·4H2O）。

磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）。

磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）。

牛血清白蛋白标准品（BSA）：纯度≥99%。

- 注：BSA浓度为1.0 mg/ml时在280 nm波长下的吸光度值为0.66来校正其纯度。

溶液配制

10%氢氧化钠溶液：准确称取50.00 g氢氧化钠(5.1.2)，置入500 mL容量瓶中，加煮沸后冷却至室温的水溶解，后定容至刻度。

双缩脲试剂：称取1.5 g硫酸铜(5.1.3)、6.0 g酒石酸钾钠(5.1.4)，置入1,000 mL烧杯中，加入500 mL水溶解，在玻璃棒搅拌下缓慢加入300 mL10%氢氧化钠溶液（5.2.1），转移至1000 mL容量瓶中，加水定容至刻度，贮存于聚乙烯瓶中。

三氯乙酸溶液（150 g/L）：称取150 g三氯乙酸(5.1.1)，置入1,000 mL容量瓶中，用水溶解并定容至刻度。

磷酸盐缓冲液（20 mmol/L，pH = 7.0）：准确称取3.12 g的磷酸二氢钠（5.1.5）和7.16 g的磷酸氢二钠（5.1.6），分别置入1,000 mL容量瓶中，加水溶解并定容至刻度，得到0.2 mol/L的磷酸二氢钠和磷酸氢二钠母液。分别量取39 mL的磷酸二氢钠和61 mL的磷酸氢二钠母液置入1,000 mL容量瓶中，混匀，加水定容至刻度，即得到20 mmol/L的磷酸缓冲液（pH = 7.0））。

牛血清白蛋白标准储备液（10 mg/mL）：准确称取1.0 g牛血清白蛋白标准品（5.1.7）（精确至0.0001 g），置入100 mL容量瓶中，用磷酸盐缓冲液（5.2.4）溶解并定容至刻度，4 ℃保存，有效期1 个月。

仪器和设备

紫外-可见光吸收光谱仪（波长范围190～900 nm，配备1 cm比色皿）。

高速冷冻离心机（≥10,000 r/min）。

分析天平（感量0.0001 g）。

超声波清洗器。

涡旋振荡器。

分析步骤

试样溶液的制备

提取

- 准确称取1.0 g样品（精确至0.0001 g），置入25 mL塑料离心管中，加入10 mL磷酸盐缓冲液（5.2.4），放入超声波清洗器超声提取15 min，静置10 min，后10,000 r/min离心10 min，取上清液，即为可溶性蛋白质和多肽提取液。

酸沉

- 吸取5 mL可溶性蛋白质和多肽提取液（7.1.1），置入15 mL塑料离心管中，加入2.5 mL三氯乙酸溶液（5.2.3），涡旋振荡5 min，静置10 min，后10,000 r/min离心10 min，取上清液，即为试样溶液，备用。

总肽含量测定

牛血清白蛋白标准溶液的配制

- 分别吸取2.0、4.0、6.0、8.0、和10 mL的牛血清白蛋白标准储备液（5.2.5），置入10 mL容量瓶中，再用磷酸盐缓冲液（5.2.4）稀释至刻度，即得浓度为2.0～10.0 mg/mL系列牛血清白蛋白标准溶液（每个浓度配制3份标准溶液）。

标准曲线的绘制

- 分别吸取2.0 mL系列蛋白质标准溶液（7.2.1），置入15 mL塑料离心管中，加入8.0 mL双缩脲试剂（5.2.2），混匀后室温静置20 min进行显色反应，吸取3.0 mL反应后溶液移入1 cm比色皿中，测定540 nm波长处吸光度，用磷酸盐缓冲液（5.2.4）代替蛋白质溶液作为空白对照液。每份标准溶液测定2次求平均值，以牛血清白蛋白标准溶液浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线、计算线性方程和相关系数（示例见附录A）。

样品测定

- 吸取2.0 mL试样溶液（7.1.2），置入15 mL塑料离心管中，加入8.0 mL双缩脲试剂（5.2.2），混匀后室温静置20 min进行显色反应，吸取3.0 mL反应后溶液移入1 cm比色皿中，测定540 nm波长处吸光度，根据线性方程计算总肽含量

结果计算和表示

结果计算

试样中总肽含量以质量分数X计，数值以克每百克（g/100 g）表示，结果按式（1）计算

.... .... .........................（1）

式中：

X   ———总肽含量（g/100 g）；

C   ———标准曲线计算的肽浓度（mg/mL）；

V   ———试样最终定容体积（mL）；

M   ———试样质量（g）。

结果表示。

- 测定结果用平行测定的算术平均值表示,当总肽含量大于或等于1.0 g/100 g时,结果保留两位小数，当总肽含量小于1.0 g/100 g时,结果保留两位有效数字。

精密度

- 精密度在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

其他

- 当试样称重量为1.0 g，提取液体积为10 mL时，检出限和定量限分别为0.061、0.20 g/100 g。

- 附录A

标准曲线示例

以牛血清白蛋白标准品为例，标准曲线回归方程为：A=0.0489×C + 0.0886，相关系数R2 ＞0.99（其中：A为吸光度，C为牛血清白蛋白标准溶液的浓度）。

图1 牛血清白蛋白标准曲线图