| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

汝城白毛茶 加工技术规程

Technical specifications for processing of Rucheng Baimaocha

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  加工条件	2

5  鲜叶要求	2

6  工艺流程	2

7  加工技术要求	3

8  质量管理	7

9  标志、标签、包装、运输和贮存	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：郴州市农业科学研究所、湖南农业大学、湖南木草人茶业股份有限公司、湖南九龙江国家森林公园管理处、汝城县农业农村局、郴州市茶叶协会、湖南胤实科技服务有限公司。

本文件主要起草人：谭吉慧、周玲红、李勇、缪有成、樊吉君、刘伟、何剑民、文海涛、李志国、孙红玉、张良芳、罗亚非、陈建军、邹凯、何明凤、王丽艳。

汝城白毛茶 加工技术规程

范围

本文件规定了汝城白毛茶的加工条件、鲜叶要求、工艺流程、加工技术要求、质量管理、标志、标签、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于汝城白毛茶白茶、红茶的生产与加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 13738.2  红茶 第2部分：工夫红茶

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 22291  白茶

GB/T 30375  茶叶贮存

GB/T 31748  茶鲜叶处理要求

GB/T 31751  紧压白茶

GB/T 32744  茶叶加工良好规范

GH/T 1070  茶叶包装通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

汝城白毛茶 白茶 ruchengbaimaocha white tea

选用汝城白毛茶农产品地理标志地域保护范围内自然生态环境条件下生长的汝城白毛茶茶树鲜叶，经萎凋、干燥、拣剔或萎凋、干燥、精制、蒸压定型、干燥等特定工艺过程制成的具有特定品质特征的白茶产品。

汝城白毛茶 红茶 ruchengbaimaocha black tea

选用汝城白毛茶农产品地理标志地域保护范围内自然生态环境条件下生长的汝城白毛茶茶树鲜叶，经萎凋、揉捻、解块、发酵、初烘、复烘、摊放、提香等特定工艺过程制成的具有特定品质特征的红茶产品。

汝白银针 rubaiyinzhen

以汝城白毛茶茶树的单芽为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺制成的白茶产品。

汝白银毫 rubaiyinhao

以汝城白毛茶茶树的一芽一叶为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺制成的白茶产品。

汝白银霜 rubaiyinshuang

以汝城白毛茶茶树的一芽二叶、三叶及其他同等嫩度芽叶为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺制成的白茶产品。

汝白紧压茶 rubai compressed tea

以汝白银针、汝白银毫、汝白银霜为原料，经整理、拼配、蒸压定型、干燥等特定工艺制成的紧压白茶产品。

酵转jiaozhuan

萎凋叶经初次干燥后，将茶叶收拢，在特定环境条件下茶叶品质成分缓慢发酵转化的过程。

加工条件

卫生应符合GB 14881的要求，生产用水应符合GB 5749的要求，其他符合GB/T 32744的要求。

萎凋房、仓库应配备控温、控湿的设备，如空调、抽湿机。

鲜叶要求

鲜叶采摘

鲜叶采自汝城白毛茶农产品地理标志地域保护范围内汝城白毛茶茶树的新梢。

鲜叶应保持芽叶完整、鲜嫩、匀净，无红变，无污染和其它非茶类夹杂物。

鲜叶质量要求

各等级茶叶鲜叶质量应符合下表的规定。

鲜叶质量要求

| 白茶等级 | 红茶等级 | 芽叶比例 |
| --- | --- | --- |
| 汝白银针 | 特级红茶 | 单芽≥90% |
| 汝白银毫 | 一级红茶 | 一芽一叶≥60% |
| 汝白银霜 | 二级红茶 | 一芽二、三叶及同等嫩度对夹叶≥60% |

鲜叶盛装、运输、验收

鲜叶盛装、运输、验收应符合GB/T 31748的要求。

工艺流程

白茶散茶加工工艺

鲜叶→萎凋→初干→酵转→复干→整理→定级→归堆（毛茶）→拼配→匀堆→干燥→包装→成品茶。

白茶紧压茶加工工艺

毛茶→拼配→匀堆→称量→蒸压→干燥→包装→成品茶。

红茶加工工艺

鲜叶→萎凋→揉捻→解块→发酵→初烘→复烘→摊放→提香→精制→干燥→包装→成品茶。

加工技术要求

白茶散茶加工技术要求

萎凋

汝白银针

萎凋房复式萎凋

萎凋房复式萎凋的要求包括：

摊叶量：水筛摊叶1 cm～2 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，萎凋过程至干燥前，不宜翻动萎凋叶；

温湿度：控制环境温度20 ℃～28 ℃，相对湿度45%～55%，萎凋房应清洁卫生、阴凉、通风；

日光萎凋：在春季早晚日光不太强时，进行日晒，日照强度在18 klx以下，叶温不高于30 ℃，时间20 min～25 min，然后移入萎凋房萎凋，可反复进行；

萎凋时长：48 h～60 h。

萎凋槽萎凋

萎凋槽萎凋的要求包括：

摊叶量：萎凋槽摊叶3 cm～5 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，萎凋过程至干燥前，不宜翻动萎凋叶；

鼓风温度：春季低温可加温鼓风，叶温不高于25 ℃；

萎凋时长：48 h～60 h。

汝白银毫

萎凋房复式萎凋

萎凋房复式萎凋的要求包括：

摊叶量：萎凋槽摊叶3 cm～5 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，萎凋过程至干燥前，不宜翻动萎凋叶；

鼓风温度：春季低温可加温鼓风，叶温不高于25 ℃；

萎凋时长：48 h～60 h。

萎凋槽萎凋

萎凋槽萎凋的要求包括：

摊叶量：春季萎凋槽摊叶5 cm～8 cm，夏秋季萎凋槽摊叶8 cm～12 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，萎凋过程至干燥前，不宜翻动萎凋叶；

春季低温可加温鼓风，叶温不高于28 ℃；

萎凋时长：60 h～72 h。

汝白银霜

宜采用萎凋槽萎凋，要求包括：

摊叶量：萎凋槽摊叶8 cm～15 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，萎凋过程至干燥前，不宜翻动萎凋叶；

春季低温可加温鼓风，叶温不高于30 ℃；

萎凋总时长：60 h～72 h。

萎凋程度

以芽叶发白，色泽由浅绿转墨绿、灰绿，叶张垂卷，青气尽失，茶香溢出，含水率≤20%为适度。

初干

烘干温度设置60 ℃～80 ℃，烘干时间40 min～60 min，干燥至茶叶含水率≤10%为适度。

酵转

将烘好后的茶叶堆积后装袋，放置在清洁卫生、阴凉、通风的仓库中，控制环境温度25 ℃～35 ℃，湿度≤60%，酵转时间宜大于3 d。

复干

烘干温度设置45 ℃～65 ℃，烘干时间120 min～240 min，干燥至茶叶含水率≤6%。

整理

应用筛分、拣剔（色选、静电或人工）等技术或技术组合，分出正品茶和碎末茶。

汝白银针应拣去焦红、红变、暗红、发黑的银针，以及绽开芽、叶片和各种夹杂物。

汝白银毫应拣去蜡叶、黄叶、红张叶、梗片、粗老叶及非茶类夹杂物。

汝白银霜应拣去蜡叶、黄叶、粗老叶及非茶类夹杂物。

定级

应对毛茶进行全面品质感官评审，对照加工级别标准，确定加工级别。

归堆

在定级的基础上，把原料分成季节堆、品种堆。

拼配

待拼配的毛茶原料进行感官评审，以嫩度、色泽、形态为主，内外品质兼顾，确定毛茶级别，按级别将原料分成不同的堆。

每堆称取500 g～1000 g样品，按不同比例拼配成小样。将小样与标准样对比，按品质因子的高低或匀称调整拼配比例，达到符合标准样后再按此比例拼配大堆。

匀堆

按半成品匀堆比例进行匀堆，数量大的堆号茶分两次错开进堆，做到各堆号茶的上、中段茶分散均 匀一致。

干燥

干燥温度设置70 ℃～85 ℃，干燥至茶叶含水率≤6%。

包装

干燥后的茶叶应充分冷却后包装，动作轻柔，用“三倒三摇”法，分层抖动，不重压。

白茶紧压白茶加工工艺

拼配

同7.1.8。

匀堆

同7.1.9。

称量

根据不同产品规格准确称取原料，采用人工或自动称量。

蒸压

蒸茶的蒸汽温度宜保持在100 ℃～120 ℃，蒸茶时间紧压汝白银针15 s～20 s，紧压汝白银毫、汝白银霜10 s～15 s。待蒸汽冒出茶面，茶叶变软时即可压制；压力30 KN～50 KN,保压时间：紧压汝白银针40 s～60 s、紧压汝白银毫20 s～60 s、紧压汝白银霜80 s～140 s。

干燥

烘干温度设置40 ℃～60 ℃，干燥时间宜48 h～72 h，分2次～3次进行，干燥至茶叶含水率≤6%。

红茶加工技术要求

萎凋

特级红茶、一级红茶

萎凋房复式萎凋

萎凋房复式萎凋的要求包括：

摊叶量：水筛摊叶2 cm～3 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致，每隔4 h翻抖一次萎凋叶，翻抖动作宜轻，避免损伤芽叶；

温湿度：控制环境温度20 ℃～30 ℃，相对湿度50%～65%，萎凋房应清洁卫生、阴凉、通风；

日光萎凋：若天气合适可进行日光萎凋，日照强度在18 klx以下，叶温不高于35 ℃，15 min翻动一次，晒青时间30 min～60 min，然后移入萎凋房继续萎凋；

萎凋时长：12 h～18 h。

萎凋程度：萎凋叶含水率59%～61%，叶面失去光泽，叶色暗绿，青草气减退，叶形皱缩，叶质柔软，紧握成团，松手可缓慢松散，茎折而不断为宜。

萎凋槽萎凋

萎凋槽萎凋的要求包括：

摊叶量：萎凋槽摊叶3 cm～5 cm，雨水叶、露水叶适当薄摊，摊叶厚薄一致；

鼓风温度：春季低温可加温鼓风，鼓风气流温度24 ℃～32 ℃，叶温不高于30 ℃，温度应随萎凋进程逐渐降低，风量大小根据叶层厚薄和萎凋程度适当调节，以不吹散叶层，不出现“空洞”为宜；

鼓风方式：每鼓风1.5 h停止鼓风0.5 h，下叶前0.5 h～1 h停止鼓风；期间宜1.5 h～2 h翻抖一次，总共翻抖3～4次，翻抖动作宜轻，避免损伤芽叶；

萎凋时长：12 h～18 h；

萎凋程度：萎凋叶含水率59%～61%，叶面失去光泽，叶色暗绿，青草气减退，叶形皱缩，叶质柔软，紧握成团，松手可缓慢松散，茎折而不断为宜。

二级红茶

萎凋槽萎凋

宜采用萎凋槽萎凋，摊叶厚度为 5 cm～10 cm，萎凋叶含水率60%～62%，其他要求同7.3.1.1.2。

揉捻

特级红茶、一级红茶

宜选用45型、50型、55型揉捻机，装叶量以自然装满揉筒为宜。

应掌握轻、重、轻的原则，揉捻时长40 min～60 min，不加压揉20 min～30 min，轻压揉 10 min～20 min，中压揉3 min～5 min，松压揉3 min～5 min后下机。

以茶汁少量外溢，粘附于茶条表面，揉捻叶整体泛黄，微微泛红为适度。

二级红茶

视茶叶嫩度可适当延长不加压和轻压揉时长，再中压或重压揉5 min～10 min，最后松压揉3 min～5 min下机，其他要求同7.3.2.1。

解块

用解块机解块。

发酵

宜采用发酵室或发酵机发酵。

将揉捻叶堆放于干净的发酵车、发酵框内，堆叶厚度不超过8 cm，盖上洁净湿润的纱布，置于发酵室或发酵机发酵。

控制温度26 ℃～32 ℃，相对湿度保持95％以上，若采用发酵机发酵，设定每隔30 min，通风2 min～3 min。

发酵时长4 h～6 h，每隔1 h～1.5 h翻动1次，至发酵叶色泽介于红橙与橙红之间，叶脉及汁液泛红，青草气消失，发出花果香时为适度。

初烘

采用链板式烘干机或单层烘干机，温度120 ℃～130 ℃，厚度2 cm～3 cm，时长3 min～8 min。烘至茶坯含水率40％～45％，条索收紧，茶条不沾手。

摊凉

将初烘后的茶叶及时均匀薄摊于摊凉设备（器具）中摊凉至室温，静置，时长60 min～120 min。

复烘

采用链板式烘干机或单层烘干机，温度 90 ℃～100 ℃，厚度2 cm～3 cm，时长5 min～10 min，烘至茶坯含水率 15％～20％。

摊放

将复烘后的茶叶及时均匀薄摊于摊凉设备（器具）中摊凉至室温，静置，时长 6 h～8 h。

提香

采用提香机提香，温度80 ℃～90 ℃，厚度 3 cm～5 cm，时长 30 min～50 min，茶坯含水率不超过6％，按质归堆包装好后贮存。

精制

将产品进行筛选，以去除碎末，根据毛茶性状的差异、终端产品的要求，对样拼配，控制成品含水率6％以下。

质量管理

鲜叶、在制品应按批次经检验符合要求后方可进入下一生产工序，并做好检验记录，包括加工各关键控制点的数据，建立鲜叶、毛茶、成品茶采购、入库、出库的完整档案记录。

企业应对出厂的产品批批进行检验，应符合T/RCNY 001的质量要求，出厂检验项目包括感官品质、净含量、水分、碎茶、粉末等，检验标准符合GB/T 22291、GB/T 31751、GB/T 13738.2的规定，产品分级的质量要求应符合表2的要求。

记录资料应保存3年以上，以备溯源。

标志、标签、包装、运输和贮存

标志、标签

毛茶和在制品应有标签，标签应包含产地、品种、等级、数量、加工日期等内容。

包装

包装应符合GH/T 1070的规定。

运输

运输工具应清洁、干净、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防曝晒，不应与其他物品混装、混运。

贮存

毛茶、半成品茶或成品茶按级别、生产日期的不同，分类贮存，贮存应符合GB/T 30375的规定。